|  | Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23) Dubaï, 20 novembre – 15 décembre 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SÉANCE PLÉNIÈRE |  | Addendum 5 au Document 87-F |  |
|  |  | 23 octobre 2023 |  |
|  |  | Original: anglais |  |
| Propositions africaines communes |  |  |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |  |  |
| Point 1.5 de l'ordre du jour |  |  |  |

1.5	examiner l'utilisation du spectre et les besoins de spectre des services existants dans la bande de fréquences 470-960 MHz en Région 1 et envisager les mesures réglementaires qui pourraient être prises dans la bande de fréquences 470-694 MHz en Région 1 compte tenu de l'examen effectué conformément à la Résolution 235 (CMR-15);

Introduction

Ce point de l'ordre du jour porte sur la future utilisation du spectre dans la bande de fréquences 470-694 MHz en Région 1. À cet égard, un examen de l'utilisation actuelle du spectre et une étude sur les futurs besoins de spectre dans la bande de fréquences 470-960 MHz ont été demandés, ainsi qu'une évaluation des résultats des études de partage et de compatibilité entre le service de radiodiffusion et le service mobile, à l'exception du service mobile aéronautique, dans la bande de fréquences 470-694 MHz, conformément à la Résolution 235 (CMR-15) en vue d'examiner les mesures réglementaires qui pourraient être prises.

La bande de fréquences 470-960 MHz, ou des parties de cette bande, est attribuée aux services suivants à titre primaire en Région 1: service de radiodiffusion dans la bande de fréquences, service mobile, sauf mobile aéronautique, dans la bande de fréquences 694-960 MHz et service fixe dans la bande de fréquences 790-960 MHz. La bande, ou des parties de cette bande, est de plus attribuée aux services suivants à titre primaire dans certains pays de la Région 1: service de radionavigation aéronautique dans la bande de fréquences 645-862 MHz et service de radioastronomie dans la bande de fréquences 606-614 MHz.

Les Administrations de l'Union africaine des télécommunications (UAT) sont d'avis que le service de radiodiffusion et les services auxiliaires de la radiodiffusion et de la production de programmes (SAP/SAB), conformément au numéro 5.296 du Règlement des radiocommunications (RR), continueront d'avoir besoin d'accéder à la bande de fréquences 470-694 MHz dans un avenir prévisible et que la compatibilité transfrontière entre la radiodiffusion et les applications mobiles utilisant la liaison montante vers des stations de base telles que les IMT nécessite souvent des distances de séparation considérables, de sorte que, dans la pratique, il serait impossible de mettre en œuvre les deux services dans les pays voisins. Il convient de noter que, en vertu du cadre actuel de l'Accord GE06, en ce qui concerne le service de radiodiffusion, il est possible d'utiliser des technologies autres que la radiodiffusion vidéonumérique (DVB) conformément au concept d'enveloppe, qui seraient applicables aux applications sur la liaison descendante (par exemple, la radiodiffusion 5G).

NOC	AFCP/87A5/1

ARTICLES

Motifs:
1)	Le service de radiodiffusion et les services SAP/SAB, conformément au numéro 5.296 du RR, continueront d'avoir besoin d'accéder à la bande de fréquences 470-694 MHz dans un avenir prévisible.
2)	La compatibilité transfrontière entre la radiodiffusion et les applications mobiles utilisant la liaison montante vers des stations de base telles que les IMT nécessite souvent des distances de séparation considérables, de sorte que, dans la pratique, il serait impossible de mettre en œuvre les deux services dans les pays voisins.
3)	En vertu du cadre actuel de l'Accord GE06, en ce qui concerne le service de radiodiffusion, il est possible d'utiliser des technologies autres que la radiodiffusion vidéonumérique (DVB) conformément au concept d'enveloppe, qui seraient applicables aux applications sur la liaison descendante.
4)	Il est toujours possible, au niveau national, au-delà des limites de la coordination, d'utiliser le service mobile sans causer de brouillage et sans qu'aucune protection ne soit demandée vis-à-vis de l'exploitation du service de radiodiffusion dans d'autres pays.
5)	Les applications mobiles peuvent être exploitées conformément au numéro 4.4 du RR, par exemple dans les fréquences interstitielles dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion.

SUP	AFCP/87A5/2#1580

RÉSOLUTION 235 (CMR-15)

Examen de l'utilisation du spectre dans la bande 
de fréquences 470-960 MHz en Région 1

Motifs:	Il n'y a pas lieu, dans un avenir prévisible, de rouvrir la question de l'attribution dans la bande de fréquences 470-694 MHz lors d'une future CMR.

______________

_______________