|  | Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23) Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ |  | Дополнительный документ 16 к Документу 99-R |  |
|  |  | 27 октября 2023 года |  |
|  |  | Оригинал: английский |  |
| Япония |  |  |  |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |  |  |  |
| Пункт 1.16 повестки дня |  |  |  |

1.16	в соответствии с Резолюцией 173 (ВКР-19), исследовать и разработать технические, эксплуатационные и регламентарные меры, в зависимости от случая, для содействия использованию полос частот 17,7−18,6 ГГц, 18,8−19,3 ГГц, а также 19,7−20,2 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц (Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, в негеостационарных системах фиксированной спутниковой службы при обеспечении надлежащей защиты существующих служб в этих полосах частот;

Резолюция 173 (ВКР-19) − Использование полос частот 17,7−18,6 ГГц, 18,8−19,3 ГГц, 19,7−20,2 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц (Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые взаимодействуют с негеостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы

# 1	Введение

В пункте 1.16 повестки дня ВКР-23 рассматривается использование полос частот 17,7−18,6 ГГц, 18,8−19,3 ГГц, 19,7−20,2 ГГц (космос-Земля), 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц (Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые взаимодействуют с космическими станциями на негеостационарной спутниковой орбите (НГСО) фиксированной спутниковой службы (ФСС). В исследованиях по этому пункту повестки дня рассматривались два типа земных станций, находящихся в движении (ESIM): только воздушные и морские. Проводились исследования совместного использования частот ESIM и наземными, а также космическими службами и их совместимости в вышеуказанных полосах частот, в которых они имеют распределения. По данному пункту повестки дня определены два метода:

Метод A

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи и исключить Резолюцию 173 (ВКР-19).

Метод B

Добавить новое примечание к Статье 5 РР, которое содержало бы ссылку на новую Резолюцию ВКР с техническими, эксплуатационными и регламентарными условиями эксплуатации морских и воздушных ESIM НГСО, обеспечив при этом защиту служб, имеющих распределения, и вследствие этого исключить Резолюцию 173 (ВКР-19).

На 6-м собрании Группы по подготовке к Конференции АТСЭ для ВКР-23 (APG23-6) в августе 2023 года члены Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи (АТСЭ) согласились рассмотреть метод A, а также метод B в рамках общих предложений АТСЭ (ACP) при условии, что все вопросы, поднятые в рамках общих предложений АТСЭ, будут успешно урегулированы и согласованы на ВКР-23. Однако из-за нехватки времени в рамках общих предложений АТСЭ удалось обсудить только те разделы проекта Резолюции, которые обсуждались на ПСК23-2, и участники сошлись во мнении, что остальные разделы должны быть рассмотрены на ВКР-23.

Принимая во внимание описанную выше ситуацию, Япония вносит дополнительные предложения, призванные способствовать удовлетворению вышеуказанного условия.

# 2	Обсуждение

Ниже Япония излагает свое мнение по каждому пункту обсуждения:

–	Обязанности затронутых и/или разрешающих администраций

•	Япония считает, что за разрешение случая недопустимых помех несет ответственность заявляющая администрация системы НГСО ФСС, с которой взаимодействует ESIM. Кроме того, Япония придерживается мнения, что разрешающая администрация также будет нести определенную долю ответственности за незамедлительное урегулирование случая неприемлемого вмешательства в сотрудничестве с заявляющей администрацией.

–	Система управления ESIM НГСО и процедура устранения недопустимых помех

•	Процедура управления помеховой ситуацией в случае неприемлемых помех, вызванных ESIM НГСО, необходима для того, чтобы сделать допущение и установить, что заявляющая администрация спутниковой системы НГСО, с которой взаимодействует ESIM, несет ответственность за работу ESIM НГСО.

–	Методика подтверждения п.п.м.

•	В соответствии с разделом предлагает Резолюции 169 (ВКР-19) в ходе данного исследовательского цикла ВКР-23 РГ 4A разработала методику проверки. В рамках деятельности ГП по Резолюции 169 (ВКР-19) в феврале 2023 года и на ПСК23-2 Япония подняла вопрос о том, что, используя существующий алгоритм расчета, невозможно обеспечить защиту наземных служб, поскольку превышение предела п.п.м., указанного в Резолюции 169 (ВКР-19), в некоторых случаях может быть не обнаружено из-за слишком оптимистичного предположения об усилении антенны воздушной ESIM в направлении наземной станции.

•	На собраниях РГ 4A и ИК4 в июле 2023 года поднятый выше вопрос был рассмотрен заинтересованными группами, а РГ 4A и ИК4 завершили разработку методики проверки соответствия пределам п.п.м. на поверхности Земли для воздушных ESIM, взаимодействующих со спутниками ГСО, которая была изложена в виде проекта новой Рекомендации МСЭ-R S.[METHOD] (Док. 4/93). Япония считает, что модифицированный алгоритм расчета, который используется в окончательном варианте методики проверки, является разумным решением, позволяющим проверить соответствие пределам п.п.м., указанным в Резолюции 169 (ВКР-19), для защиты наземных служб в полосах частот, поскольку он позволяет определить максимально допустимые уровни мощности излучения воздушных ESIM на каждой высоте в направлении наземной станции, используя коэффициент усиления антенны воздушных ESIM, который выводится из технических характеристик, содержащихся в представлении согласно ПР4 РР.

•	Хотя доработанная методика проверки, содержащаяся в проекте новой Рекомендации МСЭ-R S.[METHOD] по Резолюции 169 (ВКР-19), применяется к воздушным ESIM, взаимодействующим со спутниками ГСО, Япония считает, что по вышеуказанной причине ее следует принять за основу при рассмотрении методики, которая будет применяться в отношении воздушных ESIM, взаимодействующих со спутниками НГСО, в рамках данного пункта повестки дня.

•	Кроме того, Япония считает, что также в рамках пункта 1.16 повестки дня ВКР-23 необходимо провести некоторую корректировку методики проверки для применения других частей окончательного варианта методики проверки по Резолюции 169 (ВКР-19), помимо алгоритма расчета, с учетом разницы характеристик воздушных ESIM ГСО и НГСО.

–	Условия для защиты наземных служб и ССИЗ

•	Япония придерживается мнения, что передающие ESIM НГСО, работающие в полосе частот 27,5−29,1 ГГц, не должны создавать неприемлемых помех наземным службам, которым эта полоса частот распределена и которые работают в соответствии с Регламентом радиосвязи, а также должно применяться Дополнение 1 и Дополнение 2 к настоящей Резолюции.

–	Режим для сухопутных ESIM

•	Япония считает, что данная Резолюция не устанавливает каких-либо технических или регламентарных положений в отношении эксплуатации и использования сухопутных ESIM, взаимодействующих с космическими станциями НГСО ФСС, и что любые разрешения, касающиеся сухопутных ESIM, остаются строго национальным вопросом, принимая также во внимание необходимость избегать трансграничного вмешательства.

# 3	Предложение

Япония поддерживает АТСЭ, однако, учитывая изложенную выше позицию, Япония также предлагает внести поправки в проект новой Резолюции [А116] (ВКР-23) в Отчете ПСК для ВКР-23, чтобы решить проблему защиты наземных служб от воздушных ESIM на ВКР-23, как указано в предложениях в Приложении к настоящему документу, прежде всего поправки в те части, которые все еще имеют варианты в АТСЭ, и в те части, которые не обсуждались на ПСК23-2, поскольку эти разделы также не обсуждались на APG23-6. Предложения по поправкам выделены желтым цветом, а причины – бирюзовым.

приложение – предложения

Япония поддерживает метод B, японские предложения по пункту 1.16 повестки дня ВКР-23 показаны ниже.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	J/99A16/1#1880

15,4–18,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 17,7–18,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.517A ADD 5.A116 (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ | 17,7–17,8 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.517 5.517A ADD 5.A116 (Земля-космос) 5.516 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.515 | 17,7–18,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.517A ADD 5.A116 (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ |
|  | 17,8–18,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.517A ADD 5.A116 (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ 5.519 |  |
| 18,1–18,4 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516В 5.517A ADD 5.A116 (Земля-космос) 5.520 Подвижная 5.519 5.521 |  |

MOD	J/99A16/2#1881

18,4–22 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 18,4–18,6 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516В 5.517A ADD 5.A116 Подвижная |  |
| ... |  |  |
| 18,8–19,3 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B 5.517A 5.523A ADD 5.A116 ПОДВИЖНАЯ |  |
| ... |  |  |
| 19,7–20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.516В 5.527А ADD 5.A116 Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 19,7–20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.516В 5.527А ADD 5.A116 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 19,7–20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.516В 5.527А ADD 5.A116 Подвижная спутниковая (космос-Земля) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1–20,2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.516В 5.527А ADD 5.A116 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |

MOD	J/99A16/3#1882

24,75–29,9 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 27,5–28,5 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.537А ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516В 5.517A 5.539 ADD 5.A116 ПОДВИЖНАЯ 5.538 5.540 |  |
| 28,5–29,1 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516В 5.517A 5.523A 5.539 ADD 5.A116 ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.540 |  |
| ... |  |  |
| 29,5–29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.484В 5.516В 5.527А 5.539 ADD 5.A116 Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 29,5–29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.484В 5.516В 5.527А 5.539 ADD 5.A116 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 | 29,5–29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.484В 5.516В 5.527А 5.539 ADD 5.A116 Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 | 5.540 5.542 |

MOD	J/99A16/4#1883

29,9–34,2 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 29,9–30 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.484В 5.516В 5.527А 5.539 ADD 5.A116 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |

ADD	J/99A16/5#1884

5.A116	Эксплуатация земных станций, находящихся в движении и взаимодействующих с негеостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы в полосах частот 17,7–18,6 ГГц (космос-Земля), 18,8–19,3 ГГц (космос-Земля), 19,7–20,2 ГГц (космос-Земля), 27,5–29,1 ГГц (Земля-космос) и 29,5–30 ГГц (Земля-космос), должна осуществляться в соответствии с Резолюцией [A116] (ВКР-23).     (ВКР-23)

ADD	J/99A16/6#1885

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23)

[Примечание редактора. – Изменения в режиме правки являются изменениями в проекте новой Резолюции [A116] (ВКР-23) в Отчете ПСК (Документ 3) и выделены желтым цветом для лучшего понимания.]

Существует несколько областей, в которых не достигнут консенсус ни по тексту, ни по порядку выполнения данной Резолюции. Следовательно, приведенный ниже текст не соответствует пункту 5 раздела решает Резолюции 173 (ВКР-19).

Решает, чтобы Сектор радиосвязи МСЭ-R обеспечил согласование результатов исследований МСЭ-R с Государствами-Членами путем консенсуса;

Использование полос частот 17,7−18,6 ГГц, 18,8−19,3 ГГц, 19,7−20,2 ГГц 
(космос-Земля) и 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц (Земля-космос) воздушными и морскими земными станциями, находящимися в движении, которые взаимодействуют с негеостационарными космическими станциями 
фиксированной спутниковой службы

Основания:	АТСЭ оставляет варианты названия, приведенные выше. Япония предлагает поддержать вариант 2.

…

решает,

…

1.2.4	положения настоящей Резолюции, включая Дополнение 1, устанавливают условия для целей защиты наземных служб от неприемлемых помех, создаваемых ESIM НГСО в соседних странах, в соответствии с положениями, включенными в пункты 1.2.2 и 1.2.3 раздела решает, выше, в полосе частот 27,5−29,1 ГГц и в полосе частот 29,5−30,0 ГГц в отношении администраций, указанных в п. 5.542; вместе с тем остается в силе требование не создавать неприемлемых помех наземным службам и не требовать защиты от наземных служб, которым эти полосы частот распределены и которые работают в соответствии с Регламентом радиосвязи (см. п. 6 раздела решает);

Основания:	АТСЭ оставляет варианты п. 1.2.4 раздела решает, приведенные выше. Япония предлагает поддержать вариант 3.

1.2.5	Бюро должно в соответствии с положениями, входящими в пункты 1.2.2 и 1.2.3 раздела решает, и с методикой, описанной в Дополнении 2, рассмотреть характеристики воздушных ESIM НГСО в отношении их соответствия пределам плотности потока мощности (п.п.м.) на поверхности Земли, указанным в Части 2 Дополнения 1 к настоящей Резолюции, и опубликовать результаты такого рассмотрения в ИФИК БР;

1.2.5.1	однако соблюдение технических условий в Дополнении 1 не освобождает заявляющую администрацию A-ESIM и M-ESIM от необходимости выполнять свою обязанность, чтобы такие земные станции не создавали неприемлемых помех и чтобы какая-либо связанная с ними осуществляющая прием часть не требовала защиты от наземных станций;

Основания:	Пункт 1.2.5.1 раздела решает приемлем с точки зрения защиты наземных станций и невозможности требовать защиты от них.

1.2.6	если БР не может рассмотреть в соответствии с пунктом 1.2.5 раздела решает, воздушные ESIM НГСО в отношении их соответствия пределам п.п.м., установленным в Части 2 Дополнения 1, то заявляющая администрация должна направить в БР обязательство, подтверждающее, что воздушные ESIM соответствуют этим пределам;

1.2.7	БР должно сформулировать условное благоприятное заключение в соответствии с пунктом 11.31 в отношении пределов п.п.м., приведенных в Части 2 Дополнения 1; в противном случае оно должно сформулировать неблагоприятное заключение;

1.2.8	после появления методики рассмотрения характеристик воздушных ESIM НГСО в отношении их соответствия пределам п.п.м. на поверхности Земли, указанным в Части 2 Дополнения 1, Бюро должно применить пункт 1.2.5 раздела решает;

Основания:	Удален повторяющийся п. 1.2.8 раздела решает.

…

2	что ESIM НГСО не должны использоваться применениями, обеспечивающими безопасность человеческой жизни, и эти применения не должны зависеть от ESIM НГСО;

Основания:		Перенесено в новый п. j) раздела признавая, поскольку касается существующего положения.

3	что заявляющие администрации тех систем НГСО ФСС, с которыми планируется работа ESIM НГСО в полосах частот в пункте а) раздела учитывая, должны предоставить в Бюро обязательство незамедлительно предпринять соответствующие действия к устранению помех или их снижению до приемлемого уровня при получении донесения о неприемлемых помехах (см. п. 1.4.2 раздела решает);

…

56	что применение настоящей Резолюции не придает ESIM НГСО регламентарного статуса, отличного от статуса, полученного от спутниковой системы НГСО ФСС, с которой они взаимодействуют, с учетом положений, упомянутых в настоящей Резолюции;

Основания:	Первоначальная версия п. b) раздела признавая была удалена.

6	что любые действия, принятые в соответствии с настоящей Резолюцией, не влияют на первоначальную дату получения частотных присвоений спутниковой системы НГСО ФСС, с которой взаимодействуют ESIM НГСО, или на требования по координации этой спутниковой системы;

…

6	что частотные присвоения ESIM должны быть заявлены заявляющей администрацией спутниковой системы НГСО ФСС, с которой взаимодействуют ESIM;

7	что заявляющая администрация спутниковой системы должна обеспечить, чтобы ESIM НГСО работали только на территории, находящейся под юрисдикцией администраций, от которых получено разрешение, с учетом пункта с) раздела признавая далее;

8	что ESIM должны быть сконструированы и функционировать таким образом, чтобы прекращать передачи на территории любой администрации/страны, от которой не получено разрешение;

9	что для выполнения пунктов 2 раздела решает далее, выше, система должна использовать минимальные программные и аппаратные возможности, указанные в Дополнении 4;

10	что для выполнения пункта 1 раздела решает далее, , заявляющая администрация, ответственная за эксплуатацию воздушных и морских ESIM НГСО, должна также нести ответственность за выполнение и соблюдение всех соответствующих регламентарных и административных положений, применимых к эксплуатации ESIM, входящих в настоящую Резолюцию и содержащихся в Регламенте радиосвязи;

11	что разрешение для ESIM НГСО работать на территории, находящейся под юрисдикцией какой-либо администрации, никоим образом не должно освобождать заявляющую администрацию спутниковой системы НГСО, с которой взаимодействуют ESIM НГСО, от обязательства соблюдать положения, входящие в настоящую Резолюцию и содержащиеся в Регламенте радиосвязи;

поручает Директору Бюро радиосвязи

1	принять все необходимые меры для содействия выполнению настоящей Резолюции, а также предоставить любую помощь в разрешении проблем, связанных с помехами, когда это необходимо;

2	представить отчет будущим всемирным конференциям радиосвязи о любых трудностях или противоречиях, возникших при выполнении настоящей Резолюции, в том числе о том, были ли должным образом выполнены обязательства в отношении эксплуатации воздушных и морских ESIM НГСО;

3	не рассматривать в соответствии с п. 11.31 соблюдение системами НГСО ФСС положений пункта 1.1.5 раздела решает настоящей Резолюции,

4	представить отчет будущим всемирным конференциям радиосвязи о любых трудностях или противоречиях, возникших при выполнении Рекомендации МСЭ-R S.1503, для проверки того, что системы НГСО ФСС, описываемые в настоящей Резолюции, соблюдают ограничения э.п.п.м., указанные в Статье 22;

Основания:	Следует оставить с учетом возможного риска, который будет выявлен впоследствии.

5	опубликовать перечень спутниковых сетей НГСО, с которыми взаимодействуют ESIM, с информацией о зоне обслуживания и странах, разрешающих такое использование, если таковые имеются, и эта информация должна регулярно обновляться,

предлагает администрациям

учитывать соответствующие рекомендации по использованию процедур, изложенных в Дополнении 5, при лицензировании/выдачи разрешений на работу находящихся в движении земных станций на своей территории,

поручает Генеральному секретарю

довести настоящую Резолюцию до сведения Генерального секретаря Международной морской организации и Генерального секретаря Международной организации гражданской авиации.

ДОПОЛНЕНИЕ 1 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ  [A116]  (ВКР-23)

Положения, применимые к морским и воздушным ESIM НГСО для защиты наземных служб, работающих в полосе частот 27,5−29,1 ГГц и в полосе частот 29,5−30,0 ГГц в отношении/на территории администраций, указанных 
в пункте 5.542 /в качестве руководства для администраций при рассмотрении вопроса о разрешении работы A-ESIM и M-ESIM на своих территориях

В нижеследующих частях содержатся положения, обеспечивающие, что морские и воздушные ESIM НГСО не будут создавать в соседних странах неприемлемых помех работе наземных служб, когда ESIM НГСО работают на частотах, совпадающих с используемыми наземными службами в любое время, которым полоса частот 27,5−29,1 ГГц распределена и которые работают в соответствии с Регламентом радиосвязи. Эти положения, представленные в частях ниже, применяются в полосе частот 29,5–30 ГГц в отношении администраций, упомянутых в п. 5.542 Регламента радиосвязи.

Основания:	Для приведения в соответствие с п. 1.2.4 раздела решает выбран вариант 3.

Часть 1: Морские ESIM НГСО

1	Заявляющая администрация спутниковой системы НГСО ФСС, с которой взаимодействуют морские ESIM, должна обеспечивать соответствие морских ESIM, работающих в полосах частот 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц либо в их частях, двум следующим условиям для защиты наземных служб, которым эта полоса частот распределена в пределах прибрежного государства:

1.1	минимальное расстояние от отметки нижнего уровня воды, официально признанной прибрежным государством, за пределами которой морские ESIM могут работать без предварительного согласия какой-либо администрации, составляет 70 км в полосах частот 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30,0 ГГц. Любые передачи, осуществляемые морскими ESIM в пределах минимального расстояния, подлежат предварительному согласованию с заинтересованным(и) прибрежным(и) государством(ами).

Основания:	Для соблюдения соответствия с положением 1 Части 1 полосы частот необходимо сохранить.

1.2	максимальная спектральная плотность э.и.и.м. морских ESIM в направлении любого прибрежного государства должна быть ограничена значением [12,98/24,44] дБВт в эталонной полосе шириной [1/14] МГц. Передачи, осуществляемые морскими ESIM с более высокими уровнями спектральной плотности э.и.и.м. в направлении любого прибрежного государства, подлежат предварительному согласованию с заинтересованным(и) прибрежным(и) государством(ами).

Основания:	Значения следует обсудить на конференции.

Часть 2: Воздушные ESIM НГСО

2	Заявляющая администрация спутниковой системы НГСО ФСС, с которой взаимодействуют воздушные ESIM, должна обеспечить соответствие воздушных ESIM, работающих в полосах частот 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц, всем следующим условиям для защиты наземных служб, которым распределены полосы частот:

2.1	в пределах видимости территории какой-либо администрации и на высоте более 3 км максимальная п.п.м., создаваемая на поверхности Земли в пределах территории администрации излучениями одной воздушной ESIM, не должна превышать:

pfd(θ) = −124,7	(дБ(Вт/(м2  [14] МГц)))	при	0°	≤ θ ≤   0,01°;

pfd(θ) = −120,9 + 1,9 ∙ logθ	(дБ(Вт/(м2  14 МГц)))	при	0,01°	< θ ≤   0,3°;

pfd(θ) = −116,2 + 11 ∙ logθ	(дБ(Вт/(м2  14 МГц)))	при	0,3°	< θ ≤   1°;

pfd(θ) = −116,2 + 18 ∙ logθ	(дБ(Вт/(м2  14 МГц)))	при	1°	< θ ≤   2°;

pfd(θ) = −117,9 + 23,7 ∙ logθ	(дБ(Вт/(м2  14 МГц)))	при	2°	< θ ≤   8°;

pfd(θ) = −96,5	(дБ(Вт/(м2  14 МГц)))	при	8°	< θ ≤ 90,0°;

где θ − угол прихода радиочастотной волны (градусы над горизонтом);

Основания:	Для простоты ширина полосы должна быть такой же, как и значения, указанные в Дополнении 3 к Резолюции 169.

2.2	в пределах видимости территории какой-либо администрации и до высоты 3 км включительно максимальная п.п.м., создаваемая на поверхности Земли в пределах территории администрации излучениями одной воздушной ESIM, не должна превышать:

pfd(θ) = −136,2	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	0°	≤ θ ≤   0,01°;

pfd(θ) = −132,4 + 1,9 ∙ logθ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	0,01°	< θ ≤   0,3°;

pfd(θ) = −127,7 + 11 ∙ logθ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	0,3°	< θ ≤   1°;

pfd(θ) = −127,7 + 18 ∙ logθ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	1°	< θ ≤ 12,4°;

pfd(θ) = −108	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	12,4°	< θ ≤ 90°,

где θ – угол прихода радиочастотной волны (градусы над горизонтом);

2.3	Уровни п.п.м., приведенные в пп. 2.1 и 2.2, выше, относятся к п.п.м. и углам прихода, которые должны быть получены при распространении в свободном пространстве с учетом ослабления в фюзеляже воздушного судна. При отсутствии доступной Рекомендации МСЭ-R для расчета ослабления в фюзеляже воздушного судна в полосах частот 27,5–29,1 ГГц и 29,5–30 ГГц для расчета ослабления в фюзеляже воздушного судна в этих полосах частот следует использовать формулы в Таблице, ниже.

Модель ослабления в фюзеляже из Отчета МСЭ-R M.2221

| Lfuse(γ) = 3,5 + 0,25 · γ | дБ | для | 0°≤ γ ≤ 10° |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfuse(γ) = −2 + 0,79 · γ | дБ | для | 10°< γ ≤ 34° |
| Lfuse(γ) = 3,75 + 0,625 · γ | дБ | для | 34°< γ ≤ 50° |
| Lfuse(γ) = 35 | дБ | для | 50°< γ ≤ 90° |

Основания:	Представление в виде уравнений понятнее, чем в виде рисунка.

2.4	Воздушная ESIM, работающая в полосах частот 27,5−29,1 ГГц и 29,5–30 ГГц либо в их частях на территории какой-либо администрации, которая разрешила эксплуатацию фиксированной службы и/или подвижной службы в тех же полосах частот, не должна осуществлять передачу в этих полосах частот без предварительного согласия этой администрации.

Основания:	В данном положении диапазон полос частот по данному пункту повестки дня следует отразить полностью.

2.5	Максимальную мощность в области внеполосных излучений следует снизить ниже максимального значения выходной мощности передатчика воздушных ESIM, в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R SM.1541;

ДОПОЛНЕНИЕ 2 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23)

Методика в отношении рассмотрения, указанного в пункте 1.2.5 
раздела решает варианта 1

Основания:	На данный момент, после собраний РГ 4A и ИК4, в этом ПРИМЕЧАНИИ нет необходимости.

-

|  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - |

Re

γj,n

Dj,n

-

-

δnδnδn

δn

Re

γj,n

Dj,n

γj,n

-δn

γj,n+ε)	γj,nε

ε

# 1	Обзор

Приведенная ниже методика является функциональным описанием для рассмотрения A-ESIM, работающих со спутниковыми системами НГСО, и их соответствия пределам плотности потока мощности, указанным в Части II Дополнения 1 настоящей Резолюции.

# 2	Параметры A-ESIM, необходимые для рассмотрения

Для надлежащего рассмотрения A-ESIM и их соответствия пределам п.п.м. необходимы следующие параметры:

‒	название спутниковой сети;

‒	пиковое усиление антенны A-ESIM;

‒	плотность мощности и ширина полосы A-ESIM, приведенные в Таблице A2-1;

‒	маска ослабления в фюзеляже, выраженная как функция угла под горизонтом A-ESIM на основе Отчетов или Рекомендаций МСЭ-R.

# 3	Методика рассмотрения

## 3.1	Введение

A-ESIM может работать в разных по широте, долготе и высоте местах. Данная методика определяет максимально допустимую мощность Pj для передатчика A-ESIM, осуществляющего связь со спутником НГСО ФСС, чтобы обеспечить соответствие предварительно установленным пределам п.п.м. для установленного набора диапазонов высот в целях защиты наземных служб во всех позициях. Эта методика позволяет получить Pj с учетом соответствующих потерь и ослабления в рассматриваемой геометрии.

Затем по методике проводится сравнение вычисленного значения Pj с диапазоном заявленной мощности излучения A-ESIM. Минимальное и максимальное значения мощности излучения, Pmin⁡_emission,j и Pmax⁡_emission,j , A-ESIM рассчитываются на основе данных, включенных в представленную для заявления по Приложению 4 информацию о спутниковой системе НГСО ФСС, с которой взаимодействует A-ESIM, и характеристик A-ESIM.

Оценка A-ESIM производится по нескольким заранее определенным диапазонам высот, чтобы установить несколько уровней Pj.

В ходе рассмотрения Бюро должно применять эту методику в отношении определенного диапазона высот, чтобы установить, соответствует ли работа A-ESIM в конкретной спутниковой системе НГСО предварительно установленным для защиты наземных служб пределам п.п.м.

## 3.2	Параметры и геометрия

На примере гипотетической сети ГСО ФСС, в нижеприведенной Таблице A1 представлен пример излучений, которые включены в одну группу, относящуюся к классу UO земных станций, ведущих передачу в полосе 27,5−29,5 ГГц. В Таблицах A2-2–A2-4 приведены дополнительные допущения, а на Рисунке A2-1 представлено описание геометрии, используемой при рассмотрении.

ТАБЛИЦА A2-1

Пример группы применимых излучений A-ESIM
(со ссылкой на соответствующие поля данных Приложения 4 к РР)

| Излучение № | C.7.a Обозначение излучения | BWemission МГц | C.8.c.3 минимальная плотность мощности дБ(Вт/Гц) | C.8.a.2/C.8.b.2 Максимальная плотность мощности дБ(Вт/Гц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6M00G7W-- | 6,0 | –69,7 | –66,0 |
| 2 | 6M00G7W-- | 6,0 | –64,7 | –61,0 |
| 3 | 6M00G7W-- | 6,0 | –59,7 | –56,0 |

ТАБЛИЦА A2-2

Дополнительные примеры допущений

| ID | Параметр | Обозначение | Значение | Единица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частотное присвоение | f | 29,5 | ГГц |
| 2 | Эталонная полоса маски п.п.м. | BWRef | 1,0 | МГц |
| 3 | Пиковое усиление антенны A-ESIM | Gmax | 37,5 | дБи |
| 4 | Диаграмма усиления антенны A-ESIM | − | В соответствии с Рекомендацией МСЭ-R S.580 (см. C.10.d.5.a) |  |

ТАБЛИЦА A2-3

Дополнительные допущения, определенные в методике

| ID | Параметр | Обозначение | Значение | Единица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Минимальный угол места A-ESIM в направлении к спутнику ГСО | ε | 10 | град. |
| 9 | Атмосферное затухание | Latm | Вычислено в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.676 | дБ |
| 10 | Угол прихода падающей волны над поверхностью Земли | δ | Определяется заранее установленным(и) набором(ами) пределов п.п.м., варьируется от 0° до 90° | град. |
| 11 | Минимальная рассматриваемая высота | Hmin | 0,01 | км |
| 12 | Максимальная рассматриваемая высота | Hmax | 15 | км |
| 13 | Расстояние между рассматриваемыми высотами | Hstep | 1,0 | км |
| 14 | Ослабление в фюзеляже | Lf | См. Таблицу 4 | дБ |

ПРИМЕЧАНИЕ. ‒ Атмосферное затухание рассчитывается в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.676 с использованием среднегодовой глобальной эталонной атмосферы, указанной в Рекомендации МСЭ-R P.835.

Рисунок A2-1

Геометрия для рассмотрения соблюдения при ESIM на двух различных высотах

ТАБЛИЦА A2-4

Модель ослабления в фюзеляже

| Lfuse(γ) = 3,5 + 0,25 ⸱ γ | дБ | при | 0°≤ γ ≤ 10° |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfuse(γ) =−2 + 0,79 ⸱ γ | дБ | при | 10°< γ ≤ 34° |
| Lfuse(γ) = 3,75 + 0,625 ⸱ γ | дБ | при | 34°< γ ≤ 50° |
| Lfuse(γ) = 35 | дБ | при | 50°< γ ≤ 90° |

Примечания:

–	Данная модель ослабления в фюзеляже основана на измерениях, произведенных на частоте.

–	Таблицы А2-5A и А2-5B представлены согласно Части II Дополнения 3 к Резолюции 169 (ВКР-19). Эталонные полосы для наборов пределов п.п.м., включенные в Таблицы А2-5A и А2-5B, составляют 1 MГц и 14 MГц соответственно.

ТАБЛИЦА A2-5A

Требуемое соответствие маски п.п.м. для высот не более 3 км

pfd(δ) = −136,2	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	0°	≤ δ ≤ 0,01°

pfd(δ) = −132,4 + 1,9 ∙ log δ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	0,01°	< δ ≤ 0,3°

pfd(δ) = −127,7 + 11 ∙ log δ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	0,3°	< δ ≤ 1°

pfd(δ) = −127,7 + 18 ∙ log δ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	1°	< δ ≤ 12,4°

pfd(δ) = −108 	(дБ(Вт/(м2  1 МГц))) 	при 	12,4°	< δ ≤ 90°

ТАБЛИЦА A2-5B

Требуемое соответствие маски п.п.м. для высот более 3 км

pfd(δ) = −136,2	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	0°	≤ δ ≤ 0,01°

pfd(δ) = −132,4 + 1,9 ∙ log δ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	0,01°	< δ ≤ 0,3°

pfd(δ) = −127,7 + 11 ∙ log δ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	0,3°	< δ ≤ 1°

pfd(δ) = −127,7 + 18 ∙ log δ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	1°	< δ ≤ 2°

pfd(δ) = −129,4 + 23,7 ∙ log δ	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	2°	< δ ≤ 8°

pfd(δ) = −108	(дБ(Вт/(м2  1 МГц)))	при	8°	< δ ≤ 90,0°

## 3.3	Алгоритм расчета

В настоящий раздел включено пошаговое описание того, как будет реализована методика рассмотрения.

НАЧАЛО

i)	Для каждой высоты воздушного судна необходимо рассчитать столько углов δn (угол прихода падающей волны), сколько требуется для проверки полного соответствия применимому набору пределов п.п.м. N углов δn должны включать диапазон от 0° до 90° и иметь разрешение, совместимое с дроблением предварительно установленных пределов п.п.м. Каждому из углов δn будет соответствовать такое же число N точек на поверхности земли.

ii)	Для каждой высоты Hj = Hmin, Hmin + Hstep, …, Hmax, вычислить EIRPC_j и EIRPR_j с использованием следующего алгоритма:

a)	установить высоту A-ESIM на Hj;

b)	вычислить угол под горизонтом γj,n, видимый с A-ESIM, для каждого из N углов δn, полученных в пункте ii), используя следующее уравнение:

γj,n=arccos⁡Re∙cosδnRe+Hj	(2)

где Re – средний радиус Земли;

c)	вычислить расстояние Dj,n, в км для n = 1, …, N между A-ESIM и проверяемой точкой на поверхности земли:

Dj,n=Re2+Re+Hj2-2 Re Re+Hjcos⁡(γn-δn)	(3)

d)	вычислить ослабление в фюзеляже Lf j,n (дБ) при i = 1, …, N, применимом к каждому из углов γj,n, рассчитанных в пункте b) выше;

e)	вычислить поглощение в газах Latm_j,n (дБ) при i = 1, …, N, применимое к каждому из расстояний Dj,n, вычисленных в пункте c) выше, с использованием соответствующих разделов Рекомендации МСЭ-R P.676;

iii)	a)	Для каждой высоты Hj = Hmin, Hmin + Hstep, …, Hmax и каждого угла под горизонтом γj,n рассчитать максимальную мощность излучения в эталонной ширине полосы Pj,n(δn, γj,n), при которой соблюдаются пределы п.п.м., с использованием следующего алгоритма:

,

где Gtx(γj,n + ε) ‒ это усиление передающей антенны с внеосевым углом от направления прицеливания, представляющим собой сумму обоих углов γj,n и минимального угла места ε, определенного в Таблице А2-3.

b)	Вычислить минимальное значение Pj для всех значений, полученных в предыдущем шаге:

Pj = Min (Pj,n(δn, γj,n))

вычислить минимальное значение EIRPC_j по всем значениям, рассчитанным на предыдущем этапе, EIRPC_j = Min (EIRPC_j,n (δn, γn)). Результатом этого этапа является максимальное значение EIRPC_j, которое может безопасно излучать A-ESIM для обеспечения соответствия пределам п.п.м., указанным в Таблице A2-5A или A2-5B, в зависимости от того, что применимо, относительно всех углов δn на высоте Hj. Для каждой из рассматриваемых высот Hj будет одно значение Pj;

Результаты этапа b) приведены в Таблице A2-7, ниже:

ТАБЛИЦА a2-7

Вычисленные значения Pj

| Hj (высота) | Pj (максимальная мощность в эталонной ширине полосы, которая может использоваться при минимальном угле места) |
| --- | --- |
| (км) | дБ(Вт/BW) |
| 0,01 | Подлежит определению |
| 1,0 | Подлежит определению |
| 2,0 | Подлежит определению |
| 3,0 | Подлежит определению |
| 4,0 | Подлежит определению |
| 5,0 | Подлежит определению |
| 6,0 | Подлежит определению |
| 7,0 | Подлежит определению |
| 8,0 | Подлежит определению |
| 9,0 | Подлежит определению |
| 10,0 | Подлежит определению |
| 11,0 | Подлежит определению |
| 12,0 | Подлежит определению |
| 13,0 | Подлежит определению |
| 14,0 | Подлежит определению |
| 15,0 | Подлежит определению |

c)	Для каждой высоты Hj = Hmin, Hmin + Hstep, …, Hmax и каждого излучения в рассматриваемых группах излучений, рассчитать минимальную и максимальную мощность излучения в эталонной ширине полосы:

,

d)	Для каждого из излучений в рассматриваемых группах излучений проверить, есть ли по крайней мере одна высота Hj, для которой:

Результаты этой проверки показаны в Таблице A2-8, ниже.

ТАБЛИЦА a2-8

Пример сравнения между Pj и (Pmin⁡_emission,j; Pmax⁡_emission,j)

| Излучение № | C.7.a Обозначение излучения | BWemission (МГц) | C.8.c.3 Минимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)) | C.8.a.2/C.8.b.2 Максимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)) | Наименьшая высота Hj (км), для которой Pmax⁡_emission,j>Pj > Pmin⁡_emission,j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6M00G7W-- | 6,0 | −69,7 | −66,0 | Подлежит определению |
| 2 | 6M00G7W-- | 6,0 | −64,7 | −61,0 | Подлежит определению |
| 3 | 6M00G7W-- | 6,0 | −59,7 | −56,0 | Подлежит определению |

e)	В результате рассмотрения этой Группы Бюро выносит благоприятное заключение, после исключения излучений, которые не прошли проверку при рассмотрении, если излучение проверяемой Группы прошло проверку, подробно описанную в пункте iv) выше, и неблагоприятное заключение в противном случае.

iv)	Результаты применения этой методики должны, как минимум, включать:

–	итоговые параметры, приведенные в Таблице A4-6;

–	результаты рассмотрения по каждой группе;

для тех случаев, когда некоторые излучения успешно прошли проверку, а некоторые нет – результаты рассмотрения сформировавшейся новой группы, включающей только те излучения, которые успешно прошли проверку при рассмотрении.

КОНЕЦ

Основания:	Япония считает, что методика проверки маски п.п.м. для A-ESIM ГСО на соответствие, согласованная в Резолюции 169 (ВКР-19), может применяться и в случае A-ESIM НГСО, однако для применения этой методики необходимо учитывать эффект суммарных помех от нескольких А-ESIM.

ДОПОЛНЕНИЕ 3 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23)

Положения для систем НГСО ФСС1, осуществляющих передачу на воздушные и/или морские ESIM, работающие в океанах или над океанами в полосах частот 18,3–18,6 ГГц и 18,8−19,1 ГГц, в отношении ССИЗ (пассивной), работающей в полосе частот 18,6−18,8 ГГц
(в соответствии с п. 1.1.6 раздела решает)

Вариант 1

Космические станции НГСО фиксированной спутниковой службы, работающие с апогеем орбиты менее 20 000 км в полосах частот 18,3−18,6 ГГц и 18,8−19,1 ГГц с воздушными или морскими ESIM не должны создавать п.п.м. на поверхности океанов в полосе шириной 200 МГц в полосе частот 18,6−18,8 ГГц более −123 дБ(Вт/(м2 · 200 МГц)). Это значение может быть превышено при условии, что система НГСО фиксированной спутниковой службы не создает п.п.м., усредненную по площади 10 000 000 км2, в полосе шириной 200 МГц в полосе частот 18,6−18,8 ГГц более −137 дБ(Вт/(м2 · 200 МГц)) на поверхности океанов.

Вариант 2

Космические станции НГСО фиксированной спутниковой службы, работающие с апогеем орбиты менее 20 000 км в полосах частот 18,3−18,6 ГГц и 18,8−19,1 ГГц над океанами с воздушными или морскими ESIM не должны создавать п.п.м. на поверхности океанов в полосе шириной 200 МГц в полосе частот 18,6−18,8 ГГц, которая превышала бы следующие значения:

−123 дБ(Вт/(м2 · 200 МГц)) для космических станций НГСО ФСС, работающих на орбитах высотой более 2000 км;

−117 дБ(Вт/(м2 · 200 МГц)) для космических станций НГСО ФСС, работающих на орбитах высотой от 1000 км до 2000 км;

−104 дБ(Вт/(м2 · 200 МГц)) для космических станций НГСО ФСС, работающих на орбитах высотой менее 1000 км.

Вариант 3

Космическая станция НГСО фиксированной спутниковой службы, работающая в полосах частот 18,3−18,6 ГГц и 18,8−19,1 ГГц (i) с апогеем орбиты менее 20 000 км, (ii) взаимодействующая с воздушной или морской ESIM над океанами, (iii) по которой полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи после 1 января 2025 года, не должна создавать плотность потока мощности нежелательных излучений на поверхности океанов в полосе частот 18,6−18,8 ГГц, которая превышала бы значение, рассчитываемое на основе следующего уравнения:

| при N ≥ 10: | pfd = min(−77 − 10 * log(S), –110) | дБ(Вт/(м2 · 200 МГц)) |
| --- | --- | --- |
| при N < 10: | pfd = min(−67 – 10 * log(S) – 10 * log(N), –110) | дБ(Вт/(м2 · 200 МГц)) |

где S – зона обслуживания луча 3 дБ космической станции НГСО фиксированной спутниковой службы на земле, выраженная в км2, а N – максимальное число лучей на одной частоте, генерируемых фиксированной спутниковой системой НГСО в пределах участка Земли площадью 10 000 000 км2;

Вариант 1

ДОПОЛНЕНИЕ 4 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23)

Необходимые/Рекомендуемые возможности 
ESIM

ESIM должны проектироваться с обеспечением следующих минимальных возможностей:

Для того чтобы ESIM могла прекратить передачу, если выполняются описанные условия, рекомендуется при проектировании оснащать сеть ESIM надлежащими возможностями. В таблице А5.1 описаны применимые возможности с обоснованием их необходимости.

Вариант 1

Также важно отметить, что NCMC имеет базу данных разрешенных пределов спектральной плотности мощности по углам (углы азимута, места и отклонения), высоте и положению, которые имеют решающее значение для обеспечения соответствия пределам плотности потока мощности (п.п.м.). NCMC использует эту всеобъемлющую и подробную базу данных о допустимых уровнях и постоянно отслеживает обратную связь с терминалом, чтобы обеспечить полное соответствие излучений значениям регламентарных пределов.

Вариант 2

Вариант 1

Для каждой ESIM NCMC следует иметь запись о местоположении, широте, долготе и высоте над уровнем моря, частоте передачи, ширине полосы частот канала и спутниковой системе НГСО, с которой взаимодействует данная ESIM. Эти данные могут быть предоставлены администрации или уполномоченной организации в целях обнаружения и урегулирования событий, связанных с помехами.

Вариант 2

Вариант 1

ТАБЛИЦА A4-1

Минимальные возможности ESIM и обоснование

| Возможность | Обоснование |
| --- | --- |
| ГНСС (или другие средства определения географического местоположения) | Для определения географического местоположения ESIM, чтобы ESIM знала, когда заходит на территорию администрации, которая не предоставила разрешение, для прекращения передачи соответствующим образом |
| Контроль потери синхронизации частоты | Для прогнозирования ошибки в частоте передачи, которая потенциально может привести к возникновению помех вне присвоенной полосы передачи |
| Контроль потери сигнала LO | Для прогнозирования ошибки в частоте передачи, которая потенциально может привести к возникновению помех вне присвоенной полосы передачи |
| Внутреннее выключение/включение/ перезагрузка питания | Чтобы ESIM имела возможность самостоятельного отключения питания после состояния отказа, а затем перезапуска или включения питания после устранения отказа |
| Отключение/включение передачи и регулировка уровня | Для прекращения, регулировки и повторной повторного включения передач, если это необходимо для смягчения влияния помех или несанкционированных передач |
| Получение и выполнение команд от NCMC | Для получения команд на включение/отключение передачи от NCMC или других команд, необходимых для смягчения влияния помех или несанкционированных передач |

Вариант 2

ТАБЛИЦА A4-1

Минимальные возможности ESIM и обоснование

| Возможность | Обоснование |
| --- | --- |
| ГНСС (или другие средства определения географического местоположения) | Требуется для определения географического местоположения ESIM, чтобы ESIM знала, когда заходит на территорию администрации, которая не предоставила разрешение, и установления обратной связи с программным обеспечением для прекращения передачи соответствующим образом |
| Контроль частоты передачи и управление ею | Необходим для прогнозирования ошибки в частоте передачи, которая потенциально может привести к возникновению помех вне присвоенной полосы передачи |
| Внутреннее выключение/включение/ перезагрузка питания | Требуется, чтобы ESIM имела возможность самостоятельного отключения питания после состояния отказа, а затем перезапуска или включения питания после устранения отказа |
| Отключение/включение передачи и регулировка уровня | Требуется для прекращения, регулировки и повторной повторного включения передач, если это необходимо для смягчения влияния помех или несанкционированных передач |
| Получение и выполнение команд от NCMC | Требуется для получения команд на включение/отключение передачи от NCMC или других команд, необходимых для смягчения влияния помех или несанкционированных передач |

Вариант 1

Кроме того, рекомендовано, чтобы ESIM имела возможность входить в состояния, описанные в Таблице A4-2. Эти состояния обеспечивают то, что ESIM находится в правильном состоянии радиоинтерфейса после какого-либо события (например, начальной загрузки или возобновления работы после отказа) и могла проверить работоспособность системы до начала излучения во избежание ошибок передачи.

Вариант 1

ТАБЛИЦА A4-2

Статусы и события ESIM

| Статус ESIM | Статус радиоинтерфейса | Соответствующее событие |
| --- | --- | --- |
| Недействительно | Излучения отключены | После включения питания, до тех пор пока ESIM не сможет получать команды от NCMC и не возникнет состояние отказа После любого сбоя/отказа Во время проверок системы |
| Начальная фаза | Излучения отключены | В ожидании команды включения или отключения передачи от NCMC |
| Передача включена | Несущая отключена | Отсутствует передаваемая несущая/необходимость передачи несущей Синхронизация приема потеряна Превышен порог наведения |
|  | Несущая включена | Во время передачи и ESIM наведена правильно |
| Передача отключена | Излучения отключены | По команде NCMC или ESIM автоматически включается на основании условия "Прекратить передачу". В местах, где передача запрещена |

Вариант 2: исключение Таблицы A4-2

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (Пересм. ВКР-19)

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III

ДОпОЛНЕНИЕ  2

Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций2     (Пересм. ВКР-12)

Сноски к Таблицам A, B, C и D

MOD	J/99A16/7#1886

Таблица A

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-23)

Вариант 1

| Пункты в Приложении | A – ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ | Предварительная публикация информации о геостационарной спутниковой сети | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Заявление или координация геостационарной спутниковой сети (включая функции космической эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А) | Заявление или координация негеостационарной спутниковой сети или системы | Заявление или координация земной станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В) | Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой службы согласно Приложению 30 (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети (фидерная линия) согласно Приложению 30А (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети фиксированной спутниковой службы согласно Приложению 30В (Статьи 6 и 8) | Пункты в Приложении | Радиоастрономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.24 | СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕНИЮ СПУТНИКОВ НГСО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.24 |  |
| A.24.a | обязательство администрации, согласно которому, если не будет решена проблема неприемлемых помех, создаваемых спутниковой сетью или системой НГСО, которая определена как осуществляющая непродолжительный полет согласно Резолюции 32 (ВКР-19), она должна принять меры для устранения этих помех или снижения их до приемлемого уровня |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.24.a |  |
|  | Требуется только для заявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.25 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.1.3 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ 169 (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.25 |  |
| A.25.a | обязательство, согласно которому работа ESIM будет осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи и проектом новой Резолюции [A116] (ВКР-23)) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.25.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с проектом новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.26 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 4 раздела решает ПРОЕКТА НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.26 |  |
| A.26.a | обязательство, согласно которому по получении донесения о неприемлемых помехах заявляющая администрация сети НГСО ФСС, с которой взаимодействуют ESIM, должна следовать процедурам, установленным в пункте 6 раздела решает проекта новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.26.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с проектом новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.27 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.2.4 раздела решает ПРОЕКТА НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.27 |  |
| A.27.a | обязательство, согласно которому воздушные ESIM будут соответствовать пределам п.п.м. у поверхности Земли, указанным в Части 2 Дополнения 1 проекта новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.27.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с проектом новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 2

| Пункты в Приложении | A – ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ | Предварительная публикация информации о геостационарной спутниковой сети | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Заявление или координация геостационарной спутниковой сети (включая функции космической эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А) | Заявление или координация негеостационарной спутниковой сети или системы | Заявление или координация земной станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В) | Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой службы согласно Приложению 30 (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети (фидерная линия) согласно Приложению 30А (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети фиксированной спутниковой службы согласно Приложению 30В (Статьи 6 и 8) | Пункты в Приложении | Радиоастрономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.20 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.1.4 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ 169 (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.20 |  |
| A.20.a | обязательство, согласно которому работа ESIM будет осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи и Резолюцией 169 (ВКР-19) |  |  |  | + |  |  |  |  |  | A.20.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией 169 (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.21 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.2.6 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ 169 (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.21 |  |
| A.21.a | обязательство, согласно которому по получении донесения о неприемлемых помехах заявляющая администрация сети ГСО ФСС, с которой взаимодействуют ESIM, должна следовать процедурам, установленным в пункте 4 раздела решает Резолюции 169 (ВКР-19) |  |  |  | + |  |  |  |  |  | A.21.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией 169 (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.22 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 7 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ 169 (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.22 |  |
| A.22.a | обязательство, согласно которому воздушные ESIM будут соответствовать пределам п.п.м. у поверхности Земли, указанным в Части II Дополнения 3 Резолюции 169 (ВКР-19) |  |  |  | + |  |  |  |  |  | A.22.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией 169 (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.23 | СООТВЕТСТВИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 35 (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.23 |  |
| A.23.a | обязательство, что измененные характеристики не будут создавать дополнительных помех или требовать большей защиты по сравнению с характеристиками, указанными в последней информации для заявления, которая опубликована в Части I-S ИФИК БР для частотных присвоений негеостационарной спутниковой системе |  |  |  |  | O |  |  |  |  | A.23.a |  |
| A.24 | СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕНИЮ СПУТНИКОВ НГСО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.24 |  |
| A.24.a | обязательство администрации, согласно которому, если не будет решена проблема неприемлемых помех, создаваемых спутниковой сетью или системой НГСО, которая определена как осуществляющая непродолжительный полет согласно Резолюции 32 (ВКР-19), она должна принять меры для устранения этих помех или снижения их до приемлемого уровня |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.24.a |  |
|  | Требуется только для заявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.25 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.1.1.1 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.25 |  |
| A.25.a | обязательство, согласно которому работа ESIM будет осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи и Резолюцией [A116] (ВКР-23)) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.25.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.26 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.1.5 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.26 |  |
| A.26.a | обязательство, согласно которому работа ESIM будет осуществляться в соответствии с пунктом 1.1.5 раздела решает Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.26.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.27 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 4 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.27 |  |
| A.27.a | обязательство, согласно которому по получении донесения о неприемлемых помехах заявляющая администрация сети ГСО ФСС, с которой взаимодействуют ESIM, должна следовать процедурам, установленным в пункте 5 раздела решает Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.27.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.28 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.2.2 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.28 |  |
| A.28.a | обязательство, согласно которому воздушные ESIM будут соответствовать пределам п.п.м. на поверхности Земли, указанным в Части 2 Дополнения 1 Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.28.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с Резолюцией [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 3

| Пункты в Приложении | A – ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ | Предварительная публикация информации о геостационарной спутниковой сети | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети или системе, не подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Заявление или координация геостационарной спутниковой сети (включая функции космической эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А) | Заявление или координация негеостационарной спутниковой сети или системы | Заявление или координация земной станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В) | Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой службы согласно Приложению 30 (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети (фидерная линия) согласно Приложению 30А (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети фиксированной спутниковой службы согласно Приложению 30В (Статьи 6 и 8) | Пункты в Приложении | Радиоастрономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.24 | СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕНИЮ СПУТНИКОВ НГСО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.24 |  |
| A.24.a | обязательство администрации, согласно которому, если не будет решена проблема неприемлемых помех, создаваемых спутниковой сетью или системой НГСО, которая определена как осуществляющая непродолжительный полет согласно Резолюции 32 (ВКР-19), она должна принять меры для устранения этих помех или снижения их до приемлемого уровня |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.24.a |  |
|  | Требуется только для заявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.25 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.1.3 раздела решает РЕЗОЛЮЦИИ 169 (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.25 |  |
| A.25.a | обязательство, согласно которому работа ESIM будет осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи и проектом новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.25.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с проектом новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.26 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 4 раздела решает ПРОЕКТА НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.26 |  |
| A.26.a | обязательство, согласно которому по получении донесения о неприемлемых помехах заявляющая администрация сети НГСО ФСС, с которой взаимодействуют ESIM, должна следовать процедурам, установленным в пункте 6 раздела решает проекта новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.26.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с проектом новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.27 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.2.4 раздела решает ПРОЕКТА НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.27 |  |
| A.27.a | обязательство, согласно которому воздушные ESIM будут соответствовать пределам п.п.м. на поверхности Земли, указанным в Части 2 Дополнения 1 проекта новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.27.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с проектом новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.28 | СООТВЕТСТВИЕ пункту 1.1.6 раздела решает ПРОЕКТА НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.28 |  |
| A.28.a | указание на то, применяется ли в системе LEO, с которой взаимодействуют ESIM, схема повторного использования частот по крайней мере с тремя цветами |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.28.a |  |
|  | Требуется только для заявления земных станций, находящихся в движении, которые представляются в соответствии с проектом новой Резолюции [A116] (ВКР-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...

SUP	J/99A16/8#1887

РезолюциЯ 173 (вкр-19)

Использование полос частот 17,7−18,6 ГГц, 18,8−19,3 ГГц, 19,7−20,2 ГГц 
(космос-Земля) и 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц (Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые взаимодействуют с негеостационарными космическими станциями 
фиксированной спутниковой службы

______________

_______________

1 	Эти положения не применяются к системам НГСО, использующим орбиты с апогеем менее 2000 км, в которых приняты схемы повторного использования частот не менее трех цветов.