|  | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلسة العامة |  | الإضافة 2 للوثيقة 111(Add.11)-A |  |
|  |  | 29 أكتوبر 2023 |  |
|  |  | الأصل: بالصينية |  |
| جمهورية الصين الشعبية |  |  |  |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |  |  |  |
| بند جدول الأعمال 11.1 |  |  |  |

11.1	النظر في التدابير التنظيمية الممكنة لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS) وتنفيذ الملاحة الإلكترونية، وفقاً للقرار 361 (Rev.WRC-19)؛

القرار 361 (REV.WRC-19) – النظر في إمكانية تطبيق تدابير تنظيمية من أجل دعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر وتنفيذ الملاحة الإلكترونية

مقدمة

يدعو القرار (Rev.WRC-19) 361 المؤتمرَ العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC-23) إلى تحديد ثلاثة موضوعات يُصار إلى دراستها ومعالجتها بشكل مستقل، وفي إطار الفقرة 3 من "يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023"، إلى النظر في الأحكام التنظيمية، إن وجدت، استناداً إلى نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية المشار إليها في "يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد"، من أجل دعم إدخال أنظمة ساتلية إضافية في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS).

والنظام GMDSS هو نظام راديوي شامل أنشأته المنظمة البحرية الدولية (IMO) للتعامل بشكل أفضل مع قضايا الاستغاثة والسلامة في البحر وكذلك الاتصالات الروتينية، ولحماية الأرواح والممتلكات في البحر.

ونظام خدمة الرسائل BeiDou (BDMSS) هو أحد المكوّنات الوظيفية المميزة لنظام BeiDou الصيني. ومنذ عام 2003، وفّر النظام BDMSS رسمياً خدمات اتصالات الرسائل في الصين وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ المحيطة. وقد اعتُمد على نطاق واسع في العديد من المجالات، ما جعله يضطلع بدور مهم خصوصاً في مجال اتصالات الطوارئ وعمليات الإنقاذ والإغاثة في حالات الكوارث.

وفي عام 2018، قدّمت الصين طلباً إلى المنظمة البحرية الدولية لكي يصبح نظام خدمة الرسائل BeiDou (BDMSS) مزوِّداً بالخدمة الساتلية للنظام GMDSS، بنيّةِ توفير خدمة عامة لتحسين السلامة البحرية ورفاه طواقم السفن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد حظي النظام BDMSS بدعم من بلدان عدّة خلال تقديم الطلب وعملية التقييم التي أجرتها المنظمة البحرية الدولية.

وقد أقرّت لجنة السلامة البحرية (MSC) التابعة للمنظمة البحرية الدولية في القرار MSC.529(106)، "بخدمات السواتل المتنقلة البحرية التي تقدمها شركة CTTIC من خلال BDMSS"، التي تقتصر على منطقة التغطية بين خطي الطول °75شرقاً و°135شرقاً وخطي العرض °10شمالاً و°55شمالاً "للاستخدام في النظام GMDSS".

ولا بدّ من معالجة جميع المشكلات المتعلقة بالتنفيذ قبل بدء توفير الخدمات، بما في ذلك "6. المؤتمر WRC-23 بأن يستكمل الإجراءات التنظيمية اللازمة للحفاظ على توافُر الطيف المستخدم لنظام BDMSS وحمايته حماية كاملة" ضمن إطار الاتحاد.

وقدّمت المنظمة البحرية الدولية مثالَيْن يتعلقان بهذه المسألة. الأول هو إدراج الترددات التي يستخدمها النظام BDMSS في التذييل 15 من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد، والآخر يتناول مسألة تنسيق الترددات مع الأنظمة الأخرى. وعولجت المسألة الأولى من خلال البند 11.1، المسألة C، من جدول أعمال المؤتمر WRC-23، فيما يتعلق بمنح النظام BDMSS الوضع التنظيمي المطبَّق على تردد النظام GMDSS، وهو أمر ذو أهمية بالغة لتعزيز الإنقاذ البحري وسلامة الأرواح في البحر عبر توفير خدمة متواصلة ومستمرة وموثوقة. وأما المسألة الثانية فقد عالجتها الأطراف المعنيّة بموجب الأحكام ذات الصلة من المادة 9 من لوائح الراديو.

ويطالب أحد الآراء الواردة في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر باعتبار استكمال التنسيق شرطاً أساسياً لإجراء تغييرات على لوائح الراديو. بَيْدَ أن جميع إجراءات تنسيق تخصيصات التردد منصوص عليها بالفعل بوضوح في لوائح الراديو. ولذلك، فإن مسار العمل لتنسيق تخصيصات التردد لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتغييرات في لوائح الراديو.

وقد كان التوافق مع الأنظمة الأخرى، وخصوصاً أنظمة الاتصالات المتنقلة الساتلية، في نطاق التردد نفسه، إحدى نقاط التركيز منذ تصميم النظام BDMSS، الذي يشهد أداؤه تحسُّناً مستمراً في سياق الترقيات من جيل إلى آخر. وتمّ اعتماد مجموعة متنوعة من التدابير التقنية لتحسين التوافق مع أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية الأخرى، بما في ذلك اعتماد مخططات النفاذ CDMA العريض النطاق، وهو عرض نطاق لإشارة إرسال مطراف المستخدم 8,16 MHz وعرض نطاق الإشارة المستقبلة 16,32 MHz، من أجل الحدّ من كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للإرسال.

ومنذ عام 1997، انخرطت إدارة الصين ومشغّل النظام BDMSS في تنسيق الترددات مع مئات الشبكات الساتلية في أكثر من 20 بلداً، واستكملا التنسيقَ مع أغلبها. وقد تمّ تنفيذ تنسيق الترددات مع أنظمة الاتصالات المتنقلة الساتلية ذات الصلة بطريقة نشِطة.

ووفقاً للرقم 6.9 من لوائح الراديو والقواعد الإجرائية المصاحبة، فإنّ إجراء التنسيق هو عملية ذات اتجاهين. ويُعدُّ التنسيق فيما بين معظم الشبكات الساتلية عملية طويلة وشاقة ولا تُنْجَز بين عشية وضحاها. وينطبق هذا بصفة خاصة عند وجود نظامَيْن ساتليَّيْن قيد التشغيل لفترة طويلة. فتحقيق التوافق يستلزم تحليلاً تقنياً معقداً واعتماداً مشتركاً للتدابير التقنية المناسبة قيد التشغيل، وسيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على النتيجة المتوخاة. وعليهِ، يحتاج الطرفان كلاهما إلى إجراء المزيد من التنسيق المتعمق على مدى فترة زمنية طويلة، وعلى قدم المساواة وبطريقة تعاونية، ومعالجة قضايا التوافق من خلال التدابير التقنية، وهو ما كان مسألة توافق في الآراء بين مشغلي الأنظمة لفترة طويلة. ومن ثمّ فإن شرط استكمال التنسيق قبل انعقاد المؤتمر WRC-23 لا أساس له من الصحة ويتعارض مع الخبرة العملية للاتحاد.

وستبذل الصين قصارى جهدها لمواصلة تعزيز التنسيق ومعالجة مسألة تنسيق الترددات الخاصة بالنظام BDMSS قبل بدء خدمات GMDSS. وأما بالنسبة إلى "الإجراء التنظيمي" الذي تطلبه المنظمة البحرية الدولية، فإن البند 11.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-23 قيد الدراسة حالياً، وتؤيد الصين إدراج تخصيص تردد النظام BDMSS لخدمات GMDSS في التذييل 15 والمادة 33 من لوائح الراديو، وتعديل الحاشية ذات الصلة بحيث ينطبق الرقم 10.4 على تخصيص التردد ذي الصلة مع حماية الوضع التنظيمي لخدمة سلامة الأرواح الحالية، من أجل الاستيفاء الكامل لمتطلبات خدمة السلامة GMDSS.

وفيما يتعلق بمتطلبات الطيف للنظام GMDSS، تجدر الإشارة إلى أن النظام BDMSS هو نظام موجود مزوَّد بمخطط النفاذ CDMA عريض النطاق وهو قيد التشغيل منذ 20 عاماً. وتدرك المنظمة البحرية الدولية أن تشغيل النظام BDMSS يستوفي متطلبات قرارات المنظمة البحرية الدولية ذات الصلة لخدمة GMDSS وهو قادر على توفير الخدمة الموثوقة للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS). ولم تثمر دراسة متطلبات الطيف للنظام GMDSS التي أجراها قطاع الاتصالات الراديوية خلال دورة الدراسة هذه عن توافُق في الآراء. ومع ذلك، يتطلب النظام BDMSS تردُّد موجة حاملة على أقلّ تقدير في الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة على التوالي لتوفير خدمة اتصالات السلامة GMDSS. ولذلك، ثمة ترقُّب شديد للنظر في المخطط التقني للنظام BDMSS، خصوصاً خصائص الموجة الحاملة ومخطط الإشارة، وكذلك فَهْم ودعم الدول الأعضاء.

وفي الختام، تؤيد الصين مراجعة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC-23) للوائح الراديو للوفاء بمتطلبات تحديث النظام GMDSS، ولمواصلة تعزيز سلامة الأرواح في البحر وتعزيز رفاء أفراد طواقم السفن.

وفي الوقت نفسه، ترى الصين أن تخصيص التردد الذي سيُستخدم للنظام GMDSS يحتاج إلى استكمال التنسيق بموجب المادة 9 من لوائح الراديو والقواعد الإجرائية المرتبطة بها قبل البدء بتقديم خدمات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS).

المقترحات

يستند تقديم المقترح الوارد أدناه إلى الأسلوب C3.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC	CHN/111A11A2/1#1781

364.5

الأسباب:	بما أنّ الحاشيتين رقم 364.5 و367.5 تحددان إجراءات التنسيق للخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) (بما في ذلك الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (MMSS)) (أرض-فضاء) والخدمة الساتلية المتنقلة للطيران (AMS(R)S) في النطاق MHz 1 626,5-1 610، فإنّ قرار المؤتمر WRC-23 بشأن تطبيق الرقم 10.4 على الخدمة MMSS (أرض-فضاء) للنظام GMDSS في نطاقي الترددات [1 621,35-1 614,26/1 618,34-1 610,18] MHz لن يغيّر إجراءات التنسيق والحالة المتبادلة للنظام MMSS (أرض-إلى-الفضاء) والنظام AMS(R)S.

MOD	CHN/111A11A2/2#1789

368.5	لا تنطبق أحكام الرقم 10.4 في نطاق التردد MHz 1 626,5-1 610، بشأن خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية، ومع ذلك، تنطبق أحكام الرقم 10.4 في نطاق التردد MHz 1 626,5-1 610 فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية الساتلية للطيران عند تشغيلها وفقاً للرقم 366.5، وبالخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (R) عند تشغيلها وفقاً للرقم 367.5 وفي نطاقي الترددات [1 621,35-1 614,26/1 618,34-1 610,18] MHz (أرض-فضاء) وMHz 1 626,5-1 621,35 فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة البحرية الساتلية عند استعمالها من أجل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر.(WRC-23)

الأسباب:	الرقم 10.4 ينطبق على الخدمة MMSS (أرض-فضاء) في نطاقات التردد [1 621,35-1 614,26/1 618,34-1 610,18] MHz، ما يجعل تردد الموجة الحاملة للنظام BDMSS متاحاً لخدمة السلامة GMDSS.

المـادة 33

الإجراءات التشغيلية لاتصالات الطوارئ والسلامة 
في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)

القسم V  -  إرسال معلومات السلامة في البحر2

49.33		E - إذاعة معلومات السلامة البحرية عبر ساتل

MOD	CHN/111A11A2/3#1790

50.33	البند 26	يمكن إرسال معلومات السلامة البحرية عبر ساتل في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية، باستعمال نطاقات الترددات MHz 1 545-1 530 وMHz 1 626,5-1 621,35 وMHz 2 499,91-2 483,59 (انظر التذييل 15).(WRC-23)

الأسباب:	إضافة نطاق التردد2 499,91-2 483,59 MHz تجعل من الممكن استخدام الموجة الحاملة للنظام BDMSS لإرسال معلومات السلامة البحرية عبر السواتل.

القسم VII  -  استخدام ترددات أخرى للسلامة(WRC-07)

MOD	CHN/111A11A2/4#1791

53.33	البند 28	يمكن إقامة الاتصالات الراديوية لأغراض السلامة فيما يتعلق باتصالات الإبلاغ عن أحوال السفن، والاتصالات المتعلقة بالملاحة، وتحركات السفن واحتياجاتها، ورسائل رصد الأحوال الجوية، على أي تردد اتصالات مناسب، بما في ذلك الترددات المستعملة للمراسلات العمومية. وفي أنظمة الأرض، تستعمل لهذه الغاية النطاقات kHz 535-415 (انظر المادة 52) وkHz 4 000-1 606,5 (انظر المادة 52) وkHz 27 500-4 000 (انظر التذييل 17) وMHz 174-156 (انظر التذييل 18). وفي الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية تستعمل الترددات في النطاقات MHz 1 544-1 530 و[1 618,34-1 610,18/MHz [1 621,35-1 614,26 (أرض-فضاء) وMHz 1 626,5-1 621,35 وMHz 1 645,5-1 626,5 وMHz 2 499,91-2 483,59 لهذه الوظيفة ولأغراض إنذارات الاستغاثة (انظر الرقم 2.32).(WRC-23)

الأسباب:	لتطبيق الرقم 53.33 على نطاقي الترددات [1 621,35-1 614,26/1 618,34-1 610,18] MHz وMHz 2 499,91-2 483,59 كي تستعملهما أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية التي وافقت عليها المنظمة البحرية الدولية للمشاركة في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر.

التذييـل 15 (REV.WRC-19)

MOD	CHN/111A11A2/5#1792

الجدول 2-15 (النهاية) (WRC-23)

| التردد (MHz) | وصف الاستعمال | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |
| /1 618,34-1 610,18][1 621,35-1 614,26 | SAT-COM | يُستخدم نطاق التردد [1 621,35-1 614,26/1 618,34-1 610,18] MHz، إضافةً إلى إتاحته لأغراض روتينية لا تتعلق بالسلامة، لأغراض الاستغاثة والسلامة في الاتجاه أرض-فضاء في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية. وتحظى اتصالات الاستغاثة والطوارئ والسلامة في النظام GMDSS في هذا النطاق بالأولوية على الاتصالات غير المتعلقة بالسلامة في النظام الساتلي نفسه. |
| ... | ... | ... |
| 2 499,91-2 483,59 | SAT-COM | يُستخدم نطاق التردد MHz 2 499,91-2 483,59، إضافةً إلى إتاحته لأغراض روتينية لا تتعلق بالسلامة، لأغراض الاستغاثة والسلامة في الاتجاه فضاء-أرض في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية. وتحظى اتصالات الاستغاثة والطوارئ والسلامة في النظام GMDSS في هذا النطاق بالأولوية على الاتصالات غير المتعلقة بالسلامة في النظام الساتلي نفسه. |
| ... | ... | ... |

...

الأسباب:	إضافة نطاقي التردد [1 621,35-1 614,26/1 618,34-1 610,18] MHz في الاتجاه أرض-فضاء وMHz 2 499,91-2 483,59 في الاتجاه فضاء-أرض باعتبارهما متاحَيْن لاتصالات الاستغاثة والسلامة في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ