|  | Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23) Dubái, 20 de noviembre - 15 de diciembre de 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SESIÓN PLENARIA |  | Addéndum 7 al Documento 111-S |  |
|  |  | 29 de octubre de 2023 |  |
|  |  | Original: chino |  |
| China (República Popular de) |  |  |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |  |  |
| Punto 1.7 del orden del día |  |  |  |

1.7	considerar la posibilidad de efectuar una nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite de conformidad con la Resolución 428 (CMR-19), tanto para el sentido Tierra-espacio como espacio-Tierra, de las comunicaciones aeronáuticas en ondas métricas en toda la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, o en parte de la misma, sin imponer restricciones indebidas a los sistemas en ondas métricas existentes del servicio móvil aeronáutico (R), el servicio de radionavegación aeronáutica y en bandas adyacentes;

Introducción

Se estudian cinco métodos para responder a este punto del orden del día:

–	Método A: NOC

–	Método B: Este método, que proporciona los elementos comunes generales que se han de complementar con los Métodos B1, B2, B3 o B4, propone añadir una nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (SMA(R)S) en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, o en parte de la misma, limitada a sistemas de satélites no geoestacionarios y a sistemas aeronáuticos normalizados internacionalmente. Este método no es independiente y autónomo como tal, por lo que debería considerarse junto con los Métodos B1, B2, B3 o B4.

•	El Método B1 contiene los elementos del Método B y propone una nueva atribución en la gama 117,975-137 MHz con la adición de un límite de densidad de flujo de potencia (dfp) a las emisiones no deseadas de las estaciones espaciales del SMA(R)S por encima de 137 MHz, a fin de garantizar la protección de los servicios en banda adyacente por encima de esa frecuencia. El Método B1 propone también que se coordine la coexistencia entre el SMA(R)S y otros servicios primarios en banda con arreglo al número 9.11A del RR con un umbral de coordinación propuesto en el Anexo 1 del Apéndice 5 del RR.

•	El Método B2 contiene los elementos del Método B y propone que los sistemas que funcionan en una atribución al SMA(R)S estén sujetos a la aplicación de medidas reglamentarias y técnicas para garantizar la compatibilidad con sistemas existentes que funcionan en el marco de una atribución a un servicio diferente en bandas de frecuencias compartidas y adyacentes.

•	El Método B3 contiene los elementos del Método B y propone la gama específica 117,975-136,8 MHz para la nueva atribución al SMA(R)S, junto con la aplicación del procedimiento de coordinación del número 9.11A del RR y de una nueva Resolución que contiene elementos adicionales sobre el marco reglamentario del SMA(R)S.

•	El Método B4 contiene los elementos del Método B y propone que se añada una atribución al SMA(R)S en la gama de frecuencias 117,975-136 MHz. Además, el número 9.11A del RR se aplica para proteger y no afectar negativamente a las asignaciones a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) en la gama de frecuencias 117,975-137 MHz. Su utilización se limitará a los sistemas que funcionan y están previstos de conformidad con las normas aeronáuticas internacionales reconocidas.

Propuesta

China apoya el Método A (NOC). Sin embargo, si el servicio existente está totalmente protegido y no se impondrán limitaciones a su futuro desarrollo, y si las cuestiones relativas a la compatibilidad y las incoherencias con las bandas de frecuencias adyacentes se abordan y resuelven adecuadamente en esta conferencia, esta Administración podría considerar utilizar el Método B después de que hayan aportado las modificaciones y mejoras necesarias a dicho método. La modificación de los números 5.A17 y 5.D17 del RR se proponen para garantizar la protección del servicio existente que funciona en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz y su banda adyacente.

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

ADD	CHN/111A7/1#1594

5.A17	La utilización de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz por el servicio móvil por satélite (R) está sujeta a coordinación en virtud del número 9.11A. Los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en el territorio de un país en aplicación del número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite serán de −150 dB(W/(m2 · 4 kHz)) y a menos de 480 km de una frontera nacional. Dicha utilización está asimismo limitada a sistemas de satélites no geoestacionarios y a sistemas aeronáuticos normalizados a nivel internacional.     (CMR-23)

Motivos:	Debe garantizarse la protección de los servicios existentes que funcionan en la banda de frecuencias 117,975-137 MHz.

ADD	CHN/111A7/2#1602

5.D17	En la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, los sistemas del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite garantizarán que el nivel máximo de sus emisiones no deseadas en la banda adyacente 137-138 MHz no rebasa los siguientes valores máximos de dfp en la superficie de la Tierra:

−211,93 dB(W/(m2 ⸱ Hz)) durante el 0,001% del tiempo para proteger el servicio de investigación espacial;

−179,93 dB(W/(m2 ⸱ kHz)) durante el 1% del tiempo para proteger el servicio de operaciones espaciales;

−146,93 dB(W/(m2 ⸱ 150 kHz)) durante el 20% del tiempo y −132,93 dB(W/(m2 · 150 kHz)) durante el 0,0013% del tiempo para proteger el servicio de meteorología por satélite.     (CMR-23)

Motivos:	Debe garantizarse la protección del servicio de investigación espacial, el servicio de operaciones espaciales y el servicio de meteorología por satélite. Esta modificación actualizará el valor de dfp según el proyecto de nuevo Informe UIT-R M.[SPACE-VHF].

______________

_______________