|  | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلسة العامة |  | الوثيقة 144-A |  |
|  |  | 30 أكتوبر 2023 |  |
|  |  | الأصل: بالإنكليزية |  |
| أستراليا/بروني دار السلام/نيوزيلندا/جمهورية الفلبين/ جمهورية سنغافورة/تايلاند |  |  |  |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |  |  |  |
| بند جدول الأعمال 16.1 |  |  |  |

16.1	دراسة ووضع تدابير تقنية وتشغيلية وتنظيمية، حسب الاقتضاء، لتيسير استعمال نطاقات التردد GHz 18,6-17,7 وGHz 19,3-18,8 وGHz 20,2-19,7 (فضاء-أرض) وGHz 29,1-27,5 وGHz 30-29,5 (أرض-فضاء) من جانب المحطات الأرضية المتحركة للخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، مع ضمان توفير الحماية للخدمات القائمة في نطاقات التردد هذه، وفقاً للقرار 173 (WRC-19)؛

مقدمة

ينظر البند 16.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-23 في استعمال نطاقات التردد GHz 18,6-17,7 وGHz 19,3-18,8 وGHz 20,2-19,7 (فضاء-أرض) وGHz 29,1-27,5 وGHz 30-29,5 (أرض-فضاء) في محطات أرضية متحركة (ESIM) تتواصل مع محطات فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS). ونظرت الدراسات في إطار هذا البند من جدول الأعمال في نوعين من المحطات ESIM: للطيران والبحرية فقط. وأجريت دراسات بشأن التقاسم والتوافق بين المحطات ESIM وخدمات الأرض وكذلك الخدمات الفضائية الموزعة في نطاقات التردد المذكورة أعلاه. وبالنسبة لهذا البند من جدول الأعمال، تم تحديد أسلوبين:

الأسلوب A

عدم إدخال أي تغييرات في لوائح الراديو وإلغاء القرار (WRC-19) 173.

الأسلوب B

إضافة حاشية جديدة في المادة 5 من لوائح الراديو تحيل إلى قرار جديد للمؤتمر WRC تتضمن الشروط التقنية والتشغيلية والتنظيمية لتشغيل المحطات ESIM non-GSO للطيران والبحرية، مع ضمان حماية الخدمات الموزعة، وما يترتب على ذلك من إلغاء القرار 173 (WRC-19).

تدعم الإدارات التي قدمت هذا المقترح المشترك الأسلوب B.

يقدم المقترح المشترك المقدم من جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT) بشأن البند 1.16 من جدول أعمال المؤتمر WRC-23، والذي وافق عليه أعضاء الجماعة (APT)، تعديلات على لوائح الراديو وفقاً للأسلوب B. ومع ذلك، نظراً لضيق الوقت في الاجتماع السادس لفريق جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (APG23-6)، لا تزال هناك خيارات مختلفة في مشروع القرار الجديد [ACP-A116] (WRC-23) فيما يتعلق بالأقسام التي لم تتم مناقشتها خلال الدورة الثانية من الاجتماع التحضيري للمؤتمر. ولذلك، نود أن نقدم مقترحاتنا تبعاً لذلك لينظر فيها المؤتمر.

ومن الأحكام التي لم تتم مناقشتها خلال الاجتماع APG23-6 هو الفقرة 9 من "يقرر كذلك"، مع وجود خيارات لا تزال مفتوحة في المقترح المشترك، فيما يتعلق بإدراج الملحق 4 أو عدم إدراجه فيما يتعلق بقدرات مطلوبة للمحطات ESIM. وتقترح هذه المساهمة حذف الملحق 4 لأنه يفضّل الاحتفاظ بمتطلبات الأجهزة والبرامج هذه في تقرير أو توصية. وعلاوةً على ذلك، ومن أجل تحقيق الاتساق في مشروع القرار الجديد، حذفت الإحالة إلى الملحق المذكور في الفقرة 2.4.1 من "يقرر أن يدعو الإدارات".

وتقترح هذه المساهمة الملحق 2 الذي يستند إلى التوصية ITU-R S.2158-0 الحاملة للعنوان "منهجية لتفحص امتثال المحطات الأرضية المتحركة للطيران (A-ESIM) التي تتواصل مع المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق GHz 29,5-27,5 مع مجموعة من الحدود المحددة مسبقاً لكثافة تدفق القدرة على سطح الأرض"، والتي تمت الموافقة عليها في سبتمبر 2023. وقد تم تكييف المنهجية الواردة في الملحق 2 وفقاً لذلك لتناسب السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية.

المقترحات

لمواصلة تطوير مشروع القرار الجديد [ACP-A116] (CMR-23)، ترد فيما يلي المقترحات بالتوافق مع المقترح المشترك المقدم من جماعة آسيا والمحيط الهادئ بشأن البند 16.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-23.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD	AUS/BRU/NZL/PHL/SNG/THA/144/1#1880

GHz 18,4-15,4

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 18,1-17,7 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 517A.5 484A.5 A116.5 ADD (أرض-فضاء)516.5 متنقلة | 17,8-17,7 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)517A.5 517.5 A116.5 ADD (أرض-فضاء)516.5 إذاعية ساتلية متنقلة 515.5 | 18,1-17,7 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)517A.5 484A.5 A116.5 ADD (أرض-فضاء)516.5 متنقلة |
|  | 18,1-17,8 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)517A.5 484A.5 A116.5 ADD (أرض-فضاء)516.5 متنقلة 519.5 |  |
| 18,4-18,1 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)517A.5 516B.5 484A.5 A116.5 ADD (أرض-فضاء)520.5 متنقلة 521.5 519.5 |  |  |

MOD	AUS/BRU/NZL/PHL/SNG/THA/144/2#1881

GHz 22-18,4

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 18,6-18,4 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)517A.5 516B.5 484A.5 A116.5 ADD متنقلة |  |  |
| ... | ... | ... |
| 19,3-18,8 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)523A.5 517A.5 516B.5 A116.5 ADD متنقلة |  |  |
| ... |  |  |
| 20,1-19,7 ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 484A.5 484B.5 516B.5 527A.5 A116.5 ADD متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) | 20,1-19,7 ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 484A.5 484B.5 516B.5 527A.5 A116.5 ADD متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) | 20,1-19,7 ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 484A.5 484B.5 516B.5 527A.5 A116.5 ADD متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) |
| 524.5 | 528.5 527.5 526.5 525.5 524.5 529.5 | 524.5 |
| 20,2-20,1 ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 484A.5 484B.5 516B.5 527A.5 A116.5 ADD متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) 528.5 527.5 526.5 525.5 524.5 |  |  |

MOD	AUS/BRU/NZL/PHL/SNG/THA/144/3#1882

GHz 29,9-24,75

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 28,5-27,5 ثابتة537A.5 ثابتة ساتلية (أرض-فضاء)539.5 517A.5 516B.5 484A.5 A116.5 ADD متنقلة 540.5 538.5 |  |  |
| 29,1-28,5 ثابتة ثابتة ساتلية (أرض-فضاء)539.5 523A.5 517A.5 516B.5 484A.5 ADD A116.5 متنقلة استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء)541.5 540.5 |  |  |
| ... |  |  |
| 29,9-29,5 ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 484A.5 484B.5 516B.5 527A.5 539.5 A116.5 ADD استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) 541.5 متنقلة ساتلية (أرض-فضاء) | 29,9-29,5 ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 484A.5 484B.5 516B.5 527A.5 539.5 A116.5 ADD متنقلة ساتلية (أرض-فضاء) استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) 541.5 | 29,9-29,5 ثابتة ساتلية) (أرض-فضاء) 484A.5 484B.5 516B.5 527A.5 539.5 A116.5 ADD استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) 541.5 متنقلة ساتلية (أرض-فضاء) |
| 542.5 540.5 | 526.5 525.5 540.5 529.5 527.5 | 542.5 540.5 |

MOD	AUS/BRU/NZL/PHL/SNG/THA/144/4#1883

GHz 34,2-29,9

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 30-29,9 ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 539.5 527A.5 5484B.5 484A.5 A116.5 ADD متنقلة ساتلية (أرض-فضاء) استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) 543.5 541.5 542.5 540.5 538.5 527.5 526.5 525.5 |  |  |

ADD	AUS/BRU/NZL/PHL/SNG/THA/144/5#1884

A116.5	يخضع تشغيل المحطات الأرضية المتحركة التي تتواصل مع محطات فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد GHz 18,6-17,7 (فضاء-أرض) وGHz 19,3-18,8 (فضاء-أرض) وGHz 20,2-19,7 (فضاء-أرض) وGHz 29,1-27,5 (أرض-فضاء) وGHz 30-29,5 (أرض-فضاء) لتطبيق القرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23).     (WRC-23)

ADD	AUS/BRU/NZL/PHL/SNG/THA/144/6#1885

مشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23)

استعمال نطاقات التردد GHz 18,6-17,7 وGHz 19,3-18,8 وGHz 20,2-19,7 (فضاء-أرض) وGHz 29,1-27,5 وGHz 30-29,5 (أرض-فضاء) في المحطات الأرضية المتحركة
التي تتواصل مع محطات فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
في الخدمة الثابتة الساتلية

إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، 2023)،

إذ يضع في اعتباره

أ )	أن هناك حاجة إلى اتصالات متنقلة ساتلية عريضة النطاق على الصعيد العالمي، وأنه يمكن الوفاء ببعض هذه الاحتياجات بتمكين المحطات الأرضية المتحركة (ESIM) من التواصل مع محطات فضائية في مدارات غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) العاملة في نطاقات التردد GHz 18,6-17,7 وGHz 19,3-18,8 وGHz 20,2-19,7 (فضاء-أرض) وGHz 29,1-27,5 وGHz 30-29,5 (أرض-فضاء)؛

ب)	أن نطاقات التردد GHz 18,6-17,7 وGHz 19,3-18,8 وGHz 20,2-19,7 (فضاء-أرض) وأن نطاقي التردد GHz 29,1-27,5 وGHz 30-29,5 (أرض-فضاء) موزعين للخدمات الفضائية، وأن نطاقات التردد GHz 18,6-17,7 وGHz 19,3-18,8 وGHz 29,1-27,5 موزعة للخدمات الأرضية على أساس أولي على صعيد العالم وفي البلدان المحددة في الرقم 524.5 من لوائح الراديو، وأن نطاق التردد GHz 20,2-19,7 موزع للخدمات الثابتة والمتنقلة على أساس أولي، وأن نطاق التردد GHz 30-29,5 موزع للخدمات الثابتة والمتنقلة على أساس ثانوي، في البلدان المحددة في الرقم 542.5 من لوائح الراديو وأنه يستعمل في مجموعة متنوعة من الأنظمة المختلفة وأنه لا بد من حماية هذه الخدمات القائمة وتطويرها المستقبلي وتشغيلها، دون فرض قيود لا مبرر لها، من تشغيل المحطات الأرضية المتحركة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO ESIM)؛

ج)	أن نطاق التردد GHz 18,8-18,6 موزع للخدمة EESS (المنفعلة) والخدمة SRS (المنفعلة) وأنه يتعين حماية هاتين الخدمتين من تشغيل الوصلات non-GSO FSS في الاتجاه فضاء-أرض؛

د )	أن ليس هنالك من إجراء تنظيمي محدد لتنسيق المحطات non-GSO ESIM بالنسبة إلى المحطات الأرضية لهذه الخدمات، وذلك لأن نطاقات التردد GHz 18,6-17,7 وGHz 19,3-18,8 وGHz 20,2-19,7 (فضاء-أرض) وGHz 29,1-27,5 وGHz 30-29,5 (أرض-فضاء) غير موزعة لتشغيل المحطات non-GSO ESIM؛

هـ )	أن الإجراءات التنظيمية وإدارة التداخل، بما في ذلك تدابير التخفيف الضرورية مطلوبة لتشغيل المحطات non-GSO ESIM لحماية الخدمات الفضائية والأرضية الأخرى الموزعة في نطاقات التردد المذكورة في الفقرة أ) من " إذ يضع في اعتباره"،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ )	أن المحطات ESIM للطيران والبحرية التي تعمل ضمن منطقة خدمة الأنظمة non-GSO FSS التي تتواصل معها قد توفر الخدمة داخل الأراضي الخاضعة للولاية القضائية لإدارات متعددة؛

ب)	أن هذا القرار لا يضع أي أحكام تقنية أو تنظيمية لتشغيل واستعمال المحطات ESIM البرية التي تتواصل مع المحطات الفضائية non-GSO FSS، وأن أي ترخيص للمحطات ESIM يبقى مسألة وطنية بحتة، مع مراعاة ضرورة تجنب التداخل عبر الحدود،

وإذ يدرك

أ )	أن الإدارة التي ترخص تشغيل المحطات non-GSO ESIM في الأراضي الخاضعة لولايتها يحق لها أن تشترط ألا تَستعمل المحطات non-GSO ESIM المشار إليها أعلاه إلا التخصيصات المرتبطة بأنظمة الخدمة non-GSO FSS التي نُسّقت بنجاح وأُبلغ عنها ووضعت في الخدمة وأدرجت في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) بنتيجة مؤاتية بموجب المادتين 9 و11، بما في ذلك الأرقام 31.11 أو 32.11 أو 32A.11، حيثما ينطبق ذلك؛

ب)	أنه يجب تطبيق أحكام الرقم 2.22 على الأنظمة الساتلية non-GSO FSS التي تشغل معها المحطات ESIM في نطاق التردد GHz 17,8-17,7 (فضاء-أرض) فيما يتعلق بالشبكات GSO FSS والشبكات GSO BSS؛

ج)	أنه يجب، وفقاً لأحكام الرقم 2.22، ألا تطالب المحطات non-GSO ESIM العاملة في نطاقي التردد GHz 18,6-17,8 وGHz 20,2-19,7 بالحماية من الشبكات GSO FSS وGSO BSS العاملة وفقاً لهذه اللوائح، وألا تتسبب المحطات non-GSO ESIM العاملة في نطاقي التردد GHz 28,6-27,5 وGHz 30-29,5 في حدوث تداخل غير مقبول على الشبكات FSS GSO وBSS GSO العاملة وفقاً للوائح الراديو، ولا ينطبق الرقم 43A.5 في هذه الحالة؛

د )	أن الإدارة غير ملزَمة بترخيص تشغيل أي محطة non-GSO ESIM داخل الأراضي الخاضعة لولايتها؛

هـ )	أنه لتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من البند 2.1.1 من "يقرر" أدناه، يعتبر أي نظام non-GSO FSS يعمل في نطاقات التردد 17,8-18,6 GHz و19,7-20,2 GHz (فضاء-أرض) و27,5-28,6 GHz و29,5-30 GHz (أرض-فضاء) وفقاً لحدود الكثافة epfd المشار إليها في الأرقام 5C.22 و5D.22 و5F.22، أنه قد أوفى بالتزاماته بموجب الرقم 2.22 بالنسبة لأي شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

و )	أنه بالنسبة للشبكات GSO FSS، في نطاقي التردد 18,8-19,3 GHz (فضاء-أرض) و28,6-29,1 GHz (أرض-فضاء) ينطبق الرقمان 12A.9 و13.9 ولا ينطبق الرقم 2.22؛

ز )	أنه لاستخدام نطاقات التردد 17,7-18,6 GHz 18,8-19,3 GHz و19,7-20,2 GHz (فضاء-أرض) و27,5-29,1 GHz و29,5-30 GHz (أرض-فضاء) من جانب الأنظمة non-GSO FSS،ينطبق الرقم 12.9،

وإذ يدرك كذلك

أ )	أنه يتعين التبليغ عن تخصيصات التردد للمحطات ESIM إلى مكتب الاتصالات الراديوية (BR)؛

ب)	أن التبليغ من جانب إدارات مختلفة عن تخصيصات تردد كي تُستعمل من قبل نفس النظام الساتلي non-GSO قد يفرز صعوبات في تحديد الإدارة المسؤولة في حال وقوع تداخل غير مقبول؛

ج)	أنه يجوز للإدارة التي ترخص تشغيل المحطات ESIM داخل الأراضي الخاضعة لولايتها أن تعدل أو تسحب هذا الترخيص في أي وقت،

يقرر

1	أنه بالنسبة لأي من المحطات ESIM للطيران والبحرية التي تتواصل مع محطات فضائية non-GSO FSS ضمن نطاقات التردد 17,7-18,6 GHz 18,8-19,3 GHz و19,7-20,2 GHz (فضاء-أرض) و27,5-29,1 GHz و29,5-30 GHz (أرض-فضاء)، أو أجزاء منها، تُطبق الشروط التالية:

1.1	فيما يتعلق بالخدمات الفضائية في نطاقات التردد 17,7-18,6 GHz و18,8-19,3 GHz و19,7-20,2 GHz (فضاء-أرض) و27,5-29,1 GHz و29,5-30 GHz (أرض-فضاء) وفي النطاقات المجاورة لها في نطاق التردد GHz 18,8-18,6، يجب أن تمتثل المحطات non-GSO ESIM للشروط التالية:

1.1مكرراً	أن الإدارة التي تقع أراضيها داخل منطقة خدمة نظام ساتلي non-GSO FSS والتي أعطت تفويضاً صريحاً لتلقي الخدمة/ليخدمها أي نوع من المحطات ESIM، ليس لديها أي التزام، للمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الكشف عن أي تداخل ناجم عن تشغيل محطة ESIM صُرح به، وتحديد هذا التداخل والإبلاغ عنه وحله:

1.1.1	لمنع التداخل المحتمل فيما يتعلق بالشبكات أو الأنظمة الساتلية لدى إدارات أخرى، تبقى خصائص المحطات non-GSO ESIM ضمن غلاف خصائص المحطات الأرضية النمطية المرتبطة بالنظام FSS non-GSO الذي تتواصل معه هذه المحطات ESIM؛

1.1.1.1	فيما يخص تنفيذ الفقرة 1.1.1 من "يقرر" أعلاه، يجب أن ترسل الإدارة المبلغة للنظام non-GSO FSS الذي تتواصل معه المحطات non-GSO ESIM، وفقاً لهذا القرار، إلى مكتب الاتصالات الراديوية، معلومات التذييل 4 المتعلقة بخصائص المحطات non-GSO ESIM التي يراد لها التواصل مع تلك الشبكة non-GSO FSS، مع الالتزام بأن يكون تشغيل المحطات ESIM متوافقاً مع لوائح الراديو بما في ذلك هذا القرار؛

2.1.1.1	عند استلام معلومات التبليغ المشار إليها في الفقرة 1.1.1.1 من "يقرر" أعلاه، يجب أن يتفحصها المكتب من حيث الأحكام المشار إليها في الفقرة 1.1.1 من "يقرر" أعلاه، بما في ذلك الالتزام المشار إليه في الفقرة 1.1.1.1 من "يقرر" أعلاه، وأن ينشر نتائج هذا التفحص في النشرة الإعلامية الدولية للترددات (BR IFIC)؛

2.1.1	يجب أن تضمن الإدارة المبلغة للنظام non-GSO FSS الذي تتواصل معه المحطات ESIM، أن يمتثل تشغيل المحطات ESIM لاتفاقات التنسيق المتعلقة بتخصيصات تردد المحطة الأرضية النمطية لهذه الشبكة non-GSO FSS التي تم التوصل إليها بموجب الأحكام ذات الصلة بالمادة 9 من لوائح الراديو، لا سيما، مع مراعاة الفقرة ب) من "وإذ يدرك"؛

3.1.1	يجب أن تضمن الإدارة المبلغة عن النظام non-GSO FSS الذي تتواصل معه المحطات ESIM أن تمتثل المحطات non-GSO ESIM لحدود الكثافة epfd المشار إليها في الأرقام 5C.22 و5D.22 و5F.22 لحماية الشبكات GSO FSS العاملة في نطاقات التردد 17,8-18,6 GHz و19,7-20,2 GHz (فضاء-أرض) و27,5-28,6 GHz و29,5-30 GHz (أرض-فضاء)؛

4.1.1	يجب ألا تطالب المحطات non-GSO ESIM بالحماية من المحطات الأرضية لوصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية العاملة في نطاق التردد GHz 18,4-17,7 وفقاً للوائح الراديو؛

5.1.1	فيما يتعلق بحماية الخدمة EESS (المنفعلة) العاملة في نطاق التردد 18,6-18,8 GHz، يجب أن تمتثل أي أنظمة non-GSO FSS يكون ارتفاع الأوج المداري فيها أقل من 000 20 km وتعمل في نطاقات التردد 18,3-18,6 GHz و18,8-19,1 GHz وتتواصل معها المحطات ESIM للطيران و/أو البحرية وتلقى مكتب الاتصالات الراديوية معلومات التبليغ الكاملة عنها بعد 1 يناير 2025، للأحكام المبينة في الملحق 3 بهذا القرار؛

1.5.1.1	فيما يخص تنفيذ الفقرة 5.1.1 من "يقرر" أعلاه، يجب أن ترسل الإدارة المبلغة عن النظام non-GSO FSS الذي تتواصل معه المحطات non-GSO ESIM إلى مكتب الاتصالات الراديوية معلومات التبليغ ذات الصلة الواردة في التذييل 4، بما في ذلك الالتزام بأن يكون التشغيل متوافقاً مع الفقرة 5.1.1 من "يقرر"؛

2.1	فيما يتعلق بخدمات الأرض في نطاقات التردد 17,7-18,6 GHz 18,8-19,3 GHz و19,7-20,2 GHz و27,5-29,1 GHz و29,5-30 GHz، يجب أن تمتثل المحطات non-GSO ESIM للشروط التالية:

1.2.1	يجب ألا تطالب محطات الاستقبال non-GSO ESIM في نطاق التردد GHz 18,6-17,7 و18,8-19,3 GHz و19,7-20,2 GHz (انظر الرقم 524.5) بالحماية من التخصيصات في خدمات الأرض الموزعة لها نطاقات التردد تلك والتي تعمل وفقاً للوائح الراديو؛

2.2.1	يجب ألا تتسبب محطات الإرسال non-GSO ESIM للطيران والبحرية في نطاق التردد GHz 29,1-27,5 في تداخل غير مقبول في خدمات الأرض الموزع لها نطاق التردد والعاملة وفقاً للوائح الراديو، وينطبق الملحق 1 بهذا القرار؛

2.2.1مكرراً	لتنفيذ الفقرة 2.2.1 من "يقرر"، يتعين اتخاذ الإجراءات التالية:

أ )	يجب على الإدارة المبلغة للمحطات ESIM non-GSO أن تقوم أيضاً، عند تقديم عناصر معلومات/بيانات التذييل 4، بإرسال التزام راسخ وموضوعي وقابل للقياس والإنفاذ والتنفيذ وقائم على الأدلة تتعهد فيه، في حال الإبلاغ عن تداخل غير مقبول، بأن توقف فوراً التداخل أو تخفضه إلى سوية مقبولة؛

ب)	يتعين على الإدارة المبلغة للمحطات ESIM non-GSO أن تحدّد في التعهد أنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالالتزام المُشار إليه في الفقرة أ) أعلاه، يرسل المكتب تذكيراً يطلب فيه من الإدارة الامتثال للمتطلبات المشار إليها في التعهد؛

ج)	إذا استمر التداخل بعد انقضاء فترة 30 يوماً من تاريخ إرسال التذكير المذكور أعلاه، يقدم المكتب الحالة إلى الاجتماع اللاحق للجنة لوائح الراديو لاستعراضها واتخاذ ما يلزم من إجراء، حسب الاقتضاء،؛

3.2.1	يجب ألا تؤثر محطات الإرسال non-GSO ESIM في نطاق التردد GHz 30,0-29,5 سلباً على عمليات خدمات الأرض التي يوزع لها نطاق التردد هذا على أساس ثانوي والتي تعمل وفقاً للوائح الراديو، وتنطبق القيود الواردة في الملحق 1 بهذا القرار فيما يتعلق بالإدارات المذكورة في الرقم 542.5؛

4.2.1	تنص الأحكام الواردة في هذا القرار، بما في ذلك الملحق 1، على شروط تهدف إلى حماية خدمات الأرض من التداخل غير المقبول من المحطات non-GSO ESIM في البلدان المجاورة، وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين 2.2.1 و3.2.1 من "يقرر" أعلاه، في نطاق التردد GHz 29,1-27,5 وفي نطاق التردد GHz 30,0-29,5 فيما يتعلق بتخصيصات الإدارات المذكورة في الرقم 542.5؛ ومع ذلك، فإنه يجب الامتثال لشرط عدم التسبب في تداخل غير مقبول، وعدم المطالبة بالحماية من خدمات الأرض الموزع لها نطاق التردد والعاملة وفقاً للوائح الراديو، بغض النظر عن الامتثال للملحق 1 (انظر الفقرة 6 من "يقرر")؛

5.2.1	يقوم المكتب، وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين 2.2.1 و3.2.1 من "يقرر" والمنهجية في الملحق 2، بتفحص خصائص المحطات non-GSO ESIM للطيران فيما يخص الامتثال لحدود كثافة تدفق القدرة (pfd) عند سطح الأرض المحددة في  Fالجزء 2 من الملحق 1 بهذا القرار، وأن ينشر نتائج هذا التفحص في النشرة الإعلامية الدولية للترددات (BR IFIC)؛

3.1	أنه في حال الإبلاغ عن تداخل غير مقبول ناجم عن المحطات A-ESIM و/أو M-ESIM:

1.3.1	أن تكون الإدارة المبلِّغة عن النظام non-GSO FSS الذي تتواصل معه المحطات الأرضية المتحركة هي الإدارة الوحيدة المسؤولة عن حل حالة التداخل غير المقبول؛

2.3.1	أن تتخذ الإدارة المبلِّغة عن النظام non-GSO FSS الذي تتواصل معه المحطات الأرضية المتحركة فوراً الإجراء المطلوب لإزالة التداخل أو خفضه إلى مستوى مقبول؛

3.3.1	أن الإدارة (الإدارات) المتأثرة يمكن أن تساعد في حل حالة التداخل غير المقبول أو توفير المعلومات التي تسهل هذا الحل، رهناً بموافقتها الضمنية؛

4.3.1	أن الإدارة التي تأذن بتشغيل المحطات A-ESIM والمحطات M-ESIM في الأراضي الواقعة داخل ولايتها القضائية، يمكن أن تقدم، رهناً بموافقتها الصريحة، المساعدة، بما في ذلك معلومات لحل التداخل غير المقبول؛

5.3.1	أن توفر الإدارة المسؤولة عن الطائرة أو السفينة التي تعمل عليها النحطة ESIM نقطة اتصال للمساعدة في تحديد الإدارة المبلغة للساتل الذي تتواصل معها المحطة ESIM؛

4.1	أن تضمن الإدارة المبلِّغة عن النظام الساتلي non-GSO FSS الذي تتواصل معه المحطات الأرضية المتحركة ما يلي:

1.4.1	بالنسبة لتشغيل تقنيات المحطات A-ESIM وM-ESIM، الحفاظ على دقة التوجيه مع الساتل GSO FSS المصاحب، دون التتبع غير المقصود للسواتل GSO المجاورة؛

2.4.1	يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة بحيث تخضع المحطات الأرضية على متن الطائرات والسفن للمراقبة والتحكم الدائمين من جانب مركز التحكم في الشبكة ومراقبتها (NCMC) أو مرفق مكافئ من أجل الامتثال لأحكام هذا القرار، وأن تكون قادرة على تلقي أوامر "تمكين الإرسال" و"تعطيل الإرسال" والتصرف بناءً عليها من المركز NCMC أو ما يعادله؛

3.4.1	اتخاذ التدابير اللازمة بحيث لت ترسل المحطات A-ESIM و/أو المحطات M-ESIM في الأراضي الواقعة داخل الولاية القضائية لإدارة ما، بما في ذلك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي الوطني، التي لم تأذن بهذا الاستخدام؛

4.4.1	أن توفر الإدارة المبلِّغة عن النظام non-GSO FSS الذي تتواصل معه المحطات الأرضية المتحركة نقطة اتصال دائمة في التبليغ المقدم بموجب التذييل 4 ويجب نشر ذلك في القسم الخاص المعني من النشرة الإعلامية الدولية للترددات (BR IFIC) لغرض تتبع أي مشتبه بها من التداخل غير المقبول من المحطات A-ESIM أو M-ESIM ولغرض الاستجابة فوراً للطلبات ذات الصلة؛

2	ألا تُستخدم المحطات non-GSO ESIM وألا يعوَّل عليها في التطبيقات المتعلقة بسلامة الأرواح؛

3	ألا يجري تشغيل المحطات non-GSO ESIM داخل أراضي إدارة ما، بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي الإقليمي الخاضعين للولاية القضائية لأي إدارة، إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن بموجب الرقم 1.18 من هذه الإدارة؛

4	أنه ينبغي للإدارات المبلِّغة عن الأنظمة non-GSO FSS، التي يُعتزم أن تشغَّل معها محطات non-GSO ESIM في نطاقات التردد المبينة في الفقرة أ) من " إذ يضع في اعتباره" أعلاه أن تقدم التزاماً إلى مكتب الاتصالات الراديوية بالتصرف على الفور لإزالة التداخل غير المقبول أو خفضه إلى سوية مقبولة لدى استلام تقرير عن التداخل غير المقبول (انظر الفقرة 5 من "يقرر")؛

5	في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة معنية في التبليغ عن تخصيصات التردد لنفس النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض الذي تتواصل معه المحطات الأرضية المتحركة، يجب أن تعين تلك الإدارات إدارة واحدة لتكون الإدارة المبلِّغة المسؤولة عن التصرف نيابة عنها لتكون مسؤولة عن إزالة أي حالات تداخل غير مقبول وإبلاغ المكتب بذلك؛

6	أن تطبيق هذا القرار لا يمنح أي وضع تنظيمي للمحطات non-GSO ESIM يختلف عن الوضع المكتسب من النظام الساتلي non-GSO FSS الذي تتواصل معه، مع مراعاة الأحكام المشار إليها في هذا القرار (انظر الفقرة ب) من "وإذ يدرك" أعلاه)؛

7	أن أي إجراء من الإجراءات المتخذة بموجب هذا القرار ليس له أي تأثير على تاريخ الاستلام الأصلي لتخصيصات التردد للشبكة الساتلية non-GSO FSS التي تتواصل معها المحطات non-GSO ESIM ولا على متطلبات التنسيق لتلك الشبكة الساتلية؛

8	يكون تنفيذ هذا القرار مشروطاً بتقديم وصف للإدارات التي يُلتمس منها الترخيص لنظام (أنظمة) إدارة التداخل، ومرافق المراقبة (NCMC)، للإرسالات عبر الأراضي التي لم ترخصّ (انظر الفقرة 3 من "يقرر") بعمل وتشغيل أي محطة ESIM عبر أراضيها من أجل توفير حل مرض للمشكلة على النحو المشار إليه في الفقرة ج) من "وإذ يدرك كذلك" أعلاه،

ملاحظة: يمكن حذف الفقرة 8 من "يقرر" أعلاه في المؤتمر WRC-23 بشرط تناول الوصف المذكور أعلاه بشكل صحيح وتنفيذه،

يقرر كذلك

1	أن المحطات ESIM يجب ألا تتسبب في تداخل غير مقبول في الخدمات الأخرى وألا تطالب بالحماية منها على النحو المشار إليه في الفقرة ج) من "وإذ يدرك" والفقرات 1.1.1 و4.1.1 و5.1.1 و1.2.1 و2.2.1 و4.2.1 من "يقرر"؛

2	أن ترسل الإدارة المبلغة عن المحطات ESIM إلى مكتب الاتصالات الراديوية، عند تقديم بيانات التذييل 4 ذات الصلة، التزاماً (على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5 من "يقرر")، يفيد بأن الإدارة المبلغة للنظام غير المستقر بالنسبة إلى الأرض الذي تتواصل معه المحطات ESIM يجب أن تزيل هذا التداخل، عند تلقي تقرير عن تداخل غير مقبول؛

3	أن الالتزام المشار إليه في الفقرة 2 من "يقرر كذلك" يجب أن يكون موضوعياً وقابلاً للقياس وقابلاً للإنفاذ؛

4	أنه في حالة استمرار التداخل غير المقبول على الرغم من الالتزام المشار إليه في الفقرة 2 من "يقرر كذلك"، يجب تقديم التخصيص الذي يتسبب في التداخل إلى لجنة لوائح الراديو لاستعراضه واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛

5	أن الامتثال للأحكام الواردة في الملحق 1 لا يعفي الإدارة المبلغة للنظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض الذي تتواصل معه المحطات ESIM بالتزاماتها المذكورة في الفقرة 1 من "يقرر" أعلاه.

6	أن تقوم الإدارة المبلغة للنظام الساتلي non-GSO ESIM في الخدمة الثابتة الساتلية التي تتواصل معها المحطات ESIM بالتبليغ عن تخصيصات التردد للمحطات؛

7	أنه يتعين على الإدارة المبلغة عن النظام الساتلي أن تضمن أن المحطات non-GSO ESIM تعمل فقط في الأراضي الخاضعة لولاية الإدارات التي تم الحصول على ترخيص منها، مع مراعاة الفقرة ج) من "وإذ يدرك كذلك"؛

8	أن تُصمم المحطات ESIM وتشغَّل بحيث تتوقف عن الإرسال فوق أراضي أي إدارة/بلد لم يتم الحصول على ترخيص منها/منه؛

9	أنه من أجل تنفيذ الفقرة 1 من "يقرر كذلك"، فإن الإدارة المبلغة المسؤولة عن تشغيل المحطات non-GSO ESIM للطيران والبحرية ستكون مسؤولة أيضاً عن مراعاة جميع الأحكام التنظيمية والإدارية ذات الصلة المطبقة على تشغيل المحطات ESIM، والامتثال لها، على النحو الوارد في هذا القرار وتلك الواردة في لوائح الراديو؛

10	أن الترخيص للمحطات non-GSO ESIM للعمل في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية لإدارة ما لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى إبراء الإدارة المبلغة للنظام الساتلي non-GSO الذي تتواصل معه المحطات non-GSO ESIM من الالتزام بالامتثال للأحكام الواردة في هذا القرار وتلك الواردة في لوائح الراديو؛

11	أنه إذا وافقت الإدارة التي ترخص للمحطات non-GSO ESIM للطيران و/أو البحرية، على حدود أقل صرامة من تلك الواردة في الملحق 1، في الأراضي الخاضعة لولايتها، يجب ألا يؤثر هذا الاتفاق على البلدان الأخرى التي ليست أطرافاً في هذا الاتفاق،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

1	باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار، إلى جانب تقديم أي مساعدة لحل إشكالات التداخل، عند الاقتضاء؛

2	برفع تقرير إلى المؤتمرات العالمية المقبلة للاتصالات الراديوية عن أي صعوبات أو أوجه عدم اتساق تصادَف في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما إذا عولجت المسؤوليات المتعلقة بتشغيل المحطات non-GSO ESIM للملاحة الجوية والبحرية على نحو سليم أم لا؛

3	بألا يتفحص، بموجب الرقم 31.11، امتثال الأنظمة non-GSO FSS لأحكام الفقرة 5.1.1 من "يقرر" في هذا القرار؛

4	برفع تقرير إلى المؤتمرات العالمية المقبلة للاتصالات الراديوية بشأن أي صعوبات أو أوجه عدم اتساق تصادَف في تنفيذ التوصية ITU-R S.1503 للتحقق من أن الأنظمة non-GSO FSS تمتثل، بموجب هذا القرار، لحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة المحددة في المادة 22؛

5	بنشر قائمة الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تتواصل معها المحطات ESIM والموضوعة في الخدمة، مع تقديم معلومات عن مناطق الخدمة؛ ويجب تحديث هذه المعلومات بانتظام،

يدعو الإدارات

إلى التعاون في تنفيذ هذا القرار، لا سيما فيما يتعلق بحل التداخل، إن وجد،

يكلف الأمين العام

بإحاطة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) علماً بهذا القرار.

الملحق 1 بمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23)

أحكام بشأن المحطات non-GSO ESIM للطيران والبحرية لحماية 
خدمات الأرض العاملة في نطاق التردد GHz 29,1-27,5 وفي نطاق التردد GHz 30, 0-29,5 
في أراضي الإدارات المذكورة في الرقم 542.5

يتضمن الجزءان الواردان أدناه أحكاماً ترمي إلى ضمان ألا تتسبب المحطات non-GSO ESIM للطيران والبحرية في تداخل غير مقبول في عمليات خدمات الأرض في البلدان المجاورة عند تشغيل المحطات non-GSO ESIM في ترددات تتراكب مع تلك التي تستعملها خدمات الأرض في أي وقت والموزع لها نطاق التردد GHz 29,1-27,5 والعاملة وفقاً للوائح الراديو، ونطاق التردد 29,5-30,0 GHz في أراضي الإدارات المذكورة في الرقم 542.5.

الجزء 1: المحطات non-GSO ESIM البحرية

1	يجب على الإدارة المبلغة عن النظام الساتلي non-GSO FSS الذي تتواصل معه محطة ESIM بحرية أن تضمن امتثال المحطة ESIM البحرية لكلا الشرطين التاليين لحماية خدمات الأرض الموزع لها نطاق التردد داخل دولة ساحلية:

1.1	المسافة الدنيا المحسوبة بدءاً من خط الساحل الذي تعترف به رسمياً الدولة الساحلية، والتي يمكن للمحطات ESIM البحرية أن تعمل خارجها بدون الموافقة المسبقة من أي إدارة هي km 70. وأي إرسالات تصدرها المحطات ESIM البحرية داخل المسافات الدنيا، تخضع للموافقة المسبقة من الدولة (الدول) الساحلية المعنية؛

2.1	يجب أن يقتصر حد الكثافة الطيفية e.i.r.p. للمحطات ESIM البحرية باتجاه أراضي أي دولة ساحلية على مقدار dBW 24,44 في عرض نطاق مرجعي قدره MHz 14. أما إرسالات المحطات ESIM البحرية ذات سويات الكثافة الطيفية e.i.r.p. الأعلى باتجاه أراضي أي دولة ساحلية، فتخضع للموافقة المسبقة من الدولة (الدول) الساحلية المعنية.

الجزء 2: المحطات non-GSO ESIM للطيران

2	تضمن الإدارة المبلغة عن النظام الساتلي non-GSO FSS الذي تتواصل معه المحطات ESIM للطيران امتثال المحطات ESIM للطيران، لجميع الشروط الواردة أدناه لحماية خدمات الأرض الموزع لها نطاق التردد:

1.2	عندما تكون المحطة ضمن خط البصر لأراضي إدارة ما، وعلى ارتفاع يفوق km 3، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لكثافة تدفق القدرة (pfd) الناتجة عند سطح الأرض في أراضي الإدارة جراء إرسالات محطة ESIM واحدة للطيران ما يلي:

pfd(θ) = −124.7	(dB(W/(m2 ∙ 14 MHz)))	for	0°	≤ θ ≤ 0.01°

pfd(θ) = −120.9 + 1.9 ∙ logθ	(dB(W/(m2 ∙ 14 MHz)))	for	0.01°	< θ ≤ 0.3°

pfd(θ) = −116.2 + 11 ∙ logθ	(dB(W/(m2 ∙ 14 MHz)))	for	0.3°	< θ ≤ 1°

pfd(θ) = −116.2 + 18 ∙ logθ	(dB(W/(m2 ∙ 14 MHz)))	for	1°	< θ ≤ 2°

pfd(θ) = −117.9 + 23.7 ∙ logθ	(dB(W/(m2 ∙ 14 MHz)))	for	2°	< θ ≤ 8°

pfd(θ) = −96.5	(dB(W/(m2 ∙ 14 MHz)))	for	8°	< θ ≤ 90.0°

حيث θ زاوية وصول موجة التردد الراديوي (بالدرجات فوق الأفق).

2.2	عندما تكون المحطة ضمن خط البصر لأراضي إدارة ما، وعلى ارتفاع يصل إلى km 3، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لكثافة تدفق القدرة الناتجة عند سطح الأرض في أراضي الإدارة جراء إرسالات محطة ESIM واحدة للطيران ما يلي:

pfd(θ) = −136.2	(dB(W/(m2 ∙ 1 MHz)))	for	0°	≤ θ ≤ 0.01°

pfd(θ) = −132.4 + 1.9 ∙ logθ	(dB(W/(m2 ∙ 1 MHz)))	for	0.01°	< θ ≤ 0.3°

pfd(θ) = −127.7 + 11 ∙ logθ	(dB(W/(m2 ∙ 1 MHz)))	for	0.3°	< θ ≤ 1°

pfd(θ) = −127.7 + 18 ∙ logθ	(dB(W/(m2 ∙ 1 MHz)))	for	1°	< θ ≤ 12.4°

pfd(θ) = −108 	(dB(W/(m2 ∙ 1 MHz))) 	for 	12.4°	< θ ≤ 90°

حيث θ هي زاوية وصول موجة التردد الراديوي (بالدرجات فوق الأفق).

3.2	تتعلق سويات كثافة تدفق القدرة المنصوص عليها في الفقرتين 1.2 و 2.2 أعلاه بكثافة تدفق القدرة وزوايا الوصول التي يتعين الحصول عليها باستخدام الانتشار والتوهين في الفضاء الحر الناجم عن جسم الطائرة. وما لم تكن هناك توصية صادرة عن القطاع ITU-R متاحة لحساب التوهين الناجم عن جسم الطائرة في نطاقي التردد 27,5-29,1 GHz و29,5-30 GHz، يجب استخدام المعادلات الواردة في الجدول أدناه الشكل التالي لحساب التوهين الناجم عن جسم الطائرة في نطاقي التردد هذين.

نموذج التوهين الناجم عن جسم الطائرة مقتطف من التقرير ITU-R M.2221

| Lfuse(γ) = 3.5 + 0.25 · γ | dB | for | 0°≤ γ ≤ 10° |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfuse(γ) = −2 + 0.79 · γ | dB | for | 10°< γ ≤ 34° |
| Lfuse(γ) = 3.75 + 0.625 · γ | dB | for | 34°< γ ≤ 50° |
| Lfuse(γ) = 35 | dB | for | 50°< γ ≤ 90° |

4.2	عندما تعمل محطة ESIM للطيران في نطاقي التردد 27,5-29,1 GHz وGHZ 30-29,5، أو أجزاء منه، داخل أراضي إدارة رخصت بتشغيل خدمة ثابتة و/أو خدمة متنقلة في نفس نطاقات التردد، فإنها لا ترسل في نطاقات التردد هذه دون موافقة مسبقة من تلك الإدارة.

5.2	ينبغي توهين القدرة القصوى في مجال البث خارج النطاق لتكون أقل من أقصى قدرة خرج لمرسل المحطة ESIM للطيران على النحو الوارد في التوصية ITU-R SM.1541.

6.2	عندما تفوق سويات كثافة تدفق القدرة السويات المذكورة في الفقرتين 1.2 و2.2 أعلاه والتي تنتجها المحطات non-GSO ESIM للطيران على سطح الأرض داخل إدارة ما، فإنها تخضع للموافقة المسبقة من تلك الإدارة.

الملحق 2 بمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23)

منهجية فحص حدود كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض الناجمة عن الإرسالات الصادرة عن المحطات A-ESIM التي تتواصل مع السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والامتثال لحدود كثافة تدفق القدرة الواردة في الجزء الثاني من الملحق 1

# 1	لمحة عامة

إن المنهجية المحددة أدناه هي وصف وظيفي للقيام بفحص المحطات A-ESIM العاملة مع الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ومدى امتثالها لحدود كثافة تدفق القدرة المحددة في الجزء الثاني من الملحق 1.

# 2	معاملات A-ESIM اللازمة للفحص

لإجراء الفحص ذي الصلة لمحطات A-ESIM ولمدى امتثالها لحدود كثافة تدفق القدرة، يتعين استخدام المعلمات التالية:

-	اسم النظام الساتلي

-	ذروة كسب هوائي A-ESIM

-	كثافة القدرة وعرض النطاق للمحطة A-ESIM على النحو الوارد في الجدول 1

-	قناع توهين جسم الطائرة كدالة للزاوية الواقعة دون أفق المحطة A-ESIM استنادا إلى تقارير أو توصيات قطاع الاتصالات الراديوية.

# 3	منهجية الفحص

## 1.3	مقدمة

يمكن للمحطات A-ESIM أن تعمل في مواقع مختلفة محددة من حيث خط العرض وخط الطول والارتفاع. وتحدد هذه المنهجية الحد الأقصى المسموح به للقدرة Pj بالنسبة إلى مرسل محطة A-ESIM يتواصل مع ساتل non-GSO FSS لضمان الامتثال لحدود كثافة تدفق القدرة (pfd) المحددة مسبقاً من أجل حماية خدمات الأرض في جميع المواقع، بالنسبة إلى مجموعة محددة من أمداء الارتفاع. وتستخرج هذه المنهجية قيمة Pj آخذة في الاعتبار ما يتصل بذلك من خسارة وتوهين في الهندسة قيد النظر.

ثم تقارن المنهجية بعد ذلك القيمة Pj المحسوبة بمدى القدرة المبلغ عنها لبث المحطة A-ESIM. وتحسب قيم القدرات الدنيا والقصوى للبث Pmin_emmision, j وPmax_emmision, j للمحطات A-ESIM من البيانات الواردة في معلومات التبليغ في التذييل 4 عن النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض الذي تتواصل معه المحطات A-ESIM، ومن خصائص المحطات A-ESIM.

ويتم تقييم عمليات المحطات A-ESIM عبر أمداء ارتفاع متعددة محددة مسبقاً من أجل تحديد عدد من سويات Pj.

ومن شأن فحص يقوم به المكتب أن يطبق هذه المنهجية بالنسبة لمدى الارتفاع المحدّد، من أجل تحديد ما إذا كانت المحطات A-ESIM تعمل بموجب نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض يمتثل لحدود كثافة تدفق القدرة المحددة مسبقاً لحماية الخدمات الأرضية.

## 2.3	المعلمات والهندسة

في ضوء نظام ساتلي FSS افتراضي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض، يعرض الجدول 1 أدناه مثالاً عن إرسالات ترد في مجموعة واحدة مرتبطة بمحطة أرضية من صنف "UO" ترسل في النطاق GHz 29,5-27,5. وتقدم الجداول من 2 إلى 4 افتراضات إضافية ويوضح الشكل 1 الهندسة المرتبطة بعملية الفحص.

الجدول 1

مثال مجموعة من إرسالات المحطات A-ESIM
(بالإشارة إلى مجالات بيانات التذييل 4 ذات الصلة)

| رقم الإرسال | 7.C.أ تسمية الإرسال | BWemission MHz | 8.C.ج.3 كثافة القدرة الدنيا dB(W/Hz) | .8.Cأ.2/.8.Cب.2 كثافة القدرة القصوى dB(W/Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6M00G7W-- | 6,0 | 69,7– | 66,0– |
| 2 | 6M00G7W-- | 6,0 | 64,7– | 61,0– |
| 3 | 6M00G7W-- | 6,0 | 59,7– | 56,0– |

الجدول 2

افتراضات إضافية في المثال

| المعرِّف | المعلمة | الرمز | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التخصيص الترددي | ƒ | 29,5 | GHz |
| 2 | عرض النطاق المرجعي لقناع pfd | BWRef | 1,0 أو 14,0 على حسب الارتفاع قيد الفحص | MHz |
| 3 | ذروة كسب هوائي A-ESIM | Gmax | 37.5 | dBi |
| 4 | النمط الإشعاعي لكسب هوائي A-ESIM | - | حسب التوصية ITU-R S.580 (انظر .10.Cد.5.أ) |  |

الجدول 3

افتراضات إضافية معرَّفة في المنهجية

| المعرِّف | المعلمة | الرمز | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | زاوية الارتفاع الدنيا للمحطات A-ESIM باتجاه الساتل non-GSO | ε | °10 كحد أقصى والبند A..4ب.7.جمكرراً (أدنى ارتفاع) | درجة |
| 6 | التوهين الجوي | Latm | محسوبة بواسطة التوصية ITU-R P.676 (انظر الملاحظة أدناه) | dB |
| 7 | زاوية وصول موجة واردة إلى سطح الأرض | δ | محددة بمجموعات حدود كثافة تدفق القدرة المحددة مسبقاً والمتغيرة من 0 إلى 90 | درجة |
| 8 | ارتفاع الفحص الأدنى | Hmin | 0,01 | km |
| 9 | ارتفاع الفحص الأقصى | Hmax | 15,0 | km |
| 10 | المباعدة بين ارتفاعات الفحص | Hstep | 1,0 | km |
| 11 | توهين ناجم عن جسم الطائرة | Lƒ | محسوبة بناء على تقارير وتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية (انظر الجدول 4) | dB |

ملاحظة: التوهين الجوي محسوب بواسطة التوصية ITU-R P.676، مع متوسط الغلاف الجوي المرجعي العالمي السنوي على النحو المحدد في التوصية ITU-R P.835.

الشكل 1

الهندسة المرتبطة بفحص الامتثال لارتفاعين مختلفين لمحطة A-ESIM

الجدول 4

نموذج توهين جسم الطائرة

| Lfuse(γ) = 3.5 + 0.25 · γ | dB | for | 0°≤ γ ≤ 10° |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfuse(γ) = −2 + 0.79 · γ | dB | for | 10°< γ ≤ 34° |
| Lfuse(γ) = 3.75 + 0.625 · γ | dB | for | 34°< γ ≤ 50° |
| Lfuse(γ) = 35 | dB | for | 50°< γ ≤ 90° |

ملاحظات:

يعتمد نموذج التوهين الناجم عن جسم الطائرة هذا على قياسات أجريت في GHz 14,2 (انظر الشكل 14-6.3 الوارد في التقرير ITU-R M.2221-0)؛

الجدولان 5A و5B مستمدّان من الجزء الثاني من الملحق 1. ويبلغ عرض النطاق المرجعي لمجموعات حدود الكثافة pfd المدرجة في الجدول والجدول 5B قيمة MHz 1 وMHz 14، على التوالي.

الجدول 5A

قناع المطابقة المطلوب لكثافة تدفق القدرة على ارتفاعات تصل إلى km 3

pfd(δ) = −136.2	(dB(W/(m2  1 MHz)))	for	0°	≤ δ ≤ 0.01°

pfd(δ) = −132.4 + 1.9 ∙ log δ	(dB(W/(m2  1 MHz)))	for	0.01°	< δ ≤ 0.3°

pfd(δ) = −127.7 + 11 ∙ log δ	(dB(W/(m2  1 MHz)))	for	0.3°	< δ ≤ 1°

pfd(δ) = −127.7 + 18 ∙ log δ	(dB(W/(m2  1 MHz)))	for	1°	< δ ≤ 12.4°

pfd(δ) = −108 	(dB(W/(m2  1 MHz)))	for 	12.4°	< δ ≤ 90°

الجدول 5B

قناع المطابقة المطلوب لكثافة تدفق القدرة على ارتفاعات تفوق km 3

pfd(δ) = −124.7	(dB(W/(m2  14 MHz)))	for	0°	≤ δ ≤ 0.01°

pfd(δ) = −120.9 + 1.9 ∙ log δ	(dB(W/(m2  14 MHz)))	for	0.01°	< δ ≤ 0.3°

pfd(δ) = −116.2 + 11 ∙ log δ	(dB(W/(m2  14 MHz)))	for	0.3°	< δ ≤ 1°

pfd(δ) = −116.2 + 18 ∙ log δ	(dB(W/(m2  14 MHz)))	for	1°	< δ ≤ 2°

pfd(δ) = −117.9 + 23.7 ∙ log δ	(dB(W/(m2  14 MHz)))	for	2°	< δ ≤ 8°

pfd(δ) = −96.5	(dB(W/(m2  14 MHz)))	for	8°	< δ ≤ 90.0°

## 3.3	خوارزمية الحسابات

يتضمن هذا القسم وصفاً متدرجاً لكيفية تنفيذ منهجية الفحص.

البدء

’1‘	بالنسبة إلى كل ارتفاع للمحطة A-ESIM ، من الضروري توليد أكبر عدد من زوايا δn (زاوية وصول الموجة الواردة) على النحو المطلوب لاختبار الامتثال الكامل لمجموعة حدود كثافة تدفق القدرة المرعية. ويجب أن تقع الزوايا N (أي δn) ما بين 0° و90° وأن يكون لها استبانة متوافقة مع دقة حدود كثافة تدفق القدرة المقررة مسبقاً. وكل زاوية من الزوايا δn تقابل العديد من النقاط N على الأرض.

’2‘	بالنسبة إلى كل ارتفاع Hj = Hmin, Hmin + Hstep, …, Hmax:

أ )	يحدَّد ارتفاع المحطة A-ESIM بقيمة Hj

ب)	تُحسب الزوايا الواقعة دون الأفق γj,n كما هي مرئية من المحطة A-ESIM لكل زاوية N من الزوايا δn أنشئت في الفقرة ’1‘ باستخدام المعادلة التالية:

γj,n=arccos⁡Re∙cosδnRe+Hj	(2)

حيث Re هي متوسط نصف قطر الأرض.

ج)	تحسب المسافة Dj,n، بالكيلومترات، من أجل n = 1, …, N ما بين المحطة A-ESIM والنقطة قيد الاختبار على الأرض:

Dj,n=Re2+Re+Hj2-2 ReRe+Hjcos⁡(γn-δn)	(3)

د )	يحسب توهين جسم الطائرة Lf j,n (dB) حيث n = 1, …, N المطبق على كل زاوية من الزوايا γj,n المحسوبة في ب) أعلاه

هـ )	يحسب الامتصاص الجوي Latm_j,n (dB) حيث n = 1, …, N المطبق على كل من المسافات Dj,n المحسوبة في ج) أعلاه، باستخدام الأقسام المطبقة من التوصية ITU-R P.676.

’3‘	 أ )	بالنسبة لكل ارتفاع Hj = Hmin, Hmin+ Hstep, …, Hmax، ولكل زاوية واقعة دون الأفق γj,n، تحسب قدرة البث القصوى في عرض النطاق المرجعي Pj,n (δn, γj,n)  حيث يتم التقيد بحدود كثافة تدفق القدرة باستخدام الخوارزمية التالية:

حيث يكون Gtx(γj,n+ε) كسب هوائي الإرسال بزاوية خارج محور التسديد، ويشكل مجموعَ الزاويتين γj,n وزاوية ارتفاع دنيا ε على النحو المحدد في الجدول 3.

ب)	يحسب الحد الأدنى من الكثافة Pj عبر جميع القيم المحسوبة في الخطوة السابقة

Pj = Min (Pj,n(δn, γj,n))

وحاصل هذه الخطوة هو الحد الأقصى من القدرة في عرض النطاق المرجعي الذي يمكن أن يستخدم من محطة A-ESIM لضمان امتثاله لحدود كثافة تدفق القدرة المشار إليها في الجدول 5A أو الجدول 5B، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بجميع الزوايا δn عند الارتفاع Hj والارتفاع المشار إليه في الجدول 3. وتكون هناك قيمة Pj واحدة لكل من ارتفاعات Hj التي نُظر فيها.

وحاصل الخطوة ب) موجز في الجدول 7 أدناه:

الجدول 7

قيم Pj المحسوبة

| Hj (الارتفاع) | Pj (القدرة القصوى في عرض النطاق المرجعي التي يمكن استعمالها في الارتفاع الأدنى) |
| --- | --- |
| (km) | dB(W/BW) |
| 0,01 | يحدد لاحقاً |
| 1,0 | يحدد لاحقاً |
| 2,0 | يحدد لاحقاً |
| 2,99 | يحدد لاحقاً |
| 4,0 | يحدد لاحقاً |
| 5,0 | يحدد لاحقاً |
| 6,0 | يحدد لاحقاً |
| 7,0 | يحدد لاحقاً |
| 8,0 | يحدد لاحقاً |
| 9,0 | يحدد لاحقاً |
| 10,0 | يحدد لاحقاً |
| 11,0 | يحدد لاحقاً |
| 12,0 | يحدد لاحقاً |
| 13,0 | يحدد لاحقاً |
| 14,0 | يحدد لاحقاً |
| 15,0 | يحدد لاحقاً |

ج)	بالنسبة لكل ارتفاع Hj = Hmin, Hmin+ Hstep, …, Hmax ولكل إرسال من مجموعات الإرسالات قيد الفحص، تحسب قدرات البث الدنيا والقصوى للإرسال في عرض النطاق المرجعي:

BW مقدّرة بوحدة Hz هو:

BWRef إذا BWRef = MHz 1

BWRef إذا BWRef = MHz 14 و BWemission >= BWRef

BWemission إذا BWRef = MHz 14 و BWemission < BWRef

د )	لكل إرسال من مجموعات الإرسالات قيد الفحص، ينبغي التحقق مما إذا كان هناك ارتفاع Hj  واحد على الأقل يكون فيه:

ونتائج هذا التحقق موجزة في الجدول 8 أدناه.

الجدول 8

مثال مقارنة بين Pj و(Pmax_emission,j وPmin_emission,j)

| رقم الإرسال | .7.Cأ تسمية الإرسال | BWemission MHz | .8.Cج.3 كثافة القدرة الدنيا dB(W/Hz) | .8.Cأ.2/.8.Cب.2 كثافة القدرة القصوى dB(W/Hz) | ارتفاع Hj (km) الأدنى حيث Pmax_emission,j > Pj > Pmin_emission,j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6M00G7W-- | 6,0 | 69,7– | 66,0– | يحدد لاحقاً |
| 2 | 6M00G7W-- | 6,0 | 64,7– | 61,0– | يحدد لاحقاً |
| 3 | 6M00G7W-- | 6,0 | 59,7– | 56,0– | يحدد لاحقاً |

هـ )	استنادا إلى الاختبار المفصل في الفقرة '3' د) أعلاه المطبق على جميع إرسالات المجموعة قيد الفحص، تكون نتائج فحص المكتب لهذه المجموعة مؤاتية، بعد إزالة الإرسالات التي فشلت في الفحص، وإلا فهي غير مؤاتية (أي أن جميع الإرسالات فشلت).

’4‘	ينبغي أن تشمل نواتج هذه المنهجية ما يلي على الأقل:

-	المعلمات الناتجة على النحو الوارد في الجدول 7؛

-	نتائج الفحص لكل مجموعة؛

وبالنسبة للحالات التي تجتاز فيها بعض الإرسالات الاختبار ولا تجتازه إرسالات أخرى، فإن نتائج الفحص لمجموعة جديدة ناتجة لا تشمل إلا تلك الإرسال (الإرسالات) الذي تمكّن (التي تمكنت) في اجتياز الفحص؛

النهاية

الملحق 3 بمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23)

أحكام بشأن الأنظمة non-GSO FSS1 التي تقوم بالإرسال إلى المحطات ESIM للطيران و/أو البحرية العاملة في محيط أو فوقه في نطاقي التردد GHz 18,6-18,3 وGHz 19,1-18,8 فيما يتعلق بالخدمة EESS (المنفعلة) العاملة في نطاق التردد 18,6-18,8 GHz 
(وفقاً للفقرة 5.1.1 من "يقرر")

يجب ألا تتجاوز المحطات الفضائية الساتلية non-GSO العاملة في أوج مدار يزيد عن 000 2 km ويقل عن km 20 000 في نطاقي التردد 18,3-18,6 GHz و18,8-19,1 GHz عند التواصل مع المحطات ESIM للطيران أو البحرية كثافة تدفق القدرة ناتجة عند سطح المحيطات عبر 200 MHz من النطاق 18,6-18,8 GHz، بمقدار 118– dB(W/(m² ∙ 200 MHz)).

يجب ألا تتجاوز المحطات الفضائية non-GSO العاملة في أوج مدار يقل طوله عن 000 2 km أو يساويه في نطاقي التردد 18,3-18,6 GHz و18,8-19,1 GHz عن التواصل مع المحطات ESIM للطيران أو البحرية، كثافة تدفق القدرة الناتجة على سطح المحيطات عبر MHz 200 من نطاق التردد 18,6-18,8 GHz بمقدار 110– dB(W/(m² ∙ 200 MHz)).

الأسباب:	تماشياً مع نتائج البند 17.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-23 باستخدام نفس نطاق التردد وتبسيط الحد.

ملاحظة: لا يتفحص المكتب، بموجب الرقم 31.11، امتثال الأنظمة non-GSO FSS لأحكام الفقرة 5.1.1 من "يقرر" في هذا القرار.

SUP	AUS/BRU/NZL/PHL/SNG/THA/144/7#1887

القرار 173 (WRC-19)

استعمال نطاقات التردد GHz 18,6-17,7 وGHz 19,3-18,8 وGHz 20,2-19,7 (فضاء-أرض) وGHz 29,1-27,5 وGHz 30-29,5 (أرض-فضاء) في المحطات الأرضية المتحركة
التي تتواصل مع محطات فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
في الخدمة الثابتة الساتلية

التذييـل 4 (REV.WRC-19)

قائمة الخصائص التي تستعمل في تطبيق إجراءات الفصل III
وجداولها الإجمالية

الملحـق 2

خصائص الشبكات الساتلية أو المحطات الأرضية
أو محطات الفلك الراديوي2 (Rev.WRC-12)

حواشي الجداول A وB وC وD

MOD	AUS/BRU/NZL/PHL/SNG/THA/144/8#1886

الجـدول A

الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو النظام الساتلي أو المحطة الأرضية
أو محطة الفلك الراديوي(Rev.WRC-23)

الخيار 1:

| الفلك الراديوي | بنود التذييل | بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الثابتة الساتلية بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8) | بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5) | بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5) | تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية (بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A أو 30B) | تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي غير مستقرة/غير مستقر بالنسبة إلى الأرض | تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A من التذييلين 30 أو 30A) | نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي غير مستقرة/غير مستقر بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة/غير خاضع للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9 | نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي غير مستقرة/غير مستقر بالنسبة إلى الأرض خاضعة/خاضع للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9 | نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض |  |  |  |  | A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو النظام الساتلي أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي | بنود التذييل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بالتبليغ عن مهمة قصيرة الأجل في مدار غير مستقر بالنسبة إلى الأرض | 24.A |
|  | .24.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | التزام من الإدارة بأن تتخذ خطوات لإزالة التداخل أو خفضه إلى مستوى مقبول في حال عدم تسوية تداخل غير مقبول ناجم عن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي في مدار غير مستقر بالنسبة إلى الأرض محددة/محدد كمهمة قصيرة الأجل وفقاً للقرار 32 (WRC-19) مطلوب للتبليغ فقط | .24.Aأ |
|  | 25.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 3.1.1 من "يقرر" في مشروع القرار الجديد 169 (WRC-19) | 25.A |
|  | .25.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بامتثال تشغيل المحطات الأرضية المتحركة لأحكام لوائح الراديو ومشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً لمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .25.Aأ |
|  | 26.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 4 من "يقرر" في مشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | 26.A |
|  | .26.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بأن تقوم الإدارة المبلِّغة عن شبكة للخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تتواصل معها المحطة الأرضية المتحركة، بعد تلقيها إفادة بحدوث تداخل غير مقبول، باتباع الإجراءات الواردة في الفقرة 6 من "يقرر" في مشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً لمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .26.Aأ |
|  | 27.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 4.2.1 من "يقرر" من مشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | 27.A |
|  | .27.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بأن تتوافق المحطات الأرضية المتحركة للطيران بحدود كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض المحددة في الجزء الثاني من الملحق 1 بمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً لمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .27.Aأ |

الخيار 2:

| الفلك الراديوي | بنود التذييل | بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الثابتة الساتلية بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8) | بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5) | بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5) | تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية (بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A أو 30B) | تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي غير مستقرة/غير مستقر بالنسبة إلى الأرض | تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A من التذييلين 30 أو 30A) | نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي غير مستقرة/غير مستقر بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة/غير خاضع للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9 | نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي غير مستقرة/غير مستقر بالنسبة إلى الأرض خاضعة/خاضع للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9 | نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض |  |  |  |  | A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو النظام الساتلي أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي | بنود التذييل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
|  | 20.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 4.1.1 من "يقرر" من القرار 169 (WRC-19) | 20.A |
|  | .20.Aأ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بامتثال تشغيل المحطات الأرضية المتحركة لأحكام لوائح الراديو والقرار 169 (WRC-19) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً للقرار 169 (WRC-19) | .20.Aأ |
|  | 21.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 6.2.1 من "يقرر" من 169 (WRC-19) | 21.A |
|  | .21.Aأ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بأن تقوم الإدارة المبلِّغة عن شبكة للخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تتواصل معها المحطة الأرضية المتحركة، بعد تلقيها إفادة بحدوث تداخل غير مقبول، باتباع الإجراءات الواردة في الفقرة 4 من "يقرر" في القرار 169 (WRC-19) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً للقرار 169 (WRC-19) | .21.Aأ |
|  | 22.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال للفقرة 7 من "يقرر" من القرار 169 (WRC-19) | 22.A |
|  | .22.Aأ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بأن تتوافق المحطات الأرضية المتحركة للطيران بحدود كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض المحددة في الجزء الثاني من الملحق 3 من القرار 169 (WRC-19) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً للقرار 169 (WRC-19) | .22.Aأ |
|  | 23.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال للقرار 35 (WRC-19) | 23.A |
|  | .23.Aأ |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  | التزام يفيد بأن الخصائص في صيغتها المعدلة لن تتسبب في مزيد من التداخل أو تتطلب المزيد من الحماية مقارنة بالخصائص الواردة في أحدث معلومات التبليغ المنشورة في الجزء I-S من النشرة BR IFIC لتخصيصات تردد النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض | .23.Aأ |
|  | 24.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بالتبليغ عن مهمة قصيرة الأجل في مدار غير مستقر بالنسبة إلى الأرض | 24.A |
|  | .24.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | التزام من الإدارة بأن تتخذ خطوات لإزالة التداخل أو خفضه إلى مستوى مقبول في حال عدم تسوية تداخل غير مقبول ناجم عن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي في مدار غير مستقر بالنسبة إلى الأرض محددة/محدد كمهمة قصيرة الأجل وفقاً للقرار 32 (WRC-19) مطلوب للتبليغ فقط | .24.Aأ |
|  | 25.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 1.1.1.1 من "يقرر" في القرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | 25.a |
|  | .25.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بامتثال تشغيل المحطات الأرضية المتحركة لأحكام لوائح الراديو والقرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً للقرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .25.aأ |
|  | 26.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 5.1.1 من "يقرر" في القرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | 26.a |
|  | .26.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بامتثال تشغيل المحطات الأرضية المتحركة لأحكام الفقرة 5.1.1 من "يقرر" في القرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً للقرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .26.aأ |
|  | 27.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 4 من "يقرر" من القرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | 27.a |
|  | .27.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بأن تقوم الإدارة المبلغة عن شبكة الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تتواصل معها المحطات الأرضية المتحركة، بعد تلقيها تبليغاً بحدوث تداخل غير مقبول، باتباع الإجراءات الواردة في الفقرة 5 من "يقرر" في القرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً للقرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .27.aأ |
|  | 28.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 2.2.1 من "يقرر" في القرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | 28.a |
|  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بأن تمتثل المحطات الأرضية المتحركة للطيران لحدود كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض المحددة في الجزء الثاني من الملحق 1 بالقرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً للقرار [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .28.aأ |

الخيار 3:

| الفلك الراديوي | بنود التذييل | بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الثابتة الساتلية بموجب التذييل 30B (المادتان 6 و8) | بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) بموجب التذييل 30A (المادتان 4 و5) | بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 30 (المادتان 4 و5) | تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية (بما في ذلك التبليغ بموجب التذييلين 30A أو 30B) | تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي غير مستقرة/غير مستقر بالنسبة إلى الأرض | تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (بما في ذلك وظائف العمليات الفضائية بموجب المادة 2A من التذييلين 30 أو 30A) | نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي غير مستقرة/غير مستقر بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة/غير خاضع للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9 | نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي غير مستقرة/غير مستقر بالنسبة إلى الأرض خاضعة/خاضع للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9 | نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض |  |  |  |  | A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو النظام الساتلي أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك الراديوي | بنود التذييل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بالتبليغ عن مهمة قصيرة الأجل في مدار غير مستقر بالنسبة إلى الأرض | 24.A |
|  | .24.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | التزام من الإدارة بأن تتخذ خطوات لإزالة التداخل أو خفضه إلى مستوى مقبول في حال عدم تسوية تداخل غير مقبول ناجم عن شبكة ساتلية أو نظام ساتلي في مدار غير مستقر بالنسبة إلى الأرض محددة/محدد كمهمة قصيرة الأجل وفقاً للقرار 32 (WRC-19) مطلوب للتبليغ فقط | .24.Aأ |
|  | 25.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 3.1.1 من "يقرر" في القرار 169 (WRC-19) | 25.A |
|  | .25.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بامتثال تشغيل المحطات الأرضية المتحركة لأحكام لوائح الراديو ومشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً لمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .25.Aأ |
|  | 26.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 4 من "يقرر" في مشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | 26.A |
|  | .26.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بأن تقوم الإدارة المبلِّغة عن شبكة للخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تتواصل معها المحطة الأرضية المتحركة، بعد تلقيها إفادة بحدوث تداخل غير مقبول، باتباع الإجراءات الواردة في الفقرة 6 من "يقرر" في مشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً لمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .26.Aأ |
|  | 27.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 4.2.1 من "يقرر" من مشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | 27.A |
|  | .27.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الالتزام بأن تتوافق المحطات الأرضية المتحركة للطيران بحدود كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض المحددة في الجزء الثاني من الملحق 1 بمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة طبقاً لمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .27.Aأ |
|  | 28.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الامتثال لأحكام الفقرة 6.1.1 من "يقرر" من مشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | 28.A |
|  | .28.Aأ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | الإشارة إلى ما إذا كان النظام LEO الذي تتواصل معه المحطات ESIM يستعمل مخطط إعادة استعمال التردد بثلاثة ألوان على الأقل. غير مطلوب إلا للتبليغ عن المحطات الأرضية المتحركة المقدمة طبقاً لمشروع القرار الجديد [AUS/BRU/NZL/SNG/THA/A116] (WRC-23) | .28.Aأ |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضبط قيمة الارتفاع الرابع (H4) المحسوبة وفقاً لهذه Hstep على km 2,99 لتسهيل فحص الامتثال لمجموعتين من قيم كثافة تدفق القدرة المحددة مسبقاً والمبينة في الجدولان 5A و5B.

1	لا تنطبق هذه الأحكام على الأنظمة non-GSO التي تستخدم مدارات ذات أوج أقل من km 2 000 يستخدم عاملاً لإعادة استعمال التردد يساوي ثلاثة على الأقل.