|  | 世界无线电通信大会（WRC-23） 2023年11月20日-12月15日，迪拜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 全体会议 |  | 文件 148 (Add.27)-C |  |
|  |  | 2023年10月30日 |  |
|  |  | 原文：英文 |  |
| 伊朗（伊斯兰共和国） |  |  |  |
| 有关大会工作的提案 |  |  |  |
| 议项10 |  |  |  |

10	根据国际电联《公约》第7条和第804号决议（WRC-19，修订版），向国际电联理事会建议纳入下届世界无线电通信大会议程的议项以及未来大会初步议程的议项，

引言

在筹备WRC-23的过程中，一些主管部门打算在未来世界无线电通信大会议程中提出一个议项，以审议和更新非对地静止卫星轨道（non-GSO）系统和对地静止卫星轨道（GSO）网络之间在适用《无线电规则》（RR）第22条epfd限值的30 GHz以下频段实现共用的规则规定。

WRC-2000在其议项1.13下制定了第76号决议（WRC-15，修订版）所载集总epfd限值和《无线电规则》（RR）第22条包含的单入epfd限值。这些限值是目前现行相关non-GSO系统的强制性条件。建立规则机制需要这种epfd限值，以确保保护GSO卫星固定业务（FSS）/广播卫星业务（BSS）网络免受频段中多个non-GSO FSS系统采用epfd限值产生的最大综合干扰。根据制定这些限值的详细程序（见CPM提交WRC-2000的报告第3.1.2节（https://www.itu.int/itudoc/itu-r/archives/rsg/1998-00/report99/cpmrep-e.html)）），仅将单入epfd↓限值的掩模与GSO FSS/BSS网络的一些常用保护标准（如ITU R S.1432建议书等）进行比较是不合适的。在此方面，第76号决议（WRC-15，修订版）和《无线电规则》第22条中现行的epfd限值足以充分保护GSO FSS/BSS网络免受所有non-GSO FSS系统的干扰，后者每个系统都需要满足《无线电规则》第22条的限值，尤其是在原则上满足《无线电规则》第22.2款，同时为non-GSO FSS系统提供合理的灵活性。

尽管WRC-19为Q/V频段制定了略有不同的共用框架，如《无线电规则》第22.5L款和第22.5M款以及相关的第770号决议（WRC-19）和第769号决议（WRC-19），但是，提交WRC-2000的CPM报告的第3.2.4节（“10-30 GHz之外的频段”）还提到：

引用

第130号决议（WRC-97）确定的10-30 GHz FSS频段的情况与其他频段之间存在着根本性的差异，在10-30 GHz FSS频段，non-GSO FSS业务概念正在与现有和/或即将出现的GSO FSS业务出现重叠，而在其他频段，GSO和non-GSO FSS系统都刚刚才开始出现。在10-30 GHz的这些频段中，已经广泛部署了或有长期发展的GSO系统，而GSO运营商对于引入non-GSO系统只有有限的灵活性或无灵活性进行调整。在这些频段中，non-GSO系统因此必须承担实施技术标准以保护GSO弧段的大部分或全部负担。在迄今为止几乎没有或完全没有部署卫星系统的频段，以及最近才开始传达通知ITU-R的卫星网络（无论是GSO还是non-GSO），由于GSO和non-GSO FSS系统当前和即将使用的情况并不存在，这意味着这两类运营商都应为在影响其共用环境的相互竞争的技术、规则和政策考虑因素之间达到适当的平衡，展示出更大的灵活性。

引用结束

这种情况仍然存在。

除了上面提到的要点之外，ITU-R还认识到了关于正确应用第76号决议（WRC-15，修订版）中包含的集总epfd限值和《无线电规则》第22条中包含的单入epfd限值的一些根本问题，如下所示：

–	虽然第76号决议（WRC-15，修订版）规定了强制性的集总epfd限值，但第76号决议（WRC-15，修订版）中没有明确的方法或程序，供有关主管部门通过合作确定是否超过这些集总电平。这意味着，目前无人能够对是否符合第76号决议（WRC-15，修订版）的规定进行官方认证，而已经有几个大规模的non-GSO FSS系统投入使用。这个问题将在WRC-23议项7议题J下进行讨论。

–	对关于将非对地静止卫星系统拆分成多个申报系统的做法产生疑问，因为该做法可能会影响《无线电规则》第22条中包含的单入epfd限值的有效性，从而影响对对地静止系统的保护或影响第76号决议（WRC-15，修订版）的实施。通过人为分割或组合non-GSO FSS系统误用这些单入epfd限值的唯一原因，就是使epfd值低于该限值，从而在无线电通信局根据《无线电规则》第11.31款进行规则审查后得到审查合格的结果。无线电通信局主任在其向CPM23-2提交的向WRC-23做出的报告初步草案中已经提出了这个问题（CPM23-2/236号文件第1部分第3.1.4节）。

因此，更改epfd限值本身是完全不合理的，除非解决了这些non-GSO FSS系统的通知主管部门对第76号决议（WRC-15，修订版）和《无线电规则》第22条可能的误用问题。

提案

IRN/148A27/1

考虑到上述背景以及保留现行的集总和单入epfd限值的重要性，这些限值被大量运行中的GSO FSS/BSS卫星网络广泛作为设计目标，审议和更新与在14/11 GHz和30/20 GHz频段的部分频段内的这些epfd限值有关的规则条款，包括《无线电规则》附录30、30A和 30B并不适当。因此，本主管部门反对未来WRC上关于这一议题的任何议项。

此外，本主管部门建议在WRC-27议程中列入一个议项，涉及制定规则和技术条款，以获得主管部门就将其国家领土纳入任何未来non-GSO FSS卫星系统的业务区以及non-GSO FSS空间电台在其国家领土方向的辐射水平的明确同意/协议。

______________

____________________