CUESTIÓN UIT-R 215/1*

Comprobación técnica de la cobertura radioeléctrica de las redes móviles terrestres para verificar su conformidad con una concesión de licencia

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT

considerando

a)	que el número de redes móviles que utilizan distintos tipos de modulación y técnicas de acceso (acceso múltiple por división de código (AMDC), acceso múltiple por división en tiempo (AMDT), acceso múltiple por división de frecuencia (AMDF)) está aumentando en todo el mundo;

b)	que para asegurar una utilización eficaz del espectro algunas administraciones pueden especificar en sus condiciones para la concesión de licencias ciertos requisitos que deben cumplir las redes, a saber:

–	la cobertura geográfica;

–	los valores mínimos de intensidad de campo para distintos terminales móviles (incorporados, portátiles, manuales);

–	el nivel mínimo de sensibilidad (específico del sistema);

–	los valores máximos de la proporción de bits erróneos (BER);

–	la respuesta impulsiva del canal;

–	la relación portadora/interferencia (C/I);

c)	que estas administraciones pueden estar interesadas en verificar la conformidad con las condiciones requeridas para la concesión de licencia;

d)	que ya se han desarrollado algunos instrumentos de simulación para determinar la cobertura radioeléctrica,

observando

a)	que puede ser adecuado utilizar instrumentos de planificación y simulación de intensidad de campo para predecir la cobertura radioeléctrica;

b)	los resultados de los trabajos de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones relativos a la Cuestión UIT-R 5/8** - Introducción de equipos telegráficos de impresión directa en el servicio móvil marítimo,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué parámetros técnicos podrían tener influencia en la cobertura radioeléctrica de las redes móviles y, por consiguiente, deben aparecer definidos en una licencia?

2	¿Qué conjunto de parámetros técnicos comunes pueden utilizar las distintas tecnologías para determinar la cobertura radioeléctrica?

3	¿Cómo puede medirse la cobertura radioeléctrica de una forma sencilla, económica y repetible?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

_______________

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones y de la Comisión de Estudio 2 de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

*	* Esta Cuestión ha sido suprimida.