ITU-R第 96-2/5*号课题**

为加强海上安全和港口安全，提高海上移动业务台站
使用156-174MHz频带的效率

（1990年-1997年-2007年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	海上移动业务可使用的VHF射频有限，而且在世界各地均存在严重拥塞；

b)	与目前海上移动业务使用的技术不同的现有技术和新的技术有利于更有效地使用可用频谱，并能适应可预见未来的增长情况；

c)	新技术的引入和使用将改变目前海上安全和港口安全的技术和运作要求的定义；

d)	新技术的引入和使用可对海上通信界产生相当大的经济影响；

e)	ITU-R SM.1046建议书为评估频谱使用效率的程序做出了定义；

f)	ITU-R M.1371建议书中所描述的自动识别系统（AIS）旨在用于船载台站和海岸台站，以加强海上安全和港口安全，提高导航效率，并帮助保护海上环境；

g)	《国际海上人命安全公约》（SOLAS）要求在从事国际商业活动的300吨以上的大吨位船舶上安装和使用自动识别系统；

h)	从海岸线发现和识别比通常基于地面的通信系统所能发现和识别的距离更远的海上船只，这是一种日益增长的需要；

j)	使用低轨道卫星进行AIS消息的卫星探测可提供一种手段，可发现和识别在地球任何地点的载有AIS的船只；

k)	AIS所采用的频率在全世界、以主要业务与其它固定和移动无线电通信服务共用；

l)	国际海事组织（IMO）的无线电通信和搜寻与营救分委员会（COMSAR 10/6）注意到，需要开展进一步研究，考虑增加一个AIS信道用于卫星探测的问题，并研究确保用于探测AIS的AIS信道得到适当保护的手段；

做出决定，应研究以下课题

1	海上移动业务的长期海上安全和港口安全要求是什么？

2	实施这些要求可能对现有的VHF通信产生什么影响？

3	VHF海上移动业务方面的不同的新的无线电技术的使用，可以在频谱使用和运行能力方面带来哪些改进？

4	应建议将哪些技术和运行特性用于国际应用？

5	此类技术将对现有VHF海上安排或其它信道共用业务安排产生什么影响？

6	在目前VHF频段引入和实施新技术方面适于采用哪些过渡方法，而且这些会对VHF频段的遇险和安全通信产生哪些影响？

7	描述利用低轨道卫星技术进行AIS消息卫星探测的技术可行性和运行限制的因素是什么？

8	因与其它无线电通信业务共用而对AIS消息的卫星探测产生的相关技术因素和限制是什么？

9	有哪些频谱备用方法可用于克服AIS消息卫星探测方面的已确定的技术限制或频谱共用限制，其中包括可确定一个专门用于卫星探测的AIS设备可使用的第三信道？

进一步做出决定

1	上述研究的结果应包括在一份或多份建议书中；

2	上述研究应于2009年***完成。

类别：S2

*	本课题应提请国际海事组织（IMO）注意。

*	* 	原ITU-R 第96-2/8号课题。

*	** 有关本课题的建议书的完成不应推迟国际海事组织目前所开展的船载自动识别系统的开发。