المسألة ITU-R 127/6

تقنيات التخفيف اللازمة لاستخدام التشكيل الرقمي في نطاق الإذاعة “MHz 26”
من أجل التغطية المحلية

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تأخذ في اعتبارها

أ )	أن النطاق kHz 26 100-25 670 (المشار إليه هنا باسم "النطاق MHz 26")، موزع حصراً على الخدمة الإذاعية؛

ب)	أن النطاق MHz 26 يخضع لأحكام المادة 12 من لوائح الراديو التي تشمل إجراء تنسيق غير رسمي؛

ج)	أن النطاق MHz 26 غير مستخدم بشكل كثيف من أجل الإرسالات التي تستخدم التشكيل التناظري من أجل:

-	قلة تيسر مستقبِلات مناسبة قادرة على استقبال هذا النطاق؛

-	فترات الانتشار التي تدعم البث لمسافات طويلة في هذا النطاق قد تكون محدودة (البقع الشمسية، تغير الفصول، التغير اليومي)؛

د )	أن النظام الموصوف في الملحق 1 من التوصية ITU-R BS.1514-1 موصى باستعماله في النطاق MHz 26؛

ﻫ )	أن الإذاعة العملية الحديثة للإرسالات المشكلة رقمياً باستخدام النظام الموصوف في الملحق 1 من التوصية 
ITU-R BS.1514-1 قد أثبتت عملياً أنها توفر تغطية محلية مماثلة للتغطية التي تتحقق في النطاق II (VHF FM)؛

و )	أن نسب الحماية ذات الصلة واردة في التوصية ITU-R BS.1615؛

ز )	أن الإشارات تستلزم نطاقات تردد RF بعرض kHz 10 للتجسيم ذي المعلمات وبعرض kHz 20 للتجسيم التام؛

ح)	أنه تم تصميم هوائيات إرسال تدعم التغطية المحلية؛

ي)	أن هناك قلقاً، مع ذلك، من أن بث الموجات الأيونوسفيرية غير المرغوبة قد يسبب تداخلاً ضاراً للمحطات الأخرى العاملة على نفس التردد باستعمال "النطاق MHz 26" من أجل التغطية المحلية،

تقرر دراسة المسائل التالية

1	ما هي تقنيات التخفيف المناسبة، مثل متوسط القدرة وخصائص إشعاع الهوائي، التي تنطبق على استعمال البث المشكل رقمياً في "النطاق MHz 26" للإذاعة المحلية، التي تسلم بإمكانية حدوث تداخل ضار بالمحطات الأخرى لمسافات بعيدة؟

2	ما هي متطلبات التنسيق اللازمة لتوفير خدمة محلية يعوَّل عليها لكل محطة؟

تقرر كذلك

1	إدراج نتائج الدراسات المشار إليها أعلاه في توصية و/أو في تقرير؛

2	إنجاز الدراسات المشار إليها أعلاه بحلول عام 2010.

الفئة:  S2