ITU-R第127/6号新课题

为实现本地覆盖在“26MHz”广播频段使用
数字调制所需要的干扰减轻技术

（2007年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	25 670-26 100 kHz 频段（在此称为“26 MHz频段”）已专门划分给了广播业务；

b)	该26 MHz 频段受《无线电规则》（RR）第12条规定的约束，该条中包括一个非正式的协调程序；

c)	使用模拟调制的传输对该26 MHz 频段的使用量不大，因为：

–	能够接收该频段的适当的接收器有限；

–	支持在该频段内可靠的远距离传输的传播时限可能是有限的（太阳黑子周期、季节性、昼间性）；

d)	建议在26 MHz 频段中使用ITU-R BS.1514-1建议书附件1所描述的系统；

e)	近期使用ITU-R BS.1514-1建议书附件1所描述的系统进行的数字调制传输实验性广播进行了演示，它提供了与频段II（VHF FM）效果相似的本地覆盖；

f)	相关保护比见ITU-R BS.1615建议书；

g)	参量立体声信号需要10 KHz的射频带宽，完全立体声信号需要20 KHz的射频带宽；

h)	发射天线的设计支持本地覆盖；

j)	然而，有人担心无用天波发射会对用于本地覆盖的同样使用“26 MHz频段”的其它电台产生有害干扰，

做出决定，应研究以下课题

1	认识到对其它电台产生远距离有害干扰的可能性，有哪些适当的干扰减轻技术，如适用在“26 MHz频段”中本地广播的数字调制发射的平均功率和天线辐射特征？

2	为了向每个电台提供可靠的本地业务需要哪些协调要求？

进一步决定

1	上述研究的结果应纳入建议书和/或报告中；

2	上述研究应在2010年前完成。

类别：S2