CUESTIÓN UIT-R 127/6

Técnicas de reducción de la interferencia necesarias para el uso de modulación digital en la banda de radiodifusión de «26 MHz» para cobertura local

(2007)

La Asamblea de Radiocomunicaciones,

considerando

a)	que la banda 25 670-26 100 kHz (aquí denominada «banda de 26 MHz») se ha atribuido exclusivamente al servicio de radiodifusión;

b)	que dicha banda de 26 MHz obedece a las disposiciones del Artículo 12 del RR, 
que incluye un procedimiento informal de coordinación;

c)	que esta banda de 26 MHz no es muy utilizada para transmisiones que emplean modulación analógica, ya que:

–	no son muchos los receptores que puedan recibir en esta banda;

–	pueden estar limitados los periodos de propagación apropiados para la transmisión fiable 
a larga distancia en esta banda (ciclo de actividad solar, estacional, diario);

d)	que el sistema descrito en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R BS.1514-1 se recomienda en la banda de 26 MHz;

e)	que se ha demostrado experimentalmente que la radiodifusión de transmisiones con modulación digital utilizando el sistema descrito en el Anexo 1 a la Recomendación 
UIT-R BS.1514-1 proporciona una cobertura similar a la que se consigue en la Banda II 
(frecuencia modulada en la banda de ondas métricas);

f)	que en la Recomendación UIT-R BS.1615 figuran las relaciones de protección pertinentes;

g)	que las señales requieren anchuras de banda de radiofrecuencia de 10 kHz para estereofonía paramétrica y de 20 kHz para estereofonía total;

h)	que se han diseñado antenas de transmisión que soportan cobertura local;

j)	que, no obstante, existe la preocupación de que las emisiones de ondas ionosféricas 
no deseadas puedan causar interferencia perjudicial a otras estaciones que funcionen en la misma frecuencia y utilicen la «banda de 26 MHz» para cobertura local,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué técnicas de reducción de la interferencia apropiadas, como potencia media y características de radiación de la antena, pueden aplicarse en el uso de emisiones con modulación digital en la «banda de 26 MHz» para la radiodifusión local, reconociendo la posibilidad de que 
se provoque interferencia perjudicial de larga distancia a otras estaciones?

2	¿Cuáles son los requisitos de coordinación necesarios con objeto de proporcionar 
un servicio local fiable para cada estación?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una Recomendación y/o Informe;

2	que dichos estudios se terminen en 2010.

Categoría:	S2