المسألة 9/6 لقطاع الاتصالات الراديوية*

مرسلات ومعيدات إرسال عامة للإذاعة التلفزيونية للأرض 
التماثلية والرقمية على السواء

(2001)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن إدخال وتنفيذ الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض ينبغي أن يتم مع مراعاة الإذاعة القائمة للأرض؛

ب)	أن رقمنة شبكة التوزيع التلفزيونية يؤدي إلى زيادة ضخمة في عدد البرامج التي تقوم الشبكة بتقديمها وبالتالي إلى الحاجة إلى تركيب مرسلات ومعيدات إرسال إضافية؛

ج)	أنه يجري حالياً تركيب معظم المرسلات ومعيدات الإرسال الإضافية للإذاعة القائمة للأرض؛

د )	أن هناك مزايا لإعادة استعمال المرسلات ومعيدات الإرسال المركبة حالياً، بمعنى مواصلة استعمالها للإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض؛

ﻫ )	أن إعادة الاستعمال هذه ذات أهمية خاصة عندما يجري تنفيذ الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض ليس إلى جانب الإذاعة التلفزيونية القائمة للأرض ولكن كبديل لها بسبب النقص في الترددات؛

و )	أن إعادة استعمال المرسلات ومعيدات الإرسال المركبة حالياً في الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض يفضل تحقيقه بالحد الأدنى من التعديلات أو بدون تعديلات بالمرة؛

ز )	أن نقل الإشارة إلى نطاق التردد الإذاعي وتكبيرها وإرسالها هي وظائف مشتركة بالنسبة للمرسلات التماثلية (مع إشارة دخل PAL/NTSC/SECAM مشكلة بالاتساع) والمرسلات الرقمية (مع إشارة تلفزيونية رقمية متعددة البرامج مشكلة من أجل الإذاعة الرقمية، أو التلفزيون عالي الوضوح، كإشارة دخل)؛

ح)	أنه يمكن نقل جزء من وظائف المرسلات ومعيدات الإرسال التماثلية الحالية - أي التشكيل بالاتساع للإشارة التلفزيونية وترشيح النطاق الجاﻧﺒﻲ - إلى مفككات الشفرة الرقمية لشبكة التوزيع التي ستقوم بتنفيذ هذه الوظائف رقمياً وبجودة عالية بإنتاج إشارات PAL/NTSC/SECAM بتشكيل الاتساع مع كبت جزئي للنطاق الجاﻧﺒﻲ وكذلك عناصر سمعية مشكلة بالتردد؛

ط)	أنه في الحالة التي يكون فيها على المرسلات ومعيدات الإرسال المركبة حديثاً أن تنقل فقط الإشارات PAL/NTSC/SECAM بتشكيل الاتساع (التي تنتج عن مفككات الشفرة الرقمية المذكورة آنفاً) إلى نطاق التردد الإذاعي وأن تقوم بتكبيرها وإرسالها، فإنه سيكون بمقدورها أيضاً القيام بذلك مع إشارة تلفزيونية رقمية متعددة البرامج مشكلة من أجل الإذاعة الرقمية (أو إشارة تلفزيونية عالية الوضوح)؛

ي)	أن هذه المرسلات ومعيدات الإرسال العامة المبسطة يجب أن تقوم بنقل وتكبير وإرسال الإشارة التلفزيونية الرقمية متعددة البرامج ومشكلة من أجل الإذاعة الرقمية بطريقة تحول دون تداخلها مع قنوات التردد المجاورة؟

ك)	أن هذه المرسلات ومعيدات الإرسال العامة للإذاعة التماثلية والرقمية للأرض على السواء وكذلك مفككات الشفرة الرقمية (التي تنتج إشارات PAL/NTSC/SECAM بتشكيل الاتساع مع كبت جزئي للنطاق الجاﻧﺒﻲ وعناصر سمعية بتشكيل التردد) يجب أن تستوفي بعض المتطلبات الخاصة،

تقرر دراسة هذه المسألة

1	ما هي المتطلبات الخاصة للإشارة PAL/NTSC/SECAM بتشكيل الاتساع مع كبت جزئي للنطاق الجانبي التي تنتجها مفككات الشفرة الرقمية بشبكة التوزيع لإعادة نقلها وتكبيرها وإرسالها بالمرسلات ومعيدات الإرسال العامة المستعملة في الإذاعة الحالية للأرض؟

2	ما هي المتطلبات الخاصة للإشارة السمعية بتشكيل التردد والتي تنتجها مفككات الشفرة الرقمية بشبكة التوزيع لإعادة نقلها وتكبيرها وإرسالها بالمرسلات ومعيدات الإرسال العامة المستعملة في الإذاعة الحالية للأرض؟

3	ما هي المتطلبات الخاصة لمرسل عام يستعمل في الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض لتقديم بث بدون تداخل باستعمال الإذاعة الحالية للأرض؟

4	ما هو نوع التصحيح المسبق والترشيح الإضافيين اللازمين في الحالة التي يستعمل فيها مرسل عام للإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض لتوفير بثه الكامل بدون تداخل باستعمال الإذاعة الحالية للأرض؟

5	ما هي متطلبات تجهيزات الاستوديو التلفزيونية بحيث تكون متوافقة مع المرسلات العامة في الحالة التي يجري فيها تغذية هذه المرسلات مباشرة بإشارة خرج استوديو التلفزيون؟

6	إلى أي مدى بالنسبة لقدرة خرج الإذاعة RF يمكن استعمال المرسلات ومعيدات الإرسال دون إدخال تعديلات على أنظمة المغذيات والهوائيات؟

وتقرر كذلك

1	ينبغي إدراج نتائج الدراسات أعلاه في توصية (توصيات)؛

2	ينبغي إنجاز الدراسات أعلاه بحلول عام 2005.

*	ينبغي إحاطة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC) علماً بهذه المسألة.