question Uit-r 98-1/6

Commande automatique de la qualité des images 
dans les futurs systèmes de télévision

(1997-2004)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'on met actuellement au point des systèmes numériques de télévision qui représentent un compromis entre la qualité et le taux de compression des images compte tenu des statistiques d'images, des propriétés du système de vision de l’être humain, des méthodes de traitement des images, des caractéristiques des équipements d'émission et de réception ainsi que des systèmes de saisie et d’affichage;

b)	que l'utilisation de la représentation numérique offre la possibilité de transmettre, dans les signaux numériques de télévision, des informations additionnelles permettant de commander les caractéristiques de traitement du signal vidéo aux extrémités d'émission et de réception;

c)	que de nouvelles méthodes de traitement et de transmission des images comme l’analyse fractale, la transformation en ondelettes, le codage orienté objet, ainsi que la transmission de contenus et les outils correspondants sont actuellement mises au point et seront peut-être demain utilisées dans les applications de télévision et que les paramètres et les caractéristiques de ces méthodes peuvent être contrôlés pendant le traitement, la transmission et la présentation des données vidéo;

d)	que l'objectif est d'obtenir une qualité subjective optimale de l'image reproduite sans tenir compte des séquences, des scènes, des plans, des méthodes et paramètres de compression d'image, des caractéristiques des dispositifs d'émission et de reproduction, des conditions d'observation des images aux deux extrémités de la chaîne de télévision de bout en bout, compte tenu des possibilités de changement de ces éléments;

e)	que les futurs récepteurs pourront contenir des éléments intelligents pouvant calculer les paramètres de traitement nécessaires pour obtenir une qualité optimale des images;

f)	que certaines suggestions de traitement de l'image aux extrémités d'émission et de réception pourront être envoyées par l'extrémité d'émission pour application automatique aux caractéristiques de l'équipement de réception;

g)	que l’optimisation du contrôle de la qualité des images passe essentiellement par une optimisation des images couleur et que cette question est à l’étude conformément à la Question UIT-R 97/6,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles réponses de la chaîne de télévision de bout en bout peut-on commander automatiquement au moyen d'informations reçues de l'extrémité d'émission?

2	Quelles seront les méthodes de commande de qualité de l’image dans les systèmes de télévision utilisant de nouvelles méthodes de traitement, de transmission et de présentation des images?

3	Quels paramètres et quelles autres informations faut-il émettre pour commander automatiquement les caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision?

4	Quel doit être le débit binaire des données additionnelles utilisées pour la commande automatique?

5	Quel espace dans le flux de programmes peut-on utiliser pour insérer les données additionnelles utilisées pour émettre des paramètres et des recommandations de commande automatique?

6	Quelles sont les influences de la commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision sur les mécanismes de compression d'image?

7	Quelle sera l'influence de l'utilisation de la commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision sur le degré optimal de compression d'image?

8	Quelles sont les possibilités de commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne lors de services de télévision interactive?

9	Comment peut-on appliquer à d'autres services audiovisuels le principe de la commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus, selon le cas, dans un Rapport ou dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 2006.

Catégorie: S3/AP

ANNEXe 7

Modification de la date d'achèvement

| Question UIT-R | Titre | Catégorie | Date d'achèvement | Numéro de la page dans le Doc. 6/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93/6 | Besoins de fréquences associés aux reportages d'actualités par satellite | S2 | 2007 | 153 |

________________