CUESTIÓN UIT-R 213-1/7*

Compatibilidad entre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales y los sistemas de los servicios con atribuciones por encima de la banda 5 250-5 460 MHz

(1994-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el funcionamiento de los sensores activos utilizados por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) se basa en la emisión y detección de señales radioeléctricas;

b)	que esos sensores activos funcionan con carácter primario en la banda 5 250-5 460 MHz que también está atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y de radiolocalización;

c)	que los altímetros de radar a bordo de vehículos espaciales necesitan funcionar en una banda de frecuencias más amplia, de al menos 320 MHz, y que se ha visto la necesidad de ampliar la anchura de banda disponible para los radares de apertura sintética (SAR) a bordo de vehículos espaciales de 210 MHz a 320 MHz;

d)	que es necesario fijar una atribución suplementaria de 110 MHz por encima de la banda 5 250-5 460 MHz atribuida actualmente al SETS (activo) que permita la continuación de los futuros programas de altimetría y de SAR;

e)	que en el número 4.10 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) se reconocen los aspectos de seguridad del servicio de radionavegación;

f)	que es deseable la compatibilidad entre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales y los servicios con atribuciones por encima de la banda 5 250-5 460 MHz,

observando

1	que el satélite franconorteamericano Topex-Poseidon utiliza actualmente la banda 5 140-5 460 MHz para la altimetría, empleando la banda 5 140-5 250 MHz con arreglo a lo dispuesto en el número 4.4 del RR;

2	que el satélite franconorteamericano Jason que seguirá al anterior utilizará la misma banda de 5 140-5 460 MHz para la altimetría y la banda 5 140-5 250 MHz con arreglo a lo dispuesto en el número 4.4 del RR,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas y los criterios de calidad de funcionamiento de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales que se utilizarán en las bandas por encima de 5 250-5 460 MHz?

2	¿Cuáles son los criterios de interferencia de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales indicados en el decide 1?

3	¿Cuáles son las características técnicas y los criterios de calidad de funcionamiento de los sistemas que funcionan por encima de las bandas 5 250-5 460 MHz?

4	¿Cuáles son los criterios de interferencia de los sistemas citados en el decide 3?

5	¿Es posible la compatibilidad en bandas comunes entre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales y otros sistemas, sin limitaciones de los parámetros de los sensoreso de dichos sistemas en las bandas por encima de 5 250-5 460 MHz?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

________________

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.