الجـزء B

القسم 4B

القواعد المتعلقة بمنهجية الحساب وبالمعايير التقنية الواجب تطبيقها
لتحديد الإدارات المتأثرة ولتقدير احتمال حدوث تداخل
ضار في النطاقات المحصورة بين kHz 9 وkHz 28 000

# مقدمة

يحتوي هذا القسم على عناصر منهجية الحساب التي يجب استعمالها:

لتحديد الإدارات التي يجب الحصول على موافقتها بهدف تطبيق الرقم 21.9، في سياق الحواشي ذات الصلة الواردة في جدول توزيع نطاقات التردد وهي الأرقام 61.5 و87A.5 و92.51 و93.5 و123.5 في النطاقات المحصورة بين kHz 9 وkHz 28 000؛

لتقدير احتمال حدوث تداخل ضار في النطاقات المحصورة بين kHz 9 وkHz 28 000، من أجل تطبيق أحكام الرقم 6.7 إذا اقتضى الحال أو من أجل أي دراسة أخرى قد يكلف مكتب الاتصالات الراديوية بإجرائها.

# 1	المعيار التقني 1-A: نسبة الحماية "الإشارة/التداخل"

1.1	يتضمن هذا المعيار التقني قيم نسبة الحماية "الإشارة/التداخل" (انظر الجدول 1) الواجب تطبيقها أثناء إجراء التفحصات التقنية لبطاقات التبليغ عن تخصيص الترددات في نطاقات التردد المحصورة بين kHz 9 وkHz 28 000.

2.1	تستند قيم نسبة الحماية هذه إلى نتائج الدراسات التي أجريت في إطار لجان دراسات الاتصالات الراديوية (انظر التوصيات ITU-R F.240-7 وITU-R SM.326-6 وITU-R F.339-7 والتوصية السابقة (ITU-R SM.669-1.

3.1	يُعبّر عن قيم نسبة الحماية "الإشارة/التداخل" بالوحدة dB فيما يتعلق بأنماط الإرسال الرئيسية (من الإبراق والاستقبال السمعي إلى المهاتفة مع التوصيل بالشبكة العمومية) الواجبة حمايتها خلال التفحصات التقنية في نطاقات التردد المحصورة بين kHz 9 وkHz 28 000. وقد تم تحديد قيم نسبة الحماية هذه انطلاقاً من قيم نسبة حماية التردد الراديوي (RF) في الحالة المستقرة مع إضافة هوامش تسامح لتراوح الشدة طويلة الأجل والخبو قصير الأجل خلال نسبة مئوية معينة من الوقت مناظرة لمعايير نوعية الأداء المنطبقة على كل نمط من أنماط الإرسال.

4.1	فيما يتعلق بحساب نسب الإشارة/التداخل، تعتبر شدة المجال المطلوب والمجال المسبب للتداخل قيماً وسطى (يتم تجاوزها خلال 50 من الوقت) بالنسبة إلى قدرة الذروة الغلافية (p.e.p؛ نمط القدرة المبلغ (PX. وتحول أنماط القدرة الأخرى غير القدرة p.e.p (المشار إليها في التبليغ بالرمز PY أو PZ للقدرة المتوسطة أو قدرة الموجة الحاملة على التوالي) إلى القدرة p.e.p بواسطة عوامل التحويل المبينة في الجدول 2.

الجدول 1

نسب الحماية "الإشارة/التداخل" (dB) في التردد الراديوي (RF)

| نمط الإرسال |  | نطاق الترددات (kHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9-1 606,5 | 1 606,5-4 000 | 4 000-28 000 |
| إبراق، استقبال سمعي |  | 8 (7-3) | 11 (10-5) | 15 (14-7) |
| إبراق، استقبال سمعي، أرصاد جوية، صحافة |  | 9 (8-3) | 13 (12-5) | 17 (16-7) |
| إبراق، استقبال أوتوماتي، دون تصحيح الأخطاء |  | 11 (10-6) | (16-10) 17 | (25-13) 26 |
| إبراق، استقبال أوتوماتي، مع تصحيح الأخطاء |  | (7-6) 8 | (11-7) 12 | (13-8) 14 |
| إبراق الصور، طبصلة |  | (18-14) 19 | (23-16) 24 | (27-18) 28 |
| مهاتفة دون توصيل بالشبكة | DSB وSSB موجة حاملة كاملة | (17-15) 18 | (20-17) 21 | (23-19) 24 |
| العمومية (CO) | SSB، موجة حاملة مخفضة أو مكبوتة، ISB | (11-9) 12 | (14-11) 15 | (17-13) 18 |
| مهاتفة مع توصيل بالشبكة | DSB وSSB موجة حاملة كاملة | (30-26) 31 | (33-28) 34 | (37-30) 38 |
| العمومية (CP) | SSB، موجة حاملة مخفضة أو مكبوتة، ISB | (24-20) 25 | (27-22) 28 | (31-24) 32 |
| إذاعة (ما عدا ما يتعلق بالإذاعة HFBC في النطاقات الحصرية والإذاعة MFBC في النطاق (kHz 1 705-526,5 |  | (37-33) 38 | (37-32) 38 | (37-32) 38 |
| خدمة متنقلة للطيران (إبراق أو مهاتفة) |  | 15 | 15 | 15 |
| منارات راديوية |  | 15 | 15 | – |
| إرسالات رقمية بنطاق جانبي وحيد (SSB) وموجة حاملة مكبوتة (صنف الإرسال J2D) |  | 9 | 9 | 9 |

5.1	تستعمل نسبتان مئويتان من الوقت لكل نمط من أنماط الإرسال: نسبة (99 من الوقت مثلاً) للإيفاء بمعايير نوعية الأداء المطلوب بشكل تام في بيئة إشارة الخبو حيث تكون الإشارة المطلوبة في أضعف سويتها في اللحظة التي يحتمل فيها أن تكون الإشارة المسببة للتداخل في أعلى سويتها (يبين الجدول 1 قيم نسب الحماية المقابلة لهذا الشرط خارج قوسين)، ونسبة أخرى (75 مثلاً) تؤمن الحماية خلال نسبة مئوية من الوقت أقل (القيم الموجودة بين قوسين في الجدول (1.

الجدول 2

# عوامل التحويل لمختلف أنماط القدرة المبلّغ عنها

| صنف الإرسال | نمط القدرة المبلغ عنها | تحـويل1، 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | القدرة المتوسطة إلى قدرة الذروة | قدرة الذروة إلى القدرة المتوسطة |
| N0N | Z | 0 | 0 |
| A1A، A1B، A1C | X | – | -3 |
| A2A، A2B، A2N | Y | +4 | – |
| H2A، H2B، H2N، D2A | Y | +3 | – |
| R2B، J2B | X | – | -3 |
| A3E(BC) | Z | +6 | 0 |
| A3E، H3E | Y | +4 (6-3) | – |
| R3E، J3E | X | – | -4 (10-4) |
| A3C | Y | +4 | – |
| R3C، J3C | X | – | 0 |
| A7B، H7B | Y | +4 | – |
| R7C، J7C | X | – | -4 (6-3) |
| B7B | X | – | - 4 |
| B8E | X | – | -4 (13-3) |
| B8C | X | – | 0 |
| AXX | Y | +6 | – |
| BXX، JXX | X | – | -4 (10-3) |
| B9W | X | – | - 4 |
| F، G/1,2,3,7، X/B,C,D,X | Y | 0 | – |
| أي صنف/P,L,M,X | X | – | 10 log (t /T ) |
| K2B | X | – | 10 log (t /T ) – 5 |
| K3E | X | – | 10 log (t /T ) – 4 |
| 1 عندما يشار إلى أكثر من عدد بين قوسين، تعود هذه الأعداد إلى شروط مختلفة للإشارة المشكلة (يذكر على سبيل المثال، نص يقرأ بسلاسة بدلاً من إشارة مشكلة جيبية بتشكيل الموجة الحاملة بنسبة (100(انظر التوصية (ITU-R SM.326-6. 2 في حالة التشكيل النبضي: . |  |  |  |

# 2	المعيار التقني 2-A: شدة المجال الدنيا الواجبة حمايتها

1.2	يحتوي هذا المعيار التقني على قيم شدة المجال الدنيا التي يجب حمايتها (انظر الجداول من 1 إلى 4 وA5 وB5) لتطبيقها أثناء إجراء التفحصات التقنية على بطاقات التبليغ عن تخصيص التردد في نطاقات التردد المحصورة بين kHz 9 
وkHz 28 000.

2.2	تستند القيم المتضمنة في هذا المعيار إلى التوصيات والتقارير الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بالأخص التوصية ITU-R F.339-7 والتوصية ITU-R P.372-82.

3.2	إن الهدف من حساب شدة المجال الدنيا التي يجب حمايتها أثناء إجراء التفحصات التقنية هو تحديد شدة المجال عند نقطة الاستقبال التي لا يجوز دونها حماية الإشارة المطلوبة من الإشارات المسببة للتداخل لأن نسبة الإشارة إلى الضوضاء تكون حينئذ أصغر من النسبة التي يمكن أن تمتثل لمعايير نوعية الأداء المطلوبة دون التسبب في التداخل.

4.2	يحتوي المعيار التقني 2-A على قيم شدة المجال الدنيا التي يجب حمايتها (dB بالنسبة إلى V/m 1) فيما يتعلق بأنماط الإرسال الرئيسية (من الإبراق والاستقبال السمعي إلى المهاتفة مع توصيل بالشبكة العمومية والإرسالات الرقمية) في نطاقات التردد المحصورة بين kHz 9 وkHz 28 000. وقد تم تحديد قيم شدة المجال الدنيا هذه انطلاقاً من القيم الوسطى (التي تم تجاوزها خلال 50 من الوقت) لسوية الضوضاء (الجوية أو الاصطناعية أو ضوضاء المجرة) ونسبة الإشارة إلى الضوضاء S/N في الحالة المستقرة مع إضافة هوامش مناسبة لمدة 90 من الوقت لمراعاة تغير سوية الضوضاء، Du، وتراوح شدة الإشارة المطلوبة في الترددات المتوسطة (IF).

5.2	يستند تقييم شدة المجال الدنيا التي يجب حمايتها إلى نمط القدرة المرجعية المنتظمة: قدرة الذروة الغلافية (p.e.p، المشار إليها في التبليغ بالرمز (PX. وتحوّل أنماط القدرة الأخرى غير p.e.p (المشار إليها في التبليغ بالرمز PY أو PZ من أجل القدرة المتوسطة أو قدرة الموجة الحاملة على التوالي) إلى القدرة p.e.p باستخدام عوامل التحويل المبينة في الجدول 2 للمعيار التقني 1-A.

6.2	يحتوي المعيار التقني 2-A على أربعة جداول (الجداول من 1 إلى (4 تبين درجات الضوضاء بدلالة خطي الطول والعرض لنقطة الاستقبال، معبراً عنها بوسطي القيم الساعيّة لقدرة الضوضاء الراديوية في هوائي رأسي قصير بالنسبة إلى الضوضاء الحرارية عند تردد يبلغ MHz 1. وتعطي جداول منفصلة تمثل أربع فترات من السنة (ديسمبر ومارس ويونيو وسبتمبر (DC، MR، JN، SE)) ويشار في كل جدول إلى درجة الضوضاء لكل فترة زمنية من الفترات الزمنية المحلية الست التي تدوم أربع ساعات متتالية (N2 وT1 وJ1 وJ2 وT2 و(N1. وأخذت الجداول من 1 إلى 4 بالمطابقة على خريطة الأرض المستوية.

7.2	يقدم الجدولان A5 وB5 شدة المجال الدنيا التي يجب حمايتها (dB بالنسبة إلى V/m 1) بشأن أنماط إرسال مختلفة وبدلالة درجات الضوضاء الواردة في الجداول من 1 إلى 4، والتردد المستعمل وساعة الإرسال. وعند استعمال الجداول من 1 إلى B5، يلزم تطبيق الاستكمال الداخلي حيث تم تصغير أبعاد هذه الجداول لتبسيط عملية الاطلاع عليها.

الفترة: ديسمبر – يناير - فبراير

قيم درجة الضوضاء بدلالة خطي العرض والطول لنقطة الاستقبال

الفترة: مارس – أبريل - مايو

قيم درجة الضوضاء بدلالة خطي العرض والطول لنقطة الاستقبال

الفترة: يونيو – يوليو - أغسطس

قيم درجة الضوضاء بدلالة خطي العرض والطول لنقطة الاستقبال

الفترة: سبتمبر – أكتوبر - نوفمبر

قيم درجة الضوضاء بدلالة خطي العرض والطول لنقطة الاستقبال

| 5A | نمط الإرسال: إبراق، استقبال سمعي (B > 0,5 kHz) | شدة المجال الدنيا التي يجب حمايتها (dB بالنسبة إلى V/m 1) |
| --- | --- | --- |

| ثوابت يجب إضافتها للحصول على أنماط إرسال أخرى |  |  |  |  | (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درجة الضوضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 |  |
| 5 | نطاق ضيق TG (B < 0,5 kHz) |  |  |  | 16 22 | 38 35 | 34 32 | 23 27 | 42 39 | 38 36 | 34 36 | 47 45 | 44 42 | 41 43 | 50 49 | 47 47 | 52 54 | 54 55 | 52 51 | 67 68 | 59 63 | 57 56 | 78 80 | 65 70 | 62 62 | 83 84 | 68 73 | 65 65 | 85 83 | 70 74 | 68 68 | 81 81 | 72 75 | 70 71 | 74 77 | 72 74 | 72 72 | 100 |
| 4 | إبراق aut. (B > 0,5 kHz) |  |  |  | 11 15 | 31 28 | 28 27 | 17 20 | 34 31 | 31 30 | 26 28 | 38 36 | 35 34 | 32 33 | 40 40 | 38 37 | 42 44 | 44 45 | 42 41 | 57 57 | 50 53 | 48 47 | 69 70 | 57 60 | 54 53 | 75 75 | 61 65 | 59 58 | 78 77 | 65 68 | 63 62 | 77 77 | 69 71 | 67 67 | 72 74 | 69 71 | 69 70 | 90 |
| 16 | إبراق الصور |  |  |  | 5 9 | 25 22 | 22 21 | 10 13 | 27 24 | 24 23 | 18 20 | 29 28 | 27 26 | 23 25 | 31 30 | 28 28 | 32 34 | 34 35 | 32 31 | 46 46 | 40 43 | 38 37 | 60 60 | 49 51 | 46 45 | 67 67 | 54 57 | 52 51 | 72 71 | 59 61 | 58 57 | 73 72 | 65 66 | 63 63 | 69 71 | 66 68 | 66 67 | 80 |
| 14 | J3E R3E B8E | CO | المهــــــاتفة |  | 1 4 | 18 16 | 16 15 | 3 6 | 19 18 | 17 16 | 10 12 | 20 20 | 18 18 | 14 16 | 22 22 | 19 19 | 22 24 | 24 25 | 22 21 | 35 36 | 30 32 | 28 26 | 50 50 | 40 42 | 38 37 | 59 58 | 48 49 | 46 45 | 66 63 | 54 55 | 53 52 | 68 68 | 61 61 | 60 59 | 66 68 | 63 65 | 64 64 | 70 |
| 20 | H3E |  |  |  | 1 1 | 12 10 | 10 9 | –1 0 | 12 11 | 10 9 | 2 4 | 12 11 | 10 9 | 6 7 | 12 12 | 10 9 | 12 14 | 14 15 | 12 11 | 25 26 | 21 22 | 18 18 | 42 40 | 32 32 | 30 29 | 51 49 | 42 40 | 40 39 | 59 57 | 49 48 | 49 47 | 64 63 | 57 56 | 57 56 | 64 66 | 60 61 | 61 61 | 60 |
| 23 | A3E |  |  |  | 1 1 | 5 4 | 4 4 | 1– 1 | 4 3 | 3 2 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 4 5 | 4 4 | 15 16 | 11 12 | 8 8 | 32 30 | 24 23 | 22 21 | 43 41 | 35 32 | 33 32 | 52 50 | 44 41 | 44 43 | 60 59 | 53 52 | 53 52 | 61 63 | 57 58 | 58 58 | 50 |
| 25 | J3E R3E B8E | CP |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 22 20 | 16 14 | 14 14 | 35 32 | 28 24 | 26 26 | 46 43 | 39 35 | 38 38 | 56 55 | 50 47 | 49 49 | 58 60 | 55 55 | 55 55 | 40 |
| 31 | H3E |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 13 11 | 11 11 | 11 11 | 27 24 | 22 16 | 19 20 | 40 36 | 34 28 | 33 32 | 52 50 | 47 42 | 46 45 | 56 58 | 52 51 | 52 52 | 30 |
| 34 | A3E |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 20 15 | 15 15 | 15 15 | 33 30 | 28 20 | 28 27 | 48 46 | 42 37 | 43 40 | 54 55 | 49 48 | 50 49 | 20 |
| 49 | LF/MF |  | إذاعة |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 28 21 | 23 18 | 22 21 | 44 42 | 39 32 | 40 35 | 51 53 | 46 45 | 48 47 | 10 |
| 46 | BC Trop. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 22 18 | 18 18 | 18 18 | 40 37 | 35 27 | 36 31 | 48 50 | 43 41 | 45 44 | 0 |

| 5B | نمط الإرسال: إبراق، استقبال سمعي (B > 0,5 kHz) | شدة المجال الدنيا التي يجب حمايتها (dB بالنسبة إلى V/m 1) |
| --- | --- | --- |

| ثوابت يجب إضافتها للحصول على أنماط إرسال أخرى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درجة الضوضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |
| -8 | إرسالات رقمية من صنف الإرسال J2D |  |  |  | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 | J1 J2 | T1 T2 | N2 N1 |  |
| 5 | نطاق ضيق TG (B < 0,5 kHz) |  |  |  | 3 2 | 7 0 | 7 7 | 10 14 | 7 14 | 3 7 | 13 15 | 11 22 | 7 14 | 13 15 | 17 25 | 14 19 | 12 14 | 21 26 | 18 21 | 11 13 | 25 28 | 23 24 | 11 14 | 28 29 | 25 26 | 11 15 | 31 30 | 28 28 | 12 17 | 34 32 | 31 .30 | 16 22 | 38 35 | 34 32 | 100 |
| 4 | إبراق aut. (B > 0,5 kHz) |  |  |  | 7 5 | 7 |  | 8 12 | 2 11 | 7 0 | 11 13 | 6 18 | 2 9 | 11 13 | 12 21 | 9 14 | 10 12 | 16 22 | 14 17 | 9 11 | 21 23 | 18 20 | 9 11 | 23 24 | 21 21 | 8 11 | 25 25 | 23 23 | 8 12 | 28 26 | 26 25 | 11 15 | 31 28 | 28 27 | 90 |
| 16 | إبراق الصور |  |  |  | 7 |  |  | 5 9 | 7 5 | 7 7 | 9 11 | 1 13 | 4 3 | 9 11 | 8 17 | 4 9 | 8 10 | 13 18 | 9 12 | 7 9 | 16 19 | 14 15 | 6 9 | 18 19 | 16 16 | 5 8 | 21 20 | 18 18 | 4 8 | 23 21 | 20 19 | 5 9 | 25 22 | 22 21 | 80 |
| 14 | J3E R3E | CO | مهــــــاتفة |  | 7 |  |  | 2 6 | 7 1 | 7 7 | 7 9 | 3 9 | 5 3 | 7 9 | 4 13 | –1 4 | 6 8 | 9 14 | 4 8 | 4 7 | 13. 14 | 9 11 | 3 6 | 14 14 | 11 12 | 2 4 | 16 15 | 13 13 | 1 3 | 17 15 | 15 14 | 1 4 | 18 16 | 16 15 | 70 |
|  | B8E |  |  |  | 7 |  |  | 2 2 | 7 6 | 7 7 | 5 7 | 5 4 | 5 5 | 5 7 | 0 9 | –5 –1 | 4 6 | 5 10 | 0 3 | 2 4 | 9 10 | 5 7 | 1 3 | 10 10 | 7 8 | 1 1 | 11 10 | 9 9 | 3 1 | 12 10 | 9 9 | 1 1 | 12 10 | 10 9 | 60 |
| 20 | H3E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | A3E |  |  |  | 7 |  |  | –5 –2 | 7 |  | 2 5 | 5 0 | 5 5 | 3 5 | 4 5 | –5 –5 | 2 4 | 1 6 | 5 1 | 0 1 | 5 6 | 8 3 | 2 1 | 6 5 | 2 4 | 3 2 | 6 5 | 4 5 | 3 3 | 6 5 | 4 5 | 1 1 | 5 4 | 4 4 | 50 |
| 25 | J3E R3E B8E | CP |  |  | 7 |  |  | –7 –6 | 7 |  | 0 2 | 5 |  | 1 3 | 5 1 | –5 –5 | 0 2 | 3 2 | 5 5 | 3 3 | 0 2 | 3 3 | 3 3 | 1 1 | 3 3 | 3 |  |  | 3 3 | 0 1 | 1 1 | 1 |  |  | 40 |
| 31 | H3E |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 2 1 | 5 |  | 0 1 | 5 |  | 2 0 | 5 2 | 5 5 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 30 |
| 34 | A3E |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 4 4 | 5 |  | 2 1 | 5 |  | 4 2 | 5 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 20 |
| 49 | LF/MF |  | إذاعة |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 4 3 | 5 |  | 5 4 | 5 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 10 |
| 46 | BC Trop. |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 0 |

3	المعيار التقني 3-A: تمييز التردد

1.3	يحتوي هذا المعيار التقني على قيم متعلقة "بتمييز المستقبل" معرفة كتصحيح (dB) يجب تطبيقه على نسبة الإشارة إلى التداخل ومعبر عنها بدلالة فصل التردد بين الإرسال المطلوب والإرسال المسبّب للتداخل (). ويعادل المصطلح "تمييز المستقبِل" تعريف المصطلح "نسبة الحماية RF النسبية".

2.3	وحددت القيم المتضمنة في هذا المعيار التقني على أساس:

-	انتقائية المستقبلات النمطية المفترض استعمالها في مختلف أصناف الإرسال،

-	عرض النطاق اللازم الذي تشغله المحطات المسببة للتداخل وكذلك توزيع طاقة القدرة داخل عرض النطاق وخارجه.

3.3	اقتطفت المعطيات التي استخدمت لوضع هذا المعيار من التوصيتين ITU-R SM.328-8 
وITU-R SM.332-4؛ ويلخص الجدول 1 تلك المعطيات.

4.3	تمثلت طريقة حساب قيم المعيار التقني 3-A في دراسة الطاقة التي يتقبلها المستقبل الموالف مع تردد بفصل ترددي معين () وفي مقارنة هذه الطاقة بالطاقة التي قد يتقبلها المستقبل إذا كان موالفاً مع التردد المخصص للإرسال ( = 0).

5.3	تتوقف قيمة التمييز، في الحالات التي يكون فيها عرض نطاق الإرسال المطلوب متراكباً مع نطاق تمرير المستقبل، على الطيف المرسَل وعلى منحني انتقائية المستقبل على حد سواء. ومع ذلك، في حالة فصل ترددي أعلى (حيث لا يوجد التراكب)، يحدد التمييز أساساً بواسطة ميل الإرسال خارج النطاق.

الشكل 1

6.3	يبين الجدول 2 قيم تمييز المستقبل في شكل عامل تمييز التردد، d. ويمثل عامل تمييز التردد d الفرق بين حدود عرض النطاق كما يبينها الشكل 1 أدناه.

7.3	لا تأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار احتمال حدوث تداخل متبادل عندما تكون المباعدة بين عروض النطاق المبلغ عنها للإرسالات أكبر من Hz 500 (أي من أجل (0,5  d.

الجدول 1

الخصائص المفترضة لمستقبلات الإرسالات المطلوبة وخصائص الإرسالات المسببة للتداخل

|  | مستقبل الإرسال المطلوب |  | الإرسال المسبب للتداخل |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صنف الإرسال | نطاق التمرير المفترض (kHz) | ميل التوهين (dB/kHz) | عرض النطاق اللازم (kHz) | سوية المركبات عند حافة عرض النطاق اللازم (dB) | ميل الطيف خارج النطاق |
| (kHz 1 605-9) A1A | 0,3 أو 0,5 أو 0,75 أو kHz 1، حسب عرض النطاق المبلغ عنه للإرسال المطلوب | 120 | حسب التبليغ | 27 عند 5 B/2 | 57 dBعند 5 B، ثم dB/oct 12 |
| (kHz 28 000-1 605) A1A B): حتى 200 (Bd | 1 | 120 | حسب التبليغ | 27 عند 5 B/2 | 57 dBعند 5 B، ثم dB/oct 12 |
| (kHz 1 605-9) F1B | 0,3 أو 0,5 أو 0,75 أو 1 أو kHz 1,5، حسب عرض النطاق المبلغ عنه للإرسال المطلوب | 120 | حسب التبليغ | 15 | 13  1,8 m  20 dB/oct |
| (kHz 28 000-1 605) F1B 2D): من 200 إلى Hz 400 :B حتى Bd 200 2 = m إلى (6 | 1,5 | 120 | حسب التبليغ | 15 عند B 0,55 + D 2,6 | 13  1,8 m  20 dB/oct |
| A2A، A2B :F) حتى Hz 1 000، :B حتى (dB 50 | 2 | 120 | حسب التبليغ | 24 عند (B/2 5 + F) | dB/oct 12 |
| A1C، A3C، A7B، AXX، F1C، F2B، F7B | 2 أو 2,5 أو 3 أو 3,5 أو 4 أو 4,5 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو kHz 12 حسب عرض النطاق المبلغ عنه للإرسال المطلوب | 120 | حسب التبليغ | 15 | dB/oct 20 فيما يتعلق بالقناة الخارجية |
| A3E | 6 | 20 | حسب التبليغ | 23 | dB/oct 12 |
| R3E، H3E، J3E |  | 3 | 100 | حسب التبليغ | 23 | dB/oct 12 |
| B8E |  | 6 أو 9 أو kHz 12، حسب عرض النطاق المبلغ عنه للإرسال المطلوب | 100 | حسب التبليغ | 23 | dB/oct 12 |
| B: سرعة الإبراق (Bd) 2D: الفرق بين تردد العمل وتردد الراحة m: دليل التشكيل 2D/B F: تردد التشكيل. |  |  |  |  |  |  |

الجدول 2

قيم تمييز التردد (dB) لمختلف الإرسالات المسببة للتداخل

| d | 100HA1A | 500HA1A 500HA1B | 1K00A1B | (A,H)2(A,B,N) | خدمات إبراق أخرى | مهاتفة SSB-CP أو ISB-CO/CP (مع جهاز للسرية) | مهاتفة DSB-CP (مع جهاز للسرية) SSB-CO (دون جهاز للسرية) | مهاتفة DSB-CP (دون جهاز للسرية) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 0,4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 15 | 21 |
| 0,3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 19 | 25 |
| 0,2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 17 | 23 | 29 |
| 0,1 | 0 | 11 | 18 | 6 | 6 | 19 | 25 | 31 |
| 0,0 | 10 | 17 | 22 | 6 | 10 | 21 | 27 | 33 |
| 0,1 | 20 | 26 | 30 | 17 | 20 | 28 | 34 | 38 |
| 0,2 | 30 | 34 | 37 | 28 | 30 | 37 | 40 | 44 |
| 0,3 | 40 | 43 | 45 | 38 | 40 | 44 | 46 | 49 |
| 0,4 | 50 | 51 | 52 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 0,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| d: عامل تمييز المستقبل (d = Δ f – 0,5 (Bwa + Bwi)) Bwa: نطاق تمرير مستقبل الإرسال المطلوب Bwi: عرض نطاق الإرسال المسبب للتداخل Δ f: فصل الترددات بين الترددات المخصصة. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4	المعيار التقن‍ي 5-A: حساب الانتشار وحساب شدة المجال

1.4	يحتوي هذا المعيار التقني على معلومات الطريقة المستعملة لحساب الانتشار وحساب شدة المجال الواجب تطبيقها أثناء إجراء التفحصات التقنية لبطاقات التبليغ عن تخصيص الترددات في نطاقات التردد المحصورة بين kHz 9 وkHz 28 000.

2.4	تتناول الفقرة 3.4 والجداول من A1 إلى 5 من هذا المعيار التقني حساب شدة المجال في نطاق الترددات المحصورة بين kHz 9 وkHz 3 900. وتتناول الفقرة 4.4 نطاقات الترددات المحصورة بين kHz 3 900 وkHz 28 000.

3.4	يؤخذ في الاعتبار أسلوبان للانتشار في نطاقات الترددات المحصورة بين kHz 9 وkHz 3 900: أسلوب انتشار الموجة الأرضية وأسلوب انتشار الموجة الأيونوسفيرية. وتبين الجداول A1 ومن 2 إلى 5 من هذا المعيار التقني قيم شدة المجال الخاصة بهذين الأسلوبين وتقدم في شكل جداول بدلالة المسافة.

1.3.4	يعبّر عن قيم شدة المجال الموضّحة في الجداول A1 ومن 2 إلى 5 في شكل قيم وسطى (تم تجاوزها خلال 50 من الوقت) (dB بالنسبة إلى V/m 1). وتنسب هذه القيم إلى قدرة تبلغ kW 1 (dBW 30) يشعها ثنائي أقطاب نصف موجي دون خسارة معزول في الفضاء يولد شدة مجال قدرها mV/m 222 عند مسافة تبلغ كيلو متراً واحداً من الهوائي. ويحتوي الجدول B1 على عوامل فعالية الهوائي (عوامل التصحيح) الواجب تطبيقها بالاشتراك مع الجدول A1 لمراعاة الفروق الموجودة بين قيم القدرة المشعة والقدرة المبلغ عنها.

2.3.4	تحسب قيم شدة المجال في أسلوب انتشار الموجة الأرضية استناداً إلى التوصية ITU-R P.368-7 من أجل القيم المرجعية التالية:

انتشار فوق سطح البحر:σ   = S/m 4، εr = 80؛

انتشار فوق البر: σ = mS/m 10، εr = 4.

3.3.4	عندما يتعلق الأمر بأسلوب انتشار الموجة الأيونوسفيرية في إطار التفحصات التقنية، تؤخذ في الاعتبار المسيرات المتجانسة فقط دون استعمال منهجية المسير المختلط.

4.3.4	لا تبيّن جداول قيم شدة المجال في أسلوب انتشار الموجة الأيونوسفيرية في نطاقات الترددات المحصورة 
بين kHz 9 وkHz 3 900، إلا القيم المقابلة لأقوى أسلوب انتشار فقط. وقد تم تجميع هذه القيم انطلاقاً من مصادر مختلفة (التوصيات ITU-R P.533-5 وITU-R P.684-1 وITU-R P.1147 وITU-R P.435-73*، إلخ.).

5.3.4	فيما يتعلق بالانتشار النهاري، لا يؤخذ في الاعتبار إلا أسلوب انتشار الموجة الأرضية فقط في نفس حزمة التوقيت. وفيما يتعلق بالانتشار الليلي، يؤخذ الأسلوبان في الاعتبار؛ إلا أنه يستعمل من بين أسلوبي انتشار الموجة الأرضية وانتشار الموجة الأيونوسفيرية الأسلوب الأعلى فقط في الحسابات اللاحقة.

4.4	فيما يتعلق بحساب الموجة الأيونوسفيرية في نطاقات الترددات المحصورة بين kHz 3 900 وkHz 28 000، لاحظت اللجنة أن قطاع الاتصالات الراديوية يوصي بطريقة الانتشار الواردة في الملحق 1 بالتوصية ITU-R P.533-5، لأن دقتها تضاهي دقة الطرائق الأخرى الأكثر تعقيداً منها. كما لاحظت اللجنة كذلك أن تنفيذ هذه الطريقة في إطار طريقة الحساب الذي يجريه المكتب لتحديد الإدارات المتأثرة تطبيقاً للرقم 21.9، قد يتطلب موارد ضخمة يتعذر أحياناً تبريرها نظراً إلى ندرة الحالات التي ينبغي تطبيق هذه الطريقة عليها. وبالتالي قررت اللجنة أن تطبق الطريقة التالية:

1.4.4	تحسب القيم الوسطى الشهرية لأقصى تردد مستعمل (MUF) معياري (EJF) وفقاً للتوصية 
ITU-R P.434-54* وللتقرير ITU-R P.2011-15، وذلك فيما يتعلق بقيمتين مرجعيتين 5) و(125 لعدد البقع الشمسية النسبي R12 وفيما يخص شهرين يتم انتقاؤهما من بين أشهر السنة (يونيو وديسمبر).

2.4.4	تحسب قيم شدة المجال وفقاً للطريقة الموضحة في النشرة NBS رقم 4626.

الجدول A1

شدة المجال (dB بالنسبة إلى (V/m 1	kHz 535-9

|  | الموجة الأرضية: بحر |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الموجة الأيونوسفيرية الليلية |  |  |  |  |  |  | الموجة الأرضية: بر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المسافة (km) | التردد (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | المسافة (km) |
|  | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 10-100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| 10 50 100 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 |  |  |  |  | 43 | 43 | 43 |  | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 65 | 87 72 64 | 87 71 62 | 10 50 100 |
| 200 300 400 | 60 57 55 | 60 56 54 | 60 56 53 | 60 56 53 | 60 56 52 | 60 55 51 | 60 55 50 | 59 54 50 | 59 54 49 |  | 45 | 45 | 44 | 44 44 44 | 44 44 44 | 44 44 43 |  | 60 57 55 | 60 56 54 | 60 56 53 | 60 56 53 | 60 55 52 | 59 54 50 | 57 50 45 | 54 47 40 | 50 42 35 | 200 300 400 |
| 500 600 700 | 52 50 48 | 51 49 46 | 50 48 45 | 50 47 43 | 48 45 42 | 47 44 41 | 47 43 39 | 46 42 38 | 45 41 37 |  | 44 43 42 | 44 43 42 | 43 43 42 | 43 42 41 | 43 42 41 | 42 41 40 |  | 52 50 48 | 51 49 46 | 50 48 45 | 50 47 43 | 48 45 42 | 45 42 39 | 40 35 31 | 34 27 22 | 27 21 15 | 500 600 700 |
| 800 900 1 000 | 46 45 43 | 44 42 40 | 43 40 38 | 41 38 36 | 39 37 33 | 38 35 32 | 37 33 30 | 35 31 28 | 33 30 26 |  | 41 40 39 | 41 40 39 | 41 39 38 | 40 39 38 | 40 38 37 | 39 38 37 |  | 46 45 43 | 44 42 40 | 43 40 38 | 41 38 36 | 39 36 33 | 35 32 29 | 27 22 18 | 17 12 7 | 7 2 4 | 800 900 1 000 |
| 1 100 1 200 1 300 | 42 40 39 | 38 37 35 | 36 34 32 | 33 31 29 | 31 29 26 | 29 27 24 | 27 24 21 | 25 21 17 | 22 19 15 |  | 38 38 36 | 37 36 35 | 37 36 35 | 36 35 34 | 36 35 33 | 35 34 33 |  | 42 40 39 | 38 37 35 | 36 34 32 | 33 31 29 | 30 27 24 | 25 22 19 | 14 9 6 | 2 3 8 | 10 15 21 | 1 100 1 200 1 300 |
| 1 400 1 500 1 600 | 38 36 35 | 33 32 29 | 29 27 25 | 26 24 22 | 23 21 18 | 21 18 15 | 17 14 11 | 14 11 7 | 12 8 5 |  | 36 35 34 | 34 33 32 | 34 33 32 | 33 32 31 | 32 31 30 | 32 30 29 |  | 38 36 35 | 33 32 29 | 29 27 25 | 27 24 22 | 22 19 16 | 16 13 10 | 2 2 7 | 13 18 23 |  | 1 400 1 500 1 600 |
| 1 700 1 800 1 900 | 34 32 31 | 2826 24 | 23 20 19 | 19 17 15 | 15 13 10 | 12 10 7 | 8 5 2 | 4 1 3 | 1 3 6 |  | 33 32 31 | 32 31 30 | 31 31 30 | 30 29 28 | 29 28 27 | 28 27 26 |  | 34 32 31 | 28 26 24 | 23 20 19 | 20 18 15 | 13 10 8 | 7 4 1 | 10 14 18 |  |  | 1 700 1 800 1 900 |
| 2 000 2 200 2 400 | 29 27 25 | 23 19 16 | 17 13 9 | 12 7 4 | 8 3 2 | 4 1 6 | 1 7 13 | 5 12 18 | 9 16 23 |  | 31 29 28 | 29 28 27 | 29 27 26 | 27 25 24 | 26 24 23 | 25 23 21 |  | 29 27 25 | 23 19 16 | 17 13 9 | 13 7 4 | 6 0 5 | 3 8 14 | 21 |  |  | 2 000 2 200 2 400 |
| 2 600 2 800 3 000 | 22 20 18 | 13 9 7 | 5 2 3 | 1 5 10 | 7 11 17 | 11 16 22 | 18 24 | 24 |  |  | 27 26 25 | 26 24 23 | 25 23 22 | 23 21 20 | 21 20 18 | 20 18 17 |  | 22 20 18 | 13 9 7 | 5 2 3 | 1 5 10 | 10 15 21 | 20 |  |  |  | 2 600 2 800 3 000 |
| 3 200 3 400 3 600 | 15 13 10 | 4 0 3 | 5 10 13 | 14 18 23 | 21 |  |  |  |  |  | 25 24 24 | 23 22 21 | 21 20 20 | 19 18 17 | 17 16 15 | 15 14 13 |  | 15 13 10 | 4 0 3 | 5 10 13 | 14 18 23 |  |  |  |  |  | 3 200 3 400 3 600 |
| 3 800 4 000 5 000 | 9 7 5 | 5 9 24 | 16 20 |  |  |  |  |  |  |  | 23 23 23 | 21 20 20 | 19 18 17 | 16 15 14 | 14 13 10 | 12 11 8 |  | 9 7 5 | 5 9 24 | 16 20 |  |  |  |  |  |  | 3 800 4 000 5 000 |
| 6 000 7 000 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 22 | 20 19 | 17 16 | 14 13 | 8 8 | 6 5 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 7 000 |

الجدول B1

فعالية الهوائي (عامل التصحيح)

| نطاق الترددات (kHz) | صنف المحطة | تصحيح (dB) |
| --- | --- | --- |
| 9-70 | محطات ثابتة ومحطات برية ومحطات برية للملاحة الراديوية – قدرة أكثر من kW 1 – قدرة تساوي kW 1 – قدرة أقل من kW 1 | 10 12 15 |
| 70-150 | محطات ثابتة ومحطات برية ومحطات برية للملاحة الراديوية – قدرة أكثر من kW 1 – قدرة تساوي kW 1 – قدرة أقل من kW 1 | 7 9 12 |
| 150-535 | محطات ثابتة ومحطات برية ومحطات برية للملاحة الراديوية (باستثناء المنارات غير الاتجاهية) – قدرة أكثر من kW 1 – قدرة تساوي kW 1 – قدرة أقل من kW 1 | 2 4 7 |

الجدول 2

شدة المجال (dB بالنسبة إلى  (V/m 1	بحر

|  | kHz 2 300-1 605 |  |  |  |  |  |  | kHz 2 850-2 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  |
| المسافة (km) | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | المسافة (km) |
|  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  |
|  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  |
| 10 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 200 | 57 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 300 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 400 | 43 |  |  |  |  |  | 41 | 43 |  |  |  |  |  | 43 | 400 |
| 500 | 38 |  |  |  |  |  | 41 | 37 |  |  |  |  |  | 43 | 500 |
| 600 | 32 |  |  |  |  |  | 41 | 30 |  |  |  |  |  | 43 | 600 |
| 700 | 27 |  |  |  |  |  | 41 | 24 |  |  |  |  |  | 43 | 700 |
| 800 | 22 |  |  |  |  |  | 41 | 18 |  |  |  |  |  | 43 | 800 |
| 900 | 16 |  |  |  |  |  | 40 | 12 |  |  |  |  | 1 | 42 | 900 |
| 1 000 | 11 |  |  |  |  |  | 39 | 7 |  |  |  | –9 | –1 | 41 | 1 000 |
| 1 100 | 6 |  |  |  | -12 | –7 | 39 | 2 |  |  | –13 | –10 | –3 | 41 | 1 100 |
| 1 200 | 0 |  |  | –15 | –13 | –8 | 38 | –3 | –15 | –15 | –14 | –11 | –4 | 40 | 1 200 |
| 1 300 | –5 | –17 | –17 | –16 | –14 | –9 | 37 | –9 | –16 | –16 | –15 | –12 | –6 | 39 | 1 300 |
| 1 400 | –10 | –18 | –18 | –17 | –15 | –10 | 36 | –16 | –18 | –17 | –16 | –14 | –7 | 38 | 1 400 |
| 1 500 | –15 | –20 | –20 | –19 | –16 | –12 | 35 |  | –19 | –19 | –18 | –15 | –9 | 37 | 1 500 |
| 1 600 |  | –21 | –21 | –20 | –17 | –13 | 34 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –10 | 36 | 1 600 |

الجدول 2

شدة المجال (dB بالنسبة إلى  (V/m 1 (النهاية)	بحر

|  | kHz 2 300-1 605 |  |  |  |  |  |  | kHz 2 850-2 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  |
| المسافة (km) | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | المسافة (km) |
|  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  |
|  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 35 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 20 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 5 000 |
| لم تدرج قيم شدة المجال للموجة الأيونوسفيرية في الحالات التي تقل فيها هذه القيم عن قيم الموجة الأرضية إلا عندما تيسر هذه القيم الاستكمال الداخلي. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 3

شدة المجال (dB بالنسبة إلى  (V/m 1	بحر

|  | kHz 3 500-2 850 |  |  |  |  |  |  | kHz 3 900-3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المسافة (km) | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  |  |  | ليل | المسافة (km) |
|  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  | °0 | °10 | °20 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  |
| 10 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50 |
| 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 40 | 47 | 100 |
| 200 | 56 |  |  |  |  |  |  | 55 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 47 | 200 |
| 300 | 48 |  |  |  |  |  | 44 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 47 | 300 |
| 400 | 41 |  |  |  |  |  | 44 | 40 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 32 | 47 | 400 |
| 500 | 35 |  |  |  |  |  | 44 | 33 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | 47 | 500 |
| 600 | 29 |  |  |  |  |  | 44 | 26 | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 28 | 46 | 600 |
| 700 | 22 |  |  |  |  | 12 | 44 | 19 | –2 | –1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 26 | 46 | 700 |
| 800 | 16 |  |  |  | –3 | 10 | 44 | 12 | –5 | –4 | –3 | –2 | 8 | 13 | 24 | 45 | 800 |
| 900 | 10 |  |  |  | –5 | 6 | 44 | 6 | –8 | –6 | –5 | –4 | 4 | 12 | 21 | 44 | 900 |
| 1 000 | 4 |  |  | –10 | –6 | 2 | 43 | –1 | –10 | –8 | –6 | –5 | –2 | 10 | 18 | 43 | 1 000 |
| 1 100 | –3 | –14 | –13 | –12 | –8 | 0 | 43 | –7 |  |  |  | –8 | –3 | 5 | 16 | 42 | 1 100 |
| 1 200 | –8 | –15 | –14 | –13 | –10 | –1 | 42 |  |  |  |  | –9 | –5 | 1 | 14 | 42 | 1 200 |
| 1 300 | –13 | –16 | –15 | –14 | –11 | –3 | 41 |  |  |  |  |  | –7 | –1 | 11 | 41 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –17 | –16 | –13 | –4 | 40 |  |  |  |  |  | –9 | –3 | 8 | 40 | 1 400 |
| 1 500 |  | –19 | –19 | –18 | –14 | –6 | 39 |  |  |  |  |  |  | –4 | 7 | 39 | 1 500 |

الجدول 3

شدة المجال (dB بالنسبة إلى  (V/m 1 (النهاية)	بحر

|  | kHz 3 500-2 850 |  |  |  |  |  |  | kHz 3 900-3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المسافة (km) | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  |  |  | ليل | المسافة (km) |
|  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  | °0 | °10 | °20 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  |
| 1 600 |  | –20 | –20 | –19 | –15 | –7 | 38 |  |  |  |  |  |  | –5 | 5 | 38 | 1 600 |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 000 |
| لم تدرج قيم شدة المجال للموجة الأيونوسفيرية في الحالات التي تقل فيها هذه القيم عن قيم الموجة الأرضية إلا عندما تيسر هذه القيم الاستكمال الداخلي. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 4

شدة المجال (dB بالنسبة إلى  (V/m 1	بر

|  | kHz 2 300-1 605 |  |  |  |  |  |  | kHz 2 850-2 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  |
| المسافة (km) | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  |  | الموجة | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | المسافة (km) |
|  |  | خط العرض |  |  |  |  | ليل | الأرضية | خط العرض |  |  |  |  |  |  |
|  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  |
| 10 | 78 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 48 |  |  |  |  |  | 46 | 45 |  |  |  |  |  | 46 | 50 |
| 100 | 34 |  |  |  |  | 30 | 43 | 21 |  |  | 25 | 27 | 31 | 44 | 100 |
| 200 | 17 |  |  | 10 | 15 | 21 | 41 | 13 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 43 | 200 |
| 300 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 41 | –1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 22 | 43 | 300 |
| 400 | –8 | –4 | –3 | –2 | 2 | 10 | 41 | –15 | –1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 43 | 400 |
| 500 |  | –7 | –6 | –5 | –1 | 6 | 41 |  | –5 | –4 | –2 | 5 | 12 | 43 | 500 |
| 600 |  | –9 | –9 | –8 | –4 | 2 | 41 |  | –8 | –7 | –5 | 0 | 8 | 43 | 600 |
| 700 |  | –11 | –11 | –10 | –6 | –1 | 41 |  | –10 | –9 | –7 | –3 | 6 | 43 | 700 |
| 800 |  | –12 | –12 | –11 | –9 | –3 | 41 |  | –11 | –10 | –9 | –6 | 4 | 43 | 800 |
| 900 |  | –13 | –13 | –12 | –10 | –4 | 40 |  | –12 | –11 | –10 | –8 | 1 | 42 | 900 |
| 1 000 |  | –14 | –14 | –13 | –11 | –5 | 39 |  | –13 | –12 | –11 | –9 | –1 | 41 | 1 000 |
| 1 100 |  | –15 | –15 | –14 | –12 | –7 | 39 |  | –14 | –14 | –13 | –10 | –3 | 41 | 1 100 |
| 1 200 |  | –16 | –16 | –15 | –13 | –8 | 38 |  | –15 | –15 | –14 | –11 | –4 | 40 | 1 200 |
| 1 300 |  | –17 | –17 | –16 | –14 | –9 | 37 |  | –16 | –16 | –15 | –12 | –6 | 39 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –18 | –17 | –15 | –10 | 36 |  | –18 | –17 | –16 | –14 | –7 | 38 | 1 400 |
| 1 500 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –12 | 35 |  | –19 | –19 | –18 | –15 | –9 | 37 | 1 500 |
| 1 600 |  | –21 | –21 | –20 | –17 | –13 | 34 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –10 | 36 | 1 600 |

الجدول 4

شدة المجال (dB بالنسبة إلى  (V/m 1(النهاية)	بر

|  | kHz 2 300-1 605 |  |  |  |  |  |  | kHz 2 850-2 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  |
| المسافة (km) | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | المسافة (km) |
|  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  |
|  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 35 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 20 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 5 000 |
| لم تدرج قيم شدة المجال للموجة الأيونوسفيرية في الحالات التي تقل فيها هذه القيم عن قيم الموجة الأرضية إلا عندما تيسر هذه القيم الاستكمال الداخلي. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 5

شدة المجال (dB بالنسبة إلى  (V/m 1	بر

|  | kHz 3 500-2 850 |  |  |  |  |  |  | kHz 3 900-3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المسافة (km) | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  |  |  | ليل | المسافة (km) |
|  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  | °0 | °10 | °20 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  |
| 10 | 71 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 41 |  |  |  |  |  | 45 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50 |
| 100 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 32 | 44 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 40 | 47 | 100 |
| 200 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 44 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 47 | 200 |
| 300 |  | 9 | 10 | 15 | 20 | 27 | 44 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 47 | 300 |
| 400 |  | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | 44 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 32 | 47 | 400 |
| 500 |  | –3 | –2 | 1 | 11 | 17 | 44 |  | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | 47 | 500 |
| 600 |  | –6 | –5 | –3 | 3 | 14 | 44 |  | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 28 | 46 | 600 |
| 700 |  | –8 | –7 | –5 | 0 | 12 | 44 |  | –2 | –1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 26 | 46 | 700 |
| 800 |  | –10 | –9 | –8 | –3 | 10 | 44 |  | –5 | –4 | –3 | –2 | 8 | 13 | 24 | 45 | 800 |
| 900 |  | –11 | –10 | –9 | –5 | 6 | 44 |  | –8 | –6 | –5 | –4 | 4 | 12 | 21 | 44 | 900 |
| 1 000 |  | –12 | –11 | –10 | –6 | 2 | 43 |  | –10 | –8 | –6 | –5 | –2 | 10 | 18 | 43 | 1 000 |
| 1 100 |  | –14 | –13 | –12 | –8 | 0 | 43 |  |  |  |  | –8 | –3 | 5 | 16 | 42 | 1 100 |
| 1 200 |  | –15 | –14 | –13 | –10 | –1 | 42 |  |  |  |  | –9 | –5 | 1 | 14 | 42 | 1 200 |
| 1 300 |  | –16 | –15 | –14 | –11 | –3 | 41 |  |  |  |  |  | –7 | –1 | 11 | 41 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –17 | –16 | –13 | –4 | 40 |  |  |  |  |  | –9 | –3 | 8 | 40 | 1 400 |
| 1 500 |  | –19 | –19 | –18 | –14 | –6 | 39 |  |  |  |  |  |  | –4 | 7 | 39 | 1 500 |
| 1 600 |  | –20 | –20 | –19 | –15 | –7 | 38 |  |  |  |  |  |  | –5 | 5 | 38 | 1 600 |

الجدول 5

شدة المجال (dB بالنسبة إلى  (V/m 1(النهاية)	بر

|  | kHz 3 500-2 850 |  |  |  |  |  |  | kHz 3 900-3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  | الموجة الأيونوسفيرية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المسافة (km) | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  | ليل | الموجة الأرضية | الظهر (نشاط شمسي منخفض) |  |  |  |  |  |  | ليل | المسافة (km) |
|  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  | خط العرض |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | °0 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  | °0 | °10 | °20 | °30 | °40 | °50 | °60 |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | –7 |  | 38 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | –9 |  | 37 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 000 |
| لم تدرج قيم شدة المجال للموجة الأيونوسفيرية في الحالات التي تقل فيها هذه القيم عن قيم الموجة الأرضية إلا عندما تيسر هذه القيم الاستكمال الداخلي. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________

1 	تنطبق أيضاً القواعد الإجرائية للقسم 5B بالنسبة للحالات التي تخضع للرقم 92.5.

2 	تحل هذه التوصية محل التقرير 322 الصادر عن اللجنة الاستشارية الدولية للراديو (CCIR) السابقة.

3 	حلت هذه التوصية محل التقرير 264-1 الصادر عن اللجنة الاستشارية الدولية للراديو السابقة.

* 	ملاحظة من الأمانة: ألغيت هذه التوصية في جمعية الاتصالات الراديوية لعام 1995 (RA-95).

4 	هذه التوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الدولية للراديو السابقة تحولت إلى التوصية 434-1 (نيو دلهي، 1970).

* 	ملاحظة من الأمانة: ألغيت هذه التوصية في جمعية الاتصالات الراديوية لعام 1997 (RA-97).

5 	هذا التقرير الصادر عن اللجنة الاستشارية الدولية للراديو السابقة تحول إلى التقرير 340 (نيو دلهي، 1970).

6 	هي النشرة الصادرة عن المكتب الوطني المعني بمعايير "الانتشار الراديوي الأيونوسفيري" في الولايات المتحدة الأمريكية.