الجـزء B

القسم 7B

قواعد تتعلق بقيم نسب الحماية وقيم شدة المجال الدنيا الواجب استعمالها
في حالة أنظمة الإرسال التي تستعمل التشكيل الرقمي
عند تطبيق أحكام المادة 4 من الاتفاق الإقليمي GE75

# 1	مقدمة

يقدم هذا القسم نسب الحماية وقيم شدة المجال الدنيا فيما يتعلق بمختلف حالات التداخل حيث تستعمل أنظمة الإرسال بالتشكيل الرقمي. وترد قيم نسب الحماية في التوصية ITU-R BS.1615-1. ويجري النظر فقط في الحالات التي تشمل نظام الإرسال DRM وأسلوبي المقاومة A أو B وشغل الطيف من النمط 2.

# 2	نسب الحماية RF

تُقدم نسب الحماية فقط فيما يتعلق بحالات التداخل في القناة نفسها والتداخل في القناة المجاورة الأولى التي يتناولها الاتفاق.

يقدم الجدول 1.2 نسب الحماية النسبية المتعلقة بحالة أنظمة الإرسال التماثلي المعرضة للتداخل من أنظمة تستعمل أنظمة الإرسال الرقمي. وجدير بالملاحظة أن هذه القيم تتعلق بأنظمة تماثلية تستعمل درجة عالية من انضغاط التشكيل وعرض النطاق السمعي الذي يبلغ kHz 4,5 (الحالة D في الفقرة 1.2.4.4 من الاتفاق). وينبغي تصحيح هذه القيم لتوفير قيم نسب الحماية للحالات المقدمة في الفقرتين 1.4.4 و1.2.4.4 من الاتفاق فيما يتعلق بحالات التداخل في القناة نفسها أو حالات التداخل في قناة مجاورة بحسب الدرجات المختلفة لانضغاط التشكيل وعرض النطاق السمعي (الحالات A إلى D الواردة في الفقرة 1.2.4.4 من الاتفاق).

الجدول 1.2

نسب الحماية RF النسبية (dB) لنظام بتشكيل تماثلي معرض للتداخل من أنظمة بتشكيل رقمي

| إشارة مطلوبة | إشارة مسببة للتداخل | فصل الترددات، funwanted – fwanted (kHz) |  |  | معلمات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | AAF 1, 2 (dB) |
|  |  | 9– | 0 | 9 |  |  |
| AM | DRM_A2 | 29,8– | 6,6 | 29,8– | 9 | – |
| AM | DRM_B2 | 29,7– | 6,5 | 29,7– | 9 | – |

1	يمكن حساب نسبة الحماية RF فيما يتعلق بنظام تماثلي معرض للتداخل من نظام رقمي بإضافة قيمة مناسبة لنسبة الحماية AF وفقاً لحالة معينة إلى القيم الواردة في الجدول 1.2.

2	تشير القيم المقدمة في هذا الجدول إلى الحالة المحددة المتعلقة بدرجة عالية من انضغاط التشكيل وعرض النطاق السمعي الذي يبلغ kHz 4,5 (الحالة (D. وقد تم افتراض عمق التشكيل المرتبط بدرجة عالية من انضغاط التشكيل للإشارة التماثلية. وبغية توفير حماية كافية لإشارات تماثلية بدرجة عادية من الانضغاط، ينبغي زيادة كل قيمة في الجدول 1.2 لتناسب الفرق بين الدرجة العادية والدرجة العالية لانضغاط التشكيل.

يقدم الجدولان 2.2 و3.2 نسب الحماية RF النسبية من أجل حالات أنظمة الإرسال بالتشكيل الرقمي المعرضة للتداخل من أنظمة إرسال بتشكيل تماثلي أو من أنظمة إرسال بتشكيل رقمي. وقد أعد هذان الجدولان من أجل نظام الإرسال DRM الذي يستعمل أسلوبي المقاومة A وB وشغل الطيف من النمط 2 والتشكيل 64-QAM ومستوى الحماية رقم 1.

وللحصول على نسبة الحماية RF المطبقة من أجل حالة محددة، ينبغي إضافة قيمة النسبة S/I ذات الصلة في الجدولين 2.2 و3.2 إلى نسبة الحماية النسبية فضلاً عن قيمة التصحيح للنسبة S/I ذات الصلة في الجدول 4.2 لمراعاة أنظمة تستعمل تشكيلاً ومستوى حماية مختلفين.

الجدول 2.2

نسب الحماية RF النسبية لنظام بتشكيل رقمي (التشكيل 64-QAM، مستوى الحماية رقم 1)
معرض للتداخل من نظام بتشكيل تماثلي

| إشارة مطلوبة | إشارة مسببة اللتداخل | فصل الترددات،funwanted – fwanted (kHz) |  |  | معلمات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | 9– | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | AM | 34– | 0 | 34– | 9 | 6,7 |
| DRM_B2 | AM | 33,7– | 0 | 33,7– | 9 | 7,3 |

الجدول 3.2

نسب الحماية RF النسبية لأنظمة بتشكيل رقمي
(التشكيل 64-QAM، مستوى الحماية رقم 1) معرضة للتداخل من أنظمة بتشكيل رقمي 
(نفس أساليب مقاومة التداخل وأنماط شغل الطيف)

| إشارات مطلوبة | إشارة مسببة للتداخل | فصل الترددات،funwanted – fwanted (kHz) |  |  | معلمات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | 9– | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | DRM_A2 | 38,3– | 0 | 38,3– | 9 | 15,3 |
| DRM_B2 | DRM_B2 | 38,1– | 0 | 38,1– | 9 | 15,9 |

الجدول 4.2

قيم تصحيح النسبة S/I التي ينبغي استعمالها في الجدولين 2.2 و3.2 
من أجل تشكيلات أخرى لأنظمة التشكيل ومستويات الحماية

| إشارات مطلوبة |  |  | S/Icorr قيم التصحيح (dB) من أجل أسلوب المقاومة للنظام DRM مع شغل الطيف من النمط 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | أسلوب المقاومة |  |
| نظام التشكيل | مستوى الحماية | متوسط معدل التشفير | A | B |
| 16-QAM | 0 | 0,5 | 6,7– | 6,6– |
|  | 1 | 0,62 | 4,6– | 4,6– |
| 64-QAM | 0 | 0,5 | 1,2– | 1,2– |
|  | 1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2 | 0,71 | 1,8 | 1,8 |
|  | 3 | 0,78 | 3,4 | 3,4 |

# 1.2	مثالان لحساب نسبة الحماية RF

بغية الحصول على نسبة الحماية RF ذات الصلة التي ينبغي استعمالها في حالة محددة، يجب تحديد معلمات النظام الرقمي المطلوب (النظام الذي يتعرض للتداخل) ثم:

-	انتقاء نسبة الحماية RF النسبية من الجدولين 2.2 أو 3.2 حسب فصل الترددات وأسلوب المقاومة للنظام الرقمي المطلوب؛

-	إضافة قيمة النسبة S/I من الجدولين 2.2 أو 3.2 والتي يمكن تطبيقها على النظام الرقمي المطلوب مع نظام التشكيل64-QAM ومستوى الحماية رقم 1؛

-	إضافة قيمة النسبة S/Icorr من الجدول 4.2 وفقاً للمعلمات الفعلية للنظام الرقمي المطلوب حسب نظام التشكيل ورقم مستوى الحماية وأسلوب المقاومة.

المثال رقم 1: يتسبب نظام بأسلوب مقاومة من النمط A وشغل الطيف من النمط 2 ونظام التشكيل 16-QAM ومستوى الحماية رقم 1 في تداخل لقناة مجاورة عليا في نظام رقمي بأسلوب مقاومة من النمط A وشغل الطيف من النمط 2:

نسبة الحماية RF = قيمة الحماية RF النسبية (من الجدول 3.2)

+ S/I (from Table 2.3) + S/Icorr  (from Table 2.4)

dB 27,6– = 4,6 – 15,3 + 38,3– =

المثال رقم 2: يتسبب نظام رقمي بأسلوب مقاومة من النمط B وشغل الطيف من النمط 2 ونظام التشكيل 64-QAM ومستوى الحماية رقم 3 في تداخل لقناة مجاورة عليا في نظام رقمي بأسلوب مقاومة من النمط A وشغل الطيف من النمط 2:

نسبة الحماية RF = قيمة الحماية RF النسبية (من الجدول 3.2)

+ S/I (from Table 2.3) + S/Icorr  (from Table 2.4)

dB 18,8– = 3,4 + 15,9 + 38,1– =

# 3	قيم شدة المجال الدنيا

يقدم الجدول 1.3 قيم شدة المجال الدنيا في وجود الضوضاء الطبيعية فقط للحصول على نسبة خطأ في البتات 
تبلغ  1× 4-10 فيما يتعلق بأسلوب الإرسال DRM مع أسلوبي المقاومة A أوB ، وشغل الطيف من النمط 2 ومختلف أنظمة التشكيل ومستويات الحماية في حالات انتشار الموجة الأرضية (نطاقات الموجات MF وLF) وحالات انتشار الموجة الأرضية في وجود موجة أيونوسفيرية (النطاق MF).

وجرت معايرة لهذه القيم بالنسبة للمنطقة A وعرض النطاق MHz 1. ويمكن الحصول على القيم الخاصة بالمنطقتين B وC بإضافة dB 10 وdB 3، على التوالي، ثم تطبيق عامل التصحيح المناسب للتردد من الشكل 24 بالملحق 2 
من الاتفاق.

الجدول 1.3

قيم شدة المجال الدنيا (dB(µV/m)) في وجود ضوضاء طبيعية (MHz 1) في المنطقة A 
للحصول على نسبة خطأ في البتات تبلغ  1× 4-10 فيما يتعلق بالنظام DRM 
مع أسلوبي المقاومة A أو B ونمط شغل الطيف من النمط 2 ومختلف أنظمة التشكيل ومستويات الحماية 
في حالات انتشار الموجة الأرضية وانتشار الموجة الأرضية في وجود موجة أيونوسفيرية

| نظام التشكيل | مستوى الحماية | متوسط معدل التشفير | قيمة شدة المجال الدنيا (dB(µV/m)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | موجة أرضية (MF) |  | موجة أرضية وموجة أيونوسفيرية (MF) |  | موجة أرضية (LF) |
|  |  |  | A2 (9 kHz) | B2 (9 kHz) | A2 (9 kHz) | B2 (9 kHz) | A2 (9 kHz) |
| 16-QAM | 0 | 0,5 | 32,1 | 33,8 | 33,9 | 34,7 | 39,1 |
|  | 1 | 0,62 | 35,2 | 35,8 | 36,0 | 37,6 | 41,2 |
| 64-QAM | 0 | 0,5 | 38,6 | 39,2 | 39,4 | 40,1 | 44,6 |
|  | 1 | 0,6 | 39,8 | 40,4 | 40,8 | 41,4 | 45,8 |
|  | 2 | 0,71 | 41,6 | 42,2 | 43,7 | 44,2 | 47,6 |
|  | 3 | 0,78 | 43,2 | 43,8 | 46,5 | 46,8 | 49,2 |

__________________

____________________