# ЧАСТЬ  B

РАЗДЕЛ  B4

Правила, касающиеся методики расчетов и технических 
стандартов для определения затронутых администраций 
и для оценки вероятности вредных помех в полосах частот 
между 9 кГц и 28 000 кГц

Введение

Данный Раздел содержит элементы методики расчетов, которые должны использоваться:

–	для определения администраций, согласия которых следует добиваться при применении п. 9.21 в контексте соответствующих примечаний к распределению частот, т. е. пп. 5.61, 5.87A, 5.92, 5.93 и 5.123, в полосах частот между 9 кГц и 28 000 кГц;

–	для оценки вероятности вредных помех в полосах частот между 9 кГц и 28 000 кГц, которая может потребоваться при применении положений п. 7.6 либо при любых других исследованиях Бюро радиосвязи, которые могут потребоваться.

# 1	Технический стандарт A-1: Защитное отношение сигнал/помеха

1.1	Настоящий Технический стандарт содержит значения защитного отношения сигнал/помеха (см. Таблицу 1) для применения при техническом рассмотрении заявок на частотные присвоения в полосах частот между 9 кГц и 28 000 кГц.

1.2	Данные значения защитных отношений основаны на результатах исследований в рамках исследовательских комиссий по радиосвязи (см. Рекомендации МСЭ-R F.240-7, 
МСЭ-R SM.326-6, МСЭ-R F.339-7 и бывшую Рекомендацию МСЭ-R SM.669-1).

1.3	Значения защитных отношений сигнал/помеха (ЗО) для основных типов передачи (от телеграфии, приема на слух до телефонии, с подключением к сетям общего пользования), подлежащих защите при техническом рассмотрении в полосах частот от 9 кГц до 28 000 кГц, выражаются в дБ. Данные значения защитных отношений были определены из значений РЧ защитных отношений для стационарного режима путем добавления допусков на долговременные флуктуации интенсивности и кратковременные замирания для заданного процента времени в соответствии с критериями качества работы, применимыми для каждого типа передачи.

1.4	При расчете отношений сигнал/помеха напряженности поля как полезного сигнала, так и помехи рассматриваются как медианные значения (превышаемые в течение 50% времени) на основе пиковой мощности огибающей (p.e.p.; заявленный тип мощности: PX). Другие типы мощности, отличные от p.e.p. (заявленные как PY или PZ для средней мощности или мощности несущей, соответственно), преобразуются в значения p.e.p. с использованием переводных коэффициентов, приведенных в Таблице 2.

ТАБЛИЦА  1

РЧ защитные отношения сигнал/помеха (дБ)

| Тип передачи |  | Полоса частот (кГц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9–1 606,5 | 1 606,5–4 000 | 4 000–28 000 |
| Телеграфия, прием на слух |  | 8 (3–7) | 11 (5–10) | 15 (7–14) |
| Телеграфия, прием на слух; метео, пресса |  | 9 (3–8) | 13 (5–12) | 17 (7–16) |
| Телеграфия, автоматический прием, без исправления ошибок |  | 11 (6–10) | 17 (10–16) | 26 (13–25) |
| Телеграфия, автоматический прием, с исправлением ошибок |  | 8 (6–7) | 12 (7–11) | 14 (8–13) |
| Фототелеграфия, факсимильная связь |  | 19 (14–18) | 24 (16–23) | 28 (18–27) |
| Телефония не для подключения к сетям общего пользования (CO) | ДБП и ОБП с полной несущей | 18 (15–17) | 21 (17–20) | 24 (19–23) |
|  | ОБП, с ослабленной или подавленной несущей, ISB | 12 (9–11) | 15 (11–14) | 18 (13–17) |
| Телефония для подключения к сетям общего пользования (CP) | ДБП и ОБП с полной несущей | 31 (26–30) | 34 (28–33) | 38 (30–37) |
|  | ОБП, с ослабленной или подавленной несущей, ISB | 25 (20–24) | 28 (22–27) | 32 (24–31) |
| Радиовещание (кроме ВЧРВ в полосах частот исключительного пользования СЧРВ в полосе 526,5–1 705 кГц) |  | 38 (33–37) | 38 (32–37) | 38 (32–37) |
| Воздушная подвижная служба (телеграфия или телефония) |  | 15 | 15 | 15 |
| Радиомаяки |  | 15 | 15 | – |
| Цифровые передачи, ОБП, подавленная несущая (класс излучения J2D) |  | 9 | 9 | 9 |

1.5	Для каждого типа передачи используются два значения процента времени: одно (например, 99% времени), которое предназначено для полного удовлетворения требуемым критериям качества работы в условиях замирания сигнала при минимальном уровне полезного сигнала в тот момент, когда уровень помехи, вероятно, будет максимальным (значения защитного отношения, соответствующие этим условиям, приведены в Таблице 1 за пределами скобок), и второе (например, 75%), обеспечивающее защиту в течение меньшего процента времени (значения в скобках в Таблице 1).

ТАБЛИЦА  2

Переводные коэффициенты для различных заявленных типов мощности

| Класс излучения | Заявленный тип мощности |  | Преобразование1, 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средняя в p.e.p. | p.e.p. в среднюю |
| N0N | Z |  | 0 | 0 |
| A1A, A1B, A1C | X |  | – | – 3 |
| A2A, A2B, A2N | Y |  | + 4 | – |
| H2A, H2B, H2N, D2A | Y |  | + 3 | – |
| R2B, J2B | X |  | – | – 3 |
| A3E(BC) | Z |  | + 6 | 0 |
| A3E, H3E | Y |  |  4 (3–6) | – |
| R3E, J3E | X |  | – | – 4 (4–10) |
| A3C | Y |  |  4 | – |
| R3C, J3C | X |  | – | 0 |
| A7B, H7B | Y |  |  4 | – |
| R7C, J7C | X |  | – | – 4 (3–6) |
| B7B | X |  | – | – 4 |
| B8E | X |  | – | – 4 (3–13) |
| B8C | X |  | – | 0 |
| AXX | Y |  |  6 | – |
| BXX, JXX | X |  | – | – 4 (3–10) |
| B9W | X |  | – | – 4 |
| F, G/1,2,3,7, X/B,C,D,X | Y |  | 0 | – |
| P,L,M,X/любой | X |  | – | 10 log (t /T ) |
| K2B | X |  | – | 10 log (t /T ) – 5 |
| K3E | X |  | – | 10 log (t /T ) – 4 |
| 1 В случае, когда в скобках приведены несколько чисел, эти числа соответствуют различным условиям модуляции сигнала (например, равномерно читаемый текст вместо синусоидального модулирующего сигнала при 100% модуляции несущей) (см. Рекомендацию МСЭ-R SM.326-6). |  |  |  |  |
| 2 В случае импульсной модуляции: |  |  |  |  |

# 2	Технический стандарт A-2: Минимальная защищаемая напряженность поля

2.1	Настоящий Технический стандарт содержит значения минимальной защищаемой напряженности поля (см. Таблицы 1–4, а также 5A и 5B), применяемые при техническом рассмотрении заявок на частотные присвоения в полосах частот между 9 кГц и 28 000 кГц.

2.2	Приведенные в данном стандарте значения основаны на Рекомендациях МСЭ-R F.339-7 и МСЭ-R P.378-2.

2.3	Целью расчета минимальной защищаемой напряженности поля в рамках технического рассмотрения является определение напряженности поля в точке приема, ниже которой полезный сигнал не будет достаточно защищен от мешающих сигналов ввиду того, что отношение полезный сигнал/шум будет меньше уровня, который мог бы удовлетворить требуемым критериям качества работы при приеме без помех.

2.4	Технический стандарт A-2 содержит значения минимальной защищаемой напряженности поля (дБ относительно 1 мкВ/м) для основных типов передачи (от телеграфии, приема на слух до телефонии, с подключением к сетям общего пользования, и до цифровых передач) в полосах частот от 9 кГц до 28 000 кГц. Данные значения минимальной напряженности поля были определены из медианных значений (превышаемых в течение 50% времени) уровня шумов (атмосферных, промышленных или галактических) и отношения S/N для стационарного режима путем добавления соответствующих допусков для 90% времени с целью учета изменений уровня шума, Du, и флуктуации интенсивности полезного сигнала, IF.

2.5	Определение минимальной защищаемой напряженности поля основано на едином эталонном типе мощности: пиковой мощности огибающей (p.e.p., заявляемая как PX). Другие типы мощности, отличные от р.е.р. (заявляемые как PY или PZ для средней мощности или мощности несущей, соответственно), преобразуются в значения p.e.p. с использованием переводных коэффициентов, приведенных в Таблице 2 Технического стандарта A-1.

2.6	Технический стандарт A-2 содержит четыре таблицы (Таблицы 1–4), в которых приведены уровни шума, выраженные в виде медиан почасовых значений мощности радиочастотного шума в короткой вертикальной антенне относительно теплового шума, на частоте 1 МГц, в зависимости от широты и долготы точки приема. Отдельные таблицы приведены для четырех периодов года (DC, MR, JN и SE), и в каждой таблице уровни шума даны для каждого из шести блоков местного времени по четыре часа (N2, T1, J1, J2, T2, N1). Таблицы 1–4 накладываются на контурную карту мира.

2.7	В Таблицах 5A и 5B приведены минимальные значения защищаемого поля для различных типов передачи (дБ относительно 1 мкВ/м) на основе уровней шума, полученных из Таблиц 1–4, используемой частоты и времени передачи. При работе с Таблицами 1–5B в общем случае требуется интерполяция как результат ограничения размеров этих Таблиц до управляемых пропорций.

| Минимальная защищаемая напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м) | Тип передачи: Телеграфия, прием на слух (B  0,5 кГц) | 5A |
| --- | --- | --- |

| УРОВЕНЬ ШУМА | (кГц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  |
|  | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 |
| 100 | 72 72 | 72 74 | 74 77 | 70 71 | 72 75 | 81 81 | 68 68 | 70 74 | 85 83 | 65 65 | 68 73 | 83 84 | 62 62 | 65 70 | 78 80 | 57 56 | 59 63 | 67 68 |
| 90 | 69 70 | 69 71 | 72 74 | 67 67 | 69 71 | 77 77 | 63 62 | 65 68 | 78 77 | 59 58 | 61 65 | 75 75 | 54 53 | 57 60 | 69 70 | 48 47 | 50 53 | 57 57 |
| 80 | 66 67 | 66 68 | 69 71 | 63 63 | 65 66 | 73 72 | 58 57 | 59 61 | 72 71 | 52 51 | 54 57 | 67 67 | 46 45 | 49 51 | 60 60 | 38 37 | 40 43 | 46 46 |
| 70 | 64 64 | 63 65 | 66 68 | 60 59 | 61 61 | 68 68 | 53 52 | 54 55 | 66 63 | 46 45 | 48 49 | 59 58 | 38 37 | 40 42 | 50 50 | 28 26 | 30 32 | 35 36 |
| 60 | 61 61 | 60 61 | 64 66 | 57 56 | 57 56 | 64 63 | 49 47 | 49 48 | 59 57 | 40 39 | 42 40 | 51 49 | 30 29 | 32 32 | 42 40 | 18 18 | 21 22 | 25 26 |
| 50 | 58 58 | 57 58 | 61 63 | 53 52 | 53 52 | 60 59 | 44 43 | 44 41 | 52 50 | 33 32 | 35 32 | 43 41 | 22 21 | 24 23 | 32 30 | 8 8 | 11 12 | 15 16 |
| 40 | 55 55 | 55 55 | 58 60 | 49 49 | 50 47 | 56 55 | 38 38 | 39 35 | 46 43 | 26 26 | 28 24 | 35 32 | 14 14 | 16 14 | 22 20 | 7 |  |  |
| 30 | 52 52 | 52 51 | 56 58 | 46 45 | 47 42 | 52 50 | 33 32 | 34 28 | 40 36 | 19 20 | 22 16 | 27 24 | 11 11 | 11 11 | 13 11 | 7 |  |  |
| 20 | 50 49 | 49 48 | 54 55 | 43 40 | 42 37 | 48 46 | 28 27 | 28 20 | 33 30 | 15 15 | 15 15 | 20 15 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 7 |  |  |
| 10 | 48 47 | 46 45 | 51 53 | 40 35 | 39 32 | 44 42 | 22 21 | 23 18 | 28 21 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 7 |  |  |
| 0 | 45 44 | 43 41 | 48 50 | 36 31 | 35 27 | 40 37 | 18 18 | 18 18 | 22 18 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 7 |  |  |

| (МГц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянные, которые должны добавляться для получения других типов излучений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,5 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 |  | Цифровые передачи, J2D |  |  | –8 |
| 52 51 | 54 55 | 52 54 | 47 47 | 50 49 | 41 43 | 44 42 | 47 45 | 34 36 | 38 36 | 42 39 | 23 27 | 34 32 | 38 35 | 16 22 |  | Узкополосная телеграфия (B  0,5 кГц) |  |  | –5 |
| 42 41 | 44 45 | 42 44 | 38 37 | 40 40 | 32 33 | 35 34 | 38 36 | 26 28 | 31 30 | 34 31 | 17 20 | 28 27 | 31 28 | 11 15 |  | Автоматич. телеграфия (B  0,5 кГц) |  |  | 4 |
| 32 31 | 34 35 | 32 34 | 28 28 | 31 30 | 23 25 | 27 26 | 29 28 | 18 20 | 24 23 | 27 24 | 10 13 | 22 21 | 25 22 | 5 9 |  | Фототелеграфия |  |  | 16 |
| 22 21 | 24 25 | 22 24 | 19 19 | 22 22 | 14 16 | 18 18 | 20 20 | 10 12 | 17 16 | 19 18 | 3 6 | 16 15 | 18 16 | 1 4 |  | T |  | J3E R3E | 14 |
| 12 11 | 14 15 | 12 14 | 10 9 | 12 12 | 6 7 | 10 9 | 12 11 | 2 4 | 10 9 | 12 11 | –1 0 | 10 9 | 12 10 | –1 –1 |  | e л | CO | B8E H3E | 20 |
| 4 4 | 4 5 | 4 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 2 | 4 3 | –1 –1 | 4 4 | 5 4 | –1 –1 |  | e ф |  | A3E | 23 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | о н |  | J3E R3E B8E | 25 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | и я | CP | H3E | 31 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  |  |  | A3E | 34 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | Радио- | НЧ/СЧ |  | 49 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | вещание | РВ тропич. |  | 46 |

| Минимальная защищаемая напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м) | Тип передачи: Телеграфия, прием на слух (B  0,5 кГц) | 5B |
| --- | --- | --- |

| УРОВЕНЬ | (МГц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШУМА | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |
|  | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 |
| 100 | 34 32 | 38 35 | 16 22 | 31 30 | 34 32 | 12 17 | 28 28 | 31 30 | 11 15 | 25 26 | 28 29 | 11 14 | 23 24 | 25 28 | 11 13 | 18 21 | 21 26 |
| 90 | 28 27 | 31 28 | 11 15 | 26 25 | 28 26 | 8 12 | 23 23 | 25 25 | 8 11 | 21 21 | 23 24 | 9 11 | 18 20 | 21 23 | 9 11 | 14 17 | 16 22 |
| 80 | 22 21 | 25 22 | 5 9 | 20 19 | 23 21 | 4 8 | 18 18 | 21 20 | 5 8 | 16 16 | 18 19 | 6 9 | 14 15 | 16 19 | 7 9 | 9 12 | 13 18 |
| 70 | 16 15 | 18 16 | 1 4 | 15 14 | 17 15 | 1 3 | 13 13 | 16 15 | 2 4 | 11 12 | 14 14 | 3 6 | 9 11 | 13 14 | 4 7 | 4 8 | 9 14 |
| 60 | 10 9 | 12 10 | –1 –1 | 9 9 | 12 10 | –3 –1 | 9 9 | 11 10 | –1 1 | 7 8 | 10 10 | 1 3 | 5 7 | 9 10 | 2 4 | 0 3 | 5 10 |
| 50 | 4 4 | 5 4 | –1 –1 | 4 5 | 6 5 | –3 –3 | 4 5 | 6 5 | –3 –2 | 2 4 | 6 5 | –2 –1 | 8 3 | 5 6 | 0 1 | –5 –1 | 1 6 |
| 40 | –1 |  |  | –1 –1 | 0 –1 | –3 –3 | –3 |  |  | –3 –3 | 1 1 | –3 –3 | –3 –3 | 0 2 | –3 –3 | –5 –5 | –3 2 |
| 30 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 –5 | –5 –2 |
| 20 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 |  |
| 10 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 |  |
| 0 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянные, которые должны добавляться для получения других типов излучений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 |  | Цифровые передачи, J2D |  |  | –8 |
| 12 14 | 14 19 | 17 25 | 13 15 | 7 14 | 11 22 | 13 15 | –3 7 | 4 17 | 10 14 | –7 –7 | –7 0 | –3 2 |  | Узкополосная телеграфия (B  0,5 кГц) |  |  | –5 |
| 10 12 | 9 14 | 12 21 | 11 13 | 2 9 | 6 18 | 11 13 | –7 0 | –2 11 | 8 12 | –7 |  | –7 –5 |  | Автоматич. телеграфия (B  0,5 кГц) |  |  | 4 |
| 8 10 | 4 9 | 8 17 | 9 11 | –4 3 | 1 13 | 9 11 | –7 –7 | –7 5 | 5 9 | –7 |  |  |  | Фототелеграфия |  |  | 16 |
| 6 8 | –1 4 | 4 13 | 7 9 | –5 –3 | –3 9 | 7 9 | –7 –7 | –7 –1 | 2 6 | –7 |  |  |  | T |  | J3E R3E | 14 |
| 4 6 | –5 –1 | 0 9 | 5 7 | –5 –5 | –5 4 | 5 7 | –7 –7 | –7 –6 | –2 2 | –7 |  |  |  | e л | CO | B8E H3E | 20 |
| 2 4 | –5 –5 | –4 5 | 3 5 | –5 –5 | –5 0 | 2 5 | –7 |  | –5 –2 | –7 |  |  |  | e ф |  | A3E | 23 |
| 0 2 | –5 –5 | –5 1 | 1 3 | –5 |  | 0 2 | –7 |  | –7 –6 | –7 |  |  |  | о н |  | J3E R3E B8E | 25 |
| –2 0 | –5 |  | 0 1 | –5 |  | –2 –1 | –7 |  |  | –7 |  |  |  | и я | CP | H3E | 31 |
| –4 –2 | –5 |  | –2 –1 | –5 |  | –4 –4 | –7 |  |  | –7 |  |  |  |  |  | A3E | 34 |
| –5 –4 | –5 |  | –4 –3 | –5 |  |  | –7 |  |  | –7 |  |  |  | Радио- | НЧ/СЧ |  | 49 |
|  | –5 |  |  | –5 |  |  | –7 |  |  | –7 |  |  |  | вещание | РВ тропич. |  | 46 |

# 3	Технический стандарт A-3:  избирательность по частоте

3.1	Настоящий Технический cтандарт содержит значения "избирательности приемника", которые определены, как поправка (дБ), применяемая к отношению сигнал/помеха, и выражены как функция разноса частот между полезным и мешающим излучениями ( f ). Термин "избирательность приемника" эквивалентен определению "относительное РЧ защитное отношение".

3.2	Значения, содержащиеся в данном Техническом стандарте, определялись на основании:

–	избирательности типичных приемников, которые предполагается использовать для различных классов излучения, а также

–	необходимой ширины полосы частот, занимаемой мешающими станциями, и распределения энергии в пределах и за пределами этой полосы частот.

3.3	Данные, использованные при разработке данного Стандарта, были взяты из Рекомендаций МСЭ-R SM.328-8 и МСЭ-R SM.332-4; они сведены в Таблицу 1.

3.4	Метод расчета значений Технического стандарта A-3 состоит в определении энергии, принимаемой приемником, настроенным на частоту данного частотного разноса ( f ), и сравнения этой энергии с энергией, получаемой приемником, настроенным на присвоенную частоту излучения ( f  0).

3.5	Значение избирательности в случаях, когда ширина полосы частот полезного сигнала имеет перекрытие с полосой пропускания приемника, зависит как от спектра передаваемого сигнала, так и от кривой избирательности приемника. Однако, в случаях большего разноса частот (когда отсутствует перекрытие) избирательность определяется в основном наклоном кривой внеполосного излучения.

3.6	Значения избирательности приемника приведены в Таблице 2 в виде коэффициента избирательности по частоте, d. Коэффициент избирательности по частоте, d, показывает разность частот между краями полос, как показано на Рис. 1, ниже.

3.7	При данном подходе вероятность создания взаимных помех не рассматривается в случаях, когда заявленные значения ширины полосы излучений разнесены более чем  на 500 Гц (т. e. для d  0,5).

ТАБЛИЦА  1

Предполагаемые характеристики приемников полезных излучений и характеристики мешающих излучений

|  | Приемник полезного излучения |  | Мешающее излучение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс излучения | Предполагаемая полоса пропускания (кГц) | Наклон характеристики затухания (дБ/кГц) | Необходимая ширина полосы (кГц) | Уровень составляющих на границе необходимой ширины полосы (дБ) | Наклон внеполосного спектра |
| A1A (9–1 605 кГц) | 0,3; 0,5; 0,75 или 1 кГц, в зависимости от заявленной ширины полосы полезного излучения | 120 | Как заявлено | –27 на 5 B/2 | –57 дБ на 5 B, далее 12 дБ/окт |
| A1A (1 605–28 000 кГц) (B: до 200 Бод) | 1 | 120 | Как заявлено | –27 на 5 B/2 | –57 dB на 5 B, далее 12 дБ/окт |
| F1B (9–1 605 кГц) | 0,3; 0,5; 0,75; 1 или 1,5 кГц, в зависимости от заявленной ширины полосы полезного излучения | 120 | Как заявлено | –15 | 13  1,8 m  20 дБ/окт |
| F1B (1 605–28 000 кГц) (2D  200–400 Гц, B: до 200 Бод, m  2–6) | 1,5 | 120 | Как заявлено | –15 на 2,6 D  0,55 B | 13  1,8 m  20 дБ/окт |
| A2A, A2B (F: до 1 000 Гц, B: до 50 Бод) | 2 | 120 | Как заявлено | –24 на (F  5 B/2) | 12 дБ/окт |
| A1C, A3C, A7B, AXX, F1C, F2B, F7B | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 или 12 кГц, в зависимости от заявленной ширины полосы полезного излучения | 120 | Как заявлено | –15 | 20 дБ/окт в отношении внешнего канала |
| A3E | 6 | 20 | Как заявлено | –23 | 12 дБ/окт |
| R3E, H3E, J3E | 3 | 100 | Как заявлено | –23 | 12 дБ/окт |
| B8E | 6, 9 или 12 кГц, в зависимости от заявленной ширины полосы полезного излучения | 100 | Как заявлено | –23 | 12 дБ/окт |

B:	телеграфная скорость (Бод)
2D:	разность между частотами точек и тире
m:	индекс модуляции 2D/B
F: 	частота модуляции.

ТАБЛИЦА  2

Значения избирательности по частоте (дБ) для различных мешающих излучений

| d | 100HA1A | 500HA1A 500HA1B | 1K00A1B | (A,H)2(A,B,N) | Другая телеграфия | Телефония SSB-CP или ISB-CO/CP (с аппаратом закрытой связи (PD)) | Телефония DSB-CP (с PD) SSB-CO (без PD) | Телефония DSB-CO (без PD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –0,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –0,8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –0,7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| –0,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| –0,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| –0,4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 15 | 21 |
| –0,3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 19 | 25 |
| –0,2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 17 | 23 | 29 |
| –0,1 | 0 | 11 | 18 | 6 | 6 | 19 | 25 | 31 |
| 0,0 | 10 | 17 | 22 | 6 | 10 | 21 | 27 | 33 |
| 0,1 | 20 | 26 | 30 | 17 | 20 | 28 | 34 | 38 |
| 0,2 | 30 | 34 | 37 | 28 | 30 | 37 | 40 | 44 |
| 0,3 | 40 | 43 | 45 | 38 | 40 | 44 | 46 | 49 |
| 0,4 | 50 | 51 | 52 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 0,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  0,5 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |
| d: коэффициент избирательности приемника (d   f – 0,5 (Bwa  Bwi)). Bwa: полоса пропускания приемника полезного излучения. Bwi: ширина полосы мешающего излучения.  f: частотный разнос между присвоенными частотами. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4	Технический стандарт A-5: Расчеты распространения радиоволн и напряженности поля

4.1	Настоящий Технический стандарт содержит информацию по методике, используемой при расчетах распространения и напряженности поля и применяемой при техническом рассмотрении заявок на частотные присвоения в полосах частот между 9 кГц и 28 000 кГц.

4.2	В п. 4.3 и в Таблицах 1A–5 настоящего Технического стандарта приводятся данные о расчетах напряженности поля в полосе частот 9–3900 кГц. В п. 4.4 рассматривается диапазон частот 3900–28 000 кГц.

4.3	В полосе частот 9–3900 кГц рассматриваются два режима распространения: режим земной волны и режим пространственной волны. Значения напряженности поля для этих двух режимов распространения содержатся в Таблицах 1A и 2–5 данного Технического стандарта в форме таблиц в зависимости от расстояния.

4.3.1	Значения напряженности поля, содержащиеся в Таблицах 1A и 2–5 выражены в медианных значениях (превышаемых в течение 50% времени) (дБ относительно 1 мкВ/м). Они относятся к мощности 1 кВт (30 дБВт), излучаемой полуволновым диполем без потерь, изолированным в пространстве, что обеспечивает напряженность поля 222 мВ/м на расстоянии 1 км от антенны. Таблица 1B содержит коэффициенты полезного действия антенны (поправочные коэффициенты), применяемые совместно с Таблицей 1A для определения разности между значениями излучаемой и заявленной мощности.

4.3.2	Значения напряженности поля для режима распространения земной волны рассчитываются на основании Рекомендации МСЭ-R P.368-7 при следующих справочных значениях:

–	распространение над морем:     4 См/м, r    80;

–	распространение над сушей:     10 мСм/м, r    4.

4.3.3	При техническом рассмотрении, в случае режима распространения земных волн, рассматриваются только однородные трассы без использования методики смешанных трасс.

4.3.4	Таблицы значений напряженности поля для режима распространения пространственных волн в полосе частот 9–3900 кГц содержат только значения, соответствующие наиболее эффективному режиму распространения. Эти значения получены из различных источников (Рекомендации МСЭ-R P.533-5, МСЭ-R P.684-1, МСЭ-R P.1147, МСЭ-R P.435-7 и т. д.).

4.3.5	При распространении в светлое время суток в пределах одного часового пояса рассматривается только режим земных волн. При распространении в темное время суток рассматриваются оба режима; однако при последующих расчетах используется только большее из полученных значений для этих двух режимов.

4.4	Что касается расчета в режиме пространственных волн в полосах частот между 3900 кГц и 28 000 кГц, Комитет отмечает, что МСЭ-R рекомендует метод распространения, упомянутый в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R P.533-5, так как он дает результаты, сравнимые по точности с другими, более сложными методами. Комитет отмечает также, что применение Бюро этого метода в методике расчета при определении затронутых администраций в отношении п. 9.21 может потребовать значительных ресурсов, что может оказаться неоправданным, имея в виду ожидаемый низкий уровень применимости этой методики. Таким образом, Комитет решил, что должна применяться следующая методика.

4.4.1	Месячные медианные значения стандартной МПЧ (EJF) рассчитываются в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R Р.434-5 и Отчетом МСЭ-R Р.2011-1 для двух справочных значений (5 и 125) относительного числа солнечных пятен R12 и двух определенных месяцев года (июнь и декабрь).

4.4.2	Значения напряженности поля рассчитаны в соответствии с методикой, приведенной в Циркулярном письме № 462 NBS.

ТАБЛИЦА  1A

Напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м)	9–535 кГц

| Расстоя-ние (км) | Земная волна: море |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пространственная волна (ночь) |  |  |  |  |  |  | Земная волна: суша |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстоя-ние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота (кГц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |  | 10100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| 10 50 100 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 |  |  |  |  |  | 43 | 43 | 43 |  | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 65 | 87 72 64 | 87 71 62 | 10 50 100 |
| 200 300 400 | 60 57 55 | 60 56 54 | 60 56 53 | 60 56 53 | 60 56 52 | 60 55 51 | 60 55 50 | 59 54 50 | 59 54 49 |  |  | 45 | 45 | 44 | 44 44 44 | 44 44 44 | 44 44 43 |  | 60 57 55 | 60 56 54 | 60 56 53 | 60 56 53 | 60 55 52 | 59 54 50 | 57 50 45 | 54 47 40 | 50 42 35 | 200 300 400 |
| 500 600 700 | 52 50 48 | 51 49 46 | 50 48 45 | 50 47 43 | 48 45 42 | 47 44 41 | 47 43 39 | 46 42 38 | 45 41 37 |  |  | 44 43 42 | 44 43 42 | 43 43 42 | 43 42 41 | 43 42 41 | 42 41 40 |  | 52 50 48 | 51 49 46 | 50 48 45 | 50 47 43 | 48 45 42 | 45 42 39 | 40 35 31 | 34 27 22 | 27 21 15 | 500 600 700 |
| 800 900 1 000 | 46 45 43 | 44 42 40 | 43 40 38 | 41 38 36 | 39 37 33 | 38 35 32 | 37 33 30 | 35 31 28 | 33 30 26 |  |  | 41 40 39 | 41 40 39 | 41 39 38 | 40 39 38 | 40 38 37 | 39 38 37 |  | 46 45 43 | 44 42 40 | 43 40 38 | 41 38 36 | 39 36 33 | 35 32 29 | 27 22 18 | 17 12 7 | 7 2 –4 | 800 900 1 000 |
| 1 100 1 200 1 300 | 42 40 39 | 38 37 35 | 36 34 32 | 33 31 29 | 31 29 26 | 29 27 24 | 27 24 21 | 25 21 17 | 22 19 15 |  |  | 38 38 36 | 37 36 35 | 37 36 35 | 36 35 34 | 36 35 33 | 35 34 33 |  | 42 40 39 | 38 37 35 | 36 34 32 | 33 31 29 | 30 27 24 | 25 22 19 | 14 9 6 | 2 –3 –8 | –10 –15 –21 | 1 100 1 200 1 300 |
| 1 400 1 500 1 600 | 38 36 35 | 33 32 29 | 29 27 25 | 26 24 22 | 23 21 18 | 21 18 15 | 17 14 11 | 14 11 7 | 12 8 5 |  |  | 36 35 34 | 34 33 32 | 34 33 32 | 33 32 31 | 32 31 30 | 32 30 29 |  | 38 36 35 | 33 32 29 | 29 27 25 | 27 24 22 | 22 19 16 | 16 13 10 | –2 –2 –7 | –13 –18 –23 |  | 1 400 1 500 1 600 |
| 1 700 1 800 1 900 | 34 32 31 | 28 26 24 | 23 20 19 | 19 17 15 | 15 13 10 | 12 10 7 | 8 5 2 | 4 1 –3 | 1 –3 –6 |  |  | 33 32 31 | 32 31 30 | 31 31 30 | 30 29 28 | 29 28 27 | 28 27 26 |  | 34 32 31 | 28 26 24 | 23 20 19 | 20 18 15 | 13 10 8 | 7 4 1 | –10 –14 –18 |  |  | 1 700 1 800 1 900 |
| 2 000 2 200 2 400 | 29 27 25 | 23 19 16 | 17 13 9 | 12 7 4 | 8 3 –2 | 4 –1 –6 | –1 –7 –13 | –5 –12 –18 | –9 –16 –23 |  |  | 31 29 28 | 29 28 27 | 29 27 26 | 27 25 24 | 26 24 23 | 25 23 21 |  | 29 27 25 | 23 19 16 | 17 13 9 | 13 7 4 | 6 0 –5 | –3 –8 –14 | –21 |  |  | 2 000 2 200 2 400 |
| 2 600 2 800 3 000 | 22 20 18 | 13 9 7 | 5 2 –3 | –1 –5 –10 | –7 –11 –17 | –11 16 22 | –18 –24 | –24 |  |  |  | 27 26 25 | 26 24 23 | 25 23 22 | 23 21 20 | 21 20 18 | 20 18 17 |  | 22 20 18 | 13 9 7 | 5 2 –3 | –1 –5 –10 | –10 –15 –21 | –20 |  |  |  | 2 600 2 800 3 000 |
| 3 200 3 400 3 600 | 15 13 10 | 4 0 –3 | –5 –10 –13 | –14 –18 –23 | –21 |  |  |  |  |  |  | 25 24 24 | 23 22 21 | 21 20 20 | 19 18 17 | 17 16 15 | 15 14 13 |  | 15 13 10 | 4 0 –3 | –5 –10 –13 | –14 –18 –23 |  |  |  |  |  | 3 200 3 400 3 600 |
| 3 800 4 000 5 000 | 9 7 –5 | –5 –9 –24 | –16 –20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 23 23 | 21 20 20 | 19 18 17 | 16 15 14 | 14 13 10 | 12 11 8 |  | 9 7 –5 | –5 –9 –24 | –16 –20 |  |  |  |  |  |  | 3 800 4 000 5 000 |
| 6 000 7 000 | –15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 22 | 20 19 | 17 16 | 14 13 | 8 8 | 6 5 |  | –15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 7 000 |

ТАБЛИЦА  1B

Коэффициент полезного действия антенны (поправочный коэффициент)

| Полоса частот (кГц) | Класс станции | Поправка (дБ) |
| --- | --- | --- |
| 9–70 | Фиксированные, сухопутные и сухопутные радионавигационные станции: |  |
|  | – мощность выше 1 кВт | –10 |
|  | – мощность равна 1 кВт | –12 |
|  | – мощность ниже 1 кВт | –15 |
| 70–150 | Фиксированные, сухопутные и сухопутные радионавигационные станции: |  |
|  | – мощность выше 1 кВт | –7 |
|  | – мощность равна 1 кВт | –9 |
|  | – мощность ниже 1 кВт | –12 |
| 150–535 | Фиксированные, сухопутные и сухопутные радионавигационные станции (за исключением ненаправленных радиомаяков): |  |
|  | – мощность выше 1 кВт | –2 |
|  | – мощность равна 1 кВт | –4 |
|  | – мощность ниже 1 кВт | –7 |

ТАБЛИЦА  2

Напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м)	МОРЕ

| Расстояние (км) | 1 605–2 300 кГц |  |  |  |  |  |  | 2 300–2 850 кГц |  |  |  |  |  |  | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  |
|  |  | Широта |  |  |  |  |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 200 | 57 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 300 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 400 | 43 |  |  |  |  |  | 41 | 43 |  |  |  |  |  | 43 | 400 |
| 500 | 38 |  |  |  |  |  | 41 | 37 |  |  |  |  |  | 43 | 500 |
| 600 | 32 |  |  |  |  |  | 41 | 30 |  |  |  |  |  | 43 | 600 |
| 700 | 27 |  |  |  |  |  | 41 | 24 |  |  |  |  |  | 43 | 700 |
| 800 | 22 |  |  |  |  |  | 41 | 18 |  |  |  |  |  | 43 | 800 |
| 900 | 16 |  |  |  |  |  | 40 | 12 |  |  |  |  | 1 | 42 | 900 |
| 1 000 | 11 |  |  |  |  |  | 39 | 7 |  |  |  | –9 | –1 | 41 | 1 000 |
| 1 100 | 6 |  |  |  | –12 | –7 | 39 | 2 |  |  | –13 | –10 | –3 | 41 | 1 100 |
| 1 200 | 0 |  |  | –15 | –13 | –8 | 38 | –3 | –15 | –15 | –14 | –11 | –4 | 40 | 1 200 |
| 1 300 | –5 | –17 | –17 | –16 | –14 | –9 | 37 | –9 | –16 | –16 | –15 | –12 | –6 | 39 | 1 300 |
| 1 400 | –10 | –18 | –18 | –17 | –15 | –10 | 36 | –16 | –18 | –17 | –16 | –14 | –7 | 38 | 1 400 |
| 1 500 | –15 | –20 | –20 | –19 | –16 | –12 | 35 |  | –19 | –19 | –18 | –15 | –9 | 37 | 1 500 |
| 1 600 |  | –21 | –21 | –20 | –17 | –13 | 34 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –10 | 36 | 1 600 |

ТАБЛИЦА  2

Напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м) (окончание)	МОРЕ

| Расстояние (км) | 1 605–2 300 кГц |  |  |  |  |  |  | 2 300–2 850 кГц |  |  |  |  |  |  | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  |
|  |  | Широта |  |  |  |  |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 35 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 20 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 5 000 |
| Значения напряженности поля пространственной волны не включены, когда они меньше значений земной волны, за исключением случаев, когда они облегчают интерполяцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА  3

Напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м)	МОРЕ

| Расстояние (км) | 2 850–3 500 кГц |  |  |  |  |  |  | 3 500–3 900 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  |  |  | Ночь |  |
|  |  | Широта |  |  |  |  |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50 |
| 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 40 | 47 | 100 |
| 200 | 56 |  |  |  |  |  |  | 55 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 47 | 200 |
| 300 | 48 |  |  |  |  |  | 44 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 47 | 300 |
| 400 | 41 |  |  |  |  |  | 44 | 40 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 32 | 47 | 400 |
| 500 | 35 |  |  |  |  |  | 44 | 33 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | 47 | 500 |
| 600 | 29 |  |  |  |  |  | 44 | 26 | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 28 | 46 | 600 |
| 700 | 22 |  |  |  |  | 12 | 44 | 19 | –2 | –1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 26 | 46 | 700 |
| 800 | 16 |  |  |  | –3 | 10 | 44 | 12 | –5 | –4 | –3 | –2 | 8 | 13 | 24 | 45 | 800 |
| 900 | 10 |  |  |  | –5 | 6 | 44 | 6 | –8 | –6 | –5 | –4 | 4 | 12 | 21 | 44 | 900 |
| 1 000 | 4 |  |  | –10 | –6 | 2 | 43 | –1 | –10 | –8 | –6 | –5 | –2 | 10 | 18 | 43 | 1 000 |
| 1 100 | –3 | –14 | –13 | –12 | –8 | 0 | 43 | –7 |  |  |  | –8 | –3 | 5 | 16 | 42 | 1 100 |
| 1 200 | –8 | –15 | –14 | –13 | –10 | –1 | 42 |  |  |  |  | –9 | –5 | 1 | 14 | 42 | 1 200 |
| 1 300 | –13 | –16 | –15 | –14 | –11 | –3 | 41 |  |  |  |  |  | –7 | –1 | 11 | 41 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –17 | –16 | –13 | –4 | 40 |  |  |  |  |  | –9 | –3 | 8 | 40 | 1 400 |
| 1 500 |  | –19 | –19 | –18 | –14 | –6 | 39 |  |  |  |  |  |  | –4 | 7 | 39 | 1 500 |

ТАБЛИЦА  3

Напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м) (окончание)	МОРЕ

| Расстояние (км) | 2 850–3 500 кГц |  |  |  |  |  |  | 3 500–3 900 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  |  |  | Ночь |  |
|  |  | Широта |  |  |  |  |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 600 |  | –20 | –20 | –19 | –15 | –7 | 38 |  |  |  |  |  |  | –5 | 5 | 38 | 1 600 |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 000 |
| Значения напряженности поля пространственной волны не включены, когда они меньше значений земной волны, за исключением случаев, когда они облегчают интерполяцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА  4

Напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м)	СУША

| Расстояние (км) | 1 605–2 300 кГц |  |  |  |  |  |  | 2 300–2 850 кГц |  |  |  |  |  |  | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  |
|  |  | Широта |  |  |  |  |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 78 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 48 |  |  |  |  |  | 46 | 45 |  |  |  |  |  | 46 | 50 |
| 100 | 34 |  |  |  |  | 30 | 43 | 21 |  |  | 25 | 27 | 31 | 44 | 100 |
| 200 | 17 |  |  | 10 | 15 | 21 | 41 | 13 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 43 | 200 |
| 300 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 41 | –1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 22 | 43 | 300 |
| 400 | –8 | –4 | –3 | –2 | 2 | 10 | 41 | –15 | –1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 43 | 400 |
| 500 |  | –7 | –6 | –5 | –1 | 6 | 41 |  | –5 | –4 | –2 | 5 | 12 | 43 | 500 |
| 600 |  | –9 | –9 | –8 | –4 | 2 | 41 |  | –8 | –7 | –5 | 0 | 8 | 43 | 600 |
| 700 |  | –11 | –11 | –10 | –6 | –1 | 41 |  | –10 | –9 | –7 | –3 | 6 | 43 | 700 |
| 800 |  | –12 | –12 | –11 | –9 | –3 | 41 |  | –11 | –10 | –9 | –6 | 4 | 43 | 800 |
| 900 |  | –13 | –13 | –12 | –10 | –4 | 40 |  | –12 | –11 | –10 | –8 | 1 | 42 | 900 |
| 1 000 |  | –14 | –14 | –13 | –11 | –5 | 39 |  | –13 | –12 | –11 | –9 | –1 | 41 | 1 000 |
| 1 100 |  | –15 | –15 | –14 | –12 | –7 | 39 |  | –14 | –14 | –13 | –10 | –3 | 41 | 1 100 |
| 1 200 |  | –16 | –16 | –15 | –13 | –8 | 38 |  | –15 | –15 | –14 | –11 | –4 | 40 | 1 200 |
| 1 300 |  | –17 | –17 | –16 | –14 | –9 | 37 |  | –16 | –16 | –15 | –12 | –6 | 39 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –18 | –17 | –15 | –10 | 36 |  | –18 | –17 | –16 | –14 | –7 | 38 | 1 400 |
| 1 500 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –12 | 35 |  | –19 | –19 | –18 | –15 | –9 | 37 | 1 500 |
| 1 600 |  | –21 | –21 | –20 | –17 | –13 | 34 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –10 | 36 | 1 600 |

ТАБЛИЦА  4

Напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м) (окончание)	СУША

| Расстояние (км) | 1 605–2 300 кГц |  |  |  |  |  |  | 2 300–2 850 кГц |  |  |  |  |  |  | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  |
|  |  | Широта |  |  |  |  |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 35 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 20 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 5 000 |
| Значения напряженности поля пространственной волны не включены, когда они меньше значений земной волны, за исключением случаев, когда они облегчают интерполяцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА  5

Напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м)	СУША

| Расстояние (км) | 2 850–3 500 кГц |  |  |  |  |  |  | 3 500–3 900 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  |  |  | Ночь |  |
|  |  | Широта |  |  |  |  |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 71 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 41 |  |  |  |  |  | 45 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50 |
| 100 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 32 | 44 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 40 | 47 | 100 |
| 200 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 44 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 47 | 200 |
| 300 |  | 9 | 10 | 15 | 20 | 27 | 44 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 47 | 300 |
| 400 |  | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | 44 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 32 | 47 | 400 |
| 500 |  | –3 | –2 | 1 | 11 | 17 | 44 |  | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | 47 | 500 |
| 600 |  | –6 | –5 | –3 | 3 | 14 | 44 |  | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 28 | 46 | 600 |
| 700 |  | –8 | –7 | –5 | 0 | 12 | 44 |  | –2 | –1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 26 | 46 | 700 |
| 800 |  | –10 | –9 | –8 | –3 | 10 | 44 |  | –5 | –4 | –3 | –2 | 8 | 13 | 24 | 45 | 800 |
| 900 |  | –11 | –10 | –9 | –5 | 6 | 44 |  | –8 | –6 | –5 | –4 | 4 | 12 | 21 | 44 | 900 |
| 1 000 |  | –12 | –11 | –10 | –6 | 2 | 43 |  | –10 | –8 | –6 | –5 | –2 | 10 | 18 | 43 | 1 000 |
| 1 100 |  | –14 | –13 | –12 | –8 | 0 | 43 |  |  |  |  | –8 | –3 | 5 | 16 | 42 | 1 100 |
| 1 200 |  | –15 | –14 | –13 | –10 | –1 | 42 |  |  |  |  | –9 | –5 | 1 | 14 | 42 | 1 200 |
| 1 300 |  | –16 | –15 | –14 | –11 | –3 | 41 |  |  |  |  |  | –7 | –1 | 11 | 41 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –17 | –16 | –13 | –4 | 40 |  |  |  |  |  | –9 | –3 | 8 | 40 | 1 400 |
| 1 500 |  | –19 | –19 | –18 | –14 | –6 | 39 |  |  |  |  |  |  | –4 | 7 | 39 | 1 500 |
| 1 600 |  | –20 | –20 | –19 | –15 | –7 | 38 |  |  |  |  |  |  | –5 | 5 | 38 | 1 600 |

ТАБЛИЦА  5

Напряженность поля (дБ относительно 1 мкВ/м) (окончание)	СУША

| Расстояние (км) | 2 850–3 500 кГц |  |  |  |  |  |  | 3 500–3 900 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  | Земная волна | Пространственная волна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  | Ночь |  | Полдень (низкая солнечная активность) |  |  |  |  |  |  | Ночь |  |
|  |  | Широта |  |  |  |  |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | –7 |  | 38 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | –9 |  | 37 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 000 |
| Значения напряженности поля пространственной волны не включены, когда они меньше значений земной волны, за исключением случаев, когда они облегчают интерполяцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

Для случаев, относящихся к п. 5.92, также применяется Раздел В5 Правил процедуры.

Данная Рекомендация заменила Отчет 322 бывшего МККР.

Данная Рекомендация заменила Отчет 264-1 бывшего МККР.

Примечание Секретариата. – Эта Рекомендация была исключена АР-95.

Данная Рекомендация заменила Рекомендацию 434 бывшего МККР (Нью-Дели, 1970 г.).

Примечание Секретариата. – Эта Рекомендация была исключена АР-97.

Данный Отчет заменил Отчет 340 бывшего МККР (Нью-Дели, 1970 г.).

Это  Циркуляр Национального бюро США по стандартам "Ионосферное распространение радиоволн".