# ЧАСТЬ  B

## РАЗДЕЛ  B7

# Правила, касающиеся значений защитного отношения и минимальных значений напряженности поля, которые должны использоваться 
в случае систем с излучениями с цифровой модуляцией, 
при применении положений Статьи 4 
Регионального соглашения GE75

# 1	Введение

В настоящем разделе представлены защитные отношения и минимальные значения напряженности поля для разных случаев помех при использовании систем передачи с цифровой модуляцией. Значения защитных отношений приводятся в Рекомендации МСЭ-R BS.1615-1. Рассматриваются только случаи применения систем передачи DRM с режимами A или B помехоустойчивости и типом 2 занятости спектра.

# 2	Защитные отношения по РЧ

Защитные отношения представлены только для случаев помех в совмещенном канале и первом соседнем канале, которые рассматриваются в указанном Соглашении.

В Таблице 2.1 представлены относительные защитные отношения для случая систем аналоговой передачи, испытывающих помехи со стороны систем с цифровой передачей. Следует отметить, что эти значения предназначаются для аналоговых систем, в которых используется высокая степень сжатия модуляции и ширина полосы звукового сигнала 4,5 кГц (случай D в разделе 4.4.2.1 Соглашения). Эти значения следует корректировать для получения значений защитных отношений для случаев пп. 4.4.1 и 4.4.2.1 Соглашения для совмещенного и соседнего каналов в соответствии с разной степенью сжатия модуляции и разной шириной полосы звукового сигнала (Случаи A–D в п. 4.4.2.1 Соглашения).

ТАБЛИЦА  2.1

Относительные защитные отношения (дБ) по РЧ для систем с аналоговой модуляцией, 
испытывающих помехи со стороны систем с цифровой модуляцией

| Полезныйсигнал | Мешаю-щий сигнал | Разнос частот, fмешающий – fполезный (кГц) |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (кГц) | AAF1, 2 (дБ) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| AM | DRM_A2 | –29,8 | 6,6 | –29,8 | 9 | – |
| AM | DRM_B2 | –29,7 | 6,5 | –29,7 | 9 | – |

1	Защитное отношение по РЧ для аналогового присвоения, испытывающего помехи со стороны цифрового присвоения, может быть рассчитано путем добавления подходящего значения для защитного отношения по ЗЧ, соответствующего конкретному случаю, к значениям, приведенным в Таблице 2.1.

2	Представленные в данной таблице значения относятся к конкретному случаю, характеризующемуся высокой степенью сжатия модуляции и шириной полосы 4,5 кГц (Случай D). Для аналогового сигнала была принята глубина модуляции, связанная с высокой степенью сжатия модуляции. Для обеспечения достаточной защиты аналоговых сигналов с нормальной степенью сжатия все значения в Таблице 2.1 следует увеличить для учета разницы между нормальной и высокой степенью сжатия модуляции.

В Таблицах 2.2 и 2.3 представлены относительные защитные отношения по РЧ для случаев систем передачи с цифровой модуляцией, испытывающих помехи со стороны систем передачи с аналоговой модуляцией или систем передачи с цифровой модуляцией. Эти таблицы были составлены для системы передачи DRM, в которой используются режимы A и B помехоустойчивости и тип 2 занятости спектра, 64-QAM и уровень защиты 1.

Для получения применимого защитного отношения по РЧ для конкретного случая следует к относительному защитному отношению добавить соответствующее значение S/I из Таблиц 2.2 и 2.3 и соответствующее поправочное значение S/I из Таблицы 2.4, с тем чтобы предусмотреть системы, в которых используются разные модуляции и уровни защиты.

ТАБЛИЦА  2.2

Относительные защитные отношения (дБ) по РЧ для систем с цифровой модуляцией 
(64-QAM, уровень защиты 1), испытывающих помехи со стороны систем с аналоговой модуляцией

| Полезный сигнал | Мешаю-щий сигнал | Разнос частот, fмешающий – fполезный (кГц) |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (кГц) | S/I (дБ) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | AM | –34 | 0 | –34 | 9 | 6,7 |
| DRM_B2 | AM | –33,7 | 0 | –33,7 | 9 | 7,3 |

ТАБЛИЦА  2.3

Относительные защитные отношения (дБ) по РЧ для систем с цифровой модуляцией 
(64-QAM, уровень защиты 1), испытывающих помехи со стороны систем с цифровой модуляцией 
(идентичные режимы помехоустойчивости и типы занятости спектра)

| Полезный сигнал | Мешаю-щий сигнал | Разнос частот, fмешающий – fполезный (кГц) |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (кГц) | S/I (дБ) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | DRM_A2 | –38,3 | 0 | –38,3 | 9 | 15,3 |
| DRM_B2 | DRM_B2 | –38,1 | 0 | –38,1 | 9 | 15,9 |

ТАБЛИЦА  2.4

Поправочные значения S/I, которые должны использоваться в Таблицах 2.2 и 2.3 
для иных сочетаний схемы модуляции и уровня защиты

| Полезный сигнал |  |  | S/Icorr – Поправочные значения (дБ) для режима помехоустойчивости DRM c типом 2 занятости спектра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Режим помехоустойчивости |  |
| Схема модуляции | Уровень защиты | Средняя кодовая скорость | A | B |
| 16-QAM | 0 | 0,5 | –6,7 | –6,6 |
|  | 1 | 0,62 | –4,6 | –4,6 |
| 64-QAM | 0 | 0,5 | –1,2 | –1,2 |
|  | 1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2 | 0,71 | 1,8 | 1,8 |
|  | 3 | 0,78 | 3,4 | 3,4 |

## 2.1	Примеры расчета защитного отношения по РЧ

Для получения соответствующего защитного отношения по РЧ, которое должно использоваться в конкретном случае, необходимо определить параметры цифровой системы с полезным сигналом (которая создает помехи), затем:

–	выбрать из Таблицы 2.2 или 2.3 соответствующее защитное отношение по РЧ согласно разносу частот и режиму помехоустойчивости цифровой системы с полезным сигналом;

–	добавить значение S/I из Таблицы 2.2 или 2.3, которое применялось бы к цифровой системе с полезным сигналом со схемой модуляции 64-QAM и уровнем защиты 1; и

–	добавить значение S/Icorr из Таблицы 2.4 в соответствии с фактическими параметрами цифровой системы с полезным сигналом на основе схемы модуляции, уровня защиты и режима помехоустойчивости.

Пример 1: Цифровая система с режимом А помехоустойчивости, типом 2 занятости спектра, схемой модуляции 16-QAM и уровнем защиты 1 в верхнем соседнем канале испытывает помехи от цифровой системы с режимом А помехоустойчивости и типом 2 занятости спектра:

Защитное отношение по РЧ	= относительное защитное отношение по РЧ (из Таблицы 2.3)

+ S/I (из Таблицы 2.3) + S/Icorr  (из Таблицы 2.4)

= –38,3 + 15,3 – 4,6 = –27,6 дБ

Пример  2: Цифровая система с режимом В помехоустойчивости, типом 2 занятости спектра, схемой модуляции 64-QAM и уровнем защиты 3  в верхнем соседнем канале испытывает помехи от цифровой системы с режимом А помехоустойчивости и типом 2 занятости спектра:

Защитное отношение по РЧ	= относительное защитное отношение по РЧ (из Таблицы 2.3)

+ S/I (из Таблицы 2.3) + S/Icorr  (из Таблицы 2.4)

= –38,1 + 15,9 + 3,4 = –18,8 дБ

# 3	Минимальные значения напряженности поля

В Таблице 3.1 приведены минимальные значения напряженности поля при наличии только естественного шума для достижения КОБ, равного 1 × 10–4, для передачи DRM с режимами А или В помехоустойчивости и типом 2 занятости спектра, а также разные схемы модуляции и уровни защиты для случаев земной волны (полосы СЧ и НЧ) и земной волны при наличии пространственной волны (полоса СЧ).

Эти значения были нормированы для Зоны А и 1 МГц. Значения для Зон В и С можно получить, прибавив, соответственно, 10 дБ и 3 дБ при применении соответствующего поправочного коэффициента частот из Рисунка 24 Приложения 2 к Соглашению.

ТАБЛИЦА  3.1

Минимальные значения напряженности поля (дБ (мкВ/м)) при наличии естественного шума 
(1 МГц) в Зоне А для достижения КОБ, равного 1 × 10–4, для DRM с режимами А или В помехоустойчивости и типом 2 занятости спектра и разных схем модуляции и уровней защиты 
для случаев распространения земной волны и земной волны 
при наличии распространения пространственной волны

| Схема модуляции | Уровень защиты | Средняя кодовая скорость | Минимальное значение напряженности поля (дБ (мкВ/м)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земная волна (СЧ) |  | Земная волна и пространственная волна (СЧ) |  | Земная волна (НЧ) |
|  |  |  | A2 (9 кГц) | B2 (9 кГц) | A2 (9 кГц) | B2 (9 кГц) | A2 (9 кГц) |
| 16-QAM | 0 | 0,5 | 33,1 | 33,8 | 33,9 | 34,7 | 39,1 |
|  | 1 | 0,62 | 35,2 | 35,8 | 37,0 | 37,6 | 41,2 |
| 64-QAM | 0 | 0,5 | 38,6 | 39,2 | 39,4 | 40,1 | 44,6 |
|  | 1 | 0,6 | 39,8 | 40,4 | 40,8 | 41,4 | 45,8 |
|  | 2 | 0,71 | 41,6 | 42,2 | 43,7 | 44,2 | 47,6 |
|  | 3 | 0,78 | 43,2 | 43,8 | 46,5 | 46,8 | 49,2 |

______________

_______________