# PARTE  B

## SECCIÓN  B4

# Reglas relativas a la metodología de cálculo y normas técnicas
para identificar a las administraciones afectadas y evaluar
la probabilidad de interferencia perjudicial en
las bandas entre 9 kHz y 28 000 kHz

# Introducción

En este punto figuran elementos de la metodología de cálculo que debe utilizarse:

–	para la identificación de las administraciones con las cuales debe establecerse un acuerdo de conformidad con el número 9.21, si así se estipula en las notas correspondientes a las atribuciones, es decir los números 5.61, 5.87A, 5.92, 5.93 y 5.123, en las bandas entre 9 kHz y 28 000 kHz;

–	para evaluar la probabilidad de interferencia perjudicial en las bandas entre 9 kHz y 28 000 kHz, como podría exigir la aplicación de las disposiciones del número 7.6, o cualquier otro estudio de la Oficina de Radiocomunicaciones que pueda solicitarse.

# 1	Norma técnica A-1:  Relación de protección señal/interferencia

1.1	Esta Norma técnica contiene los valores de la relación de protección señal/ interferencia (véase el Cuadro 1) que se aplica en los exámenes técnicos de las notificaciones de asignaciones de frecuencia en las bandas de frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 28 000 kHz.

1.2	1.2	Estos valores de las relaciones de protección se basan en los resultados de los estudios efectuados por las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones (véanse las Recomendaciones UIT-R F.240-7, UIT-R SM.326-6, UIT-R F.339-7, y la anterior Recomendación UIT-R SM.669-1).

1.3	Los valores de la relación de protección señal/interferencia (PR) se expresan en dB para los principales tipos de transmisión (desde la telegrafía con recepción auditiva a la telefonía para conexión a la red pública) que hay que proteger en los exámenes técnicos de las bandas de frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 28 000 kHz. Estos valores de protección se han determinado a partir de valores de relación de protección estacionaria en RF añadiendo márgenes para las fluctuaciones de la intensidad de larga duración y los desvanecimientos de corto periodo durante un determinado porcentaje de tiempo correspondiente a los criterios de calidad aplicables a cada tipo de transmisión.

1.4	Para el cálculo de las relaciones señal/interferencia se consideran los valores medianos (más del 50% del tiempo) de las intensidades de campo deseada e interferente y sobre la base de la potencia en la cresta de la envolvente (p.e.p. – peak envelope power; tipo de potencia notificada: PX). Los tipos de potencia distintos del p.e.p. (notificados como PY o PZ para potencia media o de portadora, respectivamente) se convierten en valores de p.e.p. utilizando los factores de conversión indicados en el Cuadro 2.

CUADRO  1

Relaciones de protección señal/interferencia en RF (dB)

| Tipo de transmisión |  | Banda de frecuencias (kHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 - 1 606,5 | 1 606,5 - 4 000 | 4 000 - 28 000 |
| Telegrafía, recepción auditiva |  | 8 (3-7) | 11 (5-10) | 15 (7-14) |
| Telegrafía, recepción auditiva, meteorología, prensa |  | 9 (3-8) | 13 (5-12) | 17 (7-16) |
| Telegrafía, recepción automática sin corrección de errores |  | 11 (6-10) | 17 (10-16) | 26 (13-25) |
| Telegrafía, recepción automática con corrección de errores |  | 8 (6-7) | 12 (7-11) | 14 (8-13) |
| Fototelegrafía, facsímil |  | 19 (14-18) | 24 (16-23) | 28 (18-27) |
| Telefonía sin conexión a la red pública (CO) | DBL y BLU portadora completa | 18 (15-17) | 21 (17-20) | 24 (19-23) |
|  | BLU, portadora reducida o suprimida, BLI | 12 (9-11) | 15 (11-14) | 18 (13-17) |
| Telefonía con conexión a la red pública (CP) | DBL y BLU portadora completa | 31 (26-30) | 34 (28-33) | 38 (30-37) |
|  | BLU, portadora reducida o suprimida, BLI | 25 (20-24) | 28 (22-27) | 32 (24-31) |
| Radiodifusión (excepto para la radiodifusión en ondas decamétricas en las bandas exclusivas y la radiodifusión en ondas hectométricas en la banda 526,5-1 705 kHz) |  | 38 (33-37) | 38 (32-37) | 38 (32-37) |
| Servicio móvil aeronáutico (telegrafía o telefonía) |  | 15 | 15 | 15 |
| Radiofaros |  | 15 | 15 | – |
| Transmisión digital, BLU, portadora suprimida (clase de emisión J2D) |  | 9 | 9 | 9 |

1.5	Para cada tipo de transmisión se utilizan dos porcentajes de tiempo: uno (por ejemplo, 99% del tiempo) con el que se intenta satisfacer los criterios exigidos de calidad en el entorno de la señal con desvanecimientos cuando la señal deseada se encuentra en su nivel mínimo en el instante en que probablemente la señal interferente se encuentra en su nivel más intenso (los valores de la relación de protección correspondientes a esta condición se indican en el Cuadro 1 fuera de los paréntesis), y otro (por ejemplo, 75%) que garantiza la protección durante un porcentaje de tiempo inferior (valores entre paréntesis en el Cuadro 1).

CUADRO  2

Factores de conversión para los distintos tipos de potencia notificados

| Clase de emisión |  | Tipo de potencia notificado |  | Conversión1, 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Potencia media a p.e.p. | p.e.p. a potencia media |
| N0N |  | Z |  | 0 | 0 |
| A1A, A1B, A1C |  | X |  | – | –3 |
| A2A, A2B, A2N |  | Y |  | +4 | – |
| H2A, H2B, H2N, D2A |  | Y |  | +3 | – |
| R2B, J2B |  | X |  | – | –3 |
| A3E(BC) |  | Z |  | +6 | 0 |
| A3E, H3E |  | Y |  | +4 (3-6) | – |
| R3E, J3E |  | X |  | – | – 4 (4-10) |
| A3C |  | Y |  | +4 | – |
| R3C, J3C |  | X |  | – | 0 |
| A7B, H7B |  | Y |  | +4 | – |
| R7C, J7C |  | X |  | – | – 4 (3-6) |
| B7B |  | X |  | – | – 4 |
| B8E |  | X |  | – | – 4 (3-13) |
| B8C |  | X |  | – | 0 |
| AXX |  | Y |  | +6 | – |
| BXX, JXX |  | X |  | – | – 4 (3-10) |
| B9W |  | X |  | – | – 4 |
| F, G/1,2,3,7, X/B,C,D,X |  | Y |  | 0 | – |
| P,L,M,X/cualquiera |  | X |  | – | 10 log (t /T ) |
| K2B |  | X |  | – | 10 log (t /T ) – 5 |
| K3E |  | X |  | – | 10 log (t /T ) – 4 |
| 1 Cuando hay más de una cifra, entre paréntesis, dichas cifras se refieren a las distintas condiciones de señal moduladora (por ejemplo, texto de lectura suave en lugar de señal moduladora senoidal al 100% de modulación de portadora) (véase la Recomendación UIT-R SM.326-6). |  |  |  |  |  |
| 2 En el caso de modulación de impulsos: |  |  |  |  |  |

# 2	Norma técnica A-2:  Intensidad de campo mínima a proteger

2.1	Esta Norma técnica contiene los valores de la intensidad de campo mínima que hay que proteger (véanse los Cuadros 1 a 4 y 5A y 5B) aplicables en los exámenes técnicos de las notificaciones de asignaciones de frecuencia en las bandas comprendidas entre 9 kHz y 28 000 kHz.

2.2	Los valores de esta Norma se basan en las Recomendaciones UIT-R F.339-7 y UIT-R P.372-8.

2.3	El objetivo de calcular la intensidad de campo mínima que hay que proteger en los exámenes técnicos, es determinar la intensidad de campo en el punto de recepción por debajo de la cual la señal deseada no está protegida suficientemente respecto a señales interferentes, porque la relación señal/ruido es inferior a la que satisfaría los criterios necesarios de calidad de funcionamiento sin interferencia.

2.4	La Norma técnica A-2 indica los valores de la intensidad de campo mínima que hay que proteger (dB con relación a 1 V/m) para los tipos principales de transmisión (desde la telegrafía con recepción auditiva hasta las transmisiones digitales, pasando por la telefonía para conexión a la red pública) en las bandas de frecuencia comprendidas entre 9 kHz y 28 000 kHz. Estos valores de la intensidad de campo mínima se han determinado a partir de los valores medianos (más del 50% de tiempo) del nivel de ruido (atmosférico, artificial o galáctico) y la relación S/N estacionaria, añadiendo los márgenes adecuados para el 90% del tiempo, a fin de tener en cuenta la variación del nivel de ruido, Du, y la fluctuación de la intensidad (IF – intensity fluctuation) de la señal deseada.

2.5	La evaluación de la intensidad de campo mínima que hay que proteger se basa en un tipo de potencia de referencia uniforme: la potencia en la cresta de la envolvente (p.e.p., notificada como PX). Los tipos de potencia distintas de la p.e.p. (notificados como PY o PZ para potencia media o potencia de portadora, respectivamente) se pasan a p.e.p. utilizando los factores de conversión del Cuadro 2 de la Norma técnica A-1.

2.6	La Norma técnica A-2 contiene cuatro Cuadros (Cuadros 1 a 4) que dan a los niveles de ruido expresados en medianas de los valores horarios de la potencia de ruido radioeléctrico en una antena vertical corta con relación al ruido térmico, para una frecuencia de 1 MHz, en términos de latitud y longitud del punto receptor. Se dan otros cuadros para los cuatro periodos del año (DC, MR, JN y SE) y en cada cuadro se da el nivel de ruido para cada uno de los seis bloques horarios locales de cuatro horas consecutivas (N2, T1, J1, J2, T2, N1). Los Cuadros 1 a 4 se representan superpuestos a un mapa mundi.

2.7	Los Cuadros 5A y 5B dan, para los diversos tipos de transmisión, el valor mínimo del campo que hay que proteger (dB con relación a 1 V/m) en términos de niveles de ruido obtenidos de los Cuadros 1 a 4, de la frecuencia utilizada y del horario de transmisión. Al trabajar con los Cuadros 1 a 5B, suele ser necesario efectuar interpolaciones pues se ha limitado el tamaño de estos Cuadros hasta proporciones manejables.

| Intensidad de campo mínima a proteger (dB con relación a 1 V/m) | Tipo de transmmisión: Telegrafía, recepción auditiva (B  0.5 kHz) | 5A |
| --- | --- | --- |

| GRADO DE RUIDO | (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  |
|  | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 |
| 100 | 72 72 | 72 74 | 74 77 | 70 71 | 72 75 | 81 81 | 72 72 | 72 74 | 74 77 | 70 71 | 72 75 | 81 81 | 72 72 | 72 74 | 74 77 | 70 71 | 72 75 | 81 81 |
| 90 | 69 70 | 69 71 | 72 74 | 67 67 | 69 71 | 77 77 | 69 70 | 69 71 | 72 74 | 67 67 | 69 71 | 77 77 | 69 70 | 69 71 | 72 74 | 67 67 | 69 71 | 77 77 |
| 80 | 66 67 | 66 68 | 69 71 | 63 63 | 65 66 | 73 72 | 66 67 | 66 68 | 69 71 | 63 63 | 65 66 | 73 72 | 66 67 | 66 68 | 69 71 | 63 63 | 65 66 | 73 72 |
| 70 | 64 64 | 63 65 | 66 68 | 60 59 | 61 61 | 68 68 | 64 64 | 63 65 | 66 68 | 60 59 | 61 61 | 68 68 | 64 64 | 63 65 | 66 68 | 60 59 | 61 61 | 68 68 |
| 60 | 61 61 | 60 61 | 64 66 | 57 56 | 57 56 | 64 63 | 61 61 | 60 61 | 64 66 | 57 56 | 57 56 | 64 63 | 61 61 | 60 61 | 64 66 | 57 56 | 57 56 | 64 63 |
| 50 | 58 58 | 57 58 | 61 63 | 53 52 | 53 52 | 60 59 | 58 58 | 57 58 | 61 63 | 53 52 | 53 52 | 60 59 | 58 58 | 57 58 | 61 63 | 53 52 | 53 52 | 60 59 |
| 40 | 55 55 | 55 55 | 58 60 | 49 49 | 50 47 | 56 55 | 38 38 | 39 35 | 46 43 | 26 26 | 28 24 | 35 32 | 14 14 | 16 14 | 22 20 | 7 |  |  |
| 30 | 52 52 | 52 51 | 56 58 | 46 45 | 47 42 | 52 50 | 33 32 | 34 28 | 40 36 | 19 20 | 22 16 | 27 24 | 11 11 | 11 11 | 13 11 | 7 |  |  |
| 20 | 50 49 | 49 48 | 54 55 | 43 40 | 42 37 | 48 46 | 28 27 | 28 20 | 33 30 | 15 15 | 15 15 | 20 15 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 7 |  |  |
| 10 | 48 47 | 46 45 | 51 53 | 40 35 | 39 32 | 44 42 | 22 21 | 23 18 | 28 21 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 7 |  |  |
| 0 | 45 44 | 43 41 | 48 50 | 36 31 | 35 27 | 40 37 | 18 18 | 18 18 | 22 18 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 7 |  |  |

| (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constantes que hay que añadir para obtener otros tipos de emisiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 |  | Transmisiones digitales, J2D |  |  | −8 |
| 52 51 | 54 55 | 52 54 | 47 47 | 50 49 | 41 43 | 44 42 | 47 45 | 34 36 | 38 36 | 42 39 | 23 27 | 34 32 | 38 35 | 16 22 |  | Telegrafía de banda estrecha (B  0.5 kHz) |  |  | –5 |
| 42 41 | 44 45 | 42 44 | 38 37 | 40 40 | 32 33 | 35 34 | 38 36 | 26 28 | 31 30 | 34 31 | 17 20 | 28 27 | 31 28 | 11 15 |  | Telegrafía automática (B  0.5 kHz) |  |  | 4 |
| 32 31 | 34 35 | 32 34 | 28 28 | 31 30 | 23 25 | 27 26 | 29 28 | 18 20 | 24 23 | 27 24 | 10 13 | 22 21 | 25 22 | 5 9 |  | Fototelegrafía |  |  | 16 |
| 22 21 | 24 25 | 22 24 | 19 19 | 22 22 | 14 16 | 18 18 | 20 20 | 10 12 | 17 16 | 19 18 | 3 6 | 16 15 | 18 16 | 1 4 |  |  |  | J3E R3E | 14 |
| 12 11 | 14 15 | 12 14 | 10 9 | 12 12 | 6 7 | 10 9 | 12 11 | 2 4 | 10 9 | 12 11 | –1 0 | 10 9 | 12 10 | –1 –1 |  | T e | CO | B8E H3E | 20 |
| 4 4 | 4 5 | 4 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 2 | 4 3 | –1 –1 | 4 4 | 5 4 | –1 –1 |  | l e |  | A3E | 23 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | f o |  | J3E R3E B8E | 25 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | n í | CP | H3E | 31 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | a |  | A3E | 34 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | Radio- | Ondas kilo-métricas/hecto-métricas |  | 49 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | difu-sión | Radiodifusión troposférica |  | 46 |

| Intensidad de campo mínima a proteger (dB con relación a 1 V/m) | Tipo de transmisión: Telegrafía, recepción auditiva (B  0,5 kHz) | 5B |
| --- | --- | --- |

|  | (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADO DE RUIDO | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |
|  | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 |
| 100 | 34 32 | 38 35 | 16 22 | 31 30 | 34 32 | 12 17 | 28 28 | 31 30 | 11 15 | 25 26 | 28 29 | 11 14 | 23 24 | 25 28 | 11 13 | 18 21 | 21 26 |
| 90 | 28 27 | 31 28 | 11 15 | 26 25 | 28 26 | 8 12 | 23 23 | 25 25 | 8 11 | 21 21 | 23 24 | 9 11 | 18 20 | 21 23 | 9 11 | 14 17 | 16 22 |
| 80 | 22 21 | 25 22 | 5 9 | 20 19 | 23 21 | 4 8 | 18 18 | 21 20 | 5 8 | 16 16 | 18 19 | 6 9 | 14 15 | 16 19 | 7 9 | 9 12 | 13 18 |
| 70 | 16 15 | 18 16 | 1 4 | 15 14 | 17 15 | 1 3 | 13 13 | 16 15 | 2 4 | 11 12 | 14 14 | 3 6 | 9 11 | 13 14 | 4 7 | 4 8 | 9 14 |
| 60 | 10 9 | 12 10 | –1 –1 | 9 9 | 12 10 | –3 –1 | 9 9 | 11 10 | –1 1 | 7 8 | 10 10 | 1 3 | 5 7 | 9 10 | 2 4 | 0 3 | 5 10 |
| 50 | 4 4 | 5 4 | –1 –1 | 4 5 | 6 5 | –3 –3 | 4 5 | 6 5 | –3 –2 | 2 4 | 6 5 | –2 –1 | 8 3 | 5 6 | 0 1 | –5 –1 | 1 6 |
| 40 | –1 |  |  | –1 –1 | 0 –1 | –3 –3 | –3 |  |  | –3 –3 | 1 1 | –3 –3 | –3 –3 | 0 2 | –3 –3 | –5 –5 | –3 2 |
| 30 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 –5 | –5 –2 |
| 20 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 |  |
| 10 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 |  |
| 0 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constantes que hay que añadir para obtener otros tipos de emisiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 |  | Transmisiones digitales, J2D |  |  | –8 |
| 12 14 | 14 19 | 17 25 | 13 15 | 7 14 | 11 22 | 13 15 | –3 7 | 4 17 | 10 14 | –7 –7 | –7 0 | –3 2 |  | Telegrafía de banda estrecha (B  0,5 kHz) |  |  | –5 |
| 10 12 | 9 14 | 12 21 | 11 13 | 2 9 | 6 18 | 11 13 | –7 0 | –2 11 | 8 12 | –7 |  | –7 –5 |  | Telegrafía automática (B  0,5 kHz) |  |  | 4 |
| 8 10 | 4 9 | 8 17 | 9 11 | –4 3 | 1 13 | 9 11 | –7 –7 | –7 5 | 5 9 | –7 |  |  |  | Fototelegrafía |  |  | 16 |
| 6 8 | –1 4 | 4 13 | 7 9 | –5 –3 | –3 9 | 7 9 | –7 –7 | –7 –1 | 2 6 | –7 |  |  |  | T |  | J3E R3E | 14 |
| 4 6 | –5 –1 | 0 9 | 5 7 | –5 –5 | –5 4 | 5 7 | –7 –7 | –7 –6 | –2 2 | –7 |  |  |  | e l | CO | B8E H3E | 20 |
| 2 4 | –5 –5 | –4 5 | 3 5 | –5 –5 | –5 0 | 2 5 | –7 |  | –5 –2 | –7 |  |  |  | e f |  | A3E | 23 |
| 0 2 | –5 –5 | –5 1 | 1 3 | –5 |  | 0 2 | –7 |  | –7 –6 | –7 |  |  |  | o |  | J3E R3E B8E | 25 |
| –2 0 | –5 |  | 0 1 | –5 |  | –2 –1 | –7 |  |  | –7 |  |  |  | n í | CP | H3E | 31 |
| –4 –2 | –5 |  | –2 –1 | –5 |  | –4 –4 | –7 |  |  | –7 |  |  |  | a |  | A3E | 34 |
| –5 –4 | –5 |  | –4 –3 | –5 |  |  | –7 |  |  | –7 |  |  |  | Radio- difu- sión | Ondas kilométricas/ hectométricas |  | 49 |
|  | –5 |  |  | –5 |  |  | –7 |  |  | –7 |  |  |  |  | Radiodifusión troposférica |  | 46 |

# 3	Norma técnica A-3:  Discriminación de frecuencia

3.1	Esta Norma técnica contiene valores de «discriminación de receptor» que se definen como una corrección (dB), que hay que aplicar a la relación señal/interferencia y que se expresan en función de la separación de frecuencias entre las emisiones deseada y no deseada ( f ). El término «discriminación del receptor» es equivalente al de «relación de protección RF relativa».

3.2	Los valores de esta Norma técnica se determinaron sobre la base de:

–	la selectividad de los receptores típicos utilizados para las distintas clases de emisión,

–	la anchura de banda necesaria ocupada por las estaciones interferentes, junto con la distribución de energía de la potencia dentro y fuera de la anchura de banda.

3.3	Los datos utilizados en esta Norma se obtuvieron de las Recomendaciones UIT-R SM.328-8 y UIT-R SM.332-4; dichos datos se resumen en el Cuadro 1.

3.4	El método de cálculo de los valores de la Norma técnica A-3 consiste en considerar la energía aceptada por el receptor sintonizado a una frecuencia con una separación determinada ( f ) y comparar esta energía con la que habría aceptado el receptor si estuviera sintonizado a la frecuencia asignada de la emisión ( f  0).

3.5	El valor de la discriminación, en los casos en que la anchura de banda de la emisión deseada se superpone a la banda de paso del receptor, depende del espectro transmitido y de la curva de selectividad del receptor. No obstante, en ciertos casos de separación mayor de frecuencias (cuando no hay superposición) la discriminación se determina principalmente mediante la pendiente de la emisión fuera de banda.

3.6	Los valores de la discriminación del receptor figuran en el Cuadro 2, en términos de factor de discriminación de frecuencia, d. El factor de discriminación de frecuencias, d, representa la diferencia entre los límites de las anchuras de banda, tal como se indica en la Fig. 1.

3.7	En este enfoque, no se considera la probabilidad de interferencia mutua en los casos en que las anchuras de banda notificadas de las emisiones están separadas más de 500 Hz (es decir, para d  0,5).

CUADRO  1

Características supuestas de los receptores de las emisiones deseadas y características de las emisiones interferentes

|  | Receptor de la emisión deseada |  | Emisión interferente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase de emisión | Banda de paso supuesta (kHz) | Pendiente de la atenuación (dB/kHz) | Anchura de banda necesaria (kHz) | Nivel de las componentes en el extremo de la anchura de banda necesaria (dB) | Pendiente del espectro fuera de banda |
| A1A (9-1 605 kHz) | 0,3, 0,5, 0,75 ó 1 kHz, según la anchura de banda notificada de la emisión deseada | 120 | La notificada | –27 a 5 B/2 | –57 dB a 5 B, es decir 12 dB/octava |
| A1A (1 605-28 000 kHz) (B: hasta 200 Bd) | 1 | 120 | La notificada | –27 a 5 B/2 | –57 dB a 5 B, es decir 12 dB/octava |
| F1B (9-1 605 kHz) | 0,3, 0,5, 0,75, 1 ó 1,5 kHz, según la anchura de banda notificada de la emisión deseada | 120 | La notificada | –15 | 13  1,8 m  20 dB/octava |
| F1B (1 605-28 000 kHz) (2D  200 a 400 Hz, B: hasta 200 Bd, m  2 a 6) | 1,5 | 120 | La notificada | –15 a 2,6 D  0,55 B | 13  1,8 m  20 dB/octava |
| A2A, A2B (F: hasta 1 000 Hz, B: hasta 50 Bd) | 2 | 120 | La notificada | –24 a (F  5 B/2) | 12 dB/octava |
| A1C, A3C, A7B, AXX, F1C, F2B, F7B | 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ó 12 kHz, según la anchura de banda notificada de la emisión deseada | 120 | La notificada | –15 | 20 dB/octava respecto al canal exterior |
| A3E | 6 | 20 | La notificada | –23 | 12 dB/octava |
| R3E, H3E, J3E | 3 | 100 | La notificada | –23 | 12 dB/octava |
| B8E | 6, 9 ó 12 kHz según la anchura de banda notificada de la emisión deseada | 100 | La notificada | –23 | 12 dB/octava |

B:	velocidad telegráfica (Bd)
2D:	diferencia entre las frecuencias de trabajo y de reposo
m:	índice de modulación 2D/B
F: 	frecuencia de modulación.

CUADRO  2

Valores de la discriminación de frecuencia (dB) para distintas emisiones interferentes

| d | 100HA1A | 500HA1A 500HA1B | 1K00A1B | (A,H)2(A,B,N) | Otros tipos de telegrafía | Telefonía BLU-CO o BLI-CO/CP (con dispositivo de privacidad) | Telefonía DBL-CP (con dispositivo de privacidad) BLU-CO (sin dispositivo de privacidad) | Telefonía DBL-CO (sin dispositivo de privacidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – 0,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – 0,8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – 0,7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – 0,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| – 0,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| – 0,4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 15 | 21 |
| – 0,3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 19 | 25 |
| – 0,2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 17 | 23 | 29 |
| – 0,1 | 0 | 11 | 18 | 6 | 6 | 19 | 25 | 31 |
| 0,0 | 10 | 17 | 22 | 6 | 10 | 21 | 27 | 33 |
| 0,1 | 20 | 26 | 30 | 17 | 20 | 28 | 34 | 38 |
| 0,2 | 30 | 34 | 37 | 28 | 30 | 37 | 40 | 44 |
| 0,3 | 40 | 43 | 45 | 38 | 40 | 44 | 46 | 49 |
| 0,4 | 50 | 51 | 52 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 0,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  0,5 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |
| d: factor de discriminación del receptor (d   f – 0,5 (Bwa  Bwi)) Bwa: banda de paso del receptor de la emisión deseada Bwi: anchura de banda de la emisión interferente  f: separación entre las frecuencias asignadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4	Norma técnica A-5:  Propagación y cálculos de la intensidad de campo

4.1	Esta Norma técnica contiene información sobre la metodología utilizada respecto a la propagación y los cálculos de la intensidad de campo aplicable en los exámenes técnicos de las notificaciones de asignaciones de frecuencia en las bandas comprendidas entre 9 kHz y 28 000 kHz.

4.2	El § 4.3 y los Cuadros 1A a 5 de esta Norma técnica tratan sobre los cálculos de la intensidad de campo en la banda de frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 3 900 kHz. El § 4.4 trata sobre las bandas de frecuencias comprendidas entre 3 900 kHz y 28 000 kHz.

4.3	En las bandas de frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 3 900 kHz se consideran dos modos de propagación: el modo de onda de superficie y el modo de onda ionosférica. Los valores de la intensidad de campo para estos dos modos de propagación figuran en los Cuadros 1A y 2 a 5 de esta Norma técnica en forma de tablas que son función de la distancia.

4.3.1	Las cifras de la intensidad de campo de los Cuadros 1A y 2 a 5 representan valores medianos (más del 50% del tiempo) (dB con relación a 1V/m). Se refieren a una potencia radiada de 1 kW (30 dBW) desde un dipolo de media onda sin pérdidas aislado en el espacio que produce una intensidad de campo de 222 mV/m a una distancia a 1 km de la antena. El Cuadro 1B contiene factores de eficacia de la antena (factores de corrección) que han de aplicarse junto con el Cuadro 1A para considerar las diferencias entre los valores de la potencia radiada y los notificados.

4.3.2	Los valores de la intensidad de campo para la propagación por onda de superficie se calculan sobre la base de la Recomendación UIT-R P.368-7 con los valores de referencia siguientes:

–	propagación sobre el mar:     4 S/m, r    80;

–	propagación sobre la tierra:     10 mS/m, r    4.

4.3.3	En los exámenes técnicos, si interviene el modo de propagación por onda de superficie, sólo se consideran trayectos homogéneos, sin valerse de la metodología del trayecto mixto.

4.3.4	Los cuadros de valores de la intensidad de campo para el modo de propagación de onda ionosférica en las bandas de frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 3 900 kHz contienen únicamente el valor que corresponde al modo más intenso de propagación. Estos valores se han obtenido de muchas fuentes distintas (Recomendaciones UIT-R P.533-5, UIT-R P.684-1, UIT-R P.1147, UIT-R P.435-7*, etc.).

4.3.5	Para la propagación diurna, se considera únicamente el modo de onda de superficie dentro de la misma zona horaria. Para la propagación nocturna, se consideran ambos modos; no obstante, sólo se utiliza para los cálculos siguientes la mayor de las ondas de superficie y de las ondas ionosféricas.

4.4	Respecto al cálculo de la onda de superficie en las bandas comprendidas entre 3 900 kHz y 28 000 kHz, la Junta ha observado que el UIT-R recomienda el método de propagación mencionado en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.533-5, pues su exactitud es comparable a la de otros métodos más complejos. La Junta ha observado asimismo que la aplicación de ese método en el marco de la metodología de cálculo de la Oficina para identificar a las administraciones afectadas de conformidad con el número 9.21 puede exigir recursos considerables, lo cual podría no estar justificado según la reducida aplicación prevista de esta metodología. Por consiguiente, la Junta ha decidido que se aplique la siguiente metodología, que ya está integrada en las aplicaciones informáticas de la Oficina:

4.4.1	Los valores medianos mensuales de la norma MUF (EJF) se calculan conforme a la Recomendación UIT-R P.434-5 y al Informe UIT-R P.2011, para dos valores de referencia (5 y 125) del número relativo de manchas solares R12 y para dos meses seleccionados del año (junio y diciembre).

4.4.2	Los valores de la intensidad de campo se calculan conforme a la metodología indicada en la Circular NBS N.° 462.

CUADRO  1A

Intensidad de campo (dB con relación a 1 V/m)	9-535 kHz

|  | Onda de superficie: mar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Onda ionosférica de noche |  |  |  |  |  |  |  |  | Onda de superficie: tierra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distancia | Frecuencia (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distancia |
| (km) | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |  |  | 10-100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |  |  | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | (km) |
| 10 50 100 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 |  |  |  |  |  |  | 43 | 43 | 43 |  |  |  | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 65 | 87 72 64 | 87 71 62 | 10 50 100 |
| 200 300 400 | 60 57 55 | 60 56 54 | 60 56 53 | 60 56 53 | 60 56 52 | 60 55 51 | 60 55 50 | 59 54 50 | 59 54 49 |  |  |  | 45 | 45 | 44 | 44 44 44 | 44 44 44 | 44 44 43 |  |  |  | 60 57 55 | 60 56 54 | 60 56 53 | 60 56 53 | 60 55 52 | 59 54 50 | 57 50 45 | 54 47 40 | 50 42 35 | 200 300 400 |
| 500 600 700 | 52 50 48 | 51 49 46 | 50 48 45 | 50 47 43 | 48 45 42 | 47 44 41 | 47 43 39 | 46 42 38 | 45 41 37 |  |  |  | 44 43 42 | 44 43 42 | 43 43 42 | 43 42 41 | 43 42 41 | 42 41 40 |  |  |  | 52 50 48 | 51 49 46 | 50 48 45 | 50 47 43 | 48 45 42 | 45 42 39 | 40 35 31 | 34 27 22 | 27 21 15 | 500 600 700 |
| 800 900 1 000 | 46 45 43 | 44 42 40 | 43 40 38 | 41 38 36 | 39 37 33 | 38 35 32 | 37 33 30 | 35 31 28 | 33 30 26 |  |  |  | 41 40 39 | 41 40 39 | 41 39 38 | 40 39 38 | 40 38 37 | 39 38 37 |  |  |  | 46 45 43 | 44 42 40 | 43 40 38 | 41 38 36 | 39 36 33 | 35 32 29 | 27 22 18 | 17 12 7 | 7 2 –4 | 800 900 1 000 |
| 1 100 1 200 1 300 | 42 40 39 | 38 37 35 | 36 34 32 | 33 31 29 | 31 29 26 | 29 27 24 | 27 24 21 | 25 21 17 | 22 19 15 |  |  |  | 38 38 36 | 37 36 35 | 37 36 35 | 36 35 34 | 36 35 33 | 35 34 33 |  |  |  | 42 40 39 | 38 37 35 | 36 34 32 | 33 31 29 | 30 27 24 | 25 22 19 | 14 9 6 | 2 –3 –8 | –10 –15 –21 | 1 100 1 200 1 300 |
| 1 400 1 500 1 600 | 38 36 35 | 33 32 29 | 29 27 25 | 26 24 22 | 23 21 18 | 21 18 15 | 17 14 11 | 14 11 7 | 12 8 5 |  |  |  | 36 35 34 | 34 33 32 | 34 33 32 | 33 32 31 | 32 31 30 | 32 30 29 |  |  |  | 38 36 35 | 33 32 29 | 29 27 25 | 27 24 22 | 22 19 16 | 16 13 10 | –2 –2 –7 | –13 –18 –23 |  | 1 400 1 500 1 600 |
| 1 700 1 800 1 900 | 34 32 31 | 2826 24 | 23 20 19 | 19 17 15 | 15 13 10 | 12 10 7 | 8 5 2 | 4 1 –3 | 1 –3 –6 |  |  |  | 33 32 31 | 32 31 30 | 31 31 30 | 30 29 28 | 29 28 27 | 28 27 26 |  |  |  | 34 32 31 | 28 26 24 | 23 20 19 | 20 18 15 | 13 10 8 | 7 4 1 | –10 –14 –18 |  |  | 1 700 1 800 1 900 |
| 2 000 2 200 2 400 | 29 27 25 | 23 19 16 | 17 13 9 | 12 7 4 | 8 3 –2 | 4 –1 –6 | –1 –7 –13 | –5 –12 –18 | –9 –16 –23 |  |  |  | 31 29 28 | 29 28 27 | 29 27 26 | 27 25 24 | 26 24 23 | 25 23 21 |  |  |  | 29 27 25 | 23 19 16 | 17 13 9 | 13 7 4 | 6 0 –5 | –3 –8 –14 | –21 |  |  | 2 000 2 200 2 400 |
| 2 600 2 800 3 000 | 22 20 18 | 13 9 7 | 5 2 –3 | –1 –5 –10 | –7 –11 –17 | –11 16 22 | –18 –24 | –24 |  |  |  |  | 27 26 25 | 26 24 23 | 25 23 22 | 23 21 20 | 21 20 18 | 20 18 17 |  |  |  | 22 20 18 | 13 9 7 | 5 2 –3 | –1 –5 –10 | –10 –15 –21 | –20 |  |  |  | 2 600 2 800 3 000 |
| 3 200 3 400 3 600 | 15 13 10 | 4 0 –3 | –5 –10 –13 | –14 –18 –23 | –21 |  |  |  |  |  |  |  | 25 24 24 | 23 22 21 | 21 20 20 | 19 18 17 | 17 16 15 | 15 14 13 |  |  |  | 15 13 10 | 4 0 –3 | –5 –10 –13 | –14 –18 –23 |  |  |  |  |  | 3 200 3 400 3 600 |
| 3 800 4 000 5 000 | 9 7 –5 | –5 –9 –24 | –16 –20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 23 23 | 21 20 20 | 19 18 17 | 16 15 14 | 14 13 10 | 12 11 8 |  |  |  | 9 7 –5 | –5 –9 –24 | –16 –20 |  |  |  |  |  |  | 3 800 4 000 5 000 |
| 6 000 7 000 | –15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 22 | 20 19 | 17 16 | 14 13 | 8 8 | 6 5 |  |  |  | –15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 7 000 |

CUADRO  1B

Eficacia de la antena (factor de corrección)

| Banda de frecuencias (kHz) | Clase de estación | Corrección (dB) |
| --- | --- | --- |
| 9-70 | Estaciones fijas, terrestres y terrestres de radionavegación: – potencia superior a 1 kW – potencia igual a 1 kW – potencia inferior a 1 kW | – 10 – 12 – 15 |
| 70-150 | Estaciones fijas, terrestres y terrestres de radionavegación: – potencia superior a 1 kW – potencia igual a 1 kW – potencia inferior a 1 kW | – 7 – 9 – 12 |
| 150-535 | Estaciones fijas, terrestres y terrestres de radionavegación (excepto para los radiofaros no direccionales): – potencia superior a 1 kW – potencia igual a 1 kW – potencia inferior a 1 kW | – 2 – 4 – 7 |

CUADRO  2

Intensidad de campo (dB con relación a 1 V/m)	MAR

|  | 1 605-2 300 kHz |  |  |  |  |  |  | 2 300-2 850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  |
| Distancia | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Distancia |
| (km) | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 200 | 57 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 300 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 400 | 43 |  |  |  |  |  | 41 | 43 |  |  |  |  |  | 43 | 400 |
| 500 | 38 |  |  |  |  |  | 41 | 37 |  |  |  |  |  | 43 | 500 |
| 600 | 32 |  |  |  |  |  | 41 | 30 |  |  |  |  |  | 43 | 600 |
| 700 | 27 |  |  |  |  |  | 41 | 24 |  |  |  |  |  | 43 | 700 |
| 800 | 22 |  |  |  |  |  | 41 | 18 |  |  |  |  |  | 43 | 800 |
| 900 | 16 |  |  |  |  |  | 40 | 12 |  |  |  |  | 1 | 42 | 900 |
| 1 000 | 11 |  |  |  |  |  | 39 | 7 |  |  |  | –9 | –1 | 41 | 1 000 |
| 1 100 | 6 |  |  |  | –12 | –7 | 39 | 2 |  |  | –13 | –10 | –3 | 41 | 1 100 |
| 1 200 | 0 |  |  | –15 | –13 | –8 | 38 | –3 | –15 | –15 | –14 | –11 | –4 | 40 | 1 200 |
| 1 300 | –5 | –17 | –17 | –16 | –14 | –9 | 37 | –9 | –16 | –16 | –15 | –12 | –6 | 39 | 1 300 |
| 1 400 | –10 | –18 | –18 | –17 | –15 | –10 | 36 | –16 | –18 | –17 | –16 | –14 | –7 | 38 | 1 400 |
| 1 500 | –15 | –20 | –20 | –19 | –16 | –12 | 35 |  | –19 | –19 | –18 | –15 | –9 | 37 | 1 500 |
| 1 600 |  | –21 | –21 | –20 | –17 | –13 | 34 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –10 | 36 | 1 600 |

CUADRO  2

Intensidad de campo (dB con relación a 1 V/m) (fin)	MAR

|  | 1 605-2 300 kHz |  |  |  |  |  |  | 2 300-2 850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  |
| Distancia | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Distancia |
| (km) | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 35 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 20 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 5 000 |
| No se han incluido los valores de la intensidad de campo de la onda ionosférica cuando son inferiores a los de la onda de superficie, excepto si sirven para facilitar la interpolación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  3

Intensidad de campo (dB con relación a 1 V/m)	MAR

|  | 2 850-3 500 kHz |  |  |  |  |  |  | 3 500-3 900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distancia | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  |  |  | Distancia |
| (km) | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | superficie | Latitud |  |  |  |  |  |  | Noche | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50 |
| 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 40 | 47 | 100 |
| 200 | 56 |  |  |  |  |  |  | 55 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 47 | 200 |
| 300 | 48 |  |  |  |  |  | 44 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 47 | 300 |
| 400 | 41 |  |  |  |  |  | 44 | 40 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 32 | 47 | 400 |
| 500 | 35 |  |  |  |  |  | 44 | 33 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | 47 | 500 |
| 600 | 29 |  |  |  |  |  | 44 | 26 | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 28 | 46 | 600 |
| 700 | 22 |  |  |  |  | 12 | 44 | 19 | –2 | –1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 26 | 46 | 700 |
| 800 | 16 |  |  |  | –3 | 10 | 44 | 12 | –5 | –4 | –3 | –2 | 8 | 13 | 24 | 45 | 800 |
| 900 | 10 |  |  |  | –5 | 6 | 44 | 6 | –8 | –6 | –5 | –4 | 4 | 12 | 21 | 44 | 900 |
| 1 000 | 4 |  |  | –10 | –6 | 2 | 43 | –1 | –10 | –8 | –6 | –5 | –2 | 10 | 18 | 43 | 1 000 |
| 1 100 | –3 | –14 | –13 | –12 | –8 | 0 | 43 | –7 |  |  |  | –8 | –3 | 5 | 16 | 42 | 1 100 |
| 1 200 | –8 | –15 | –14 | –13 | –10 | –1 | 42 |  |  |  |  | –9 | –5 | 1 | 14 | 42 | 1 200 |
| 1 300 | –13 | –16 | –15 | –14 | –11 | –3 | 41 |  |  |  |  |  | –7 | –1 | 11 | 41 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –17 | –16 | –13 | –4 | 40 |  |  |  |  |  | –9 | –3 | 8 | 40 | 1 400 |
| 1 500 |  | –19 | –19 | –18 | –14 | –6 | 39 |  |  |  |  |  |  | –4 | 7 | 39 | 1 500 |

CUADRO  3

Intensidad de campo (dB con relación a 1 V/m) (Fin)	MAR

|  | 2 850-3 500 kHz |  |  |  |  |  |  | 3 500-3 900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distancia | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  |  |  | Distancia |
| (km) | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | superficie | Latitud |  |  |  |  |  |  | Noche | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 600 |  | –20 | –20 | –19 | –15 | –7 | 38 |  |  |  |  |  |  | –5 | 5 | 38 | 1 600 |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 000 |
| No se han incluido los valores de la intensidad de campo de la onda ionosférica cuando son inferiores a los de la onda de superficie, excepto si sirven para facilitar la interpolación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  4

Intensidad de campo (dB con relación a 1 V/m)	TIERRA

|  | 1 605-2 300 kHz |  |  |  |  |  |  | 2 300-2 850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  |
| Distancia | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Distancia |
| (km) | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 78 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 48 |  |  |  |  |  | 46 | 45 |  |  |  |  |  | 46 | 50 |
| 100 | 34 |  |  |  |  | 30 | 43 | 21 |  |  | 25 | 27 | 31 | 44 | 100 |
| 200 | 17 |  |  | 10 | 15 | 21 | 41 | 13 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 43 | 200 |
| 300 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 41 | –1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 22 | 43 | 300 |
| 400 | –8 | –4 | –3 | –2 | 2 | 10 | 41 | –15 | –1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 43 | 400 |
| 500 |  | –7 | –6 | –5 | –1 | 6 | 41 |  | –5 | –4 | –2 | 5 | 12 | 43 | 500 |
| 600 |  | –9 | –9 | –8 | –4 | 2 | 41 |  | –8 | –7 | –5 | 0 | 8 | 43 | 600 |
| 700 |  | –11 | –11 | –10 | –6 | –1 | 41 |  | –10 | –9 | –7 | –3 | 6 | 43 | 700 |
| 800 |  | –12 | –12 | –11 | –9 | –3 | 41 |  | –11 | –10 | –9 | –6 | 4 | 43 | 800 |
| 900 |  | –13 | –13 | –12 | –10 | –4 | 40 |  | –12 | –11 | –10 | –8 | 1 | 42 | 900 |
| 1 000 |  | –14 | –14 | –13 | –11 | –5 | 39 |  | –13 | –12 | –11 | –9 | –1 | 41 | 1 000 |
| 1 100 |  | –15 | –15 | –14 | –12 | –7 | 39 |  | –14 | –14 | –13 | –10 | –3 | 41 | 1 100 |
| 1 200 |  | –16 | –16 | –15 | –13 | –8 | 38 |  | –15 | –15 | –14 | –11 | –4 | 40 | 1 200 |
| 1 300 |  | –17 | –17 | –16 | –14 | –9 | 37 |  | –16 | –16 | –15 | –12 | –6 | 39 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –18 | –17 | –15 | –10 | 36 |  | –18 | –17 | –16 | –14 | –7 | 38 | 1 400 |
| 1 500 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –12 | 35 |  | –19 | –19 | –18 | –15 | –9 | 37 | 1 500 |
| 1 600 |  | –21 | –21 | –20 | –17 | –13 | 34 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –10 | 36 | 1 600 |

CUADRO  4

Intensidad de campo (dB con relación a 1 V/m) (fin)	TIERRA

|  | 1 605-2 300 kHz |  |  |  |  |  |  | 2 300-2 850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  |
| Distancia | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Distancia |
| (km) | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 35 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 20 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 5 000 |
| No se han incluido los valores de la intensidad de campo de la onda ionosférica cuando son inferiores a los de la onda de superficie, excepto si sirven para facilitar la interpolación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  5

Intensidad de campo (dB con relación a 1 V/m)	TIERRA

|  | 2 850-3 500 kHz |  |  |  |  |  |  | 3 500-3 900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distancia | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  |  |  | Distancia |
| (km) | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | superficie | Latitud |  |  |  |  |  |  | Noche | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 71 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 41 |  |  |  |  |  | 45 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50 |
| 100 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 32 | 44 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 40 | 47 | 100 |
| 200 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 44 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 47 | 200 |
| 300 |  | 9 | 10 | 15 | 20 | 27 | 44 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 47 | 300 |
| 400 |  | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | 44 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 32 | 47 | 400 |
| 500 |  | –3 | –2 | 1 | 11 | 17 | 44 |  | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | 47 | 500 |
| 600 |  | –6 | –5 | –3 | 3 | 14 | 44 |  | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 28 | 46 | 600 |
| 700 |  | –8 | –7 | –5 | 0 | 12 | 44 |  | –2 | –1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 26 | 46 | 700 |
| 800 |  | –10 | –9 | –8 | –3 | 10 | 44 |  | –5 | –4 | –3 | –2 | 8 | 13 | 24 | 45 | 800 |
| 900 |  | –11 | –10 | –9 | –5 | 6 | 44 |  | –8 | –6 | –5 | –4 | 4 | 12 | 21 | 44 | 900 |
| 1 000 |  | –12 | –11 | –10 | –6 | 2 | 43 |  | –10 | –8 | –6 | –5 | –2 | 10 | 18 | 43 | 1 000 |
| 1 100 |  | –14 | –13 | –12 | –8 | 0 | 43 |  |  |  |  | –8 | –3 | 5 | 16 | 42 | 1 100 |
| 1 200 |  | –15 | –14 | –13 | –10 | –1 | 42 |  |  |  |  | –9 | –5 | 1 | 14 | 42 | 1 200 |
| 1 300 |  | –16 | –15 | –14 | –11 | –3 | 41 |  |  |  |  |  | –7 | –1 | 11 | 41 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –17 | –16 | –13 | –4 | 40 |  |  |  |  |  | –9 | –3 | 8 | 40 | 1 400 |
| 1 500 |  | –19 | –19 | –18 | –14 | –6 | 39 |  |  |  |  |  |  | –4 | 7 | 39 | 1 500 |
| 1 600 |  | –20 | –20 | –19 | –15 | –7 | 38 |  |  |  |  |  |  | –5 | 5 | 38 | 1 600 |

CUADRO  5

Intensidad de campo (dB con relación a 1 V/m) (fin)	TIERRA

|  | 2 850-3 500 kHz |  |  |  |  |  |  | 3 500-3 900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  | Onda ionosférica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distancia | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  | Onda de | Mediodía (actividad solar reducida) |  |  |  |  |  |  |  | Distancia |
| (km) | superficie | Latitud |  |  |  |  | Noche | superficie | Latitud |  |  |  |  |  |  | Noche | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | –7 |  | 38 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | –9 |  | 37 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 000 |
| No se han incluido los valores de la intensidad de campo de la onda ionosférica cuando son inferiores a los de la onda de superficie, excepto si sirven para facilitar la interpolación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

En los casos relativos al número 5.92 también se aplican las Reglas de Procedimiento de la Sección B5.      (B09/51)

Esta Recomendación sustituye al Informe 322 del ex-CCIR.      (/51)

Esta Recomendación sustituye al Informe 264-1 del ex-CCIR.

* 	Nota de la Secretaría: Esta Recomendación ha sido abrogada por la AR-95.

Esta Recomendación sustituye a la Recomendación 434-5 (Nueva Delhi, 1970) del ex-CCIR.

*	Nota de la Secretaría: Esta Recomendación ha sido abrogada por la AR-97.

Este Informe sustituye el Informe 340 (Nueva Delhi, 1970) del ex-CCIR.

Circular sobre «Propagación radioeléctrica ionosférica» de la Oficina Nacional de Normas de los Estados Unidos.