# Правила, касающиеся

## СТАТЬИ 9 РР*

Правила, касающиеся просроченного платежа в счет возмещения затрат и аннулирования заявок на регистрацию спутниковых сетей в связи с неуплатой сборов на возмещение затрат 
в соответствии с Решением 482 Совета

1	В положениях пп. 9.2B.1 и 9.38.1 Статьи 9, A.11.6 Статьи 11, примечаниях 7 к § 4.1.5, 8 к § 4.1.15, 16 к § 4.2.8, 17 к § 4.2.19, 18 к заголовку Статьи 5 Приложения 30, примечаниях 9 к § 4.1.5, 10 к § 4.1.15, 19 к § 4.2.8, 20 к § 4.2.19, 22 к заголовку Статьи 5 Приложения 30A, примечании 1 к заголовку Статьи 6 и примечании 11 к заголовку Статьи 8 Приложения 30B предусматривается, что если платежи по заявке, представленной в соответствии с указанными выше положениями, не получены в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета относительно осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей, Бюро должно аннулировать публикацию, предварительно уведомив соответствующую администрацию.

2	Решением 482 Совета предусматривается, что платежи должны производиться на основе счета, выставленного Бюро по получении ‎заявки на регистрацию и направленного заявляющей администрации, в течение не более шести ‎месяцев после выставления счета.‎

3	В связи с административной задержкой, которая связана в основном с подтверждением платежа финансовыми учреждениями и внутренней проверкой, осуществляемой Бюро и Департаментом управления финансовыми ресурсами Генерального секретариата, решение Бюро, касающееся просроченного платежа или неуплаты сбора применительно к заявке на спутниковую сеть, как правило, представляется на рассмотрение и утверждение на собрании по ИФИК БР, проводимом, как правило, не позднее шести недель по истечении предельного срока в шесть месяцев для оплаты сборов в счет возмещения затрат по рассматриваемым заявкам.

4	С учетом изложенного выше Комитет принял решение, что заявки на регистрацию спутниковых сетей, по которым платеж был получен после шестимесячного предельного срока, но перед собранием по ИФИК БР, на котором рассматривается этот просроченный платеж, должны продолжать приниматься во внимание.

5	Любая заявка на регистрацию спутниковой сети, по которой платеж получен после собрания по ИФИК БР, где было принято решение об аннулировании этой заявки за неуплату, не должна более приниматься во внимание, и соответствующая информация должна быть сообщена собранию Радиорегламентарного комитета.

# Предварительная публикация (Статья 9, Раздел I)

9.3

По вопросу исключения территории см. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.50.

9.5

Это положение касается публикации замечаний администраций после опубликования Бюро информации для предварительной публикации спутниковой сети или спутниковой системы, на которую не распространяется применение процедур координации согласно Разделу II Статьи 9. Бюро, используя полученную от администраций информацию, публикует обобщение замечаний (если таковые имеются), присланных согласно п. 9.3, вместе с отчетом, представленным ответственной за сеть администрацией согласно п. 9.4, таким образом, чтобы ситуация в этом обобщении была отражена правильно.

Когда администрация, ответственная за сеть, или любая другая администрация, приславшая замечания, находит опубликованное обобщение неудовлетворительным, Бюро публикует замечания этой администрации полностью.

# Координация частотных присвоений (Статья 9, Раздел II)

9.6

1	Исходя из анализа Статей 9 и 11 и Приложения 5, Комитет решил, что в отношении запросов о координации, представленных в Бюро в соответствии с пп. 9.30 или 9.32 (случаи координации космической сети):

a)	публикация в соответствии с п. 9.38 запросов о координации осуществляется по мере их поступления (см. также общие Правила процедуры, относящиеся к приемлемости);

b)	целью пп. 9.6 (9.7–9.21), 9.27 и Приложения 5 является определение, каким администрациям должен адресоваться тот или иной запрос о координации, и не заявлять порядок приоритетов в отношении прав на конкретную орбитальную позицию;

c)	процесс координации является двусторонним процессом. Такое понимание проблемы было включено в Регламент радиосвязи на ВАРК Орб-88 путем принятия бывшего положения п. 1085A РР, которое было подтверждено ВКР-97 в п. S9.53;

d)	при применении Статьи 9 ни одна администрация не получает никакого определенного приоритета в результате того, что она начала первой либо этап предварительной публикации (Раздел I Статьи 9), либо процедуру запроса о координации (Раздел II Статьи 9).

2	Случаи сохраняющихся разногласий или безуспешной координации (см. п. 9.65) рассматриваются в Статье 11, цель процедур которой, т. е. международное признание частот, обеспечивается посредством регистрации частотных присвоений в Справочном регистре (см. также пп. 11.32A, 11.33, 11.41 и 11.41A).

9.11A

1	С учетом предварительной даты (1 января 1999 г.) вступления в силу "упрощенного Регламента радиосвязи", положения п. 9.11A, относящиеся к пп. 9.12–9.16 и 9.17A, в зависимости от случая, вместе со связанной с ними частью Приложения 5, а также соответствующие положения Статьи 11 заменяют Резолюцию 46 (Пересм. ВКР-97).

# 2	Применение п. 9.11A к различным службам/полосам частот

2.1	В этом положении конкретно не определяются службы, к которым применяется процедура координации, необходимая согласно пп. 9.12–9.16.

2.2	Администрации при применении эквивалентной процедуры, содержащейся в Резолюции 46 (Пересм. ВКР-97), обнаружили  некоторые затруднения, которые отмечены  теперь при использовании Статей 9, 11 и Приложения 5 в отношении определенных категорий служб. Вопрос заключался в том, применима или нет данная процедура к другим наземным и космическим службам, прямо не упомянутым в соответствующих примечаниях, в дополнение к космическим службам, конкретно указанным в примечаниях (ПСС и спутниковая служба радиоопределения, а также НГСО ПСС фидерные линии и НГСО ФСС).

2.3	Признавая трудности согласования текста примечаний к Статье 5, введенных ВАРК-92, ВКР-95 и ВКР-97, с одной стороны, и текста положения п. 9.11A (включая пп. 9.12–9.16) и 9.17A, в зависимости от обстоятельств, в отношении служб, к которым применимо данное положение, с другой стороны, Комитет пришел к заключению, что эта процедура применима ко всем другим космическим и наземным службам по отношению к тем спутниковым службам, распределения которым имеют равные права и указаны в конкретных примечаниях, ссылающихся на данное положение. К полосам частот относятся те полосы, в примечании к которым в Таблице распределения частот сделана ссылка на это положение (см. Таблицы 9.11A-1 и 9.11A-2, ниже).

В этих таблицах указываются те другие космические службы (в дополнение к ПСС и спутниковой службе радиоопределения, а также НГСО ПСС фидерным линиям и НГСО ФСС, включенным в примечания), к которым также применяется эта процедура координации. Это применение подчиняется тому же условию, какое относится к космическим службам, конкретно указанным в примечаниях, например, координация космических станций других космических служб (космос-Земля) в отношении наземных служб требуется только в случаях превышения пороговых значений, содержащихся в Дополнении 1 к Приложению 5.

2.4	ВКР-2000 приняла решение исключить Таблицу S5-1A Приложения S5 при условии, что она будет включена в Правило процедуры с соответствующими изменениями (например, включение наземных служб и т. д.) (см. протокол Пленарного заседания (B.17)). Расширенная версия вышеупомянутой Таблицы содержится в Таблицах 9.11A-1 и 9.11A-2, исходя из следующих соображений:

a)	п. 9.15 применяется к конкретной земной станции или типичной земной станции НГСО спутниковой сети в полосе частот, распределенной на равноправной основе космическим и наземным службам, где распределение космической службе (НГСО) включает направление Земля-космос и/или космос-Земля и для которой запрос о координации ссылается на п. 9.11А, т. е. касается координации передающей земной станции в отношении приемных наземных станций и координации приемной земной станции в отношении передающих наземных станций, если координационная зона земной станции спутниковой сети НГСО захватывает территорию другой страны (см. также Приложение 5).

b)	п. 9.16 применяется к передающей станции наземной службы в полосе частот, распределенной на равноправной основе космическим и наземным службам, где распределения космической службе (НГСО) включают направления космос-Земля и для которой запрос на координацию ссылается на п. 9.11А, т. е. касается координации передающей наземной станции в пределах координационной зоны приемной земной станции НГСО спутниковой сети.

2.5	Комитет изучил применимость пп. 9.15 и 9.16 в отношении пп. 9.17 и 9.18 и пришел к выводу, что:

a)	запросы на координацию в соответствии с пп. 9.15 и 9.16 применяются только к земным станциям негеостационарной спутниковой сети в спутниковой службе, для которой запрос на координацию точно определен в примечании к Таблице частотных распределений, ссылающейся на положения п. 9.11А; и

b)	во всех других случаях п. 9.17 или п. 9.18 применяется в зависимости от ситуации.

# 3	Вопросы распределения частот

3.1	Комитет изучил взаимосвязь между датой внедрения новой процедуры и датой ввода в действие тех распределений, соответствующее примечание к которым содержит ссылку на п. 9.11A. Выводы Комитета состоят в следующем.

3.2	ВКР-97, в своей Резолюции 54 (ВКР-97) поручила Бюро применять с 22 ноября 1997 г. положения Резолюции 46 (Пересм. ВКР-97)/п. S9.11A к тем полосам, в которых данная Резолюция упоминается, даже если примечания к Таблице распределения частот будут задействованы в более поздние сроки. Комитет считает, что более  ранняя дата внедрения этой процедуры не окажет влияния на дату ввода в действие соответствующих распределений. В Таблицах 9.11A-1 и 9.11A-2, ниже, содержатся указания на даты ввода в действие распределений, касающихся применения п. 9.11A.

# 4	Применение процедуры для "существующих" сетей

4.1	Комитет отметил, что:

a)	С 18 ноября 1995 г. в полосах частот 18,9–19,6 ГГц и 28,7–29,4 ГГц и с 22 ноября 1997 г. в полосах частот 19,6–19,7 ГГц и 29,4–29,5 ГГц, к которым на ВКР-95 и ВКР-97 был отнесен п. S9.11A/Резолюция 46**, в зависимости от случая, некоторые спутниковые системы ГСО уже проводили процедуры координации (бывшая Статья 11 РР) или регистрации в Справочном регистре (бывшая Статья 13 РР) (полная информация согласно Приложению S4/3 была получена Бюро), а некоторые системы НГСО проводили процедуру регистрации в Справочном регистре (полная информация согласно Приложению S4/3 была получена Бюро в соответствии с бывшей Статьей 13 РР). Исходя из решений ВКР-97 
(см. пп. S5.523A, S5.523C, S5.523D, S5.523E), к этим сетям не должны применяться п. S9.11A/§ 2.1 и 2.2 Дополнения 1 к Резолюции 46** ("проводить" координацию). Это означает, что, когда они рассматриваются согласно процедуре заявления Статьи S11, положения п. S11.32 в отношении применения п. S9.11A не будут применяться к ним, и что спутниковые сети ГСО, уже находившиеся в процессе координации на 18 ноября 1995 г. или 22 ноября 1997 г., в соответствующих полосах частот, не будут публиковаться Бюро в Специальной секции при применении п. S9.11A. Применяются также Правила процедуры, относящиеся к п. S5.523A.

b)	С 18 ноября 1995 г. в полосах частот 18,8–18,9 ГГц и 28,6–28,7 ГГц, к которым на ВКР-97 был отнесен п. S9.11A/Резолюция 46**, некоторые спутниковые системы ГСО уже проводили процедуры координации (бывшая Статья 11 РР) или регистрации в Справочном регистре (бывшая Статья 13 РР) (полная информация согласно Приложению S4/3 была получена Бюро до 18 ноября 1995 г.), а некоторые системы НГСО проводили процедуру регистрации в Справочном регистре (полная информация согласно Приложению S4/3 была получена Бюро в соответствии с бывшей Статьей 13 РР до 18 ноября 1995 г.). Исходя из решений ВКР-97 (п. 1 раздела решает и раздел поручает Бюро радиосвязи Резолюции 132 (ВКР-97)*** и п. S5.523A), к этим сетям не должны применяться п. S9.11A/§ 2.1 и 2.2

Дополнения 1 к Резолюции 46 ("проводить" координацию). Это означает, что, когда они рассматриваются согласно процедуре заявления Статьи S11, положения п. S11.32 в отношении применения п. S9.11A не будут применяться к ним, и что спутниковые сети ГСО, уже находившиеся в процессе координации на эту дату (18 ноября 1995 г.), в вышеуказанных полосах частот, не будут публиковаться Бюро в Специальной секции при применении п. S9.11A. Применяются также Правила процедуры, относящиеся к п. S5.523A.

Однако на спутниковые системы ГСО и НГСО в полосах частот 18,8–18,9 ГГц и 
28,6–28,7 ГГц, которые находились в процессе координации (бывшая Статья 11 РР) в период между 18 ноября 1995 г. и 17 февраля 1996 г.1, распространяется применение § 2.1 и 2.2 Дополнения 1 к Резолюции 46 (Пересм. ВКР-95)* ("проводить" координацию). Это означает, что, когда они рассматриваются согласно процедуре заявления Статьи S11, положения п. S11.32 в отношении применения п. S9.11A будут применяться к ним, и эти сети, уже находившиеся в этот период в процессе координации или регистрации в Справочном регистре в вышеуказанных полосах частот, будут опубликованы Бюро в Специальной секции при применении п. S9.11A/Резолюции 46*.

c)	Спутниковые сети ГСО (находящиеся в процессе координации или скоординированные согласно положениям, отличающимся от положений п. S9.11A/Резолюции 46)*, а также случаи сетей ГСО и НГСО, заявленных Бюро согласно бывшей Статье 13 РР до 18 ноября 1995 г., будут учитываться в процессе координации согласно п. S9.11A, инициированном другими администрациями после 18 ноября 1995 г. или 22 ноября 1997 г., в зависимости от случая, при применении п. S9.27.

4.2	Одной из новых полос частот, распределенных ВКР-95 фидерным линиям ПСС (распределение ФСС, ограниченное этим использованием в направлении  космос-Земля), является полоса частот 6700–7075 МГц. Эта полоса уже была распределена ФСС (Земля-космос), а ее часть (6725–7025 МГц) используется посредством применения Плана (выделений) Приложения S30B. Исходя из установления максимальных пределов п.п.м., которые должны соблюдаться фидерными линиями НГСО ПСС, на ГСО и в пределах сектора 5°, включенного в положения § 2.2 Дополнения 1 к Приложению S5 и п. S22.5A (для защиты излучений в направлении Земля-космос, принимаемых космическими станциями ГСО), Комитет полагает, что при применении п. S9.11A к фидерным линиям ПСС, записи Приложения S30B (выделения в Части А, Части B или присвоения в Списке) в полосе частот 6725–7025 МГц или  другие приемные космические станции ГСО (работающие в направлении Земля-космос) в полосах частот 6700–6725 МГц и 7025–7075 МГц, не учитываются согласно п. S9.27.

ТАБЛИЦА 9.11A-1 

Применимость положений пп. 9.11A–9.15 к станциям космических служб

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (МГц) | Пункт примечания в Статье 5 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на пп. 9.11A, 9.12, 9.12А, 9.13 или 9.14 в зависимости от случая |  | Другие космические службы, к которым в равной степени применяется(ются) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая | Наземные службы, в отношении которых в равной степени применяется п. 9.14 | Приме-чания |
| 137–137,025 137,175–137,825 | 5.208 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.204, 5.205) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.204, 5.205) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.204, 5.205) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) (5.204, 5.206) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ (5.207) | 1 |
| 137,025–137,175 137,825–138 | 5.208 | Подвижная спутниковая (НГСО) |  | --- |  | 9.12, 9.14 | Фиксированная (в странах, кроме перечисленных в пп. 5.204 и 5.205) Сухопутная подвижная (в странах, кроме перечисленных в пп. 5.204 и 5.205) Морская подвижная (в странах, кроме перечисленных в пп. 5.204 и 5.205) Воздушная подвижная (OR) (в странах, кроме перечисленных в пп. 5.204 и 5.206) |  |
| 148–149,9 | 5.219 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | --- (см. п. 5.219) |  | 9.12 | --- (см. п. 5.219) |  |
| 149,9–150,05 | 5.220 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | --- (см. п. 5.220) |  | 9.12 | --- |  |
| 312–315 | 5.255 | Подвижная спутниковая (НГСО) |  | Подвижная спутниковая (ГСО) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 312–315 | 5.255 | Подвижная спутниковая (НГСО) (5.254) |  | Подвижная спутниковая (НГСО) (5.254) Подвижная спутниковая (ГСО) (5.254) |   | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- (см. п. 5.254) | 2 |
| 387–390 | 5.255 | Подвижная спутниковая (НГСО) |  | Подвижная спутниковая (ГСО) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 387–390 | 5.255 | Подвижная спутниковая (НГСО) (5.254) |  | Подвижная спутниковая (НГСО) (5.254) Подвижная спутниковая (ГСО) (5.254) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- (см. п. 5.254) | 2 |
| 399,9–400,05 | 5.220 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | --- |  | 9.12 | --- |  |

ТАБЛИЦА 9.11A-1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (МГц) | Пункт примечания в Статье 5 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на пп. 9.11A, 9.12, 9.12А, 9.13 или 9.14 в зависимости от случая |  | Другие космические службы, к которым в равной степени применяется(ются) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая | Наземные службы, в отношении которых в равной степени применяется п. 9.14 | Приме-чания |
| 400,15–401 | 5.264 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.262) ПОДВИЖНАЯ (5.262) ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МЕТЕОРОЛОГИИ | 1 |
| 454–455 | 5.286A | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (5.286D, 5.286E) |  | --- |  | 9.12 | --- (см. пп. 5.286В и 5.286С) |  |
| 455–456 459–460 | 5.286A | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 2 (5.286E)) |  | --- |  | 9.12 | --- (см. пп. 5.286В и 5.286С) |  |
| 1 164–1 215 | 5.328B | СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |   | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 1 215–1 260 | 5.328B | СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | --- (см. п. 5.332) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- (см. п. 5.329) |  |
| 1 215–1 300 | 5.328B | СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | --- (см. пп. 5.332 и 5.329А) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- (см. п. 5.329) |  |
| 1 260–1 300 | 5.328B | СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | спутниковая служба исследований Земли (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- (см. п. 5.329) |  |
| 1 518–1 525 | 5.348 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (кроме США (5.344)) |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (кроме территории США в Районе 2, см. п. 21.16) |  |
| 1 525–1 530 | 5.354 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (п. 9.14, только Район 2, см. п. 21.16) |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ (Район 1, Район 3, см. также п. 5.352А) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.349) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.349) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.342, 5.350) |  |
| 1 530–1 535 | 5.354 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.342) |  |
| 1 535–1 545 | 5.354 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 1 545–1 550 | 5.354 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) (5.357) | 3 |
| 1 550–1 555 | 5.354 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.359) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) (5.357) | 3 |
| 1 555–1 559 | 5.354 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.359) |  |
| 1 559–1 610 | 5.328B | СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 1 559–1 610 | 5.328B | СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | --- (см. п. 5.329A) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |

ТАБЛИЦА 9.11A-1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (МГц) | Пункт примечания в Статье 5 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на пп. 9.11A, 9.12, 9.12А, 9.13 или 9.14 в зависимости от случая |  | Другие космические службы, к которым в равной степени применяется(ются) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая | Наземные службы, в отношении которых в равной степени применяется п. 9.14 | Приме-чания |
| 1 610–1 626,5 | 5.364 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Район 2 (кроме страны в п. 5.370), страны в п. 5.369) |  | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) (5.367) |   | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- | (1) |
| 1 610–1 626,5 | 5.364 | Спутниковая служба радиоопределения (Район 1 (5.371), Район 3, страна в п. 5.370) |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 1 613,8–1 626,5 | 5.365 | Подвижная спутниковая |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | Фиксированная (5.355) |  |
| 1 626,5–1 660,5 | 5.354 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 1 668–1 668,4 | 5.379В | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  | 9.12, 9.12А, 9.13 |  |  |
| 1 668,4–1 670 | 5.379В | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 1 670–1 675 | 5.379В | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- | 6 |
| 1 980–2 010 | 5.389А | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 2 010–2 025 | 5.389С | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 2) |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 2 160–2 170 | 5.389С | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 2) |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ (Район 2) ПОДВИЖНАЯ (Район 2) (см. также 5.389E) |  |
| 2 170–2 200 | 5.389А | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (см. также 5.389F) |  |
| 2 483,5–2 500 | 5.402 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИООБНАРУЖЕНИЯ (Район 2 и Район 3) (см. также пп. 5.398A и 5.399) |  |
| 2 483,5–2 500 | 5.402 | Cпутниковая радиоопределения (Район 1 и Район 3) |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- (см. п. 5.399) |  |
| 2 500–2 520 | 5.414 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 2 и Район 3) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (5.404) |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14* * Применяется только к ПСС в J и IND (см. п. 5.414A) | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |

ТАБЛИЦА 9.11A-1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (МГц) | Пункт примечания в Статье 5 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на пп. 9.11A, 9.12, 9.12А, 9.13 или 9.14 в зависимости от случая |  | Другие космические службы, к которым в равной степени применяется(ются) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая | Наземные службы, в отношении которых в равной степени применяется п. 9.14 | Приме-чания |
| 2 520–2 535 | 5.403 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (кроме ВОЗДУШНОЙ ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ) (Район 3) |  | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 2 и Район 3) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (страны в 5.415A) |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14* * Применяется только к ПСС, включая ВПСС, в J и IND (см. пп. 5.414A и 5.415A) | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 2 630–2 655 | 5.418A 5.418B 5.418C | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ (звук) (5.418) |  | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ (5.416) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 2) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- | 4, 5 |
| 2 655–2 670 | 5.420 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (кроме ВОЗДУШНОЙ ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ) (Район 3) |  | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 2 и Район 3) |    | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 2 670–2 690 | 5.419 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 2 и Район 3) |   | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 5 010–5 030 | 5.328B | СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |   | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) |    | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 5 030–5 091 | 5.443D | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) СПУТНИКОВАЯ |    | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) |  |
| 5 091–5 150 | 5.444A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) |    | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 5 150–5 216 | 5.447A 5.447B | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |   | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (НГСО) (5.446), с датой ввода в действие до 17.11.1995 г. (см. п. 5.447С) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 5 216–5 250 | 5.447A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 6 700–7 075 | 5.458B | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) в полосах 6 700–6 725 МГц и 7 025−7 075 МГц |  | 9.12 | --- |  |

ТАБЛИЦА 9.11A-1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (ГГц) | Пункт примечания в Статье 5 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на пп. 9.11A, 9.12, 9.12А, 9.13 или 9.14 в зависимости от случая |  | Другие космические службы, к которым в равной степени применяется(ются) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая | Наземные службы, в отношении которых в равной степени применяется п. 9.14 | Приме-чания |
| 10,7–11,7 | 5.441 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 1) |  | 9.12 | --- |  |
| 11,7–12,2 | 5.488 и Рез. 142 (ВКР-03) | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ГСО) (Район 2) |  | --- |  | 9.14 | ФИКСИРОВАННАЯ (кроме Соединенных Штатов Америки и Мексики (см. п. 5.486), в полосе частот 11,7–12,1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ (Районы 1 и 3) и в Перу (см. 5.489), в полосе частот 12,1–12,2 ГГц ПОДВИЖНАЯ, кроме Воздушной подвижной (Районы 1 и 3) |  |
| 11,7–12,5 | 5.484A 5.487A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 12,5–12,7 | 5.484A 5.487A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 1) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 3) |   | 9.12 | --- |  |
| 12,7–12,75 | 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 1 и Район 3) |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 1 и Район 2) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 3) |   | 9.12 |  |  |
| 12,75–13,25 | 5.441 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 13,75–14,5 | 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 15,43–15,63 | 5.511A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 17,3–17,7 | 5.516 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 1 и Район 3) |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 1) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 2) |  | 9.12 | --- |  |
| 17,7–17,8 | 5.516 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 1 и Район 3) |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 1 и Район 3) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 2) |  | 9.12 | --- |  |
| 17,8–18,1 | 5.516 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |   | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 18,1–18,6 | 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | --- |  | 9.12 | --- |  |
| 18,8–19,3 | 5.523A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |

ТАБЛИЦА 9.11A-1 (окончание)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (ГГц) | Пункт примечания в Статье 5 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на пп. 9.11A, 9.12, 9.12А, 9.13 или 9.14 в зависимости от случая |  | Другие космические службы, к которым в равной степени применяется(ются) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.12–9.14 в зависимости от случая | Наземные службы, в отношении которых в равной степени применяется п. 9.14 | Приме-чания |
| 19,3–19,6 | 5.523B | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
|  | 5.523D | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ГСО с информацией о координации, полученной с 18.11.1995 г., и фидерные линии НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) (см. также п. 5.523C) |  |  |  |  |  |  |
| 19,6–19,7 | 5.523D | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ГСО с информацией о координации, полученной с 22.11.1997 г., и фидерные линии НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) (см. также п. 5.523E) |   | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ГСО с информацией о координации, полученной с 22.11.1997 г. и НГСО) (см. также п. 5.523E) |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 19,7–20,1 | 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 2) |  | 9.12 | --- |  |
| 20,1–20,2 | 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | 9.12 | --- |  |
| 27,5–28,6 | 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) в полосе частот 27,5–27,501 ГГц (5.538) |  | 9.12 | --- |  |
| 28,6–29,1 | 5.523A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 29,1–29,5 | 5.535A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ГСО (см. также пп. 5.523C и 5.523E) и фидерные линии НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | --- |  | 9.12, 9.12А, 9.13 | --- |  |
| 29,5–29,9 | 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) (Район 2) |  | 9.12 | --- |  |
| 29,9–30 | 5.484A | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) в полосе частот 29,999–30 ГГц (5.538) |   | 9.12 |  |  |

Примечания к Таблице 9.11А-1:

1	Пороги координации, указанные в Дополнении 1 к Приложению 5, применяются только к ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ службе.

2	О статусе дополнительных распределений по отношению к другим службам см. п. 5.254.

3	См. Правило процедуры, касающееся п. 5.357.

4	Координация НГСО РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ службы (звуковой) в отношении наземных служб подчиняется положениям Резолюции 539 (Пересм. ВКР-15).

5	Что касается применимости видов координации (пп. 9.12, 9.12А или 9.13), которые должны использоваться между службами, упомянутыми в графах 3 и 4, просьба обращаться к Правилам процедуры, касающимся полосы частот 2605–2655 МГц, и к Правилам процедуры, касающимся п. 5.418C, в зависимости от случая.

6	О взаимоотношениях ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ службы и земных станций МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СПУТНИКОВОЙ службы см. также п. 5.380А.

ТАБЛИЦА 9.11A-2

Применимость положений п. 9.15 к земным станциям негеостационарной спутниковой сети и положений п. 9.16 к станциям наземных служб

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (МГц) | Пункт приме-чания в Статье 5 | Наземные службы, к которым применяется п. 9.16 и в отношении которых применяется п. 9.15 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на п. 9.11A, к которым применяется п. 9.15 и в отношении которых применяется п. 9.16 |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.15, 9.16 | Приме-чания |
| 137–137,025 137,175–137,825 | 5.208 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.204, 5.205) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.204, 5.205) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.204, 5.205) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) (5.204, 5.206) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ (5.207) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО (5.209)) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 137,025–137,175 137,825–138 | 5.208 | Фиксированная (в странах, кроме перечисленных в пп. 5.204, 5.205) Сухопутная подвижная (в странах, кроме перечисленных в пп. 5.204, 5.205) Морская подвижная (в странах, кроме перечисленных в пп. 5.204, 5.205) Воздушная подвижная (OR) (в странах, кроме перечисленных в пп. 5.204, 5.206) | Подвижная спутниковая (НГСО (5.209)) |  | 9.15, 9.16 | 1 |

ТАБЛИЦА 9.11А-2  (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (МГц) | Пункт приме-чания в Статье 5 | Наземные службы, к которым применяется п. 9.16 и в отношении которых применяется п. 9.15 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на п. 9.11A, к которым применяется п. 9.15 и в отношении которых применяется п. 9.16 |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.15, 9.16 | Приме-чания |
| 400,15–401 | 5.264 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.262) ПОДВИЖНАЯ (5.262) ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МЕТЕОРОЛОГИИ | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО (5.209)) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 518–1 525 | 5.348 5.348A 5.348B | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ (кроме J (п. 5.348A)) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (кроме J (п. 5.348A)) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (в Районах 2 и 3, кроме J (п. 5.348A) и за исключением ВОЗДУШНОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ для телеметрии в США (5.348B)) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (кроме США (5.344)) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 525–1 530 | 5.354 | ФИКСИРОВАННАЯ (Район 1, Район 3, см. также п. 5.352A) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.349) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.349) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.342, 5.350) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 530–1 535 | 5.354 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.342) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 545–1 550 | 5.354 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) (5.357) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15, 9.16 | 1, 2 |
| 1 550–1 555 | 5.354 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.359) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) (5.357) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15, 9.16 | 1, 2 |
| 1 555–1 559 | 5.354 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.359) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 610–1 626,5 | 5.364 | Фиксированная (5.355) | Спутниковая служба радиоопределения (Район 1 (5.371), Район 3, страна в п. 5.370) |  | 9.15 | 1 |
| 1 613,8–1 626,5 | 5.365 | Фиксированная (5.355) | Подвижная спутниковая |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 1 626,5–1 631,5 1 634,5–1 645,5 | 5.354 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.359) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15 | 1 |
| 1 646,5–1 656,5 | 5.354 | ФИКСИРОВАННАЯ (5.359) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) (5.376) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15 | 1 |
| 1 668,4–1 670 | 5.379В | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (кроме Воздушной подвижной) ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МЕТЕОРОЛОГИИ | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15 | 1, 3 |

ТАБЛИЦА 9.11А-2 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (МГц) | Пункт приме-чания в Статье 5 | Наземные службы, к которым применяется п. 9.16 и в отношении которых применяется п. 9.15 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на п. 9.11A, к которым применяется п. 9.15 и в отношении которых применяется п. 9.16 |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.15, 9.16 | Приме-чания |
| 1 670–1 675 | 5.379В | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МЕТЕОРОЛОГИИ | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15 | 1, 3, 4 |
| 1 980–1 990 | 5.389А | ФИКСИРОВАННАЯ (кроме стран Района 2 в п. 5.389В) ПОДВИЖНАЯ (кроме стран Района 2 в п. 5.389В) (см. также п. 5.389F) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15 | 1 |
| 1 990–2 010 | 5.389А | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (см. также п. 5.389F) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15 | 1 |
| 2 010–2 025 | 5.389С | ФИКСИРОВАННАЯ (Район 2) ПОДВИЖНАЯ (Район 2) (см. также п. 5.389Е и 5.390) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 2) |  | 9.15 | 1 |
| 2 160–2 170 | 5.389C | ФИКСИРОВАННАЯ (Район 2) ПОДВИЖНАЯ (Район 2) (см. также п. 5.389Е и 5.390) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 2) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 170–2 200 | 5.389A | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ (см. также п. 5.389F) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 483,5–2 500 | 5.402 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ (Район 2 и Район 3) (см. также пп. 5.398A и 5.399) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 500–2 520 | 5.414 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 520–2 535 | 5.403 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 2 655–2 670 | 5.420 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | 9.15 | 1 |

ТАБЛИЦА 9.11А-2  (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (МГц/ГГц) | Пункт приме-чания в Статье 5 | Наземные службы, к которым применяется п. 9.16 и в отношении которых применяется п. 9.15 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на п. 9.11A, к которым применяется п. 9.15 и в отношении которых применяется п. 9.16 |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.15, 9.16 | Приме-чания |
| 2 670–2 690 | 5.419 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | 9.15 | 1 |
| 5 030–5 091 | 5.443D | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) |  | 9.15 | 1 |
| 5 030–5 091 | 5.443D | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 5 091–5 150 | 5.444A | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | 9.15 | 1 |
| 5 150–5 216 | 5.447B | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (5.447) | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 5 150–5 250 | 5.447А | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | 9.15 | 1 |
| 6 700–7 075 | 5.458B | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 15,43–15,63 | 5.511A | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ (5.511A)) |  | 9.15 | 1, 5 |
| 18,8–19,3 | 5.523А | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 19,3–19,6 | 5.523В | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | 9.15 | 1 |
| 19,3–19,6 | 5.523В | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (фидерные линии НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) (см. также п. 5.523С) |  | 9.15, 9.16 | 1 |

ТАБЛИЦА 9.11А-2  (окончание)

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (ГГц) | Пункт приме-чания в Статье 5 | Наземные службы, к которым применяется п. 9.16 и в отношении которых применяется п. 9.15 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на п. 9.11A, к которым применяется п. 9.15 и в отношении которых применяется п. 9.16 |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.15, 9.16 | Приме-чания |
| 19,6–19,7 | 5.523D | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (фидерные линии НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) (см. также п. 5.523Е) |  | 9.15, 9.16 | 1 |
| 28,6–29,1 | 5.523А | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (НГСО) |  | 9.15 | 1 |
| 29,1–29,5 | 5.535А | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (фидерные линии НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | 9.15 | 1 |

1	См. § 2.4 b), 2.4 c) и 2.5 Правила процедуры, касающегося п. 9.11А для применения пп. 9.15, 9.16, 9.17 и 9.18.

2	См. Правило процедуры, касающееся п. 5.357.

3	Не подчиняется положениям п. 9.15 в отношении ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ службы МЕТЕОРОЛОГИИ в странах, перечисленных в п. 5.379Е.

4	Не подчиняется положениям п. 9.15 в отношении ФИКСИРОВАННОЙ и ПОДВИЖНОЙ служб в Канаде и США (п. 5.379D).

5	Станции воздушной радионавигационной службы в этой полосе частот подчиняются ограничениям мощности, указанным в Рекомендации МСЭ-R S.1340-0 (по результатам изменения п. 5.511С на ВКР-15).

9.15–9.19

1	Подразумевается, что выражение в пп. 9.15, 9.17 и 9.17A "полоса частот, распределенная на равной основе" означает равенство прав служб, которым распределена данная полоса. Согласно примечанию 1 к § 1 Приложения 5 условие "равенства прав" распространяется на все виды координации в соответствии с пп. 9.15–9.19.

2	См. также правила процедуры, касающиеся Приложения 7.

9.18

Процедура координации согласно п. 9.18 должна применяться только в полосах частот, распределенных космической службе в направлении космос-Земля, т. е. когда передающие наземные станции находятся в пределах координационной зоны приемной земной станции, в отношении которой координация согласно п. 9.17 уже была начата, и в случае, когда обе службы имеют одну и ту же категорию распределения.

Координация между приемными наземными станциями и передающими земными станциями проводится лишь в случаях, когда передающая земная станция координируется в связи с применением п. 9.17. После начала координации администрация, желающая задействовать наземные станции в пределах координационной зоны передающей земной станции, может оценить уровень помех, который ее станция может принять, и сама решить, продолжать или нет ввод своих наземных станций.

9.19

Это положение относится к требованиям координации передающих наземных станций и передающих земных станций ФСС (Земля-космос) в отношении типовых земных станций РСС. До настоящего времени отсутствует Рекомендация МСЭ-R, определяющая уровень плотности потока мощности, создаваемый наземными станциями и передающими земными станциями ФСС на краю зоны обслуживания непланируемой РСС, который должен использоваться для запуска процедуры координации. До того времени, пока в соответствующие Рекомендации МСЭ-R не будут включены метод расчета и технические критерии, Бюро для разработки требований к координации использует следующие критерии:

−	для передающих наземных станций: частотное перекрытие и расстояние менее 1200 км от местоположения наземной станции до национальной границы любой страны, включенной в зону обслуживания присвоения РСС;

−	для передающих земных станций ФСС (Земля-космос): частотное перекрытие и предельные уровни плотности потока мощности в ближайшей полосе(ах) частот, где они доступны.

Примечание. − На ВКР-15 было принято решение, касающееся Правила процедуры по п. 9.19, см. пп. 2.9−2.13 протокола 6-го пленарного заседания, Док. CMR15/430, в следующей редакции:

"Конференция решает:

1	подтвердить текущую практику применения Бюро положений п. 9.19 Регламента радиосвязи, касающихся координации передающих наземных станций с типовой земной станцией, попадающей в зону обслуживания космической станции радиовещательной спутниковой службы, в полосах, используемых совместно на равной основе этими службами, следующим образом:

"Поскольку пороговые значения п.п.м. имеются только для полосы 11,7–12,7 ГГц и с учетом того факта, что к другим полосам могут применяться другие условия и критерии распространения, при рассмотрении заявок на частоты для наземных станций согласно п. 9.19 Бюро в настоящее время устанавливает координационные требования, используя как порог для начала координации только частотное перекрытие для следующих полос: 620–790 МГц, 1452−1492 МГц, 2310−2360 МГц, 2520−2670 МГц, 17,7−17,8 ГГц, 40,5–42,5 ГГц и 74–76 ГГц".

2	Конференция предлагает соответствующим исследовательским комиссиям МСЭ-R определить применимые значения п.п.м. и методы расчета для установления координационных требований согласно п. 9.19 в соответствующих полосах частот, включая 620–790 МГц, 1452−1492 МГц, 2310–2360 МГц, 2520–2670 МГц, 17,7−17,8 ГГц, 40,5–42,5 ГГц и 74–76 ГГц".

9.21

# 1	Заявление согласно Статье 11 до завершения процедуры по п. 9.21

Бюро принимает заявления согласно Статье 11 со ссылкой на п. 4.4 в полосе частот, где должна быть применена процедура координации по п. 9.21, в любой момент времени до начала процедуры или в ходе применения процедуры по п. 9.21 (см. п. 11.31.1). Для случаев заявления согласно Статье 11, когда координация в соответствии с п. 9.21 уже начата, но еще полностью не закончена, см. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 11.31.1 и п. 11.37.

# 2	Вторичные службы

## 2.1	Повышение статуса распределения для указанных присвоений

Следующее Правило процедуры было принято Комитетом для использования в случаях, когда применение процедуры координации в соответствии с п. 9.21 повышает статус вторичного распределения, осуществленного в таблице или в примечании (например, п. 5.371), до первичного для указанных присвоений (например, пп. 5.325 и 5.326).

С целью определения других администраций (Администрация B), которые, вероятно, могут быть затронуты, присвоения станциям вторичных служб, уже занесенные в Справочный регистр и подчиняющиеся положениям пп. 5.28–5.31, не учитываются в случаях привлечения тех служб запрашивающей администрации (Администрация A), на которые распространяется применение процедуры координации в соответствии с п. 9.21 и которые будут иметь первичный статус, после того как будет успешно применена эта процедура. Поэтому при разработке критериев для определения затронутых администраций вторичные службы не рассматриваются как имеющие защиту от первичной службы, при условии применения процедуры координации согласно п. 9.21.

## 2.2	Координация присвоений в случаях распределения на вторичной основе

Существует несколько положений, в которых распределение осуществлено на вторичной основе при условии применения процедуры, определенной в п. 9.21 (например, пп. 5.181, 5.197, 5.259, 5.371). Для применения процедуры п. 9.21 в этих случаях потребуется принять во внимание некоторые конкретные элементы.

Следует отметить, что в соответствии с п. 9.52 любая администрация может возражать против планируемого использования, исходя из своих существующих или планируемых станций, и что в п. 9.52C оговаривается, что "если администрация не отвечает ... она должна рассматриваться как незатронутая". Администрация может посчитать, что применение процедуры п. 9.21 будет означать вторичный статус службы, и предположить, что у нее нет необходимости делать какие-либо замечания, так как вторичная служба не должна создавать вредных помех первичной службе. Следовательно, присвоение, для которого применялась процедура п. 9.21, должно рассматриваться как вторичное по отношению к администрациям, давшим свое согласие, а также по отношению к администрациям, которые не представили замечания в течение предельного срока, указанного в п. 9.52. Любая другая договоренность между администрациями в процессе достижения согласия при применении процедуры п. 9.21 касается только отношений между этими администрациями.

## 3	Координация спутниковой сети

Когда администрация сообщает данные по Приложению 4 (формы заявки AP4/II) для спутниковой сети, с тем чтобы начать процедуру координации в соответствии с п. 9.21, Бюро будет действовать согласно пп. 9.36–9.38 для этой спутниковой сети в отношении других спутниковых сетей и для космической станции этой спутниковой сети в отношении наземных служб, в зависимости от случая.

Если администрация направляет запрос о том, чтобы процедура координации согласно п. 9.21 была начата также для земных станций спутниковой сети, такой запрос должен сопровождаться формами заявки AP4/III. Бюро затем определяет зоны координации и/или "согласования", в зависимости от обстоятельств, для конкретных и/или типовых земных станций, расположенных на территории запрашивающей администрации, и публикует информацию согласно п. 9.38. В случае если не были предоставлены данные по углу места горизонта, а также в случае типовых земных станций, Бюро принимает значение 0°.

9.23

1	Когда информация согласно пп. 9.30 и 9.32, в зависимости от случая, относящаяся только к одному виду координации (например, п. 9.7), была получена Бюро, то при наличии потребности задействовать несколько видов координации согласно пп. 9.30 и 9.32, в зависимости от случая, в интересах администраций, чтобы Бюро незамедлительно установило потребность в этих других видах координации, вместо того чтобы приступать к ним после получения запроса в более поздние сроки. Кроме того, будет эффективнее, быстрее и проще приступать к публикации, требуемой согласно пп. 9.34/9.38, в одно время (одинаковая дата получения) по одной и той же информации.

Учитывая вышесказанное, Комитет решил использовать следующий практический подход. Бюро по возможности определяет любые администрации, координация с которыми может оказаться необходимой в соответствии с пп. 9.7–9.14 и 9.21, где это применимо, и включает их названия в публикацию, даже если запросы на конкретный вид координации в то время Бюро не получены. Если в течение четырех месяцев с даты публикации не получено никаких замечаний от ответственной администрации, считается, что эта публикация осуществляется согласно запросу администрации и соответствующая потребность в координации установлена.

9.27

# 1	Частотные присвоения, которые должны учитываться в процедуре координации

Частотные присвоения, которые должны учитываться в процедуре координации, указываются в § 1–5 Приложения 5 (см. также Правила процедуры, касающиеся п. 9.36 и Приложения 5).

1.1	Период между датой получения Бюро соответствующей информации по пп. 9.1A для спутниковой сети и датой ввода в действие присвоений рассматриваемой спутниковой сети ни в коем случае не превышает семи лет, как отмечено в п. 11.44. Поэтому частотные присвоения, не соответствующие этим предельным срокам, больше не будут учитываться согласно положениям п. 9.27 и Приложения 5. (См. также пп. 11.43A, 11.48, Резолюцию 49 (Пересм. ВКР-15) и Резолюцию 552 (ВКР-15).)     (MOD RRB18/78)

# 2	Изменение характеристик спутниковой сети во время координации

2.1	После того как администрация информирует Бюро об изменении характеристик своей сети, необходимо определить ее надлежащие требования к координации в отношении других администраций, т. е. с какой администрацией(ями) и с какой из ее(их) сетей должна проводить координацию измененная часть сети, прежде чем она может быть заявлена для регистрации.

2.2	Руководящими принципами для рассмотрения изменений являются:

–	общее обязательство проводить координацию до заявления (п. 9.6), и

–	тот факт, что координация не требуется, когда характер изменения таков, что это не приводит к увеличению помех присвоениям другой администрации или от них, в зависимости от случая, как указано в Приложении 5.

2.3	Исходя из этих принципов и при условии превышения соответствующего предела для запуска процедуры координации, для измененной части сети потребуется провести координацию в отношении космических сетей, которые должны учитываться при координации:

a)	сети с датой получения "2D-Date" до D1;

b)	сети с датой получения "2D-Date" между D1 и D24, когда характер изменения таков, что это приводит к увеличению помех присвоениям для тех сетей, которые получены в период между D1 и D2, или от них, в зависимости от случая. В случае сетей ГСО, упоминаемых в п. 9.7, включая те, в отношении которых был применен подход с использованием координационной дуги (см. п. 9.7 Таблицы 5-1 Приложения 5), рост помех будет измеряться в виде T/T или значений п.п.м. при применении Резолюции 553 (Пересм. ВКР-15) или Резолюции 554 (ВКР-12). В случае сетей НГСО, о которых говорится в п. 9.7B, увеличение уровня помех будет измеряться в форме интегральной функции распределения эквивалентной плотности потока мощности (э.п.п.м.), создаваемого в направлении этих земных станций.     (MOD RRB18/78)

2.3.1	Если требования к координации данного изменения включают в себя любую сеть согласно пункту b), выше, то датой "2D-Date" для измененных присвоений будет дата D2. В противном случае, датой "2D-Date" останется дата D1.

2.3.2	В случае последовательных изменений одной и той же части сети, если последующее изменение (по сравнению с предыдущим) не увеличивает помехи, причиняемые какой-либо отдельной сети (или получаемые от нее), не включенной в требования координации согласно пункту b), выше, то такая отдельная сеть не будет включена в требования координации этого последующего изменения.

2.3.3	Если невозможно проверить, что увеличения помех не происходит (например, при отсутствии соответствующих критериев или методов расчета), то датой "2D-Date" измененных присвоений будет дата D2.

2.4	Если к частотным присвоениям сетей или систем НГСО применяются пределы э.п.п.м., установленные в пп. 22.5C, 22.5D и 22.5F, и/или координация в соответствии с п. 9.7B, администрации могут пожелать изменить ранее представленные данные, требуемые для рассмотрения согласно Статье 224bis. Поскольку измененные параметры не используются для координации между сетями или системами НГСО, у измененных частотных присвоений датой "2D-Date" останется дата D1, при условии что:     (ADD RRB18/78)

a)	предыдущие присвоения получили благоприятные заключения в соответствии с п. 11.31 в отношении Статьи 22;     (ADD RRB18/78)

b)	измененные присвоения получили благоприятные заключения в соответствии с п. 11.31 в отношении Статьи 22 с использованием последней версии программного обеспечения для проверки э.п.п.м.;     (ADD RRB18/78)

c)	у измененных присвоений, если к ним применяется п. 9.7B, датой "2D-Date" останется дата D1 в соответствии с пп. 2.3−2.3.3, выше.     (ADD RRB18/78)

2.5	После рассмотрения измененной сети, как описано в § 2.3 и § 2.4, выше, Бюро публикует это изменение, включая свои требования к координации, в соответствующей Специальной секции для представления замечаний администрациями в течение обычного 4-месячного периода, в зависимости от случая. Первоначальные характеристики при этом заменяются опубликованными измененными характеристиками, и лишь последние будут учитываться при последующих применениях п. 9.36.     (MOD RRB18/78)

# 3	Изменение характеристик земной станции

3.1	Использование другой взаимодействующей космической станции может быть одним из изменений характеристик земной станции. В случае рассмотрения согласно пп. 9.15, 9.17 и 9.17A, строится новый координационный контур и сравнивается с предыдущим. После этого требуется координация с любой администрацией, на территории которой координационное расстояние возросло. В случае рассмотрения согласно п. 9.19, вычисляется п.п.м. передающей земной станции с измененными характеристиками на краю зоны обслуживания РСС. Далее требуется координация с любой администрацией, на территории которой уровень п.п.м. на краю зоны обслуживания РСС увеличился в результате изменения характеристик передающей земной станции ФСС и превышает разрешенный уровень. Однако, если первоначальная взаимодействующая космическая станция была аннулирована или если скоординированные частотные присвоения земной станции не охватывают вновь заявленные присвоения, это заявление присвоений земной станции будет рассматриваться как новая заявка (первое заявление).

3.2	Как правило, Бюро использует тот же самый подход, т. е. увеличение координационного расстояния или увеличение п.п.м. на краю зоны обслуживания РСС, в зависимости от случая, с тем чтобы решить, имеет ли место возрастание уровня помех.

9.28,
9.29
и 9.31

1	Эти положения Регламента радиосвязи устанавливают полную ответственность запрашивающей администрации за проведение координации частотных присвоений станциям наземных служб и земным станциям (конкретным или типовым) спутниковых сетей в отношении других земных станций и  станций  наземных служб (см. пп. 9.15–9.19), без какого-либо привлечения Бюро радиосвязи, кроме случаев, указанных в пп. 9.33 и/или 9.52. Следовательно, Комитет считает данные положения как адресованные администрациям, и Бюро в этом отношении не должно предпринимать никаких действий.

2	См. также Правила процедуры, касающиеся п. 11.32 (§ 4).

9.36

1	В соответствии с этим положением Бюро определяет те администрации, с которыми может потребоваться проведение координации". При применении Приложения 5 в отношении п. 9.21 Бюро использует следующие методы и критерии расчета:

–	космическая сеть по отношению к космической сети: Приложение 8;

–	земная станция по отношению к наземным станциям и наоборот, а также земная станция по отношению к другим земным станциям, работающим в противоположном направлении передачи: Приложение 7;

–	передающие наземные станции по отношению к приемным космическим станциям: критерии Статьи 21;

–	передающие космические станции по отношению к наземным службам;

–	ограничения плотности потока мощности (п.п.м.), определенные в Статье 21 (когда такие ограничения не применяются в качестве жестких пределов для службы, которая подчиняется п. 9.21); или

–	координационные пороговые значения п.п.м., применяемые к другим службам в одной и той же полосе частот (например, значения п.п.м. в Таблице 5-2 Дополнения 1 к Приложению 5); или

−	частотное перекрытие с зарегистрированными наземными станциями, когда отсутствует упомянутое выше применимое значение п.п.м.;

–	приемные космические станции по отношению к передающим наземным станциям: частотное перекрытие в пределах зоны видимости спутниковой сети;

–	между станциями наземных служб в некоторых конкретных полосах частот: Правила процедуры B4, B5 и B6, в зависимости от случая.

2	Что касается запросов о координации согласно пп. 9.11–9.14 и 9.21, то следует отметить, что независимо от определения Бюро по п. 9.36 (см. примечание 9.36.1), любая администрация, даже та, которая не была определена, может в соответствии с п. 9.52 не согласиться с опубликованным присвоением, и любая администрация, включая ту, которая определена Бюро, не сообщившая в течение регламентарного предельного срока свои замечания по предложенному использованию, считается незатронутой этим использованием в соответствии с п. 9.52C.

Дополнение к Правилу процедуры, касающемуся п. 9.36

|  | Случай 1 | Случай 2 | Случай 3 | Случай 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В полосе частот | F1–F2 | F1–F2 | F1–F2 | F1–F2 |
| Космической службой (A), подчиняющейся п. 9.21 (см. примечание п. 5.xxx), является | A | A | A | A |
| Другой космической службой (B), не подчиняющейся п. 9.21, совместно с которой используется одна и та же полоса частот, является | – | B | B | B |
| Жесткий предел п.п.м. (см. Статью 21, примечание или Резолюцию) применим к космической службе | A | B | – | – |
| Координационное пороговое значение п.п.м. применимо (согласно, например п. 9.14) к космической службе | – | – | B | – |
| Согласованное пороговое значение п.п.м., используемое для определения, в соответствии с п. 9.21, потенциально затронутых администраций в отношении их наземных станций/служб (Примечание: В Специальной секции CR/C и в базе данных БР эта взаимосвязь показывается условным обозначением 9.21/C, см. Предисловие к ИФИК БР (космические службы), Таблицу 11A.1, а также Присоединение 1 к CR/172) | Нет Отсутствие необходимости соглашения с наземными службами указывается либо в Специальной секции CR/C, либо в базе данных БР. Считается, что жесткий предел п.п.м., применяемый к службе A, должен защитить наземные службы от космической службы A. Если этот предел соблюдается (проверка проводится согласно п. 9.35), заключение в отношении присвоения космической службы является благоприятным, наземные службы защищаются, и нет необходимости в получении согласия по п. 9.21 в отношении наземных служб. Если этот жесткий предел превышается, заключение для данного присвоения является неблагоприятным и процедура получения согласия неприменима | Жесткий предел п.п.м., применяемый к службе B (4-й абзац Правила процедуры) Если такой предел п.п.м. достаточен для защиты наземных служб от службы B, то он достаточен также и для защиты от службы A. Если такой предел не превышается, администрация потенциально не затрагивается в отношении условного обозначения 9.21/C. Если этот предел превышается, то заключение для службы A по-прежнему благоприятное (этот предел не является жестким пределом, применяемым к службе A), а администрация, на чьей территории данный предел превышается, считается потенциально затронутой в отношении условного обозначения 9.21/C | Координационное пороговое значение п.п.м., применяемое к службе B (4-й абзац Правила процедуры) Если такой предел п.п.м. достаточен для того, чтобы показать, потенциально затронуты или нет наземные службы от службы B, то он достаточен также и для аналогичного указания в отношении службы A | Нет (отсутствует) Частотное перекрытие с зарегистрированными наземными станциями используется для указания потенциально затронутых администраций в отношении условного обозначения 9.21/C. Любая администрация, видимая со спутника, может в соответствии с п. 9.52 выразить несогласие в связи с воздействием на ее наземные службы |

9.41–9.42

1	Комитет тщательно изучил положения пп. 9.36.2, 9.41 и 9.42 (измененные ВКР-12) и пришел к следующим выводам в отношении применения положений п. 9.41 администрациями, считающими, что название их страны или какой-либо из их спутниковых сетей должно быть указано в п. 9.36 в контексте запроса о координации, возникшего из применения п. 9.7:

2	Администрации имеют право, на основании критерия T/T  6%, включать себя или какие-либо из своих сетей в запрос о координации на основании применения пп. 9.41 и 9.42. Запросы, соответствующие п. 9.41, должны быть подтверждены расчетами T/T  6%. Для минимизации административной нагрузки на Бюро и администрации для администрации, желающей добавить себя в запрос о координации в соответствии с п. 9.41, достаточно представить расчеты T/T  6% только для одной пары присвоений для каждой спутниковой сети, для того чтобы ее в дальнейшем учитывали в процессе координации (пара, состоящая из одного присвоения опубликованной сети и одного присвоения сети запрашивающей администрации); затем Бюро исследует все присвоения конкретных сетей запрашивающей администрации, после чего определит координационные требования для всех присвоений сети, указанной в публикации относительно запрашивающей администрации в соответствии с п. 9.42 по итогам результатов этого рассмотрения.

3	Администрация, полагающая, что какая-либо администрация или спутниковая сеть какой-либо администрации, определенные согласно п. 9.36.2, не должны быть включены согласно п. 9.36 в запрос о координации ее собственной спутниковой сети, должна представить расчеты, показывающие, что отношения T/T не превышают 6% для всех групп присвоений рассматриваемых спутниковых сетей.

9.47

После применения пп. 9.48−9.49 и в соответствии с п. 9.47 Бюро должно сообщить заинтересованной администрации о применении пп. 9.48 и 9.49 и направить копию такого сообщения запрашивающей администрации.

9.48

Комитет пришел к выводу, что данное положение применяется только к тем станциям радиосвязи, которые были учтены, когда запрос о координации был либо направлен другой администрации, как оговорено в п. 9.29, либо представлен Бюро в случае применения пп. 9.30 и 9.32. Другие существующие присвоения администрации, к которым это положение не применяется, по-прежнему сохраняют право на защиту. Присвоения тех же самых администраций, которые рассматриваются в более поздние сроки, также имеют право на защиту.

9.49

Применяются замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.48. Считается, что эта администрация должна взять на себя обязательство не создавать помех тем станциям, в отношении которых запрашивалось согласие.

9.50

Замечания, относящиеся к исключению территории страны из зоны обслуживания космической станции

1	Когда Администрация  B направляет в Бюро запрос об исключении ее территории из зоны обслуживания космической станции Администрации A, то возникают следующие вопросы:

–	должен ли этот запрос оказывать какое-либо влияние на определение заинтересованной администрации в процессе координации или на оценку уровня вредных помех?

–	какие действия должно предпринять Бюро в  отношении этого запроса?

2	Проблема запроса, касающегося исключения территории страны из зоны обслуживания космической станции может быть изучена на двух различных уровнях:

–	совместимость между службами и станциями и относящийся к ним статус, которые могут быть определены из применения процедур, содержащихся в Регламенте радиосвязи, с одной стороны, и

–	принципы, содержащиеся в Преамбуле к Конвенции и к Регламенту радиосвязи, а также в Резолюции 1 (Пересм. ВКР-97), в отношении суверенного права каждой страны использовать радиочастотный спектр и геостационарную орбиту, с другой стороны.

3	Вопросы совместимости вполне определены в Регламенте радиосвязи; они включают:

–	ограничения плотности потока мощности, которые, как считается, позволят избежать любой проблемы несовместимости без проведения координации с наземными службами;

–	координацию между администрациями, использующими или планирующими использовать станции одной и той же службы или различных служб, совместно использующих одну и ту же полосу частот;

–	рассмотрение Бюро вероятности причинения вредных помех в случаях, когда по той или иной причине соглашение по координации между заинтересованными администрациями не могло быть достигнуто.

4	Определение Бюро администраций, вовлеченных в процесс координации, и оценка вероятности вредных помех основаны на заявленных администрациями технических характеристиках. Степень, в которой замечание, имеющее целью сократить зону обслуживания космической станции, может повлиять на применение Статей 9 и 11, следует рассматривать на основе различия, которое следует делать между "зоной покрытия" и "зоной обслуживания". Зона покрытия является следствием ограничений, налагаемых конструкцией космической станции, и определенная степень перекрытия территорий других стран, не планирующих участия в этой системе, может оказаться неизбежной. Комитет полагает, что при проектировании любой космической станции заинтересованная администрация применяет п. 15.5, который оговаривает, что "излучение в ненужных направлениях и прием с ненужных направлений должны быть сведены к минимуму, если характер службы это позволяет, путем максимального использования свойств направленных антенн". Если Администрация B, не участвующая в данной спутниковой сети, считает, что сеть спроектирована так, что не обеспечивается сведение к минимуму перекрытия, которое приводит к необязательному покрытию ее территории, Бюро может только передать такое замечание Администрации A, не предпринимая каких-либо действий со своей стороны.

5	Что касается суверенитета Администрации B в отношении выдачи разрешений на установку земных станций на своей территории, Бюро полагает, что в соответствии с Резолюцией 1 (Пересм. ВКР-97) между двумя администрациями существует согласие. Администрации B дается право реагировать и информировать Бюро, что такого согласия не существует; однако Бюро не имеет полномочий изменять ту или иную характеристику, заявленную Администрацией A, без ее согласия. Если последняя отказывается изменить зону обслуживания, Бюро может только обратить внимание на эту ситуацию. (Орган, имеющий право выдачи лицензий, независимо от применения процедур Статьи 9, остается под ответственностью Администрации B. См. также замечания к Правилам процедуры, касающимся Резолюции 1 (Пересм. ВКР-97).)

6	В заключение, когда Администрация B представляет замечания, имеющие целью исключить свою территорию из зоны обслуживания космической станции Администрации A, Бюро:

–	считает, что такие замечания приемлемы и что это проблема, которая должна решаться между заинтересованными администрациями;

–	информирует Администрацию A о полученных замечаниях, предлагая провести консультации между заинтересованными администрациями (Администрации A и B); оно может изменить зону обслуживания только при согласии Администрации A;

–	включает соответствующее примечание при публикации Специальной секции с целью отображения этой ситуации;

–	считает, пока не получит более позднего заявления об обратном, что между Администрациями A и B в соответствии с Резолюцией 1 (Пересм. ВКР-97) нет согласия об использовании территории Администрации B земными станциями, связанными с рассматриваемой спутниковой сетью.

9.50.2

Соглашение, упоминаемое в этом положении, рассматривается как двустороннее соглашение, не включающее Бюро или любую другую администрацию.

9.52

1	В положении п. 9.52 отмечается, что в случае несогласия, связанного с координацией, отвечающая администрация (Администрация B) информирует администрацию, запрашивающую координацию (Администрацию A) о причинах своего несогласия и, в частности, включает в эти причины те "присвоения, на которых основано это несогласие". Далее отмечается, что копия этих замечаний также должна быть направлена в Бюро. Комитет принял к сведению требование обязательности электронной заявки и Правила, касающиеся приемлемости форм заявки, в соответствии с которыми представление в Бюро замечаний необходимо осуществлять в электронном формате, совместимом с программным обеспечением БР сбора данных для форм электронных заявок SpaceCom. Следовательно, при представлении своего несогласия в БР с использованием SpaceCom Администрация B должна также проинформировать Администрацию A в течение четырехмесячного регламентарного периода о своем несогласии, предоставив поэтому обоснования и определяя те "присвоения, на которых основано это несогласие". Кроме того, Администрация В должна также направить копию этих замечаний в Бюро до того момента, пока SpaceCom обеспечивает возможность их включения в электронную заявку.

2	Если данная информация относится к наземным станциям или земным станциям, работающим в противоположном направлении передачи в координационной зоне земной станции, то в качестве заявлений согласно п. 11.2 или п. 11.9 рассматривается только та информация, которая касается действующих станций радиосвязи или станций, вводимых в действие в ближайшие три месяца в случае наземных станций или три года – в случае земных станций. В положении п. 9.52 не указывается, какое действие предпримет Бюро в отношении информации, касающейся другого типа станций, которые не должны рассматриваться как заявления, но по которым отвечающая администрация также выразила свое несогласие. Бюро не будет рассматривать их в качестве заявления согласно п. 11.2 или п. 11.9 и не будет их опубликовывать, полагая, что это двусторонняя проблема, которую нет необходимости доводить до сведения всех администраций.

3	Информация, представленная в Бюро Администрацией B, которая в соответствии с п. 9.52 обрабатывается в качестве заявлений согласно п. 11.2 или п. 11.9, может так рассматриваться только в случае, если она содержит полные данные, требуемые по Приложению 4; в противном случае заявка(и) будет возвращена Администрации B как неполная. Предполагается также, что эти заявки должны соответствовать п. 11.31; в противном случае заявка(и) будет либо возвращена Администрации В, либо должна быть зарегистрирована в Справочном регистре только для информации, если администрация указала, что присвоение(я) будет(ут) эксплуатироваться в соответствии с п. 4.4. Кроме того, соответствующие частотные присвоения Администрации B будут рассматриваться согласно п. 11.32 (в отношении их соответствия процедурам, касающимся координации) и могут быть в конце концов возвращены администрации согласно п. 11.37, если Бюро найдет, что процедуры для достижения координации не были успешно применены со всеми заинтересованными администрациями в соответствии с п. 9.27 в отношении их присвоений, зарегистрированных в Справочном регистре. См. также Правила процедуры, относящиеся к п. 9.29.

4	Это положение требует, чтобы отвечающая Администрация B проинформировала запрашивающую Администрацию A о своем несогласии в течение четырех месяцев. Следует отметить, что если Администрация B не в состоянии по какой-либо причине ответить запрашивающей Администрации A, то Администрация В может направить информацию о своем несогласии непосредственно в Бюро вместе с заявлением, отражающим данную ситуацию. Комитет решил, что сведения о несогласии, адресованные непосредственно Бюро, являются правомерными с точки зрения п. 9.52, и Бюро сообщает об этом несогласии Администрации A.

# 5	Случай ответивших администраций

Администрация B может, если она признает предложенный вид использования, оговорить условия использования. Если такие условия принимаются администрацией, добивающейся согласия, то Бюро считает это как согласие.

5.1	Если при применении п. 9.52 Администрация ответила в течение четырех месяцев и запросила помощь Бюро, то последнее будет действовать в соответствии со Статьей 13.

5.2	Если при применении п. 9.52 Администрация В ответила спустя более четырех месяцев после даты опубликования соответствующей Специальной секции или даты отправки данных о координации согласно п. 9.29, и Бюро было проинформировано о продолжающихся разногласиях между двумя администрациями, то Бюро должно точно следовать положениям п. 9.52C; оно будет считать Администрацию B как не ответившую в требуемые сроки. Поэтому, несмотря на замечания, высказанные Администрацией B, Администрация A будет рассматриваться как успешно завершившая процедуру.

5.3	Если при применении п. 9.52 Администрация В ответила спустя более четырех месяцев после даты опубликования Специальной секции согласно п. 9.38 или даты отправки данных о координации согласно п. 9.29, и между двумя администрациями достигнуто согласие, то Бюро примет во внимание данную ситуацию.

9.52C

# 1	Случай администраций, не давших ответа

Что касается не ответивших администраций, то администрация, применяющая процедуру этой Статьи, рассматривается как успешно завершившая данную процедуру в отношении присвоений, по которым не получено никакого ответа.

# 2	Публикация Специальных секций, содержащих статус координационных процедур согласно пп. 9.11–9.14 и 9.21

2.1	Любое замечание, которое явным образом не указывает на возражение относительно запрашиваемой координации, не рассматривается в соответствии с п. 9.52 как несогласие. В случае сомнения в отношении характера присланных замечаний следует проконсультироваться с заинтересованной администрацией.

2.2	Соответствующая Специальная секция включает следующую информацию:

a)	названия администраций, несогласие которых в отношении запрашиваемой координации было получено в течение регламентарного предельного срока;

b)	Примечание, которое гласит:

"Согласно п. 9.52C все администрации, отличные от перечисленных выше, считаются как незатронутые, и в случае пп. 9.11–9.14 применяются положения пп. 9.48 и 9.49".

2.3	Cм. также § 2.4 a) Правил процедуры, относящихся к п. 9.11A.

9.53

См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.6 (§ 1 c)).

9.58

Это положение касается изменений в характеристиках, по которым было принято решение при проведении процедуры координации в отношении данного присвоения сети. Для обработки этого изменения Бюро применит § 2 Правил, касающихся п. 9.27. При публикации измененных характеристик с целью внесения изменений в Специальную секцию, содержащую первоначальный запрос о координации, Бюро укажет характер данного изменения, как определено в п. 9.58.

9.60

При применении положений п. 9.11A, когда информация о станции фиксированной службы, которая послужила основанием для несогласия администрации, не может быть представлена, как указано в п. 9.52, то для определения необходимости координации могут использоваться справочные параметры, содержащиеся в Дополнении 1 к Приложению 5.

9.62

1	После применения пп. 9.48 и 9.49 и в соответствии с п. 9.62 Бюро должно сообщить заинтересованной администрации о применении пп. 9.48 и 9.49 и направить копию такого сообщения запрашивающей помощь администрации.

2	Вследствие этого, что касается не ответившей администрации, администрация, применяющая процедуру этой Статьи, рассматривается как успешно завершившая данную процедуру в отношении присвоений, по которым не получено никакого ответа.

3	Бюро должно применять п. 9.61 только в том случае, если администрация, с которой запрашивается координация, не дала свое согласие или несогласие и не представила информацию, касающуюся ее собственных присвоений, которая явилась основой для ее несогласия. Такая информация может отсылать к предыдущим публикациям, в том числе соответствующих присвоений. В случае запросов о помощи в связи с другими трудностями в координации должен применяться п. 13.1.

9.63

При отсутствии ответа, который предоставил бы необходимую информацию (для того чтобы дать возможность Бюро провести анализ совместимости), Бюро использует доступную ему информацию.

9.65

См. Правила процедуры, касающиеся п. 9.6 (§ 2), пп. 11.32A и 11.33.

________________

* 	Настоящее Правило процедуры относится к Статьям 9 и 11, Статьям 4 и 5 Приложений 30 и 30A и Статьям 6 и 8 Приложения 30B Регламента радиосвязи.

Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-03.

Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-2000.

Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-03.

***	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-07.

1	На период между 18 февраля 1996 г. и 22 ноября 1997 г. использование этой частоты было приостановлено ВКР-95.

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-03.

"2D-Date" – это дата, с которой учитывается данное присвоение, как определено в § 1 e) Приложения 5.

D1 – это первоначальная дата представления "2D-Date" для сети, подвергающейся модификации.

4	D2 – это дата получения запроса на модификацию. Относительно даты получения см. Правило процедуры по возможности приема заявления.

4bis Ограничено элементами, перечисленными в A.14, A.4.b.6.a и A.4.b.7 Приложения 4 к РР.

Для случаев, не охватываемых этим параграфом, Бюро в сотрудничестве с соответствующими исследовательскими комиссиями по радиосвязи продолжает разрабатывать приемлемые методы и критерии расчета в виде Правил процедуры, которые должны представляться в Комитет для утверждения.

Случаи, относящиеся к этому абзацу, показаны в Дополнении к данному Правилу.