القواعد المتعلقة

بالمادة 9 من لوائح الراديو*

القواعد المتعلقة بالتأخير في دفع رسوم استرداد التكاليف
وإلغاء بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية نتيجة لعدم دفع رسوم استرداد التكاليف
طبقاً للمقرر 482 الصادر عن المجلس

1	أحكام الأرقام 1.2B.9 و1.38.9 من المادة 9 و6.11.A من المادة 11 والحواشي 7 للفقرة 5.1.4 و8 للفقرة 15.1.4 و16 للفقرة 8.2.4 و17 للفقرة 19.2.4 و18 لعنوان المادة 5 بالتذييل 30 والحواشي 9 للفقرة 5.1.4 و10 للفقرة 15.1.4 و19 للفقرة 8.2.4 و20 للفقرة 19.2.4 و22 لعنوان المادة 5 بالتذييل 30A والحاشية 1 لعنوان المادة 6 والحاشية 11 لعنوان المادة 8 بالتذييل 30B، تنص على أنه إذا لم تستلم المدفوعات عن أي بطاقة تبليغ قدمت بموجب الأحكام الواردة أعلاه طبقاً لأحكام المقرر 482 الصادر عن المجلس، بصورته المعدلة، وذلك عند تنفيذ استرداد التكاليف عن بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، يقوم المكتب بإلغاء النشر بعد إبلاغ الإدارة المعنية.

2	يشترط المقرر 482 الصادر عن المجلس أن يتم دفع الرسوم على أساس فاتورة تصدر بمجرد استلام المكتب لبطاقة التبليغ وترسل إلى الإدارة المبلغة، في غضون فترة أقصاها ستة أشهر عقب إصدار الفاتورة.

3	نتيجة لتأخيرات إدارية تعود في الأساس إلى تأكيد الدفع من جانب المؤسسات المالية والتحقق الداخلي بين المكتب ودائرة إدارة الموارد المالية بالأمانة العامة، فإن قرار المكتب بشأن التأخر في الدفع أو عدم الدفع فيما يتعلق بأي بطاقة تبليغ عن شبكة ساتلية يرفع عادة للنظر فيه وتأكيده في اجتماع للنشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC)، يتم عقده في مدة لا تتجاوز عادةً ستة أسابيع من انقضاء مهلة الشهور الستة الخاصة برسوم استرداد التكاليف عن بطاقات التبليغ المعنية.

4	في ضوء ما ذكر آنفاً، قررت اللجنة أن بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية التي تم استلام الدفعات الخاصة بها بعد انقضاء مهلة الشهور الستة وقبل اجتماع النشرة BR IFIC، المقرر عقده للنظر في التأخر في الدفع، يستمر العمل بها.

5	أي بطاقة تبليغ عن شبكة ساتلية تم استلام المدفوعات الخاصة بها بعد اجتماع النشرة BR IFIC الذي يكون قد أصدر قراراً بإلغاء بطاقة التبليغ هذه جراء عدم الدفع، يتوقف أخذها بالحسبان وترفع المسألة إلى اجتماع للجنة لوائح الراديو.

النشر المسبق (المادة 9، القسم I)

3.9

يرجع إلى التعليقات المقدمة في إطار القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 50.9 بشأن استبعاد الأراضي.

5.9

يعنى هذا الحكم بنشر تعليقات الإدارات بعد أن ينشر المكتب معلومات النشر المسبق الخاصة بالشبكة الساتلية أو بالنظام الساتلي اللذين لا يخضعان لإجراءات التنسيق الواردة في القسم II من المادة 9. وسيستخدم المكتب المعلومات التي تقدمها الإدارات لنشر ملخص التعليقات المستلمة في إطار الرقم 3.9 وكذلك التقرير الذي تقدمه الإدارة المسؤولة عن الشبكة بموجب الرقم 4.9، إن وجد، ويجب أن يعطي هذا الملخص صورة صحيحة عن الوضع.

وعندما تجد الإدارة المسؤولة عن الشبكة أو أي إدارة أخرى قدمت تعليقات أن الملخص المنشور غير مُرضٍ، ينشر المكتب تعليقات هذه الإدارات بكامل تفاصيلها.

تنسيق تخصيصات التردد (المادة 9، القسم II)

6.9

1	استناداً إلى تحليل المادتين 9 و11 والتذييل 5، وافقت اللجنة على أنه فيما يخص طلبات التنسيق التي قدمت إلى المكتب بموجب الرقم 30.9 أو 32.9 (حالات تنسيق الشبكات الفضائية):

أ )	يجرى نشر طلبات التنسيق بموجب الرقم 38.9 وفق ترتيب تواريخ استلامها (انظر أيضاً القواعد الإجرائية العامة بشأن قبول الاستلام)؛

ب)	الغرض من أحكام الأرقام 6.9 (من 7.9 إلى 21.9) و27.9 والتذييل 5 هو تحديد هويات الإدارات التي يجب أن يوجه إليها طلب تنسيق، وليس وضع ترتيب أولويات لحق الحصول على موقع مداري معين؛

ج)	عملية التنسيق عملية ذات اتجاهين، وقد أخذ المؤتمر WARC Orb-88 بهذا التفسير وأدخله في لوائح الراديو باعتماده الحكم السابق رقم 1085A الذي أكده المؤتمر WRC-97 في الرقم S9.53؛

د )	عند تطبيق المادة 9، لا تحصل أي إدارة على أولوية معينة لكونها أول المباشرين بإجراء نشر مسبق (القسم I من المادة 9) أو بصياغة طلب إجراء التنسيق (القسم II من المادة 9).

2	تعالج المادة 11 حالات الخلاف المستمر أو محاولة التنسيق الفاشلة (انظر الرقم 65.9) حيث يتأمن هدف الإجراءات، وهو الاعتراف الدولي بالترددات، عن طريق تسجيل تخصيصات التردد في السجل الأساسي (انظر أيضاً الأرقام 32A.11 و33.11 و41.11 و41A.11).

11A.9

1	بحلول الموعد المؤقت لسريان مفعول "لوائح الراديو المبسطة" في 1 يناير 1999، تحل محل القرار 46 (Rev.WRC-97)* أحكام الرقم 11A.9 المتعلقة بالأرقام من 12.9 إلى 16.9 والرقم 17A.11، حسب مقتضى الحال، مع الجزء المرتبط بها من التذييل 5، وكذلك الأحكام ذات الصلة من المادة 11.

# 2	تطبيق الرقم 11A.9 على خدمات/نطاقات ترددات مختلفة

1.2	لا يحدد هذا الحكم الخدمات التي ينطبق عليها إجراء التنسيق المطلوب بموجب الأرقام من 12.9 
إلى 16.9.

2.2	واجهت الإدارات بعض الصعوبات في تطبيق الإجراء المكافئ الوارد في القرار 46 (Rev.WRC-97)* المتضمن حالياً في المادتين 9 و11 وفي التذييل 5 على فئات معينة من الخدمات. والسؤال الذي طرح هو، هل الإجراء الذي ينطبق على الخدمات الفضائية المشار إليها صراحة في الحواشي (الخدمة المتنقلة الساتلية وخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية وكذلك وصلات التغذية في الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض)، ينطبق أيضاً أم لا على خدمات الأرض أو الخدمات الفضائية الأخرى التي لم يشر إليها صراحة في الحواشي المعنية.

3.2	إن اللجنة مع اعترافها بالصعوبات التي تطرحها مجانسة نصوص حواشي المادة 5 التي أضافتها المؤتمرات 
WARC-92 و WRC-95وWRC-97 من جهة، ومجانسة نصوص الحكم الوارد في الرقم 11A.9 (بما في ذلك الأرقام من 12.9 إلى 16.9) والرقم 17A.9، حسب مقتضى الحال، فيما يخص الخدمات التي ينطبق عليها هذا الحكم من جهة أخرى، خلصت اللجنة إلى أن الإجراء ينطبق على جميع الخدمات الأخرى الفضائية وللأرض التي وزعت عليها نطاقات بالتساوي في الحقوق والمذكورة في الحواشي الخاصة التي ينطبق عليها هذا الحكم. ونطاقات الترددات هي النطاقات التي تتضمن حاشية تحيل إلى هذا الحكم في جدول توزيع نطاقات الترددات (انظر الجدولين 1-11A.9 و2-11A.9 أدناه). كما يشير هذان

الجدولان أيضاً إلى الخدمات الفضائية الأخرى التي ينطبق عليها أيضاً إجراء التنسيق هذا (علاوة على الخدمة المتنقلة الساتلية وخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية ووصلات التغذية في الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض المدرجة في هذه الحواشي). ويخضع تنفيذ هذا الإجراء إلى نفس الشروط التي تنطبق على الخدمات الفضائية المشار إليها تحديداً في الحواشي، مثل تنسيق محطات فضائية في الخدمات الفضائية الأخرى (فضاء-أرض) لا يطلب، فيما يخص خدمات الأرض، إلا إذا تم تجاوز قيم العتبة المشار إليها في الملحق 1 بالتذييل 5.

4.2	قرر المؤتمر WRC-2000 شطب الجدول S5-1A من التذييل S5 شريطة إدراجه في قاعدة إجرائية بعد إدخال التعديلات المناسبة عليه (مثل إدراج خدمات للأرض، إلخ) (يرجع إلى محضر اجتماع الجلسة العامة (B.17)). وترد الصيغة المطولة للجدول المذكور أعلاه في الجدولين 1-A11.9 و2-A11.9، على أساس الاعتبارات التالية:

أ )	ينطبق الرقم 15.9 على محطة أرضية محددة أو محطة أرضية نمطية لشبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاق ترددي موزع على خدمات فضائية وللأرض على أساس المساواة بينهما في الحقوق، وحيث يشمل التوزيع للخدمة الفضائية (غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) الاتجاه أرض-فضاء و/أو فضاء-أرض، ويشير اشتراط تنسيقه إلى الرقم 11A.9، أي تنسيق محطة إرسال أرضية فيما يخص محطات استقبال للأرض وتنسيق محطة استقبال أرضية فيما يخص محطات إرسال للأرض، إذا كانت منطقة التنسيق لمحطة الأرض في شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض تشمل أراضي بلد آخر (انظر أيضاً التذييل (5.

ب)	ينطبق الرقم 16.9 على محطة إرسال لخدمة أرضية في نطاق ترددي موزع على خدمات فضائية وللأرض على أساس المساواة في الحقوق بينها، وحيث تشمل توزيعات الترددات للخدمة الفضائية (غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) الاتجاه فضاء-أرض، ويشير اشتراط التنسيق الخاص بها إلى الرقم 11A.9، أي تنسيق محطة إرسال للأرض داخل منطقة التنسيق لمحطة استقبال أرضية في شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض.

5.2	درست اللجنة انطباق الرقمين 15.9 و16.9 مقابل الرقمين 17.9 و18.9، وخلصت إلى ما يلي:

أ )	تنطبق متطلبات التنسيق بموجب الرقمين 15.9 و16.9 على محطات أرضية في شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في خدمة فضائية يكون قد حدد اشتراط التنسيق الخاص بها في حاشية لجدول توزيع الترددات، تتضمن إشارة إلى أحكام الرقم 11A.9؛

ب)	وفي جميع الحالات الأخرى، ينطبق الرقم 17.9 أو 18.9 حسب مقتضى الحال.

# 3	المسائل المتعلقة بتوزيع الترددات

1.3	درست اللجنة العلاقة بين تاريخ تنفيذ الإجراء الجديد وتاريخ سريان تلك التوزيعات والحواشي المرتبطة بها والتي تتضمن إشارة إلى الرقم 11A.9. وترد في الفقرات التالية النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

2.3	كلف المؤتمر WRC-97 في قراره رقم 54 (WRC-97)* المكتب بتطبيق أحكام القرار
46 (Rev.WRC-97)** والرقم S9.11A اعتباراً من 22 نوفمبر 1997 على النطاقات التي ذكر فيها هذا القرار حتى وإن كانت حواشي جدول توزيع نطاقات الترددات لا تدخل حيز التنفيذ إلا لاحقاً. وتعتبر اللجنة أن التنفيذ الأبكر للإجراء لا يؤثر في تاريخ دخول التوزيعات ذات الصلة حيز النفاذ. ويتضمن الجدولان 1-A11.9 و2-A11.9 أدناه تواريخ دخول حيز النفاذ التوزيعات التي يطبق عليها الرقم 11A.9.

# 4	تطبيق الإجراء على الشبكات "القائمة"

1.4	لاحظت اللجنة ما يلي:

أ )	في 18 نوفمبر 1995، فيما يتعلق بنطاقي الترددات  19,6-18,9GHz  و-28,7GHz 29,4 وفي 22 نوفمبر 1997 فيما يتعلق بنطاقي الترددات GHz 19,7-19,6 وGHz 29,5-29,4، وهي النطاقات التي كان المؤتمران 
WRC-95 وWRC-97 قد أشارا بشأنها إلى الرقم S9.11A/القرار 46** حسب مقتضى الحال، كانت بعض الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض تخضع لإجراءات التنسيق (المادة 11 سابقاً في لوائح الراديو) ولإجراء التدوين في السجل الأساسي (المادة 13 سابقاً في لوائح الراديو) (كان المكتب قد استلم معلومات التذييل S4/3 الكاملة)، كما كانت بعض الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض تخضع لإجراء التدوين في السجل الأساسي (كان المكتب قد استلم معلومات التذييل S4/3 الكاملة بموجب المادة 13 سابقاً في لوائح الراديو). واستناداً إلى قرارات المؤتمر WRC-97 (انظر الأرقام S5.523A وS5.523C وS5.523D وS5.523E)، لا تخضع هذه الشبكات لتطبيق الرقم S9.11A/والفقرتين 1.2 و2.2 من الملحق 1 بالقرار 46* ("لإجراء" التنسيق). وبعبارة أخرى، لن تطبق أحكام الرقم S11.32 عند تطبيق الرقم S9.11A على هذه الشبكات عندما سيجري تفحصها في إطار إجراء التبليغ بموجب المادة S11، أما الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي كانت قيد التنسيق بالفعل في 18 نوفمبر 1995 أو في 22 نوفمبر 1997، في النطاقات المناسبة، فلن ينشرها المكتب في قسم خاص عند تطبيق الرقم S9.11A. وتنطبق أيضاً القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم S5.523A.

ب)	في 18 نوفمبر 1995، وفيما يتعلق بنطاقي الترددات GHz 18,9-18,8 وGHz 28,7-28,6 اللذين أشار المؤتمر WRC-97 بشأنهما إلى الرقم S9.11A/القرار 46**، كانت بعض الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض تخضع لإجراءات التنسيق (المادة 11 سابقاً في لوائح الراديو) أو لإجراء التدوين في السجل الأساسي (المادة 13 سابقاً في لوائح الراديو) (كان المكتب قد استلم معلومات التذييل S4/3 الكاملة قبل 18 نوفمبر 1995)، كما كانت بعض الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض تخضع لإجراء التدوين في السجل الأساسي (كان المكتب قد استلم معلومات التذييل S4/3 الكاملة بموجب المادة 13 سابقاً في لوائح الراديو قبل 18 نوفمبر 1995). واستناداً إلى قرارات المؤتمر WRC-97 (البند 1 من الفقرة "يقرر" والفقرة "يكلف مكتب الاتصالات الراديوية" من القرار 132 (WRC-97)*** والرقم S5.523A) لا تخضع هذه الشبكات لتطبيق الرقم S9.11A/الفقرتين 1.2 و2.2

من الملحق 1 بالقرار 46* ("لإجراء" التنسيق). وبعبارة أخرى، لن تطبق أحكام الرقم S11.32 المتعلقة بتطبيق الرقم S9.11A على هذه الشبكات عندما سيجري تفحصها في إطار إجراء التبليغ بموجب المادة S11. ولن ينشر المكتب الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تكون قيد التنسيق فعلاً في ذلك التاريخ (18 نوفمبر 1995) في النطاقين المذكورين أعلاه، في قسم خاص عند تطبيق الرقم S9.11A. وتنطبق أيضاً القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم S5.523A.

ومع ذلك، فإن الأنظمة الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في نطاقي الترددات
GHz 18,9-18,8 و GHz 28,7-28,6والتي كانت في مرحلة إجراء التنسيق (بموجب المادة 11 سابقاً في لوائح الراديو) في الفترة من 18 نوفمبر 1995 إلى 17 فبراير 1996 1 تخضع لتطبيق الفقرتين 1.2 و 2.2 من الملحق 1 بالقرار 46 (Rev.WRC-95)* ("لإجراء" التنسيق). وبعبارة أخرى، عندما سيجري تفحص هذه الأنظمة بموجب إجراء التبليغ الوارد في المادة S11، ستطبق عليها أحكام الرقم S11.32 بشأن تطبيق الرقم S9.11A، أما الشبكات التي تكون قيد التنسيق أو قيد التدوين في السجل الأساسي أثناء تلك الفترة في النطاقين المذكورين أعلاه، فسينشرها المكتب في قسم خاص تطبيقاً للرقم S9.11A/القرار 46*.

ج)	إن الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض (قيد التنسيق أو التي سبق أن خضعت للتنسيق بموجب أحكام أخرى غير الأحكام الواردة في الرقم S9.11A/القرار 46*) وكذلك الشبكات المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي أبلغ بها المكتب بموجب المادة 13 سابقاً في لوائح الراديو قبل 18 نوفمبر 1995، ستوضع في الاعتبار في عملية التنسيق بموجب الرقم S9.11A الذي بدأته إدارات أخرى بعد 18 نوفمبر 1995 أو 22 نوفمبر 1997، حسب مقتضى الحال، تطبيقاً للرقم S9.27.

2.4	النطاق MHz 7 075-6 700، هو واحد من نطاقات التردد الجديدة التي وزعها المؤتمر WRC-95 على وصلات التغذية في الخدمة المتنقلة الساتلية (توزيع للخدمة الثابتة الساتلية مقصور استعماله على الاتجاه فضاء-أرض). سبق أن وزع هذا النطاق للخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) ويستعمل جزء منه (MHz 7 025-6 725) من خلال تطبيق خطة التذييل S30B (التعيين). واستناداً إلى القيم الحدية القصوى لكثافة تدفق القدرة التي يجب أن تراعيها وصلات التغذية في الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض عند سوية المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض وضمن قطاع 5 الواردة في أحكام الفقرة 2.2 من الملحق 1 بالتذييل S5 والرقم S22.5A (من أجل حماية الإرسالات في الاتجاه أرض-فضاء التي تستقبلها المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض)، ترى اللجنة أنه عند تطبيق الرقم S9.11A على وصلات التغذية في الخدمة المتنقلة الساتلية، ينبغي للتدوينات التي تمت حسب التذييل S30B (تعيينات الجزء A، وتخصيصات الجزء B أو القائمة) في النطاق MHz 7 025-6 725 أو لمحطات الاستقبال الفضائية الأخرى المستقرة بالنسبة إلى الأرض (العاملة في الاتجاه أرض-فضاء) في النطاقين MHz 6 725-6 700 و MHz 7 075-7 025، ألا تؤخذ في الاعتبار في إطار الرقم S9.27.

الجدول 1-11A.9 
انطباق أحكام الأرقام 14.9-11A.9 على محطات الخدمات الفضائية

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (MHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات فضائية مذكورة في حاشية تشير إلى الرقم 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9 أو 13.9 أو 14.9، حسب مقتضى الحال |  | خدمات أو أنظمة فضائية أخرى ينطبق عليها بالمثل الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال |  | حالات تنطبق عليها أحكام الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال | خدمات أرضية ينطبق عليها بالمثل الرقم 14.9 | ملاحظات |
| 137-137,025 137,175-137,825 | 208.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ↓ | عمليات فضائية أرصاد جوية ساتلية أبحاث فضائية | ↓ | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة (204.5 و205.5) متنقلة برية (204.5 و205.5) متنقلة بحرية (204.5 و205.5) متنقلة للطيران (OR) (204.5 و206.5) إذاعية (207.5) | 1 |
| 137,025-137,175 137,825-138 | 208.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ↓ | --- | ↓ | 12.9، 14.9 | ثابتة (في بلدان غير البلدان المدرجة في الرقمين 204.5 و205.5) متنقلة برية (في بلدان غير البلدان المدرجة في الرقمين 204.5 و205.5) متنقلة بحرية (في بلدان غير البلدان المدرجة في الرقمين 204.5 و205.5) متنقلة للطيران (OR) (في بلدان غير البلدان المدرجة في الرقمين 204.5 و206.5) |  |
| 148-149,9 | 219.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ↑ | --- (انظر الرقم 219.5) |  | 12.9 | --- (انظر الرقم 219.5) |  |
| 149,9-150,05 | 220.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ↑ | --- |  | 12.9 | --- | 1 |
| 312-315 | 255.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ↑ | متنقلة ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ↑ | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 312-315 | 255.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (254.5) | ↑ | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (254.5) متنقلة ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (254.5) | ↓ ↓↑ | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- (انظر الرقم 254.5) | 2 |
| 387-390 | 255.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ↓ | متنقلة ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ↓ | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 387-390 | 255.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (254.5) | ↓ | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (254.5) متنقلة ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (254.5) | ↑ ↓↑ | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- (انظر الرقم 254.5) | 2 |
| 399,9-400,05 | 220.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ↑ | --- |  | 12.9 | --- |  |

الجدول 1-11A.9 (تابع)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (MHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات فضائية مذكورة في حاشية تشير إلى الرقم 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9 أو 13.9 أو 14.9، حسب مقتضى الحال |  | خدمات أو أنظمة فضائية أخرى ينطبق عليها بالمثل الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال |  | حالات تنطبق عليها أحكام الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال | خدمات أرضية ينطبق عليها بالمثل الرقم 14.9 | ملاحظات |
| 400,15-401 | 264.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | أرصاد جوية ساتلية أبحاث فضائية |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة (262.5) متنقلة (262.5) مساعدات الأرصاد الجوية | 1 |
| 454-455 | 286A.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (286D.5 و286E.5) |  | --- |  | 12.9 | --- (انظر الرقمين 286B.5 و286C.5) |  |
| 455-456 460-459 | 286A.5 | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 2 (286E.5)) |  | --- |  | 12.9 | --- (انظر الرقمين 286B.5 و286C.5) |  |
| 1 164-1 215 | 328B.5 | ملاحة راديوية ساتلية |   | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 1 215-1 260 | 328B.5 | ملاحة راديوية ساتلية |  | --- (انظر الرقم (332.5 |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- (انظر الرقم (329.5 |  |
| 1 215-1 300 | 328B.5 | ملاحة راديوية ساتلية |  | --- (انظر الرقمين 332.5 و(329A.5 |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- (انظر الرقم (329.5 |  |
| 1 260-1 300 | 328B.5 | ملاحة راديوية ساتلية |  | خدمة استكشاف الأرض الساتلية (نشطة) أبحاث فضائية (نشطة) |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- (انظر الرقم (329.5 |  |
| 1 518-1 525 | 348.5 | متنقلة ساتلية (ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية (344.5)) |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة متنقلة (باستثناء أراضي الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم 2، انظر الرقم (16.21 |  |
| 1 525-1 530 | 354.5 | متنقلة ساتلية |  | عمليات فضائية (الرقم 14.9، الإقليم 2 فقط، انظر الرقم (16.21 |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة (الإقليمان 1 و3، انظر أيضاً الرقم 352A.5) متنقلة برية (349.5) متنقلة بحرية (349.5) متنقلة للطيران (342.5 و350.5) |  |
| 1 530-1 535 | 354.5 | متنقلة ساتلية |  | عمليات فضائية |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | متنقلة للطيران (342.5) |  |
| 1 535-1 545 | 354.5 | متنقلة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 1 545-1 550 | 354.5 | متنقلة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | متنقلة للطيران (R) (357.5) | 3 |
| 1 550-1 555 | 354.5 | متنقلة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة (359.5) متنقلة للطيران (R) (357.5) | 3 |
| 1 555-1 559 | 354.5 | متنقلة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة (359.5) |  |
| 1 559-1 610 | 328B.5 | ملاحة راديوية ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 1 559-1 610 | 328B.5 | ملاحة راديوية ساتلية |  | --- (انظر الرقم (329A.5 |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 1 610-1 621,35 | 364.5 | متنقلة ساتلية خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (الإقليم 2 (ما عدا بلدان الرقم 370.5)، بلدان الرقم 369.5) | ↑ | المتنقلة الساتلية للطيران (R) (367.5) |   | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 1 626,5-1 621,35 | 364.5 | متنقلة ساتلية خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (الإقليم 2 (ما عدا بلدان الرقم 370.5)، بلدان الرقم 369.5) | ↑ | متنقلة بحرية ساتلية المتنقلة الساتلية للطيران (R) (367.5) | ¯ ¯ « | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |

الجدول 1-11A.9 (تابع)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (MHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات فضائية مذكورة في حاشية تشير إلى الرقم 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9 أو 13.9 أو 14.9، حسب مقتضى الحال |  | خدمات أو أنظمة فضائية أخرى ينطبق عليها بالمثل الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال |  | حالات تنطبق عليها أحكام الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال | خدمات أرضية ينطبق عليها بالمثل الرقم 14.9 | ملاحظات |
| 1 626,5-1 621,35 | 365.5 | متنقلة بحرية ساتلية | ¯ | متنقلة ساتلية خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (الإقليم 2 (ما عدا بلدان الرقم 370.5)، بلدان الرقم 369.5) المتنقلة الساتلية للطيران (R) (367.5) |  ¯ « | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة (359.5) |  |
| 1 610-1 626,5 | 364.5 | خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (الإقليم 1 (371.5)، الإقليم 3، بلدان الرقم 370.5)) |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 1 613,8-1 621,35 | 365.5 | متنقلة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة (355.5) |  |
| 1 626,5-1 621,35 | 365.5 | متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة البحرية الساتلية | ¯ |  |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة (355.5) |  |
| 1 626,5-1 660,5 | 354.5 | متنقلة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 1 668-1 668,4 | 379B.5 | متنقلة ساتلية |  | أبحاث فضائية |  | 12.9، 12A.9، 13.9 |  |  |
| 1 668,4-1 670 | 379B.5 | متنقلة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 1 670-1 675 | 379B.5 | متنقلة ساتلية |  | أرصاد جوية ساتلية |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- | 6 |
| 1 980- 2 010 | 389A.5 | متنقلة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 2 010-2 025 | 389C.5 | متنقلة ساتلية (الإقليم 2) |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 2 160-2 170 | 389C.5 | متنقلة ساتلية (الإقليم 2) |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة (الإقليم 2) متنقلة (الإقليم 2) (انظر أيضاً الرقم 389E.5) |  |
| 2 170-2 200 | 389A.5 | متنقلة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة متنقلة (انظر أيضاً الرقم 389F.5) |  |
| 2 483,5-2 500 | 402.5 | متنقلة ساتلية الاستدلال الراديوي الساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة متنقلة التحديد الراديوي للموقع (الإقليم 2 والإقليم 3) (انظر أيضاً الرقمين 398A.5 و399.5) |  |
| 2 483,5-2 500 | 402.5 | متنقلة ساتلية خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (بلدان الإقليمين 2 و1/بلدان الإقليم 3 في الرقم 400.5) |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9 | ثابتة متنقلة التحديد الراديوي للموقع (الإقليم 2 والإقليم 3 والبلد المدرج في الرقم (397.5 (انظر أيضاً الرقم 399.5) |  |
| 2 483,5-2 500 | 402.5 | خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (الإقليمان 1 و3) |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- (انظر الرقم (399.5 |  |
| 2 500-2 520 | 414.5 | متنقلة ساتلية (الإقليم 3) |  | ثابتة ساتلية (الإقليمان 2 و3)، الاستدلال الراديوي الساتلية (404.5) |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9* * تنطبق فقط على الخدمة المتنقلة الساتلية في اليابان والهند انظر الرقم (414A.5 | ثابتة متنقلة برية متنقلة بحرية |  |

الجدول 1-11A.9 (تابع)     (MOD RRB18/78)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (MHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات فضائية مذكورة في حاشية تشير إلى الرقم 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9 أو 13.9 أو 14.9، حسب مقتضى الحال |  | خدمات أو أنظمة فضائية أخرى ينطبق عليها بالمثل الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال |  | حالات تنطبق عليها أحكام الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال | خدمات أرضية ينطبق عليها بالمثل الرقم 14.9 | ملاحظات |
| 2 520-2 535 | 403.5 | متنقلة ساتلية (باستثناء المتنقلة الساتلية للطيران) (الإقليم 3) |  | إذاعية ساتلية، ثابتة ساتلية (الإقليمان 2 و3) متنقلة ساتلية للطيران (البلدان المدرجة في الرقم (415A.5 |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14.9* * تنطبق فقط على الخدمة المتنقلة الساتلية بما فيها الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران في اليابان والهند (انظر الرقمين 414A.5 و415A.5) | ثابتة متنقلة برية متنقلة بحرية |  |
| 2 630-2 655 | 418A.5 418B.5 418C.5 | إذاعية ساتلية (صوتية) (418.5) |  | إذاعية ساتلية (416.5) ثابتة ساتلية (الإقليم 2) |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- | 4 و5 |
| 2 655-2 670 | 420.5 | متنقلة ساتلية (ما عدا المتنقلة الساتلية للطيران) (اٌلإقليم 3) |  | إذاعية-ساتلية ثابتة ساتلية (الإقليمان 2 و3) |   | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 2 670-2 690 | 419.5 | متنقلة ساتلية (ما عدا البلدان المدرجة في الرقم 412.5) |  | ثابتة ساتلية (الإقليمان 2 و3) |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 5 010-5 030 | 328B.5 | ملاحة راديوية ساتلية |   | متنقلة ساتلية للطيران (R) |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 5 091-5 030 | 443D.5 | متنقلة ساتلية للطيران (R) |   | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9، 14 | متنقلة ساتلية للطيران (R) |  |
| 5 091-5 150 | 444A.5 | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | متنقلة ساتلية للطيران (R) |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 5 150-5 216 | 447A.5 447B.5 | ثابتة ساتلية (محددة عند وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |   | خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) (446.5)، مع تاريخ الوضع في الخدمة قبل 17 نوفمبر 1995 (انظر أيضاً الرقم (447C.5 |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 5 216-5 250 | 447A.5 | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 6 700-7 075 | 458B.5 | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) في النطاقين MHz 6 725-6 700 وMHz 7 075-7 025 |  | 12.9 |  |  |

الجدول 1-11A.9 (تابع)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (GHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات فضائية مذكورة في حاشية تشير إلى الرقم 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9 أو 13.9 أو 14.9، حسب مقتضى الحال |  | خدمات أو أنظمة فضائية أخرى ينطبق عليها بالمثل الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال |  |  | حالات تنطبق عليها أحكام الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال | خدمات أرضية ينطبق عليها بالمثل الرقم 14.9 | ملاحظات |
| 10,7-11,7 | 441.5 484A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 1) |  |  | 12.9 | --- |  |
| 11,7-12,2 | 488.5 والقرار 142(WRC-03) | ثابتة ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 2) |  | --- |  |  | 14.9 | ثابتة (ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك (انظر الرقم 486.5) في النطاق GHz 12,1-11,7 ثابتة (الإقليمان 1 و3) في بيرو (انظر الرقم 489.5) في النطاق 12,2-12,1 GHz متنقلة ما عدا المتنقلة للطيران (الإقليمان 1 و3) |  |
| 11,7-12,5 | 484A.5 487A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  |  | 12.9 | --- |  |
| 12,5-12,7 | 484A.5 487A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 1) إذاعية ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 3) |  |   | 12.9 | --- |  |
| 12,7-12,75 | 484A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليمان 1 و3) |  | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليمان 1 و2) إذاعية ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (اٌلإقليم 3) |  |   | 12.9 |  |  |
| 12,75-13,25 | 441.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  |  | 12.9 | --- |  |
| 13,75-14,5 | 484A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  |  | 12.9 | --- |  |
| 15,43-15,63 | 511A.5 | ثابتة ساتلية (محددة عند وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  |  | 12.9 | --- |  |
| 17,3-17,7 | 516.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليمان 1 و3) |  | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 1) إذاعية ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 2) |  |  | 12.9 | --- |  |
| 17,7-17,8 | 516.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليمان 1 و3) |  | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليمان 1 و(3 إذاعية ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 2) |  |  | 12.9 | --- |  |
| 17,8-18,1 | 516.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  |  | 12.9 | --- |  |
|  | 484A.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,1-18,6 | 484A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  |  | 12.9 | --- |  |
| 18,8-19,3 | 523A.5 | ثابتة ساتلية |  | --- |  |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |

الجدول 1-11A.9 (النهاية)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (GHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات فضائية مذكورة في حاشية تشير إلى الرقم 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9 أو 13.9 أو 14.9، حسب مقتضى الحال |  | خدمات أو أنظمة فضائية أخرى ينطبق عليها بالمثل الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال |  | حالات تنطبق عليها أحكام الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال | خدمات أرضية ينطبق عليها بالمثل الرقم 14.9 | ملاحظات |
| 19,3-19,6 | 523B.5 | ثابتة ساتلية (محددة عند وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
|  | 523D.5 | ثابتة ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض تم استلام معلومات التنسيق الخاصة بها في 1995.11.18 ووصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (انظر أيضاً الرقم 523C.5) |  |  |  |  |  |  |
| 19,6-19,7 | 523D.5 | ثابتة ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض تم استلام معلومات التنسيق الخاصة بها في 1997.11.22 ووصلات تغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) (انظر أيضاً الرقم 523E.5) |   | ثابتة ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض تم استلام معلومات التنسيق الخاصة بها في 1977.11.22 وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) (انظر أيضاً الرقم 523E.5) |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 19,7-20,1 | 484A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 2) |  | 12.9 | --- |  |
| 20,1-20,2 | 484A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | 12.9 | --- |  |
| 27,5-28,6 | 484A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) في النطاق GHz 27,501-27,5 (538.5) |  | 12.9 | --- |  |
| 28,6-29,1 | 523A.5 | ثابتة ساتلية |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 29,1-29,5 | 535A.5 | ثابتة ساتلية (مستقرة بالنسبة إلى الأرض (انظر أيضاً الرقمين 523C.5 و523E.5) ووصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  | 12.9، 12A.9، 13.9 | --- |  |
| 29,5-29,9 | 484A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) (الإقليم 2) |  | 12.9 | --- |  |
| 29,9-30 | 484A.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) في النطاق GHz 30-29,999 (538.5) |   | 12.9 | --- |  |
| 39,5-37,5 | 550C.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ¯ | --- (انظر الرقم 550C.5) |  | 12.9 | --- |  |
| 40,5-39,5 | 550E.5 (550C.5) | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ¯ | --- (انظر الرقم 550C.5 و550E.5) |  | 12.9 | --- |  |
| 42,5-40,5 | 550C.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) | ¯ | --- (انظر الرقم 550C.5) |  | 12.9 | --- |  |
| 50,2-47,2 | 550C.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  | 12.9 | --- |  |
| 51,4-50,4 | 550C.5 | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | --- |  | 12.9 | --- |  |

ملاحظات الجدول 1-A11.9:

1	عتبات التنسيق المبينة في الملحق 1 بالتذييل 5، تنطبق فقط على الخدمة المتنقلة الساتلية.

2	للاطلاع على حالة هذا التوزيع الإضافي فيما يتعلق بالخدمات الأخرى، انظر الرقم 254.5.

3	انظر القاعدة الإجرائية رقم 357.5.

4	يخضع تنسيق الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، بخصوص خدمات الأرض، لأحكام القرار 539 (Rev.WRC-15).

5	فيما يتعلق بانطباق أشكال التنسيق (الأرقام 12.9 أو 12A.9 أو (13.9 الواجب استعمالها بين الخدمات المذكورة في العمودين 3 و4، يرجى الرجوع إلى القواعد الإجرائية على نطاق التردد MHz 2 655-2 605 والقواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 418C.5، حسب الحالة.

6	للاطلاع على العلاقة بين الخدمة المتنقلة الساتلية والمحطات الأرضية في خدمة الأرصاد الجوية الساتلية، انظر أيضاً الرقم 380A.5.

الجـدول 2-11A.9 
انطباق أحكام الرقم 15.9 على المحطات الأرضية في الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض 
وانطباق أحكام الرقم 16.9 على محطات خدمات للأرض

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (MHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات الأرض التي ينطبق عليها الرقم 16.9، والتي ينطبق بخصوصها الرقم 15.9 | الخدمات الفضائية المذكورة في الحاشية التي تشير إلى الرقم 11A.9 والتي ينطبق عليها الرقم 15.9 والتي ينطبق بخصوصها الرقم 16.9 |  | انطباق أحكام الرقمين 15.9 و16.9 | ملاحظات |
| 137,025-137 137,825-137,175 | 208.5 | ثابتة 204.5) و(205.5 متنقلة برية 204.5) و(205.5 متنقلة بحرية 204.5) و(205.5 متنقلة للطيران (OR) 204.5) و(206.5 إذاعية (207.5) | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض ((209.5) |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 137,175-137,025 138-137,825 | 208.5 | ثابتة (في البلدان ما عدا تلك المدرجة في الرقمين 204.5 و205.5) متنقلة برية (في البلدان ما عدا تلك المدرجة في الرقمين 204.5 و205.5) متنقلة بحرية (في البلدان ما عدا تلك المدرجة في الرقمين 204.5 و205.5) متنقلة للطيران (OR) (في البلدان ما عدا تلك المدرجة في الرقمين 204.5 و206.5) | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض (209.5)) |  | 15.9، 16.9 | 1 |

الجـدول 2-11A.9 (تابع)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (MHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات الأرض التي ينطبق عليها الرقم 16.9، والتي ينطبق بخصوصها الرقم 15.9 | الخدمات الفضائية المذكورة في الحاشية التي تشير إلى الرقم 11A.9 والتي ينطبق عليها الرقم 15.9 والتي ينطبق بخصوصها الرقم 16.9 |  | انطباق أحكام الرقمين 15.9 و16.9 | ملاحظات |
| 401-400,15 | 264.5 | ثابتة (262.5) متنقلة (262.5) مساعدات الأرصاد الجوية | متنقلة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض (209.5)) |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 1 525-1 518 | 348.5 348A.5 348B.5 | متنقلة برية (ما عدا J (الرقم 348A.5)) متنقلة بحرية (ما عدا J (الرقم 348A.5)) متنقلة للطيران (في الإقليمين 2 و3، ما عدا J (الرقم 348A.5) وما عدا المتنقلة للطيران للقياس عن بعد في الولايات المتحدة الأمريكية (الرقم 348B.5)) | متنقلة ساتلية (ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية (344.5)) |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 1 530-1 525 | 354.5 | ثابتة (الإقليمان 1 و3، انظر أيضاً الرقم 352A.5) متنقلة برية (349.5) متنقلة بحرية (349.5) متنقلة للطيران (342.5 و350.5) | متنقلة ساتلية |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 1 535-1 530 | 354.5 | متنقلة للطيران (342.5) | متنقلة ساتلية |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 1 550-1 545 | 354.5 | متنقلة للطيران (R) (357.5) | متنقلة ساتلية |  | 15.9، 16.9 | 1 و2 |
| 1 555-1 550 | 354.5 | ثابتة (359.5) متنقلة للطيران (R) (357.5) | متنقلة ساتلية |  | 15.9، 16.9 | 1 و2 |
| 1 559-1 555 | 354.5 | ثابتة (359.5) | متنقلة ساتلية |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 1 626,5-1 610 | 364.5 | ثابتة (355.5) | خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (الإقليم 1 (371.5)، الإقليم 3، البلد المدرج في الرقم (370.5 |  | 15.9 | 1 |
| 1 621,35-1 613,8 | 365.5 | ثابتة (355.5) | متنقلة ساتلية |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 1 626,5-1 621,35 | 365.5 | ثابتة (355.5) | متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة البحرية الساتلية | ¯ | 15.9، 16.9 | 1 |
| 1 626,5-1 621,35 | 365.5 | ثابتة (359.5) | متنقلة بحرية ساتلية | ¯ | 15.9، 16.9 | 1 |
| 1 631,5-1 626,5 1 645,5-1 634,5 | 354.5 | ثابتة (359.5) | متنقلة ساتلية |  | 15.9 | 1 |
| 1 656,5-1 646,5 | 354.5 | ثابتة (359.5) متنقلة للطيران (R) (376.5) | متنقلة ساتلية |  | 15.9 | 1 |
| 1 670-1 668,4 | 379B.5 | ثابتة متنقلة (باستثناء متنقلة للطيران) مساعدات الأرصاد الجوية | متنقلة ساتلية |  | 15.9 | 1 و3 |

الجـدول 2-11A.9 (تابع)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (MHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات الأرض التي ينطبق عليها الرقم 16.9، والتي ينطبق بخصوصها الرقم 15.9 | الخدمات الفضائية المذكورة في الحاشية التي تشير إلى الرقم 11A.9 والتي ينطبق عليها الرقم 15.9 والتي ينطبق بخصوصها الرقم 16.9 |  | انطباق أحكام الرقمين 15.9 و16.9 | ملاحظات |
| 1 675-1 670 | 379B.5 | ثابتة متنقلة برية مساعدات الأرصاد الجوية | متنقلة ساتلية |  | 15.9 | 1 و3 و4 |
| 1 990-1 980 | 389A.5 | ثابتة (باستثناء بلدان الإقليم 2 المدرجة في الرقم (389B.5 متنقلة (باستثناء بلدان الإقليم 2 المدرجة في الرقم (389B.5 (انظر أيضاً (389F.5 | متنقلة ساتلية |  | 15.9 | 1 |
| 2 010-1 990 | 389A.5 | ثابتة متنقلة (انظر أيضاً الرقم (389F.5 | متنقلة ساتلية |  | 15.9 | 1 |
| 2 025-2 010 | 389C.5 | ثابتة (الإقليم (2 متنقلة (الإقليم (2 (انظر أيضاً الرقمين 389E.5 و(390.5 | متنقلة ساتلية (الإقليم (2 |  | 15.9 | 1 |
| 2 170-2 160 | 389C.5 | ثابتة (الإقليم 2) متنقلة (الإقليم 2) (انظر أيضاً الرقمين 389E.5 و390.5) | متنقلة ساتلية (الإقليم 2) |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 2 200-2 170 | 389A.5 | ثابتة متنقلة (انظر أيضاً الرقم 389F.5) | متنقلة ساتلية |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 2 500-2 483,5 | 402.5 | التحديد الراديوي للموقع (الإقليمان 2 و3) (انظر أيضاً الرقمين 398A.5 و399.5) ثابتة متنقلة | متنقلة ساتلية الاستدلال الراديوي الساتلية |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 2 520-2 500 | 414.5 | ثابتة متنقلة برية متنقلة بحرية | متنقلة ساتلية (الإقليم 3) |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 2 535-2 520 | 403.5 | ثابتة متنقلة برية متنقلة بحرية | متنقلة برية ساتلية (الإقليم 3) متنقلة بحرية ساتلية (الإقليم 3) |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 2 670-2 655 | 420.5 | ثابتة متنقلة برية متنقلة بحرية التحديد الراديوي للموقع | متنقلة برية ساتلية (الإقليم 3) متنقلة بحرية ساتلية (الإقليم 3) |  | 15.9 | 1 |

الجـدول 2-11A.9 (تابع)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (GHz/MHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات الأرض التي ينطبق عليها الرقم 16.9، والتي ينطبق بخصوصها الرقم 15.9 | الخدمات الفضائية المذكورة في الحاشية التي تشير إلى الرقم 11A.9 والتي ينطبق عليها الرقم 15.9 والتي ينطبق بخصوصها الرقم 16.9 |  | انطباق أحكام الرقمين 15.9 و16.9 | ملاحظات |
| 2 690-2 670 | 419.5 | ثابتة متنقلة برية متنقلة بحرية | متنقلة ساتلية (الإقليم 3) |  | 15.9 | 1 |
| 5 091-5 030 | 443D.5 | متنقلة للطيران (R) | متنقلة ساتلية للطيران (R) |  | 15.9 |  |
| 5 091-5 030 | 443D.5 | متنقلة للطيران (R) | متنقلة ساتلية للطيران (R) |  | 15.9، 16.9 |  |
| 5 150-5 091 | 444A.5 | متنقلة للطيران | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | 15.9 | 1 |
| 5 216-5 150 | 447B.5 | الملاحة الراديوية للطيران متنقلة برية متنقلة بحرية متنقلة للطيران (447.5) | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 5 250-5 150 | 447A.5 | الملاحة الراديوية للطيران | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | 15.9 | 1 |
| 7 075-6 700 | 458B.5 | ثابتة متنقلة | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 15,63-15,43 | 511A.5 | الملاحة الراديوية للطيران | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (((511A.5 |  | 15.9 | 1، 5 |
| 19,3-18,8 | 523A.5 | ثابتة متنقلة | ثابتة ساتلية |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 19,6-19,3 | 523B.5 | ثابتة متنقلة | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | 15.9 | 1 |
| 19,6-19,3 | 523B.5 | ثابتة متنقلة | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) (انظر أيضاً الرقم (523C.5 |  | 15.9، 16.9 | 1 |

الجـدول 2-11A.9 (النهاية)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (GHz) | رقم الحاشية في المادة 5 | خدمات الأرض التي ينطبق عليها الرقم 16.9، والتي ينطبق بخصوصها الرقم 15.9 | الخدمات الفضائية المذكورة في الحاشية التي تشير إلى الرقم 11A.9 والتي ينطبق عليها الرقم 15.9 والتي ينطبق بخصوصها الرقم 16.9 |  | انطباق أحكام الرقمين 15.9 و16.9 | ملاحظات |
| 19,7-19,6 | 523D.5 | ثابتة متنقلة | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) (انظر أيضاً الرقم (523E.5 |  | 15.9، 16.9 | 1 |
| 29,1-28,6 | 523A.5 | ثابتة متنقلة | ثابتة ساتلية (غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | 15.9 | 1 |
| 29,5-29,1 | 535A.5 | ثابتة متنقلة | ثابتة ساتلية (مقصورة على وصلات التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) |  | 15.9 | 1 |

1	انظر الفقرات 4.2 ب) و4.2 ج) و5.2 من القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 11A.9 من أجل تطبيق الأرقام 15.9 و16.9 و17.9 و18.9.

2	انظر القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 357.5.

3	لا تخضع لأحكام الرقم 15.9 بخصوص خدمة مساعدات الأرصاد الجوية في البلدان المدرجة في الرقم 379E.5.

4	لا تخضع لأحكام الرقم 15.9 بخصوص الخدمتين الثابتة والمتنقلة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية (الرقم (379D.5.

5	تخضع المحطات في خدمة الملاحة الراديوية للطيران في هذا النطاق لحدود القدرة المبينة في التوصية ITU-R S.1340-0 (نتيجة تعديل الرقم 511C.5 في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015).

15.9 إلى 19.9

1	يقصد بعبارة "نطاقات موزعة بتساوي الحقوق" (الواردة في الأرقام 15.9 و17.9 و17A.9) تساوي الحقوق بين الخدمات التي وزع عليها النطاق. ووفقاً للحاشية 1 في الفقرة 1 من التذييل 5 يشمل "تساوي الحقوق" جميع أشكال التنسيق بموجب الأرقام من 15.9 إلى 19.9.

2	انظر أيضاً القواعد الإجرائية المتعلقة بالتذييل 7.

18.9

يجب ألا يطبق إجراء التنسيق بموجب الرقم 18.9 إلا على نطاقات الترددات الموزعة لخدمة فضائية في الاتجاه 
فضاء-أرض، أي حين تقع محطات الإرسال للأرض داخل منطقة التنسيق لمحطة استقبال أرضية سبق أن بوشر بالتنسيق لها بموجب الرقم 17.9 وفي الحالة التي تكون فيها الخدمتان من نفس فئة التوزيع.

لا يجرى التنسيق بين محطات الاستقبال للأرض ومحطات الإرسال الأرضية إلا حين تكون محطة الإرسال الأرضية منسقة تطبيقاً للرقم 17.9. وحالما يشرع بهذا التنسيق، يمكن لأي إدارة راغبة في تشغيل محطات للأرض داخل منطقة التنسيق الخاصة بمحطة الإرسال الأرضية أن تقدر سوية التداخل التي يمكن أن تتعرض له محطتها وأن تقرر بنفسها متابعة تشغيل محطات الأرض التابعة أو عدم تشغيلها.

| 19.9 |  |
| --- | --- |

يتناول هذا الحكم شروط التنسيق بين محطات الإرسال للأرض ومحطات الإرسال الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) فيما يخص المحطات الأرضية التقليدية في الخدمة الإذاعية الساتلية. ولا توجد حتى الآن أي أحكام في لوائح الراديو أو أي توصية من توصيات قطاع الاتصالات الراديوية تحدد مستويات كثافة تدفق القدرة (pfd) الصادرة عن محطات للأرض ومحطات الإرسال الأرضية العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية عند حافة منطقة الخدمة الخاصة بالخدمة الإذاعية الساتلية في نطاقات التردد غير المخطط لها التي تستخدم لإطلاق التنسيق باستثناء معايير كثافة تدفق القدرة، في النطاق MHz 1 492-1 452، التي وضعها القرار 761 (Rev. WRC-19). وريثما تتحدد معايير تقنية وطريقة الحساب المناسبة في الجدول 1-5 والتذييل 5 أو تدرَج في توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة، تُستعمل المعايير التالية لأغراض تطبيق هذا الحكم وتحديد متطلبات التنسيق:

-	للإرسال من محطات الاتصالات المتنقلة الدولية المبلَّغ عن طابعها كخدمة "متنقلة دولية" في نطاق التردد MHz 1 492-1 452، في الإقليمين 1 و3: يُحسب تراكب التردد وكثافة تدفق القدرة البالغة
dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) 154– عند حافة منطقة الخدمة للخدمة الإذاعية الساتلية غير المخطط لها، باستخدام التوصية ITU-R P.452-16 بشأن %20 من الوقت؛

-	لجميع المحطات غير محطات الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 1 492-1 452 وللإرسال من محطات للأرض في نطاقات التردد الأخرى للخدمة الإذاعية الساتلية غير المخطط لها: تراكب التردد والمسافة من موقع محطة الأرض إلى الحدود الوطنية لأي بلد يدخل في منطقة خدمة تخصيص لخدمة إذاعية ساتلية تبلغ أقل من 1 200 كيلومتر؛

-	للإرسال من محطات أرضية في الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء): تراكب التردد، وحدود كثافة تدفق القدرة في أقرب نطاق (نطاقات) تردد، حيثما تيسرت.

ملاحظة: اتخذ المؤتمر WRC-19 القرار الخاص بالقاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 19.9، انظر الفقرات من 14.2 إلى 16.2 من محضر الجلسة العامة السادسة، الوثيقة CMR19/469، على النحو التالي:

"1	بناءً على المعلومات المقدمة في الفقرة 5.3.1.3 بالإضافة 2 إلى تقرير المدير، لوحظ أن المكتب يحدد متطلبات التنسيق لتخصيصات خدمات الأرض إزاء المحطات الأرضية النمطية للخدمة الإذاعية الساتلية طبقاً للرقم 19.9 من لوائح الراديو في ثماني نطاقات تردد، وهي: MHz 790-620 وMHz 1 492-1 452 وMHz 2 360-2 310 وMHz 2 670-2 520 وGHz 12,75-11,7 وGHz 17,8-17,7 وGHz 42,5-40,5 وGHz 76-74.

2	ولوحظ كذلك أنه لا تتوفر حالياً قيم لعتبة التنسيق إلا للنطاق GHz 12,7-11,7 كما هو وارد في الملحق 3 بالتذييل 30 للوائح الراديو. وبالنسبة لجميع النطاقات الأخرى، يستعمل المكتب القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 19.9 من لوائح الراديو التي تحدد معايير التنسيق مثل تراكب التردد ومسافة تنسيق قدرها km 1 200 بالنسبة للأراضي الواقعة فيها المحطات الأرضية النمطية للخدمة الإذاعية الساتلية. وقد أقر بأن مسافة تنسيق مقدارها km 1 200 ستكون محافظة إلى حد كبير مما قد يؤدي إلى التقدير المفرط في الاحتياجات الحقيقية بالنسبة للتنسيق ويفضي إلى أعباء تنسيق ثقيلة على الإدارات.

3	وتُدعى لجان الدراسات المعنية بقطاع الاتصالات الراديوية إلى وضع معايير أكثر تحديداً لتحديد متطلبات التنسيق بموجب الرقم 19.9 من لوائح الراديو في النطاقات MHz 790-620 وMHz 1 492-1 452 وMHz 2 360-2 310 وMHz 2 670-2 520 وGHz 17,8-17,7 وGHz 42,5-40,5 وGHz 76-74.

ملاحظة من الأمانة: ألغى المؤتمر WRC-19 الحكم رقم 311A.5. بشأن توزيع نطاق التردد MHz 790-620 للخدمة الإذاعية الساتلية.

21.9

# 1	التبليغ بموجب المادة 11 قبل إكمال الإجراء المنصوص عليه في الرقم 21.9

يقبل المكتب التبليغات بموجب المادة 11 مع إحالة إلى الرقم 4.4 في نطاق يجب أن يطبق بخصوصه إجراء التنسيق وفق الرقم 21.9 في أي وقت قبل بداية الإجراء الرقم 21.9 أو أثناء تطبيقه (انظر الرقم (1.31.11. وفيما يخص حالات التبليغ بموجب المادة 11، حيث شرع في إجراء التنسيق وفق الرقم 21.9 ولكنه لم يكتمل تماماً بعد، يرجع إلى التعليقات التي أبديت بشأن القواعد الإجرائية المتعلقة بالحاشية 1.31.11 والرقم 37.11.

# 2	الخدمات الثانوية

## 1.2	رفع وضع توزيع بالنسبة لتخصيصات محددة

اعتمدت اللجنة القاعدة التالية لتطبيقها في الحالات التي سيؤدي فيها تطبيق إجراء التنسيق وفق الرقم 21.9 على توزيع ثانوي وارد في الجدول أو في حاشية (مثل الرقم 371.5) أن يرتقي إلى توزيع أولي بالنسبة إلى تخصيصات محددة (مثل الرقمين 325.5 و326.5).

وللتعرف إلى هويات الإدارات الأخرى (الإدارة B) المحتمل تأثرها، لن تؤخذ في الاعتبار الترددات المخصصة لمحطات خدمات ثانوية سبق أن دونت في السجل الأساسي وتخضع لأحكام الأرقام من 28.5 إلى 31.5، وذلك حين تخضع للإدارة الطالبة (الإدارة A) لإجراء التنسيق وفق الرقم 21.9 والتي ستتمتع بوضع أولي حالما يطبق ذلك الإجراء بنجاح. لذا، حين تحدد المعايير الرامية إلى التعرف إلى هويات الإدارات المتأثرة، لن تعتبر الخدمات الثانوية متمتعة بالحماية من خدمة أولية تخضع لإجراء التنسيق وفق الرقم 21.9.

## 2.2	تنسيق التخصيصات في حالات التوزيع على أساسي ثانوي

هناك أحكام عديدة يتم فيها التوزيع على أساس ثانوي رهناً بتطبيق الإجراء المحدد في الرقم 21.9 (مثل الأرقام 181.5 و197.5 و259.5 و371.5). ولتطبيق الإجراء الخاص بالرقم 21.9 في هذه الحالات، هناك عناصر محددة يجب مراعاتها.

وجدير بالإشارة إلى أنه وفقاً للرقم 52.9، قد تعارض أي إدارة الاستعمال المخطط على أساس محطاتها القائمة أو المخططة وأن الرقم 52C.9 ينص على أن "ينظر إلى الإدارة التي لا ترد... على أنها غير متأثرة". وقد ترى إدارة ما أن تطبيق إجراء الرقم 21.9 سيؤدي إلى وضع ثانوي وتفترض أنه لا يلزم قيامها بالتعليق ما دامت الخدمة الثانوية ملزمة بعدم التسبب في تداخل ضار للخدمة الأولية. ومن ثم يعتبر التخصيص المطبق عليه إجراء الرقم 21.9 ثانوياً بالنسبة للإدارات التي أبدت موافقتها والإدارات التي لم تعلق عليه خلال الحدود الزمنية المحددة في الرقم 52.9. ولا تراعى أي ترتيبات أخرى بين الإدارات، عند توصلها إلى اتفاق تطبيقاً لإجراء الرقم 21.9، إلا في العلاقات بين تلك الإدارات.

# 3	تنسيق شبكة ساتلية

حين تبلّغ إدارة ما بيانات طلبت بموجب التذييل 4 (بطاقات التبليغ AP4/II) تتعلق بشبكة ساتلية بغية البدء في إجراء التنسيق وفق الرقم 21.9، يتخذ المكتب إجراءاته طبقاً للأرقام من 36.9 إلى 38.9 من أجل تلك الشبكة الساتلية بالنسبة إلى الشبكات الساتلية الأخرى ومن أجل المحطة الفضائية في تلك الشبكة الساتلية بالنسبة إلى خدمات للأرض، حسب مقتضى الحال.

وإذا طلبت الإدارة البدء في اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب الرقم 21.9 أيضاً من أجل المحطات الأرضية في الشبكة الساتلية، يجب أن يصحب هذا الطلب بطاقات التبليغ AP4/III. وسيحدد المكتب عندئذ مناطق التنسيق و/أو "الاتفاق"، حسب مقتضى الحال، من أجل محطات أرضية معينة و/أو نمطية تقع في أراضي الإدارة الطالبة وسينشر المعلومات بموجب الرقم 38.9. وإذا لم تكن معطيات زاوية ارتفاع الأفق متوفرة، وكذلك في حالة محطات أرضية نمطية، يفترض المكتب أن القيمة صفر من الدرجات.

| 23.9 |  |
| --- | --- |

1	إذا استلم المكتب المعلومات المطلوبة بموجب الرقمين 30.9 و32.9، حسب الحالة، المتعلقة بشكل واحد فقط من أشكال التنسيق (مثل الرقم 7.9)، وكانت الحالة تستلزم إجراء أكثر من شكل واحد من أشكال التنسيق وفقاً للرقمين 30.9 و32.9، حسب الحالة، يكون من مصلحة الإدارات أن يحدد المكتب على الفور تلك الأشكال الأخرى المطلوبة من التنسيق، بدلاً من انتظار استلام الطلب في تاريخ لاحق لمعالجته. وإضافة إلى ذلك، فإن من الأفضل، لدواعي زيادة الكفاءة وسرعة الإنجاز وتيسيره، أن يتم إجراء النشر المطلوب بموجب الرقمين 38.9/34.9 في وقت واحد (نفس موعد الاستلام) فيما يخص المعلومات نفسها.

وفي ضوء ما تقدم، قررت اللجنة اتباع النهج العملي التالي. يحدد المكتب، قدر الإمكان، الإدارات التي يمكن أن يكون التنسيق معها ضرورياً بموجب الأرقام من 7.9 إلى 14.9 و21.9 حسب الاقتضاء، ويُدرج أسماءها في النشرة حتى لو لم يكن المكتب قد استلم حتى ذلك الوقت الطلبات الخاصة بشكل معين من التنسيق. وإذا لم تُبدِ الإدارة المسؤولة أي تعليق في غضون أربعة أشهر من تاريخ النشر، يعتبر المكتب أن النشر قد تم طبقاً لطلب الإدارة وتحددت ضرورة إجراء التنسيق المقابل.

27.9

# 1	تخصيصات التردد الواجب مراعاتها في إجراء التنسيق

ترد تخصيصات التردد الواجب مراعاتها في إجراء التنسيق في الفقرات من 1 إلى 5 في التذييل 5 (انظر أيضاً القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 36.9 والتذييل 5).

1.1	ينبغي ألاّ تتجاوز الفترة الممتدة من تاريخ استلام المكتب للمعلومات ذات الصلة المطلوبة بموجب 
الرقم 1A.9 من أجل شبكة ساتلية وتاريخ وضع تخصيصات هذه الشبكة الساتلية في الخدمة سبع سنوات بأي حال من الأحوال كما هو مشار إليه في الرقم 44.11. لذا، لن تؤخذ في الحسبان تخصيصات التردد غير المستوفية لهذه الحدود الزمنية بموجب أحكام الرقم 27.9 والتذييل 5. (انظر أيضاً الرقمين 43A.11 و48.11 والقرار (Rev.WRC-15)49  والقرار 552 (WRC-15)).     (MOD RRB18/78)

# 2	تعديل خصائص الشبكة الساتلية أثناء التنسيق

1.2	بعد أن تبلّغ إدارة ما المكتب بتعديل في خصائص شبكتها، يصبح من الضروري تحديد الشروط الملائمة التي يجب عليها مراعاتها فيما يخص الإدارات الأخرى، أي تحديد الإدارة أو الإدارات والشبكة أو الشبكات التي من أجلها يجب أن يخضع الجزء المعدل من الشبكة للتنسيق قبل التبليغ عنه لتسجيله.

2.2	ترد فيما يلي المبادئ التوجيهية اللازمة لمعالجة هذه التعديلات:

-	الالتزام العام بإجراء التنسيق قبل التبليغ (الرقم 6.9)

-	واعتبار التنسيق غير مطلوب حين لا تؤثر طبيعة التغيير في زيادة التداخل الذي تسببه أو تتعرض له تخصيصات إدارة أخرى حسب مقتضى الحال، كما هو مبين في التذييل 5.

3.2	استناداً إلى هذه المبادئ، وشريطة أن يتم تجاوز حد إطلاق التنسيق، يجب أن يخضع الجزء المعدل من الشبكة للتنسيق فيما يخص الشبكات الساتلية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التنسيق:

أ )	شبكات يكون "التاريخ - 2D"2 لها سابقاً للتاريخ D13؛

ب)	شبكات يكون "التاريخ - 2D" لها واقعاً بين التاريخ D1 والتاريخ D2 4، حين يكون التغيير ذا طابع يؤدي إلى زيادة التداخل الذي تسببه أو تتعرض له تخصيصات هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال. وفي حالة الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض المشار إليها في الرقم 7.9، بما فيها الشبكات التي طبق بشأنها نهج قوس التنسيق (انظر الرقم 7.9 من الجدول 1-5 بالتذييل 5)، تقاس الزيادة في التداخل باستخدام T/T أو قيم كثافة تدفق القدرة عند سريان القرار 553 (Rev.WRC-15) أو القرار 554 (WRC-12) في حالة الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض المشار إليها في الرقم 7B.9، ستُقاس الزيادة في التداخل من حيث دالة التوزيع التراكمي لكثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd) المنتجة باتجاه هذه المحطات الأرضية.     (MOD RRB18/78)

1.3.2	عندما يتطرق التنسيق المطلوب للتعديل إلى أي شبكة واردة في الفقرة ب) أعلاه، يصبح التاريخ D2 للتخصيصات المعدلة هو نفسه (التاريخ - 2D) لهذه الشبكات. أما في غير ذلك من الحالات، فتحتفظ هذه التخصيصات المعدلة بالتاريخ D1 باعتباره "التاريخ - 2D" لها.

2.3.2	عندما تتعاقب تعديلات على نفس الجزء من الشبكة ولا يؤدي التعديل التالي (بالنسبة إلى التعديل السابق) إلى زيادة التداخل الذي تسببه أو تتعرض له شبكة معينة غير واردة في متطلبات التنسيق بموجب الفقرة ب) أعلاه، فإن هذه الشبكة المعينة لا تدخل في متطلبات التنسيق لذلك التعديل التالي.

3.3.2	إذا تعذر التحقق من عدم حدوث زيادة في التداخل (لعدم وجود معايير أو طرائق حساب مناسبة، مثلا)، فإن "التاريخ - 2D" للتخصيصات المعدلة سيكون هو التاريخ D2.

4.2	عندما تكون تخصيصات التردد لشبكات أو أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض خاضعة لحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة الواردة في الأرقام 5C.22 و5D.22 و5F.22، و/أو للتنسيق بموجب الرقم 7B.9، قد ترغب الإدارات في تعديل البيانات المقدمة سابقاً المطلوبة للفحص بموجب المادة 224مكرراً. وبما أن المعلمات المعدلة لا تُستخدم للتنسيق بين الشبكات أو الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، ستحتفظ تخصيصات التردد المعدلة بالتاريخ D1 باعتباره "التاريخ D2" لها شريطة:     (ADD RRB18/78)

أ )	أن تحصل التخصيصات السابقة على نتائج مؤاتية بموجب الرقم 31.11 فيما يتعلق بالمادة 22؛  (ADD RRB18/78)

ب)	أن تحصل التخصيصات المعدلة على نتائج مؤاتية بموجب الرقم 31.11 فيما يتعلق بالمادة 22 باستعمال آخر إصدار لبرمجية التحقق من كثافة تدفق القدرة المكافئة؛      (ADD RRB18/78)

ج)	أن تحتفظ التخصيصات المعدلة في حالة خضوعها للرقم 7B.9، بالتاريخ D1 باعتباره "التاريخ 2D" لها وفقاً للفقرات من 3.2 إلى 2.3.2 أعلاه.     (ADD RRB18/78)

5.2	يتعين على المكتب بعد أن يتفحص الشبكة المعدلة طبقاً للفقرتين 3.2 و4.2 أعلاه، أن ينشر التعديل بما في ذلك متطلبات التنسيق الخاصة به في القسم الخاص المناسب لكي تتمكن الإدارات من تقديم تعليقاتها في المهلة المعتادة البالغة أربعة أشهر، حسب الاقتضاء. ويستعاض عندئذ عن الخصائص الأولية بالخصائص المعدلة المنشورة، ولن تراعى سوى هذه الخصائص الأخيرة عند تطبيق الرقم 36.9 لاحقاً.     (MOD RRB18/78)

# 3	تعديل خصائص محطة أرضية

1.3	قد ينشأ تعديل خاصية من خصائص محطة أرضية عن استخدام محطة فضائية أخرى مصاحبة. وفي حالة التفحص بموجب الأرقام 15.9 و17.9 و17A.9، يرسم كفاف جديد ويقارن بالكفاف السابق. ويلزم عندئذ التنسيق مع أي إدارة زادت مسافة التنسيق في أراضيها. وفي حالة التفحص بموجب الرقم 19.9، تحسب قيمة كثافة تدفق القدرة لمحطة الإرسال الأرضية ذات الخصائص المعدلة عند حافة منطقة الخدمة الإذاعية الساتلية. ويلزم التنسيق عندئذ مع أي إدارة تحدث في أراضيها زيادة في قيمة كثافة تدفق القدرة عند حافة منطقة خدمة إذاعية ساتلية نتيجة لتعديل خصائص محطة الإرسال الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية وتجاوزها للمستوى المسموح به. ومع ذلك، فإذا كانت المحطة الفضائية المصاحبة الأولية قد ألغيت أو إذا لم تغط تخصيصات التردد المنسقة للمحطة الأرضية التخصيصات الجديدة المبلغ عنها، اعتبر التبليغ عن تخصيصات المحطة الأرضية بطاقة تبليغ جديد (أول تبليغ).

2.3	عموماً، يستخدم المكتب نفس النهج، أي زيادة مسافة التنسيق أو زيادة كثافة تدفق القدرة عند حافة منطقة الخدمة الإذاعية الساتلية، حسب مقتضى الحال، من أجل معرفة ما إذا كانت هناك زيادة في التداخل.

28.9 و29.9 و31.9

1	تضع هذه الأحكام من لوائح الراديو على الإدارة الطالبة كامل المسؤولية عن تنسيق تخصيصات التردد لمحطات خدمات الأرض وللمحطات الأرضية (المعينة أو النمطية) في الشبكات الساتلية بالنسبة إلى محطات أرضية أخرى ومحطات أخرى لخدمات الأرض (انظر الأرقام من 15.9 إلى 19.9) دون أدنى تدخل من مكتب الاتصالات الراديوية باستثناء الحالات المشار إليها في الرقمين 33.9 و/أو 52.9. ونتيجة لذلك، تعتبر اللجنة أن هذه الأحكام موجهة إلى الإدارات ولا يحتاج المكتب إلى اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

2	انظر أيضاً الفقرة 4 من القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 32.11.

| 36.9 |  |
| --- | --- |

1	يجب على المكتب بموجب هذا الحكم "أن يحدد أي إدارات قد يلزم إجراء التنسيق معها". ولتطبيق التذييل 5 فيما يتعلق بالرقم 21.9، يستخدم المكتب طرائق الحساب والمعايير التالية5:

-	شبكة ساتلية مقابل شبكة ساتلية: التذييل 8؛

-	محطة أرضية مقابل محطات للأرض وبالعكس: ومحطة أرضية مقابل محطات الأرض الأخرى، العاملة في الاتجاه المعاكس للإرسال: التذييل 7؛

-	محطات إرسال للأرض مقابل محطات استقبال فضائية: المعايير المحددة في المادة 21؛

-	محطات إرسال فضائية مقابل خدمات للأرض6؛

-	قيم حدية لكثافة تدفق القدرة مبنية في المادة 21 (في الحالات التي لا تنطبق فيها هذه القيم، مثل القيم غير القابلة للتغيير لأي خدمة تخضع للرقم (21.9؛ أو

-	قيم التنسيق العتبية لكثافة تدفق القدرة المطبقة على خدمات أخرى في نفس نطاق التردد (مثل قيم كثافة تدفق القدرة الواردة في الجدول 2-5 بالملحق 1 من التذييل 5)؛ أو

-	تراكب التردد مع محطات الأرض المسجلة عندما تكون قيمة كثافة تدفق القدرة القابلة للتطبيق والمذكورة أعلاه غير متاحة؛

-	محطات استقبال فضائية مقابل محطات إرسال للأرض: تراكب الترددات في مجال الرؤية للشبكة الساتلية؛

-	فيما بين محطات خدمات للأرض في نطاقات تردد معينة: القواعد الإجرائية B4 وB5 وB6، حسب 
مقتضى الحال.

2	تجدر بالإشارة، فيما يخص طلبات التنسيق بموجب الأرقام من 11.9 إلى 14.9 و21.9، إلى أنه بصرف النظر عن التعرف على الهوية الذي يقوم به المكتب بموجب الرقم 36.9 (انظر الحاشية 1.36.9)، يمكن لأي إدارة، حتى وإن لم يكن قد تم التعرف على هويتها، الاعتراض على التخصيص المنشور بموجب الرقم 52.9، وكل إدارة، بما في ذلك أي إدارة تعرف المكتب على هويتها، لم تقدم أي تعليق بشأن الاستخدام المقترح في حدود الموعد النظامي تعتبر غير معترضة على هذا الاستخدام طبقاً للرقم 52C.9.

ملحق القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 36.9

|  | الحالة 1 | الحالة 2 | الحالة 3 | الحالة 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| في نطاق التردد | F2-F1 | F2-F1 | F2-F1 | F2-F1 |
| الخدمة الفضائية (A) في إطار الرقم 21.9 (انظر الحاشية رقم xxx.5، هي) | A | A | A | A |
| خدمة فضائية أخرى (B)، ليست في إطار الرقم 21.9، متقاسم معها نفس نطاق التردد |  | B | B | B |
| حدود صارمة لكثافة تدفق القدرة (المادة 21، حاشية أو قرار) تنطبق على الخدمة الفضائية | A | B |  |  |
| قيمة التنسيق العتبية لكثافة تدفق القدرة منطبقة (بموجب الرقم 14.9، مثلاً) على الخدمة الفضائية |  |  | B | – |
| تستخدم القيمة العتبية لكثافة تدفق القدرة المتفق عليها، في إطار الرقم 21.9، لتعرف هوية الإدارات المحتمل تأثرها فيما يتعلق بمحطاتها/خدماتها للأرض (ملاحظة: يشار إلى هذه العلاقة في القسم الخاص CR/C وفي قاعدة بيانات مكتب الاتصالات الراديوية برمز الحكم 9.21/C، انظر مقدمة النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية)، الجدول 1.11A، والمرفق 1 للرسالة المعممة CR/172) | لا يوجد عدم وجود حاجة إلى اتفاق بشأن خدمات الأرض مبين إما في القسم الخاص CR/C أو في قاعدة بيانات المكتب. ويعتبر الحد الصارم لكثافة تدفق القدرة المطبق على الخدمة A موجوداً لحماية خدمات الأرض من الخدمة الفضائية A. وإذا التزم بهذا الحد (كما هو مبين في إطار الرقم 35.9)، تكون نتيجة التخصيص للخدمة الفضائية مؤاتية، وتتوفر حماية لخدمات الأرض ولا تكون هناك حاجة إلى اتفاق في إطار الرقم 21.9 بالنسبة لخدمات الأرض. أما إذا تم تجاوز هذا الحد الصارم لكثافة تدفق القدرة، فإن نتيجة التخصص تكون غير مؤاتية ولا ينطبق الإجراء المتعلق بالاتفاق | حد صارم لكثافة تدفق القدرة يطبق على الخدمة B (الفقرة الفرعية الرابعة من القاعدة) إذا كان هذا الحد الصارم لكثافة تدفق القدرة من الجودة بما يكفي لحماية خدمات الأرض من الخدمة B، فإنه يكون جيداً بما يكفي لحمايتها من الخدمة A أيضاً. وإذا لم يتم تجاوز هذا الحد، لا يكون هناك احتمال لتأثير الإدارة فيما يتعلق بالرمز 9.21/C أما إذا تم تجاوز هذا الحد، فتظل النتيجة مؤاتية بالنسبة للخدمة A (الحد ليس حداً صارماً يطبق على الخدمة A) وتعتبر الإدارة التي تم تجاوز هذا الحد على أراضيها إدارة يحتمل تأثرها فيما يتعلق بالرمز 9.21/C | قيمة التنسيق العتبية لكثافة تدفق القدرة المطبقة على الخدمة B (الفقرة الفرعية الرابعة من القاعدة) إذا كان هذا الحد لكثافة تدفق القدرة من الجودة بما يكفي لبيان ما إذا كان هناك احتمال لتأثر خدمات الأرض أو لا، من الخدمة B، فإنه يكون جيداً بما يكفي لبيان الشيء نفسه فيما يتعلق بالخدمة A أيضاً | لا يوجد (لا يوجد حالات) يستخدم تراكب الترددات في حالة محطات الأرض المسجلة لبيان الإدارات المحتمل تأثرها فيما يتعلق بالرمز 9.21/C. ولأي إدارة يمكن رؤيتها من الساتل أن تعرب عن عدم موافقتها بموجب الرقم 52.9 فيما يتعلق بخدماتها للأرض |

42.9-41.9

1	أجرت اللجنة دراسة متعمقة لأحكام الأرقام 2.36.9 و41.9 و42.9 (التي عدلها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012)، وتوصلت إلى الاستنتاجات التالية بشأن تطبيق أحكام الرقم 41.9 من جانب إدارة ما ترى أنه كان يتعين إدراج اسمها أو أي من شبكاتها الساتلية بموجب الرقم 36.9 في سياق طلب للتنسيق ناشئ عن تطبيق الرقم 7.9:

2	ويحق للإدارات أو أي من شبكاتها، على أساس المعيار T/T  6%، أن يتم إدراجها في التنسيق تطبيقاً للرقمين 41.9 و42.9. وينبغي تعزيز الطلبات المقدمة في إطار الرقم 41.9 بالحسابات المتعلقة بمعيار T/T  6%. وللتقليل من العبء الإداري الواقع على المكتب والإدارات، سيعتبر كافياً لأي إدارة راغبة في أن تضاف في طلب للتنسيق بموجب الرقم 41.9 أن تقدم الحسابات المتعلقة بالمعيار T/T  6% لزوج واحد فقط من التخصيصات لكل شبكة ساتلية سيستمر نظرها في عملية التنسيق (زوج يتألف من تخصيص واحد لشبكة منشورة وتخصيص واحد للشبكة التابعة للإدارة الطالبة)؛ وسوف يتفحص المكتب جميع التخصيصات للشبكات المحددة التابعة للإدارة الطالبة ثم يحدد شروط التنسيق لجميع التخصيصات للشبكة المشار إليها في المنشور مقابل الإدارة الطالبة بموجب الرقم 42.9 بما يتماشى ونتائج هذا التفحص.

3	ويتعين على الإدارة، التي ترى أن اسمها، أو اسم أي من شبكاتها الساتلية المحددة بموجب الرقم 2.36.9، كان ينبغي عدم إدراجه في طلب تنسيق شبكتها الساتلية بموجب الرقم 36.9، أن تقدم المعلومات نفسها، أي حسابات T/T  6% لجميع مجموعات تخصيصات الشبكات الساتلية المعنية.

| 47.9 |  |
| --- | --- |

بعد أن تطبق أحكام الرقمين 48.9-49.9، وعملاً بأحكام الرقم 47.9، يبلِّغ المكتب الإدارة المعنية بتطبيق الرقمين 48.9 و49.9 ويرسل نسخة من هذا التبليغ إلى الإدارة التي تقدمت بالطلب.

48.9

خلصت اللجنة إلى أن هذا الحكم لا ينطبق إلا على محطات الاتصالات الراديوية التي أخذت في الاعتبار عند إرسال طلب التنسيق إلى الإدارة الأخرى عملاً بالرقم 29.9 أو تقديمها إلى المكتب في حالة تطبيق الرقمين 30.9 و32.9. وتظل سائر التخصيصات القائمة التابعة للإدارة والتي لا ينطبق عليها هذا الحكم متمتعة بالحماية. كما يسري التمتع بالحماية على تخصيصات نفس الإدارات التي يجرى النظر فيها في تاريخ لاحق.

49.9

تنطبق التعليقات التي أبديت بشأن القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 48.9. وتعتبر هذه الإدارة متعهدة بألا تسبب تداخلاً للمحطات التي طلب عقد اتفاق بشأنها.

50.9

# تعليقات بشأن استبعاد أراضي بلد ما من منطقة خدمة محطة فضائية

1	عندما تطلب إدارة B إلى المكتب استبعاد أراضيها من منطقة خدمة محطة فضائية تابعة لإدارة A، فإن هذا الطلب يثير الأسئلة التالية:

-	هل لهذا التعليق تأثير في التعرف إلى الإدارات المعنية في عملية التنسيق أو في تقدير سوية التداخل الضار؟

-	ما هو الإجراء الذي يجب أن يقوم به المكتب في هذا الخصوص؟

2	يمكن دراسة مسألة الطلب المتعلق باستبعاد أراضي بلد ما من منطقة خدمة محطة فضائية على مستويين مختلفين:

-	الاتساق بين الخدمات والمحطات والوضع القانوني ذي الصلة الذي يمكن أن ينشأ عن تطبيق إجراءات لوائح الراديو، من جهة،

-	والمبادئ الواردة في ديباجة الاتفاقية وفي لوائح الراديو وفي القرار 1 (Rev.WRC-97) بشأن الحق السيادي الذي يتمتع به كل بلد في استعمال طيف الترددات ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، من جهة أخرى.

3	ومسائل الاتساق محددة تحديداً جيداً في لوائح الراديو، وهي تنطوي على الآتي:

-	القيم الحدية لكثافة تدفق القدرة التي يفترض أن تفيد في اجتناب أي مشكلة من مشاكل عدم الاتساق دون الرجوع إلى إجراء التنسيق مع الخدمات للأرض؛

-	التنسيق بين الإدارات التي تستعمل أو تنوي استعمال محطات من نفس الخدمة أو من خدمات مختلفة تتقاسم نفس نطاق الترددات؛

-	قيام المكتب بدراسة احتمال حدوث تداخل ضار في الحالات التي لم يتم التوصل فيها، لسبب أو لآخر، إلى اتفاق تنسيق بين الإدارات المعنية.

4	إن تعرف المكتب إلى هويات الإدارات المشاركة في عملية تنسيق وكذلك تقدير احتمال حدوث تداخل ضار يستندان إلى الخصائص التقنية التي بلّغت الإدارات عنها. ويجب أن يبحث إلى أي مدى يمكن لتعليق قدم من أجل تقليص منطقة الخدمة لمحطة فضائية أن يؤثر في تطبيق المادتين 9 و11، وذلك بالاستناد إلى التمييز بين "منطقة التغطية" "ومنطقة الخدمة". وتنتج منطقة التغطية من التقييدات التي يفرضها تصميم المحطة الفضائية، وقد لا يمكن التوصل إلى تجنب حصول بعض التراكب مع أراضي بلدان أخرى لا تنوي الاشتراك في هذا النظام. وتدرك اللجنة أن الإدارة المسؤولة تطبق الرقم 5.15 عند تصميم المحطة الفضائية وهو ينص على "أنه يجب أن يخفض إلى أدنى حد الإشعاع في اتجاهات غير لازمة والاستقبال من هذه الاتجاهات بالاستفادة إلى أقصى حد من مزايا الهوائيات الاتجاهية، كلما سمحت طبيعة الخدمة بذلك". وإذا رأت إدارة B، غير مشاركة في شبكة ساتلية معينة، أن الشبكة لم تكن مصممة لتقليص التراكب إلى أدنى حد مما أسفر عن تغطية غير ضرورية لأراضيها، فإن المكتب لا يستطيع إلا أن ينقل هذا التعليق إلى الإدارة A فقط دون أن يتخذ أي إجراء من جانبه.

5	فيما يخص الحق السيادي للإدارة B في الترخيص بإنشاء محطات أرضية على أراضيها، يفترض المكتب، وفقاً للقرار 1 (Rev.WRC-97)، وجود اتفاق بين الإدارتين. وللإدارة B الحق في أن ترد على المكتب وتبين له عدم وجود مثل هذا الاتفاق؛ ومع ذلك، ليس من سلطة المكتب تعديل خاصية أبلغت عنها الإدارة A دون الحصول على موافقتها. وإذا رفضت الإدارة A تعديل منطقة الخدمة، فكل ما يستطيع المكتب عمله هو أن يحيط علماً بهذه الحالة. تظل سلطة منح الرخص دوماً تحت مسؤولية الإدارة B بصرف النظر عن تطبيق إجراءات المادة 9. (يرجع أيضاً إلى التعليق الخاص بالقواعد الإجرائية المتعلقة بالقرار 1 (Rev.WRC-97)).)

6	أخيراً، وحين تقدم إدارة B تعليقاً بهدف استبعاد أراضيها من منطقة خدمة محطة فضائية تابعة لإدارة A فإن المكتب يقوم بما يلي:

-	يبحث قبول استلام هذه التعليقات، ويدرس ما إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة ينبغي حلها فيما بين الإدارات المعنية؛

-	يبلّغ الإدارة A بالتعليقات المستلمة طالباً إجراء مشاورات بين الإدارتين المعنيتين (الإدارتان A وB) ولا يعدل منطقة الخدمة إلا بموافقة الإدارة A؛

-	يدرج ملاحظة تبين هذا الوضع عند نشر قسم خاص؛

-	يعتبر أنه لا يوجد أي اتفاق بين الإدارتين A وB بموجب القرار 1 (Rev.WRC-97) بشأن استعمال أراضي الإدارة B من قبل محطات أرضية مصاحبة للشبكة الساتلية المعنية، وذلك ما لم يتسلم تبليغاً لاحقاً بما يخالف ذلك.

2.50.9

يعتبر الاتفاق المذكور في هذا الحكم اتفاقاً ثنائياً لا يشارك فيه المكتب ولا أي إدارة أخرى.

52.9

1	ينص حكم الرقم 52.9 على أنه في حالة عدم الموافقة على التنسيق، تبلّغ الإدارة المجيبة (الإدارة B) الإدارة التي طلبت التنسيق (الإدارة A) بالأسباب التي دعتها إلى عدم الموافقة، وتقدم بوجه خاص معلومات عن "التخصيصات التي ترتكز عليها عدم الموافقة". كما ينص على أن ترسل أيضاً نسخة من هذه المعلومات إلى المكتب. وأخذت لجنة لوائح الراديو علماً باشتراط إلزامية تقديم بطاقات التبليغ إلكترونياً وبالقواعد التي تتناول قبول بطاقات التبليغ شكلاً، والتي تشترط أن تكون التعليقات الواجب تقديمها إلى المكتب في نسق إلكتروني متوافق مع برمجية التقاط بطاقات التبليغ إلكترونياً (SpaceCom) لدى مكتب الاتصالات الراديوية. وتبعاً لذلك، يترتب على الإدارة B عندما تتقدم باعتراضها إلى المكتب باستعمال SpaceCom أن تُعلم أيضاً الإدارة A، خلال المهلة النظامية وقدرها 4 أشهر، باعتراضها مبينة أسباب ذلك ومحددة تلك "التخصيصات التي يستند إليها الاعتراض". وعلاوة على ذلك، يتعين على الإدارة B أن ترسل أيضاً نسخة من هذه التعليقات إلى المكتب إلى أن تتمكن البرمجية SpaceCom من إدراجها في بطاقة التبليغ الإلكترونية.

2	وعندما تتعلق هذه المعلومات بمحطات للأرض أو بمحطات أرضية تعمل في اتجاه الإرسال المعاكس وتقع داخل منطقة التنسيق لمحطة أرضية، فلا تعامل على أنها تبليغات بموجب الرقم 2.11 أو الرقم 9.11 إلا المعلومات المتعلقة بمحطات اتصالات راديوية موضوعة في الخدمة أو بمحطات ستوضع في الخدمة خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة فيما يخص محطات أرض أو خلال السنوات الثلاث التالية فيما يخص المحطات الأرضية". ولا يحدد الرقم 52.9 الإجراء الذي يجب أن يتخذه المكتب بشأن المعلومات الخاصة بالأنواع الأخرى من المحطات والتي يجب ألا تعامل على أنها تبليغات، ولكن الإدارة المجيبة أبدت عدم موافقتها عليها. ولن يعامل المكتب هذه المعلومات على أنها تبليغات بموجب الرقمين 2.11 أو 9.11 ولن ينشرها ذلك لأنه يرى أنها مسألة ثنائية ولا تتطلب أن يحيط جميع الإدارات علماً بها.

3	إن المعلومات التي تقدمها الإدارة B إلى المكتب والتي يجب أن تعامل طبقاً للرقم 52.9 على أنها تبليغات بموجب الرقم 2.11 أو الرقم 11.9 لا يمكن أن تعامل كذلك إلا إذا احتوت المعطيات الكاملة المطلوبة في التذييل 4. وفي غير ذلك من الحالات، تعاد بطاقة التبليغ (أو بطاقات التبليغ) إلى الإدارة B على أنها غير كاملة. ومن المعلوم أيضاً أن بطاقات التبليغ هذه يجب أن تطابق الرقم 31.11، وإلا تعاد بطاقة التبليغ (أو بطاقات التبليغ) إلى الإدارة B أو تدون في السجل الأساسي للعلم فقط، وذلك إذا أشارت الإدارة إلى أن التخصيص (أو التخصيصات) ستستعمل طبقاً للرقم 4.4. يضاف إلى ذلك أن تخصيصات التردد المعنية التابعة للإدارة B ستدرس بموجب الرقم 32.11 (من حيث مطابقتها الإجراءات المتعلقة بالتنسيق) وربما تعاد إلى الإدارة بعد ذلك بموجب الرقم 37.11 إذا وجد المكتب أن الإجراءات التي يجب أن تتبع للحصول على التنسيق لم تطبق بنجاح مع جميع الإدارات المعنية طبقاً للرقم 27.9، وذلك فيما يتعلق بتخصيصات هذه الإدارات المدونة في السجل الأساسي. يرجع أيضاً إلى القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 29.9.

4	يشترط هذا الحكم على الإدارة المستجيبة B أن تبلّغ الإدارة الطالبة A بعدم موافقتها في غضون 
أربعة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة B إذا كانت لا تتمكن، لأي سبب من الأسباب، من الرد على الإدارة الطالبة A تستطيع الإدارة B أن تبلغ المكتب مباشرة بعدم موافقتها مع إفادة تشرح الحالة. وقررت اللجنة أن حالات عدم الموافقة الموجهة مباشرة إلى المكتب تكون صحيحة بموجب الرقم 52.9، وأنه يتعين على المكتب تبليغ الإدارة A بعدم الموافقة.

# 5	حالة الإدارات التي تردّ

حين تقبل الإدارة B الاستعمال المقترح، يمكنها عندئذ تحديد الشروط المتعلقة بهذا الاستعمال. فإذا قبلت الإدارة التي تسعى إلى هذه الموافقة بالشروط المذكورة فإن المكتب سيعتبر قبول هذه الشروط بمثابة اتفاق.

1.5	إذا ردت إدارة ما تطبيقاً للرقم 52.9 في غضون أربعة أشهر وطلبت مساعدة المكتب، فإن على المكتب أن يتصرف طبقاً للمادة 13.

2.5	إذا ردت إدارة B تطبيقاً للرقم 52.9، بعد أكثر من أربعة أشهر بعد تاريخ نشر القسم الخاص ذي الصلة أو تاريخ إرسال المعلومات بشأن التنسيق طبقاً للرقم 29.9، وإذا كان المكتب قد أبلغ باستمرار عدم الاتفاق بين الإدارتين، فإنه يتعين على المكتب أن يطبق أحكام الرقم 52C.9 بحذافيرها؛ وسيعتبر أن الإدارة B لم ترد في الموعد المقرر. وعندئذ تعتبر الإدارة A قد أكملت الإجراء بنجاح، على الرغم من التعليقات التي أعربت عنها 
الإدارة B.

3.5	إذا ردت إدارة B تطبيقاً للرقم 52.9 بعد أكثر من أربعة أشهر بعد تاريخ نشر القسم الخاص تطبيقاً للرقم 38.9 أو تاريخ إرسال المعلومات بشأن التنسيق طبقاً للرقم 29.9 وتم التوصل إلى اتفاق بين الإدارتين، فإن المكتب سيأخذ هذه الحالة بالحسبان.

52C.9

# 1	حالة الإدارات التي لا تردّ

فيما يخص الإدارة التي لم ترد، تعتبر الإدارة التي طبقت الإجراء قد أكملت بنجاح إجراء هذه المادة فيما يتعلق بالتخصيصات التي لم يصل رد بشأنها.

# 2	نشر الأقسام الخاصة المتضمنة حالة تقدم إجراءات التنسيق بموجب الأرقام من 11.9 إلى 14.9 والرقم 21.9

1.2	إن أي تعليق لا يعرب عن اعتراض صريح على طلب التنسيق، لا يمكن اعتباره عدم موافقة بموجب الرقم 52.9. وعند الشك في طبيعة التعليقات ينبغي الرجوع إلى الإدارة المعنية.

2.2	يجب أن يتضمن القسم الخاص المناسب المعلومات التالية:

أ )	أسماء الإدارات التي استُلمت عدم موافقتها على طلب التنسيق ضمن الموعد المحدد النظامي؛

ب)	ملاحظة نصها كالآتي:

"طبقاً للرقم 52C.9 تعتبر جميع الإدارات التي لم يرد ذكرها أعلاه غير متأثرة، وفي حالة الطلبات المقدمة بموجب الأرقام من 11.9 إلى 14.9، تطبق أحكام الرقمين 48.9 و49.9."

3.2	انظر أيضاً الفقرة 4.2 أ) من القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 11A.9.

53.9

انظر التعليقات الواردة في الفقرة 1 ج) من القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 6.9.

58.9

يشير هذا الحكم إلى تغييرات في الخصائص التي أقرت في أثناء إجراء التنسيق التخصيص للشبكة. ولمعالجة هذه التعديلات يطبق المكتب الفقرة 2 من القواعد المتعلقة بالرقم 27.9. وعند نشر الخصائص المعدلة في تعديل للقسم الخاص الذي يتضمن طلب التنسيق الأصلي، يبين المكتب طبيعة هذا التعديل طبقاً للرقم 58.9.

60.9

تطبيقاً للرقم 11A.9، عندما يتعذر توفير المعلومات الخاصة بمحطة في الخدمة الثابتة ترتكز عليها عدم موافقة 
إدارة ما طبقاً للرقم 52.9، فإن المعلمات المرجعية المشار إليها في الملحق 1 بالتذييل 5 يمكن أن تفيد في تحديد 
ضرورة التنسيق.

| 62.9 |  |
| --- | --- |

1	بعد أن تطبق أحكام الرقمين 48.9 و49.9، وعملاً بأحكام الرقم 62.9، يبلِّغ المكتب الإدارة المعنية بتطبيق الرقمين 48.9 و49.9 ويرسل نسخة من هذا التبليغ إلى الإدارة التي تقدمت بطلب المساعدة.

2	وبالتالي، وبالنسبة للإدارة التي لا ترسل رداً، تعتبر الإدارة التي طبقت الإجراء أنها أكملت بنجاح الإجراء الخاص بهذه المادة فيما يتعلق بالتخصيصات التي لم يرد بشأنها أي رد.

3	ولا يطبق المكتب الرقم 61.9 إلا إذا تعذر على الإدارة التي يُسعى إلى التنسيق معها إعطاء موافقتها أو عدمها إلى جانب المعلومات المتعلقة بالتخصيصات الخاصة بها التي بنت عليها عدم الموافقة. وقد تكون هذه المعلومات إحالة إلى المنشورات السابقة بما في ذلك التخصيصات المعنية. ويطبق الرقم 1.13 في حالة طلبات المساعدة بسبب نشوء صعوبات أخرى في التنسيق.

63.9

إذا لم يحصل المكتب على رد يتضمن المعلومات المطلوبة (ليتمكن من إجراء دراسة تحليلية للمواءمة)، فإنه يستخدم المعلومات المتوفرة لديه.

65.9

يرجع إلى القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقم 6.9 (الفقرة 2) وبالرقم 32A.11 والرقم 33.11.

___________

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* 	تتعلق هذه القواعد الإجرائية بالمادتين 9 و11 والمادتين 4 و5 من التذييلين 30 و30A والمادتين 6 و8 من التذييل 30B من لوائح الراديو.

* 	ملاحظة من الأمانة: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03).

* 	ملاحظة من الأمانة: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 (WRC-2000).

** 	ملاحظة من الأمانة: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03).

*** 	ملاحظة من الأمانة: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 (WRC-07).

1 	جمد المؤتمر WRC-95 استعمال هذا التردد في الفترة من 18 فبراير 1996 إلى 22 نوفمبر 1997.

* 	ملاحظة من الأمانة: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03).

2 	"التاريخ - 2D" هو التاريخ الذي يبدأ فيه أخذ التخصيص في الاعتبار بالصورة المحددة في الفقرة 1ﻫ) من التذييل 5.

3 	D1 هو "التاريخ - 2D" الأصلي للشبكة التي يجري تنسيقها.

4 	D2 هو تاريخ استلام طلب التعديل. يرجع، فيما يتعلق بتاريخ الاستلام، إلى القواعد الإجرائية المتعلقة بقبول الاستلام.

4مكرراً 	يقتصر على العناصر الواردة في البنود 14.A و.4.Aب.6.أ و.4.Aب7. من التذييل 4.

5 	فيما يخص الحالات التي لا تغطيها هذه الفقرة، يستمر المكتب، بالتعاون مع لجان دراسات الاتصالات الراديوية في وضع طرائق حساب ومعايير يمكن تطبيقها في شكل قواعد إجرائية تقدم إلى لجنة لوائح الراديو للحصول على موافقتها.

6 	الحالات المتصلة بهذه الفقرة الفرعية مبينة في ملحق هذه القاعدة.