# 关于《无线电规则》

# 附录30的程序规则

（程序规则按照附录30的段落编号排列）

第3条

### 各条款及相关规划的执行

3.1

关于第3.1段的脚注，见第5.492款的程序规则的说明。

第4条

### 对2区规划的修改或在1区和3区中的附加使用的程序

4.1.1 a)
和4.1.1 b)

1	在判定1区和3区的可能受影响的主管部门时，根据列表的提议的新指配或修改指配对1区和3区规划和列表的影响进行审查，审查的相关资料为：列表的提议的新指配或修改指配的收到日之前收到的包括列表其它提议新指配或修改指配在内的列表提议新指配或修改指配（无论第4条的程序是否完整）。该审查确保附录30的附件1第1节的限值没有被超过。同时考虑到依照第4.1.13段的对列表的任何有时间限值的新指配或修改指配。

2	在1983年大会引入2区组的概念（分别为附录30A以及附录30的第9和第10条）之后，而且WARC Orb-88进一步决定将组概念用于1区和3区的馈线链路规划（附录30A的第9A条），前IFRB决定将这个概念扩展到1977年BSS规划大会。WRC-2000大会对这一决定表示赞同，并将同样的组概念的定义分别纳入了附录30和30A各自的第11和第9A条。

3	无线电规则委员会对组概念的理解是，在计算一组中部分指配的干扰时，只考虑不是同一组的那部分指配的干扰。另一方面，对于从属于一组的指配到不是相同组的指配的干扰计算，只考虑该组所造成的最差干扰。

4	依照第548号决议（WRC-12）的做出决议5，在处理2000年6月2日后收到的1区和3区第4条申报资料以便确定受影响的主管部门时，一个组内的每个网络需单独审查，不必考虑该组其它网络的干扰。这意味着计算一组指配对不属于同一组（如附录30的第11条（第14栏）所指出的）的指配造成的最差干扰的概念不适用于根据该附录第4.1.5段确定的受影响的主管部门的分组网络。在应用第4.1.11段时，对于在2000年6月3日之前收到的网络应用此方法不得造成对那些网络的附加协调请求。

5	为了进行这项单独的审查，并计算独立于第548号决议（WRC-12）的做出决议5中的一组其它网络的第4条网络的干扰影响，无线电规则委员会做出结论，应采用以下方法。

在识别受影响的主管部门时，不考虑审查中的第4条网络指配与规划和列表指配的干扰，其基础为不考虑这些分组指配干扰情况下的参考形势。

此外，据理解，这个单独的审查不适用于其它审查的情况，例如，附录30附件1第4和6节的情况，因为在根据附录30的第4条的第4.1.5段确定受影响的主管部门时，不采用组概念。

6	对于1区和3区的规划和列表，按照第548号决议（WRC-12）的做出决议1和WRC-03全体会议的决定，无线电规则委员会做出结论，在列表中不允许对对地静止弧中相隔大于0.4º 的网络合并成组，应用第4.1.27段的情况除外。但是，在将列表中的指配包括入内以便修改一网络的轨道位置之前，可以采用相隔大于0.4º 的网络分组。

对于2区规划，关于第4.2.3 c)段，无线电规则委员会没有找到任何规则依据来扩展包括多轨道位置的合并成组的使用（0.4º 轨道间隔的情况除外，该情况在2区规划及其后的修改之内的集群中过去是被允许的）。

在一主管部门的2区规划中提出了替换一个指配/条目的情况下，实施涉及附录30的第4.2.6段的《程序规则》的第2.2段，需要对附录第4条下该主管部门请求的修改的指配进行处理，基于以下条件：

–	在全面等效保护余量计算中，做出请求的主管部门的初始指配的干扰影响不被考虑，反之亦然；且

–	在其它指配的全面等效保护余量计算中，做出请求的主管部门的所述初始指配和修改指配的总计干扰影响不被考虑，但是只有来自这两种指配的最坏干扰影响需被考虑。

以上提到的条件仅适用于根据该附录第4条进行的修改指配的处理所用的时间段内。在该时间段后，提出请求的主管部门的所述指配或修改指配将保留在规划中，取决于此修改指配的第4条程序的成功应用或其它情况。

4.1.1 c)

在确定2区那些可能受影响的主管部门时，根据1区和3区列表的提议新指配或修改指配对2区规划的影响进行审查，审查的相关资料为：1区和3区列表的提议新指配或修改指配的收到日之前收到的包括2区规划的建议修改在内的提议新指配或修改指配（无论第4条的程序是否完整）。审查将仅考虑那些其指配的必要带宽与对1区和3区列表提议的新的或修改的指配的带宽重合的主管部门。该2区主管部门被鉴别为拥有受影响的业务，当位于审查中的2区指配的服务区以内的任何测试点处的功率通量密度，超过附录30的附件1的第三部分中指定的限值时，这些业务受到影响。

4.1.1 d)

1	无线电规则委员会认为此段旨在保护三个区域中任何领土内或领土的一部分的陆地业务，此领土或领土的一部分在一给定必要带宽中没有被广播卫星指配所覆盖。因此对1区和3区列表提议的新的或修改的指配应该考虑所有区域里的地面电台。

2	对于所有区域内的地面台站，其功率通量密度限值不得超过对1区和3区列表提议的新的或修改的指配所设的限值，该限值为附录30的附件1的第4节的指定限值。当一个功率通量密度超额存在于一个主管部门的领土的一些部分时要求有该主管部门的协议，除非被审查的指配的必要1带宽完全位于在2区规划中或1区和3区规划或列表中的可能受影响的主管部门的一个或更多指配的带宽内，并且功率通量密度超额的范围在这些指配的服务区内。在没有定义的服务区等值线时，在–3 dB等值线内的地球表面上的区域须被视为此审查中的那些指配的服务区。

3	无线电通信局在应用附件1的第4节时，须酌情对1区和3区列表提议的新的和修改的指配导致的功率通量密度值与1区和3区规划和列表中那些值做适当比较。如果不可能这样做，无线电通信局则应采用附录的附件1的第4节中的绝对限值。

4.1.1 e)

1	此审查仅须考虑那些有FSS空间站指配的主管部门，其必要带宽与对1区和3区列表提议新的和修改的指配的必要3带宽交叠。

2	在此段下，登入总表的一指配应被理解为如附录5的第1a)、1b)、1c)、和
1c)之二段中所定义的情况。

3	为将不同于WRC-2000建立的1区和3区的规划和列表中的频率指配的1区和3区列表的新指配包括在内，须酌情采用附件1第6节注释1或第3段中描述的限值。

4	无线电通信局在应用附件1第6节时须酌情将对1区和3区列表提议的新的或修改的指配导致的功率通量密度值与1区和3区规划和列表中那些值做一适当比较。如果不可能这样做，无线电通信局应使用附录的附件1第6节中的绝对限值。

4.1.3

1	如果无线电通信局在应用此附录的第5条第5.3.2段时取消了一个频率指配，或是根据第4.2.6段提交并登入2区规划（除了在2区规划中对一个指配的替换请求的情况）、或是根据第4.1.3段提交并登入1区和3区列表的相应指配，也应依照具体情况从相关规划或列表中取消。对于取消上述指配而受影响的主管部门，无线电通信局无须进行重新计算。

2	亦见关于通知表是否受理的程序规则。

4.1.7

需公布的任何有待于包含在主管部门列表中的主管部门的请求仅须基于技术原因，这些技术原因应采用附件1和其它相关附件核实。如果这意味着做出请求的主管部门应包括在列表中，无线电通信局会将其包括在内；不然的话，做出请求的主管部门将被告知其名字不会被公布，由发出通知的主管部门决定是否考虑该请求。

4.1.7之二

在第4.1.7之二段中提到的协议为第4.1.1段和第4.1.7段所确定的主管部门的协议，无线电通信局已经使用适当的标准确认了这些协议。

4.1.8

对于按照第4.1.8或4.2.12段仅要求附加资料的某个主管部门，无线电通信局将不认为它已相应按照第4.1.10或4.2.14段提交了意见。

4.1.11

亦参见4.1.3和4.2.6段的意见以及有关通知单是否受理的规则。

说明：WRC-15在第8次全体会议中，在CMR15/505号文件第1.39至1.42段，即批准CMR15/416号文件有关4 (Add2) (Rev1)号文件第3.2.6.4节部分时就《无线电规则》附录30和30A的第4.1.11段的程序规则做出如下决定：

“在4(Add2)(Rev1)号文件第3.2.6.2节中，主任描述了无线电通信局当前审查根据附录30和30A第4.1.12段收到的B部分资料的做法：

无线电通信局确定被认为由于修改其指配受到影响且接收的干扰比根据第4.1.11段的最初资料产生的干扰多的主管部门清单。无线电通信局随后请求通知主管部门修改提交的特性，以删除上述确定的清单或再次应用附录30和30A第4.1段。

回复无线电通信局的请求时，一些主管部门已向无线电通信局提供与根据第4.1.11段确定的主管部门达成的协议。

由于已经提供同意接受更多干扰的协议，且第4.1.11段未明确阻止这种可能，无线电通信局并未拒绝这种协议。

WRC-15赞同该节所述的无线电通信局的现行做法。”

4.1.15

这些段落的第二部分仅适用于那些已经成功应用了第4条程序的指配，即，无线电通信局根据第4.1.5或4.2.8段和第4.1.7或4.2.10段已经鉴别出的所有主管部门，这些主管部门或是已经表示同意或是未能对1区和3区列表提议的新指配或修改指配或对2区规划提议的修改提出意见。

无线电通信局须更新1区和3区规划和列表的参考形势或2区规划登陆的参考形势以及那些请求进行1区和3区列表新指配或修改指配的网络的参考形势，或为了对仍处于第4条应用阶段的2区规划进行修改的参考形势。对于取消上述指配而受影响的主管部门，无线电通信局无须进行重新计算。

4.1.23

如果所述指配从1区和3区列表或2区规划中删除了，无线电通信局须更新1区和3区规划和列表中或在2区规划中的指配的参考形势，并更新第4条程序下的指配的参考形势，同时通知所有主管部门将在特节公布时所采取的行动，这是从1区和3区列表或2区规划中删除频率指配的结果。对于取消上述指配而受影响的主管部门，无线电通信局无须进行重新计算。

4.2.1 a)

此段提及了一项修改，修改的意义在于“2区规划中所示的卫星广播业务（BSS）空间台站的频率指配的特性”。这个规划如同它在附录30的第10条中出现的一样只包含8中特性，而附件2则包含了更多的被RARC-SAT-R2（1983年，日内瓦）会议使用来建立规划的特性。在这些特性中只有一个，能量扩散（前附件2，14 h段），现为附录4的附件2A和2B的第C.9b)8)款，在第4.2.1段的脚注中提到。无线电规则委员会认为，那些没有列在附录30第10条中的特性的修改可以被认为是对规划的修改。这些其它特性列在涉及附录30第5条第5.2.1 b)段的程序规则中。

亦见关于第4.2.3 d)和4.2.3 e)段的程序规则的最后一段。

亦见关于第4.2.6段的程序规则。

4.2.1 b)

见上述关于第4.2.1 a)段的程序规则。

亦见上述关于第4.2.6段的程序规则。

4.2.1 c)

当一主管部门取消了来自2区规划的在这一段下面的一个指配，或当无线电通信局在应用第4.2.6段时删除了规划的一项指配，规划指配的参考形势和修改过程中的参考形势将被更新。对于取消上述指配而受影响的主管部门，无线电通信局无须进行重新计算。

4.2.3 a)
和4.2.3 b)

在判定1区可能受影响的主管部门时，根据2区规划的提议修改对1区和3区规划和列表的影响进行审查，审查的相关资料为：2区规划提议修改的收到日之前收到的包括1区和3区列表的提议新指配或修改指配在内的所有修改（无论第4条的程序是否完整）。该审查将只鉴别那些其指配的必要带宽与2区规划提议的修改的必要 带宽重叠的主管部门。1区的一主管部门被鉴别为拥有可能受影响的业务。当位于审查中的1区指配的服务区以内的任何测试点处的功率通量密度，超过附录30的附件1的第三部分中指定的限值时，这些业务受到影响。

4.2.3 c)

1	在判定那些可能受影响的2区的主管部门时，根据提议修改对2区规划的影响进行审查，审查的相关资料为：修改请求的收到日之前收到的包括提议修改在内的修改请求（无论第4条的程序是否完整）。目的在于确保附录30附件1第2段中的限值不被超出。同时依照第4.2.17段，亦考虑到对规划的任何限时修改。

2	无线电规则委员会按照第42号决议（WRC-15，修订版）做出决定，当应用此段时，无线电通信局无须考虑临时系统。

3	关于组概念的应用要考虑的问题，见有关第4.1.1a) 和第4.1.1b) 段的程序规则。

4.2.3 d)

1	正如有关第4.1.1 d)段的程序规则所指出的那样，对2区规划进行修改时，应该考虑所有区域的地面电台。

2	对于所有区域中的地面电台，2区规划的提议修改不得超出的功率通量密度限值在附录30附件1第4段中做出了规定。当一功率通量密度超出一主管部门的领土的一部分时，该主管部门需要寻求协议，除非被审查的指配的必要带宽完全在2区规划或1区和3区规划或列表中可能受影响的主管部门的一个或更多指配的必要5带宽内并且功率通量密度超额的地区在这些指配的服务区内。由于缺乏服务区等值线的定义，在
–3 dB等值线以内的地球表面的地区在此审查中须被认为是这些指配的服务区。

3	无线电通信局，在附件1第4段的应用中，须酌情将2区规划的提议修改导致的功率通量密度值与2区规划里的那些值进行比较。如果不能这样做，无线电通信局应该使用该附录的附件1第4段里的绝对限值。

4.2.3 e)

1	此审查须仅考虑那些拥有FSS空间台站指配的主管部门，其必要5带宽与2区规划的提议修改的必要5带宽重叠。

2	在这段下，记录在总表里的指配应该被理解为附录5的第1 a)、1 b)、1 c)和
1 c)之二段里定义的指配。

3	在2区规划包含一个新指配的情况下（该指配不同于1985年大会最后文件生效时的2区规划里的频率指配），须采用附件1第6节第3段和第7节第二小节中规定的限值。

4	无线电通信局，在应用附件1的第6和7节时须酌情分别将来自2区规划提议修改的功率通量密度值和∆T/T 值与1985年大会最后文件生效时的2区规划里的那些值做一比较。如果不能这样做，无线电通信局应该使用该附录的附件1第6和7段里的绝对限值。

4.2.3 f)

1	直到对3区12.5-12.7 GHz频段做出规划为止，此审查须仅考虑3区那些其卫星广播业务指配的必要带宽与2区规划的提议修改重叠的主管部门。

2	在这段下，记录在总表里的指配应该被理解为附录5的第1a)、1b)、1c)和
1c之二)中所定义的指配。

4.2.6

见关于第4.1.3段的程序规则。

4.2.10

见关于第4.1.7段的程序规则。

4.2.11

无线电通信局采用适当标准，已确认第4.2.2段和第4.2.10段中确定的那些主管部门的协议。

4.2.12

见关于第4.1.8段的程序规则。

4.2.15

见关于第4.1.11段的程序规则。

4.2.19

见关于第4.1.15段的程序规则。

4.2.24

见关于第4.1.23段的程序规则。

第5条

通知、审查和登记

5.2.1 b)

1	无线电规则委员会考虑了是否审查关于与规划 的一致性仅意味着附录30的第10和11条的栏目的问题，新更新资料或是否它也包括关于在附录30附件5中给出的曾用于制定规划的技术标准的审查。无线电规则委员会做出结果，附件5中包含的一些技术标准需在此审查中得到考虑。因此，从与规划的一致性观点来看，审查应该分两步执行：

a)	确保所通知的特性为更新的相关规划栏目中规定的特性（见第3条的第3.1段）。如果特性不同，则执行第5.2.1 d)段下的审查。对以下各项，任何第4条的程序已经成功实施的特性均可予以通知；

b)	确保由2区规划8或1区和3区规划和列表（酌情）产生的保护标准不被超过。为此，需审查以下特性；

–	波束识别（如附录30的第10和11条的1和2栏中所分别指出）；

–	标称轨道位置（如附录30的第10和11条的2和3栏中所分别指出）；

–	信道号/频率（如第10条第3栏和附录30第11条名为“在1区和3区规划中（由轨道位置分类）的最小等效保护余量”的表格第5栏中所指出的）；

–	中心线协调（如附录30第10和11条的第4栏中所指出的）；

–	在椭圆波束的情况下：

–	天线波束宽度（如附录30第10和11条的第5栏中所指出的），

–	椭圆定位（如附录30第10和11条的第6和5栏中所分别指出的），

–	天线转动的准确性（与附录30附件5第3.14段的相同或更佳）；

–	极化（如附录30第10和11条的第7和10栏中所分别指出的）；

–	功率和同极化天线增益（如附录30第10和11条的第8和11栏中所分别指出的），以及在成形波束情况下的交叉极化天线增益（如附录30第11条的第8栏中所指出的）；

–	服务区（测试点应该位于服务区内）；

–	发射类别和带宽（在1区和3区规划的情况下，附录30第11条的第12栏中指出的，或在附录30附件5的第3.1和3.8段里指出的）；

–	天线特性（在1区和3区规划的情况下，与附录30（酌情）第11条的第6或7栏中指出的相同或更佳，或与附录30（酌情）附件5的图9或10指出的相同或更佳）；

–	天线指向精确度（与附录30附件5第3.14段中提及的相同或更佳）；

–	电台保持容限（与附录30附件5第3.11段中提及的相同或更佳）；

–	调制特性（在1区和3区规划的情况下，与附录30附件11的第12栏中相同，或在附录30附件5第3.1段中指出的相同）；

–	能量扩散（与附录30附件5第3.18段相同）；

–	在2区规划的注释10里或1区和3区规划的注释5定义的功率通量密度，来判定是否限值达到或是否与受影响的主管部门有协议。

2	无线电规则委员会考虑了这个问题：是否关于与1区和3区列表的一致性的审查只意味着最新版第542号决议（WRC-2000）的附件2的第一部分各表的栏目，或它是否还包括根据无线电通信局在周报特节B部分或IFIC中公布的有关列表中的每条网络的技术特性。无线电规则委员会做出结论，周报特节B部分中公布的一特定网络的所有技术特性需要在此审查中得到考虑。因此，从与列表的一致性观点来看，审查应该以两步执行：

a)	确保被通知的特性是那些在最新版列表的栏目中规定的，同时也是在一特定网络的特节B部分中规定的特性。如果特性不同，则进行第5.2.1 d)段下的审查；

b)	确保1区和3区规划和列表得出的保护标准不被超出。为此，最新版列表各栏目中规定的特性以及一特定网络的特节B部分中规定的特性得到审查。

5.2.1 d)

1	如果一个主管部门通知了任何具有与涉及附录30第5条第5.2.1 b)段的程序规则里列出的那些特性及那些在同一条的第5.2.1 d)段里被允许的特性不同的特性的指配，无线电通信局就要采取一种计算来判定是否提议的新特性会增加对其他在适当的区域规划里、在1区和3区列表里，在相同业务或分享相同频段的另一个业务里的指配的引起的干扰水平。

1.1	关于提议的新特性与在同一区域规划和列表（酌情）的其他指配的兼容性问题，干扰的增加将会靠比较其它指配的等效保护余量/全面等效保护余量值来进行检查，余量值一方面是从所述网络的提议的新特性使用产生的，另一方面，是从所述网络之前的特性获得的。这些等效保护余量/全面等效保护余量值的计算是在相同技术假设和条件下进行的，同时考虑到在1区和3区规划和列表里的指配的轨道间隔限值
±9º。可以使用单入C/I值来确定所述网络指配中哪些是引起干扰增加的。

此外，在1区和3区的情况下，根据具有新特性的所述网络的通知指配与其对附录30附件1第1段里定义的功率通量密度硬性限值的兼容性进行审查，或，情况有可能是将其与规划或列表中的相应指配的功率通量密度水平的兼容性进行审查，如果那些指配由WRC-2000大会采用，且其功率通量密度水平高于上述功率通量密度硬性限值的话。

1.2	关于与在同一业务中的其它跨区域指配或共用同一频段的其它业务中的指配的兼容性，干扰的增加将根据计算功率通量密度值来审查，该值由任何测试点的提议的新特性或在其他指配的服务区以内或靠依照附录8的情况2里给出的方法计算T/T值所得到，并且将已得到的功率通量密度或T/T值，按照该情况，与该指配之前的特性9获得的那些值做比较。

1.3	在上述第1.1和1.2段里描述的计算结果是否应表明提议的新特性增加对其他指配/业务的干扰，无线电通信局将会形成关于附录30第5条第5.2.1 d)段的不合格审查并将如此处理下去。

2	关于第5.2.1 d)段的第五小节，在2区的主管部门的情况下，须对轨道位置进行审查以确保遵守如下的群概念（附录30附件7B段和附录30A附件3的第4.13.1段）：

–	如果轨道位置与规划里表示的一样，则不需要进一步的协议；

–	然而，如果轨道位置与规划中包含的不同但在同一个群里，则只需要在同一群里有指配的主管部门的协议。这些群列于本《程序规则》有关附录30的后附文件1中。附录30和30A不包含任何指出实行此协议的程序的段落。在这方面无线电通信局的任务是确保主管部门有关的协议在通知中有所注明；否则，无线电通信局会认为，该指配与规划不一致。

3	见关于第5.492款的说明。

5.2.2.1

这段不明显的涉及到了无线电通信局关于第5.2.1 a)和5.2.1 c)段形成一个合格的审查结果的情况和关于第5.2.1 b)段形成一个不合格的审查结果的情况，但是关于第
5.2.1 d)段形成了合格的审查结果。在这种情况下，频率指配应该被登记在总表之中。

附件1

确定一主管部门的业务是否受2区规划提议修改或1区和
3区列表提议的新指配或修改指配影响的限值

1

a)	测试点

1	在审查被提议的修改时，所有主管部门用来与无线电通信局通信的测试点都被使用了。这些测试点与规划和列表的更新参考位置由无线电通信局一并定期公布。

b)	在附录30附件1第一节第一段里提到的功率通量密度限值的执行

之所以确定附录30附件1第一节第一段里注明的功率通量密度限值−103.6 dB (W/(m²·27MHz)) 是为了保护BSS指配不受位于一个需要的BSS网络周围±9º弧形以外的BSS网络所引起干扰的影响，在电台保持条件最坏情况下。因此，此功率通量密度应该被认为是一个不应被超出的硬性限值。

c)	在附录30附件1第一节的a)和b)分段里提到的功率通量密度掩模和等效保护余量标准的执行

1	按照附录30附件1第一节的a)和b)分段，一个在规划、列表或附录30第4条程序已经启动的指配中有指配的主管部门，被认为是受到列表的提议新指配或修改指配的影响，如果所有以下条件都满足的话：

–	两个指配之间的轨道间隔少于9º，在电台保持条件最坏情况下；并且

–	指配给每个指配的带宽之间有频率重叠；并且

–	在假设的自由空间传播条件下，从附录30附件1第一节的a)段里给出的适当的功率通量密度模板处得到的功率通量密度值至少在需要的指配的一个测试点 处被超出了；并且

–	至少在所需指配的一个测试点10处的参考等效保护余量从大于0.45 dB下降到0 dB以下，或如果已经为负数，则比该参考等效保护余量值还低0.45 dB之多。

d)	参考保护余量

1	以下的参考等效保护余量值：

–	在下行链路或馈线链路规划里的指配；

–	在下行链路或馈线链路列表里的指配；

–	附录30或30A第4条的程序已经被启动了的指配，

包括WRC-2000大会确定的相应规划和列表的其它指配的潜在干扰影响，以及那些在成功应用了第4条程序以后进入相应列表的其它指配。

2	作为比较提议的新指配或修改指配影响的基础的参考等效保护余量为无线电通信局定期公布的余量，当一新指配或修改指配在成功应用第4条程序后进入相应列表时，该余量得到更新。

附件4

在卫星固定业务里或在该业务不受一规划影响的
卫星广播业务中的发射空间站的协调需要：
在2区（11.7-12.2 GHz）涉及相关规划、列表或
对1区和3区列表的提议的新指配或修改指配；
在1区（12.5-12.7 GHz）及3区（12.2-12.7 GHz）
涉及相关规划或对2区规划的提议修改；
在3区（12.2-12.5 GHz）涉及相关规划、列表或
对1区列表的提议新指配或修改指配

（见第7条）

澄清附录30附件4的执行

1	审查将仅考虑那些拥有需服从一个规划的BSS空间站的指配的主管部门，这些指配的必要带宽与提议的FSS（或无须服从一个规划的BSS）指配的必要带宽有重叠。

2	在缺乏BSS指配的可用的服务区等值线时，附录30附件4里描述的方法会被应用，但是该等值线将在与BSS指配服务区相关的每个BSS测试点进行检验，而不是对功率通量密度与服务区的任何部分是否一致进行检验。

附件5

在制定各项条款与相关规划以及1区和3区列表时
采用的技术数据，该数据应用于这些条款、
规划和列表的应用

3.5.1
和3.8

这些节涉及两个相邻信道的指配频率之间的信道间隔和1、2和3区规划里系统的必要带宽值。这些节也表明，“如果提交不同的带宽和/或信道间隔，则在存在建议书时，它们将被按照适用的ITU-R建议书进行保护掩模处理。在缺乏这样的建议书时，无线电通信局将使用最坏情况方法。”

由于注意到ITU-R BO.1293-2建议书提供的方法仅能在有一个数字干扰源的情况
下，计算采用不同信道和带宽的指配间的干扰，因此无线电规则委员会做出决定，在可提供保护掩模/计算方法的适当ITU-R建议书出台之前，作为一项临时性措施，在计算规划和/或规划修改的两项指配间的干扰时，须采用表1中所述的计算方法。

表1

| 需要的指配 | 干扰指配 | 将采用的方法 |
| --- | --- | --- |
| “标准”1模拟 | “标准”模拟 | 如附录30附件5里定义的 |
| “非标准”模拟 | “标准”模拟 | 如在无线电通信局的MSPACE手册里 描述的 |
| “标准”模拟 | “非标准”模拟 | 如在无线电通信局的MSPACE手册里 描述的 |
| “非标准”模拟 | “非标准”模拟 | 如在无线电通信局的MSPACE手册里 描述的 |
| 数字 | “标准”或“非标准”模拟 | 如在无线电通信局的MSPACE手册里 描述的 |
| “标准”或“非标准” 模拟 | 数字 | 如ITU-R BO.1293-2建议书2里定义的 |
| 数字 | 数字 | 如ITU-R BO.1293-2建议书2里定义的 |
| 1 上述表1提及的标准模拟指配是2区规划中24 MHz带宽、14.58 MHz信道间隔和附录30第10条规定的指配频率。 2 ITU-R BO.1293-2建议书（附件1和2）得到应用，后者在附录30附件5第3.4段和附录30A附件3第3.3段被参引。 |  |  |

3.11

附录30附件5第3.11节描述了空间站保持精确度，空间站在卫星广播业务里操作时必须维持在这个精确度下。

当缺乏描述如何在无线电通信局进行的兼容性分析中采用这些限值的ITU-R建议书时，无线电规则委员会（RRB）做出决定，无线电通信局应为此节的应用开发适当的方法。

后附资料1

2区的集群

| 栏目编号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 集群（度） |
| 2 | 集群中的波束数量 |
| 3 | 主管部门的名称和轨道位置 |

2区的集群

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –175.00 | 8 | ALS00003 –175.2 | HWA00003 –175.2 | HWA01003 –175.2 | USAPSA03 –175.2 | ALS00003 –174.8 | HWA00003 –174.8 | USAPSA03 –174.8 | HWA01003 –174.8 |  |
| –166.00 | 8 | ALS00002 –166.2 | HWA00002 –166.2 | HWA01002 –166.2 | USAPSA02 –166.2 | ALS00002 –165.8 | HWA00002 –165.8 | USAPSA02 –165.8 | HWA01002 –165.8 |  |
| –157.00 | 2 | USAWH102 –157.2 | USAWH102 –156.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –148.00 | 2 | USAWH101 –148.2 | USAWH101 –147.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –138.00 | 8 | CAN01101 –138.2 | CAN01201 –138.2 | CAN02101 –138.2 | CAN02201 –138.2 | CAN01101 –137.8 | CAN01201 –137.8 | CAN02101 –137.8 | CAN02201 –137.8 |  |
| –136.00 | 2 | MEX02NTE –136.2 | MEX02NTE –135.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –131.00 | 1 | CTR00201 –130.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –129.00 | 12 | CAN01203 –129.2 CAN01403 –128.8 | CAN01303 –129.2 CAN02203 –128.8 | CAN01403 –129.2 CAN02303 –128.8 | CAN02203 –129.2 CAN02403 –128.8 | CAN02303 –129.2 | CAN02403 –129.2 | CAN01203 –128.8 | CAN01303 –128.8 |  |
| –127.00 | 2 | MEX02SUR –127.2 | MEX02SUR –126.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –121.00 | 1 | PNRIFRB2 –121.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –119.00 | 2 | USAEH004 –119.2 | USAEH004 –118.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –116.00 | 3 | BLZ00001 –115.8 | CYM00001 –115.8 | TCA00001 –115.8 |  |  |  |  |  |  |
| –115.00 | 6 | BOLAND01 –115.2 | CLMAND01 –115.2 | EQACAND1 –115.2 | EQAGAND1 –115.2 | PRUAND02 –115.2 | VENAND03 –115.2 |  |  |  |
| –110.00 | 4 | PTRVIR02 –110.02 | USAEH003 –110.2 | PTRVIR02 –109.8 | USAEH003 –109.8 |  |  |  |  |  |
| –107.50 | 4 | GTMIFRB2 –107.3 | HNDIFRB2 –107.3 | NCG00003 –107.3 | SLVIFRB2 –107.3 |  |  |  |  |  |
| –106.00 | 5 | CHLCONT5 –106.2 | CHLPAC02 –106.2 | PAQPAC01 –106.2 | CHLCONT4 –105.8 | CHLCONT6 –105.8 |  |  |  |  |
| –104.00 | 2 | VEN02VEN –103.8 | VEN11VEN –103.8 |  |  |  |  |  |  |  |

2区的集群（续）

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –103.00 | 1 | CLM00001 –103.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| –102.00 | 1 | B SE911 –101.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –101.00 | 4 | PTRVIR01 –101.2 | USAEH002 –101.2 | PTRVIR01 –100.8 | USAEH002 –100.8 |  |  |  |  |
| –99.00 | 1 | PRG00002 –99.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| –96.00 | 1 | BERBERMU –96.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| –95.00 | 2 | EQAC0001 –94.8 | EQAG0001 –94.8 |  |  |  |  |  |  |
| –94.00 | 3 | ARGINSU4 –94.2 | ARGSUR04 –94.2 | ARGNORT4 –93.8 |  |  |  |  |  |
| –92.50 | 7 | BRB00001 –92.7 | JMC00002 –92.7 | CRBBAH01 –92.3 | CRBBER01 –92.3 | CRBBLZ01 –92.3 | CRBEC001 –92.3 | CRBJMC01 –92.3 |  |
| –91.00 | 12 | CAN01304 –91.2 CAN01504 –90.8 | CAN01404 –91.2 CAN02304 –90.8 | CAN01504 –91.2 CAN02404 –90.8 | CAN02304 –91.2 CAN02504 –90.8 | CAN02404 –91.2 | CAN02504 –91.2 | CAN01304 –90.8 | CAN01404 –90.8 |
| –89.00 | 1 | CUB00001 –89.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| –87.00 | 2 | BAHIFRB1 –87.2 | BOL00001 –87.2 |  |  |  |  |  |  |
| –86.00 | 1 | PRU00004 –85.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –84.50 | 3 | GUY00201 –84.7 | SURINAM2 –84.7 | TRD00001 –84.7 |  |  |  |  |  |
| –83.50 | 2 | DOMIFRB2 –83.3 | HTI00002 –83.3 |  |  |  |  |  |  |
| –82.00 | 12 | CAN01405 –82.2 CAN01605 –81.8 | CAN01505 –82.2 CAN02405 –81.8 | CAN01605 –82.2 CAN02505 –81.8 | CAN02405 –82.2 CAN02605 –81.8 | CAN02505 –82.2 | CAN02605 –82.2 | CAN01405 –81.8 | CAN01505 –81.8 |
| –81.00 | 4 | B SU111 –81.2 | B SU211 –81.2 | B SU111 –80.8 | B SU211 –80.8 |  |  |  |  |

2区的集群（完）

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –79.50 | 8 | ATGSJN01 –79.7 | MSR00001 –79.7 | SCN00001 –79.7 | VRG00001 –79.7 | DMAIFRB1 –79.3 | GRD00003 –79.3 | LCAIFRB1 –79.3 | VCT00001 –79.3 |
| –78.00 | 2 | MEX01NTE –78.2 | MEX01NTE –77.8 |  |  |  |  |  |  |
| –74.00 | 6 | B N0611 –74.2 | B N0711 –74.2 | B N0811 –74.2 | B N0611 –73.8 | B N0711 –73.8 | B N0811 –73.8 |  |  |
| –72.50 | 4 | CAN01202 –72.7 | CAN02202 –72.7 | CAN01202 –72.3 | CAN02202 –72.3 |  |  |  |  |
| –71.50 | 1 | URG00001 –71.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| –70.50 | 4 | CAN01606 –70.7 | CAN02606 –70.7 | CAN01606 –70.3 | CAN02606 –70.3 |  |  |  |  |
| –69.00 | 1 | MEX01SUR –69.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| –64.00 | 6 | B CE311 –64.2 | B CE411 – 64.2 | B CE511 –64.2 | B CE311 –63.8 | B CE411 –63.8 | B CE511 –63.8 |  |  |
| –61.50 | 2 | USAEH001 –61.7 | USAEH001 –61.3 |  |  |  |  |  |  |
| –57.00 | 2 | FLKANT01 –57.2 | GRD00059 –57.2 |  |  |  |  |  |  |
| –55.00 | 3 | ARGINSU5 –55.2 | ARGSUR05 –55.2 | ARGNORT5 –54.8 |  |  |  |  |  |
| –53.00 | 4 | GRLDNK01 –53.2 | SPMFRAN3 –53.2 | ATNBEAM1 –52.8 | GUFMGG02 –52.8 |  |  |  |  |
| –45.00 | 8 | B CE312 –45.2 | B CE412 –45.2 | B SU112 –45.2 | B SU212 –45.2 | B CE312 –44.8 | B CE412 –44.8 | B SU112 –44.8 | B SU212 –44.8 |
| –42.00 | 1 | GRD00002 –42.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| –34.00 | 2 | GUY00302 –33.8 | JMC00005 –33.8 |  |  |  |  |  |  |
| –31.00 | 2 | BERBER02 –31.0 | FLKFALKS –31.0 |  |  |  |  |  |  |

附件7		(ADD RRB20/85)

注：WRC-19在第7次全体会议中做出了以下有关适用修订后的《无线电规则》附录30附件7及相关决议的决定，请参见CMR19/568号文件中涉及批准CMR19/303号文件的4.1至4.4部分：

“在适用经修订的《无线电规则》附录30附件7及相关决议方面对无线电通信局的责成

1	可适用于为1区某一区域服务且使用11.7-12.2 GHz频段的频率的广播卫星的经修订的轨道限值的适用

如果根据附录30第4条，1区和3区主管部门向无线电通信局提交具有11.7-12.2 GHz频段内频率指配、为1区中某一区域服务且占据西经37.2°以西的标称轨位的新卫星网络，仅当无线电通信局相关软件应用程序确定位于1区西部的一部分土地（任何具有特殊地位的领土（如南极洲）除外）在该卫星网络标称轨位（即仰角大于5度）可见时，该卫星网络的频率指配须视为可收讫。否则，无线电通信局须将这些指配退回通知主管部门。

2	可适用于为2区某一区域服务且使用12.2-12.7 GHz频段的频率的广播卫星的经修订轨道限值的适用

如果根据《无线电规则》附录30第4条，2区主管部门向无线电通信局提交具有12.2-12.5 GHz（和12.5-12.7 GHz）频段内频率指配、为2区中某一区域服务且占据西经44°（和西经54°）以东的标称轨位的新卫星网络，仅当无线电通信局相关软件应用程序确定位于2区东部的一部分土地（任何具有特殊地位的领土（如南极洲）除外）在该卫星网络标称轨位（即仰角大于5度）可见时该卫星网络的频率指配须视为可收讫。否则，无线电通信局须将这些指配退回通知主管部门。

3	第COM5/2号决议（WRC-19）的应用

第COM5/2号决议（WRC-19）做出决议2指出，地球站天线直径为40厘米和45厘米的某些网络其相关频率指配的确定仅基于等效保护余量（EPM）和最小轨道间隔小于9度。此做出决议仅适用于11.7-12.2 GHz频段。该决议附件1所包括的HISPASAT-37A卫星网络包含频率指配，该频率指配与11.7-12.2 GHz频段有部分重叠。为保护此类指配不受规划外卫星网络的影响，应采用第COM5/4号决议（WRC-19）中所载的标准。然而，为保护此类指配不受根据第COM5/2号决议（WRC-19）的第4条的新申报资料的影响，应使用本决议做出决议2所包含的标准。

4	第COM5/3号新决议（WRC-19）的应用

a)	关于做出决议2的申报资料收讫日期

做出决议2提及的提交资料须将2020年5月21日作为统一的收讫日期。如果提交资料©完备，则正式收讫日期和保护日期须为2020年5月21日。如果提交资料不完备，但是对无线电通信局要求补交缺失信息的传真所做的答复在2020年5月21日之前收讫，则正式收讫日期和保护日期须为2020年5月21日。如果对无线电通信局要求补交缺失信息的传真所做的答复在2020年5月21日之后收讫，则保护日期须与依照有关通知收讫问题的程序规则确立的正式收讫日期相同。确立的保护日期须用于无线电通信局根据《无线电规则》附录30和30A的相关条款进行的审查。对于正式收讫日期相同的申报资料，无线电通信局须在其技术和规则审查中均纳入考虑。

b)	有关提交资料收讫日期的做出决议3

对于做出决议3所述、在《无线电规则》附录30（WRC-15，修订版）附件7中的限制被WRC-19取消的轨道弧轨位上的申报资料（即根据《无线电规则》附录30第4.1.3段在11.7-12.5 GHz频段内的申报资料以及《无线电规则》附录30A的14.5-14.8 GHz和17.3-18.1 GHz频段中的馈线链路指配），如不满足该决议后附文件第1段中的具体要求，须以2020年5月22日作为普遍收讫日期。对于这些申报资料，保护日期须与依照有关通知收讫问题的程序规则确立的正式收讫日期相同。确立的保护日期须用于无线电通信局根据《无线电规则》附录30和30A的相关条款进行的审查。对于正式收讫日期相同的申报资料，无线电通信局须在其技术和规则审查中均纳入考虑。

c)	《无线电规则》附录30/30A第4.1.12段提交的、适用该决议的卫星网络申报资料

在频率协调期间，通知主管部门可将波束从椭圆改为赋形。因此，无线电通信局须接受根据《无线电规则》附录30和30A第4.1.12段提交的、适用该决议且含有赋形波束的卫星网络申报资料，前提是依照第4.1.12段的申报资料的特性在依照第4.1.3段的申报资料的特性范围之内。

5	第COM5/4号决议（WRC-19）做出决议1和2所述的最小地心轨道间距的计算

在计算有用和干扰空间电台之间的最小地心轨道间距时，无线电通信局须考虑FSS和BSS空间电台的东 – 西轨道保持精度，以便两个空间电台最靠近。

6	关于南苏丹主管部门（该国目前在《无线电规则》附录30和30A的规划中没有任何频率指配）的具体情况，WRC-19决定，南苏丹主管部门可适用第COM5/3号决议（WRC-19），并责成无线电通信局接受南苏丹主管部门的此类申报资料。”*

*	秘书处的说明：第COM5/2号决议（WRC-19）、第COM5/2号决议（WRC-19）和第COM5/2号决议（WRC-19）的最终编号分别为第558号决议（WRC-19）、第559号决议（WRC-19）和第768号决议（WRC-19）。

______________

_______________

在指配的频段内如果没有明确说明每个载波的精确频率，则无线电通信局在其分析中使用指配的频段（即附录4的附件2A的数据项C.3a)）而不是必要带宽（即附录4的附件2A的数据项C.7a)）。

给国际组织卫星网络的指配不应被认为是代表国际卫星组织通知该指配的主管部门的国内指配。

在指配的频段内如果没有明确说明每个载波的精确频率，则无线电通信局在其分析中使用指配的频段（即附录4的附件2A的数据项C.3a)）而不是必要带宽（即附录4的附件2A的数据项C.7a)）。

在指配的频段内如果没有明确说明每个载波的精确频率，则无线电通信局在其分析中使用指配的频段（即附录4的附件2A的数据项C.3a)）而不是必要带宽（即附录4的附件2A的数据项C.7a)）。

指配的频段内如果没有明确说明每个载波的精确频率，则无线电通信局在其分析中使用指配的频段（即附录4的附件2A的数据项C.3a)）而不是必要带宽（即附录4的附件2A的数据项C.7)）。

给国际组织卫星网络的指配不应被认为是各主管部门代表国际组织通知他们的国家指配。

指配的频段内如果没有明确说明每个载波的精确频率，则无线电通信局在其分析中使用指配的频段（即附录4的附件2A的数据项C.3a)）而不是必要带宽（即附录4的附件2A的数据项C.7a)）。

任何时候提及“规划”时，对于2区规划，意味着在无线电通信局审查之日更新的目前版本的规划，而对于1区和3区规划，意味着可能因实施附录30第4.1.26或4.1.27段而更新的目前版本的规划。

秘书处注：该决议已由WRC-03删除。

如同（酌情）出现在规划或列表中的情况。

在规划中所需指配的情况下，在这段中提到的测试点是那些在该规划中定义的。在列表中一所需指配的情况下或者对该指配附录30/30A第4条的程序已经被启动了的情况下，此段所提及的测试点为那些附录30/30A的原附件2或附录4所提及的测试点。

无线电通信局根据附录30和30A第4条所收到的网络资料进行的一项分析表明受影响方面的干扰敏感度，这是在实行规划提议修改后造成的，当这些网络的等效保护余量非常低时，该干扰减少。在这些情况下，由于上述现象，这些网络没被确认为受影响（等效保护余量减少了至少0.45 dB），因此由相关主管部门酌情确定采取必要行动。

如果没有明确说明指配的频段内每个载波的精确频率，则无线电通信局在其分析中使用指配的频段（即附录4附件2A数据项C.3a)而不是必要带宽（即附录4附件2A数据项C.7a)）。