# B部分

## B6节

# 关于对按照第5.292、5.293、5.295、5.296A、5.297、5.309、
5.323、5.325、5.326、5.341、A5.341C、5.346、
5.346A、5.429D、5.429F、5.430A、5.431A、5.431B、
5.432B、5.434和5.553A款划分或确定地面业务频率指配应用
第9.36款规定的标准的程序规则     (MOD RRB20/85)

1	确定可能受到协调影响的主管部门基于须遵守第9.21款程序的指配特性以及与传播特性和其他技术参数有关的最差情况假设。由于无线电通信局没有用于28MHz以上频段的应用技术标准，这些最差情况假设是基于不同信息源（GE06区域协议，ITU-R建议书和报告）确定的。

2	根据第5.292、5.293、5.295、5.296A、5.297、5.308、5.308A、5.309、5.323、5.325、5.326、5.341A、5.341C、5.346、5.346A、5.429D、5.429F、5.430A、5.431A、5.431B、5.432B、5.434和5.553A款，为确定可能需要获得哪些主管部门的许可，采用下列标准：     (MOD RRB20/85)

2.1	协调距离概念用于按照第5条划分的业务（这些业务列于下表中“被保护业务”一栏下）；

表1

| 脚注 | 频段 （MHz） | 划分的业务 （第9.21款） | 被保护业务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.292 1 | 470-512 | FS, MS | BS |
| 5.293 1 | 470-512和614-806 | FS, MS | BS |
| 5.295 | 470-512 | LMS (IMT) | BS, FS |
|  | 512-608 | LMS (IMT) | BS |
| 5.296A | 470-698 | LMS (IMT) | BS, FS |
|  | 585-610 | LMS (IMT) | RNS |
| 5.297 | 512-608 | FS, MS | BS |
| 5.308 | 614-698 | MS | BS |
| 5.308A | 614-698 | MS (IMT) | BS |
| 5.309 1 | 614-806 | FS | BS, MS |
| 5.323 | 862-960 | ARNS | FS, MS |
| 5.325 1 | 890-942 | RLS | FS, MS |
| 5.326 1 | 903-905 | LMS,MMS | FS |
| 5.341A2 | 1 429-1 452 1 492-1 518 | LMS (IMT) | AMS |
| 5.341C | 1 429-1 452 1 492-1 518 | LMS (IMT) | AMS |
| 5.3462 | 1 452-1 492 | LMS (IMT) | AMS |
| 5.346A | 1 452-1 492 | LMS (IMT) | AMS |
| 5.429D | 3 300-3 400 | LMS (IMT) | RLS |
| 5.429F | 3 300-3 400 | LMS (IMT) | RLS |
| 5.430A | 3 400-3 600 | LMS, MMS | FS, FSS |
| 5.431A和5.432B | 3 400-3 500 | LMS, MMS | FS, FSS |
| 5.431B | 3 400-3 600 | LMS (IMT) | FS, FSS |
| 5.434 | 3 600-3 700 | LMS (IMT) | FS, FSS |
| 5.553A | 45 500-47 000 | LMS (IMT) | AMS, RNS |
| 1 不同业务类别。 2 对于须遵守本条款的频率指配，第9.21款程序不适用于领土位于第5.341A款和第5.346款相应程序规则规定的距离之外的主管部门。 |  |  |  |

第9.21款的适用性     (MOD RRB20/85)

2.2	按照第9.21款的程序对提交的指配进行逐一核对。核对包括确定从须符合第9.21款的台站位置到邻国边界的距离。当该距离小于相关协调距离时，该邻国主管部门被确定为受到影响。

3	协调距离的计算使用以下方法：

3.1	根据第5.292、5.293、5.295、5.296A、5.297、5.308、5.308A和5.309款中的规定，为保护470-806MHz频段中广播（电视）业务免受表1第3栏所示无线电业务的干扰，在1%的时间和50%的位置使用ITU-R P.1546-5建议书的传播曲线以及GE06协议规定的和表2给出的地面以上10 m高度产生的协调触发场强值计算协调距离。

表2

用于保护广播业务的协调触发场强值

| 受保护的业务 | 触发场强值 (dB(µV/m)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 470-582 MHz | 582-718 MHz | 718-806 MHz |
| BS | 18 | 20 | 22 |

3.2	为保护470-698 MHz频段内固定业务免受IMT的干扰，根据第5.295和5.296A款，使用地面以上10 m高度产生的13 dB(µV/m),协调触发场强值。

3.3	为保护585-610 MHz频段内无线电导航业务免受IMT的干扰，根据第5.296A款，在10%的时间和50%的位置使用ITU-R P.1546-5建议书以及GE06协议规定的地面以上10 m高度产生的13 dB(µV/m) 触发场强值。

3.4	为保护固定和移动业务免受无线电导航和无线电定位业务的干扰，根据第5.323和5.325款，使用ITU-R P.528-3建议书中的传播曲线以及以下数据：

受到保护的最低场强值 (FX)：30 dB(µV/m), PR  =  8 dB.

3.5	为保护903-905 MHz频段内固定业务免受陆地移动和水上移动业务的干扰，根据第5.326款的规定，在10%的时间和50%的位置上使用ITU-R P.1546-5建议书中的传播曲线以及在地面以上10 m高度产生的17 dB(µV/m)协调触发值。

3.6	为保护1 429-1 518 MHz中航空移动业务陆地台站免受IMT的干扰，根据第5.341A、5.341C、5.346和5.346A款的规定，在10%的时间和50%的位置上使用ITU-R P.1546-5建议书给出的传播曲线以及ITU-R M.1459-0建议书给出的地面以上10 m高度产生的4 KHz参考带宽内-181 dB(W/m2) 协调触发功率通量密度。

为保护航空航空移动业务中的机载台站，使用450 km的协调距离。

3.7	为保护3 300-3 400 MHz频段中无线电定位业务免受IMT的干扰，根据第5.429D和5.429F款，协调距离见表3。

表3

保护3 300-3 400 MHz频段内RLS（免受IMT系统的干扰）
的协调距离（有效天线高度为30 m）

| 脚注 | 频率范围(MHz) | 已划分的业务 （应用） （第9.21款） | 受保护的业务 | 协调距离 (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.429D 5.429F | 3 300-3 400 | LMS (IMT) | RLS | 616 |
| 注 – 在1%的时间和50%的位置上使用ITU-R P.528-3建议书中的传播曲线并根据ITU-R M.1465-2建议书为保护机载雷达在10 000 m高度上得出的-107 dBm干扰值计算协调距离。按照ITU-R M.2292-0号报告，参考IMT Advanced台站假定具有31dBw的辐射功率（e.i.r.p.）和10 MHz带宽。 |  |  |  |  |

3.8	为保护3 400 MHz至3 700 MHz频段的固定和卫星固定业务不受5.430A、5.431A和5.432B款情况下移动（航空移动除外）业务以及5.431B和5.434款情况下IMT的影响，地面以上3米产生的功率通量密度采用-154.5 dB(W/m2·4 kHz) 的数值。

基于以上pfd值，采用ITU-R P.452-16建议书计算了20%时间平坦地形条件下的协调距离。

3.9	就第5.553A款而言，为保护45.5-47 GHz频段内航空移动和无线电导航业务台站不受IMT系统的影响，表4包括了协调距离。     (ADD RRB20/85)

表 4     (ADD RRB20/85)

保护45.5-47 GHz频段内AMS和RNS不受IMT影响的协调距离

| 脚注 | 频率范围 （GHz） | 划分的业务 （第9.21款） | 被保护业务 | 协调距离 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.553A | 45.5-47 | LMS (IMT) | AMS, RNS | 65 |

注：计算协调距离时，采用的计算大气衰减的方法基于ITU-R P.676-12建议书，自由空间损耗的方法基于ITU-R P.525-4建议书。– 6 dB的(I/N) 保护标准、27 dBi的接收机天线增益以及4 dB噪声值取自于针对45.5-47 GHz频段航空移动业务机载台站的ITU-R M.2115-0建议书。采用的IMT基站的最大e.i.r.p.密度值为25.2 dB(W/200 MHz)。该值取自于筹备WRC-19议项1.19的过程中开展的ITU-R研究。

______________

_______________

亦见第5.312A、5.316B、5.341A和5.346款的程序规则。

该数值是WRC-07根据对卫星固定业务典型地球站的保护决定的。