# A9部分

# 关于在欧洲水上业务区进行水上无线电导航业务
（无线电信标）规划的区域性协议（1985年，日内瓦）
（GE85-EMA）的程序规则

# 1	与协议相关的主管部门的状况

1.1	在从协议达成（1985年3月13日）到协议生效（1992年4月1日）的过渡期内，经过欧洲水上区各国主管部门的协商，无线电规则委员会提出并使用了“协议各方”的概念，以便实施GE85-EMA协议第4、第5和第6条确立的程序和相关技术标准，用于规划的修改以及用于已规划业务（水上无线电导航）和未规划业务（航空无线电导航）电台的频率指配的通知、审查和记录。“GE85-EMA协议各方”被认为包括领土位于规划区（即欧洲水上区）内且不反对这一概念的所有主管部门。正式宣布不希望被认为是“协议各方”的主管部门，以及在规划中没有获得指配且没有正式宣布希望成为“协议各方”的未签约主管部门，为非协议方。

1.2	在该协议生效之后及与有关主管部门协商之前，无线电规则委员会决定保持这个概念。因此，无线电规则委员会认为领土位于欧洲水上区的所有主管部门为GE85-EMA协议各方，但下列主管部门在批准该协议之前除外：AND、BIH、BLR、CVA、IRQ、ISL、LIE、LUX、MDA、MKD、SMR、SUI和SVN。

# 2	在GE85-EMA协议的背景下进行第5.73款和第602号决议
（Mob-87）的实施

2.1	按照1985年日内瓦召开的关于规划欧洲水上区水上无线电导航业务（无线电信标）的区域行政大会（下文称RARC GE85-EMA，1985年，日内瓦）的决定，并为保证提交的通知按照大会第1号决议（EMA）处理，无线电规则委员会起草了第H42款程序规则，涉及在协议生效（1992年4月1日）之前协议各方及前IFRB对第1号决议附件中制定的过渡程序的实施。

2.2	在公布第H42款规则后（见1990年7月5日前IFRB第828号通函），一些主管部门表示打算用该频段的水上无线电信标向船舶发射补充导航数据，包括其他导航系统（如欧米伽、GPS、罗兰 – C）的微分校正数据。

2.3	无线电规则委员会按照第5.73款、第602号决议（Mob-87）和协议附件1的注2，对此事项进行了复审。在1992年9月30日的前IFRB第913号通函中公布了关于该议题的第H42款规则（修订版）。对提议的方法没有反对意见，因此无线电规则委员会决定保留该规则（也见程序规则A1部分关于实施第5.73款的内容）。

# 3	对协议各方主管部门的与水上无线电导航业务无线电信标电台有关的频率指配通知的处理（协议第5条）

与283.5-315 kHz频段内位于欧洲水上区并由协议方主管部门提交通知的水上无线电导航业务无线电信标电台有关的频率指配通知，须进行下述审查。

## 3.1	规则性审查（第11.31款及相关规定）

对这些通知的规则性审查须包括检验其是否符合频率划分表表，包括检查通知是否与无线电信标电台相关。

## 3.2	审查是否符合协议

审查通知是否符合规划应以对规划中所有数据的检查为基础。

GE85-EMA协议附件1的注2规定，“这些技术参数也用于同时采用A1A和F1B发射的组合发射”，只要提交通知的是这两类发射（如A1A和F1B发射）且通知的带宽不超过500 Hz，就可以认为频率指配符合协议。而且，考虑到无线电通信研究组按第3号决议（EMA）开展的研究的结果，无线电规则委员会决定G1D发射类别（即与MSK技术相应的发射类别）也可以接受。

# 4	对GE85-EMA协议所涉及规划进行修改的通知的处理（协议第
4条）

4.1	如果涉及的电台位于欧洲水上区内，协议各方主管部门（见上述第1.2段）所提交的对规划的修改被认为是可以接受的。

4.2	对规划进行修改的通知须按下述程序处理：

4.2.1	修改规划的程序须采用GE85-EMA协议附件2和3中的技术原则。为此须使用RARC-GE85-EMA上所用的计算机程序，只是对数字化海岸线做适当修正。

4.2.2	为确定是否符合协议的技术原则，须考虑下述内容：

–	指配的频率是否符合GE85-EMA协议附件2包含的频道配置安排；

–	通知的发射类别和带宽是否符合可允许的数值（A1A、F1B、G1D；不超过500 Hz（含））；

–	通知的业务距离是否符合大会确定的限值。

主管部门只须通知所需的业务距离，以此作为确定保证服务区边缘最小场强所需的功率值。通知的业务距离超过280 km的主管部门将被要求把该值降到280 km以下，因为制定规划所用的传播标准未考虑天波效应，但该效应会在夜间出现并可能在长距离时引起指向错误（见《最后文件》附件1的注1）。

4.3	为确定哪些主管部门因修改规划而受到影响所进行的审查须采用下述标准：

4.3.1	就航空无线电导航业务电台的频率指配而言，程序规则B4部分所含的相关技术标准；

4.3.2	就符合协议的指配，包括正按照第4条程序处理的对规划拟议中的修改而
言，协议附件3所含的标准。

注1 – 程序规则B4部分所含的技术标准与协议附件3所含的标准有下述不同：

–	程序规则B4部分所含的技术标准纳入了天波效应，而协议附件3所含的标准未考虑天波效应；

–	附件3第1.4段与程序规则中的A-3技术标准含有不同的鉴别系数值（相对邻频道保护比）。

# 5	航空无线电导航站频率指配通知的处理（协议第6条）

协议各方主管部门的航空无线电导航站频率指配通知的处理应遵循协议的第6条中的程序。《无线电规则》B4节中的所含的技术标准应用于这些检查。

______________

_______________

秘书处的说明：该决议已由WRC-03删除。

秘书处的说明：该决议已由WRC-03删除。