# PARTE  B

## SECCIÓN B7

# Reglas relativas a los valores de relación de protección y de mínima intensidad de campo que deben utilizarse en el caso de sistemas
de transmisión con modulación digital cuando se aplican las 
disposiciones del Artículo 4 del Acuerdo Regional GE75

# 1	Introducción

En esta sección se facilitan los valores de relación de protección y de mínima intensidad de campo para diversos casos de interferencia donde se emplean sistemas de transmisión con modulación digital. Los valores de la relación de protección se obtuvieron de la Recomendación UIT-R BS.1615-2. Únicamente se consideran los casos en que intervienen sistemas de transmisión DRM con modos de robustez A o B y tipo 2 de ocupación del espectro.

# 2	Relaciones de protección en RF

Se proporcionan relaciones de protección únicamente para los casos de interferencia en el mismo canal y en el primer canal adyacente que están contemplados en el Acuerdo.

El Cuadro 2.1 proporciona las relaciones de protección relativas para el caso de sistemas de transmisión analógica interferidos por sistemas que utilizan transmisión digital. Cabe señalar que estos valores se refieren a sistemas analógicos que usan un grado elevado de compresión de modulación de amplitud y una anchura de banda audio de 4,5 kHz (Caso D del § 4.4.2.1 del Acuerdo). Estos valores deben ajustarse para proporcionar los valores de relación de protección indicados en los puntos 4.4.1 y 4.4.2.1 del Acuerdo para el caso cocanal y los casos de canal adyacente de acuerdo con los distintos grados de compresión de la modulación y anchura de banda audio (Casos A a D del punto 4.4.2.1 del Acuerdo).

CUADRO 2.1

Relaciones de protección (dB) en RF relativas para un sistema con modulación analógica 
interferido por un sistema con modulación digital

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencias, fno deseada – f deseada (kHz) |  |  | Parámetros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | AAF1, 2 (dB) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| AM | DRM_A2 | –29,8 | 6,6 | –29,8 | 9 | – |
| AM | DRM_B2 | –29,7 | 6,5 | –29,7 | 9 | – |
| 1 La relación de protección en RF de un sistema analógico interferido por un sistema digital puede calcularse añadiendo un valor adecuado a la relación de protección AF de conformidad con un caso dado en los valores del Cuadro 2.1. 2 Los valores indicados en este Cuadro se refieren al caso específico de un alto grado de compresión de modulación y una anchura de banda audio de 4,5 kHz (Caso D). Para la señal analógica se ha supuesto la profundidad de modulación, asociada a un alto grado de compresión de modulación. Con miras a ofrecer una protección adecuada a las señales analógicas con un grado normal de compresión, se debería incrementar cada uno de los valores indicados en el Cuadro 2.1 para tener en cuenta la diferencia entre un grado normal y un alto grado de compresión de modulación. |  |  |  |  |  |  |

Los Cuadros 2.2 y 2.3 indican las relaciones de protección en RF relativas para los casos de sistemas de transmisión con modulación digital interferidos por sistemas de transmisión con modulación analógica o por sistemas de transmisión con modulación digital. Estos cuadros se han elaborado para sistemas de transmisión DRM que utilizan modos de robustez A y B y tipo 2 de ocupación del espectro, MAQ-64 y nivel de protección número 1.

Para obtener la relación de protección en RF aplicable a un caso específico, el valor pertinente de S/I de los Cuadros 2.2 y 2.3 debe añadirse a la relación de protección relativa junto con el valor de corrección S/I pertinente del Cuadro 2.4 a fin de tener en cuenta los sistemas que utilizan distinta modulación y diferente nivel de protección.

CUADRO 2.2

Relaciones de protección (dB) en RF relativas para un sistema con modulación digital
(MAQ-64, nivel de protección número 1) interferido por un sistema
con modulación analógica

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencias, fno deseada – f deseada (kHz) |  |  | Parámetros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | AM | –34 | 0 | –34 | 9 | 6,7 |
| DRM_B2 | AM | –33.7 | 0 | –33,7 | 9 | 7,3 |

CUADRO 2.3

Relaciones de protección (dB) en RF relativas para sistemas con modulación digital 
(MAQ-64, nivel de protección número 1) interferidos por sistemas con modulación 
digital (idénticos modos de robustez y tipos de ocupación del espectro)

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencias, fno deseada – f deseada (kHz) |  |  | Parámetros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | DRM_A2 | –38,3 | 0 | –38,3 | 9 | 15,3 |
| DRM_B2 | DRM_B2 | –38,1 | 0 | –38,1 | 9 | 15,9 |

CUADRO 2.4

Valores de corrección S/I que deben utilizarse a los Cuadros 2.2 y 2.3 para otras combinaciones
de esquema de modulación y número de nivel de protección

| Señal deseada |  |  | S/Icorr – Valores de corrección (dB) para modo de robustez con tipo de ocupación del espectro 2 DRM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Robustez |  |
| Esquema de modulación | Nivel de protección Nº | Índice de código medio | A | B |
| MAQ-16 | 0 | 0,5 | – 6,7 | – 6,6 |
|  | 1 | 0,62 | – 4,6 | – 4,6 |
| MAQ-64 | 0 | 0,5 | –1,2 | –1,2 |
|  | 1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2 | 0,71 | 1,8 | 1,8 |
|  | 3 | 0,78 | 3,4 | 3,4 |

## 2.1	Ejemplos de cálculo de una relación de protección en RF

Para obtener la relación de protección pertinente en RF que se ha de utilizar en un caso específico es necesario identificar el sistema con el que se interfiere.

–	Seleccionar del Cuadro 2.2 ó 2.3 la correspondiente relación de protección en RF relativa de acuerdo con la separación de frecuencia y el modo de robustez del sistema digital deseado.

–	Añadir el valor de S/I del Cuadro 2.2 ó 2.3, que es el que sería aplicable para un sistema digital deseado con un esquema de modulación MAQ-64 y un nivel de protección Nº1; y

–	Añadir el valor de S/ICorr del Cuadro 2.4 con arreglo a los parámetros reales del sistema digital deseado sobre la base del esquema de modulación, el Nº de nivel de protección y el modo de robustez.

Ejemplo 1: un sistema digital con modo de robustez A, ocupación de espectro tipo 2, esquema de modulación MAQ-16 y nivel de protección Nº1 interferido por un sistema digital con modo de robustez A y ocupación de espectro tipo 2 en un canal adyacente superior:

Relación de protección en RF		= protección en RF relativa (del Cuadro 2.3)

+ S/I (del Cuadro 2.3) + S/Icorr (del Cuadro 2.4)

= –38,3 + 15,3 – 4,6 = –27,6 dB

Ejemplo 2: un sistema digital con modo de robustez B, ocupación de espectro tipo 2, esquema de modulación MAQ-16 y nivel de protección Nº3 interferido por un sistema digital con modo de robustez A y ocupación de espectro tipo 2 en un canal adyacente superior:

Relación de protección en RF		= protección en RF relativa (del Cuadro 2.3)

+ S/I (del Cuadro 2.3) + S/Icorr (del Cuadro 2.4)

= –38,1 + 15,39 + 3,4 = –18,8 dB

# 3	Valores mínimos de intensidad de campo

En el Cuadro 3.1 aparecen los valores mínimos de intensidad de campo en presencia de ruido de receptor intrínseco únicamente a fin de lograr una BER de 1 × 10–4 para modos de robustez de transmisión DRM A o B, ocupación de espectro de tipo 2 y diferentes esquemas de modulación y niveles de protección en los casos de onda de superficie (bandas de ondas hectométricas y kilométricas) y de onda de superficie en presencia de onda ionosférica (banda de ondas hectométricas).

Estos valores se han normalizado para la Zona A y 1 MHz. Los valores para las zonas B y C pueden obtenerse añadiendo 10 dB y 3 dB respectivamente, aplicando a continuación el factor de corrección de frecuencia apropiado de la Figura 24 del Anexo 2 del Acuerdo.

CUADRO 3.1

Valores mínimos de intensidad de campo (dB(µV/m)) en presencia de un ruido intrínseco (1 MHz)
en la Zona A para obtener una BER de 1 × 10–4 para DRM con modos de robustez A o B, tipo 2
de ocupación del espectro y diferentes esquemas de modulación y niveles de protección en
los casos de propagación por onda de superficie y propagación por onda de superficie
en presencia de onda ionosférica

| Esquema de modulación | Nivel de protección Nº | Índice de código medio | Valor mínimo de intensidad de campo (dB(µV/m)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Onda de superficie (MF) |  | Onda de superficie y onda ionosférica (MF) |  | Onda de superficie (LF) |
|  |  |  | A2 (9 kHz) | B2 (9 kHz) | A2 (9 kHz) | B2 (9 kHz) | A2 (9 kHz) |
| MAQ-16 | 0 | 0,5 | 33,1 | 33,8 | 33,9 | 34,7 | 39,1 |
|  | 1 | 0,62 | 35,2 | 35,8 | 37,0 | 37,6 | 41,2 |
| MAQ-64 | 0 | 0,5 | 38,6 | 39,2 | 39,4 | 40,1 | 44,6 |
|  | 1 | 0,6 | 39,8 | 40,4 | 40,8 | 41,4 | 45,8 |
|  | 2 | 0,71 | 41,6 | 42,2 | 43,7 | 44,2 | 47,6 |
|  | 3 | 0,78 | 43,2 | 43,8 | 46,5 | 46,8 | 49,2 |

____________________

_______________