# Правила, касающиеся

## СТАТЬИ 5 РР

5.33

Это положение иллюстрируется в п. 5.152. Если и передающая, и приемная станции расположены в пределах одной из стран, перечисленных в данном примечании, то фиксированная служба пользуется равными правами с любительской службой. Та же ситуация наблюдается, если одна станция расположена в одной стране, а другая – в другой, причем обе страны перечислены в п. 5.152. Если какая-либо из станций не расположена в пределах одной из перечисленных в примечании стран, то соответствующее присвоение оказывается за пределами рассматриваемой полосы.

5.36

Регламент радиосвязи содержит определенную в п. 9.21 процедуру вместе с рядом примечаний к Таблице распределения частот, оговаривающих, что дополнительное или заменяющее распределение осуществляется "при условии получения согласия по процедуре, установленной в п. 9.21". Комитет должен указать Бюро, под какой категорией распределения должно регистрироваться присвоение службы, в отношении которого была успешно применена процедура п. 9.21, и когда примечание не определяет категорию распределения. Были приняты следующие решения:

a)	Если в примечании полоса частот распределяется службе на вторичной основе или на основе непричинения помех, эта информация рассматривается Комитетом как ограничение, налагаемое на распределение.

b)	Пункт 5.37 оговаривает, что "Если на дополнительное распределение накладываются какие-либо ограничения... то это указывается в примечании к Таблице".

c)	Таким образом, если примечание не содержит таких ограничений, распределение производится обязательно на первичной основе.

5.40

Трактовка, данная в п. 5.36 для дополнительных распределений, когда требуется получить согласие по п. 9.21, применяется в данном случае и для заменяющих распределений.

5.43

Это положение определяет работу службы или станции в составе службы на основе непричинения помех в отношении другой службы или другой станции в составе той же службы и на основе отсутствия защиты от помех со стороны этой другой службы или станции. Однако данное положение не устанавливает связи между соответствующими категориями распределений, к которым относится работа службы на основе непричинения помех в отношении другой службы и отсутствия защиты от помех со стороны этой службы. Принимая во внимание рамки применения и степень сложности распределений, содержащихся в различных положениях Статьи 5, а также обстоятельства, при которых эти распределения производились, Комитет считает, что соответствующий статус каждого распределения, подпадающего под условия непричинения вредных помех другой службе или другой станции в составе той же службы или невозможности требования защиты от помех, создаваемых этой другой службой или другой станцией, должен устанавливаться исходя из условий, определенных в каждом конкретном положении.

Учитывая разнообразие и сложность ситуаций с распределениями, описанных в положениях Статьи 5, а также обстоятельства, при которых эти распределения производились, Комитет считает, что внимание будущей конференции должно быть сосредоточено на примечаниях, определяющих работу на основе непричинения помех и отсутствия требования защиты от них, которые касаются различных категорий служб, с целью установления конкретной взаимосвязи между соответствующими категориями распределения, к которым относится работа на основе непричинения помех и отсутствия требования защиты от них.

5.43A

См. также замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.43.

5.49

Некоторые положения, в основном те, что связаны с распределениями подвижным службам, ограничивают распределения типом работы или определенными системами. Комитет не располагает возможностями для проверки степени соблюдения этих ограничений. (Данный факт был отмечен ВАРК Подв-87, где такие ограничения были приняты.) В связи с этим Комитет пришел к заключению, что никакие обозначения, относящиеся к таким типам ограничений, не должны включаться в графу 13C Международного справочного регистра частот (МСРЧ или Справочный регистр).

5.73

1	Это положение фактически определяет дополнительное распределение, обеспечивая возможность передачи дополнительной навигационной информации с любой станции морской радионавигационной службы при условии, что не будут создаваться вредные помехи станциям радиомаяков, работающим в радионавигационной службе.

2	Понятие узкополосности: на основании информации, приведенной в Рекомендации МСЭ-R M.476-5, Комитет считал, что 500 Гц является обоснованным пределом для узкополосных технологий, и установил это значение в качестве регламентарного предела, который должен проверяться при рассмотрении соответствия заявленной ширины полосы частот в контексте данного положения. Таким образом, если этот предел превышается для заявленных классов излучения F1B или G1D, Бюро формулирует неблагоприятное регламентарное заключение при применении п. 5.73.

5.132A

Данное положение ограничивает применение радиолокационной службы океанографическими радарами, эксплуатируемыми в соответствии с Резолюцией 612 (Пересм. ВКР-12). Раздел решает данной Резолюции относится к категории "других положений", упомянутых в п. 11.31, и учитывается при рассмотрениях, осуществляемых Бюро.

В пункте 6 раздела решает Резолюции 612 (Пересм. ВКР-12) определяются расстояния разноса, которые должны соблюдаться для океанографических радаров применительно к "сельским" и "тихим сельским" районам для сухопутных трасс, трасс над морем или смешанных трасс, если не были предварительно получены конкретные согласия затронутых администраций. Что касается "сельских" и "тихих сельских" районов, Бюро не располагает возможностями для определения того, каких районов достигают излучения океанографических радаров на границе другой страны – "сельских" или "тихих сельских", поскольку оно не имеет соответствующих топографических данных для определения этих районов.

В связи с тем, что Бюро не располагает возможностями для определения сельских или тихих сельских районов, Комитет принял решение, что для рассмотрения заявленного частотного присвоения станции радиолокационной службы на предмет его соответствия пункту 6 раздела решает Резолюции 612 (Пересм. ВКР-12), Бюро должно использовать расстояния разноса для трасс, проходящих над тихими сельскими районами, которые указаны, в зависимости от случая, в столбцах 3 и 5 Таблицы пункта 6 раздела решает.

5.145A

Применяются комментарии и решение в отношении Правила процедуры, касающегося п. 5.132A.

5.149

Распределения для радиоастрономии отсутствуют в полосах частот 73–74,6 МГц (Районы 1 и 3), 1330–1400 МГц, 3260–3267 МГц, 3332–3339 МГц, 3345,8–3352,5 МГц, 6650–6675,2 МГц, 22,01–22,21 ГГц, 22,81–22,86 ГГц, 23,07–23,12 ГГц, 31,2–31,3 ГГц, 36,43–36,5 ГГц, 168,59−168,93 ГГц, 171,11–171,45 ГГц (за исключением KOR), 172,31–172,65 ГГц (за исключением KOR), 173,52–173,85 ГГц (за исключением KOR) и 195,75–196,15 ГГц. Заявки на частотные присвоения радиоастрономическим станциям в полосах частот 73–74,6 МГц (Районы 1 и 3), 1330–1400 МГц, 3260–3267 МГц, 3332–3339 МГц, 3345,8–3352,5 МГц, 6650−6 675,2 МГц, 22,01–22,21 ГГц, 22,81–22,86 ГГц, 23,07–23,12 ГГц, 31,2–31,3 ГГц, 36,43−36,5 ГГц, 168,59−168,93 ГГц, 171,11–171,45 ГГц (за исключением KOR), 172,31−172,65 ГГц (за исключением KOR), 173,52–173,85 ГГц (за исключением KOR) и 195,75−196,15 ГГц будут рассматриваться Бюро как не соответствующие Таблице распределения частот.

5.161A

Применяются комментарии и решение в отношении Правила процедуры, касающегося п. 5.132A.

5.164

Буквальное толкование этого положения для присвоения сухопутной подвижной станции в странах, перечисленных в примечании, потребует включения:

–	условного обозначения, указывающего, что данное присвоение первично по отношению к странам, перечисленным в примечании;

–	условного обозначения, указывающего, что данное присвоение вторично по отношению к радиовещательной службе других стран;

–	условного обозначения, указывающего, что данное присвоение первично по отношению к фиксированной и подвижной службам в странах, перечисленных в пп. 5.165 и 5.171;

–	условного обозначения, указывающего, что данное присвоение первично по отношению к радиовещательной службе в странах, перечисленных в п. 5.169;

–	и т. п.

Комитет решил, регистрировать данные присвоения с условным обозначением R в графе 13B2 и со ссылкой на примечание в графе 13B1.

5.172

Французскими заморскими департаментами и сообществами в Районе 2 являются следующие географические области:

Гваделупа, Сен-Бартелеми, французская часть Сен-Мартена, Французская Гвиана, Мартиника и Сен-Пьер и Микелон.

5.233

1	Полоса частот, упомянутая в этом положении, распределена в тексте Таблицы для Района 3 трем службам, а именно фиксированной, подвижной и радиовещательной. Комитет понимает данную ситуацию следующим образом:

a)	Успешное применение процедуры п. 9.21 к космическим службам предоставит им такой же статус, что и фиксированной и подвижной службам, т. e. первичный.

b)	В отношении радиовещательной службы, независимо от результатов применения процедуры п. 9.21, космические службы могут эксплуатироваться только согласно п. 5.43.

2	В соответствии с замечаниями по п. 5.164, если присвоение является первичным по отношению к одной службе (или стране) и вторичным по отношению к другой службе (или стране), оно будет записано с пометкой R в графе 13B2, отображающей эту ситуацию, и со ссылкой на соответствующее примечание в графе 13B1.

5.257

1	Космическая телеметрия ограничивается измерениями на борту космического аппарата, которые могут быть:

–	либо выполнены с помощью датчика для обнаружения явлений, происходящих вне космического аппарата;

–	либо связаны с функционированием космического аппарата.

Данные первого типа обычно относятся к таким службам, как спутниковая служба исследования Земли или служба космических исследований, тогда как второй тип относится к службе космической эксплуатации. Данное положение не определяет службу, к которой относится дополнительное распределение. Комитет трактует это положение как ограниченное космической телеметрией в рамках службы космической эксплуатации. Следовательно, частотные присвоения для телеметрии (космос-Земля) в службе космической эксплуатации в полосе частот 267–272 МГц могут использоваться на вторичной основе без каких-либо условий. Они могут получить первичный статус в пределах территории заявляющей администрации в результате успешного применения процедуры п. 9.21.

2	Ограничительное условие "в своих странах" можно легко проверить для случая земной станции, но оно неясно применительно к космической станции. Комитет считает, что это положение применимо к тем космическим станциям, зона обслуживания которых в основном ограничена территорией заявляющей администрации.

5.281

В отношении Французских заморских департаментов и сообществ в Районе 2 см. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.172.

5.291

Это примечание аналогично примечанию к п. 5.233; применяется то же самое Правило.

5.312A

1	В данном положении посредством Резолюции 760 (Пересм. ВКР-19) устанавливается, что в Районе 1 использование полосы частот 694−790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой осуществляется при условии согласия, полученного в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, упомянутых в п. 5.312.

2	Критерии определения потенциально затрагиваемых администраций согласно п. 9.21 в этой полосе приводятся в Дополнении к Резолюции 760 (Пересм. ВКР-19) в форме координационных расстояний с наиболее жестким значением расстояния в 450 км между базовой станцией подвижной службы и потенциально затрагиваемой станцией воздушной радионавигационной службы.

3	Принимая во внимание, что п. 5.312 содержит только несколько стран, тогда как многие другие страны Района 1 расположены на расстояниях, достаточно больших, чтобы исключить возможность помех воздушной радионавигационной службе, Комитет решил, что те администрации, территории которых расположены на расстоянии, превышающем 450 км от стран, перечисленных в п. 5.312, не должны применять процедуру п. 9.21 к своим присвоениям подвижной службе, эксплуатируемым согласно п. 5.312A.

4	Территории следующих администраций расположены на расстоянии в пределах 450 км от стран, перечисленных в п. 5.312: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Беларусь, Болгария, Чешская Республика, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Венгрия, Хорватия, Италия, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Латвия, Молдова, бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Монголия, Норвегия, Польша, Румыния, Российская Федерация, Швеция, Сербия, Словакия, Словения, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина и Узбекистан.

5.316B

1	В данном положении оговаривается, помимо прочего, что в Районе 1 распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе в полосе частот 790−862 МГц осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, упомянутых в п. 5.312.

2	Критерии определения потенциально затрагиваемых администраций согласно п. 9.21 в этой полосе приводятся в Дополнении I к Резолюции 749 (Пересм. ВКР-19) в форме координационных расстояний с наиболее жестким значением расстояния в 450 км между базовой станцией подвижной службы и потенциально затрагиваемой станцией воздушной радионавигационной службы.

3	Принимая во внимание, что п. 5.312 содержит только несколько стран, тогда как многие другие страны Района 1 расположены на расстояниях, достаточно больших, чтобы исключить возможность помех воздушной радионавигационной службе, Комитет решил, что те администрации, территории которых расположены на расстоянии, превышающем 450 км от стран, перечисленных в п. 5.312, не должны применять процедуру п. 9.21 к своим присвоениям подвижной службе, эксплуатируемым согласно п. 5.316B.

4	Следующие администрации имеют территории с расстоянием в пределах 450 км от стран, упомянутых в п. 5.312: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Беларусь, Болгария, Чешская Республика, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Венгрия, Хорватия, Италия, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Латвия, Молдова, бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Монголия, Норвегия, Польша, Румыния, Российская Федерация, Швеция, Сербия, Словакия, Словения, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина и Узбекистан.

5.327A

1	В Приложении 4 не содержатся элементы данных, которые позволили бы проводить рассмотрение на предмет того, связано ли заявленное частотное присвоение с системой, работающей в соответствии с признанными международными авиационными стандартами, или с системой, работающей в соответствии с другими стандартами. Поскольку у Бюро нет никаких средств, чтобы осуществлять такое различие, Комитет решил, что Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной (R) службы (ВП(R)С) с точки зрения его соответствия данному положению.

2	Что касается требований, содержащихся в пунктах 2 и 3 раздела решает Резолюции 417 (Пересм. ВКР-15), Комитет принял решение, что Бюро не должно рассматривать заявленное частотное присвоение станции ВП(R)С с точки зрения его соответствия этим положениям, потому что в Приложении 4 не содержатся элементы данных, которые позволяли бы определить, относится ли данное заявление к системе приемопередатчика универсального доступа, или к другой системе ВП(R)С.

3	Что касается ограничений по мощности, указанных в пункте 6 раздела решает Резолюции 417 (Пересм. ВКР-15), Комитет принял решение, что Бюро должно проверять соблюдение ограничений по э.и.и.м. для наземных станций и станций, находящихся на воздушных судах, только в полосе 960–1164 МГц, поскольку частотные присвоения станциям ВП(R)С, заявленные в полосе 960−1164 МГц, не содержат никакой информации относительно внеполосных излучений в полосе частот 1164–1215 МГц.

5.328AA

1	В Приложении 4 не содержатся элементы данных, которые позволили бы проводить рассмотрение на предмет того, связано ли заявленное частотное присвоение в воздушной подвижной спутниковой (R) службе (ВПС(R)С с приемом космическими станциями сигналов автоматического зависимого наблюдения в режиме радиовещания (ADS-B) от передатчиков воздушных судов, работающих в соответствии с признанными международными авиационными стандартами, или с приемом сигналов передатчиков воздушных судов, работающих в соответствии с другими стандартами. Поскольку у Бюро нет никаких средств, чтобы проводить такое различие, Комитет решил, что Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения в ВПС(R)С с точки зрения его соответствия данному положению.

2	В том что касается требований, содержащихся в пунктах 1, 2 и 3 раздела решает Резолюции 425 (Пересм. ВКР-19), и в отсутствие соответствующих элементов данных в Приложении 4, Комитет решил также, что Бюро не должно проводить никакого рассмотрения на предмет соответствия указанному разделу решает Резолюции 425 (Пересм. ВКР-19).

5.329

При регистрации присвоений станциям радионавигационной спутниковой службы необходимо указать, что они не создают вредных помех присвоениям станций радионавигационной службы стран, перечисленных в п. 5.331, и станция радиолокационной службы (обозначение R в графе 13B2 и ссылка на п. 5.329 в графе 13B1).

5.340

Применяются замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 4.4.

5.341A

1	В данном положении оговаривается, помимо прочего, что в Районе 1 использование станций IMT в полосе частот 1427−1452 МГц и 1492−1518 МГц осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной подвижной службы, используемой для воздушной телеметрии в соответствии с п. 5.342. Поскольку п. 5.342 применяется в полосе 1429−1535 МГц, использование станций IMT, работающих в полосе частот 1427−1429 МГц и не заходящих в полосу 1429−1535 МГц, используемую воздушной телеметрией в воздушной подвижной службе, не требует получения согласия в соответствии п. 9.21.

2	Принимая во внимание, что п. 5.342 содержит только несколько стран, тогда как многие другие страны Района 1 расположены на расстояниях, достаточно больших, чтобы исключить возможность помех воздушной подвижной службе, Комитет решил, что те администрации, территории которых расположены на расстоянии, превышающем 670 км от стран, перечисленных в п. 5.342, не должны применять процедуру п. 9.21 к своим станциям IMT, эксплуатируемым согласно п. 5.341A. Для тех администраций, территории которых расположены на расстоянии менее 670 км, применяется раздел B6.

3	Следующие администрации имеют территории с расстоянием в пределах 670 км от стран, упомянутых в п. 5.342: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Беларусь, Болгария, Чешская Республика, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Венгрия, Хорватия, Ирак, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Латвия, Молдова, бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Монголия, Норвегия, Польша, Румыния, Российская Федерация, Швеция, Сербия, Словакия, Словения, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина и Узбекистан.

5.346

1	В данном положении оговаривается, помимо прочего, что внедрение IMT в полосе частот 1452−1492 МГц в ряде стран Района 1, которые перечислены в данном примечании, осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной подвижной службы, используемой для воздушной телеметрии в соответствии с п. 5.342.

2	Принимая во внимание, что п. 5.342 содержит только несколько стран, тогда как многие страны, перечисленные в п. 5.346, расположены на расстояниях, достаточно больших, чтобы исключить возможность помех воздушной подвижной службе, Комитет решил, что те администрации, территории которых расположены на расстоянии, превышающем 670 км от стран, перечисленных в п. 5.342, не должны применять процедуру п. 9.21 к своим станциям IMT, эксплуатируемым согласно п. 5.346. Для тех администраций, территории которых расположены на расстоянии менее 670 км, применяется раздел B6.

3	Администрацией, перечисленной в п. 5.346 и имеющей территорию с расстоянием в пределах 670 км от стран, упомянутых в п. 5.342, является Ирак.

5.351

1	Данное положение разрешает, в нарушение определений, содержащихся в 
пп. 1.70, 1.72, 1.76 и 1.82, использование полос частот, распределенных подвижной спутниковой службе, станцией в конкретной фиксированной точке (не являющейся береговой, сухопутной, базовой или земной станцией воздушной службы).

2	Исключительные обстоятельства, на которые ссылается данное положение, не могут оцениваться Бюро.

3	Поэтому Комитет пришел к заключению, что присвоения, заявленные согласно данному положению, получают благоприятное регламентарное заключение.

5.357

Наземные использования, разрешенные данным положением, по-видимому, должны быть жестко связаны с эксплуатационными условиями в рамках комбинированной системы воздушной связи, использующей космическую и наземную радиосвязь. Бюро не располагает возможностями для проверки таких использований и рассматривает данное положение как дополнительное распределение воздушной подвижной (R) службе.

5.364

В данном положении содержатся два различных типа пределов плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.) для передающих подвижных земных станций в полосе частот 1610–1626,5 МГц, а именно:

a)	предел пиковой плотности э.и.и.м.; и

b)	предел средней плотности э.и.и.м.

Предел пиковой плотности э.и.и.м. получается из максимальной плотности мощности присвоения, представленного ответственной администрацией.

Что касается второго типа, то не ясно, имеется ли в виду спектральное среднее, временное среднее или пространственное среднее. Комитет пришел к заключению, что на временной основе до появления соответствующей Рекомендации МСЭ-R Бюро при применении этого положения будет использовать среднюю спектральную плотность э.и.и.м. Значение средней спектральной э.и.и.м. будет выводиться из средней плотности мощности присвоения, получаемой делением полной мощности на необходимую ширину полосы и умножением на 4 кГц.

5.366

В этом положении рассматривается дополнительное распределение воздушной радионавигационной спутниковой службе. Применяются замечания, сделанные по п. 5.49. Однако, когда будет опубликована Специальная секция, в ней будет содержаться указание, что это присвоение предназначено для использования на всемирной основе для "электронных средств воздушной навигации, находящихся на борту воздушных судов, и любого непосредственно связанного с ними оборудования, находящегося на земле или на борту спутника".

5.376

Применяются замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.357.

5.399

Комитет поручил Бюро при регистрации присвоений станциям спутниковой службы радиоопределения, работающим в полосе частот 2483,5–2500 МГц, к которым применяется это примечание, помещать условное обозначение R в графе 13B2 и указывать ссылку на п. 5.399 в графе 13B1.

5.415

1	В данном положении распределение "ограничивается национальными и региональными системами". Комитет пришел к выводу, что национальная система – это система с зоной обслуживания, ограниченной территорией заявляющей администрации. Как следствие этого, региональная система, на которую делается ссылка, рассматривается как совокупность двух или более национальных систем; они ограничиваются территориями (которые не обязательно являются граничащими странами) заинтересованных администраций и заявляются одной из этих администраций от имени всех заинтересованных администраций. Если распределение сделано более чем для одного Района, то региональная система может покрывать территории в тех Районах, в которых это распределение существует. Комитет пришел к такому заключению, принимая во внимание п. 5.2.1, относящийся к толкованию слова "региональный" без заглавной буквы "Р".

2	В соответствии с этим положением, фиксированная спутниковая служба ограничена для использования национальными или региональными системами в полосе 2500–2690 МГц в Районе 2 и в полосах частот 2500–2535 МГц и 2655–2690 МГц в Районе 3. Только те присвоения, которые удовлетворяют нижеследующим условиям, рассматриваются как соответствующие Таблице распределения частот:

a)	Зона обслуживания региональной системы находится в пределах соответствующего Района, т. e. в Районе 2 только в полосе частот 2535–2655 МГц или в Районах 2 и 3 в других полосах частот между 2500 и 2690 МГц и:

i)	Когда администрация подает заявку на координацию области обслуживания, которая покрывает территорию страны и распространяется за ее пределы, ответственная администрация представляет одновременно список администраций, согласных на создание региональной системы, и соответствующим образом формируется зона обслуживания. Если не получено ни одного согласия, зона обслуживания ограничивается территорией страны;

ii)	Когда администрация подает заявку на координацию области обслуживания, которая не охватывает ее территорию, а только территории других администраций, ответственная администрация представляет одновременно список администраций, согласных на создание региональной системы, и соответствующим образом формируется зона обслуживания. Если не получено ни одного согласия, то рассматриваемые присвоения считаются несоответствующими Таблице распределения частот, и заключение должно быть неблагоприятным.

b)	В случае национальной системы зона обслуживания ограничивается территорией, находящейся под юрисдикцией заявляющей администрации.

c)	Если спутниковая сеть функционирует в структуре международной системы, к которой относятся другие страны, в заявке должно быть указано, что использование присвоения ограничено соответствующим(ими) Районом(ами).

5.416

1)	См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.415, об использовании, ограничивающемся национальными и региональными системами.

2)	Принимая во внимание указания, содержащиеся в данном положении, Комитет решил, что ссылка на процедуру координации согласно п. 9.19 в данном положении относится к компетенции администраций. Следовательно, на этапе рассмотрения согласно п. 11.32 Бюро не будет проводить никаких рассмотрений заявленного частотного присвоения передающей станции наземной службы или передающей земной станции ФСС (Земля-космос) на предмет его соответствия п. 9.19.

5.418C

1	В соответствии с положением п. 5.418C, измененного на ВКР-03, на использование полосы частот 2630–2655 МГц геостационарными спутниковыми сетями с 3 июня 2000 года. распространяется применение положений п. 9.13 в отношении спутниковых систем НГСО в РСС (звук) согласно пункту 5.418.     (MOD RRB21/479)

2	Комитет провел углубленное изучение различных процедур и положений, применяемых к спутниковым системам в полосе частот 2630–2655 МГц, и отметил трудности увязывания ссылки п. 5.418C на "информацию для заявления" систем ГСО РСС и применения п. 22.2, упомянутого в п. 5.418A.

3	В контексте сказанного, и, учитывая дискуссию и решения ВКР-03, Комитет понимает применение информации для координации согласно п. 9.13 так, как указано в Таблице, ниже.

| Спутниковая сеть ГСО | Дата получения информации для координации (п. 9.6) | Дата получения информации для заявления (п. 11.2) | Применимость п. 9.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| РСС (п. 5.418) | < 3.6.2000 | < 3.6.2000 | НЕТ |
|  | < 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | НЕТ |
|  | ≥ 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | ДА |

Полоса 2630–2655 МГц

1	Положения пп. 5.416, 5.418, 5.418A, 5.418B и 5.418C содержат информацию о различных ограничениях и процедурах, применяемых к радиовещательной спутниковой службе (РСС) и фиксированной спутниковой службе (ФСС) в полосе частот 2630−2655 МГц.

2	Комитет провел углубленное изучение различных положений и применимости различных процедур координации (космическая сеть – космическая сеть (пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13)), которые применяются к спутниковым системам в полосе частот 2630–2655 МГц, и отметил возможные трудности в оценке службы (РСС (звук), РСС (телевидение), ФСС) и характера спутниковой сети (ГСО или НГСО), к которой должны применяться пп. 5.418A, 5.418B и 5.418C, уделяя должное внимание датам получения полной информации для координации или для заявления согласно Приложению 4, в зависимости от случая. Действительно для полосы частот 2630–2655 МГц, в п. 5.418A дается ссылка на применение положений п. 9.12A для систем НГСО в РСС (звук) в определенных странах, перечисленных в п. 5.418, по отношению к системам ГСО; без указания подробностей затронутых служб; в п. 5.418B делается ссылка на применение положений п. 9.12 для систем НГСО в РСС в соответствии с п. 5.418 по отношению к другим НГСО системам; и в п. 5.418C делается ссылка на применение п. 9.13 для сетей ГСО по отношению к системам НГСО в РСС (звук), распределенным согласно п. 5.418.

3	Принимая во внимание вышеизложенное, и в свете дискуссий и решений ВКР-03, в частности о добавлении конкретной ссылки на п. 5.418 в пп. 5.418B и 5.418C, Комитет расценивает пп. 5.418A, 5.418B и 5.418C как предназначенные только для следующих случаев координации: системы НГСО РСС (звук) (п. 5.418) с любыми системами ГСО в соответствии с п. 9.12A, и с любыми системами НГСО в соответствии с п. 9.12, и наоборот, т. е. любые системы ГСО с системами НГСО РСС (звук) (п. 5.418) в соответствии с п. 9.13, и любые системы НГСО с системами НГСО РСС (звук) (п. 5.418) в соответствии с п. 9.12, как показано в Таблице, ниже. Эта Таблица применяется к запросам на координацию между спутниковыми системами ГСО и НГСО, для которых API получены после 1 января 1999 года и полная информация для координации/заявления получена после 2 июня 2000 года в полосе частот 2630–2655 МГц.

| Запрос на координацию (CR): Столбец – строка () (2 630–2 655 МГц) | НГСО РСС (звук) (5.418) | ГСО РСС (5.416, 5.418) или ФСС (Район 2) | НГСО РСС (5.416) или ФСС (Район 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| НГСО РСС (звук) (5.418) | 9.12 (5.418B) | 9.13 (5.418C) | 9.12 (5.418B) |
| ГСО РСС (звук) (5.416, 5.418) или ФСС (Район 2) | 9.12A (5.418A) | 9.7 | Нет CR 22.2 |
| НГСО РСС (5.416) или ФСС (Район 2) | 9.12 (5.418B) | Нет CR 22.2 | Нет CR |

5.441

1	Статья 5 определяет в полосе частот 10,7–11,7 ГГц двунаправленное распределение для фиксированной спутниковой службы (ФСС) в Районе 1. Три положения (пп. 5.441, 5.484 и 5.484A) далее регламентируют использование этих полос. Положение п. 5.484 применяется к распределению для линий вверх (Земля-космос) фидерных линий РСС. Пункты 5.441 и 5.484A (охватывающие части полосы частот 10,7–11,7 ГГц) применяются к линиям вниз. Были отмечены следующие проблемы:

1.1	Таблица распределения частот определяет двунаправленное распределение всей полосы частот 10,7–11,7 ГГц для ФСС в Районе 1. Пункт 5.484 определяет распределение для линии вверх в Районе 1, тогда как пп. 5.441 и 5.484A регламентируют использование линий вниз для ГСО и НГСО систем ФСС. Подполосы частот 10,7–10,95 ГГц и 11,2–11,45 ГГц в направлении космос-Земля для применений ГСО охватываются положениями Приложения 30B. Распределения для линий вверх и линий вниз в целях использования ГСО относятся к одной и той же категории. Применения для НГСО подчиняются ограничениям эквивалентной плотности потока мощности, определяемым Статьей 22, и следуют определенным условиям, оговоренным в п. 5.484A. Применение п. 22.2 описано в п. 22.5I;

1.2	К ФСС применяются следующие процедуры Регламента радиосвязи:

a)	Земля-космос (п. 5.484): 10,7–11,7 ГГц (Район 1): применяются Статьи 9 и 11;

b)	космос-Земля:

10,7–10,95 ГГц и 11,2–11,45 ГГц:

–	для использования ГСО применяется Приложение 30B (и Статья 11) (п. 5.441);

–	для НГСО  применяются Статьи 9, 11 и 22.

10,95–11,2 ГГц и 11,45–11,7 ГГц:

–	для ГСО применяются Статьи 9 и 11;

–	для НГСО  применяются Статьи 9, 11 и 22.

2	Процедура Регламента радиосвязи не охватывает регламентарную взаимосвязь между использованиями ГСО ФСС, а именно использование спектра для линий вверх (Район 1) и линий вниз (Приложение 30B). В связи с этим Комитет рассмотрел данную ситуацию следующим образом. Исходя из общего принципа, устанавливающего, что использование спектра двумя признанными на международном уровне применениями (координируемое использование против планируемого) и с одинаковым статусом должно взаимно учитываться, даже если этот случай не оговаривается конкретными процедурами, а также исходя из существующих аналогов (Статья 7 Приложения 30, Статья 7 Приложения 30A), Комитет, учитывая, что:

a)	до настоящего момента Бюро имеет только один случай двунаправленного использования ГСО ФСС в полосах частот 10,7–10,95 ГГц и 11,2–11,45 ГГц; и

b)	сложность данной проблемы не оправдывает разработку усложненной методики для ее рассмотрения, и поэтому принял решение, что Бюро должно действует следующим образом:

2.1	Применения для линий вверх ФСС в полосах частот 10,7–10,95 ГГц и 
11,2–11,45 ГГц (Статья 9).

Использование для линий вверх ФСС (согласно п. 5.484) должно защищать существующие права Плана Приложения 30B, а также записи в Списке Приложения 30B, по мере их появления. Для этой цели сети линий вверх ФСС применяют процедуры координации (Статья 9) и заявления (Статья 11) не только к другим сетям линий вверх ФСС того же направления (Земля-космос), но и к записям в Плане и Списке для противоположного направления (космос-Земля). Для того чтобы проанализировать План Приложения 30B в рамках процедуры Статьи 9, этот План рассматривается как скоординированное использование спектра. Администрации, ответственные за линии вверх ФСС, добиваются координационных соглашений с теми другими администрациями, системы которых в Плане или присвоения в Списке могут быть затронуты. Метод и критерии для определения администраций, с которыми требуется координация, как и в случае Приложения 30A (где существует аналогичная проблема двунаправленной работы между планируемыми фидерными линиями и другими применениями ФСС), приводятся ниже:

a)	Если в сценарии помех космос-космос приемная космическая станция линии вверх ФСС подвержена приему помех от передающей космической станции Плана ФСС Приложения 30B, и поскольку в настоящее время согласованный метод оценки этих помех в распоряжении Бюро отсутствует, присвоения приемным космическим станциям, работающим на линии вверх ФСС, заявленные согласно Статьям 9 или 11, временно не проходят проверку на совместимость с Приложением 30B. В связи с этим в соответствующую Специальную секцию включается примечание для отражения данной ситуации, а в Справочный регистр вводится условное обозначение, указывающее, что такие присвоения не требуют защиты от присвоений Приложения 30B.

b)	Для оценки совместимости земных станций (передающих ЗС линий вверх ФСС и приемных ЗС в рамках Плана выделений) используется метод, определенный в Приложении 7. Зоны обслуживания, определенные в Приложении 30B, будут расширены на координационное расстояние для сформирования "зоны соглашения", в пределах которой передающая земная станция линий вверх ФСС должна быть скоординирована. Для расчета координационного расстояния будет использоваться последняя версия Рекомендации МСЭ-R.

2.2	Применения линий вниз ФСС в полосах частот 10,7–10,95 ГГц и 11,2–11,45 ГГц (Приложение 30B, планируемое использование):

a)	В отношении помех, которые могут причиняться линии вверх ФСС линией вниз Приложения 30B, применяются те же условия, что и в 2.1 a), выше, т. e. при рассмотрении записей в Плане и Списке Приложения 30B присвоения линиям вверх ФСС, включенные в МСРЧ с указанным выше условным обозначением, не учитываются.

b)	В отношении помех, которые могут причиняться приемным земным станциям линий вниз Приложения 30B передающими земными станциями линий вверх ФСС, применяются те же условия, что и в 2.1 b), выше.

5.441B

Данное положение обусловливает, в том числе, что, прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию IMT подвижной службы в полосе частот 4800−4990 МГц, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.), создаваемая этой станцией, не превышала −155 дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) на высоте до 19 км над уровнем моря на расстоянии 20 км от побережья, определяемого по отметке низшего уровня воды, официально признанного прибрежным государством. Применяется Резолюция 223 (Пересм. ВКР-19).

Учитывая, что в данном положении и Резолюции 223 (Пересм. ВКР-19) не определена модель распространения, которая должна использоваться для расчета п.п.м., создаваемой станциями IMT в полосе 4800−4990 МГц, Комитет принял решение, что для этого расчета следует использовать модель Рекомендации МСЭ-R P.528-4 для 1% времени.

5.444B

1	Данным положением ограничивается использование полосы 5091–5150 МГц двумя различными применениями воздушной подвижной службы. Однако в Приложении 4 не содержится элементов данных, которые позволили бы проводить рассмотрение на предмет того, связано ли заявленное частотное присвоение с какими-либо из этих указанных применений или с другими применениями воздушной подвижной службы. Поскольку у Бюро нет никаких средств, чтобы осуществлять такое различие, Комитет решил, что Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки зрения его соответствия данному положению.

2	В отношении представлений воздушной подвижной (R) службы, включая представления, упоминаемые в первом абзаце данного положения, и с учетом указаний, содержащихся в пункте 1 раздела решает Резолюции 748 (Пересм. ВКР-19), регистрация любого такого присвоения в МСРЧ будет обозначаться символом "R" в графе 13B2 ("замечания по заключению") и символом "RS748" в графе 13B1 ("ссылка на заключение").  
Комитет также посчитал, что указания, содержащиеся в пункте 3 раздела решает Резолюции 748 (Пересм. ВКР-19), включая ссылку на п. 4.10, предназначены для администраций, и Бюро не должно проводить никакого рассмотрения частотных присвоений с точки зрения их соответствия условиям, установленным в пункте 3 раздела решает Резолюции 748 (Пересм. ВКР-19).

3	В отношении представлений, относящихся к передачам воздушной телеметрии, упомянутым во втором абзаце данного положения, а также в дополнение к соображениям, приведенным в пункте 1 данного Правила процедуры, которые также распространяются на применения воздушной телеметрии, Комитет посчитал, что указания, содержащиеся в пунктах 1 и 2 раздела решает Резолюции 418 (Пересм. ВКР-19), предназначены для администраций, и Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки зрения его соответствия условиям, установленным в Дополнении 1 к Резолюции 418 (Пересм. ВКР-19).

5.446A

1	Это положение говорит о том, что использование полос частот 5150–5350 МГц и 5470–5725 МГц станциями подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы соответствует Резолюции 229 (Пересм. ВКР-19). Соответственно Резолюция 229 (Пересм. ВКР-19) определяет, что использование этих полос подвижной службой предназначено для внедрения систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные радиосети (RLAN) (см. п.1 раздела решает) и, в добавление к этому, она определяет максимальные уровни э.и.и.м. для станции подвижной службы (см. пп. 2, 3, 5 и 7 раздела решает).

В отношении полосы частот 5150–5350 МГц ситуация достаточно проста, учитывая тот факт, что положения Резолюции 229 (Пересм. ВКР-19) применимы ко всем станциям подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы, за исключением случаев, указанных в п. 5.447, который относится к полосе частот 5150–5250 МГц, и где могут быть установлены другие (например, менее строгие) условия в соответствии с применением процедуры п. 9.21.

С другой стороны, ситуация в полосе частот 5470–5725 МГц более сложная, учитывая, что к станциям подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы применимы другие положения (например, указанные в пп. 5.451, 5.453 и в Таблице 21-2 Статьи 21), которые оговаривают другие условия (например, ограничения по мощности), а не те, которые указаны в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-19). Следовательно, администрации, названные в п. 5.453 (для полосы частот 5650–5725 МГц) и в п 5.451 (для полосы 5470–5725 МГц) могут внедрять другие положения подвижной службы, за исключением воздушной подвижной, не обязательно WAS, при соблюдении условий, установленных в п. 5.451, и ограничений по мощности, установленных в Таблице 21-2 Статьи 21.

2	Учитывая тот факт, что при внедрении WAS ожидаются высокие плотности размещения, такие варианты реализации могут быть разумно обработаны при помощи заявления по форме типовых станций. Заявления наземных станций подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы по форме типовых станций, как правило, возможно без каких-либо ограничений в полосах частот 5150–5350 МГц и 5470–5670 МГц во всех странах, и в полосе частот 5670–5725 МГц в странах, не указанных в п. 5.453. Однако положение п. 11.21A, совместно с Таблицей 21-2, не дает возможности заявлять наземные станции подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы в полосе частот 5670−5725 МГц по форме типовых станций для стран, перечисленных в п. 5.453. Строгое применение этих положений может означать, что страны, перечисленные в п. 5.453, не имеют права заявлять их приложения WAS по форме типовых станций, даже если они отвечают ограничениям Резолюции 229 (Пересм. ВКР-19). Комитет пришел к заключению, что такая строгая интерпретация всех соответствующих положений для полосы частот 5670–5725 МГц, для стран, перечисленных в п. 5.453, может привести к неоправданному бремени как для администраций, перечисленных в п. 5.453, так и для Бюро. Следовательно, Комитет предписал Бюро принимать заявления от администраций, перечисленных в п. 5.453, на станции подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы по форме типовых станций, при условии, что максимальная э.и.и.м. не превышает 1 Вт, что подразумевает, что каждое годное к принятию заявление о типовой станции (с э.и.и.м. не более 1 Вт) в полосе частот 5670−5725 МГц касается станции, являющейся частью WAS.

5.458

Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических исследований (пассивная) не имеют распределения в полосах частот 6425–7075 МГц и 7075–7250 МГц. Заявление частотных присвоений спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) в полосах 6425–7075 МГц и 7075–7250 МГц будет рассматриваться Бюро как не соответствующее Таблице распределения частот.

5.484

См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.441.

5.485

1	Формулировка данного положения вызывает следующий основной вопрос: "Распределена ли полоса частот 11,7–12,2 ГГц в Районе 2 радиовещательной спутниковой службе?" Комитет рассмотрел следующее:

a)	данное положение не озаглавлено как "дополнительное распределение". Некоторые положения не имеют такого заголовка, тем не менее Комитет рассмотрел их как дополнительные распределения. Однако в данном случае не очевидно, что целью было разрешить дополнительное распределение;

b)	данное положение гласит, что "ретрансляторы на космических станциях фиксированной спутниковой службы могут дополнительно использоваться... для радиовещательной спутниковой службы": использование слова "дополнительно" совместно с последним предложением, указывающим, что "эта полоса используется, в основном, для фиксированной спутниковой службы", дает понять, что использование радиовещательной спутниковой службой носит другой характер, чем это было бы при использовании данной полосы службой, которой эта полоса распределена;

c)	данное положение относится к ретрансляторам, которые должны рассматриваться как передающие станции. Так как процедуры Статьи 9 применяются к каждому присвоению, каждый ретранслятор рассматривается независимо от других. Следовательно, это положение может интерпретироваться одним из двух следующих способов:     (MOD RRB21/479)

–	первая интерпретация предполагает, что некоторые ретрансляторы будут использоваться для ФСС, а остальные – для РСС, что эквивалентно совместному использованию полосы двумя службами и поднимает вопрос о слове "в основном": сколько ретрансляторов может быть разрешено для каждой из этих двух служб?

–	вторая интерпретация предполагает, что данный ретранслятор ФСС может использоваться в течение определенного периода времени для радиовещания (что не следует путать с использованием ФСС для переноса видеосигнала между двумя фиксированными точками). Если в таком случае рассматривать это положение как дополнительное распределение, встает вопрос в отношении применяемой процедуры: должны ли это быть положения Статьи 9, применимые к ФСС или применимые к РСС?     (MOD RRB21/479)

2	Принимая во внимание вышеприведенные замечания, Комитет пришел к заключению, что полоса частот 11,7–12,2 ГГц не распределена в Районе 2 радиовещательной спутниковой службе. Те ретрансляторы фиксированной спутниковой службы, которые используются для целей спутникового радиовещания, будут рассматриваться в соответствии с положениями Статьи 9, применимыми к ФСС (и Приложением 30 при необходимости определения межрегионального совместного использования полос частот). Если такое использование отмечено в заявке, Бюро будет предполагать, что координация сети проведена на базе того, что в течение периода использования ретранслятора для радиовещания э.и.и.м. не будет превышать э.и.и.м., заявленную для фиксированной спутниковой службы. Полагая, что фиксированная спутниковая служба использует относительно низкую э.и.и.м., Бюро будет считать значение 53 дБВт пределом, который не должен превышаться.      (MOD RRB21/479)

5.488

Применение координационных порогов по плотности потока мощности (п.п.м.) п. 9.14 (Район 2 ГСО ФСС в полосе частот 11,7–12,2 ГГц) к регулируемым лучам

1	Регулируемые лучи применяются все более широко. Для некоторых или всех положений этих лучей значения п.п.м., создаваемые в частотных присвоениях для регулируемых лучей, часто превышают применимые координационные пороги п.п.м. В таких случаях администрации стремятся доказать, что координационные пороги п.п.м. не будут превышены, и иногда приводят соответствующие технические описания того, как это будет выполнено.

2	В целях прозрачности, и для установления верхнего предела допустимого увеличения п.п.м. и во избежание субъективности в оценках метода регулирования п.п.м., Комитет пришел к заключению, что временно, пока не подготовлена соответствующая рекомендация МСЭ-R, будет применяться следующее правило.

3	В тех случаях, когда в частотных присвоениях для регулируемых лучей ГСО ФСС спутниковой сети, работающей в полосе частот 11,7–12,2 ГГц в некоторых позициях этих лучей, по каким либо причинам, превышаются пределы п.п.м. до значений, требующих координации в соответствии с п. 9.14 в отношении станций наземных служб, Бюро установит, что координация не требуется только, если:

a)	имеется, как минимум, одно положение регулируемого луча, в котором применяемые координационные пороги п.п.м. не превышаются без какого-либо уменьшения заявленной плотности мощности; и

b)	администрация утверждает, что для других положений регулируемого луча применяемые координационные пороги п.п.м. не будут превышены за счет применения метода, описание которого должно быть представлено в Бюро. Один из возможных примеров такого метода описан в приложении к Правилу, относящемуся к п. 21.16.

5.492

1	Комитет пришел к заключению, что полосы частот, указанные в Приложении 30, не распределены ФСС в Районах, где РСС подчиняется Плану Приложения 30. Те ретрансляторы РСС, которые используются также для целей ФСС, будут рассматриваться в соответствии со Статьей 5 Приложения 30.

2	Земные станции, принимающие передачи ФСС с ретрансляторов РСС, будут рассматриваться как земные станции РСС и не должны заявляться как отдельные земные станции.

5.496

1	Фиксированная и подвижная (за исключением воздушной подвижной) службы в странах, перечисленных в данном положении:

–	имеют равные права с ФСС в странах, перечисленных в примечании, и в отношениях между ними, причем координация применяется согласно п. 9.17 и п. 9.18;

–	функционируют согласно п. 5.43 по отношению к ФСС в других странах Района 1, причем координация согласно п. 9.17 не может применяться к земным станциям. К фиксированным и подвижным станциям координация применяется согласно п. 9.18;

–	имеют равные права со службами, которым данная полоса распределена в Районах 2 и 3.

2	Применяются замечания к Правилам процедуры, относящимся к п. 5.164.

5.502

1	Начиная с июля 2003 г., п. 5.502 определяет минимальный диаметр антенны 1,2 и 4,5 м для земной станции ГСО и НГСО фиксированной спутниковой службы, соответственно, в полосе частот 13,75–14 ГГц. Представление информации о диаметре антенн стало обязательным с 1 января 2004 г., с вступлением в силу Приложения 4, измененного на ВКР-03. Для рассмотрения заявлений, полученных в период между двумя этими датами, Бюро получило указание использовать следующие значения максимального усиления антенн земных станций, вместо диаметра антенн: максимальное усиление антенны 42,3 дБи для D  1,2 м и 53,8 дБи для D  4,5 м (соотношение между коэффициентом усиления и диаметром получено для наименьшей частоты полосы, т. е. f  13,75 ГГц, и коэффициента полезного действия антенны 57,2%).

2	Пределы плотности потока мощности (п.п.м.), указанные в п. 5.502, применяются с 5 июля 2003 года. В соответствии с Приложением 4, измененным на ВКР-03 (элемент данных A.16.b), администрации должны представлять обязательство соблюдения этих пределов при заявлении или координации конкретных земных станций с диаметром антенн  1,2 м и < 4,5 м. Там, где, для заявлений, полученных после 5 июля 2003 г. и до 1 января 2004 г. (дата вступления в силу измененного Приложения 4), администрации не предоставили такого обязательства, Бюро выдает благоприятное заключение и требует от ответственной администрации представить обязательство после 1 января 2004 г. Если такое обязательство не представлено в течение 30 дней после получения запроса, то заключение изменяется на неблагоприятное.

5.503

1	В п. 5.503 определена максимальная плотность э.и.и.м. излучений передающей земной станции ФСС в полосе частот 13,77–13,78 ГГц. Несоблюдение этих пределов приводит к неблагоприятному заключению согласно п. 9.35/11.31. В п. 5.503 также разрешается превышать эти пределы для компенсации ослабления в дожде до тех пор, пока плотность потока мощности космической станции ФСС не превысит значение, которое получается при использовании земной станцией э.и.и.м., соответствующей пределам в условиях ясного неба. Однако в п. 5.503 и Приложении 4 не указывается, какие значения для плотности и мощности и общей мощности излучений должны быть обеспечены (при максимальном усилении антенны они образуют плотность э.и.и.м. и э.и.и.м. в направлении главной оси):

i)	те, которые преобладают в условиях ясного неба; или

ii)	те, которые преобладают в условиях дождя.

В связи с этим Комитет решил, что в отношении частотных присвоений, к которым применяется п. 5.503, администрации должны обеспечивать значения максимальной плотности мощности (элементы данных С.8.а.2 или С.8.b.2 Приложения 4) и максимальной мощности излучений (элементы данных С.8.а.1 или С.8.b.1 Приложения 4) в условиях ясного неба при направлении запроса о координации или заявлении спутниковых сетей или земных станций. Это применяется в отношении запросов о координации и заявок, полученных с 1 января 2009 года.

2	В п. 5.503 ВКР-03 включила пределы плотности э.и.и.м. для земных станций, как функцию от диаметра антенны. Эти пределы применяются с 5 июля 2003 г. Данные о диаметре антенны не представлялись до 1 января 2004 г. (см. Правило, относящееся к п. 5.502), Бюро использует следующие пределы плотности э.и.и.м., как функцию от максимального коэффициента усиления антенны земной станции (или диаметра антенны), для рассмотрения заявлений, полученных после 5 июля 2003 г. и до 1 января 2004 года.

|  | Пределы плотности э.и.и.м. в полосе частот 13,77–13,78 ГГц для земных станций ФСС, работающих с космической станцией ГСО |  |
| --- | --- | --- |
| Размер антенны земной станции (определяемый диаметром, D (м) или максимальным коэффициентом усиления антенны, G (дБи)) | Для излучений с необходимой шириной полосы |  |
|  | 40 кГц |  40 кГц |
| 42,3 дБи G < 53,8 дБи | 0,04324  10G/20 + 28 дБ(Вт/40 кГц) |  |
| (1,2 м D < 4,5 м) | (4,7D  28 дБ(Вт/40 кГц)) |  |
| 53,8 дБи G < 70,8 дБи | G – 4,6 дБ(Вт/40 кГц) | 56,2 дБ(Вт/4 кГц) |
| (4,5 м D < 31,9 м) | (49,2  20 log(D/4,5) дБ(Вт/40 кГц)) |  |
| G 70,8 дБи | 66,2 дБ(Вт/40 кГц) |  |
| (D 31,9 м) |  |  |

Преобразование пределов э.и.и.м. из функции от диаметра антенны в функцию от максимального коэффициента усиления антенны произведено для частоты 13,75 ГГц и коэффициента полезного действия антенны 57,2%.

5.504B

Что касается соблюдения обязательных пределов плотности потока мощности и других условий Рекомендации МСЭ-R M.1643-0 (по результатам изменения п. 5.504B на ВКР-15), применяемой в соответствии с пп. 5.504B, 5.504C, 5.508A и 5.509A к земным станциям на воздушных судах, работающим во вторичной воздушной подвижной спутниковой службе, Комитет считает, что это вопрос эксплуатации. Следовательно, гарантировать соблюдение этих ограничений должны администрация, заявляющая спутниковую сеть и администрации, заявляющие земные станции на воздушных судах. В отношении соблюдения этих условий Бюро не будет проводить исследований в соответствии с п. 9.35/11.31.

5.504С

См. Правила процедуры, относящиеся к п. 5.504B.

5.506A

Начиная с 5 июля 2003 года требование п. 5.506А состоит в том, чтобы судовые земные станции, действующие в полосе частот 14–14,5 ГГц с э.и.и.м., превышающей 21 дБВт, работали в соответствии с теми же условиями, что и земные станции, расположенные на борту судов, согласно Резолюции 902 (ВКР-03). Несмотря на то что в Дополнении 2 к этой Резолюции задается минимальный диаметр антенны, равный 1,2 м, в Приложение 4 не включен диаметр антенны этих судовых земных станций в качестве необходимого элемента данных. Бюро было поручено использовать значение усиления антенны, равное 42,5 дБи, при проверке совместимости с минимальным диаметром антенны судовой земной станции (соотношение между усилением и диаметром получено для самой низкой частоты полосы, т. е. f = 14 ГГц, и к.п.д. антенны, равного 57,2%).

5.508A

См. Правила процедуры, относящиеся к п. 5.504B.

5.509A

См. Правила процедуры, относящиеся к п. 5.504B.

5.509D и 5.509E

Когда администрация представляет заявление или запрос о координации частотного присвоения космической станции спутниковой сети, к которому применяются положения Резолюций 163 (ВКР-15) или 164 (ВКР-15), заявка должна включать обязательство администрации, которое требуется согласно § A.16 c) Дополнения 2 к Приложению 4, с указанием того, что любая земная станция, связанная с заявленной спутниковой сетью, будет соблюдать расстояние разноса, указанное в п. 5.509Е, и пределы плотности потока мощности, указанные в п. 5.509D.

Комитет решил поручить Бюро использовать обязательство согласно § A.16 c) в своем рассмотрении в рамках пп. 9.35/11.31 частотного присвоения спутниковой сети на предмет его соответствия п. 5.509D и п. 5.509E.

Однако проводимое Бюро в рамках п. 11.31 регуляторное рассмотрение частотного присвоения земной станции, заявленной согласно Статье 11, будет включать поверку на соответствие пределам плотности потока мощности, создаваемой этой земной станцией, согласно п. 5.509D и пределам, указанным в п. 5.509E.

Для рассмотрения согласно п. 5.509D Бюро должно рассчитать плотность потока мощности при условиях распространения в свободном пространстве для всех высот в пределах линии видимости до 19 000 м над уровнем моря на расстоянии 22 км в сторону моря от всех побережий, на основе IDWM (цифровой карты мира МСЭ).

5.523A

Положение п. 5.523A обязывает администрации, которые до 18 ноября 1995 года сообщили Бюро о своих спутниковых системах ГСО в полосах частот 18,8–19,3 ГГц и 28,6–29,1 ГГц, "в максимально возможной степени сотрудничать при проведении координации согласно п. 9.11A с негеостационарными спутниковыми сетями, информация о заявлении которых была получена Бюро до этого срока, с тем чтобы достичь результатов, приемлемых для всех затронутых сторон". Так как не существует базы, на которой Бюро могло бы сформулировать регламентарное заключение в этом отношении, Комитет принял решение о следующем порядке действий:

Администрация(и), ответственная(ые) за спутниковую сеть ГСО, при заявлении присвоений в Бюро, включает(ют) формулировку о том, что обязательство "в максимально возможной степени сотрудничать" согласно данному положению выполнено, и Бюро публикует эту информацию в своем ИФИК БР, соответственно.

Изложенное выше Правило процедуры должно применяться администрациями и Бюро радиосвязи с 14 июля 1998 года.

5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E

Положения пп. 5.523B, 5.523C, 5.523D и 5.523E содержат информацию о различных ограничениях и процедурах, применяемых к ФСС в полосе частот 19,3–19,7 ГГц. Комитет изучил взаимосвязь между различными видами использования ФСС, а также в отношении наземных станций. Таблицы, относящиеся к приведенным ниже полосам частот 19,3–19,6 ГГц и 19,6–19,7 ГГц, содержат заключения Комитета по этому вопросу.

Таблица 19,3–19,6 ГГц

| Запрос о координации (CR): Столбец-строка () | НГСО ФСС (фидерная линия ПСС) (п. РР) | НГСО ФСС (фидерная линия ПСС) (п. РР) | НГСО ФСС (другая) (п. РР) | ГСО ФСС (CR 18.11.95) (п. РР) | ГСО ФСС (18.11.95 CR) (п. РР) | Наземная (п. РР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НГСО ФСС (фидерная линия ПСС) | 9.12 (5.523B) | 9.12 (5.523B/5.523D) | Нет CR (5.523D) | 22.2 (5.523C) | 9.12A (5.523B) | --- (5.523B) |
| Земная станция | --- | 9.17A | 9.17A | 9.17A | 9.17A | 9.15 |
| НГСО ФСС (фидерная линия ПСС) | 9.12 (5.523B/5.523D) | 9.12 (5.523D) | Нет CR (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.12A (5.523D) | --- Пределы п.п.м. (5.523D) |
| Земная станция | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.15 |
| НГСО ФСС (другая) | Нет CR (5.523D) | Нет CR (5.523D) | Нет CR (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | --- Пределы п.п.м. (5.523D) |
| Земная станция | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| ГСО ФСС (CR 18.11.95) | 22.2 (5.523C) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | --- | --- Пределы п.п.м. |
| Земная станция | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| ГСО ФСС (18.11.95 CR) | 9.13 (5.523B) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- Пределы п.п.м. |
| Земная станция | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| Наземная | --- | 9.16 (5.523D) | 9.18 (5.523D) | 9.18 | 9.18 | --- |

Таблица 19,6–19,7 ГГц

| Запрос о координации (CR): Столбец-строка () | НГСО ФСС (фидерная линия ПСС) (п. РР) | НГСО ФСС (другая) (п. РР) | НГСО ФСС (фидерная линия ПСС) (п. РР) | НГСО ФСС (другая) (п. РР) | ГСО ФСС (CR 21.11.97) (п. РР) | ГСО ФСС (CR 21.11.97) (п. РР) | ГСО ФСС (21.11.97 CR) (п. РР) | ГСО ФСС (21.11.97 CR) (п. РР) | Наземная (п. РР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НГСО ФСС (фидерная линия ПСС) | 9.12 | 9.12 | 9.12 | Нет CR | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523E) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | (5.523D) |
| Земная станция | --- | --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.15 |
| НГСО ФСС (другая) | 9.12 | 9.12 | 9.12 | Нет CR | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | (5.523D) |
| Земная станция | --- | --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.15 |
| НГСО ФСС (фидерная линия ПСС) | 9.12 | 9.12 | 9.12 (5.523D) | Нет CR (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523E) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | Пределы п.п.м. (21/Раздел V) (5.523D) |
| Земная станция | 9.17A | 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.15 |
| НГСО ФСС (другая) | Нет CR | Нет CR | Нет CR (5.523D) | Нет CR (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | Пределы п.п.м. (21/Раздел V) (5.523D) |
| Земная станция | 9.17A | 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17 |
| ГСО ФСС (CR 21.11.97) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- | --- | --- |
| Земная станция | --- | --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.17 |
| ГСО ФСС (CR 21.11.97) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- | --- | Пределы п.п.м. (21/Раздел V) |
| Земная станция | 9.17A | 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | --- | --- | 9.17 |
| ГСО ФСС (21.11.97 CR) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | --- |
| Земная станция | --- | --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.17 |
| ГСО ФСС (21.11.97 CR) | 9.13 (5,523D) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | Пределы п.п.м. (21/Раздел V) |
| Земная станция | 9.17A | 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17 |
| Наземная | --- | --- | 9.16 (5.523D) | 9.18 (5.523D) | --- | 9.18 | --- | 9.18 | --- |

5.538

Для радиомаяков, предназначенных для управления мощностью на линиях вверх, данное положение устанавливает предел э.и.и.м. "в направлении соседних спутников на геостационарной орбите".

По мнению Комитета, данное положение призвано защитить части дуги ГСО, соседние к рассматриваемому спутнику в направлении "по касательной к ГСО в позиции рассматриваемой сети".

5.543

Комитет пришел к заключению, что это положение является дополнительным распределением спутниковой службе исследования Земли для межспутниковых линий. Использование слов "для телеметрии, слежения и управления" привело Комитет к пониманию, что использование распределения ограничено космической эксплуатацией.

5.554

Данное положение не предоставляет ФСС дополнительного распределения в указанных здесь полосах частот. Оно разрешает работу линий связи, соединяющих находящиеся в определенных фиксированных пунктах сухопутные станции в рамках ПСС или радионавигационной спутниковой службы. Сухопутная станция в контексте двух последних служб означает сухопутную земную станцию, которая, в соответствии с ее определением, является земной станцией фидерной линии. Таким образом, космической или земной станции ФСС (класс станции EC или TC) не разрешено использовать полосы частот, перечисленные в п. 5.554 (за исключением полосы 123–130 ГГц, где существует распределение ФСС), а линии между специальными (в противоположность типовым) земными станциями фидерных линий (например, класс станций VA, TI или аналогичный) разрешены в рамках ПСС или радионавигационной спутниковой службы.

5.556

В полосах, перечисленных в данном положении, не существует распределений для радиоастрономии. Комитет пришел к выводу, что слова "национальные планы" относятся к планам, которые составляются в каждой стране. Не требуется, чтобы эти планы сообщались в Бюро. Заявления частотных присвоений радиоастрономическим станциям в этих полосах будут рассматриваться Бюро как несоответствующие Таблице распределения частот.

________________