# Правила, касающиеся

## СТАТЬИ 22 РР

22.10

По мнению Комитета, данное положение означает, что именно заинтересованная администрация должна решать, может она или не может соответствовать ограничениям, определенным по п. 22.8. Что касается проводимой Бюро проверки соответствия в отношении п. 22.10, Бюро выносит благоприятное заключение согласно п. 11.31 при рассмотрении обоснованности допустимого отклонения по долготе только в следующих случаях:

a)	если допустимое отклонение находится в пределах 0,1°, или

b)	если администрация указывает, что ее космическая станция имеет возможность при необходимости поддерживать свое положение в пределах 0,1°.

22.14

Применяются замечания к Правилам процедуры, касающиеся п. 22.10, с заменой 0,1° на 0,5°.

22.19

В случае точности наведения отсутствуют обязательные значения, которые должны соблюдаться. Администрация должна показать, что ее космическая станция имеет возможность поддерживать точность наведения в пределах, указанных в данном положении. В случае отсутствия такого заявления Бюро выносит неблагоприятное заключение согласно п. 11.31.

_________________