# Правила, касающиеся

## ПРИЛОЖЕНИЯ  27 к РР

27/15

В этом положении определяется, что использование каналов на базе частот, указанных в п. 27/18 для различных классов излучений, отличных от J3E и H2B, будет подчиняться специальным соглашениям между заинтересованными и затрагиваемыми администрациями. В связи с этим и учитывая дух Резолюции 713 (ВКР-95), Комитет считает в качестве действительного "специального соглашения между заинтересованными администрациями" любое официальное действие Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которое имеет следствием Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPs), которые утверждаются ИКАО в соответствии с ее процедурами и которые надлежащим образом передаются в МСЭ.

27/18

1	Перечень несущих (относительных) частот, упомянутых в этом положении, содержит пять частот (21 925 кГц, 21 928 кГц, 21 931 кГц, 21 934 кГц и 21 937 кГц), которые не выделены ни одной из зон выделения, определенных в Приложении 27. Комитет считает, что эти частоты доступны любой администрации для такого применения, которое она может считать подходящим, при условии, что оно соответствует определению воздушной подвижной (R) службы, данному в п. 1.33.

2	При проверках по п. 11.34 Бюро будет рассматривать соответствующие заявки, касающиеся любой из этих частот, только в отношении их соответствия техническим принципам, определенным в Приложении 27 (разделение каналов, ширина полосы частот, класс излучения, мощность). Если эти рассмотрения приводят к благоприятному заключению, то присвоение записывается в Справочный регистр. Если заключение неблагоприятное, то заявка возвращается заявляющей администрации с указанием соответствующих действий.

27/19

В этом положении определяется роль ИКАО при выполнении добровольной координации ("следует") при эксплуатационном использовании частот. Комитет считает такую координацию внутренним делом ИКАО, предназначенным для заключения рабочих соглашений между международными операторами (например, договоренность о разделении времени). Вследствие этого Бюро не принимает во внимание такие соглашения между операторами, если только они не связываются с Бюро через свои национальные администрации электросвязи.

27/58

В этом положении перечисляются разрешенные классы излучения в каналах, установленных в Приложении 27, и наряду с другими излучениями оговаривается возможность использования "других передач, таких как автоматическая передача данных, однополосное излучение с подавленной несущей". Класс излучения, соответствующий этому последнему описанию, имеет обозначение JXX (прежнее обозначение A9J). В связи с этим, Комитет считает, что любой класс однополосного (ОБП) излучения (с подавленной несущей) разрешен в каналах, установленных в Приложении 27 (например, J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, J9D и т. д.), если удовлетворяются следующие условия:

–	относительная частота рассматриваемой передачи совпадает с относительной частотой, указанной в перечне несущих (относительных) частот (п. 27/18);

–	занимаемая ширина полосы пропускания других разрешенных излучений не превышает верхний предел излучений J3E (п. 27/12), т. е. 2800 Гц;

–	присвоенная частота на 1400 Гц выше несущей (относительной) частоты (п. 27/75).

__________________

Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-97.