# Правила, касающиеся

## ПРИЛОЖЕНИЯ  30 к РР

(Правила располагаются в соответствии с номерами параграфов Приложения 30)

Ст. 3

Выполнение положений и связанных с ними Планов

3.1

Что касается примечания к § 3.1 см. замечания, сделанные в отношении Правил процедуры, касающихся п. 5.492.

Ст. 4

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 3

4.1.1 a)
и 4.1.1 b)

1	При определении тех администраций Районов 1 и 3, которые могут быть затронуты, предлагаемое для включения в Список новое или измененное присвоение рассматривается по отношению к присвоениям Плана и Списка для Районов 1 и 3, существующим на дату получения информации о предлагаемом для включения в Список новом или измененном присвоении, включая другие предложенные для включения в Список новые или измененные присвоения, информация о которых получена до этой даты (независимо от того, завершена или нет процедура  по Статье 4). Рассмотрение заключается в обеспечении того, чтобы не превышались предельные уровни, указанные в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30. Учитываются также любые новые или измененные присвоения для включения в Список на ограниченный период времени в соответствии с § 4.1.13.

2	После введения на Конференции 1983 года концепции группирования для Района 2 (Статьи 9 и 10 Приложений 30A и 30, соответственно) и в дополнение к решению ВАРК Орб-88 о применении концепции группирования к Планам для фидерных линий Районов 1 и 3 (Статья 9A Приложения 30A), бывший МКРЧ принял решение распространить эту концепцию на План РСС Конференции 1977 года. ВКР-2000 одобрила это решение и решила включить то же самое определение концепции группирования в Статьи 11 и 9A Приложений 30 и 30A, соответственно.

3	Комитет понимает данную концепцию группирования таким образом, чтобы при расчете помех для присвоений, являющихся частью группы, учитывался только вклад помех от присвоений, не являющихся частью этой же группы. С другой стороны, при расчете помех от присвоений, принадлежащих какой-либо группе, присвоениям, не являющихся частью этой же группы, должен учитываться только вклад наибольшей помехи от этой группы.

4	В соответствии с положением пункта 5 раздела решает Резолюции 548 (ВКР-12), при обработке заявок по Статье 4 для Районов 1 и 3, полученных после 2 июня 2000, для определения затронутых администраций, каждая сеть в группе рассматривается отдельно без учета вклада помех от других сетей группы. Это означает, что концепция расчета наихудшего помехового вклада от частотных присвоений, являющихся частью группы, частотным присвоениям, не  являющимся частью этой же группы, как указано в Статье 11 (столбец 14) Приложения 30, неприменима для определения затронутых администраций в соответствии с § 4.1.5 данного Приложения со стороны группировок сетей. В ходе применения § 4.1.11, использование этого метода для сетей, полученных до 3 июня 2000 г., не приводит к дополнительным требованиям по координации для этих сетей.

5	В целях применения этого отдельного рассмотрения и расчета помехового воздействия сети по Статье 4 при рассмотрении независимо от других сетей в группе в соответствии с пунктом 5 раздела решает Резолюции 548 (ВКР-12), Комитет сделал вывод, что должен использоваться следующий метод.

Определение затронутых администраций должно выполняться без учета помехового вклада от присвоений, соответствующих Плану и Списку присвоений, сгруппированных с присвоениями рассматриваемой сети по Статье 4, исходя из  базовой ситуации, определенной без учета вклада помех от этих сгруппированных присвоений.

Кроме того, понятно, что такое раздельное рассмотрение неприменимо к случаю других рассмотрений, например, согласно разделам 4 и 6 Дополнения 1 к Приложению 30, которые не используют концепцию группы, для определения затронутых администраций по § 4.1.5 Статьи 4 Приложения 30.

6	В отношении Плана и Списка для Районов 1 и 3 в соответствии с пунктом 1 раздела решает Резолюции 548 (ВКР-12) и и решением Пленарного заседания ВКР-03, Комитет пришел к выводу, что недопустимо группирование в Списке сетей, разнесенных более чем на 0,4° геостационарной дуги, за исключением применения § 4.1.27. Однако группирование сетей, разнесенных более чем на 0,4°, может использоваться до включения их присвоений в Список с целью изменения орбитальной позиции сети.

Для Плана для Района 2, что касается § 4.2.3 с), комитет не нашел какой-либо регламентарной основы для расширения использования групп, включающих в себя различные орбитальные позиции (за исключением случая орбитального разноса 0,4, который разрешен для групп в рамках  Плана для Района 2 и его последующих модификаций).

В случае запроса какой-либо администрации о замене присвоения/записи в Плане для Района 2, выполнение § 2.2 Правил процедуры, относящихся к § 4.2.6 Приложения 30, требует обработки измененного присвоения, с которым связан запрос этой администрации в соответствии со Статьей 4 данного Приложения. Такая обработка основана на следующих условиях:

–	при вычислениях общего эквивалентного запаса на защиту для измененного присвоения, с которым связан запрос этой администрации, никакое мешающее воздействие, вызванное первоначальным присвоением запрашивающей администрации, не учитывается, и наоборот; и

–	при вычислениях общего эквивалентного запаса на защиту для других присвоений никакое суммарное мешающее воздействие, вызванное рассматриваемым первоначальным присвоением или измененным присвоением запрашивающей администрации, не учитывается, но должно учитываться только наибольшее из этих двух мешающих воздействий.

Вышеупомянутые условия применяются только в период времени, предоставленный для обработки измененного присвоения в соответствии со Статьей 4 данного Приложения. По окончании этого временного периода в Плане останутся либо рассматриваемое первоначальное присвоение, либо измененное присвоение запрашивающей администрации, в зависимости от успешного или безуспешного применения процедуры Статьи 4 в отношении этого измененного присвоения.

4.1.1 c)

При определении администраций Района 2, которые могут быть затронуты, предлагаемое новое или измененное присвоение в Списке для Районов 1 и 3 рассматривается в отношении Плана для Района 2, который существует на дату получения предложенного нового или измененного присвоения, включая предложенные изменения в Плане для Района 2, полученные до этой даты (независимо от того, завершена или нет процедура Статьи 4). При рассмотрении будут учитываться только администрации, имеющие присвоения, необходимая1 ширина полосы которых имеет перекрытие с необходимой1 шириной полосы предлагаемого нового или измененного присвоения в Списке для Районов 1 и 3. Администрация Района 2 определяется как имеющая службы, которые считаются затронутыми, когда плотность потока мощности в любой контрольной точке, находящейся в пределах зоны обслуживания рассматриваемого присвоения Района 2, превышает пределы, установленные в разделе 3 Дополнения 1 к Приложению 30.

4.1.1 d)

1	По мнению Комитета, данный параграф имеет целью защитить наземные службы на любой территории или части территории в трех Районах в тех случаях, когда эта территория или часть территории не охвачена в результате действия присвоения радиовещательной спутниковой службы в данной необходимой1 ширине полосы. Поэтому предложенное новое или измененное присвоение в Списке для Районов 1 и 3 должно учитывать наземные станции во всех Районах.

2	Для наземных станций во всех Районах предельный уровень плотности потока мощности, который не должен превышаться предложенным новым или измененным присвоением в Списке для Районов 1 и 3, равен уровню, установленному в Разделе 4 Дополнения 1 к Приложению 30. Когда на некоторой части территории администрации имеет место превышение уровня п.п.м., то необходимо ее согласие в случаях, если только необходимая1 ширина полосы рассматриваемого присвоения не полностью находится в пределах необходимой1 ширины полосы (полос) одного или нескольких присвоений2 потенциально затрагиваемой администрации в Плане для Района 2, либо в Плане или Списке для Районов 1 и 3, а зона превышения уровня п.п.м. не находится внутри зоны (зон) обслуживания этих присвоений. При отсутствии определенного контура зоны обслуживания, в качестве зоны обслуживания этих присвоений в ходе данного анализа рассматривается зона на поверхности Земли внутри контура –3 дБ.

3	Бюро при применении Раздела 4 Дополнения 1 производит, если это возможно, сравнение значений плотности потока мощности в результате предлагаемых новых или измененных присвоений в Списке для Районов 1 и 3 с соответствующими значениями п.п.м. в Плане или Списке для Районов 1 и 3, в зависимости от случая. Если это сделать невозможно, Бюро должно использовать абсолютный предельный уровень, указанный в Разделе 4 Дополнения 1 к данному Приложению.

4.1.1 e)

1	При данном рассмотрении учитываются только администрации, имеющие присвоения космическим станциям ФСС, необходимая3 полоса частот которых перекрывается с необходимой3 полосой частот предложенного в Список для Районов 1 и 3 нового или модифицированного присвоения.

2	Согласно этому параграфу, присвоение, внесенное в Справочный регистр, принимается, как определенное в § 1 a), 1 b), 1 c) и 1 cbis) Приложения 5.

3	В случае включения в Список для Районов 1 и 3 нового присвоения, отличающегося от частотных присвоений в Плане или Списке для Районов 1 и 3, которые установлены на 
ВКР-2000, применяется предел, указанный в § 3 или Примечание 1 Раздела 6 Дополнения 1, в зависимости от случая.

4	Бюро при применении Раздела 6 Дополнения 1 сравнивает если это возможно, значения плотности потока мощности в результате предлагаемых новых или измененных присвоений в Списке для Районов 1 и 3 с соответствующими значениями п.п.м. в Плане или Списке для Районов 1 и 3, в зависимости от случая. Если это сделать невозможно, то Бюро должно использовать абсолютный предельный уровень, указанный в Разделе 6 Дополнения 1 к данному Приложению.

4.1.3

1	В случае, когда Бюро при применении § 5.3.2 Статьи 5 Приложения 30 аннулирует какое-либо частотное присвоение, то соответствующее присвоение, которое было представлено либо согласно § 4.2.6 (за исключением случая запроса на замену присвоения в Плане для Района 2) и включено в План для Района 2, либо согласно § 4.1.3 и включено в Список для Районов 1 и 3, также будет исключено из Плана или Списка, в зависимости от ситуации. При этом по результатам вышеуказанного аннулирования Бюро не требуется повторно вычислять затронутую(ые) администрацию(и).

2	См. также Правила процедуры, относящиеся к приемлемости (возможности приема) форм заявок.

4.1.7

Любой запрос администрации, которая считает, что она должна быть включена в публикуемый список администраций, основывается только на технических обоснованиях, которые будут проверяться с использованием Дополнения 1, а также других соответствующих Дополнений. Если при этом отмечается, что запрашивающая администрация должна быть включена в список, Бюро производит такое включение; в противном случае запрашивающая администрация будет проинформирована о том, что ее название не будет опубликовано, причем именно на заявляющую администрацию ложится рассмотрение вопроса, если это целесообразно, о возможности учета этого запроса.

4.1.7bis

Согласие, указанное в § 4.1.7bis, – это согласие администраций, определенных в соответствии с § 4.1.1 и в соответствии с § 4.1.7, которое было подтверждено Бюро с использованием соответствующих критериев.

4.1.8

Администрацию, которая запросила только дополнительную информацию в соответствии с § 4.1.8 или § 4.2.12, Бюро не будет рассматривать как представившую замечания согласно § 4.1.10 или § 4.2.14, соответственно.

4.1.11

См. кроме того, замечания к § 4.1.3 и 4.2.6, а также Правила процедуры, относящиеся к приемлемости форм заявок.

Примечание. − ВКР-15 на своем 8-м пленарном заседании приняла решение, касающееся Правил процедуры по пункту 4.1.11 Приложений 30 и 30A РР (пункты 1.39−1.42 Док. CMR15/505, утверждение Док. CMR15/416 в отношении раздела 3.2.6.4 Док. 4(Add.2)(Rev.1)), следующего содержания:

"В п. 3.2.6.2 Документа 4(Add.2)(Rev.1) Директор описал применяемую Бюро практику рассмотрения представлений по Части B, полученных согласно § 4.1.12 Приложений 30 и 30A.

Бюро определяет список администраций, присвоения которых считаются затронутыми и получающими в результате изменения больше помех, чем создавалось по первоначальному предложению, в соответствии с § 4.1.11. Далее, Бюро просит заявляющую администрацию изменить представленные характеристики для исключения определенных выше администраций из списка или вновь применить положения § 4.1 Приложений 30 и 30A.

В ответ на просьбу Бюро некоторые администрации представляют ему согласие администрации, определенной в соответствии с § 4.1.11.

Поскольку согласие принимать дополнительные помехи представлено, а § 4.1.11 в явном виде не исключает эту возможность, Бюро не отклоняет такие согласия.

ВКР-15 одобрила применяемую в настоящее время в БР практику, которая изложена в этом разделе".

4.1.15

Вторая часть этого параграфа относится только к тем присвоениям, в отношении которых была успешно применена процедура Статьи 4, т. е. все администрации, определенные Бюро при применении § 4.1.5 или 4.2.8, а также § 4.1.7 или 4.2.10, либо дали свое согласие, либо не представили замечания по предлагаемому новому или измененному присвоению в Списке для Районов 1 и 3 или по предлагаемому изменению в Плане для Района 2.

Бюро обновляет эталонную ситуацию для записей в Плане и Списке для Районов 1 и 3 или в Плане для Района 2 и для тех сетей, которые являются предметом запросов в отношении нового или измененного присвоения в Списке для Районов 1 и 3 или в отношении изменений в Плане для Района 2, которые все еще находятся на стадии применения Статьи 4. Тем не менее, Бюро не требуется по результатам вышеуказанного обновления повторно вычислять затронутую(ые) администрацию(и).

4.1.23

Если рассматриваемые присвоения были исключены из Списка для Районов 1 и 3 или Плана для Района 2, Бюро обновляет эталонную ситуацию для присвоений в Плане и Списке для Районов 1 и 3 или в Плане для Района 2 и для присвоений, связанных с процедурой Статьи 4, и информирует все администрации о предпринятых действиях вместе со Специальными секциями, публикуемыми в результате исключения частотных присвоений из Списка для Районов 1 и 3 или Плана для Района 2. При этом по результатам вышеуказанного аннулирования Бюро не требуется повторно вычислять затронутую(ые) администрацию(и).

4.2.1 a)

Этот параграф относится к внесению изменений в духе изменения "характеристик любого из ее частотных присвоений космической станции радиовещательной спутниковой службы (РСС), которые указаны в Плане для Района 2". В Плане, приведенном в Статье 10 Приложения 30, содержится только восемь характеристик, в то время как в Дополнении 2 содержится большее число характеристик, которые использовались на Конференции РАРК-САТ-Р2 (Женева, 1983 г.) для составления Плана. Из этих характеристик только одна, а именно, рассеяние энергии (§ 14 h) бывшего Дополнения 2, а теперь пункт C.9 b) 8) Дополнений 2A и 2B Приложения 4), относится к примечанию § 4.2.1. Комитет считает, что изменения характеристик, отличные от перечисленных в Статье 10 Приложения 30, могут рассматриваться как изменения в Плане. Эти другие характеристики перечислены в Правилах процедуры, относящихся к § 5.2.1 b) Статьи 5 Приложения 30.

См. также последний параграф Правил процедуры, относящихся к § 4.2.3 d) и 4.2.3 e).

См. также Правила процедуры, относящиеся к § 4.2.6.

4.2.1 b)

См. также Правила процедуры, относящиеся к § 4.2.1 a), выше.

См. также Правила процедуры, относящиеся к § 4.2.6.

4.2.1 c)

Когда администрация в соответствии с данным параграфом аннулирует то или иное присвоение из Плана для Района 2, или когда Бюро при применении § 4.2.6 исключает то или иное присвоение из Плана, эталонная ситуация для присвоений в Плане и для присвоений, находящихся в процессе внесения изменений, будет обновленной. При этом по результатам вышеуказанного аннулирования Бюро не требуется повторно вычислять затронутую администрацию(ии).

4.2.3 a)
и 4.2.3 b)

При определении администраций Района 1, которые могут быть затронуты, предлагаемое изменение Плана для Района 2 рассматривается по отношению к Плану и Списку для Районов 1 и 3, существующему на дату получения предлагаемого изменения, включая все предложенные новые или измененные присвоения в Списке для Районов 1 и 3, полученные до этой даты (независимо от того, завершена или нет процедура Статьи 4). В данном изучении будут определяться только администрации, имеющие присвоения, необходимая4 ширина полосы которых имеет перекрытие с необходимой4 шириной полосы предлагаемого изменения в Плане для Района 2. Администрация Района 1 определяется, как имеющая службы, которые могут быть затронуты, если плотность потока мощности в любой контрольной точке, расположенной внутри зоны обслуживания рассматриваемого присвоения в Районе 1, превышает пределы, указанные в § 3 Дополнения 1 к Приложению 30.

4.2.3 c)

1	При определении администраций Района 2, которые могут быть затронуты, предлагаемое изменение рассматривается по отношению к Плану для Района 2, существующему на дату получения запроса на внесение изменения, включая предложенные изменения, полученные до этой даты (независимо от того, завершена или нет процедура 
Статьи 4). Изучение заключается в обеспечении того, чтобы не превышались пределы § 2 
Дополнения 1 к Приложению 30. В соответствии с § 4.2.17 учитываются также любые ограниченные по времени изменения в Планах.

2	В соответствии с Резолюцией 42 (Пересм. ВКР-19), Комитет принял решение, что при применении этого параграфа Бюро не учитывает временные системы.

3	Что касается рассмотрений, связанных с применением концепции группирования, 
см. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.1 a) и 4.1.1 b).

4.2.3 d)

1	Как указано в правилах процедуры, относящихся к §4.1.1 d), изменение в Плане для Района 2 должно учитывать наземные станции во всех Районах.

2	Для наземных станций во всех Районах предельный уровень плотности потока мощности, который не должен превышаться предложенным изменением в Плане для Района 2, указывается в § 4 Дополнения 1 к Приложению 30. Когда на некоторой части территории той или иной администрации имеет место превышение уровня п.п.м., то необходимо ее согласие, если только необходимая5 ширина полосы рассматриваемого присвоения не полностью находится в пределах необходимой5 ширины полосы (полос) одного или нескольких присвоений6 потенциально затрагиваемой администрации в Плане для Района 2, либо в Плане или Списке для Районов 1 и 3, а зона превышения уровня п.п.м. не находится внутри зоны (зон) обслуживания этих присвоений. При отсутствии определенного контура зоны обслуживания, в качестве зоны обслуживания этих присвоений в ходе данного анализа рассматривается зона на поверхности Земли внутри контура –3 дБ.

3	Бюро при применении § 4 Дополнения 1 сравнивает, если это возможно, значения плотности потока мощности в результате предлагаемых изменений в Плане для Района 2 с соответствующими значениями п.п.м. в Плане для Района 2. Если это сделать невозможно, то Бюро должно использовать абсолютный предельный уровень, указанный в § 4 Дополнения 1 к данному Приложению.

4.2.3 e)

1	При данном рассмотрении учитываются только администрации, имеющие присвоения космическим станциям ФСС, необходимая5 полоса которых перекрывается с необходимой5 полосой предложенного изменения в План для Района 2.

2	Согласно этому параграфу, присвоение, внесенное в Справочный регистр, понимается, как определенное в § 1 a), 1 b), 1 c) и 1 cbis) Приложения 5.

3	В случае включения в План для Района 2, нового присвоения, отличающегося от частотных присвоений в Плане для Района 2, введенных в действие Заключительными Актами Конференции 1985 г., применяются пределы, указанные в § 3 Раздела 6 и во втором абзаце Раздела 7 Дополнения 1.

4	Бюро при применении Разделов 6 и 7 Дополнения 1, сравнивает, если это возможно, значения плотности потока мощности и значения T/T, соответственно, в результате предлагаемых изменений в План для Района 2, с соответствующими значениями в Плане для Района на момент введения их в действие Заключительными Актами Конференции 1985 года. Если этого сделать невозможно, то Бюро должно использовать абсолютный предельный уровень, указанный в § 6 и 7 Дополнения 1 к данному Приложению.

4.2.3 f)

1	До тех пор пока не появится План для Района 3 в полосе частот 12,5–12,7 ГГц, при этом рассмотрении учитываются только администрации Района 3,  имеющие присвоения для радиовещательной спутниковой службы,  необходимая7 полоса которых перекрывается с необходимой7 полосой предложенного изменения в План для Района 2.

2	Согласно этому параграфу, присвоение, внесенное в Справочный регистр, понимаются, как определенное в § 1 a), 1 b), 1 c) и 1 cbis) Приложения 5.

4.2.6

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.3.

4.2.10

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.7.

4.2.11

Согласие, о котором идет речь в § 4.2.11 – это согласие администраций, определенных в соответствии с § 4.2.3, а также администраций в соответствии с § 4.2.10, которое было подтверждено Бюро с использованием соответствующих критериев.

4.2.12

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.8.

4.2.15

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.11.

4.2.19

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.15.

4.2.24

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.23.

Ст. 5

# Заявление, рассмотрение и регистрация

5.2.1 b)

1	Комитет рассмотрел вопрос о том, касается ли рассмотрение заявки в отношении ее соответствия Плану8 только обновленных данных в графах Статей 10 и 11 Приложения 30 или при этом осуществляется также рассмотрение в отношении технических критериев, приведенных в Дополнении 5 к Приложению 30 и которые использовались при составлении Плана. Комитет пришел к заключению, что при этом рассмотрении необходимо учитывать некоторые из технических критериев, содержащихся в Дополнении 5. Поэтому рассмотрение с точки зрения соответствия Плану осуществляется в два этапа:

a)	обеспечить, чтобы заявленные характеристики были теми, которые указаны в графах соответствующего Плана как обновленные (см. § 3.1 Статьи 3). Если же характеристики отличаются от требуемых, то в этом случае проводится рассмотрение в соответствии с 
§ 5.2.1 d). Что касается указанных ниже пунктов, могут быть заявлены любые характеристики, в отношении которых была успешно применена процедура Статьи 4;

b)	обеспечить, чтобы не превышались критерии защиты в результате Плана8, для Района 2 или в результате Плана и Списка для Районов 1 и 3, в зависимости от случая. С этой целью рассматриваются следующие характеристики.

–	опознавание луча (как указано в графах 1 и 2 Статей 10 и 11 Приложения 30, соответственно);

–	номинальная орбитальная позиция (как указано в Графах 2 и 3 Статей 10 и 11 Приложения 30, соответственно);

–	номер канала/частота (как указано в графе 3 Статьи 10 и в графе 5 Таблицы, озаглавленной "Минимальный эквивалентный запас по защите для присвоений в Плане для Районов 1 и 3 (распределение по орбитальным позициям)" Статьи 11 Приложения 30);

–	координаты точки прицеливания (как указано в графе 4 Статей 10 и 11 Приложения 30);

–	в случае луча с эллиптическим сечением:

–	ширина луча антенны (как указано в графе 5 Статей 10 и 11 Приложения 30);

–	ориентация эллипса (как указано в графах 6 и 5 Статей 10 и 11 Приложения 30, соответственно);

–	точность поворота антенны (такая же или лучше по сравнению с указанной в § 3.14 Дополнения 5 к Приложению 30);

–	поляризация (как указано в графах 7 и 10 Статей 10 и 11 Приложения 30, соответственно);

–	мощность и усиление антенны для совпадающей поляризации (как указано в графах 8 и 11 Статей 10 и 11 Приложения 30, соответственно), а в случае лучей специальной формы – усиление антенны для кроссполяризации (как указано в графе 8 Статьи 11 Приложения 30);

–	зона обслуживания (контрольные точки располагаются в пределах зоны обслуживания);

–	класс излучения и ширина полосы (как указано в графе 12 Статьи 11 Приложения 30 в случае Плана для Районов 1 и 3, или в противном случае как указано в § 3.1 и 3.8 Дополнения 5 к Приложению 30);

–	характеристики антенны (такие же или лучше, чем указаны в графах 6 или 7 
Статьи 11 Приложения 30, в зависимости от ситуации, в случае Плана для Районов 1 и 3, или в противном случае такие же или лучше, чем на рис. 9 или 10 Дополнения 5 к Приложению 30, в зависимости от ситуации);

–	точность наведения антенны (такая же или лучше по сравнению с указанной в § 3.14 Дополнения 5 к Приложению 30);

–	точность удержания станции на орбите (такая же или лучше по сравнению с указанной в § 3.11 Дополнения 5 к Приложению 30);

–	характеристики модуляции (такие же как в графе 12 Статьи 11 Приложения 30 в случае Плана для Районов 1 и 3, или в противном случае такие, как указаны в § 3.1 Дополнения 5 к Приложению 30);

–	рассеяние энергии (такое же как в § 3.18 Дополнения 5 к Приложению 30);

–	плотность потока мощности, указанная в Примечании 10 Плана для Района 2 или в Примечании 5 Плана для Районов 1 и 3, для определения того, выполняются ли ограничения или имеется ли согласие затронутых администраций.

2	Комитет рассмотрел вопрос о том, касается ли рассмотрение заявки в отношении ее соответствия Списку для Районов 1 и 3 только обновленных данных в Таблицах в Части I Дополнения 2 к Резолюции 542 (ВКР-2000) или при этом осуществляется также рассмотрение в отношении технических критериев, публикуемых Бюро для каждой сети Списка в соответствующей Части В Специальной секции Еженедельного циркуляра или ИФИК БР. Комитет пришел к заключению, что при этом рассмотрении необходимо учитывать все технические характеристики, опубликованные в Части B Специальной секции для данной сети. Поэтому рассмотрение с точки зрения соответствия Списку осуществляется в два этапа:

a)	обеспечить, чтобы заявленные характеристики были теми, которые указаны в графах этого Списка как обновленные, а также теми, которые указаны в Части В Специальной секции для данной сети. Если же характеристики отличаются от требуемых, то в этом случае проводится рассмотрение в соответствии с § 5.2.1 d);

b)	обеспечить, чтобы не превышались критерии защиты в результате Плана и Списка для Районов 1 и 3. С этой целью рассматриваются характеристики, указанные в графах Списка как обновленные, а также характеристики, указанные в Части В Специальной секции для данной сети.

5.2.1 d)

1	Если администрация заявляет любое присвоение с характеристиками, отличающимися от перечисленных в Правилах процедуры, относящихся к § 5.2.1 b) Статьи 5 Приложения 30, и от тех, которые допускаются в § 5.2.1 d) этой же Статьи, то Бюро производит расчеты с целью определения, приведут ли предлагаемые новые характеристики к увеличению уровня помех, создаваемых другим присвоениям в соответствующем Региональном плане, в Списке для Районов 1 и 3, в одной и той же службе или в другой службе, совместно использующей те же полосы частот.

1.1	Что касается совместимости предлагаемых новых характеристик с другими присвоениями того же Регионального Плана и Списка, в зависимости от случая, увеличение помех будет проверяться путем сравнения значений эквивалентного запаса по защите/общего эквивалентного запаса по защите этих других присвоений, которые являются результатом использования предлагаемых новых характеристик рассматриваемой сети, с одной стороны, и тех, которые получены с учетом предыдущих9 характеристик рассматриваемой сети, с другой стороны. Эти расчеты эквивалентного запаса по защите/общего эквивалентного запаса по защите выполняются при тех же технических допущениях и условиях, учитывая ограничения на разнос орбитальных позиций 9 в отношении присвоений в Плане и Списке для Районов 1 и 3. Для определения присвоений в рассматриваемой сети, вызывающих увеличение уровня помех, может также потребоваться более детальный анализ помеховой ситуации с использованием значений отношения C/I при воздействии единичной помехи.

Кроме того, в случае Районов 1 и 3 заявленные присвоения с новыми характеристиками для данной сети рассматриваются в отношении их соответствия жестким ограничениям плотности потока мощности, определенным в § 1 Дополнения 1 к Приложению 30, или, в зависимости от случая, в отношении их соответствия уровню плотности потока мощности соответствующих присвоений в Плане или Списке, если эти присвоения  были приняты ВКР-2000 с уровнем(ями) плотности потока мощности, превышающим(ими) вышеуказанные жесткие ограничения плотности потока мощности.

1.2	Что касается совместимости с другими межрегиональными присвоениями в той же службе или, при  необходимости, с присвоениями в другой службе, совместно использующей одни и те же полосы частот, рост уровня помех будет проверяться путем расчета значений плотности потока мощности, который создается предлагаемыми новыми характеристиками в любой контрольной точке или в пределах зоны обслуживания других присвоений, или расчета отношения T/T в соответствии с методом, приведенным в Случае II в Приложении 8, а также путем сравнения результирующих значений плотности потока мощности или отношения T/T, в зависимости от случая, со значениями, полученными с учетом предыдущих9 характеристик рассматриваемого присвоения.

1.3	Если результаты расчетов, описанных в § 1.1 и 1.2, выше, указывают, что предлагаемые новые характеристики приводят к увеличению помех другим присвоениям/службам, то Бюро приходит к неблагоприятному заключению в отношении § 5.2.1 d) Статьи 5 Приложения 30 и действует соответствующим образом.

2	Что касается пятого абзаца § 5.2.1 d), то в случае администраций Района 2 орбитальная позиция для обеспечения соответствия концепции группирования (§ B Дополнения 7 к Приложению 30 и § 4.13.1 Дополнения 3 к Приложению 30A) рассматривается следующим образом:

–	если орбитальная позиция идентична той, которая показана в Плане, то нет необходимости ни в каких дополнительных согласованиях;

–	однако, если орбитальная позиция отличается от той, которая приведена в Плане, но находится в пределах одной и той же группы, то в данном случае необходимо получить согласие только администраций, имеющих присвоения в этой группе. Группы перечислены в Присоединении 1 к настоящим Правилам процедуры, относящимся к Приложению 30. В Приложениях 30 и 30A нет никакой информации с описанием процедуры, которой нужно следовать для получения такого согласия. Задача Бюро в этом отношении – обеспечить, чтобы согласие заинтересованных администраций указывалось в заявке; в противном случае Бюро считает данное присвоение несоответствующим Плану.

3	См. замечания к п. 5.492.

5.2.2.1

Этот параграф неявным образом относится к случаям, когда Бюро приходит к благоприятному заключению в отношении § 5.2.1 a) и § 5.2.1 c) и к неблагоприятному заключению в отношении § 5.2.1 b), но к благоприятному заключению в отношении § 5.2.1 d). В этом случае частотное присвоение заносится в Справочный регистр.

Доп. 1

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо
администрации затронутой предлагаемыми изменениями Плана
для Района 2 или предлагаемыми новыми или измененными
присвоениями в Списке для Районов 1 и 3

1

a)	Контрольные точки

1	При рассмотрении предлагаемого изменения используются все контрольные точки, сообщенные Бюро администрациями. Эти контрольные точки периодически публикуются Бюро вместе с обновленной эталонной ситуацией Плана(ов) и Списка(ов).

b)	Реализация положения об ограничении плотности потока мощности, указанном в первом параграфе раздела 1 Дополнения 1 к Приложению 30

Ограничение по плотности потока мощности –103,6 дБ(Вт/(м2  27 МГц)), указанное в первом параграфе раздела 1 Дополнения 1 к Приложению 30, было установлено для защиты присвоений РСС от помех, которые могут причиняться сетями РСС, расположенными вне дуги 9° вокруг полезной сети РСС, при наихудших условиях удержания станции на орбите. Поэтому данное ограничение по плотности потока мощности предназначено для рассмотрения в качестве жесткого предела, который не превышается.

c)	Введение масок плотности потока мощности и критерия эквивалентного запаса по защите, указанных в подпараграфах a) и b) Раздела 1 Дополнения 1 к Приложению 30

1	В соответствии с подпараграфами a) и b) Раздела 1 Дополнения 1 к Приложению 30, администрация, имеющая присвоение(я) в Плане, в Списке или присвоение(я), в отношении которого(ых) уже начата процедура согласно Статье 4 Приложения 30, считается как затронутая предлагаемым новым или измененным присвоением в Списке, если выполняются все нижеследующие условия:

–	орбитальный разнос между обоими присвоениями при наихудших условиях удержания станции  составляет менее 9°; и

–	имеет место частотное перекрытие между значениями ширины полосы, выделенными для каждого присвоения; и

–	при предполагаемых условиях распространения радиоволн в свободном пространстве величина плотности потока мощности, полученная из соответствующей маски плотности потока мощности, приведенной в § a) Раздела 1 Дополнения 1 к Приложению 30, превышается хотя бы в одной из контрольных точек10 полезного присвоения; и

–	эталонный эквивалентный запас по защите в отношении, по крайней мере, одной из контрольных точек10 этого полезного присвоения уменьшается более чем на 0,45 дБ ниже 0 дБ, или, если это уже отрицательная величина, более чем на 0,45 дБ ниже величины этого эталонного эквивалентного запаса по защите.

d)	Эталонный запас по защите11

1	Величины эталонного эквивалентного запаса по защите для:

–	присвоений согласно Планам для линий вниз или для фидерных линий;

–	присвоений согласно Спискам для линий вниз или для фидерных линий;

–	присвоений, в отношении которых начата процедура Статьи 4 Приложений 30 или 30A,

учитывают потенциальное влияние помех от других присвоений соответствующего Плана и Списка, составленного на ВКР-2000, а также тех присвоений, которые вошли в соответствующий Список после успешного применения процедуры Статьи 4.

2	Эталонный эквивалентный запас по защите, используемый в качестве основы при сравнении влияния  предлагаемого нового или измененного присвоения, – это показатель, который периодически публикуется Бюро и обновляется, как только новое или измененное присвоение вносится в соответствующий Список после успешного применения процедуры Статьи 4.

Доп. 4

## Необходимость координации передающей космической станции фиксированной спутниковой службы или радиовещательной 
спутниковой службы, когда данная служба не подчинена Плану: 
в Районе 2 (11,7–12,2 ГГц) по отношению к Плану, Списку или предлагаемым новым или измененным присвоениям в Списке 
для Районов 1 и 3; в Районе 1 (12,5–12,7 ГГц) и в Районе 3 (12,2–12,7 ГГц) 
по отношению к Плану или предлагаемым изменениям к Плану 
для Района 2; по отношению к Плану, Списку или предлагаемым 
новым или измененным присвоениям 
в Списке для Района 1

(См. Статью 7)

Пояснение в отношении выполнения положений Дополнения 4 к Приложению 30

1	При данном рассмотрении будут учитываться только администрации, имеющие присвоения космическим станциям РСС, соответствующим Плану, необходимая12 полоса которых перекрывается с необходимой12 полосой предложенного присвоения ФСС (или РСС, не соответствующего Плану).

2	При отсутствии доступного контура зоны обслуживания присвоения РСС будет применяться методика, описанная в Дополнении 4 к Приложению 30, но вместо проверки соответствия величины плотности потока мощности в любой части зоны обслуживания, она будет проверяться в каждой из контрольных точек РСС, связанных с зоной обслуживания соответствующего присвоения РСС.

Доп. 5

## Технические данные, использованные при разработке положений 
и связанных с ними Планов и Списка для Районов 1 и 3, 
которые следует использовать при их применении

3.5.1
и 3.8

Эти разделы регламентируют разнос каналов между присвоенными частотами двух соседних каналов и значения необходимой ширины полосы для систем в Планах для Районов 1, 2 и 3. В них также отмечается, что "если представлены другие значения ширины полосы и/или разноса каналов, они будут рассматриваться согласно соответствующим Рекомендациям МСЭ-R по маскам защитного отношения, если таковые имеются". В отсутствие таких Рекомендаций "Бюро будет использовать метод худшего случая".

Отмечая, что в Рекомендации МСЭ-R BO.1293-2 приведен метод расчета помех только между присвоениями, использующими различные схемы разделения каналов и различные значения ширины полосы в случае цифрового источника помех, Комитет в связи с этим решил, что в качестве временной меры, до тех пор пока не будут доступны подходящие 
Рекомендации МСЭ-R для защитных масок/метода расчета, при расчете помех между двумя присвоениями в Планах и/или изменениях в Планах применяются методы расчета, показанные в Таблице 1.

ТАБЛИЦА  1

| Полезное присвоение | Мешающее присвоение | Метод, который должен применяться |
| --- | --- | --- |
| "Стандартное"1 аналоговое | "Стандартное" аналоговое | Как определено в Дополнении 5 к Приложению 30 |
| "Нестандартное" аналоговое | "Стандартное" аналоговое | Как описано в Руководстве MSPACE Бюро |
| "Стандартное" аналоговое | "Нестандартное" аналоговое | Как описано в Руководстве MSPACE Бюро |
| "Нестандартное" аналоговое | "Нестандартное" аналоговое | Как описано в Руководстве MSPACE Бюро |
| Цифровое | "Стандартное" или "нестандартное" аналоговое | Как описано в Руководстве MSPACE Бюро |
| "Стандартное" или "нестандартное" аналоговое | Цифровое | Как определено в Рекомендации МСЭ-R BO.1293-22 |
| Цифровое | Цифровое | Как определено в Рекомендации МСЭ-R BO.1293-22 |
| 1 Стандартные аналоговые присвоения, упоминаемые в Таблице 1, выше, – это присвоения в Плане для Района 2 с шириной полосы 24 МГц, разносом каналов 14,58 МГц и присвоенными частотами, указанными в Статье 10 Приложения 30. 2 Применяется Рекомендация МСЭ-R BO.1293-2 (Дополнения 1 и 2), которая указана в § 3.4 Дополнения 5 к Приложению 30 и § 3.3 Дополнения 3 к Приложению 30A. |  |  |

3.11

В Разделе 3.11 Дополнения 5 к Приложению 30 описывается точность удержания космических станций на орбите, которая должна поддерживаться на космических станциях, работающих в радиовещательной спутниковой службе.

В отсутствие подходящих Рекомендаций МСЭ-R, описывающих способ реализации этих ограничений при проведении Бюро анализов совместимости, Радиорегламентарный комитет (РРК) принял решение, что Бюро должно разработать соответствующую методику для применения положений данного раздела.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ  1

Группы для Района 2

| Графа № | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | Группа (градусы) |
| 2 | Число лучей в группе |
| 3 | Названия администраций и орбитальная позиция |

ГРУППЫ ДЛЯ РАЙОНА  2

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –175,00 | 8 | ALS00003 –175,2 | HWA00003 –175,2 | HWA01003 –175,2 | USAPSA03 –175,2 | ALS00003 –174,8 | HWA00003 –174,8 | USAPSA03 –174,8 | HWA01003 –174,8 |  |
| –166,00 | 8 | ALS00002 –166,2 | HWA00002 –166,2 | HWA01002 –166,2 | USAPSA02 –166,2 | ALS00002 –165,8 | HWA00002 –165,8 | USAPSA02 –165,8 | HWA01002 –165,8 |  |
| –157,00 | 2 | USAWH102 –157,2 | USAWH102 –156,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –148,00 | 2 | USAWH101 –148,2 | USAWH101 –147,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –138,00 | 8 | CAN01101 –138,2 | CAN01201 –138,2 | CAN02101 –138,2 | CAN02201 –138,2 | CAN01101 –137,8 | CAN01201 –137,8 | CAN02101 –137,8 | CAN02201 –137,8 |  |
| –136,00 | 2 | MEX02NTE –136,2 | MEX02NTE –135,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –131,00 | 1 | CTR00201 –130,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –129,00 | 12 | CAN01203 –129,2 CAN01403 –128,8 | CAN01303 –129,2 CAN02203 –128,8 | CAN01403 –129,2 CAN02303 –128,8 | CAN02203 –129,2 CAN02403 –128,8 | CAN02303 –129,2 | CAN02403 –129,2 | CAN01203 –128,8 | CAN01303 –128,8 |  |
| –127,00 | 2 | MEX02SUR –127,2 | MEX02SUR –126,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –121,00 | 1 | PNRIFRB2 –121,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –119,00 | 2 | USAEH004 –119,2 | USAEH004 –118,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –116,00 | 3 | BLZ00001 –115,8 | CYM00001 –115,8 | TCA00001 –115,8 |  |  |  |  |  |  |
| –115,00 | 6 | BOLAND01 –115,2 | CLMAND01 –115,2 | EQACAND1 –115,2 | EQAGAND1 –115,2 | PRUAND02 –115,2 | VENAND03 –115,2 |  |  |  |
| –110,00 | 4 | PTRVIR02 –110,02 | USAEH003 –110,2 | PTRVIR02 –109,8 | USAEH003 –109,8 |  |  |  |  |  |
| –107,50 | 4 | GTMIFRB2 –107,3 | HNDIFRB2 –107,3 | NCG00003 –107,3 | SLVIFRB2 –107,3 |  |  |  |  |  |
| –106,00 | 5 | CHLCONT5 –106,2 | CHLPAC02 –106,2 | PAQPAC01 –106,2 | CHLCONT4 –105,8 | CHLCONT6 –105,8 |  |  |  |  |
| –104,00 | 2 | VEN02VEN –103,8 | VEN11VEN –103,8 |  |  |  |  |  |  |  |

ГРУППЫ ДЛЯ РАЙОНА  2 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –103,00 | 1 | CLM00001 –103,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –102,00 | 1 | B SE911 –101,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –101,00 | 4 | PTRVIR01 –101,2 | USAEH002 –101,2 | PTRVIR01 –100,8 | USAEH002 –100,8 |  |  |  |  |  |
| –99,00 | 1 | PRG00002 –99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –96,00 | 1 | BERBERMU –96,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –95,00 | 2 | EQAC0001 –94,8 | EQAG0001 –94,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| –94,00 | 3 | ARGINSU4 –94,2 | ARGSUR04 –94,2 | ARGNORT4 –93,8 |  |  |  |  |  |  |
| –92,50 | 7 | BRB00001 –92,7 | JMC00002 –92,7 | CRBBAH01 –92,3 | CRBBER01 –92,3 | CRBBLZ01 –92,3 | CRBEC001 –92,3 | CRBJMC01 –92,3 |  |  |
| –91,00 | 12 | CAN01304 –91,2 CAN01504 –90,8 | CAN01404 –91,2 CAN02304 –90,8 | CAN01504 –91,2 CAN02404 –90,8 | CAN02304 –91,2 CAN02504 –90,8 | CAN02404 –91,2 | CAN02504 –91,2 | CAN01304 –90,8 | CAN01404 –90,8 |  |
| –89,00 | 1 | CUB00001 –89,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –87,00 | 2 | BAHIFRB1 –87,2 | BOL00001 –87,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| –86,00 | 1 | PRU00004 –85,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –84,50 | 3 | GUY00201 –84,7 | SURINAM2 –84,7 | TRD00001 –84,7 |  |  |  |  |  |  |
| –83,50 | 2 | DOMIFRB2 –83,3 | HTI00002 –83,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| –82,00 | 12 | CAN01405 –82,2 CAN01605 –81,8 | CAN01505 –82,2 CAN02405 –81,8 | CAN01605 –82,2 CAN02505 –81,8 | CAN02405 –82,2 CAN02605 –81,8 | CAN02505 –82,2 | CAN02605 –82,2 | CAN01405 –81,8 | CAN01505 –81,8 |  |
| –81,00 | 4 | B SU111 –81,2 | B SU211 –81,2 | B SU111 –80,8 | B SU211 –80,8 |  |  |  |  |  |

ГРУППЫ ДЛЯ РАЙОНА  2 (окончание)

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –79,50 | 8 | ATGSJN01 –79,7 | MSR00001 –79,7 | SCN00001 –79,7 | VRG00001 –79,7 | DMAIFRB1 –79,3 | GRD00003 –79,3 | LCAIFRB1 –79,3 | VCT00001 –79,3 |
| –78,00 | 2 | MEX01NTE –78,2 | MEX01NTE –77,8 |  |  |  |  |  |  |
| –74,00 | 6 | B N0611 –74,2 | B N0711 –74,2 | B N0811 –74,2 | B N0611 –73,8 | B N0711 –73,8 | B N0811 –73,8 |  |  |
| –72,50 | 4 | CAN01202 –72,7 | CAN02202 –72,7 | CAN01202 –72,3 | CAN02202 –72,3 |  |  |  |  |
| –71,50 | 1 | URG00001 –71,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| –70,50 | 4 | CAN01606 –70,7 | CAN02606 –70,7 | CAN01606 –70,3 | CAN02606 –70,3 |  |  |  |  |
| –69,00 | 1 | MEX01SUR –69,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| –64,00 | 6 | B CE311 –64,2 | B CE411 – 64,2 | B CE511 –64,2 | B CE311 –63,8 | B CE411 –63,8 | B CE511 –63,8 |  |  |
| –61,50 | 2 | USAEH001 –61,7 | USAEH001 –61,3 |  |  |  |  |  |  |
| –57,00 | 2 | FLKANT01 –57,2 | GRD00059 –57,2 |  |  |  |  |  |  |
| –55,00 | 3 | ARGINSU5 –55,2 | ARGSUR05 –55,2 | ARGNORT5 –54,8 |  |  |  |  |  |
| –53,00 | 4 | GRLDNK01 –53,2 | SPMFRAN3 –53,2 | ATNBEAM1 –52,8 | GUFMGG02 –52,8 |  |  |  |  |
| –45,00 | 8 | B CE312 –45,2 | B CE412 –45,2 | B SU112 –45,2 | B SU212 –45,2 | B CE312 –44,8 | B CE412 –44,8 | B SU112 –44,8 | B SU212 –44,8 |
| –42,00 | 1 | GRD00002 –42,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| –34,00 | 2 | GUY00302 –33,8 | JMC00005 –33,8 |  |  |  |  |  |  |
| –31,00 | 2 | BERBER02 –31,0 | FLKFALKS –31,0 |  |  |  |  |  |  |

Доп. 7

Примечание. − ВКР-19 на седьмом пленарном заседании приняла следующее решение в отношении применения пересмотренного Дополнения 7 к Приложению 30 к РР и соответствующих Резолюций, см. пп. 4.1–4.4 Док. CMR19/568, утверждение Док. CMR19/503:

"Указания для Бюро радиосвязи по применению пересмотренного Дополнения 7 к Приложению 30 к РР и соответствующих Резолюций

# 1	Применение пересмотренных ограничений орбитальных позиций, применяемых к радиовещательным спутникам, которые обслуживают какую-либо зону в Районе 1 и используют частоту в полосе 11,7−12,2 ГГц

Когда в соответствии со Статьей 4 Приложения 30 к РР какая-либо администрация в Районах 1 и 3 представляет в Бюро новую спутниковую сеть с частотными присвоениями в полосе 11,7−12,2 ГГц, обслуживающую какую-либо зону в Районе 1 с запада и занимающую номинальную орбитальную позицию западнее 37,2° з. д., частотные присвоения этой спутниковой сети должны считаться приемлемыми, только если участок суши, расположенный в западной части Района 1, как определено соответствующим программным приложением Бюро радиосвязи (исключая любые территории с особым статусом (например, Антарктику)), является видимым с номинальной орбитальной позиции этой спутниковой сети (т. е. при угле места больше 5 градусов). В противном случае Бюро должно вернуть эти присвоения заявляющей администрации.

# 2	Применение пересмотренных ограничений орбитальных позиций, применяемых к радиовещательным спутникам, которые обслуживают какую-либо зону в Районе 2 и используют частоту в полосе 12,2−12,7 ГГц

Когда в соответствии со Статьей 4 Приложения 30 к РР какая-либо администрация в Районе 2 представляет в Бюро новую спутниковую сеть с частотными присвоениями в полосе 12,2−12,5 ГГц (соотв. 12,5−12,7 ГГц), обслуживающую какую-либо зону в Районе 2 с востока и занимающую номинальную орбитальную позицию восточнее 44° з. д. (соотв. 54° з. д.), частотные присвоения этой спутниковой сети должны считаться приемлемыми, только если участок суши, расположенный в восточной части Района 2, как определено соответствующим программным приложением Бюро радиосвязи (исключая любые территории с особым статусом (например, Антарктику)), является видимым с номинальной орбитальной позиции этой спутниковой сети (т. е. при угле места больше 5 градусов). В противном случае Бюро должно вернуть эти присвоения заявляющей администрации.

# 3	Применение Резолюции COM5/2 (ВКР-19)

В пункте 2 раздела решает Резолюции COM5/2 (ВКР-19) указано, что определение связанных с диаметром антенны земной станции 40 см или 45 см частотных присвоений некоторых сетей базируется только на EPM и минимальном орбитальном разносе, который составляет менее 9 градусов. Этот пункт раздела решает применяется только к полосе частот 11,7−12,2 ГГц. Спутниковая сеть HISPASAT-37A, включенная в Дополнение 1 к настоящей Резолюции, содержит частотные присвоения, которые частично перекрываются с полосой частот 11,7−12,2 ГГц. Для защиты этих присвоений от спутниковых сетей в неплановых полосах должны применяться критерии, содержащиеся в Резолюции COM5/4 (ВКР-19), однако для защиты этих присвоений от новых представлений в соответствии со Статьей 4, к которым применяются положения Резолюции COM5/2 (ВКР-19), должны использоваться критерии, содержащиеся в пункте 2 раздела решает настоящей Резолюции.

# 4	Применение новой Резолюции COM5/3 (ВКР-19)

a)	Пункт 2 раздела решает в отношении даты получения представлений

Для представлений, упомянутых в пункте 2 раздела решает, должна устанавливаться общая дата получения 21 мая 2020 года. В качестве официальной даты получения и даты защиты должно быть установлено 21 мая 2020 года, если представления являются полными. Если представления являются неполными и ответ на телефакс, направленный Бюро с просьбой предоставить недостающую информацию, поступает 21 мая 2020 года или до этой даты, в качестве официальной даты получения и даты защиты должно быть установлено 21 мая 2020 года. Если ответ на телефакс, направленный Бюро, поступает после 21 мая 2020 года, дата защиты должна совпадать с официальной датой получения, установленной в соответствии с Правилом процедуры по приемлемости форм заявки. Установленная дата защиты должна использоваться для осуществляемого Бюро рассмотрения согласно соответствующим положениям Приложений 30 и 30A к РР. Что касается представлений с одинаковой официальной датой получения, Бюро должно на основе взаимности принять их во внимание в ходе технического и регламентарного рассмотрения.

b)	Пункт 3 раздела решает в отношении даты получения представлений

Для представлений, упомянутых в пункте 3 раздела решает (т. е. представлений согласно § 4.1.3 Приложению 30 к РР в полосе частот 11,7−12,5 ГГц и присвоений фидерных линий в полосах частот 14,5−14,8 ГГц и 17,3−18,1 ГГц Приложения 30A к РР) в орбитальной позиции в пределах орбитальных дуг, для которых ВКР-19 исключила ограничения Дополнения 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) к РР и которые не отвечают требованиям, определенным в § 1 Прилагаемого документа к этой Резолюции, должна устанавливаться общая дата получения 22 мая 2020 года. Для этих представлений дата защиты должна совпадать с официальной датой получения, установленной в соответствии с Правилами процедуры по приемлемости форм заявки. Установленная дата защиты должна использоваться для осуществляемого Бюро рассмотрения согласно соответствующим положениям Приложений 30 и 30A к РР. Что касается представлений с одинаковой официальной датой получения, Бюро должно на основе взаимности принять их во внимание в ходе технического и регламентарного рассмотрения.

c)	Представления согласно § 4.1.12 Приложения 30/30А к РР спутниковых сетей, к которым применяется эта Резолюция

В процессе координации частот заявляющая администрация может принять решение изменить форму луча с эллиптической на сложную. Следовательно, Бюро должно принимать представления спутниковых сетей, к которым применяется эта Резолюция, с указанием луча сложной формы согласно § 4.1.12 Приложений 30 и 30А к РР, если характеристики представления согласно § 4.1.12 находятся в пределах характеристик представления согласно § 4.1.3.

# 5	Расчет минимального геоцентрического орбитального разноса, указанного в пунктах 1 и 2 раздела решает Резолюции COM5/4 (ВКР-19)

При расчете минимального геоцентрического орбитального разноса между полезной и мешающей космическими станциями Бюро должно учитывать точность удержания на орбите в направлении восток-запад космических станций ФСС и РСС, для того чтобы две космические станции находились на максимально близком расстоянии.

6	В связи с особой ситуацией администрации Южного Судана, у которой в настоящее время не имеется каких-либо частотных присвоений в Планах в Приложениях 30 и 30А к РР, ВКР-19 приняла решение о том, что администрация Южного Судана может применять Резолюцию COM5/3 (ВКР-19), и поручила Бюро радиосвязи принять такое представление от администрации Южного Судана"*.

*	Примечание Секретариата. – Окончательные номера Резолюций COM5/2 (ВКР-19), COM5/3 (ВКР-19) и COM5/4 (ВКР-19): Резолюции 558 (ВКР-19), 559 (ВКР-19) и 768 (ВКР-19), соответственно.

________________

1 	При отсутствии четкого указания точной частоты каждой несущей в пределах присвоенной полосы частот Бюро использует в своем анализе присвоенную полосу частот (т. е. данные пункта C.3 a) Дополнения 2A к Приложению 4) вместо необходимой ширины полосы частот (т. е. данные 
пункта C.7 a) Дополнения 2A к Приложению 4).

2	Присвоения спутниковым сетям международных организаций не должны рассматриваться в качестве национальных присвоений администраций, которые заявляют их от имени международных спутниковых организаций.

3	При отсутствии четкого указания точной частоты каждой несущей в пределах присвоенной полосы частот Бюро использует в своем анализе присвоенную полосу частот (т. е. данные пункта C.3 a) Дополнения 2A к Приложению 4) вместо необходимой ширины полосы частот (т. е. данные пункта C.7 a) Дополнения 2A к Приложению 4).

4 	При отсутствии четкого указания точной частоты каждой несущей в пределах присвоенной полосы частот Бюро использует в своем анализе присвоенную полосу частот (т. е. данные пункта C.3 a) Дополнения 2A к Приложению 4) вместо необходимой ширины полосы частот (т. е. данные пункта C.7 a) Дополнения 2A к Приложению 4).

5	При отсутствии четкого указания точной частоты каждой несущей в пределах присвоенной полосы частот Бюро использует в своем анализе присвоенную полосу частот (т. е. данные пункта C.3 a) Дополнения 2A к Приложению 4) вместо необходимой ширины полосы частот (т. е. данные 
пункта C.7 a) Дополнения 2A к Приложению 4).

6	Присвоения спутниковым сетям международных организаций не должны рассматриваться в качестве национальных присвоений администраций, которые заявляют их от имени международных спутниковых организаций.

7 	При отсутствии четкого указания точной частоты каждой несущей в пределах присвоенной полосы частот Бюро использует в своем анализе присвоенную полосу частот (т. е. данные пункта C.3 a) Дополнения 2A к Приложению 4) вместо необходимой ширины полосы частот (т. е. данные 
пункта C.7 a) Дополнения 2A к Приложению 4).

8 	Всякий раз, когда упоминается "План", это означает существующую версию Плана, обновленную на дату рассмотрения Бюро в случае Плана для Района 2, а в случае Плана для Районов 1 и 3 – существующую версию Плана, который может быть обновлен в соответствии с возможным применением § 4.1.26 или 4.1.27 Приложения 30.

Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-03.

9 	Которые указаны в соответствующем Плане или Списке, в зависимости от случая.

10 	Для случая полезного присвоения в Плане, контрольными точками, указанными в данном параграфе, являются те, которые определены в этом Плане. Для случая полезного присвоения в Списке или для присвоения, в отношении которого уже начата процедура Статьи 4 Приложений 30/30А, контрольными точками, указанными в данном параграфе, являются те, которые предусмотрены согласно бывшему Дополнению 2 к Приложениям 30/30A или согласно Приложению 4.

11 	Анализ, проведенный Бюро, показал, что чувствительность к помехам (с точки зрения определения администрации как затронутой в результате воздействия сетей, заявки для которых получены Бюро согласно Статье 4 Приложений 30 и 30A), создаваемых последующими предлагаемыми изменениями в Плане, уменьшается, если эти сети имеют очень низкий эквивалентный запас по защите. В тех случаях, когда из-за указанного выше явления они не определяются как затронутые (эквивалентный запас по защите уменьшается, по крайней мере, на 0,45 дБ), именно заинтересованные администрации должны в соответствующих случаях предпринять необходимые действия.

12 	При отсутствии четкого указания точной частоты каждой несущей в пределах присвоенной полосы частот Бюро использует в своем анализе присвоенную полосу частот (т. е. данные пункта C.3 a) Дополнения 2A к Приложению 4) вместо необходимой ширины полосы (т. е. данные пункта C.7 a) Дополнения 2A к Приложению 4).