# Правила, касающиеся

## ПРИЛОЖЕНИЯ  30A к РР

(Правила располагаются в соответствии с номерами параграфов Приложения 30A)

Ст. 2A

Использование защитных интервалов

Ст. 4

# Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий Района 2 
или использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 3

4.1.1 a)
и 4.1.1 b)

1	При определении тех администраций Районов 1 и 3, которые могут быть затронуты, предлагаемое для включения в Список новое или измененное присвоение рассматривается по отношению к присвоениям Плана и Списка для Районов 1 и 3, существующим на дату получения предлагаемого для занесения в Список нового или измененного присвоения, включая другие предложенные для занесения в Список новые или измененные присвоения, полученные до этой даты (независимо от того, завершена или нет процедура по Статье 4). Рассмотрение заключается в обеспечении того, чтобы не превышались предельные уровни, указанные в § 4 Дополнения 1 к Приложению 30А. Учитываются также любые новые или измененные присвоения для включения в Список на ограниченный период времени в соответствии с § 4.1.13.

2	После введения на Конференции 1983 г. концепции группирования для Района 2 (Статьи 9 и 10 Приложений S30A и S30, соответственно) и в дополнение к решению ВАРК Орб-88 о применении концепции группирования к Плану для фидерных линий Районов 1 и 3 (Статья 9A Приложения S30A), бывший МКРЧ принял решение распространить эту концепцию на План РСС Конференции 1977 года. ВКР-2000 одобрила это решение и решила включить то же самое определение концепции группирования в Статьи 11 и 9A Приложений 30 и 30A, соответственно.

3	Комитет понимает данную концепцию группирования таким образом, чтобы при расчете помех для присвоений, являющихся частью группы, учитывался только вклад помех от присвоений, не являющихся частью этой же группы. С другой стороны, при расчете помех от присвоений, принадлежащих какой-либо группе, присвоениям, не являющихся частью этой же группы, должен учитываться только вклад наибольшей помехи от этой группы.

4	В соответствии с положением решает 5 Резолюции 548 (ВКР-12), при обработке заявок по Статье 4 для Районов 1 и 3, полученных после 2 июня 2000 г., для определения затронутых администраций, каждая сеть в группе рассматривается отдельно без учета вклада помех от других сетей группы. Это означает, что концепция расчета наихудшего помехового вклада от частотных присвоений, являющихся частью группы, частотным присвоениям, 
не являющимся частью этой же группы, как указано в Статье 9A (столбец 15) Приложения 30A, неприменима для определения затронутых администраций в соответствии с § 4.1.5 данного Приложения со стороны группировок сетей. В ходе применения § 4.1.11, использование этого метода для сетей, полученных до 3 июня 2000 г., не приводит к дополнительным требованиям по координации для этих сетей.

5	В целях применения этого отдельного рассмотрения и расчета помехового воздействия сети по Статье 4 при рассмотрении независимо от других сетей в группе в соответствии с п. 5 раздела решает  Резолюции 548 (ВКР-12), Комитет сделал вывод, что должен использоваться следующий метод.

Определение затронутых администраций должно выполняться без учета помехового вклада от присвоений, соответствующих Плану и Списку присвоений, сгруппированных с присвоениями рассматриваемой сети по Статье 4, исходя из  базовой ситуации, определенной без учета вклада помех от этих сгруппированных присвоений.

6	Для Планов и Списков фидерных линий Районов 1 и 3, согласно п. 1 раздела решает Резолюции 548 (ВКР-12) и решению Пленарного заседания ВКР-03, Комитет пришел к выводу, что недопустимо группирование в Списке сетей, разнесенных более чем на 0,4° геостационарной дуги, за исключением применения § 4.1.27. Однако, группирование сетей, разнесенных более чем на 0,4°, может использоваться до включения их присвоений в Список с целью изменения орбитальной позиции сети.

В отношении Плана для Района 2, с учетом § 4.2.2 c), Комитет не нашел какой-либо регламентарной основы для расширения использования групп, включающих в себя различные орбитальные позиции (за исключением случая орбитального разноса 0,4, который разрешен для групп в рамках  Плана для Района 2 и его последующих модификаций).

В случае запроса какой-либо администрации о замене присвоения/записи в Плане для Района 2, выполнение § 2.2 Правил процедуры, относящихся к § 4.2.6 Приложения 30А, требует обработки измененного присвоения, с которым связан запрос этой администрации в соответствии со Статьей 4 данного Приложения. Такая обработка основана на следующих условиях:

–	при вычислениях общего эквивалентного запаса на защиту для измененного присвоения, с которым связан запрос этой администрации, никакое мешающее воздействие, вызванное первоначальным присвоением запрашивающей администрации, не учитывается и наоборот; и

–	при вычислениях общего эквивалентного запаса на защиту для других присвоений никакое суммарное мешающее воздействие, вызванное рассматриваемым первоначальным присвоением или измененным присвоением запрашивающей администрации, не учитывается, но должно учитываться  только наибольшее из этих двух мешающих воздействий.

Вышеупомянутые условия применяются только в период времени, предоставленный для обработки измененного присвоения в соответствии со Статьей 4 Приложения 30А. По окончании этого временного периода в Плане останутся либо рассматриваемое первоначальное присвоение, либо измененное присвоение запрашивающей администрации, в зависимости от успешного или безуспешного применения процедуры Статьи 4 в отношении этого измененного присвоения.

4.1.1 c)

При определении тех администраций Района 2, которые могут быть затронуты, предлагаемое новое или измененное присвоение в Списке для Районов 1 и 3 в диапазоне 17 ГГц рассматривается в отношении Плана для Района 2, который существует на дату получения предложенного нового или измененного присвоения, включая предложенные изменения в Плане для Района 2, полученные до этой даты (независимо от того, завершена или нет процедура Статьи 4). При рассмотрении будут учитываться только администрации, имеющие присвоения, необходимая1 ширина полосы которых имеет перекрытие с необходимой1 шириной полосы предлагаемого нового или измененного присвоения в Списке для Районов 1 и 3 в диапазоне 17 ГГц. Администрация Района 2 определяется как имеющая службы, которые считаются затронутыми, когда превышаются пределы, установленные в § 5 Дополнения 1 к Приложению 30А.

4.1.3

1	В случае, когда Бюро при применении § 5.3.2 Статьи 5 данного Приложения аннулирует какое-либо частотное присвоение, то соответствующее присвоение, которое было представлено либо согласно § 4.2.6 (кроме запроса на замену присвоения в Плане для Района 2) и внесено в План для Района 2, либо согласно § 4.1.3 и внесено в Список для Районов 1 и 3, также удаляется из Плана или Списка, в зависимости от случая. При этом по результатам вышеуказанного аннулирования Бюро не требуется повторно вычислять затронутую(ые) администрацию(и).

2	См. также Правила процедуры, касающиеся приемлемости форм заявки.

4.1.7

Любой запрос администрации, которая считает, что она должна быть включена в публикуемый список администраций, основывается только на технических обоснованиях, которые  будут проверяться с использованием Дополнения 1, а также других соответствующих Дополнений. Если при этом отмечается, что запрашивающая администрация должна быть включена в список, Бюро производит такое включение; в противном случае запрашивающая администрация будет проинформирована о том, что ее название не будет опубликовано, причем именно на заявляющую администрацию ложится рассмотрение вопроса, если это целесообразно, о возможности учета этого запроса.

4.1.7bis

Согласие, о котором идет речь в § 4.1.7bis – это согласие администраций, определенных в соответствии с § 4.1.1, а также администраций в соответствии с § 4.1.7, которое было подтверждено Бюро с использованием соответствующих критериев.

4.1.8

Администрацию, которая запросила только дополнительную информацию в соответствии с § 4.1.8 или § 4.2.12, Бюро не будет рассматривать как представившую замечания согласно § 4.1.10 или § 4.2.14, соответственно.

4.1.11

См., кроме того, замечания к § 4.1.3 и 4.2.6, а также Правила процедуры, относящиеся к приемлемости форм заявок.

Примечание. − ВКР-15 на своем 8-м пленарном заседании приняла решение, касающееся Правил процедуры по пункту 4.1.11 Приложений 30 и 30A РР (пункты 1.39−1.42 Док. CMR15/505, утверждение Док. CMR15/416 в отношении раздела 3.2.6.4 Док. 4(Add.2)(Rev.1)), следующего содержания:

"В п. 3.2.6.2 Документа 4(Add.2)(Rev.1) Директор описал применяемую Бюро практику рассмотрения представлений по Части B, полученных согласно § 4.1.12 Приложений 30 и 30A.

Бюро определяет список администраций, присвоения которых считаются затронутыми и получающими в результате изменения больше помех, чем создавалось по первоначальному предложению, в соответствии с § 4.1.11. Далее, Бюро просит заявляющую администрацию изменить представленные характеристики для исключения определенных выше администраций из списка или вновь применить положения § 4.1 Приложений 30 и 30A.

В ответ на просьбу Бюро некоторые администрации представляют ему согласие администрации, определенной в соответствии с § 4.1.11.

Поскольку согласие принимать дополнительные помехи представлено, а § 4.1.11 в явном виде не исключает эту возможность, Бюро не отклоняет такие согласия.

ВКР-15 одобрила применяемую в настоящее время в БР практику, которая изложена в этом разделе."

4.1.15

Вторая часть этого параграфа относится только к тем присвоениям, в отношении которых была успешно применена процедура Статьи 4, т. е. все администрации, определенные Бюро при применении § 4.1.5 или 4.2.8, а также § 4.1.7 или 4.2.10, либо дали свое согласие, либо не представили замечания по предлагаемому новому или измененному присвоению в Списке(ах) для фидерных линий Районов 1 и 3 или по предлагаемому  изменению в Плане для Района 2.

Бюро обновляет эталонную ситуацию для записей в Плане(ах) и Списке(ах) для фидерных линий Районов 1 и 3 или в Плане для Района 2 и для тех сетей, которые являются предметом запросов в отношении нового или измененного присвоения в Списке(ах) для фидерных линий Районов 1 и 3 или в отношении изменений в Плане для Района 2, которые все еще находятся на стадии применения Статьи 4. Тем не менее Бюро не требуется по результатам вышеуказанного обновления повторно вычислять затронутую(ые) администрацию(и).

4.1.23

Если рассматриваемые присвоения были исключены из Списка(ов) для фидерных линий Районов 1 и 3 или Плана для Района 2, Бюро обновляет эталонную ситуацию для присвоений в Плане(ах) и Списке(ах) для фидерных линий Районов 1 и 3 или в Плане для Района 2 и для присвоений, связанных с процедурой Статьи 4, и информирует все администрации о предпринятых действиях вместе со Специальными секциями, публикуемыми в результате исключения частотных присвоений из Списка(ов) для фидерных линий Районов 1 и 3 или Плана для Района 2. При этом по результатам вышеуказанного аннулирования Бюро не требуется повторно вычислять затронутую(ые) администрацию(ии).

4.2.1 a)

Этот параграф относится к внесению изменений в духе изменения "характеристик любого из ее частотных присвоений в ФСС, которые указаны в Плане для фидерных линий Района 2". В Плане, приведенном в Статье 9, содержится только восемь характеристик, в то время как в Дополнении 2 содержится большее число характеристик, которые использовались на Конференции РАРК-САТ-Р2 (Женева, 1983 г.) для составления Плана. Комитет считает, что изменения характеристик, отличные от перечисленных в Статье 9, могут рассматриваться как изменения в Плане. Эти другие характеристики перечислены в Правилах процедуры, относящихся к § 5.2.1 b) Статьи 5.

См. также Правила процедуры, относящиеся к § 4.2.6.

4.2.1 b)

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.2.1 a), выше.

См. также Правила процедуры, относящиеся к § 4.2.6.

4.2.1 c)

Когда администрация в соответствии с данным параграфом аннулирует то или иное присвоение из Плана для Района 2, или когда Бюро при применении § 4.2.6 исключает то или иное присвоение из Плана, эталонная ситуация для присвоений в Плане и для присвоений, находящихся в процессе внесения изменений, будет обновленной. При этом по результатам вышеуказанного аннулирования Бюро не требуется повторно вычислять затронутую(ые) администрацию(и).

4.2.2 a)
и 4.2.2 b)

При определении администраций Районов 1 и 3, которые могут быть затронуты, предлагаемое изменение Плана для Района 2 рассматривается по отношению к Плану и Списку для Районов 1 и 3 в диапазоне 17 ГГц, существующим на дату получения предлагаемого изменения, включая все предложенные новые или измененные присвоения в Списке для Районов 1 и 3 в диапазоне 
17 ГГц, полученные до этой даты (вне независимости от того, завершена или нет процедура 
Статьи 4). В процессе этого рассмотрения  будут  определяться  только  администрации имеющие присвоения, необходимая2 ширина полосы которых имеет перекрытие с необходимой2 шириной полосы предлагаемого изменения в Плане для Района 2. Администрация определяется, как имеющая службы, которые могут быть затронуты, если превышаются пределы, указанные в § 5 Дополнения 1 к Приложению 30А.

4.2.2 c)

1	При определении администраций Района 2, которые могут быть затронуты, предлагаемое изменение рассматривается по отношению к Плану для Района 2, существующему на дату получения запроса на внесение изменения, включая предложенные изменения, полученные до этой даты (независимо от того, завершена или нет процедура 
Статьи 4). Рассмотрение заключается в обеспечении того, чтобы не превышались пределы § 3 Дополнения 1 к Приложению 30А. В соответствии с § 4.2.17 учитываются также любые ограниченные по времени изменения в Планах.

2	В соответствии с Резолюцией 42 (Пересм. ВКР-19), Комитет принял решение, что при применении этого параграфа Бюро не учитывает временные системы.

3	Что касается рассмотрений, связанных с применением концепции группирования, см. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.1 a) и 4.1.1 b).

4.2.6

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.3.

4.2.10

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.7.

4.2.11

Согласие администраций, определенных в соответствии с § 4.2.2, а также администраций, определенных в соответствии с § 4.2.10, которое было подтверждено Бюро с использованием соответствующих критериев.

4.2.12

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.8.

4.2.15

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.11.

4.2.19

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.15.

4.2.24

См. Правила процедуры, относящиеся к § 4.1.23.

Ст. 5

# Заявление, рассмотрение и регистрация

5.2.1 b)

1	Комитет рассмотрел вопрос о том, касается ли рассмотрение заявки в отношении ее соответствия Плану3 только обновленных данных в графах Статей 9 и 9А Приложения 30А или при этом осуществляется также рассмотрение в отношении технических критериев, приведенных в Дополнении 3 к Приложению 30А и которые использовались при составлении Планов.

Комитет пришел к заключению, что при этом рассмотрении необходимо учитывать некоторые из технических критериев, содержащихся в Дополнении 3. Поэтому рассмотрение с точки зрения соответствия Плану осуществляется в два этапа.

a)	обеспечить, чтобы заявленные характеристики были теми, которые указаны в графах соответствующего Плана как обновленные (см. § 3.1 Статьи 3). Если же характеристики отличаются от требуемых, то в этом случае проводится рассмотрение в соответствии с § 5.2.1 d). Что касается указанных ниже пунктов, могут быть заявлены любые характеристики, в отношении которых была успешно применена процедура Статьи 4;

b)	обеспечить, чтобы не превышались критерии защиты, вытекающие из Плана3, для Района 2 или из Плана(ов) и Списка(ов) для Районов 1 и 3, в зависимости от случая. С этой целью рассматриваются следующие характеристики спутниковой сети:

i)	для приемной космической станции:

–	опознавание луча космической станции (как указано в графах 1 и 2 Статей 9 и 9А Приложения 30А, соответственно);

–	номинальная орбитальная позиция (как указано в графах 2 и 3 Статей 9 и 9А Приложения 30А, соответственно);

–	номер канала/частота (как указано в графе 3 Статьи 9 и в графе 5 Таблиц, озаглавленных "Минимальный эквивалентный запас по защите для присвоений в Плане для фидерных линий Районов 1 и 3 в полосе частот 14,5–14,8 ГГц (распределение по орбитальным позициям)" и "Минимальный эквивалентный запас по защите для присвоений в Плане для фидерных линий Районов 1 и 3 в полосе частот 17,3–18,1 ГГц (распределение по орбитальным позициям)" 
Статьи 9А Приложения 30А);

–	координаты точки прицеливания (как указано в графе 4 Статей 9 и 
9А Приложения 30А);

–	в случае луча с эллиптическим сечением:

–	ширина луча антенны (как указано в графе 5 Статей 9 и 9А 
Приложения 30А);

–	ориентация эллипса (как указано в графах 6 и 5 Статей 9 и 9А 
Приложения 30А, соответственно);

–	точность поворота антенны (такая же или лучше по сравнению с указанной в § 3.7.4 (Районы 1 и 3) или 4.6.4 (Район 2) Дополнения 3 к 
Приложению 30А);

–	поляризация (как указано в графах 7 и 10 Статей 9 и 9А Приложения 30А, соответственно);

–	зона обслуживания (контрольные точки располагаются в пределах зоны обслуживания);

–	класс излучения и ширина полосы (как указано в графе 13 Статьи 9А Приложения 30А в случае Плана для Районов 1 и 3, или, в противном случае, как указано в § 3.1 и 3.8 Дополнения 5 к Приложению 30);

–	характеристики антенны (такие же или лучше, чем указаны в графах 6 или 7 Статьи 9А Приложения 30А, в зависимости от ситуации, в случае Плана для Районов 1 и 3, или, в противном случае, такие же или лучше, чем в § 4.6 Дополнения 3 к Приложению 30А);

–	точность наведения антенны (такая же или лучше, чем в § 3.7.4 (Районы 1 
и 3) или § 4.6.4 (Район 2) Дополнения 3 к Приложению 30А);

–	шумовая температура системы (см. Примечание 7 Статьи 9A и § 3.8 
Дополнения 3 к Приложению 30A, в зависимости от случая, для Районов 1 и 3 и § 4.7 того же Дополнения для Района 2);

–	допустимое отклонение точности удержания станции на орбите (такое же или лучше по сравнению с указанным в § 3.16 Дополнения 3 к Приложению 30А);

–	характеристики модуляции (такие же как в графе 13 Статьи 9А Приложения 30А в случае Плана для Районов 1 и 3, или в противном случае такие, как указаны в § 3.1 Дополнения 5 к Приложению 30);

–	диапазон автоматической регулировки усиления (такой же как в § 3.10 Дополнения 3 к Приложению 30A для Районов 1 и 3, и § 4.9 этого же Дополнения для Района 2).

ii)	для соответствующей передающей земной станции:

–	э.и.и.м.: графы 8 и 11 Статей 9 и 9A Приложения 30A, соответственно;

–	диаметр антенны: § 3.5.1 или 4.4.1 Дополнения 3 к Приложению 30A;

–	справочные диаграммы направленности: Рис. 6 или Рис. A Дополнения 3 к Приложению 30A (как указано в графе 9 Статьи 9A Приложения 30A для Плана Районов 1 и 3);

–	мощность передачи: § 3.6 или 4.5 Дополнения 3 к Приложению 30A;

–	расположение соответствующей земной станции, которая должна быть связана с контрольными точками в пределах зоны обслуживания;

–	рассеяние энергии (такое же, как в § 3.18 Дополнения 5 к Приложению 30).

В отношении мощности передачи Комитет отметил, что согласно § 3.11 и 4.10 Дополнения 3 к Приложению 30A, использование регулировки мощности остается в рамках пределов, указанных в этих параграфах.

2	Комитет рассмотрел вопрос о том, касается ли рассмотрение заявки в отношении ее соответствия Спискам для Районов 1 и 3 только обновленных данных в Таблицах в Части II Дополнения 2 к Резолюции 542 (ВКР-2000) или при этом осуществляется также рассмотрение в отношении технических характеристик, публикуемых Бюро для каждой сети Списков в соответствующей Части В Специальной секции Еженедельного циркуляра или ИФИК БР.

Комитет пришел к заключению, что при этом рассмотрении необходимо учитывать все технические характеристики, опубликованные в Части B Специальной секции для данной сети. Поэтому рассмотрение с точки зрения соответствия Спискам осуществляется в два этапа:

a)	обеспечить, чтобы заявленные характеристики были теми, которые указаны в графах этого Списка как обновленные, а также теми, которые указаны в Части В Специальной секции для данной сети. Если же характеристики отличаются от требуемых, то в этом случае проводится рассмотрение в соответствии с § 5.2.1 d);

b)	обеспечить, чтобы не превышались критерии защиты, вытекающие из соответствующего Плана и Списка для Районов 1 и 3. С этой целью рассматриваются характеристики, указанные в графах Списка как обновленные, а также характеристики, указанные в 
Части В Специальной секции для данной сети.

3	См. также Правила процедуры, относящиеся к области применения Статьи 5 Приложения 30A.

5.2.1 d)

1	Если администрация заявляет любое присвоение с характеристиками, отличающимися от перечисленных в § 1 b) Правил процедуры, относящихся к § 5.2.1 b) Статьи 5 
Приложения 30А, и от тех, которые допускаются в § 5.2.1 d) этой же Статьи, то Бюро производит расчеты с целью определения, приведут ли предлагаемые новые характеристики к увеличению уровня помех, создаваемых другим присвоениям в соответствующем Региональном плане, в Списке(ах) для Районов 1 и 3, в одной и той же службе межрегионального Плана или в другой службе, совместно использующей те же полосы частот.

1.1	Что касается совместимости предлагаемых новых характеристик с другими присвоениями того же Регионального плана и Списка, в зависимости от случая, увеличение помех будет проверяться путем сравнения значений эквивалентного запаса по защите/общего эквивалентного запаса по защите этих других присвоений, которые являются результатом использования предлагаемых новых характеристик, с одной стороны, и тех, которые получены с учетом предыдущих4 характеристик рассматриваемой сети, с другой стороны. Эти расчеты эквивалентного запаса по защите/общего эквивалентного запаса по защите выполняются при тех же технических допущениях и условиях, учитывая ограничения на разнос орбитальных позиций 9 в отношении присвоений в Плане и Списке для Районов 1 и 3. Для определения присвоений в рассматриваемой сети, вызывающих увеличение уровня помех, может также потребоваться более детальный анализ помеховой ситуации с использованием значений отношения C/I при воздействии единичной помехи.

Кроме того, в случае Районов 1 и 3 заявленные присвоения с новыми характеристиками для данной сети рассматриваются в отношении их соответствия жестким ограничениям плотности потока мощности, определенным в § 4 Дополнения 1 к Приложению 30А, или, в зависимости от случая, в отношении их соответствия уровню плотности потока мощности соответствующих присвоений в Плане(ах) или Списке(ах), если эти присвоения были приняты ВКР-2000 с уровнем(ями) плотности потока мощности, превышающим(ими) вышеуказанные жесткие ограничения плотности потока мощности.

1.2	Что касается совместимости с другими межрегиональными присвоениями в той же службе или с присвоениями в другой службе, совместно использующей одни и те же полосы частот, в зависимости от случая, рост уровня помех будет проверяться путем расчета значений T/T, которые создаются предлагаемыми новыми характеристиками в соответствии с методом, определенным в Приложении 8, и путем сравнения результирующих значений T/T со значениями, полученными с учетом предыдущих4 характеристик рассматриваемого присвоения.

1.3	Если результаты расчетов, описанных в § 1.1 и 1.2, выше, указывают, что предлагаемые новые характеристики приводят к увеличению помех другим присвоениям, то Бюро приходит к неблагоприятному заключению в отношении § 5.2.1 d) Статьи 5 Приложения 30А и действует соответствующим образом.

2	Что касается четвертого абзаца § 5.2.1 d), то в случае администраций Района 2 орбитальная позиция  для обеспечения соответствия концепции группирования (§ B Дополнения 7 к Приложению 30 и § 4.13.1 Дополнения 3 к Приложению 30A) рассматривается следующим образом:

–	если орбитальная позиция идентична той, которая показана в Плане, то нет необходимости ни в каких дополнительных согласованиях;

–	однако, если орбитальная позиция отличается от той, которая приведена в Плане, но находится в пределах одной и той же группы, то в данном случае необходимо получить согласие администраций, имеющих присвоения в этой же группе. Группы перечислены в Присоединении 1 к настоящим Правилам процедуры, относящимся к Приложению 30. В Приложениях 30 и 30A нет никакой информации с описанием процедуры, которой нужно следовать для получения такого согласия. Задача Бюро в этом отношении – обеспечить, чтобы согласие заинтересованных администраций отмечалось в заявке; в противном случае Бюро считает данное присвоение несоответствующим Плану.

5.2.2.1

Этот параграф неявным образом относится к случаям, когда Бюро приходит к благоприятному заключению в отношении § 5.2.1 a) и § 5.2.1 c) и к неблагоприятному заключению в отношении § 5.2.1 b), но к благоприятному заключению в отношении § 5.2.1 d).

Однако, учитывая Правила процедуры, относящиеся к области применения Статьи 5 Приложения 30A, Комитет сделал вывод, что § 5.2.2.1 относится к случаям, когда Бюро приходит к благоприятному заключению в отношении § 5.2.1 a) и § 5.2.1 c) и к неблагоприятному заключению в отношении § 5.2.1 b), но к благоприятному заключению в отношении § 5.2.1 d).

В этом случае частотное присвоение заносится в Справочный регистр.

Ст. 6

## Координация, заявление и регистрация частотных присвоений 
приемным наземным станциям, когда затрагиваются 
фидерные линии ФСС

6.1

1	В параграфах Статьи 6 не упоминаются временные системы, введенные в соответствии с Резолюцией 42 (Пересм. ВКР-19). Эти системы могут быть введены в полосе частот 17,7–17,8 ГГц для Района 2, используемой совместно на равных правах с наземными службами:

Такое использование может неблагоприятно воздействовать на наземные станции.

2	Этот параграф относится к "земной станции фидерной линии, расположенной на территории другой администрации и включенной в зону обслуживания присвоения космической станции фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, соответствующего надлежащему Региональному плану для фидерных линий". Эту земную станцию следует считать типовой земной станцией, расположенной в наихудшем месте.

3	С целью оценки помех, Администрация A, намеревающаяся использовать наземные станции, должна знать существующую или планируемую фиксированную земную станцию. Для учета влияния таких станций администрации могут рассчитать координационную зону, так как это указано в § 1.4.6 Приложения 7, вокруг зоны обслуживания, упомянутой в § 6.1.

6.2

1	Данный параграф касается необходимости Администрации B сообщать фактическое местоположение земных станций фидерных линий без указания, какие из этих земных станций должны приниматься во внимание. Так как никаких указаний не дается, Комитет полагает, что администрация может сообщать местоположения земных станций без каких-либо ограничений.

2	Фактические места расположения земных станций, сообщенные таким образом Администрации A и Бюро, будут рассматриваться на предмет их соответствия характеристикам, перечисленным согласно замечаниям, относящимся к § 5.2.1 b) Приложения 30А, или в отношении которых была успешно применена процедура Статьи 4. Такое рассмотрение приведет к следующему:

–	земные станции, которые соответствуют вышеуказанным характеристикам, будут заноситься в План без применения процедуры Статьи 4, а Администрация A будет соответствующим образом проинформирована;

–	земные станции, которые не соответствуют характеристикам, перечисленным согласно  замечаниям, относящимся к § 5.2.1 b), и в отношении которых не применялась процедура Статьи 4, будут записаны в Плане после успешного применения процедуры Статьи 4, и при этом применении Статьи 4 учитывается предлагаемое использование наземной службы Администрацией A.

3	На основании этого параграфа можно сделать вывод, что в полосе частот 17,7−17,8 ГГц в Районе 2 не могут использоваться никакие перевозимые земные станции.

6.5

Данный параграф предполагает, что эти земные станции фидерных линий не будут занесены в План. По этой причине, для того чтобы земным станциям соответствующей администрации было разрешено включение в План, Бюро в таких случаях рекомендует ей применять процедуру Статьи 4.

Ст. 7

## Координация, заявление и регистрация частотных присвоений ФСС, 
когда затрагиваются частотные присвоения фидерным линиям для РСС

7.7

Применяются замечания к § 6.5.

Доп. 1

## Пределы для определения, считается ли служба какой-либо 
администрации затронутой предлагаемыми изменениями Плана 
для Района 2 или предлагаемыми новыми или измененными 
присвоениями в Списках для фидерных линий Районов 1 и 3

3

См. замечания к Правилам процедуры, касающимся § 2 Дополнения 1 к Приложению 30.

4

a)	Контрольные точки

См. замечания к Правилам процедуры, касающимся § a) Раздела 1 Дополнения 1 к Приложению 30.

b)	Реализация положения об ограничении плотности потока мощности, указанном в первом параграфе раздела 4 Дополнения 1 к Приложению 30А

Ограничение плотности потока мощности –76 дБ(Вт/(м2  27 МГц)), указанное в первом параграфе раздела 4 Дополнения 1 к Приложению 30А, было установлено для защиты присвоений фидерных линий РСС от помех, которые могут причиняться сетями фидерных линий РСС, расположенными вне дуги 9° вокруг полезной сети фидерных линий РСС, при наихудших условиях удержания станции на орбите. Поэтому данное ограничение по плотности потока мощности предназначено для рассмотрения в качестве жесткого предела, который не превышается.

c)	Введение критерия уменьшения эквивалентного запаса по защите, указанного в третьем параграфе Раздела 4 Дополнения 1 к Приложению 30А

1	В соответствии с третьим параграфом Раздела 4 Дополнения 1 к Приложению 30А, администрация, имеющая присвоение(я) в Плане 14 или 17 ГГц, в Списке 14 или 17 ГГц или присвоение(я), в отношении которого(ых) уже начата процедура согласно Статье 4 Приложения 30А, считается как затронутая предлагаемым новым или измененным присвоением в Списке 14 или 17 ГГц, если выполняются все нижеследующие условия:

–	орбитальный разнос между обоими присвоениями при наихудших условиях удержания станции  составляет менее 9°; и

–	имеет место частотное перекрытие между значениями ширины полосы, выделенными для каждого присвоения; и

–	эталонный эквивалентный запас по защите в отношении, по крайней мере, одной из контрольных точек5 этого полезного присвоения уменьшается более чем на 0,45 дБ ниже 0 дБ, или, если это уже отрицательная величина, более чем на 0,45 дБ ниже величины этого эталонного эквивалентного запаса по защите.

d)	Эталонный запас по защите

См. замечания по § d) Правил процедуры, относящихся к § 1 Дополнения 1 к Приложению 30.

Доп. 3

## Технические данные, использованные при разработке положений и 
связанных с ними Планов и Списков для фидерных линий 
Районов 1 и 3, которые следует использовать при их применении

1.7

Примечание к этому пункту гласит, что "в некоторых случаях (например, когда разнос каналов и/или ширина полосы отличаются от величин, указанных в § 3.5 и 3.8 Дополнения 5 к Приложению 30), Бюро будет использовать метод худшего случая, до тех пор пока соответствующая Рекомендация МСЭ-R не будет включена путем ссылки в это Дополнение".

Отмечая, что в Рекомендации МСЭ-R BO.1293-2 приведен метод расчета помех только между присвоениями, использующими различные схемы разделения каналов и различные значения ширины полосы в случае цифрового источника помех, Комитет в связи с этим решил, что в качестве временной меры, до тех пор пока не будут доступны подходящие Рекомендации МСЭ-R для защитных масок/метода расчета, при расчете помех между двумя присвоениями в Планах и/или изменениях в Планах применяются методы расчета, показанные в Таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

| Полезное присвоение | Мешающее присвоение | Метод, который должен применяться |
| --- | --- | --- |
| "Стандартное"1 аналоговое | "Стандартное" аналоговое | Как определено в Дополнении 3 к Приложению 30А |
| "Нестандартное" аналоговое | "Стандартное" аналоговое | Как описано в Руководстве MSPACE Бюро |
| "Стандартное" аналоговое | "Нестандартное" аналоговое | Как описано в Руководстве MSPACE Бюро |
| "Нестандартное" аналоговое | "Нестандартное" аналоговое | Как описано в Руководстве MSPACE Бюро |
| Цифровое | "Стандартное" или "нестандартное" аналоговое | Как описано в Руководстве MSPACE Бюро |
| "Стандартное" или "нестандартное" аналоговое | Цифровое | Как определено в Рекомендации МСЭ-R BO.1293-22 |
| Цифровое | Цифровое | Как определено в Рекомендации МСЭ-R BO.1293-22 |

1	Стандартные аналоговые присвоения, упоминаемые в Таблице 1, выше, – это присвоения в Плане для Района 2 с шириной полосы 24 МГц, разносом каналов 14,58 МГц и присвоенными частотами, указанными в Статье 9 Приложения 30А.

2	Применяется Рекомендация МСЭ-R BO.1293-2 (Дополнения 1 и 2), которая указана в § 3.4 Дополнения 5 к Приложению 30 и § 3.3 Дополнения 3 к Приложению 30A.

3

Регулирование мощности

В пункте 3.11 Дополнения 3 к Приложению 30A описываются метод, модель распространения и процедуры определения величины регулирования мощности присвоения в Плане Районов 1 и 3. ВКР-15 пояснила, что использование регулирования мощности следует распространить на присвоения в Списке Районов 1 и 3. В связи с этим Комитет решил, что всякий раз, когда присвоение включено в Список фидерных линий Районов 1 и 3 с просьбой использовать регулирование мощности с величиной регулирования мощности, включенной в Часть B заявки на регистрацию, представленной в соответствии с § 4.1.12 Статьи 4 Приложения 30A, Бюро должно применять в отношении этой просьбы процедуру, описанную ниже.

1	Бюро должно применять метод и процедуры, содержащиеся в § 3.11 Добавления 3 к Приложению 30A, для расчета величины регулирования мощности для соответствующего присвоения во время включения этого присвоения в Список. В то же самое время Бюро должно определить любые другие администрации, эквивалентный запас по защите фидерных линий которых уменьшился в связи с использованием регулирования мощности данного присвоения.

2	Бюро должно проконсультироваться с заявляющей данное присвоение администрацией по вопросу о том, какую величину регулирования мощности следует использовать, если представляемое значение меньше, чем рассчитанное значение.

3	Затем Бюро должно включить окончательную величину регулирования мощности для данного присвоения в Часть В Специальной секции, которая публикуется в соответствии с § 4.1.15 Статьи 4 Приложения 30A.

4	Когда упомянутая выше Часть В Специальной секции опубликована, Бюро должно сообщить другим администрациям, определенным согласно пункту 1, выше, об уменьшении их эквивалентного запаса по защите фидерных линий.

Примечание. − На ВКР-15, во время 8-го пленарного заседания, было принято решение, касающееся Правила процедуры по Дополнению 3 Приложения 30A, пп. 1.39−1.42 Док. CMR15/505, с утверждением Док. CMR15/416 в отношении раздела 3.2.6.2 Док. 4(Add.2)(Rev.1) в следующей редакции:

"ВКР-15 объяснила, что использование регулирования мощности следует распространить на присвоения в Списке Районов 1 и 3 и следует внести соответствующие изменения в Правила процедуры.”

_____________

1 	При отсутствии четкого указания точной частоты каждой несущей в пределах присвоенной полосы частот Бюро использует в своем анализе присвоенную полосу частот (т. е. данные пункта C.3 a) Дополнения 2A к Приложению 4) вместо необходимой ширины полосы (т. е. данные пункта C.7 a) Дополнения 2A к Приложению 4).

2 	При отсутствии четкого указания точной частоты каждой несущей в пределах присвоенной полосы частот Бюро использует в своем анализе присвоенную полосу частот (т. е. данные пункта C.3 a) Дополнения 2A к Приложению 4) вместо необходимой ширины полосы частот (т. е. данные 
пункта C.7 a) Дополнения 2A к Приложению 4).

3 	Всякий раз, когда упоминается "План", это означает существующую версию Плана, обновленную на дату рассмотрения Бюро в случае Плана для Района 2, а в случае Плана(ов) для Районов 1 и 3 – существующую версию Плана(ов), который(ые) может(могут) быть обновлен(ы) в соответствии с возможным применением § 4.1.26 или 4.1.27 Приложения 30A.

Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-03.

4 	Которые указаны в соответствующем Плане или Списке, в зависимости от случая.

5 	Для случая полезного присвоения в Плане, контрольными точками, указанными в данном параграфе, являются те, которые определены в этом Плане. Для случая полезного присвоения в Списке или для присвоения, в отношении которого уже начата процедура Статьи 4 Приложений 30/30А, контрольными точками, указанными в данном параграфе, являются те, которые предусмотрены согласно бывшему Дополнению 2 к Приложениям 30/30A или согласно Приложению 4.