Правила, касающиеся

РЕЗОЛЮЦИИ 170 (ВКР-19)

Примечание 1. − ВКР-19 приняла на десятом пленарном заседании следующее решение в отношении Резолюции 170, см. пп. 12.2–12.4 Док. CMR19/571, утверждение Док. CMR19/509, см. также Правила процедуры, касающиеся Дополнений 3 и 4 к Приложению 30B):

"Указания для Бюро радиосвязи по применению
Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19)

# 1	Применение § 2 Прилагаемого документа к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) в целях изменения в соответствии с § 6.1 Приложения 30В к РР представления, ранее направленного в Бюро согласно § 6.1 Приложения 30В к РР

Если в рамках применения § 2 Прилагаемого документа к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19), администрация намеревается изменить представление, ранее направленное в Бюро в соответствии с § 6.1 Приложения 30В к РР, для того чтобы повторно представить это представление в соответствии с § 6.1 Приложения 30В к РР, применяя специальную процедуру, определенную в Прилагаемом документе к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19), Бюро должно проверить, находится ли минимальный эллипс, представляемый по этой процедуре, в пределах, указанных в первоначальном представлении согласно § 6.1 Приложения 30В к РР. Если это так, Бюро должно сохранить первоначальную дату получения исходного представления, осуществленного согласно § 6.1 Приложения 30В к РР, вновь начать рассмотрение обеспечения совместимости применительно к существующей заявке и опубликовать новую Специальную секцию. В противном случае Бюро должно присвоить представлению новую дату получения, которой является дата получения запроса на применение этой процедуры.

# 2	Применение § 2 Прилагаемого документа к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) в целях направления напрямую в соответствии с § 6.17 Приложения 30В к РР представления, ранее направленного в Бюро согласно § 6.1 Приложения 30В к РР

a)	Представление с указанием эллипса в соответствии с § 6.17 Приложения 30В к РР

Если в рамках применения § 2 Прилагаемого документа к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) администрация намеревается осуществить представление напрямую в соответствии с § 6.17 Приложения 30В к РР и применить специальную процедуру, определенную в Прилагаемом документе к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19), в отношении представления, ранее направленного в Бюро в соответствии с § 6.1 Приложения 30В к РР, Бюро должно проверить, находится ли минимальный эллипс, представляемый по этой процедуре, в пределах, указанных в первоначальном представлении согласно § 6.1 Приложения 30В к РР. Если это так, Бюро должно сохранить первоначальную дату получения исходного представления, осуществленного согласно § 6.1 Приложения 30В к РР, и провести на основе информации об этом минимальном эллипсе анализ в соответствии с § 6.17 Приложения 30В. В противном случае Бюро должно вернуть заявку администрации.

b)	Представление с указанием луча сложной формы в соответствии с § 6.17 Приложения 30В

Если в рамках применения § 2 Прилагаемого документа к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) администрация намеревается осуществить представление напрямую в соответствии с § 6.17 Приложения 30В к РР и применить специальную процедуру, определенную в Прилагаемом документе к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19), в отношении представления, ранее направленного в Бюро в соответствии с § 6.1 Приложения 30В к РР, Бюро должно проверить, находится ли луч сложной формы, представляемый по этой процедуре, в пределах минимального эллипса, построенного Бюро, с учетом связанных с ним контрольных точек, а также в пределах исходного представления, осуществленного согласно § 6.1 Приложения 30В к РР. Если это так, Бюро должно сохранить первоначальную дату получения исходного представления, осуществленного согласно § 6.1 Приложения 30В к РР, и провести на основе информации об этом минимальном эллипсе анализ в соответствии с § 6.17 Приложения 30В к РР. В противном случае Бюро должно вернуть заявку администрации.

# 3	Луч, создаваемый в случаях представления дополнительной системы администрацией, действующей от имени группы поименованных администраций

Для представления дополнительной системы администрацией, действующей от имени группы поименованных администраций, луч представления формируется путем объединения всех отдельных минимальных эллипсов, связанных с каждой из администраций группы:

–	Если все отдельные минимальные эллипсы пересекаются друг с другом, луч содержит только одну зону покрытия, образованную контурами, полученными в результате комбинации всех отдельных минимальных эллипсов.

–	Если не все отдельные минимальные эллипсы пересекаются друг с другом, луч состоит из многочисленных точек, образованными неперекрывающимися эллипсами, и каждая точка формируется контурами, полученными в результате комбинации отдельных минимальных эллипсов, которые пересекаются друг с другом.

# 4	Применение § 12 Прилагаемого документа к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) в случае отсутствия сотрудничества со стороны заявляющей администрации существующей сети

Если в рамках применения § 12 Прилагаемого документа к Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) Бюро не получает от заявляющей администрации поступающей сети подтверждение успешного начала сотрудничества между двумя заявляющими администрациями, указанная заявляющая администрация может обратиться в Бюро за поддержкой. Бюро должно незамедлительно направить заявляющей администрации существующей сети телефакс с просьбой представить в течение 30 дней информацию об условиях эксплуатации в целях проверки наличия вредных помех и указать предлагаемую дату выполнения этих условий в течение следующих четырех месяцев в целях применения § 12 Резолюции [A7(E)-AP30B]. В случае если Бюро не получает такую информацию, Бюро должно незамедлительно направить напоминание, в котором предоставлен дополнительный 15-дневный период для ответа. В случае отсутствия такого подтверждения в течение 15 дней считается, что заявляющая администрация существующей сети, не начавшая сотрудничество, обязуется не подавать жалобы в отношении любых вредных помех ее собственным присвоениям, создаваемых присвоением заявляющей администрации поступающей сети, для которой запрашивалась координация"*.

*	Примечание Секретариата. – Окончательный номер Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19): Резолюция 170 (ВКР-19).

____________________

_______________