# PARTIE  B

## SECTION  B4

# Règles relatives à la méthode de calcul et normes techniques à appliquer
pour déterminer les administrations affectées et pour évaluer
la probabilité de brouillage préjudiciable dans les bandes 
comprises entre 9 et 28 000 kHz

# Introduction

La présente section énonce les éléments de la méthode de calcul à utiliser:

–	pour identifier les administrations dont l'accord doit être recherché aux fins de l'application du numéro 9.21, dans le cadre des renvois pertinents des attributions des bandes de fréquences, à savoir les numéros 5.61, 5.87A, 5.92, 5.93 et 5.123, dans les bandes comprises entre 9 et 28 000 kHz;

–	pour évaluer la probabilité de brouillage préjudiciable, dans les bandes comprises entre 9 et 28 000 kHz, aux fins éventuellement de l'application des dispositions du numéro 7.6 ou de toute autre étude que le Bureau des Radiocommunications peut être chargé d'entreprendre.

# 1	Norme technique A-1:  Rapport de protection signal/brouillage

1.1	La présente Norme technique contient les valeurs du rapport de protection signal/brouillage (voir le Tableau 1) à appliquer lors des examens techniques des fiches de notification d'assignation de fréquence dans les bandes de fréquences comprises entre 9 et 28 000 kHz.

1.2	Ces valeurs de rapport de protection sont fondées sur les résultats des études menées dans les Commissions d'études des radiocommunications (voir les Recommandations UIT-R F.240-7, UIT-R SM.326-6, UIT-R F.339-7 et l'ancienne Recommandation UIT-R SM.669-1)

1.3	Les valeurs du rapport de protection signal/brouillage, PR, sont exprimées en dB, pour les principaux types de transmission (de la télégraphie, réception auditive, à la téléphonie, avec renvoi sur le réseau public) à protéger lors des examens techniques dans les bandes de fréquences comprises entre 9 et 28 000 kHz. On a déterminé ces valeurs de rapport de protection à partir de valeurs de rapport de protection RF en régime permanent en ajoutant des marges pour les fluctuations d'intensité à long terme et les évanouissements de courte durée pour un pourcentage de temps donné correspondant aux critères de qualité de fonctionnement applicables à chaque type de transmission.

1.4	Pour le calcul des rapports signal/brouillage, les intensités du champ utile et du champ brouilleur sont considérées comme des valeurs médianes (dépassées pendant 50% du temps), sur la base de la puissance de crête (notifiée avec le symbole PX). Les types de puissance autres que PX (notifiées avec le symbole PY ou PZ respectivement pour la puissance moyenne ou la puissance de la porteuse) sont convertis en PX à l'aide de facteurs de conversion indiqués dans le Tableau 2.

TABLEAU  1

Rapports de protection signal/brouillage en RF (dB)

| Type de transmission |  | Bande de fréquences (kHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 - 1 606,5 | 1 606,5 - 4 000 | 4 000 - 28 000 |
| Télégraphie, réception auditive |  | 8 (3-7) | 11 (5-10) | 15 (7-14) |
| Télégraphie, réception auditive; météo, presse |  | 9 (3-8) | 13 (5-12) | 17 (7-16) |
| Télégraphie, réception automatique, sans correction d'erreur |  | 11 (6-10) | 17 (10-16) | 26 (13-25) |
| Télégraphie, réception automatique, avec correction d'erreur |  | 8 (6-7) | 12 (7-11) | 14 (8-13) |
| Phototélégraphie, télécopie |  | 19 (14-18) | 24 (16-23) | 28 (18-27) |
| Téléphonie sans renvoi sur le réseau téléphonique | DBL et BLU porteuse complète | 18 (15-17) | 21 (17-20) | 24 (19-23) |
| public (CO) | BLU, porteuse réduite ou supprimée, BLI | 12 (9-11) | 15 (11-14) | 18 (13-17) |
| Téléphonie avec renvoi sur le réseau téléphonique public (CP) | DBL et BLU porteuse complète | 31 (26-30) | 34 (28-33) | 38 (30-37) |
|  | BLU, porteuse réduite ou supprimée, BLI | 25 (20-24) | 28 (22-27) | 32 (24-31) |
| Radiodiffusion (sauf pour la radiodiffusion en ondes décamétriques dans les bandes exclusives et la radiodiffusion en ondes hectométriques dans la bande de fréquences 526,5-1 705 kHz) |  | 38 (33-37) | 38 (32-37) | 38 (32-37) |
| Service mobile aéronautique (télégraphie ou téléphonie) |  | 15 | 15 | 15 |
| Radiophares |  | 15 | 15 | – |
| Transmissions numériques, BLU, porteuse supprimée (classe d'émission J2D) |  | 9 | 9 | 9 |

1.5	Pour chaque type de transmission, on utilise deux pourcentages de temps: l'un (par exemple, 99% du temps), dont le but est de répondre entièrement aux critères de qualité de fonctionnement requis dans l'environnement du signal d'évanouissement où le signal utile est à son niveau le plus faible à l'instant où le signal brouilleur risque d'être à son niveau le plus élevé (les valeurs de rapport de protection correspondant à cette condition sont indiquées dans le Tableau 1 en dehors des parenthèses), l'autre (par exemple, 75%) qui assure la protection pendant un pourcentage de temps moindre (valeurs entre parenthèses dans le Tableau 1).

TABLEAU  2

Facteurs de conversion pour différents types de puissance notifiée

| Classe d'émission | Type de puissance notifiée | Conversion1, 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | moyenne/crête | crête/moyenne |
| N0N | Z | 0 | 0 |
| A1A, A1B, A1C | X | – | –3 |
| A2A, A2B, A2N | Y | +4 | – |
| H2A, H2B, H2N, D2A | Y | +3 | – |
| R2B, J2B | X | – | –3 |
| A3E(BC) | Z | +6 | 0 |
| A3E, H3E | Y | +4 (3-6) | – |
| R3E, J3E | X | – | – 4 (4-10) |
| A3C | Y | +4 | – |
| R3C, J3C | X | – | 0 |
| A7B, H7B | Y | +4 | – |
| R7C, J7C | X | – | – 4 (3-6) |
| B7B | X | – | – 4 |
| B8E | X | – | – 4 (3-13) |
| B8C | X | – | 0 |
| AXX | Y | +6 | – |
| BXX, JXX | X | – | – 4 (3-10) |
| B9W | X | – | – 4 |
| F, G/1,2,3,7, X/B,C,D,X | Y | 0 | – |
| P,L,M,X/quelconque | X | – | 10 log (t /T ) |
| K2B | X | – | 10 log (t /T ) – 5 |
| K3E | X | – | 10 log (t /T ) – 4 |
| 1 Lorsque plusieurs chiffres sont indiqués entre parenthèses, ces chiffres se rapportent à différentes conditions du signal modulant (par exemple, texte lu régulièrement au lieu d'un signal modulant sinusoïdal avec modulation à 100% de l'onde porteuse) (voir la Recommandation UIT-R SM.326-6). |  |  |  |
| 2 En cas de modulation par impulsions: |  |  |  |

# 2	Norme technique A-2:  Intensité minimum du champ à protéger

2.1	La présente Norme technique contient des valeurs de l'intensité minimum du champ à protéger (voir les  Tableaux 1 à 4 et 5A et 5B) à appliquer lors des examens techniques de fiches de notification d'assignation de fréquence dans les bandes de fréquences comprises entre 9 et 28 000 kHz.

2.2	Les valeurs contenues dans la présente Norme sont fondées sur les Recommandations UIT-R F.339-7 et UIT-R P.372-8.

2.3	Le but du calcul de l'intensité minimum du champ à protéger lors des examens techniques est de déterminer l'intensité de champ au point de réception au-dessous de laquelle il ne vaut pas la peine de protéger le signal utile contre les signaux brouilleurs, le rapport signal utile/bruit étant plus faible que celui qui permettrait de répondre aux critères de qualité de fonctionnement requis sans brouillage.

2.4	La Norme technique A-2  contient des valeurs de l'intensité minimum du champ à protéger (dB par rapport à 1 V/m) pour les principaux types de transmission (de la télégraphie, réception auditive, à la téléphonie, avec renvoi sur le réseau public, et aux transmissions numériques) dans les bandes de fréquences comprises entre 9 et 28 000 kHz. On a déterminé ces valeurs d'intensité minimum du champ à partir des valeurs médianes (dépassées pendant 50% du temps) du  niveau de bruit (atmosphérique, artificiel ou galactique) et du rapport, S/N en régime permanent en ajoutant des marges appropriées pour 90% du temps afin de tenir compte de la variation de niveau de bruit, Du, et de la fluctuation d'intensité du signal utile, (IF, intensity fluctuation)

2.5	L'évaluation de l'intensité minimum du champ à protéger est fondée sur un type de puissance de référence uniforme, à savoir la puissance de crête (notifiée avec le symbole PX). Les types de puissance autres que PX (notifiés avec le symbole PY ou PZ respectivement pour la puissance moyenne ou la puissance de la porteuse) sont convertis en PX à l'aide de facteurs de conversion indiqués dans le Tableau 2 de la Norme technique A-1.

2.6	La Norme technique A-2 contient quatre tableaux (Tableaux 1 à 4) qui indiquent, en fonction de la latitude et de la longitude du lieu de réception, le degré de bruit, exprimé par la médiane des valeurs horaires, de la puissance du bruit radioélectrique dans une antenne verticale courte par rapport au bruit thermique, sur la fréquence de 1 MHz. Des tableaux distincts ont été établis pour quatre périodes de l'année (DC, MR, JN et SE) et, dans chaque tableau, le degré de bruit est indiqué pour chacune des six tranches horaires locales de quatre heures consécutives (N2, T1, J1, J2, T2, N1). Les Tableaux 1 à 4 sont superposés sur les contours d'un planisphère.

2.7	Les Tableaux 5A et 5B donnent, pour les divers types de transmission, la valeur minimale du champ à protéger (dB par rapport à 1 V/m) en fonction du degré de bruit, tel qu'il est indiqué dans les Tableaux 1 à 4, de l'ordre de grandeur de la fréquence utilisée et de l'heure de l'émission. Lorsqu'on travaille avec les Tableaux 1 à 5B, il faut généralement procéder à des interpolations car la dimension de ces Tableaux a été limitée afin qu'ils soient faciles à consulter.

| Intensité minimum du champ à protéger (dB par rapport à 1 V/m) | Type de transmission: Télégraphie, réception auditive (B  0,5 kHz) | 5A |
| --- | --- | --- |

| DEGRÉ DE BRUIT | (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  |
|  | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 |
| 100 | 72 72 | 72 74 | 74 77 | 70 71 | 72 75 | 81 81 | 68 68 | 70 74 | 85 83 | 65 65 | 68 73 | 83 84 | 62 62 | 65 70 | 78 80 | 57 56 | 59 63 | 67 68 |
| 90 | 69 70 | 69 71 | 72 74 | 67 67 | 69 71 | 77 77 | 63 62 | 65 68 | 78 77 | 59 58 | 61 65 | 75 75 | 54 53 | 57 60 | 69 70 | 48 47 | 50 53 | 57 57 |
| 80 | 66 67 | 66 68 | 69 71 | 63 63 | 65 66 | 73 72 | 58 57 | 59 61 | 72 71 | 52 51 | 54 57 | 67 67 | 46 45 | 49 51 | 60 60 | 38 37 | 40 43 | 46 46 |
| 70 | 64 64 | 63 65 | 66 68 | 60 59 | 61 61 | 68 68 | 53 52 | 54 55 | 66 63 | 46 45 | 48 49 | 59 58 | 38 37 | 40 42 | 50 50 | 28 26 | 30 32 | 35 36 |
| 60 | 61 61 | 60 61 | 64 66 | 57 56 | 57 56 | 64 63 | 49 47 | 49 48 | 59 57 | 40 39 | 42 40 | 51 49 | 30 29 | 32 32 | 42 40 | 18 18 | 21 22 | 25 26 |
| 50 | 58 58 | 57 58 | 61 63 | 53 52 | 53 52 | 60 59 | 44 43 | 44 41 | 52 50 | 33 32 | 35 32 | 43 41 | 22 21 | 24 23 | 32 30 | 8 8 | 11 12 | 15 16 |
| 40 | 55 55 | 55 55 | 58 60 | 49 49 | 50 47 | 56 55 | 38 38 | 39 35 | 46 43 | 26 26 | 28 24 | 35 32 | 14 14 | 16 14 | 22 20 | 7 |  |  |
| 30 | 52 52 | 52 51 | 56 58 | 46 45 | 47 42 | 52 50 | 33 32 | 34 28 | 40 36 | 19 20 | 22 16 | 27 24 | 11 11 | 11 11 | 13 11 | 7 |  |  |
| 20 | 50 49 | 49 48 | 54 55 | 43 40 | 42 37 | 48 46 | 28 27 | 28 20 | 33 30 | 15 15 | 15 15 | 20 15 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 7 |  |  |
| 10 | 48 47 | 46 45 | 51 53 | 40 35 | 39 32 | 44 42 | 22 21 | 23 18 | 28 21 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 7 |  |  |
| 0 | 45 44 | 43 41 | 48 50 | 36 31 | 35 27 | 40 37 | 18 18 | 18 18 | 22 18 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 7 |  |  |

| (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constantes à ajouter pour obtenir d'autres types d'émission |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 |  | Transmissions numériques, J2D |  |  | –8 |
| 52 51 | 54 55 | 52 54 | 47 47 | 50 49 | 41 43 | 44 42 | 47 45 | 34 36 | 38 36 | 42 39 | 23 27 | 34 32 | 38 35 | 16 22 |  | Bande étroite TG (B  0,5 kHz) |  |  | –5 |
| 42 41 | 44 45 | 42 44 | 38 37 | 40 40 | 32 33 | 35 34 | 38 36 | 26 28 | 31 30 | 34 31 | 17 20 | 28 27 | 31 28 | 11 15 |  | Télégraphie aut. (B  0,5 kHz) |  |  | 4 |
| 32 31 | 34 35 | 32 34 | 28 28 | 31 30 | 23 25 | 27 26 | 29 28 | 18 20 | 24 23 | 27 24 | 10 13 | 22 21 | 25 22 | 5 9 |  | Phototélégraphie |  |  | 16 |
| 22 21 | 24 25 | 22 24 | 19 19 | 22 22 | 14 16 | 18 18 | 20 20 | 10 12 | 17 16 | 19 18 | 3 6 | 16 15 | 18 16 | 1 4 |  | T é l é p h o n i e | CO | J3E R3E B8E | 14 |
| 12 11 | 14 15 | 12 14 | 10 9 | 12 12 | 6 7 | 10 9 | 12 11 | 2 4 | 10 9 | 12 11 | –1 0 | 10 9 | 12 10 | –1 –1 |  |  |  | H3E | 20 |
| 4 4 | 4 5 | 4 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 2 | 4 3 | –1 –1 | 4 4 | 5 4 | –1 –1 |  |  |  | A3E | 23 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  |  | CP | J3E R3E B8E | 25 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  |  |  | H3E | 31 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  |  |  | A3E | 34 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  | Radio- diffu- sion | LF/MF |  | 49 |
| 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | –1 |  |  | –1 |  |  |  |  | BC Trop. |  | 46 |

| Intensité minimum du champ à protéger (dB par rapport à 1 V/m) | Type de transmission: Télégraphie, réception auditive (B  0,5 kHz) | 5B |
| --- | --- | --- |

|  | (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEGRÉ DE BRUIT | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |
|  | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 |
| 100 | 34 32 | 38 35 | 16 22 | 31 30 | 34 32 | 12 17 | 28 28 | 31 30 | 11 15 | 25 26 | 28 29 | 11 14 | 23 24 | 25 28 | 11 13 | 18 21 | 21 26 |
| 90 | 28 27 | 31 28 | 11 15 | 26 25 | 28 26 | 8 12 | 23 23 | 25 25 | 8 11 | 21 21 | 23 24 | 9 11 | 18 20 | 21 23 | 9 11 | 14 17 | 16 22 |
| 80 | 22 21 | 25 22 | 5 9 | 20 19 | 23 21 | 4 8 | 18 18 | 21 20 | 5 8 | 16 16 | 18 19 | 6 9 | 14 15 | 16 19 | 7 9 | 9 12 | 13 18 |
| 70 | 16 15 | 18 16 | 1 4 | 15 14 | 17 15 | 1 3 | 13 13 | 16 15 | 2 4 | 11 12 | 14 14 | 3 6 | 9 11 | 13 14 | 4 7 | 4 8 | 9 14 |
| 60 | 10 9 | 12 10 | –1 –1 | 9 9 | 12 10 | –3 –1 | 9 9 | 11 10 | –1 1 | 7 8 | 10 10 | 1 3 | 5 7 | 9 10 | 2 4 | 0 3 | 5 10 |
| 50 | 4 4 | 5 4 | –1 –1 | 4 5 | 6 5 | –3 –3 | 4 5 | 6 5 | –3 –2 | 2 4 | 6 5 | –2 –1 | 8 3 | 5 6 | 0 1 | –5 –1 | 1 6 |
| 40 | –1 |  |  | –1 –1 | 0 –1 | –3 –3 | –3 |  |  | –3 –3 | 1 1 | –3 –3 | –3 –3 | 0 2 | –3 –3 | –5 –5 | –3 2 |
| 30 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 –5 | –5 –2 |
| 20 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 |  |
| 10 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 |  |
| 0 | –1 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –3 |  |  | –5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constantes à ajouter pour obtenir d'autres types d'émission |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 | N2 N1 | T1 T2 | J1 J2 |  | Transmissions numériques, J2D |  |  | –8 |
| 12 14 | 14 19 | 17 25 | 13 15 | 7 14 | 11 22 | 13 15 | –3 7 | 4 17 | 10 14 | –7 –7 | –7 0 | –3 2 |  | Bande étroite TG (B  0,5 kHz) |  |  | –5 |
| 10 12 | 9 14 | 12 21 | 11 13 | 2 9 | 6 18 | 11 13 | –7 0 | –2 11 | 8 12 | –7 |  | –7 –5 |  | Télégraphie aut. (B  0,5 kHz) |  |  | 4 |
| 8 10 | 4 9 | 8 17 | 9 11 | –4 3 | 1 13 | 9 11 | –7 –7 | –7 5 | 5 9 | –7 |  |  |  | Phototélégraphie |  |  | 16 |
| 6 8 | –1 4 | 4 13 | 7 9 | –5 –3 | –3 9 | 7 9 | –7 –7 | –7 –1 | 2 6 | –7 |  |  |  | T |  | J3E R3E | 14 |
| 4 6 | –5 –1 | 0 9 | 5 7 | –5 –5 | –5 4 | 5 7 | –7 –7 | –7 –6 | –2 2 | –7 |  |  |  | é l | CO | B8E H3E | 20 |
| 2 4 | –5 –5 | –4 5 | 3 5 | –5 –5 | –5 0 | 2 5 | –7 |  | –5 –2 | –7 |  |  |  | é p |  | A3E | 23 |
| 0 2 | –5 –5 | –5 1 | 1 3 | –5 |  | 0 2 | –7 |  | –7 –6 | –7 |  |  |  | h o |  | J3E R3E B8E | 25 |
| –2 0 | –5 |  | 0 1 | –5 |  | –2 –1 | –7 |  |  | –7 |  |  |  | n i | CP | H3E | 31 |
| –4 –2 | –5 |  | –2 –1 | –5 |  | –4 –4 | –7 |  |  | –7 |  |  |  | e |  | A3E | 34 |
| –5 –4 | –5 |  | –4 –3 | –5 |  |  | –7 |  |  | –7 |  |  |  | Radio- diffu- sion | LF/MF |  | 49 |
|  | –5 |  |  | –5 |  |  | –7 |  |  | –7 |  |  |  |  | BC Trop. |  | 46 |

# 3	Norme technique A-3:  Discrimination de fréquence

3.1	La présente Norme technique contient des valeurs de «discrimination du récepteur» qui sont définies comme une correction (dB) à appliquer au rapport signal/ brouillage et sont exprimées en fonction de l'espacement de fréquence entre les émissions utile et brouilleuse (f ). Le terme «discrimination du récepteur» équivaut à la définition du «rapport de protection RF relatif».

3.2	Les valeurs contenues dans la présente Norme technique ont été déterminées sur la base:

–	de la sélectivité de récepteurs typiques censés être utilisés pour différentes classes d'émission; et

–	de la largeur de bande nécessaire occupée par les stations brouilleuses, ainsi que de la distribution d'énergie de la puissance à l'intérieur et à l'extérieur de la largeur de bande.

3.3	Les données utilisées pour l'établissement de la présente Norme ont été extraites des Recommandations UIT-R SM.328-8 et UIT-R SM.332-4; elles sont résumées dans le Tableau 1.

3.4	La méthode de calcul des valeurs de la Norme technique A-3 a consisté à examiner l'énergie acceptée par le récepteur accordé à une fréquence avec un espacement  de fréquence donné (f ) et à comparer cette énergie à celle que le récepteur accepterait s'il était accordé à la fréquence assignée de l'émission ( f   0).

3.5	La valeur de la discrimination, dans les cas où la largeur de bande de l'émission utile chevauche la bande passante du récepteur, dépend à la fois du spectre transmis et de la courbe de sélectivité du récepteur. Cependant, en cas d'espacement de fréquence plus élevé (lorsqu'il n'y a pas chevauchement), la discrimination est déterminée essentiellement par la pente de l'émission hors bande.

3.6	Les valeurs de discrimination du récepteur sont indiquées dans le Tableau 2 sous forme de facteur de discrimination de fréquence, d. Le facteur de discrimination de fréquence, d, représente la différence entre les limites des largeurs de bande, comme indiqué sur la Fig. 1.

3.7	Dans cette approche, la probabilité de brouillage mutuel n'est pas prise en considération lorsque les largeurs de bande notifiées des émissions sont espacées de plus de 500 Hz (c'est-à-dire pour d  0,5).

TABLEAU  1

Caractéristiques admises pour les récepteurs des émissions utiles et caractéristiques des émissions brouilleuses

|  | Récepteur de l'émission utile |  | Emission brouilleuse |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe d'émission | Bande passante supposée (kHz) | Pente aux frontières (dB/kHz) | Largeur de bande nécessairement occupée (kHz) | Niveau des composantes aux limites de la bande nécessairement occupée (dB) | Pente en dehors de la bande nécessairement occupée |  |
| A1A (9-1 605 kHz) | 0,3; 0,5; 0,75 ou 1 kHz, selon la largeur de bande notifiée de l'émission utile | 120 | Selon la notification | –27 à 5 B/2 | –57 dB à 5 B, puis 12 dB/octave |  |
| A1A (1 605-28 000 kHz) (B: jusqu'à 200 Bd) | 1 | 120 | Selon la notification | –27 à 5 B/2 | –57 dB à 5 B, puis 12 dB/octave |  |
| F1B (9-1 605 kHz) | 0,3; 0,5; 0,75; 1 ou 1,5 kHz, selon la largeur de bande notifiée de l'émission utile | 120 | Selon la notification | –15 | 13  1,8 m  20 dB/octave |  |
| F1B (1 605-28 000 kHz) (2D: de 200 à 400 Hz B: jusqu'à 200 Bd m  2 à 6) | 1,5 | 120 | Selon la notification | –15 à 2,6 D  0,55 B | 13  1,8 m  20 dB/octave |  |
| A2A, A2B (F: jusqu'à 1 000 Hz, B: jusqu'à 50 Bd) | 2 | 120 | Selon la notification | –24 à (F  5 B/2) | 12 dB/octave |  |
| A1C, A3C, A7B, AXX, F1C, F2B, F7B | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 ou 12 kHz, selon la largeur de bande notifiée de l'émission utile | 120 | Selon la notification | –15 | 20 dB/octave en ce qui concerne la voie extérieure |  |
| A3E | 6 | 20 | Selon la notification | –23 | 12 dB/octave |  |
| R3E, H3E, J3E | 3 | 100 | Selon la notification | –23 | 12 dB/octave |  |
| B8E | 6, 9 ou 12 kHz, selon la largeur de bande notifiée de l'émission utile | 100 | Selon la notification | –23 | 12 dB/octave |  |

B:	vitesse télégraphique (Bd)
2D:	différence entre la fréquence de travail et la fréquence de repos
m:	indice de modulation 2D/B
F: 	fréquence de modulation.

TABLEAU  2

Valeurs de la discrimination de fréquence (dB) pour différentes émissions brouilleuses

| d | 100HA1A | 500HA1A 500HA1B | 1K00A1B | (A,H)2(A,B,N) | Autres services de télégraphie | Téléphonie BLU-CP ou BLI-CO/CP (avec dispositif de secret) | Téléphonie DBL-CP (avec dispositif de secret) BLU-CO (sans dispositif de secret) | Téléphonie DBL-CO (sans dispositif de secret) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – 0,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – 0,8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – 0,7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – 0,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| – 0,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| – 0,4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 15 | 21 |
| – 0,3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 19 | 25 |
| – 0,2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 17 | 23 | 29 |
| – 0,1 | 0 | 11 | 18 | 6 | 6 | 19 | 25 | 31 |
| 0,0 | 10 | 17 | 22 | 6 | 10 | 21 | 27 | 33 |
| 0,1 | 20 | 26 | 30 | 17 | 20 | 28 | 34 | 38 |
| 0,2 | 30 | 34 | 37 | 28 | 30 | 37 | 40 | 44 |
| 0,3 | 40 | 43 | 45 | 38 | 40 | 44 | 46 | 49 |
| 0,4 | 50 | 51 | 52 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 0,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  0,5 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |
| d: facteur de discrimination du récepteur (d   f – 0,5 (Bwa  Bwi)) Bwa: bande passante du récepteur de l'émission utile Bwi: largeur de bande de l'émission brouilleuse  f: décalage entre les fréquences assignées. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4	Norme technique A-5:  Calculs de la propagation et de l'intensité de champ

4.1	La présente Norme technique contient des renseignements sur la méthode utilisée pour les calculs de la propagation et de l'intensité de champ à appliquer lors des examens techniques des fiches de notification d'assignation de fréquence dans les bandes de fréquences comprises entre 9 et 28 000 kHz.

4.2	Le § 4.3 et les Tableaux 1A à 5 de la présente Norme technique concernent les calculs de l'intensité de champ dans la bande de fréquences comprise entre 9 et 3 900 kHz. Le § 4.4 concerne les bandes de fréquences comprises entre 3 900 et 28 000 kHz.

4.3	Deux modes de propagation sont pris en considération dans les bandes de fréquences comprises entre 9 et 3 900 kHz: le mode de propagation de l'onde de sol et le mode de propagation de l'onde ionosphérique. Les valeurs de l'intensité de champ pour ces deux modes de propagation sont indiquées dans les Tableaux 1A et 2 à 5 de la présente Norme technique et sont présentées sous forme de tableaux en fonction de la distance.

4.3.1	Les valeurs d'intensité de champ indiquées dans les Tableaux 1A et 2 à 5 sont exprimées sous forme de valeurs médianes (dépassées pendant 50% du temps) (dB par rapport à 1 V/m). Elles se rapportent à une puissance rayonnée de 1 kW (30 dBW) par un doublet demi-onde sans pertes isolé dans l'espace qui produit un champ de 222 mV/m à une distance de 1 km de l'antenne. Le Tableau 1B contient des facteurs d'efficacité d'antenne (facteurs de correction) à appliquer conjointement avec le Tableau 1A pour tenir compte des différences entre les valeurs de puissance rayonnée et notifiée.

4.3.2	Les valeurs d'intensité de champ pour le mode de propagation de l'onde de sol sont calculées sur la base de la Recommandation UIT-R P.368-7 pour les valeurs de référence suivantes:

–	propagation au-dessus de la mer:     4 S/m, r    80;

–	propagation au-dessus de la terre:     10 mS/m, r    4.

4.3.3	Dans les examens techniques, lorsqu'il s'agit du mode de propagation de l'onde de sol, seuls les trajets homogènes sont pris en considération, sans utilisation de la méthode de trajet mixte.

4.3.4	Les tableaux des valeurs d'intensité de champ pour le mode de propagation de  l'onde ionosphérique dans les bandes de fréquences comprises entre 9 et 3 900 kHz n'indiquent que les valeurs qui correspondent au mode de propagation le plus fort. Ces valeurs ont été regroupées à partir de différentes sources (Recommandations UIT-R P.533-5, UIT-R P.684-1, UIT-R P.1147 et UIT-R P.435-7*, etc.).

4.3.5	Pour la propagation de jour, seul le mode de propagation de l'onde de sol est pris en considération dans la même zone horaire. Pour la propagation de nuit, les deux modes sont pris en considération; cependant, entre le mode de propagation de l'onde de sol et le mode de propagation de l'onde ionosphérique, seul le plus élevé des deux est utilisé pour les calculs ultérieurs.

4.4	En ce qui concerne le calcul de l'onde ionosphérique dans les bandes de fréquences comprises entre 3 900 et 28 000 kHz, le Comité a noté que l'UIT-R recommande la méthode de propagation visée dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R P.533-5, pour sa précision comparable aux autres méthodes plus complexes. Le Comité a également noté que la mise en œuvre de cette méthode dans la méthode de calcul du Bureau pour la détermination des administrations affectées aux fins de l'application du numéro 9.21 peut exiger des ressources considérables, parfois impossibles à justifier compte tenu du petit nombre de cas, dans lesquels cette méthode devrait être appliquée. En conséquence, le Comité a décidé d'appliquer la méthode suivante:

4.4.1	Les valeurs médianes mensuelles de la MUF normalisée (EJF) sont calculées conformément à la Recommandation UIT-R P.434-5* et au Rapport UIT-R P.2011-1 pour deux valeurs de référence (5 et 125) du nombre relatif de taches solaires R12 et pour deux mois sélectionnés de l'année (juin et décembre).

4.4.2	Les valeurs d'intensité de champ sont calculées conformément à la méthode expliquée dans la Circulaire NBS N° 462.

TABLEAU  1A

Intensité de champ (dB par rapport à 1 V/m)	9-535 kHz

|  | Onde de sol: mer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Onde ionosphérique de nuit |  |  |  |  |  |  |  |  | Onde de sol: terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance | Fréquence (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distance |
| (km) | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |  |  | 10 - 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |  |  | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | (km) |
| 10 50 100 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 |  |  |  |  |  |  | 43 | 43 | 43 |  |  |  | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 66 | 87 72 65 | 87 72 64 | 87 71 62 | 10 50 100 |
| 200 300 400 | 60 57 55 | 60 56 54 | 60 56 53 | 60 56 53 | 60 56 52 | 60 55 51 | 60 55 50 | 59 54 50 | 59 54 49 |  |  |  | 45 | 45 | 44 | 44 44 44 | 44 44 44 | 44 44 43 |  |  |  | 60 57 55 | 60 56 54 | 60 56 53 | 60 56 53 | 60 55 52 | 59 54 50 | 57 50 45 | 54 47 40 | 50 42 35 | 200 300 400 |
| 500 600 700 | 52 50 48 | 51 49 46 | 50 48 45 | 50 47 43 | 48 45 42 | 47 44 41 | 47 43 39 | 46 42 38 | 45 41 37 |  |  |  | 44 43 42 | 44 43 42 | 43 43 42 | 43 42 41 | 43 42 41 | 42 41 40 |  |  |  | 52 50 48 | 51 49 46 | 50 48 45 | 50 47 43 | 48 45 42 | 45 42 39 | 40 35 31 | 34 27 22 | 27 21 15 | 500 600 700 |
| 800 900 1 000 | 46 45 43 | 44 42 40 | 43 40 38 | 41 38 36 | 39 37 33 | 38 35 32 | 37 33 30 | 35 31 28 | 33 30 26 |  |  |  | 41 40 39 | 41 40 39 | 41 39 38 | 40 39 38 | 40 38 37 | 39 38 37 |  |  |  | 46 45 43 | 44 42 40 | 43 40 38 | 41 38 36 | 39 36 33 | 35 32 29 | 27 22 18 | 17 12 7 | 7 2 –4 | 800 900 1 000 |
| 1 100 1 200 1 300 | 42 40 39 | 38 37 35 | 36 34 32 | 33 31 29 | 31 29 26 | 29 27 24 | 27 24 21 | 25 21 17 | 22 19 15 |  |  |  | 38 38 36 | 37 36 35 | 37 36 35 | 36 35 34 | 36 35 33 | 35 34 33 |  |  |  | 42 40 39 | 38 37 35 | 36 34 32 | 33 31 29 | 30 27 24 | 25 22 19 | 14 9 6 | 2 –3 –8 | –10 –15 –21 | 1 100 1 200 1 300 |
| 1 400 1 500 1 600 | 38 36 35 | 33 32 29 | 29 27 25 | 26 24 22 | 23 21 18 | 21 18 15 | 17 14 11 | 14 11 7 | 12 8 5 |  |  |  | 36 35 34 | 34 33 32 | 34 33 32 | 33 32 31 | 32 31 30 | 32 30 29 |  |  |  | 38 36 35 | 33 32 29 | 29 27 25 | 27 24 22 | 22 19 16 | 16 13 10 | –2 –2 –7 | –13 –18 –23 |  | 1 400 1 500 1 600 |
| 1 700 1 800 1 900 | 34 32 31 | 2826 24 | 23 20 19 | 19 17 15 | 15 13 10 | 12 10 7 | 8 5 2 | 4 1 –3 | 1 –3 –6 |  |  |  | 33 32 31 | 32 31 30 | 31 31 30 | 30 29 28 | 29 28 27 | 28 27 26 |  |  |  | 34 32 31 | 28 26 24 | 23 20 19 | 20 18 15 | 13 10 8 | 7 4 1 | –10 –14 –18 |  |  | 1 700 1 800 1 900 |
| 2 000 2 200 2 400 | 29 27 25 | 23 19 16 | 17 13 9 | 12 7 4 | 8 3 –2 | 4 –1 –6 | –1 –7 –13 | –5 –12 –18 | –9 –16 –23 |  |  |  | 31 29 28 | 29 28 27 | 29 27 26 | 27 25 24 | 26 24 23 | 25 23 21 |  |  |  | 29 27 25 | 23 19 16 | 17 13 9 | 13 7 4 | 6 0 –5 | –3 –8 –14 | –21 |  |  | 2 000 2 200 2 400 |
| 2 600 2 800 3 000 | 22 20 18 | 13 9 7 | 5 2 –3 | –1 –5 –10 | –7 –11 –17 | –11 16 22 | –18 –24 | –24 |  |  |  |  | 27 26 25 | 26 24 23 | 25 23 22 | 23 21 20 | 21 20 18 | 20 18 17 |  |  |  | 22 20 18 | 13 9 7 | 5 2 –3 | –1 –5 –10 | –10 –15 –21 | –20 |  |  |  | 2 600 2 800 3 000 |
| 3 200 3 400 3 600 | 15 13 10 | 4 0 –3 | –5 –10 –13 | –14 –18 –23 | –21 |  |  |  |  |  |  |  | 25 24 24 | 23 22 21 | 21 20 20 | 19 18 17 | 17 16 15 | 15 14 13 |  |  |  | 15 13 10 | 4 0 –3 | –5 –10 –13 | –14 –18 –23 |  |  |  |  |  | 3 200 3 400 3 600 |
| 3 800 4 000 5 000 | 9 7 –5 | –5 –9 –24 | –16 –20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 23 23 | 21 20 20 | 19 18 17 | 16 15 14 | 14 13 10 | 12 11 8 |  |  |  | 9 7 –5 | –5 –9 –24 | –16 –20 |  |  |  |  |  |  | 3 800 4 000 5 000 |
| 6 000 7 000 | –15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 22 | 20 19 | 17 16 | 14 13 | 8 8 | 6 5 |  |  |  | –15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 7 000 |

TABLEAU  1B

Efficacité d'antenne (facteur de correction)

| Bande de fréquences (kHz) | Classe d'émission | Correction (dB) |
| --- | --- | --- |
| 9-70 | Stations fixes, stations terrestres et stations terrestres de radionavigation – puissance supérieure à 1 kW – puissance égale à 1 kW – puissance inférieure à 1 kW | – 10 – 12 – 15 |
| 70-150 | Stations fixes, stations terrestres et stations terrestres de radionavigation – puissance supérieure à 1 kW – puissance égale à 1 kW – puissance inférieure à 1 kW | – 7 – 9 – 12 |
| 150-535 | Stations fixes, stations terrestres et stations terrestres de radionavigation (sauf balises non directionnelles) – puissance supérieure à 1 kW – puissance égale à 1 kW – puissance inférieure à 1 kW | – 2 – 4 – 7 |

TABLEAU  2

Intensité de champ (dB par rapport à 1 V/m)	MER

|  | 1 605-2 300 kHz |  |  |  |  |  |  | 2 300-2 850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  |
| Distance | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Distance |
| (km) | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 200 | 57 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 300 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 400 | 43 |  |  |  |  |  | 41 | 43 |  |  |  |  |  | 43 | 400 |
| 500 | 38 |  |  |  |  |  | 41 | 37 |  |  |  |  |  | 43 | 500 |
| 600 | 32 |  |  |  |  |  | 41 | 30 |  |  |  |  |  | 43 | 600 |
| 700 | 27 |  |  |  |  |  | 41 | 24 |  |  |  |  |  | 43 | 700 |
| 800 | 22 |  |  |  |  |  | 41 | 18 |  |  |  |  |  | 43 | 800 |
| 900 | 16 |  |  |  |  |  | 40 | 12 |  |  |  |  | 1 | 42 | 900 |
| 1 000 | 11 |  |  |  |  |  | 39 | 7 |  |  |  | –9 | –1 | 41 | 1 000 |
| 1 100 | 6 |  |  |  | –12 | –7 | 39 | 2 |  |  | –13 | –10 | –3 | 41 | 1 100 |
| 1 200 | 0 |  |  | –15 | –13 | –8 | 38 | –3 | –15 | –15 | –14 | –11 | –4 | 40 | 1 200 |
| 1 300 | –5 | –17 | –17 | –16 | –14 | –9 | 37 | –9 | –16 | –16 | –15 | –12 | –6 | 39 | 1 300 |
| 1 400 | –10 | –18 | –18 | –17 | –15 | –10 | 36 | –16 | –18 | –17 | –16 | –14 | –7 | 38 | 1 400 |
| 1 500 | –15 | –20 | –20 | –19 | –16 | –12 | 35 |  | –19 | –19 | –18 | –15 | –9 | 37 | 1 500 |
| 1 600 |  | –21 | –21 | –20 | –17 | –13 | 34 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –10 | 36 | 1 600 |

TABLEAU  2

Intensité de champ (dB par rapport à 1 V/m) (fin)	MER

|  | 1 605-2 300 kHz |  |  |  |  |  |  | 2 300-2 850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  |
| Distance | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Distance |
| (km) | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 35 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 20 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 5 000 |
| Les intensités de champ de l'onde ionosphérique n'ont pas été indiquées dans les cas où elles sont inférieures à celles de l'onde de sol, sauf lorsque l'interpolation s'en trouve facilitée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  3

Intensité de champ (dB par rapport à 1 V/m)	MER

|  | 2 850-3 500 kHz |  |  |  |  |  |  | 3 500-3 900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distance | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  |  |  | Distance |
| (km) | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | sol | Latitude |  |  |  |  |  |  | Nuit | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50 |
| 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 40 | 47 | 100 |
| 200 | 56 |  |  |  |  |  |  | 55 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 47 | 200 |
| 300 | 48 |  |  |  |  |  | 44 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 47 | 300 |
| 400 | 41 |  |  |  |  |  | 44 | 40 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 32 | 47 | 400 |
| 500 | 35 |  |  |  |  |  | 44 | 33 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | 47 | 500 |
| 600 | 29 |  |  |  |  |  | 44 | 26 | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 28 | 46 | 600 |
| 700 | 22 |  |  |  |  | 12 | 44 | 19 | –2 | –1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 26 | 46 | 700 |
| 800 | 16 |  |  |  | –3 | 10 | 44 | 12 | –5 | –4 | –3 | –2 | 8 | 13 | 24 | 45 | 800 |
| 900 | 10 |  |  |  | –5 | 6 | 44 | 6 | –8 | –6 | –5 | –4 | 4 | 12 | 21 | 44 | 900 |
| 1 000 | 4 |  |  | –10 | –6 | 2 | 43 | –1 | –10 | –8 | –6 | –5 | –2 | 10 | 18 | 43 | 1 000 |
| 1 100 | –3 | –14 | –13 | –12 | –8 | 0 | 43 | –7 |  |  |  | –8 | –3 | 5 | 16 | 42 | 1 100 |
| 1 200 | –8 | –15 | –14 | –13 | –10 | –1 | 42 |  |  |  |  | –9 | –5 | 1 | 14 | 42 | 1 200 |
| 1 300 | –13 | –16 | –15 | –14 | –11 | –3 | 41 |  |  |  |  |  | –7 | –1 | 11 | 41 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –17 | –16 | –13 | –4 | 40 |  |  |  |  |  | –9 | –3 | 8 | 40 | 1 400 |
| 1 500 |  | –19 | –19 | –18 | –14 | –6 | 39 |  |  |  |  |  |  | –4 | 7 | 39 | 1 500 |

TABLEAU  3

Intensité de champ (dB par rapport à 1 V/m) (fin)	MER

|  | 2 850-3 500 kHz |  |  |  |  |  |  | 3 500-3 900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distance | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  |  |  | Distance |
| (km) | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | sol | Latitude |  |  |  |  |  |  | Nuit | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 600 |  | –20 | –20 | –19 | –15 | –7 | 38 |  |  |  |  |  |  | –5 | 5 | 38 | 1 600 |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 000 |
| Les intensités de champ de l'onde ionosphérique n'ont pas été indiquées lorsqu'elles sont inférieures à celles de l'onde de sol, sauf lorsque l'interpolation s'en trouve facilitée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  4

Intensité de champ (dB par rapport à 1 V/m)	TERRE

|  | 1 605-2 300 kHz |  |  |  |  |  |  | 2 300-2 850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  |
| Distance | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Distance |
| (km) | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 78 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 48 |  |  |  |  |  | 46 | 45 |  |  |  |  |  | 46 | 50 |
| 100 | 34 |  |  |  |  | 30 | 43 | 21 |  |  | 25 | 27 | 31 | 44 | 100 |
| 200 | 17 |  |  | 10 | 15 | 21 | 41 | 13 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 43 | 200 |
| 300 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 41 | –1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 22 | 43 | 300 |
| 400 | –8 | –4 | –3 | –2 | 2 | 10 | 41 | –15 | –1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 43 | 400 |
| 500 |  | –7 | –6 | –5 | –1 | 6 | 41 |  | –5 | –4 | –2 | 5 | 12 | 43 | 500 |
| 600 |  | –9 | –9 | –8 | –4 | 2 | 41 |  | –8 | –7 | –5 | 0 | 8 | 43 | 600 |
| 700 |  | –11 | –11 | –10 | –6 | –1 | 41 |  | –10 | –9 | –7 | –3 | 6 | 43 | 700 |
| 800 |  | –12 | –12 | –11 | –9 | –3 | 41 |  | –11 | –10 | –9 | –6 | 4 | 43 | 800 |
| 900 |  | –13 | –13 | –12 | –10 | –4 | 40 |  | –12 | –11 | –10 | –8 | 1 | 42 | 900 |
| 1 000 |  | –14 | –14 | –13 | –11 | –5 | 39 |  | –13 | –12 | –11 | –9 | –1 | 41 | 1 000 |
| 1 100 |  | –15 | –15 | –14 | –12 | –7 | 39 |  | –14 | –14 | –13 | –10 | –3 | 41 | 1 100 |
| 1 200 |  | –16 | –16 | –15 | –13 | –8 | 38 |  | –15 | –15 | –14 | –11 | –4 | 40 | 1 200 |
| 1 300 |  | –17 | –17 | –16 | –14 | –9 | 37 |  | –16 | –16 | –15 | –12 | –6 | 39 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –18 | –17 | –15 | –10 | 36 |  | –18 | –17 | –16 | –14 | –7 | 38 | 1 400 |
| 1 500 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –12 | 35 |  | –19 | –19 | –18 | –15 | –9 | 37 | 1 500 |
| 1 600 |  | –21 | –21 | –20 | –17 | –13 | 34 |  | –20 | –20 | –19 | –16 | –10 | 36 | 1 600 |

TABLEAU  4

Intensité de champ (dB par rapport à 1 V/m) (fin)	TERRE

|  | 1 605-2 300 kHz |  |  |  |  |  |  | 2 300-2 850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  |
| Distance | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Distance |
| (km) | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 35 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 20 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 5 000 |
| Les intensités de champ de l'onde ionosphérique n'ont pas été indiquées lorsqu'elles sont inférieures à celles de l'onde de sol, sauf lorsque l'interpolation s'en trouve facilitée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  5

Intensité de champ (dB par rapport à 1 V/m)	TERRE

|  | 2 850-3 500 kHz |  |  |  |  |  |  | 3 500-3 900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distance | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  |  |  | Distance |
| (km) | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | sol | Latitude |  |  |  |  |  |  | Nuit | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 10 | 71 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 50 | 41 |  |  |  |  |  | 45 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50 |
| 100 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 32 | 44 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 40 | 47 | 100 |
| 200 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 44 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 47 | 200 |
| 300 |  | 9 | 10 | 15 | 20 | 27 | 44 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 47 | 300 |
| 400 |  | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | 44 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 32 | 47 | 400 |
| 500 |  | –3 | –2 | 1 | 11 | 17 | 44 |  | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | 47 | 500 |
| 600 |  | –6 | –5 | –3 | 3 | 14 | 44 |  | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 28 | 46 | 600 |
| 700 |  | –8 | –7 | –5 | 0 | 12 | 44 |  | –2 | –1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 26 | 46 | 700 |
| 800 |  | –10 | –9 | –8 | –3 | 10 | 44 |  | –5 | –4 | –3 | –2 | 8 | 13 | 24 | 45 | 800 |
| 900 |  | –11 | –10 | –9 | –5 | 6 | 44 |  | –8 | –6 | –5 | –4 | 4 | 12 | 21 | 44 | 900 |
| 1 000 |  | –12 | –11 | –10 | –6 | 2 | 43 |  | –10 | –8 | –6 | –5 | –2 | 10 | 18 | 43 | 1 000 |
| 1 100 |  | –14 | –13 | –12 | –8 | 0 | 43 |  |  |  |  | –8 | –3 | 5 | 16 | 42 | 1 100 |
| 1 200 |  | –15 | –14 | –13 | –10 | –1 | 42 |  |  |  |  | –9 | –5 | 1 | 14 | 42 | 1 200 |
| 1 300 |  | –16 | –15 | –14 | –11 | –3 | 41 |  |  |  |  |  | –7 | –1 | 11 | 41 | 1 300 |
| 1 400 |  | –18 | –17 | –16 | –13 | –4 | 40 |  |  |  |  |  | –9 | –3 | 8 | 40 | 1 400 |
| 1 500 |  | –19 | –19 | –18 | –14 | –6 | 39 |  |  |  |  |  |  | –4 | 7 | 39 | 1 500 |
| 1 600 |  | –20 | –20 | –19 | –15 | –7 | 38 |  |  |  |  |  |  | –5 | 5 | 38 | 1 600 |

TABLEAU  5

Intensité de champ (dB par rapport à 1 V/m) (fin)	TERRE

|  | 2 850-3 500 kHz |  |  |  |  |  |  | 3 500-3 900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  | Onde ionosphérique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distance | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  | Onde de | Midi (activité solaire faible) |  |  |  |  |  |  |  | Distance |
| (km) | sol | Latitude |  |  |  |  | Nuit | sol | Latitude |  |  |  |  |  |  | Nuit | (km) |
|  |  | 0° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |  |  |
| 1 700 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | –7 |  | 38 | 1 700 |
| 1 800 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | –9 |  | 37 | 1 800 |
| 1 900 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 900 |
| 2 000 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 2 000 |
| 2 200 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 2 200 |
| 2 400 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 400 |
| 2 600 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 600 |
| 2 800 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2 800 |
| 3 000 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 000 |
| 3 200 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 3 200 |
| 3 400 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 400 |
| 3 600 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 3 600 |
| 3 800 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 800 |
| 4 000 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 4 000 |
| 4 500 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 4 500 |
| 5 000 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 000 |
| Les valeurs du champ de l'onde ionosphérique n'ont pas été indiquées lorsqu'elles sont inférieures à celles de l'onde de sol, sauf lorsque l'interpolation s'en trouve facilitée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

Pour les cas relevant du numéro 5.92, les Règles de procédure de la Section B5 s'appliquent également.

Cette Recommandation a remplacé le Rapport 322 de l'ex-CCIR.

Cette Recommandation a remplacé le Rapport 264-5 de l'ex-CCIR.

* 	Note du Secrétariat: Cette Recommandation a été abrogée par l'AR-95.

Cette Recommandation a remplacé la Recommandation 434-1 de l'ex-CCIR (New Delhi, 1970).

* 	Note du Secrétariat: Cette Recommandation a été abrogée par l'AR-97.

Ce Rapport a remplacé le Rapport 340 de l'ex-CCIR (New Delhi, 1970).

Circulaire du National Bureau of Standards des Etats-Unis d'Amérique «Propagation radio inosphérique».