# ЧАСТЬ  B

## РАЗДЕЛ  B6

Правила, касающиеся критериев по применению положений п. 9.36 к частотному присвоению в наземных службах, распределения которым или определение которых регламентируются пп. 5.292, 5.293, 5.295, 5.295A, 5.296A, 5.297, 5.307A, 5.308, 5.308A, 5.309, 5.323, 5.325, 5.326, 5.341A, 5.341C, 5.346, 5.346A, 5.429F, 5.430A, 5.431A, 5.431B, 5.432B, 
5.434A, 5.457F, 5.480A и 5.553A1     (MOD RRB24/510)

1	Определение администраций, с которыми может потребоваться проведение координации, основывается на характеристиках присвоения, к которому должна применяться процедура согласно п. 9.21, и на предположениях наихудшего случая, относящихся к характеристикам распространения и другим техническим параметрам. Эти предположения наихудшего случая были разработаны на основе информации, содержащейся в различных источниках (Региональное соглашение GE06, Рекомендации и Отчеты МСЭ-R), поскольку Бюро радиосвязи не обладает Техническими стандартами для применения в нескольких полосах частот выше 28 МГц.

2	Для определения администраций, от которых может потребоваться получение согласия, в контексте положений пп. 5.292, 5.293, 5.295, 5.295A, 5.296A, 5.297, 5.307A, 5.308, 5.308A, 5.309, 5.323, 5.325, 5.326, 5.341A, 5.341C, 5.346, 5.346A, 5.429F, 5.430A, 5.431A, 5.431B, 5.432B, 5.434A, 5.457F, 5.480A, 5.434A, 5.457F, 5.480A и 5.553A, применяются следующие критерии:     (MOD RRB24/510)

2.1	концепция координационного расстояния применяется для защиты служб, которым частоты распределены согласно Статье 5 (эти службы указаны в Таблице, ниже, под заголовком "Защищаемая служба");

Таблица  1    (MOD RRB24/510)

Применимость п. 9.21

| Примечание | Полоса частот (МГц) | Служба, которой распределена полоса (п. 9.21) | Защищаемая служба |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2921 | 470–512 | FS, MS | BS |
| 5.2931 | 470–512 и 614–806 | FS, MS | BS |
| 5.295 | 470–512 | LMS (IMT) | BS, FS |
|  | 512–608 | LMS (IMT) | BS |
| 5.295А3 | 470−694 | LMS, MMS | BS |
|  | 606−614 | LMS, MMS | RAS |
| 5.296A | 470–698 | LMS (IMT) | BS, FS |
|  | 585–610 | LMS (IMT) | RNS |
| 5.297 | 512–608 | FS, MS | BS |
| 5.307A | 614−694 | LMS (IMT), MMS | BS |
| 5.308 | 614–698 | MS | BS |
| 5.308A | 614–698 | MS (IMT) | BS |
| 5.3091 | 614–806 | FS | BS, MS |
| 5.323 | 862–960 | ARNS | FS, MS |
| 5.3251 | 890–942 | RLS | FS, MS |
| 5.3261 | 903–905 | LMS, MMS | FS |
| 5.341A2 | 1 429–1 452 | LMS (IMT) | AMS |
|  | 1 492–1 518 |  |  |
| 5.341C | 1 429–1 452 | LMS (IMT) | AMS |
|  | 1 492–1 518 |  |  |
| 5.3462 | 1 452−1 492 | LMS (IMT) | AMS |
| 5.346A | 1 452−1 492 | LMS (IMT) | AMS |
| 5.429F | 3 300−3 400 | LMS (IMT) | RLS |
| 5.430A | 3 400−3 600 | LMS, MMS | FS, FSS |
| 5.431A и 5.432B | 3 400−3 500 | LMS, MMS | FS, FSS |
| 5.431B | 3 400−3 600 | LMS (IMT) | FS, FSS |
| 5.434A | 3 600−3 800 | LMS, MMS | FS, FSS |
| 5.457F | 6 425−7 125 | LMS (IMT) | FS, MS |
| 5.480A | 10 000−10 500 | LMS (IMT) | RLS, FS |
| 5.553A | 45 500−47 000 | LMS (IMT) | AMS, RNS |

1	Другая категория службы.

2	Для частотных присвоений, подпадающих под действие данного положения, процедура п. 9.21 не применяется в отношении тех администраций, территории которых лежат за пределами расстояний, определенных в соответствующих Правилах процедуры, касающихся п. 5.341A и п. 5.346.

3	Вторичная служба.

2.2	проверка каждого конкретного случая выполняется для присвоений, представленных согласно процедуре п. 9.21. Эта проверка состоит в определении расстояния от местоположения станции, подпадающей под действие п. 9.21, до границы соседней страны. Если это расстояние меньше соответствующего координационного расстояния, администрация соседней страны определяется как затронутая.

3	При расчете координационных расстояний используется следующий подход:

3.1	Для защиты радиовещательной (телевизионной) службы в полосе частот 470–806 МГц от радиослужб, указанных в третьем столбце Таблицы 1, в контексте положений пп. 5.292, 5.293, 5.295, 5.296A, 5.297, 5.308, 5.308A и 5.309, координационные расстояния рассчитываются с использованием кривых распространения из Рекомендации МСЭ-R P.1546-5 для 1% времени и 50% местоположений с пороговой напряженностью поля, определяющей необходимость координации, которая создается на высоте 10 м над уровнем земли, как предусмотрено в Соглашении GE06 и указано в Таблице 2.

ТАБЛИЦА  2

Значения пороговой напряженности поля, определяющей необходимость координации
для защиты РС

| Служба, подлежащая защите | Пороговая напряженность поля, определяющая необходимость координации (дБ(мкВ/м)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 470–582 МГц | 582–718 МГц | 718–806 МГц |
| BS | 18 | 20 | 22 |

3.1bis	Для защиты радиовещательной (телевизионной) службы в полосе частот 470−694 МГц, в контексте положений пп. 5.295A и 5.307A, координационные расстояния рассчитываются на высоте 10 м над уровнем земли на границе территории любой другой администрации с использованием кривых распространения из Соглашения GE06 для 1% времени и 50% местоположений с пороговой напряженностью поля, определяющей необходимость координации, которые указаны в § 4.1.3.2 Приложения 2 к Соглашению GE06 и приведены в Таблице 2bis.     (ADD RRB24/510)

ТАБЛИЦА 2bis     (ADD RRB24/510)

Значения пороговой напряженности поля, определяющей необходимость координации, 
для защиты BS, в контексте пп. 5.295A и 5.307A

| Служба, подлежащая защите | Пороговая напряженность поля, определяющая необходимость координации (дБ(мкВ/м)) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 470−582 МГц | 582−694 МГц |
| BS | 13,229 | 15,229 |

3.2	Для защиты фиксированной службы от IMT в полосе частот 470-698 МГц, в контексте положений пп. 5.295 и 5.296A, используется пороговая напряженность поля, определяющая необходимость координации, которая составляет 13 дБ (мкВ/м) и создается на высоте 10 м над уровнем земли.

3.3	Для защиты радионавигационных служб от IMT в полосе частот 585–610 МГц, в контексте положения п. 5.296A, координационные расстояния рассчитываются с использованием кривых распространения из Рекомендации МСЭ-R P.1546-5 для 10% времени и 50% местоположений с пороговой напряженностью поля, определяющей необходимость координации, которая составляет 13 дБ (мкВ/м), как указано в Соглашении GE06, и создается на высоте 10 м над уровнем земли.

3.4	Для защиты фиксированной и подвижной служб от радионавигационной и радиолокационной служб, в контексте положений пп. 5.323 и 5.325, используются кривые распространения из Рекомендации МСЭ-R Р.528-3 совместно со следующими данными:

Минимальная защищаемая напряженность поля (фикс.): 30 дБ(мкВ/м), PR = 8 дБ.

3.5	Для защиты фиксированной службы от сухопутной подвижной и морской подвижной служб в полосе частот 903–905 МГц, в контексте положений п. 5.326, координационные расстояния рассчитываются с использованием кривых распространения из Рекомендации МСЭ-R P.1546-5 для 10% времени и 50% местоположений с пороговым значением, определяющим необходимость координации, которое составляет 17 дБ(мкВ/м) и создается на высоте 10 м над уровнем земли.

3.6	Для защиты станций наземного базирования в воздушной подвижной службе от IMT в полосе частот 1429–1518 МГц, в контексте положений пп. 5.341A, 5.341C, 5.346 и 5.346A, координационные расстояния рассчитываются с использованием кривых распространения из Рекомендации МСЭ-R P.1546-5 для 10% времени и 50% местоположений с пороговой плотностью потока мощности, определяющей необходимость координации, которая составляет −181 дБ(Вт/м2) в эталонной полосе 4 кГц и создается на высоте 10 м над уровнем земли, как указано в Рекомендации МСЭ-R M.1459-0.

Для защиты станций на борту воздушного судна в воздушной подвижной службе используется координационное расстояние 450 км.

3.7	Для защиты радиолокационной службы от IMT в полосе частот 3300–3400 МГц, в контексте положений п. 5.429F, значения координационного расстояния представлены в Таблице 3.     (MOD RRB24/510)

ТАБЛИЦА  3     (MOD RRB24/510)

Координационное расстояние для защиты РЛС
(от системы IMT, эффективная высота антенны 30 м)
в полосе частот 3300–3400 МГц

| Примечание | Диапазон частот (МГц) | Служба, имеющая распределение (применение) (п. 9.21) | Защищаемая служба | Координационное расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.429F | 3 300–3 400 | LMS (IMT) | RLS | 616 |

ПРИМЕЧАНИЕ. − Координационное расстояние было рассчитано с использованием кривых распространения из Рекомендации МСЭ-R P.528-3 для 1% времени и 50% местоположений с уровнем помех −107 дБм для защиты радара на борту воздушного судна на высоте 10 000 м, исходя из Рекомендации МСЭ-R M.1465-3. Было принято, что излучаемая мощность эталонной станции IMT Advanced составляет 31 дБВт (э.и.и.м.), ширина полосы составляет 10 МГц, как использовалось в Отчете МСЭ-R M.2292-0.

3.8	Для защиты фиксированной и фиксированной спутниковой служб в полосах частот между 3400 МГц и 3800 МГц от подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы в контексте положений пп. 5.430A, 5.431A и 5.432B, а также от IMT в контексте положений пп. 5.431B и *5.434А используется плотность потока мощности в размере −154,5 дБ(Вт/(м2·4 кГц)2, которая создается на высоте 3 м над уровнем земли.

На основе указанного выше значения п.п.м. с использованием Рекомендации МСЭ-R P.452-18 рассчитываются координационные расстояния для 20% времени при гладком профиле местности.     (MOD RRB24/510)

3.9	В Таблице 4 указано координационное расстояние для защиты станций воздушной подвижной службы и радионавигационной службы в полосе частот 45,5–47 ГГц от систем IMT в контексте положения п. 5.553A.

ТАБЛИЦА 4

Координационное расстояние для защиты ВПС и РНС 
от систем IMT в полосе частот 45,5–47 ГГц

| Примечание | Диапазон частот (ГГц) | Служба, которой распределена полоса (применение) (п. 9.21) | Защищаемая служба | Координационное расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.553A | 45,5−47 | СПС (IMT) | ВПС, РНС | 65 |

Примечание. − Координационное расстояние было рассчитано с использованием метода, основанного на Рекомендации МСЭ-R P.676-12 для ослабления в атмосфере, в дополнение к Рекомендации МСЭ-R P.525-4 для потери передачи в свободном пространстве. Критерии защиты: (I/N) – 6 дБ, усиление антенны приемника 27 дБи и коэффициент шума 4 дБ взяты из Рекомендации МСЭ-R M.2115-0 для станции на борту воздушного судна воздушной подвижной службы в полосе частот 45,5−47 ГГц. Для базовой станции IMT использовалось максимальное значение плотности э.и.и.м. 25,2 дБ(Вт/200 МГц). Это значение было взято из материалов исследований МСЭ-R, проведенных в рамках подготовки по пункту 1.13 повестки дня ВКР-19.

3.10	Для защиты станций радиоастрономической службы в полосе частот 606−614 МГц от радиослужб, указанных в третьем столбце Таблицы 1, в контексте положений п. 5.295A, используются следующие пороговые расстояния, определяющие необходимость координации: 1053 км для базовой станции подвижной службы и 445 км для сухопутной подвижной станции подвижной службы относительно границы соседней страны.     (ADD RRB24/510)

3.11	Для защиты фиксированной и подвижной служб от IMT в полосе частот 6425−7125 МГц, в контексте положений п. 5.457F, используется пороговое расстояние, определяющее необходимость координации, 200 км относительно границы соседней страны.     (ADD RRB24/510)

3.12	Для защиты станций фиксированной и радиолокационной служб от IMT в полосе частот 1010,5 ГГц, как указано в третьем столбце Таблицы 1, в контексте положений п. 5.480A, используется пороговое расстояние, определяющее необходимость координации, 500 км для станций IMT Мексики относительно границы Соединенных Штатов.     (ADD RRB24/510)

_________________

1 	ВКР-23 исключила ссылку на п. 9.21 из измененных пп. 5.429D и 5.434, как это разъясняется в Циркулярном письме CCRR/73.

2 	Это значение было определено на ВКР-07 на основании защиты типовой земной станции фиксированной спутниковой службы.