(ADD RRB22/484)

# Reglas relativas a la puesta en servicio de múltiples redes
de satélites geoestacionarios con un único satélite

Por motivos operativos como, por ejemplo, riesgo de colisión, operaciones de telemedida, seguimiento y telemando, acuerdo de coordinación, etc., un satélite en ocasiones tiene que desplazarse ligeramente de la posición orbital nominal notificada (incluida la tolerancia de ±0,1 grados para las estaciones espaciales a bordo de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite o el servicio de radiodifusión por satélite) para prestar los servicios necesarios. En ese caso concreto, al solicitar aclaraciones en virtud de los números 11.44, 11.44B, 11.49 o 13.6 del Reglamento de Radiocomunicaciones sobre la puesta en servicio, la reanudación del servicio o la utilización continua de las características notificadas de una red de satélites, la Junta decidió que la Oficina considere que un satélite ubicado a no más de 0,5 grados de la longitud de la posición nominal notificada de la red de satélites se considera conforme con los requisitos de los números 11.44, 11.44B, 11.49 o 13.6, según proceda, a condición de que:

1)	la estación espacial esté asociada a una o más notificaciones de redes de satélites en una única posición orbital;

2)	la estación espacial tenga la capacidad de mantener su posición dentro de ±0,1 grados de su posición nominal;

3)	no se comuniquen casos de interferencia inaceptable cuando la excursión del satélite rebase esa tolerancia (hasta un máximo de 0,5 grados); y

4)	ese funcionamiento no cause más interferencia ni necesite más protección que si la estación espacial funcionase dentro de la tolerancia de ±0,1 grados de la posición orbital notificada.

Además, la Junta decidió que la Oficina debe considerar que un satélite situado a no más de 0,5 grados de varias posiciones nominales notificadas de redes de satélites puede utilizarse para poner en servicio, reanudar el servicio o seguir utilizando las características notificadas de asignaciones de frecuencias de esas redes de satélites en virtud de los números 11.44, 11.44B, 11.49 o 13.6, sólo si los anchos de banda de esas asignaciones de frecuencias no se solapan. Son también de aplicación las condiciones 2 a 4 anteriores.

___________________

_______________

Véanse también las disposiciones del Anexo 7, Restricciones aplicables a la posición orbital, del Apéndice 30 y la Resolución 548 (Rev.CMR-12), Aplicación del concepto de agrupación a los Apéndices 30 y 30A en las Regiones 1 y 3.