# Правила, касающиеся

## СТАТЬИ 4 РР

4.4

# 1	Использование частоты согласно п. 4.4

1.1	В этом положении говорится, что "администрации Государств-Членов не должны присваивать станции какую-либо частоту в нарушение либо Таблицы распределения частот, приведенной в данной Главе, либо других положений настоящего Регламента, иначе как при условии что данная станция при использовании такого частотного присвоения не должна создавать вредных помех станции, работающей в соответствии с положениями Устава, Конвенции и настоящего Регламента, и не должна требовать защиты от вредных помех со стороны этой станции".

1.2	Сфера применения терминов "в нарушение либо Таблицы распределения частот, приведенной в данной Главе, либо других положений настоящего Регламента" определена в п. 8.4 указанием на то, что "другие положения" должны быть определены в Правиле процедуры и включены в него. В Правилах процедуры по п. 11.31 приведен полный перечень этих "других положений".

1.3	Сфера действия п. 4.4 ограничена, таким образом, нарушениями Таблицы распределения частот и положений, перечисленных в Правилах процедуры по п. 11.31 в отношении "других положений". В частности, администрации, планирующие разрешить использование спектра в соответствии с п. 4.4, по-прежнему несут обязательство согласно разделам I и II Статьи 9, пп. 11.2 и 11.3 заявлять в Бюро "о любом частотном присвоении, если использование данного присвоения может создать вредные помехи какой-либо службе другой администрации".

1.4	Далее, из пп. 8.5 и 11.36 следует, что регистрация присвоения со ссылкой на п. 4.4 включает обязательство заявляющей администрации немедленно по получении сведений об этом устранить любые вредные помехи, которые действительно создаются другим частотным присвоениям, эксплуатируемым в соответствии с Регламентом радиосвязи. Это ограничение на использование присвоения, заявленного со ссылкой на п. 4.4, действительно только в том случае, если используются обе категории присвоений, детально описанные в п. 8.5.

1.5	Комитет полагает, что определение того, может ли какое-либо частотное присвоение передающей станции создавать вредные помехи станциям другой администрации, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи, не является задачей только администрации, эксплуатирующей передающую станцию, которая вероятно создает помехи, и другие администрации должны иметь информацию об использовании в соответствии с п. 4.4 для оценки потенциала помех или определения источника вредных помех. По этой причине администрация, намеревающаяся использовать частотное присвоение передающей станции в соответствии с п. 4.4, должна заявить это частотное присвоение в Бюро согласно Статье 111, если возможно, до ввода этого частотного присвоения в действие. Для космических служб это включает предварительное применение соответствующих положений Статьи 9 (см. также п. 1.3, выше).

1.6	Комитет также пришел к заключению, что администрации до ввода в действие какого-либо частотного присвоения передающей станции, эксплуатируемой в соответствии с п. 4.4, должны определить:

a)	что планируемое использование частотного присвоения станции в соответствии с п. 4.4 не создает вредных помех станциям других администраций, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи;

b)	какие меры потребуется принять для соблюдения требования о немедленном устранении вредных помех в соответствии с п. 8.5.

Заявляя использование частотных присвоений, которые будут эксплуатироваться в соответствии с п. 4.4, заявляющая администрация должна представить подтверждение того, что она установила, что эти частотные присвоения отвечают условиям, указанным в пункте a), выше, и что она определила меры по предупреждению вредных помех и их немедленному устранению в случае поступления жалобы.

1.7	Принимая во внимание п. 4.4, а также пп. 5.43 и 5.43A, частотные присвоения приемным станциям, не соответствующие Регламенту радиосвязи, регистрируются с условным обозначением, указывающим, что заявляющая администрация не может требовать защиты от любых вредных помех, которые могут создаваться при использовании частотных присвоений, задействованных в соответствии с Регламентом радиосвязи.

См. также Правила процедуры, касающиеся п. 11.37.

# 2	Излучения в полосах частот, использование которых, кроме разрешенных случаев, запрещено

2.1	Приведенные ниже положения, относящиеся либо к частотам или полосам частот, которые должны использоваться для связи в целях безопасности и в случае бедствия, либо к распределенным для пассивного использования, запрещают любое другое использование:

a)	Положения, относящиеся к связи в целях безопасности и в случае бедствия:

Приложение 15 (ГМССБ), Таблицы 15-1 и 15-2 (частоты, отмеченные звездочкой (*), показывают, что запрещено любое излучение, создающее вредные помехи для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности).

b)	Положения, относящиеся к пассивному использованию:

п. 5.340.

2.2	Комитет полагает, что, ввиду данного запрета, заявление, касающееся любого другого использования, помимо разрешенного, на рассматриваемых частотах или в полосах частот, неприемлемо даже со ссылкой на п. 4.4; кроме того, администрациям, представляющим подобную заявку, настоятельно рекомендуется воздержаться от такого использования.

4.5

1	Применение данного положения затрагивает случай соседней полосы частот, не распределенной рассматриваемой службе, а также случай соседней полосы, распределенной рассматриваемой службе с другой категорией распределения.

1.1	В отношении частотного присвоения, присвоенная полоса частот которого имеет перекрытие с полосой, не распределенной рассматриваемой службе, принимается неблагоприятное регламентарное заключение согласно п. 11.31.

1.2	Частотное присвоение, присвоенная полоса частот которого имеет перекрытие с полосой, распределенной службе более низкой категории, будет рассматриваться, как имеющее более низкую категорию службы, и с этой целью при регистрации получит соответствующее условное обозначение (см. обозначения R и S в графе 13B2, Таблицы 13B Предисловия к МСЧ).

2	Для разрешения случаев вредных помех между службами в соседних полосах частот было принято решение, что, независимо от причины появления помех (внеполосное излучение, составляющие интермодуляции и т. д.), администрация, ответственная за излучение, имеющее перекрытие с нераспределенной полосой частот, принимает соответствующие меры для устранения помех.

________________

1 	Признается, что обмен информацией об использовании частотных присвоений, включая присвоения в соответствии с п. 4.4, станциями наземных служб в определенных полосах (например, в полосах, не используемых совместно с космическими службами) может осуществляться также с помощью двусторонних/многосторонних договоренностей или механизмов.