# Правила, касающиеся

## СТАТЬИ 12 РР

12.9

Технический анализ

Технический анализ состоит из расчета распространения радиоволн и анализа совместимости. Для обоих случаев производится расчет диаграмм направленности антенны с использованием действующей Рекомендации МСЭ-R BS.705, распространение рассчитывается согласно Рекомендации МСЭ-R P.533, а надежность – согласно Рекомендации МСЭ-R P.842. Если какая-либо из этих Рекомендаций изменяется, то Бюро информирует все администрации после того, как это изменение осуществлено.

Контрольными точками, относящимися к анализу распространения и совместимости, являются точки, согласованные на ВАРК ВЧРВ-87.

Расчет распространения радиоволн производится во всех полосах, где применяется Статья 12 и во всех контрольных точках в пределах требуемой зоны обслуживания. Он производится на центральной частоте рассматриваемой радиовещательной полосы. Производится один расчет для каждого полностью или частично используемого часа, при этом расчет производится для часа H+30 мин. Например, при времени работы с 02H15 по 04H05 расчет производится для 02H30, 03H30 и 04H30.

Результат предоставляется для каждого часа, либо:

–	как основная надежность обслуживания в требуемой зоне обслуживания;

–	либо как основная надежность канала для каждой контрольной точки в пределах требуемой зоны обслуживания;

–	либо как мощность на входе приемника для каждой контрольной точки в пределах требуемой зоны обслуживания;

–	либо как напряженность поля, принимаемого эталонной приемной антенной.

Анализ совместимости проводится во всех контрольных точках в пределах требуемой зоны обслуживания. Он может основываться как на предварительно рассчитанных значениях принимаемой мощности в 911 контрольных точках, так и на значениях, рассчитанных на компьютере пользователя. Часы, для которых производится расчет, определяются так же, как и при расчете распространения.

Анализ совместимости показывает общую надежность обслуживания для всех контрольных точек в пределах требуемой зоны обслуживания и общую надежность в зоне для этих контрольных точек. Кроме того, будут указаны источники максимальных помех для каждой контрольной точки.

При этих расчетах значения надежности относятся к использованию одной частоты. В случае аналоговых передач с двухполосной модуляцией отношение сигнал/шум радиосигнала составляет 34 дБ, а защитные отношения берутся из Дополнения 4 к Рекомендации МСЭ-R BS.560 (17 дБ для совмещенного канала). В случае цифровых передач желаемые отношения сигнал/шум радиосигнала показаны в последней версии Рекомендации МСЭ-R BS.1615, а защитные отношения приведены в Разделе 1 Дополнения к Резолюции 543 (Пересм. ВКР-19).

Пользователь может выбрать другие значения отношения сигнал/шум и защитного отношения в совмещенном канале, и не рассматривать помехи от соседнего канала при частотных разносах больше заданного значения.

__________________