# Правила, касающиеся

## ПРИЛОЖЕНИЯ  7 к РР

1	На практике растет количество случаев, когда координационный контур вокруг земной станции превышает несколько сотен километров и перекрывает лишь весьма небольшую часть территории той или иной администрации (меньше нескольких десятков километров). Учитывая, что при расчете координационного расстояния используется ряд завышенных допущений, Комитет решил, что когда перекрытие составляет менее 5% от координационного расстояния, то координация не требуется.

2	Рассмотрение в отношении применения пп. 9.15, 9.17 и 9.17A приводит к применению метода расчета по Приложению 7, использующего значения системных параметров, определенные в содержащихся в нем Таблицах 7–9. В связи с тем, что в отдельных местах этих Таблиц указаны несколько наборов параметров (например, для аналоговой и цифровой модуляции), которые приводят к различным координационным контурам, и для обеспечения завершенности необходимых проверок на соответствие координационным требованиям, Комитет решил поручить Бюро всякий раз, когда в этих Таблицах указано несколько наборов параметров, использовать тот набор параметров, который создает наибольшую координационную зону в заданной полосе частот. Кроме того, если в некоторых графах таблиц системных параметров имеется неполная информация, Комитет поручил Бюро применять в этом случае следующий подход:

–	использовать приведенные в Таблице 7 параметры для определения координационной зоны передающей земной станции службы, не упомянутой в этой Таблице, но частоты для которой распределены на равной основе, основываясь на том факте, что все необходимые для расчета параметры, относящиеся к данной земной станции, могут быть найдены в форме заявки;

–	использовать приведенные в Таблице 8 параметры для определения координационной зоны приемной земной станции по отношению к наземной службе, не упомянутой в этой Таблице, но частоты для которой распределены на равной основе, на основе предположения, что рассматриваемая наземная служба имеет тот же потенциал помех, что и прочие наземные службы, перечисленные в данной Таблице (см. также § 4 Правил процедуры согласно п. 11.17).

___________________