(ADD RRB24/510)

Правила, касающиеся

РЕЗОЛЮЦИИ 678 (ВКР-23)

Использование полосы частот 14,8–15,35 ГГц службой космических 
исследований (космос-космос) (Земля-космос) (космос-Земля) 
и соответствующие переходные меры

1	Для того чтобы Бюро могло проводить рассмотрение на соблюдение уровня плотности потока мощности (п.п.м.), указанного в пункте 1.1 раздела решает Резолюции 678 (ВКР-23), Комитет принял решение, что при заявлении земных станций, работающих в службе космических исследований в полосе частот 14,8−15,35 ГГц, требуется обязательство не превышать уровень п.п.м. 156 дБ(Вт/м2) в течение более чем 2% времени в полосе шириной 50 МГц в полосе частот 15,35–15,4 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, выполняющей наблюдения в полосе частот 15,35−15,4 ГГц.

2	В пункте 1.5 раздела решает указаны три предела п.п.м. на поверхности Земли, применимые к космическим станциям службы космических исследований в полосе частот 14,815,35 ГГц. Предел п.п.м. −145,6 дБ(Вт/(м2 · МГц)), создаваемый в любой точке на поверхности Земли, который не должен превышаться в течение более чем 1% времени в течение 24-часового периода, применяется к линиям космос-космос. Комитет принял решение, что Бюро должно применять следующую методику для вынесения заключений в соответствии с п. 11.31, касающихся этого предела п.п.м.

## 2.1	Направление передачи

Заключение должно быть вынесено только в отношении частотных присвоений передающих лучей спутника. В случае приемного луча, когда передачу осуществляет взаимодействующая космическая станция, заключение должно быть вынесено для частотных присвоений этой взаимодействующей космической станции.

## 2.2	Случай, когда обе космические станции используют геостационарную спутниковую орбиту

Уровень п.п.м. рассчитывается с использованием статической геометрии. Предел п.п.м. считается превышенным, если уровень п.п.м. −145,6 дБ(Вт/(м2 · МГц)) превышается в любой точке на поверхности Земли.

## 2.3	Случай, когда какая-либо из космических станций использует негеостационарную спутниковую орбиту

Уровень п.п.м. рассчитывается в каждой узловой точке на поверхности Земли с помощью динамического моделирования в течение достаточного периода времени моделирования. Для каждого временнóго интервала устанавливается линия космос-космос с использованием двух ближайших космических станций.

Для того чтобы определить, был ли превышен предел п.п.м., рассматривается наихудший 24‑часовой период (т. е. период с максимальным количеством событий превышения значения −145,6 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в любой узловой точке).

## 2.4	Диаграммы направленности антенны космической станции

Администрации, представляющие заявку на частотные присвоения космической станции службы космических исследований в полосе частот 14,8–15,35 ГГц, должны либо указать стандартную диаграмму направленности антенны космической станции, либо ввести не стандартную диаграмму направленности антенны в Графическом программном обеспечении для управления помехами (GIMS).

## 2.5	Статус заявления взаимодействующей космической станции

В случаях, когда заявка на частотные присвоения космической станции службы космических исследований в полосе частот 14,8–15,35 ГГц представлена для координации, но в Бюро еще не сообщено о заявке на частотные присвоения взаимодействующей космической станции на негеостационарной спутниковой орбите, Бюро должно вынести условно благоприятное заключение, которое подлежит пересмотру на этапе заявления.

В случаях, когда заявка на частотные присвоения космической станции службы космических исследований в полосе частот 14,8–15,35 ГГц представлена для заявления, но заявка на частотные присвоения взаимодействующей космической станции для предварительной публикации, координации, в зависимости от случая, еще не получена, указанная выше заявка для заявления считается неприемлемой (см. § 4.3.3 Правил процедуры, касающихся приемлемости).

____________________

_______________