# ЧАСТЬ  A3

# Правила, касающиеся Регионального соглашения относительно использования радиовещательной службой частот в полосах средних частот в Районах 1 и 3 и в полосах низких частот в Районе 1
(Женева, 1975 г.) (GE75)

Ст. 4

## Процедура внесения изменений в План

3.2.12

Если между публикацией в Части A и публикацией в Части B имеет место слишком большая задержка, то существует вероятность внесения в это время в План других изменений, которые могут быть не учтены в процессе рассмотрения.

Если администрация при применении положений § 3.2.12 данного Соглашения сообщает в Бюро радиосвязи окончательные характеристики присвоения спустя один год после его опубликования в Части A Специальной секции GE75, то это изменение снова проходит полную процедуру по Статье 4. Дата получения Бюро соответствующего сообщения будет считаться новой датой получения предложенного изменения. За два месяца до окончания указанного одногодичного периода в адрес заявляющей администрации направляется напоминание.

3.3.1

При применении § 3.3 Статьи 4 нет необходимости добиваться согласия другой страны, если изменение характеристик присвоения не приводит к увеличению вероятности помех в любой точке на границе этой страны в пределах координационного расстояния.

Доп. 1

## План частотных присвоений для радиовещательных станций 
в диапазоне средних частот (отличный от плана для станций, использующих каналы малой мощности) в Районах 1 и 3 и
в диапазоне низких частот в Районе 1

Объяснение обозначений 24 и 33, используемых в графе "Примечания"

Комитет обратил внимание на применение обозначений 24 и 33 только к присвоениям в Плане, однако сделал вывод от том, что соответствующие им тексты определяют отношения между Израилем, с одной стороны, и странами, перечисленными в обозначении 33, с другой стороны, и поэтому должны применяться не только к изменениям присвоений этих стран, приведенных в Плане, но также к любым новым присвоениям, которые могут стать предметом процедуры внесения изменений.

Поэтому Комитет решил, что любое новое присвоение или любое изменение существующего присвоения в Плане, переданное в Бюро Администрацией Израиля или администрацией одной из следующих стран:

Алжир, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Катар, Судан, Тунис, Йемен рассматривают следующим образом:

–	в отношении присвоения Израиля, если страна (страны), возражающая(ие) против этого изменения, является(ются) одной (или несколькими) из перечисленных выше стран, и она является (они являются) единственной(ыми) страной (странами), чье возражение препятствует завершению процедуры внесения изменения, эти замечания передаются в Администрацию Израиля и они не учитываются при обновлении Плана. Такая же процедура применяется в отношении присвоения одной из перечисленных стран, если только единственной возражающей администрацией является Администрация Израиля;

–	в таком случае при получении данного заявления применяются положения Статьи 11.

Доп. 2

## Технические данные, используемые при подготовке Плана и которые 
должны использоваться при применении Соглашения

глава 1

Определения

Канал малой мощности (LPC)

Канал, используемый работающими в полосах средних частот радиовещательными станциями, эквивалентная монопольно излучаемая мощность (э.м.и.м.) которых составляет 1 кВт (c.m.f. = 300 В) при аналоговой модуляции и 0,22 кВт (c.m.f = 140 В) при цифровой модуляции.

4.1

Раздел 4 Дополнения 2 указывает стандарты радиовещания, применимые к Соглашению. В частности:

4.1	Класс излучения:  План создан для систем с двухполосной амплитудной модуляцией с неподавленной несущей (A3E).

4.2	Мощность:  Мощность передатчика – это мощность несущей в отсутствие модуляции.

4.3	Излучаемая мощность: Излучаемая мощность, как предполагается, определяется номинальной мощностью передатчика и коэффициентом усиления антенны (относительно короткого вертикального вибратора) без учета каких-либо потерь1. Она выражается либо при помощи кумулятивной силы (c.м.f. в В или в дБ относительно 300 В) или эффективной мощностью, излучаемой монополем (э.и.и.м. в кВт иди в дБ по отношению к 1 кВт).

4.4	Защитные отношения: В ходе применения Соглашения должны использоваться приведенные далее значения защитных отношений по совмещенному и по соседнему каналу, если между затронутыми администрациями не было согласовано чего-либо иного. В случае колебаний полезного и мешающего сигналов значение защитного отношения применяется как минимум к половине ночей года во время полночи.

Однако Резолюция 8 Региональной административной конференции (Районы 1 и 3) по составлению плана частотных присвоений для НЧ и СЧ радиовещания (Женева, 1975 г.) говорит:

"1	что радиовещательные станции могут предварительно применять методы модуляции, экономно использующие полосу частот, при условии, что помехи в одном или соседних каналах не превышают помех, создаваемых во время применения двухполосной модуляции с неподавленной несущей (A3E);

2	что любые администрации, которые собираются применять такие виды излучений, стремятся получить согласие всех затронутых администраций, действуя по процедуре, описанной в Статье 4 Соглашения".

После рассмотрения результатов соответствующих исследований МСЭ-R Комитет решил, что частотные присвоения с аналоговой модуляцией в Плане могут быть заявлены для занесения в Международный справочный регистр частот (МСРЧ) с цифровой модуляцией (система передачи Всемирного цифрового радио2, режимы A2 или B2 помехоустойчивости3 и тип 2 занятости спектра), при условии что излучение понижено как минимум на 6,6 дБ во всех направлениях, по сравнению с излучением аналогового частотного присвоения в Плане.

Мощность передатчика, которая должна быть заявлена в случае цифровой модуляции, представляет собой полную мощность в пределах необходимой полосы.

Комитет решил также, что при применении Статьи 4 Соглашения должны использоваться защитные отношения между аналоговыми и цифровыми присвоениями (система передачи Всемирного цифрового радио, режимы A или B помехоустойчивости и тип 2 занятости спектра) и между цифровыми и цифровыми присвоениями в Разделе В7 Части В.

С тем чтобы сделать возможным определение соответствующих защитных отношений и минимального значения напряженности поля, в соответствии с Разделом В7, которые необходимы для определения потенциально затрагиваемых администраций в соответствии с пунктом 3.2.5 Соглашения GE75, Комитет также решил ввести элементы данных "Модуляция" и "Кодовая скорость" в качестве обязательных для представления предложений об изменении Плана в отношении цифровых присвоений, использующих форму заявки T03.

Это Правило процедуры является предварительным до того времени, пока оно не будет подтверждено компетентной конференцией, имеющей мандат на решения вопросов такого характера.

4.5

4.5	Минимальное значение напряженности поля

4.5.1	Были приняты следующие минимальные значения напряженности поля, необходимые для преодоления собственного шума (на 1 МГц) для частотных присвоений с аналоговой модуляцией в трех зонах – A, B и C:

Зона А:  + 60 дБ/1 мкВм

Зона B:  + 70 дБ/1 мкВм

Зона C:  + 63 дБ/1 мкВм

Для частотных присвоений с цифровой модуляцией должны использоваться значения минимальной напряженности поля в Разделе В7 Части В.

4.8.3

4.8.3	При применении Статьи 4 (пункт 3.3.1) Соглашения используется таблица, представленная ниже:

| c.m.f. (V) |  | э.м.и.м. (кВт) |  | Предельное расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналоговая модуляция | Цифровая модуляция | Аналоговая модуляция | Цифровая модуляция |  |
| 300 | 140 | 1,0 | 0,22 | 600 |
| 260 | 122 | 0,75 | 0,16 | 500 |
| 212 | 99 | 0,5 | 0,11 | 400 |
| 150 | 70 | 0,25 | 0,055 | 200, 300* |
| 95 | 44 | 0,1 | 0,022 | 70, 250* |
| 67 | 31 | 0,05 | 0,011 | 50, 200* |
| * Значения для трассы распространения над морем. |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ. – Соответствующие координационные расстояния для частотных присвоений с цифровой модуляцией были получены путем снижения э.м.и.м. на 6,6 дБ, что представляет худший случай увеличения защитных отношений для случая присвоений с цифровой модуляцией, создающих помехи присвоениям с аналоговой модуляцией, по сравнению со случаями создающих взаимные помехи присвоений с аналоговой модуляцией.

В случае трасс смешанного типа (частично сухопутная и частично морская) предельное расстояние рассчитывается следующим образом:

Предельное расстояние  ,

где:

Dl :	общая длина трассы над сушей (км);

Ds :	общая длина трассы над морем (км);

Vl :	предельное расстояние (км) для трассы над сушей, полученное из таблицы § 4.8.3 Дополнения 2 к Соглашению;

Vs :	предельное расстояние (км) для трассы над морем, полученное из таблицы § 4.8.3 Дополнения 2 к Соглашению.

Рез. 8

Резолюция 8 Региональной Административной конференции (Районы 1 и 3) по составлению плана частотных присвоений для НЧ и СЧ радиовещания (Женева, 1975 г.) говорит:

"1	что радиовещательные станции могут предварительно применять методы модуляции, экономно использующие полосу частот, при условии, что помехи в одном или соседних каналах не превышают помех, создаваемых во время применения двухполосной модуляции с неподавленной несущей (A3E);

2	что любые администрации, которые собираются применять такие виды излучений, стремятся получить согласие всех затронутых администраций, действуя по процедуре, описанной в Статье 4 Соглашения".

После рассмотрения результатов соответствующих исследований МСЭ-R Комитет решил, что частотные присвоения для AM радиовещания в Плане могут предварительно использоваться для передач с цифровой модуляцией (излучения типа DRM A2 или B2), при условии, что излучение понижено, как минимум, на 7 дБ во всех направлениях, по сравнению с АМ излучением планового частотного назначения.

Следовательно, изучая соответствие Плану GE75 заявки, полученной согласно Статье 11 Регламента радиосвязи, Бюро принимает такую заявку, как соответствующую Плану.

Это Правило процедуры является предварительным до того времени, пока оно не будет подтверждено компетентной конференцией, имеющей мандат на решения вопросов такого характера.

__________________

1	Не перечисляются здесь.

2 	Система Всемирного цифрового радио описывается в Рекомендации МСЭ-R BS.1514-2.

3 	Режимы помехоустойчивости и типы занятости спектра в DRM определены в стандарте ES ‎‎201 980 ЕТСИ "Всемирное цифровое радио (DRM); Спецификация системы" версии 3.1.1 и ‎дополнительно описаны в Рекомендации МСЭ-R BS.1615-2‎.