# ЧАСТЬ  A4

# Правила, касающиеся Регионального соглашения
относительно использования радиовещательной службой
полосы частот 535–1605 кГц в Районе 2 
(Рио-де-Жанейро, 1981 г.) (RJ81)

Ст. 3

3.1

Для целей применения этого Соглашения страны Района 2 разделяются на три группы:

Группа A:	Страны, которые подписали Заключительные акты Конференции или присоединившиеся к Региональному соглашению.

Группа B:	Страны, которые не являются участниками этого Соглашения, но сообщили Комитету о своем обязательстве соблюдать положения Резолюций 2, 3 и 4. На сегодняшний день в число таких стран входят BOL, BRB, DMA, GTM, HND, HTI, LCA, SLV и SUR.

Группа C:	Страны, не являющиеся участниками этого Соглашения. Это – CUB и DOM.

Ст. 4

4.2.8 и 4.2.9

1	В § 4.2.8 и 4.2.9 данного Соглашения описывается рассмотрение, которое должно быть проведено в отношении предлагаемого изменения и изменений, ожидающих решения. В соответствии с § 4.2.9, рассмотрение с целью определения влияния, оказываемого предлагаемым изменением на изменения, ожидающие решения, и наоборот, ограничивается изменениями, которые ожидали решения не более 180 дней, считая с даты получения Бюро любого такого изменения. Как только этот период в 180 дней заканчивается, изменение, ожидающее решения, больше не учитывается для целей взаимной защиты по отношению к новому предлагаемому изменению. Это означает, что запрос на включение в План предложенного изменения, ожидавшего решения более 180 дней, обязательно рассматривается в качестве возможной неприемлемой помехи в отношении присвоений, которые могли быть тем временем включены в План в результате успешного применения процедуры Статьи 4.

2	Поэтому Комитет принял решение, что когда администрация при применении § 4.2.18 данного Соглашения сообщает в Бюро окончательные характеристики присвоения, спустя 180 дней после его публикации в Части A Специальной секции RJ81, это изменение должно снова пройти полную процедуру Статьи 4. Дата, на которую указанное сообщение было получено Бюро, будет считаться новой датой получения предлагаемого изменения.

3	Отсчет периода в 180 дней от даты публикации в Части A Специальной секции RJ81, вместо отсчета времени с даты получения Бюро предлагаемого изменения, имеет целью исключить влияние задержки времени, прежде чем предлагаемое изменение будет опубликовано в соответствии с § 4.2.5 данного Соглашения.

4.6

1	В соответствии с § 4.6 данного Соглашения и его подпунктами, если присвоение, которое входило в План в течение четырех лет, не было введено в действие, Бюро будет консультироваться с заинтересованной администрацией относительно целесообразности аннулирования этого присвоения. В § 4.6.3 описывается процедура, которой должно следовать Бюро при применении положений Соглашения, относящихся к присвоениям, записанным в Плане, но не введенным в действие.

2	Определение того, задействовано ли то или иное присвоение, выполняется для каждой записи (день или ночь) путем изучения Справочного регистра и сравнения записанных присвоений с присвоениями в Плане по следующим критериям:

–	одна и та же частота,

–	один и тот же код страны,

–	один и тот же период работы, и

–	местоположение в пределах допустимых отклонений согласно § 4.2.14 данного Соглашения.

Если в Справочном регистре обнаружена запись, соответствующая вышеуказанным условиям, то записанное в Плане присвоение считается введенным в действие. В иных случаях такое присвоение считается не введенным в действие.

4.6.3

1	Четырехлетний период и допустимое продление на один год, упоминаемые в 
§ 4.6.1 и 4.6.2 данного Соглашения, отсчитываются с даты записи присвоения в Плане. В случае изменения основной характеристики частотного присвоения, уже находящегося в Плане, дата записи в Плане является датой, отмеченной для измененных характеристик в Части B соответствующей Специальной секции RJ81.

2	Запрос на восстановление присвоения и на удаление обозначения, указанного в § 4.6.3 данного Соглашения, поступает в Бюро не ранее чем за три месяца до планируемой даты введения присвоения в действие. Это основано на том соображении, что запрос на удаление такого обозначения служит условием ввода в действие данного присвоения. Следовательно, имеет место аналогия с положением п. 11.24 Регламента радиосвязи. Любой запрос, полученный ранее этого периода, находится в состоянии ожидания до наступления вышеуказанного временного предела, а заинтересованная администрация соответствующим образом проинформируется.

3	Когда условие о трехмесячном периоде времени выполнено, соответствующее присвоение рассматривается с точки зрения неприемлемых помех, создаваемых станциям, записанным в Плане после даты приостановки действия присвоения. Станции, "записанные в Плане", включают новые станции, занесенные в План, а также изменения характеристик станций, уже находящихся в Плане.

4	Если рассмотрение показывает, что заинтересованным станциям не будет причиняться никаких неприемлемых помех, отложенное присвоение восстанавливается, а соответствующее обозначение в Плане удаляется. В Специальной секции RJ81 помещается надлежащая публикация.

5	Учитывая тот факт, что дата введения присвоения в действие известна, восстановленное присвоение рассматривается согласно Статье 11 Регламента радиосвязи для записи в Справочном регистре. Заинтересованная администрация, в соответствии с Регламентом радиосвязи, подтверждает ввод присвоения в действие. В отсутствие такого подтверждения обозначение, указанное в § 4.6.3 настоящего Соглашения, вводится заново, указывая на повторную приостановку действия присвоения.

6	Во время публикации Специальной секции, упомянутой в § 4, выше, данной администрации направляются просьба представить заявку на присвоение в соответствии со Статьей 11 и напоминание о действиях, которые будут предприняты в соответствии с § 5, выше. Однако рассмотрение по Статье 11 (§ 5, выше) осуществляется без ожидания получения заявки.

7	Если администрация объявляет о своем намерении изменить характеристики отложенного присвоения, иные чем в § 4.6.4 настоящего Соглашения, то соответствующий запрос понимается в качестве указания на решение администрации отказаться от отложенного присвоения. Поэтому, предлагаемое изменение рассматривается как запрос на ввод нового присвоения в План. Соответствующее отложенное присвоение незамедлительно исключается из Плана, не ожидая завершения или результатов процедуры внесения изменений.

8	В § 4.6.3 настоящего Соглашения указывается, что присвоение, сопровождаемое надлежащим условным обозначением (т. е. отложенное присвоение), не учитывается в будущих изменениях Плана. Поскольку отложенное присвоение может быть восстановлено согласно § 4.6.4 данного Соглашения, его нельзя считать как удаленное из Плана. Поэтому отложенные присвоения не игнорируются при переносе присвоений из Списка B в Список A.

9	В разделе 4.6 Соглашения не предусмотрен какой-либо временной предел для сохранения отложенных присвоений в Плане. Однако неопределенное по времени сохранение отложенных присвоений в Плане может привести к затруднениям при составлении эталонной ситуации, поскольку помеха от них может быть оценена как неприемлемая, а также при решении проблем согласно Резолюции 2 Конференции. Комитет принял решение о том, что любое отложенное присвоение, в отношении которого процедура восстановления в соответствии с § 4.6.4 Соглашения не начата в течение одного года приостановки действия этого присвоения, исключается из Плана.

Рез. 2

1	Перенос того или иного присвоения из Списка B в Список A зависит от решения проблемы несовместимостей, которые на начальной стадии и привели к его записи в Списке B. В Резолюции 2 Региональной административной конференции по СЧ радиовещанию (Район 2) (Рио-де-Жанейро, 1981 г.), предусмотрена процедура для разрешения этих несовместимостей. В соответствии с этой процедурой администрации, имеющие присвоения в Списке B, продолжают переговоры и как можно скорее находят решения в отношении нерешенных несовместимостей.

2	Есть вероятность, что в случае успешного применения процедуры внесения изменений в План согласно Статье 4 Регионального соглашения, характеристики присвоения в Списке B могут быть изменены таким образом, что это позволит обосновать его перенос в Список A. Поэтому существует потребность в процедуре, которая должна применяться к любому присвоению в Списке B, характеристики которого были изменены в соответствии со Статьей 4 Регионального соглашения, для определения его пригодности для переноса в 
Список A. Для этой цели Комитет установил следующую процедуру. Эта процедура используется отдельно от процедуры по Резолюции 2 указанной Конференции и является дополнением к ней.

3	При применении процедуры Статьи 4 в отношении предлагаемого изменения характеристик присвоения в Списке B не рассматриваются какие-либо аспекты, относящиеся к его возможному переносу в Список A. Такой возможный перенос присвоения из Списка B в Список A будет рассматриваться, как только завершится выполнение процедуры Статьи 4.

4	Сразу после завершения процедуры Статьи 4 рассматривается каждое присвоение (с измененными характеристиками) для оценки влияния измененных характеристик на предмет возможного переноса присвоений из Списка B в Список A. Это рассмотрение может показать увеличение или уменьшение его мешающего поля по отношению к другому(им) заинтересованному(им) присвоению(ям) в Списке В.

5	Увеличение мешающего поля

5.1	В Части A Специальной секции RJ81, в которой было опубликовано указанное выше изменение, должны также содержаться названия администраций, чьи присвоения в Списке B были затронуты. Тот факт, что это присвоение с измененными характеристиками получило возможность включения в План, указывает на то, что было достигнуто соглашение, в частности, с администрациями, ответственными за затронутые присвоения в Списке B, по вопросу причиняемых им помех. Если изменяемое присвоение на начальном этапе находилось в Списке B только по причине создаваемых им неприемлемых помех, то теперь, если посредством применения процедуры Статьи 4 получено согласие в отношении всех затронутых присвоений в Списке В, оно переносится в Список A. Если в дополнение к создаваемым неприемлемым помехам также имели место неприемлемые принимаемые помехи, то, прежде чем рассматриваемое присвоение переносится в Список А, необходимо провести консультации с заинтересованной администрацией.

6	Уменьшение мешающего поля

6.1	Изменяемое присвоение должно рассматриваться с целью определения степени улучшения помеховой ситуации в отношении всех присвоений в Списке В, которым в Плане от 1 января 1982 г. оно создавало неприемлемые помехи. Если это рассмотрение показывает, что, с учетом новых измененных характеристик, присвоения в Списке B не будут считаться затронутыми в Плане от 1 января 1982 г., то изменяемое присвоение переносится в Список A после проведения при необходимости консультации по принимаемым помехам.

6.2	Если вышеуказанный анализ приводит к неблагоприятному заключению, то уровень помех от изменяемого присвоения рассматривается в свете общей помеховой ситуации станций в Плане для страны с затронутыми присвоениями в Списке B. Результаты такого рассмотрения позволят определить, должно ли Бюро советовать заинтересованным администрациям считать приемлемым имеющийся уровень несовместимости.

7	Другие присвоения в Списке B

7.1	Если присвоение с измененными характеристиками в Списке B переносится в Список A, то рассматривается ситуация в отношении других соответствующих присвоений в Списке B для определения их статуса по форме B, а с заинтересованными администрациями проводятся консультации в случае появления возможности дополнительных переносов.

7.2	В целях переноса из Списка B в Список A, эталонная ситуация для рассмотрения возможности переноса будет такой, как по состоянию на 1 января 1982 г., после применения процедуры внесения поправок согласно Дополнению 1 к Резолюции 2 данной Конференции. Любое мешающее поле, которое раньше маскировалось помехой более высокого уровня, не учитывается при рассмотрении возможного переноса из Списка B в Список A.

8	Публикация

8.1	Все переносы в Список A, в соответствии с вышеуказанной процедурой, публикуются в Специальной секции RJ81.

__________________