# ЧАСТЬ  A8

# Правила, касающиеся Регионального соглашения по морской подвижной и воздушной радионавигационной службам в диапазоне СЧ (Район 1) (Женева, 1985 г.) (GE85-MM-R1)

# 1	Статус администраций по отношению к Соглашению

1.1	В переходный период между заключением Соглашения (13 марта 1985 г.) и вводом его в силу (1 апреля 1992 г.) и после консультаций с администрациями стран Района 1, Комитет ввел и использовал концепцию "участников Соглашения" с целью применения процедур и связанных с ними технических критериев, установленных в Статьях 4, 5 и 6 Соглашения 
GE85-MM-R1 для внесения изменений в План и для заявлений, рассмотрения и регистрации заявок на частотные присвоения станциям в планируемых (морская подвижная и воздушная радионавигационная) или не планируемых (фиксированная и сухопутная подвижная) службах. "Участниками Соглашения GE85-MM-R1" считаются все администрации, имеющие территории в зоне планирования (т. е. в Районе 1), которые не возражают против этой концепции. Не являются участниками Соглашения как те администрации, которые официально заявили, что они не хотят считаться "участниками Соглашения", так и не участвующие администрации, без присвоений в Плане, которые не заявили официально, что они намерены стать "участниками Соглашения".

1.2	После вступления Соглашения в силу и до проведения дальнейших консультаций с заинтересованными администрациями Комитет решил сохранить эту концепцию. Поэтому Комитет будет считать участниками Соглашения GE85-MM-R1 все администрации, имеющие территории в Районе 1, за исключением следующих администраций: AND, BFA, CAF, GNB, LSO, LUX, MLI, MNG, MWI, NGR, RRW, SWZ, TZA, UGA, ZMB и ZWE, которые не считаются участниками Соглашения до тех пор, пока они официально не присоединятся к Соглашению.

# 2	Рассмотрение заявок, предназначенных для внесения изменений в Планы, регулируемые Соглашением GE85-MM-R1

2.1	Изменения к Планам рассматриваются подлежащими получению от всех администраций, которые считаются участниками Соглашения (см. § 1.2, выше).

2.2	Рассмотрение заявок, предназначенных для внесения изменений в Планы частотных присвоений, следует процедурам, содержащимся в Статье 4 Соглашения.

2.3	Техническими принципами, которые будут применяться в процедуре внесения изменений в Планы частотных присвоений являются принципы, содержащиеся в 
Дополнениях 3, 4 и 5 к Соглашению GE85-MM-R1. Для этих целей используется та же компьютерная программа, которая использовалась в РАРК-MM-Р1, соответствующим образом измененная для учета оцифрованных береговых линий.

2.4	Для определения соответствия техническим принципам данного Соглашения будут проверены следующие положения:

2.4.1	соответствие присвоенной частоты (пары частот) подходящей схеме разделения каналов (проверки производятся в отношении Таблиц 1–4 Дополнения 3 к Соглашению 
GE85-MM-R1);

2.4.2	соответствие заявленного класса излучения разрешенному классу излучения. Приемлемыми считаются следующие классы излучения и следующие значения ширины полосы частот:

–	для станций AL: 100HA1A, 850HA2A и 2K14A2A; однако, также учитываются ограничения для некоторых каналов, указанные в Таблице 4 Дополнения 3 к Соглашению;

–	для станций FC/MS в полосах частот около 500 кГц: A1A и F1B, и значения необходимой ширины полосы до 500 Гц.

В связи с этим Комитет посчитал, что ширина полосы 500 Гц для излучений А1А соответствует скорости 100 слов в минуту, более чем достаточной для ручной телеграфии. Для излучений F1B этот предел охватывает стандартную полосу шириной 304 Гц (Рекомендации МСЭ-R M.476-5, МСЭ-R M.493-15, МСЭ-R M.625-4 и МСЭ-R SM.1138-3);

–	для станций FC/MS в полосах частот около 2 MГц: F1B и J3E; необходимая ширина полосы для излучений F1B не превышает 500 Гц, а необходимая ширина полосы для излучения J3E не превышает 2800 Гц (для этого последнего случая см. п. 52.177);

2.4.3	соответствие заявленной дальности обслуживания пределам, установленным на данной Конференции:

Администрации заявляют только требуемую дальность обслуживания, которая является основой для определения уровня мощности, необходимого для обеспечения минимальной напряженности поля на краю зоны обслуживания. Для береговых станций не превышаются следующие предельные дальности обслуживания:

–	500 км для полосы частот 415–526,5 кГц;

–	400 км для полосы частот 1606,5–2160 кГц.

Бюро будет использовать те же самые значения, что установлены РАРК-MM-Р1 на основе соображений о планировании (см. Документ 63 РАРК-MM-Р1). Однако эти значения представляют в то же самое время технические ограничения на использование режима распространения с помощью земной волны, поскольку на вышеуказанных расстояниях составляющая земной волны на 3 дБ выше составляющей пространственной волны.

2.5	Для FC станций в полосах частот около 500 кГц, принимается только одно присвоение A1A на береговую станцию; однако заинтересованная администрация информируется, что она может использовать излучения A1A для присвоений F1B и наоборот:

Бюро будет использовать тот же подход, который применялся при разработке Плана РАРК-MM-Р1, с учетом Примечания на странице 14 Заключительных актов 
РАРК-MM-Р1, которое предусматривает, что "в полосах частот между 415 и 526,5 кГц, излучения A1A могут быть использованы для присвоений F1B и наоборот".

# 3	Рассмотрение заявок на частотные присвоения для передающих и приемных станций в полосах частот, регламентируемых Соглашением GE85-MM-R1 (для администраций, считающихся участниками Соглашения)

## 3.1	Рассмотрение заявок на частотные присвоения для передающих и приемных станций в планируемых службах в полосах частот, охватываемых планами частотных присвоений

3.1.1	Рассмотрение заявок на частотные присвоения, относящихся к передающим и приемным станциям планируемых служб в полосах частот, охватываемых Планами частотных присвоений (а именно, 415–435 кГц, 435–453 кГц, 460,5–495 кГц, 505–526,5 кГц, 
1606,5–1621 кГц, 1635–1800 кГц и 2060–2156 кГц), и заявляемых администрациями, считающимися участниками Соглашения, осуществляется  по процедуре, содержащейся в Статье 5 Соглашения.

3.1.2	Регламентарное рассмотрение этих заявок включает проверку их соответствия Таблице выделения частот и положениям пп. 52.10, 52.177, 52.183, 52.184–52.186 и 52.202. Положения п. 5.81 и § 15 1) Части A2 Приложения 13 учитываются до 1 февраля 1999 г.

3.1.3	Проверка соответствия Плану основывается на проверке всех данных, указанных в соответствующем Плане частотных присвоений, а также следующих дополнительных положений:

3.1.3.1	Поскольку Планы FC/MS не содержат каких-либо данных, касающихся необходимой ширины полосы, то при проверке соответствия заявленных присвоений Планам будут использоваться следующие значения:

–	для A1A и F1B: 500 Гц.

В связи с этим Комитет посчитал, что ширина полосы 500 Гц для излучений А1А соответствует скорости 100 слов в минуту, более чем достаточной для ручной телеграфии. Для излучений F1B этот предел охватывает стандартную полосу шириной 304 Гц (Рекомендации МСЭ-R M.476-5, МСЭ-R M.493-15, МСЭ-R M.625-4 и 
МСЭ-R SM.1138-3).

–	для J3E: 2800 Гц в соответствии с п. 52.177.

3.1.3.2	Заявленная ширина полосы для присвоений ALRC проверяется в отношении значений, содержащихся в Плане.

3.1.4	В соответствии с Резолюцией 3 (MM) Комитет провел анализ совместимости в полосах частот 1606,5–1625 кГц, 1635–1800 кГц и 2045–2160 кГц, принимая во внимание не планируемые службы (см. Циркулярные письма бывшего МКРЧ № 762 и № 890 от 20 октября 1988 г. и 19 декабря 1991 г., соответственно). Результаты этого анализа совместимости принимаются во внимание.

## 3.2	Рассмотрение заявок на частотные присвоения для передающих и приемных станций планируемых служб в полосах частот, охватываемых Планами выделения частот

Заявки на частотные присвоения, относящиеся к передающим и приемным станциям планируемых служб в полосах частот, охватываемых Планами выделения частот (а именно, 456–457 кГц, 459–460 кГц, 1621–1625 кГц и 2156–2160 кГц), и заявляемые администрациями, считающимися участниками Соглашения, подлежат рассмотрению с точки зрения соответствия Плану выделения частот, который содержится в Дополнении 1 к Резолюции 5 (ММ), с учетом следующих критериев:

–	присвоенные пары частот совпадают с парами частот Планов выделений, содержащихся в Дополнениях к Резолюции 5 (MM);

–	географические координаты передающей/приемной станции находятся в пределах соответствующей страны;

–	заявляемая дальность обслуживания не превышает предела в 500 км для полосы частот 435–526,5 кГц и 400 км для полосы частот 1606,5–2160 кГц (эти пределы были использованы при разработке Планов частотных присвоений);

–	заявленная служба имеет тип CP;

–	заявленное излучение имеет класс F1B или J2B, a заявленная ширина полосы частот не превышает 304 Гц.

## 3.3	Рассмотрение заявок на частотные присвоения для передающих и приемных станций в не планируемых службах

Рассмотрение заявок на частотные присвоения для передающих и приемных станций в не планируемых службах от администраций, считающихся участниками Соглашения, следует процедуре, содержащейся в Статье 6 Соглашения. При анализе результатов технического рассмотрения в отношении заявок администраций, считающихся участниками Соглашения, будут приняты во внимание только результаты для светлого времени суток (пространственная волна не учитывается).

__________________