(ADD RRB24/510)

# ЧАСТЬ  B

## РАЗДЕЛ  B8

Расчет уровней плотности потока мощности, создаваемой находящейся в движении воздушной земной станцией (A-ESIM), и их проверка с учетом пределов, содержащихся в Дополнении 3 к Резолюции 169 (Пересм. ВКР­23), Дополнении 2 к Резолюции 121 (ВКР­23) и Дополнении 2 к Резолюции 123 (ВКР­23)

В Дополнении 2 к Резолюции 121 (ВКР-23) и Дополнении 2 к Резолюции 123 (ВКР-23) содержатся методики и процедуры для рассмотрения уровней плотности потока мощности на поверхности Земли, создаваемой A-ESIM. Соответствующая методика для Резолюции 169 (Пересм. ВКР-23) включена в Рекомендацию МСЭ-R S.2158-0.

Эталонная ширина полосы для предела п.п.м.

В этих трех методиках содержится одна и та же формула для расчета мощности передачи на основе максимальной или минимальной спектральной плотности мощности A-ESIM.

В зависимости от рассматриваемого набора пределов п.п.м. (т. е. для значений высоты A-ESIM до 3 км или более 3 км) необходимо рассматривать два разных значения эталонной ширины полосы: 1 МГц и 14 МГц, соответственно.

Комитет отметил, что в Примечании 2 к Рекомендации МСЭ-R S.2158-0 указано: "В отношении работы с шириной полосы излучения, меньшей чем эталонная ширина полосы, данная методика применима при условии подтверждения заявляющей администрацией, что A-ESIM использует только одно излучение в эталонной ширине полосы. В случае отсутствия такого подтверждения данная методика неприменима". Кроме того, в замечании в Резолюции 121 (ВКР-23) указано, что "в этой методике предполагается, что A-ESIM передает только одно излучение в эталонной полосе шириной 14 МГц".

Соответственно Комитет понимает, что намерения Всемирной конференции радиосвязи (Шарм­эль­Шейх, 2019 г.) (ВКР-19) и Всемирной конференции радиосвязи (Дубай, 2023 г.) (ВКР-23) заключались в том, чтобы разрешить только одно излучение несущей в эталонной полосе шириной 14 МГц во всех трех случаях, рассматриваемых в Резолюциях 121 (ВКР-23), 123 (ВКР-23) и 169 (Пересм. ВКР-23).

В связи с этим Комитет пришел к заключению, что, когда администрация представляет частотное присвоение A-ESIM с шириной полосы излучения меньше эталонной ширины полосы 14 МГц, она также обязуется осуществлять только одну передачу с этой указанной шириной полосы излучения на любом участке полосы шириной 14 МГц.

Если какая-либо администрация желает одновременно осуществлять несколько передач с шириной полосы излучения меньше эталонной ширины полосы 14 МГц, то следует соответствующим образом изменить характеристики излучения несущей, с тем чтобы указать, что в рамках одного излучения будет использоваться несколько каналов на несущую (см. Приложение 1 к Регламенту радиосвязи).

Условия соответствия пределам п.п.м.

Методика, приведенная в Дополнении 2 к Резолюции 121 (ВКР-23), в Дополнении 2 к Резолюции 123 (ВКР-23) или в Рекомендации МСЭ-R S.2158-0, определяет максимальную допустимую мощность Pj для передатчика ESIM-А.

Затем по методике проводится сравнение вычисленного значения Pj с диапазоном заявленных уровней мощности излучения ESIM. Значения минимальной и максимальной мощности излучений A-ESIM, Pmin_emission,j и Pmax_emission,j, рассчитываются на основе значений минимальной и максимальной спектральной плотности мощности излучения A-ESIM.

Передача A-ESIM разрешается на определенной высоте j, если выполняется следующее условие:

.

Принимая во внимание, что это условие будет препятствовать использованию высоты j в случаях, когда допустимая мощность достаточно велика, чтобы позволить работу A-ESIM с максимальной заявленной спектральной плотностью мощности, Комитет принял решение, что Бюро следует также проверять следующее условие:

.

Когда это условие выполняется, подразумевается, что возможно использовать весь диапазон уровней мощности A-ESIM.

______________

_______________