# 关于《无线电规则》

# 第5条的程序规则

5.33

第5.152款举例说明了此款。当发射电台和接收电台都位于该脚注所列的某个国家时，固定业务与业余业务享有同等的权利。此款同样适用于一电台位于一国，另一电台位于另一国，且两个国家都在第5.152款中列出的情况。如果两个电台都不在该脚注所列的国家之一时，指配就是带外指配。

5.36

《无线电规则》除含有若干频率划分表附加划分或替代划分脚注，表明“须按照第9.21款规定的程序达成协议”外，还含有第9.21款规定的程序。无线电规则委员会必须告知无线电通信局应记录的内容：已成功实施第9.21款程序且脚注中没有说明划分类别的业务指配属于何种划分。得出以下结论：

a)	当脚注把一个频段划分给次要业务或以不产生干扰为条件划分给某项业务时，无线电规则委员会认为这是对该划分施加的限制。

b)	第5.37款规定，“如果对附加划分施以限制……这些限制应在频率划分表的脚注中加以标明”。

c)	因此，如果一个脚注不包含此类限制的话，此划分一定是针对主要业务的。

5.40

如果需要按照第9.21款达成协议的话，第5.36款对附加划分的解释此时也适用于替代划分的情况。

5.43

此款规定了某项业务对另一项业务或某项业务的电台对同种业务的另一个电台不产生干扰、不要求干扰保护的操作问题。但是，此款没有规定某项业务对另一项业务不产生干扰、不要求干扰的操作所适用的相应划分类别之间的关系。考虑到第5条各款中划分的适用范围和复杂性，以及进行划分时所处的环境因素，无线电规则委员会认为，服从不引起有害干扰或不要求保护其不受到其他业务和同种业务的其他电台的干扰这两个条件的每个划分，其各自地位必须从各自的特定条款规定的条件中获得。

考虑到第5条各款所描述的多样复杂的划分情况，以及进行划分时所处的环境因素，无线电规则委员会认为未来的大会应将注意力放在说明不产生干扰、不要求干扰保护业务的脚注方面，这涉及不同的业务类别，着眼于明确建立各自种类的不产生干扰、不要求干扰保护业务的划分之间的关系。

5.43A

见关于第5.43款的程序规则的说明。

5.49

有些条款，主要是那些与移动业务划分有关的条款，将划分限制为一种类型的操作或一些特定的系统。无线电规则委员会无法审查这些限制的程度。（做出这些限制的WARC Mob-87上已将此事实记录在案。）因此无线电规则委员会决定与这些类型的限制相关的符号不应出现在国际频率总表（MIFR或称总表）的13C栏。

5.73

1	此款事实上提出了一个附加划分，即提供了在水上无线电导航业务中可以从任何电台传送导航补充信息的可能性，条件是对在无线电导航业务中工作的无线电信标电台不产生有害干扰。

2	窄带的含义：根据ITU-R M.476-5建议书提供的资料，无线电规则委员会认为500 Hz是窄带技术的合理限值，并将这个值设置为在审查通知的带宽与此款的一致性时的规则性限值。因此，对于已通知的发射类别F1B或G1D，如果超过了该限值，无线电通信局在实施第5.73款审查时应得出不合格的审查结论。

5.132A

该款将无线电定位业务的应用限定为根据第612号决议（WRC-12，修订版）操作的海洋雷达。该决议的“做出决议”部分属于第11.31款所述的“其他条款”这一类别，需由无线电通信局进行审查。

第612号决议（WRC-12，修订版）“做出决议6”规定了除非获得了受影响主管部门的事先明确同意，否则海洋雷达用于陆地“乡村”和“宁静乡村”区域、海洋和混合传播路径时应遵循的间隔距离。关于“乡村”和“宁静乡村”区域，无线电通信局无法确定海洋雷达的发射在另一国边境到达的是“乡村”还是“宁静乡村”区域，因为无线电通信局没有相关的地形数据来判定这些区域。

鉴于无线电通信局无法判定“乡村”或“宁静乡村”区域，委员会决定，对于无线电定位业务中某个台站通知频率指配是否符合第612号决议（WRC-12，修订版）“做出决议6”的审查，无线电通信局须酌情采用做出决议6表格第3和第5列所列出的宁静乡村间隔距离。

5.145A

根据第5.132A款程序规则提出的意见和做出的决定适用。

5.149

在以下频段，没有给射电天文业务划分频段：73-74.6 MHz（1区和3区）、1 330-
1 400 MHz、3 260-3 267 MHz 、3 332-3 339 MHz、3 345.8-3 352.5 MHz、6 650-
6 675.2 MHz、22.01-22.21 GHz、22.81-22.86 GHz、23.07-23.12 GHz、31.2-31.3 GHz、36.43-36.5 GHz、168.59-168.93 GHz、171.11-171.45 GHz（韩国除外）、172.31-
172.65 GHz（韩国除外）、173.52-173.85 GHz（韩国除外）以及195.75-196.15 GHz。在73-74.6 MHz（1区和3区）、1 330-1 400 MHz、3 260-3 267 MHz、3 332-
3 339 MHz、3 345.8-3 352.5 MHz、6 650-6 675.2 MHz、22.01-22.21 GHz、22.81-
22.86 GHz、23.07-23.12 GHz、31.2-31.3 GHz、36.43-36.5 GHz、168.59-168.93 GHz、171.11-171.45 GHz（韩国除外）、172.31-172.65 GHz（韩国除外）、173.52-
173.85 GHz（韩国除外）以及195.75-196.15 GHz频段内，对射电天文电台的频率指配的通知将被无线电通信局认为与频率划分表不一致。

5.161A

根据第5.132A款程序规则提出的意见和做出的决定适用。

5.164

此款涉及在脚注中列出的国家的陆地移动电台的指配，对此款的字面解释要求记录如下内容：

–	表示该指配在脚注中所列国家用于主要业务的一个符号，

–	表示该指配针对其他国家的广播业务而言用于次要业务的一个符号，

–	表示该指配针对第5.165和第5.171款中所列国家的固定和移动业务而言用于主要业务的一个符号，

–	表示该指配针对第5.169款中所列国家的业余业务而言用于主要业务的一个符号，

–	等等。

无线电规则委员会决定将这些指配在13B2栏用符号R记录，并在13B1栏提及相关的脚注。

5.172

2区的法国海外省和属地为以下地理区域：

瓜德罗普、圣巴泰勒米、圣马丁的法国部分、法属圭亚那、马提尼克以及圣皮埃尔岛和密克隆岛。

5.233

1	在此款中提及的频段在3区的频率划分表中被划分给三种业务，即固定业务、移动业务和广播业务。无线电规则委员会对这种情况的理解如下：

a)	对空间业务成功地实施第9.21款程序会给予空间业务与固定业务和移动业务同样的地位，即主要业务。

b)	关于广播业务，不管实施第9.21款程序的结果如何，空间业务都可以只根据第5.43款操作。

2	根据按照第5.164款做出的评论，如果一个指配对某项业务（或国家）是主要业务，对另一项业务（或国家）是次要业务，将在13B2栏用符号R来记录这种情况，并在13B1栏提及适当的脚注。

5.257

1	空间遥测技术限于空间飞行器上进行的测量，这种测量：

–	或者是由传感器探测空间飞行器外的现象；或者

–	与空间飞行器的操作有关。

第一种类型通常属于卫星地球探测业务或者空间研究业务等，而第二种类型通常属于空间操作业务。此款未说明制定了附加划分的业务。无线电规则委员会将此理解为只限于空间操作业务中的空间遥测。因此，在267-272 MHz频段内指配给空间操作业务遥测（空对地）的频率可以无条件地用于次要业务。在成功实施第9.21款的程序后，它们在提交通知的主管部门的领土内可用于主要业务。

2	对于一地球站而言，限制条件“其国内的”很容易审查，但对空间站来说就不容易审查。无线电规则委员会认为此款适用于其服务区主要局限于提交通知的主管部门的领土内的空间站。

5.281

关于2区的法国海外省和属地，见关于第5.172款的程序规则说明。

5.291

此脚注与第5.233款相似；适用同样的程序规则。

5.312A

1	此条款通过第760号决议（WRC-19，修订版）特别规定，在1区内，对于第5.312款所提及国家的航空无线电导航业务而言，694-790 MHz频段除航空移动业务以外的移动业务的使用应根据9.21款达成协议。

2	按照第760号决议（WRC-19，修订版）附件中的标准确定根据第9.21款在此频段可能受影响的主管部门，主要体现为移动业务基站与航空无线电导航业务可能受影响的台站之间450公里最苛刻的协调距离值。

3	考虑到第5.312款仅包含若干国家，而1区大多数其它国家均在足够远的距离之外，可以排除可能对航空无线电导航业务产生的干扰，委员会决定，那些领土距第5.312款所提及国家450公里以外的主管部门无需对其按照第5.312A款操作的移动业务指配应用第9.21款的程序。

4	位于距离第5.312款所提及国家450公里以内的国家如下：阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、波斯尼亚与黑塞哥维那、白俄罗斯、保加利亚、捷克共和国、德国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、格鲁吉亚、希腊、匈牙利、克罗地亚、意大利、伊拉克、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、立陶宛、拉脱维亚、摩尔多瓦、前南斯拉夫马其顿共和国、黑山、蒙古、挪威、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、瑞典、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、阿拉伯叙利亚共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、乌克兰和乌兹别克斯坦。

5.316B

1	此条款特别规定，在1区内，对于第5.312款所提及国家的航空无线电导航业务而言，790-862 MHz频段除航空移动业务以外的移动业务的划分取决于根据9.21款达成的一致意见。

2	按照第749号决议（WRC-19，修订版）附件I中的标准确定根据第9.21款在此频段可能受影响的主管部门，主要体现为移动业务基站与航空无线电导航业务可能受影响的台站之间450公里最苛刻值的协调距离。

3	考虑到第5.312款仅包含若干国家，而1区大多数其它国家均在足够远的距离之外，可以排除可能对航空无线电导航业务产生的干扰，委员会决定，那些领土距第5.312款所提及国家450公里以外的主管部门无需对其按照第5.316B款运行的移动业务指配应用第9.21款的程序。

4	领土距第5.312款所提及国家450公里以内的主管部门如下：阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、白俄罗斯、保加利亚、捷克共和国、德国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、格鲁吉亚、希腊、匈牙利、克罗地亚、意大利、伊拉克、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、立陶宛、拉脱维亚、摩尔多瓦、前南斯拉夫的马其顿共和国、黑山、蒙古、挪威、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、瑞典、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、阿拉伯叙利亚共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、乌克兰和乌兹别克斯坦。

5.327A

1	附录4不包含可以审议有关已通知的频率指配是否关系到按照国际公认航空批准运行的系统或按照其它标准运行的系统的数据内容。由于无线电通信局无法做出此类区分，无线电规则委员会做出决定，无线电通信局不得审议已通知航空移动业务(AM(R)S)电台的频率指配是否符合此条款。

2	关于第417号决议（WRC-15，修订版）做出决议2和3中包含的要求，委员会决定无线电通信局不得审查所通知AM(R)S台站频率指配是否符合这些条款，因为附录4并未包括可判定通知是否与通用访问收发信机或AM(R)S中另一个系统有关的数据项。

3	关于第417号决议（WRC-15，修订版）做出决议6中包含的功率限值，委员会决定，无线电通信局仅检查960-1 164 MHz 频段内地基和空基台站的e.i.r.p.限值，因为960-1 164 MHz频段内通知的AM(R)S频率指配并不包含任何有关1 164-1 215 MHz频段带外发射的信息。

5.328AA

1	附录4不包含可以审查卫星航空移动（R）业务（AMS(R)S）的已通知频率指配是否与空间台站接受来自飞行器发射机的自动跟踪监视广播（ADS-B）发射有关联的数据元素，这些飞行器发射机依照公认的国际航空标准操作或接收来自按照其它标准操作的飞行器发射机的发射。由于无线电通信局无法做出此类区分，无线电规则委员会做出决定，无线电通信局无需从是否符合本规定的角度审查卫星航空移动（R）业务（AMS(R)S）的已通知频率指配。

2	对于第425号决议（WRC-19，修订版）做出决议1、2和3中所含要求，而且考虑到附录4缺乏相关数据元素的情况下，委员会亦决定，无线电通信局无须审查是否与第425号决议（WRC-19，修订版）上述“做出决议”保持一致。

5.329

在记录对卫星无线电导航业务的电台的指配时需表明：它们不得对第5.331款中所列国家内的无线电导航业务电台的指配产生有害干扰，也不得对无线电定位业务电台的指配产生有害干扰（13B2栏符号为R，13B1栏需提及第5.329款）。

5.340

关于第4.4款的程序规则的评论适用。

5.341A

1	此款特别规定，对于根据第5.342款用于航空遥测的航空移动业务而言，1区IMT台站对于1 427-1 452 MHz和1 492-1 518 MHz频段的使用取决于根据第9.21款达成的一致意见。由于第5.342款适用于1 429-1 535 MHz频段，在1 427-1 429 MHz频段运行并且不与航空遥测在航空移动业务中使用的1 429-1 535 MHz频段发生重合的IMT台站，不受在第9.21款下达成的协议的约束。

2	考虑到第5.342款仅包含若干国家，而1区大多数其它国家均在足够远的距离之外，可以排除对航空移动业务的潜在干扰，委员会决定，那些领土距第5.342款所提及国家670公里以外的主管部门无需对其按照5.341A款运行的IMT台站应用第9.21款的程序。对于那些其领土近于670公里的主管部门，B6节适用。

3	领土距第5.342款所提及国家670公里以内的主管部门如下：阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、波斯尼亚与黑塞哥维那、白俄罗斯、保加利亚、捷克共和国、德国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、格鲁吉亚、希腊、匈牙利、克罗地亚、伊拉克、意大利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、立陶宛、拉脱维亚、摩尔多瓦、前南斯拉夫的马其顿共和国、黑山、蒙古、挪威、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、瑞典、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、阿拉伯叙利亚共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、乌克兰和乌兹别克斯坦。

5.346

1	此款特别规定，对于根据第5.342款用于航空遥测的航空移动业务而言，IMT在本脚注所列若干1区国家1 452-1 492 MHz频段的实施，取决于根据第9.21款达成的一致意见。

2	考虑到第5.342款仅包含若干国家，而第5.346款所列大多数国家均在足够远的距离之外，可以排除对航空移动业务的潜在干扰，委员会决定，那些领土距离第5.342款所提及国家670公里以外的主管部门无需对其按照第5.346款运行的IMT台站应用第9.21款的程序。对于那些其领土近于670公里的主管部门，B6节适用。

3	第5.346款中所列、领土距第5.342款所提及国家670公里以内的主管部门是伊拉克。

5.351

1	此款放宽了第1.70、第1.72、第1.76、第1.82款的定义，允许一个位于指定固定地点的电台（不一定是海岸地球站、陆地地球站和基地地球站，也不一定是航空地球站）使用划分给一个卫星移动业务的频段。

2	无线电通信局无法评估此款中提及的特殊情况。

3	因此，无线电规则委员会得出结论：按此款通知的指配的审查结论须为合格。

5.357

由此款批准的地面使用显示出与使用空间和地面无线电通信的联合航空系统内的操作条件有密切关系。无线电通信局无法证实这样的用途，并认为此款是航空移动
（R）业务的附加划分。

5.364

此款包含两种不同类型的用于在1 610-1 626.5 MHz频段内发射的移动地球站的等效全向辐射功率（e.i.r.p.）密度限值，即：

a)	峰值等效全向辐射功率密度限值，和

b)	平均等效全向辐射功率密度限值。

峰值等效全向辐射功率密度限值是由负责的主管部门提交的指配的最大功率密度算出的。

对第二种类型来说并不清楚它是频谱平均，还是时间平均，或是空间平均。无线电规则委员会决定，在相关的ITU-R建议书制定之前，无线电通信局在实施此款时临时使用频谱平均等效全向辐射功率密度。该频谱平均等效全向辐射功率可从指配的平均功率密度算得，而平均功率密度是用必要带宽除以总功率再乘以4 kHz得出的。

5.366

此款被认为是卫星航空无线电导航业务的附加划分。关于第5.49款的说明适用。然而，在公布特节时应该包含一个说明：该指配在世界范围内用于“航空器载空中导航电子辅助设备和任何直接相关的陆基设备或星载设备”。

5.376

关于第5.357款的程序规则的说明适用。

5.399

委员会责成无线电通信局进行下列工作：在记录适用本脚注的2 483.5-2 500MHz频段内卫星无线电测定义务台站频率指配时，应在13B2栏中使用R符号，并在13B1栏参引5.399。

5.415

1	在此款中，划分“仅限于国内和区域内的系统”。无线电规则委员会得出结论，国内系统是一个服务区局限在提交通知的主管部门的领土内的系统。因此，所提到的区域内的系统应被认为是两个或多个国内系统的集合；它们应被局限在所涉及的各主管部门的领土内（不一定是相邻）且应由其中一个代表所有相关主管部门行事的主管部门提交通知。如果划分涉及不只一个区，一个区域内系统可以覆盖该划分所涉及的各区的领土。无线电规则委员会在顾及第5.2.1款的同时得出了上述结论，所用的regional（区域内的）一词R不大写。

2	根据此款，国内或区域内的系统的卫星固定业务被限制在2区的2 500-
2 690 MHz频段和3区的2 500-2 535 MHz频段和2 655-2 690 MHz频段内。只有那些满足以下条件的指配才应被认为与频率划分表一致：

a)	区域内系统的服务区处于有关区域内，即，在2区仅限于2 535-2 655 MHz频段内，或在2区和3区限于2 500和2 690 MHz之间的其他频段内，而且：

i)	如果一主管部门提出对覆盖且超出其领土的服务区的协调请求，负责的主管部门应该同时提出同意构成区域内系统的主管部门的名单，并相应地形成服务区。如果没有达成协议，服务区应被限制在其领土内；

ii)	当一主管部门提出协调请求的服务区不在其国家领土内而只是在其他主管部门的领土内时，该主管部门须同时提出同意构成区域内系统的主管部门的名单以及将相应形成的服务区。如果没有达成协议，相关的指配将被认为不符合频率划分表，审查结论为不合格。

b)	在国内系统的情况下，服务区被限制在提交通知的主管部门管辖的领土内。

c)	如果卫星网络在属于其他国家的国际系统的框架内操作，通知单必须注明使用范围局限于相关区域。

5.416

1)	见按照关于限于国内和区域性系统的第5.415款的《程序规则》的说明。

2)	鉴于本款的说明，委员会得出结论，在本款中引证第9.19款的协调程序属主管部门内部事务。因此，按照11.32款进行审议时，无线电通信局将不审议地面业务发射电台或FSS（地对空）中发射地球站的已通知指配频率是否符合第9.19款。

5.418C

1	按照WRC-03修改的第5.418C款的规定，在2000年6月3日之后，就符合第5.418款的关于卫星广播业务（声音）的非对地静止卫星系统而言，对地静止卫星网络使用2 630-2 655 MHz频段须实施第9.13款的规定。(MOD RRB21/479)

2	无线电规则委员会对2 630-2 655 MHz频段内卫星系统适用的不同程序和条款进行了深入审查，并注意到，将第5.418C款提到的GSO BSS系统的“通知资料”与第5.418A款提及的实施第22.2款联系起来存在困难。

3	在上述背景下，并考虑到WRC-03的讨论内容和决定，无线电规则委员会认为，第9.13款的协调采用下表的方式实施。

| 对地静止卫星系统 卫星网络 | 协调资料的 收到日期 （第9.6款） | 通知资料的 收到日期 （第11.2款） | 第9.13款 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫星广播业务 （第5.418款） | < 3.6.2000 | < 3.6.2000 | 否 |
|  | < 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | 否 |
|  | ≥ 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | 是 |

2 630-2 655 MHz频段

1	第5.416、第5.418、第5.418A、第5.418B和第5.418C款的规定提供了适用于2 630-2 655 MHz频率范围的卫星广播业务（BSS）和卫星固定业务（FSS）的不同限制和程序的资料。

2	无线电规则委员会在适当考虑到完整的附录4协调资料或（酌情）通知资料收到日期的同时，对2 630-2 655 MHz频段内卫星系统适用的不同条款和对不同协调程序的适用性（空间网络对空间网络（第9.7、第9.12、第9.12A和第9.13款））进行了深入审查，并注意到评估业务（卫星广播业务（声音）、卫星广播业务（电视）、卫星固定业务）和评估卫星网络的性质（对地静止卫星系统或非对地静止卫星系统）的可能难度，而这些业务和网络均适用第5.418A、第5.418B和第5.418C款。确实，在2 630-2 655 MHz频段，第5.418A款指的是，对于对地静止卫星系统系统而言，第5.418款所列某些国家的卫星广播业务（声音）非对地静止卫星系统适用第9.12A款；但并没有进一步说明所涉及业务的细节；第5.418B款指的是，对于其他非对地静止卫星系统而言，对第5.418款所涉及卫星广播业务的非对地静止卫星系统适用第9.12款；而第5.418C款指的是，对于按第5.418款划分的卫星广播业务（声音）的非对地静止卫星系统而言，GSO网络适用第9.13款。

3	考虑到上述因素并根据WRC-03的讨论内容和决定精神，特别是在第5.418B和第5.418C款中增加了对第5.418款的明确引证，无线电规则委员会认为第5.418A、第5.418B和第5.418C款仅处理下述协调案例：非对地静止卫星系统卫星广播业务（声音）（第5.418款）系统与任何对地静止卫星系统按照第9.12A款协调，及与任何非对地静止卫星系统按照第9.12款协调，反之亦然，即，任何对地静止卫星系统与非对地静止卫星系统卫星广播业务（声音）（第5.418款）系统按照第9.13款协调，及任何非对地静止卫星系统与非对地静止卫星系统卫星广播业务（声音）（第5.418款）系统按照第9.12款协调，如下表所示。该表适用于对地静止卫星系统与非对地静止卫星系统之间的协调请求，该协调请求已在1999年1月1日之后收到了API且2 630-2 655 MHz频段的完整的协调/通知资料已于2000年6月2日之后收到。

| 协调请求（CR）： 列与行（） （2 630-2 655 MHz ） | 非GSO BSS （声音） （5.418） | GSO BSS （5.416, 5.418）或FSS （2区） | 非GSO BSS （5.416）或FSS （2区） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非GSO BSS（声音） （5.418） | 9.12 （5.418B） | 9.13 （5.418C） | 9.12 （5.418B） |
| GSO BSS （声音）（5.416, 5.418）或FSS （2区） | 9.12A （5.418A） | 9.7 | 无须CR 22.2 |
| 非GSO BSS（5.416）或FSS （2区） | 9.12 （5.418B） | 无须CR 22.2 | 无须CR |

5.441

1	第5条规定了10.7-11.7 GHz频段1区卫星固定业务（FSS）的一个双向划分。有三款（第5.441、第5.484、第5.484A款）进一步规定了该频段的使用。第5.484款的规定适用于对卫星广播业务馈线链路的上行链路（地对空）划分。第5.441和第5.484A款（覆盖10.7-11.7 GHz频段的一部分）适用于下行链路。注意到存在以下问题：

1.1	频率划分表规定了1区的卫星固定业务在整个10.7-11.7 GHz频段的双向划
分。第5.484款规定了对1区的上行链路划分，而第5.441和第5.484A款规定了对地静止卫星系统与非GSO FSS系统的下行链路使用。附录30B的条款覆盖了用于空对地方向的GSO系统应用的10.7-10.95 GHz和11.2-11.45 GHz子频段。用于GSO的上行和下行链路划分是属于同一类别的。非GSO的使用要遵守第22条规定的等效功率通量密度限值，且须符合第5.484A款规定的某些条件。第22.2款的实施在第22.5I款中做了说明；

1.2	适用于卫星固定业务的无线电管理程序如下：

a)	地对空（第5.484款）：10.7-11.7 GHz（1区）：第9条和第11条适用；

b)	空对地：

10.7-10.95 GHz和11.2-11.45 GHz：

–	对于GSO：附录30B（和第11条）适用（第5.441款）；

–	对于非GSO：第9、第11和第22条适用。

10.95-11.2 GHz和11.45-11.7 GHz：

–	对于GSO：第9和第11条适用；

–	对于非GSO：第9条、第11和第22条适用。

2	没有任何无线电管理程序涉及各GSO FSS用途之间的协调关系，即上行链路（1区）和下行链路（附录30B）频谱利用之间的协调关系。无线电规则委员会因此按下述方式考虑这一问题。两个地位相同、国际认可的应用（已协调的使用与已规划的使用）在利用频谱时，应相互顾及对方，即便没有特定程序处理该问题也应如此，按照这一通用的原则，并根据已做的分析（附录30的第7条，附录30A的第7条），无线电规则委员会认为：

a)	到目前为止，无线电通信局只了解GSO FSS双向使用10.7-10.95 GHz和11.2-
11.45 GHz频段的一个案例，而且

b)	此问题的复杂性不说明提出一个复杂的办法来处理这个问题是正当的，因此无线电通信局决定采取如下行动：

2.1	10.7-10.95 GHz和11.2-11.45 GHz频段上行链路卫星固定业务的应用（第9条）

卫星固定业务上行链路的使用（根据第5.484款）应保护附录30B规划以及附录30B列表中的条目在其发展变化中延续的权利。为此，卫星固定业务上行链路网络不仅应对同方向的其他上行链路卫星固定业务网络（地对空），也应对相反方向的规划和列表中的条目（空对地）实施协调（第9条）和通知（第11条）程序。为了在第9条程序中顾及附录30B规划，该规划应被认为是频谱的协调使用。负责卫星固定业务上行链路的主管部门应与其规划中的系统或列表中的指配可能受到影响的主管部门达成协调协议。同附录30A的情况相似（即在已规划的馈线链路与其他卫星固定业务之间存在相同的双向问题），与之协调的主管部门的辨认方法和标准如下：

a)	由于在空对空干扰中，上行链路卫星固定业务的一个接收空间站是遭受附录30B卫星固定业务规划的发射空间站干扰的，而且由于当前无线电通信局还没有评估这种干扰的方法，对按照第9或第11条提交的在上行链路卫星固定业务中操作的接收空间站的指配，应暂时不进行关于与附录30B的兼容性的审查。因此在相关的特节中应加注以反映这种情况，并应在频率登记总表中插入一个符号来表示这样的指配不得要求附录30B的保护。

b)	地球站之间的兼容性评估（规划分配中的发射ES和卫星固定业务上行链路的接收ES）将使用附录7中规定的方法。在附录30B中规定的服务区加上协调距离构成一个“协议区”，在此区域内卫星固定业务上行链路的发射地球站必须经过协调。将使用最新的ITU-R建议书进行协调距离的计算。

2.2	10.7-10.95 GHz和11.2-11.45 GHz频段下行链路卫星固定业务的应用（附录30B，已规划的使用）：

a)	就附录30B下行链路可能对卫星固定业务上行链路引起的干扰而言，上述2.1 a)段中提及的同样条件适用，即在附录30B规划和列表中的条目的审查中，不应考虑包含在MIFR中的有上面提及的符号的卫星固定业务上行链路指配。

b)	就卫星固定业务上行链路发送地球站可能对附录30B下行链路接收地球站引起的干扰而言，上述2.1 b)段中提及的同样条件适用。

5.441B

该款规定，一个主管部门在将4 800-4 990 MHz频段内移动业务IMT台站投入使用之前，须确保该台站在距离该沿岸国正式认可的作为低水位线的海岸20公里处海平面以上19公里处产生的功率通量密度（pfd）不超过−155 dB(W/(m2 · 1 MHz))。第223号决议（WRC-19，修订版）适用。

考虑到该款及第223号决议（WRC-19，修订版）未规定在计算4 800-4 990 MHz频段内的IMT台站所产生pfd限值时应采用的传播模型，委员会做出决定，对于1%的时间，在计算时应采用ITU-R P.528-4建议书。

5.444B

1	此款将航空移动业务对5 091-5 150 MHz频段的使用限于两个不同应用。但是，附录4未包含任何可以审查已通知的频率指配是否与这些应用中任何具体应用或航空移动业务中其它应用相关联的数据内容。由于无线电通信局无法做出这种区分，委员会做出决定，无线电通信局不审查航空移动业务已通知的频率指配是否符合此款。

2	有关航空移动（R）业务中的提交资料，包括本款第1分段所述提交资料，鉴于第748号决议（WRC-19，修订版）做出决议1的陈述，在《国际频率登记总表》中此类指配将在13B2栏（“审查意见”）中用符号“R”，在13B1栏（“审查结果参考”）中用符号“RS748”进行登记。无线电规则委员会还认为，第748号决议（WRC-19，修订版）做出决议3的阐述（包括对第4.10款的引证）针对各主管部门，无线电通信局不应审查频率指配是否符合第748号决议（WRC-19，修订版）做出决议3规定的条件。

3	有关本款第2分段提及的关于航空遥测发射的提交资料，除亦适用于航空遥测应用的本程序规则第1段的考虑外，无线电规则委员会认为，第418号决议
（WRC-19，修订版）的做出决议1和做出决议2的阐述针对各主管部门，无线电通信局不应审查航空移动业务电台的已通知频率指配是否符合第418号决议（WRC-19，修订版）附件1规定的条件。

5.446A

1	此款规定移动（航空移动除外）业务电台使用5 150-5 350 MHz和5 470-
5 725 MHz频段应依照第229号决议（WRC-19，修订版）。第229号决议（WRC-19，修订版）相应规定了移动业务使用这些频段是用于实施无线接入系统（WAS），包括无线电局域网（RLAN）（见做出决议1），并且除此之外，该决议还规定了移动业务电台的最大等效全向辐射功率电平（见做出决议2、3、5和7）。

凡涉及到5 150-5 350 MHz频段，情况就相当简单，因为第229号决议（WRC-19，修订版）适用于移动（航空移动除外）业务的所有电台，但第5.447款中提到的情况除外，此种情况适用于5 150-5 250 MHz频段，并适用于实施第9.21款的程序的情况，其他（例如不太严格的）条件也可能出现。

另一方面，5 470-5 725 MHz频段内的情况比较复杂，因为其他条款也适用于移动（航空移动除外）业务电台（如在第5.451、第5.453款中及第21条的表21-2中指出的条款），这些条款提出了与第229号决议（WRC-19，修订版）中不同的条件（如功率限值）。因此，在第5.453款（有关5 650-5 725 MHz频段）和第5.451款（有关5 470-
5 725 MHz频段）中提及的主管部门可以实施移动（航空移动除外）业务中的其他应用，不必一定是WAS，但须符合第5.451款中阐明的条件和第21条的表21-2中给出的功率限值。

2	考虑到WAS实施的预计部署密度较高，选择此类实施可以以典型电台形式提交的通知适当完成。在所有国家的5 150-5 350 MHz和5 470-5 670 MHz频段内以及在第5.453款中没有提到的国家的5 670-5 725 MHz频段内，以典型电台形式提交的移动业务（航空移动除外）业务陆地电台的通知通常有可能没有限制条件。然而对于第5.453款中所列国家的5 670-5 725 MHz频段，第11.21A款以及表21-2未提供以典型电台形式提交移动业务（航空移动除外）陆地电台通知的可能性。这些条款的严格实施意味着第5.453款中所列的国家不能以典型电台的形式通知其WAS应用，即使它们符合第229号决议（WRC-19，修订版）的限值。无线电规则委员会得出结论，这种对第5.453款中所列国家的5 670-5 725 MHz频段相关的所有条款的严格解释，会给第5.453款中所列主管部门和无线电通信局造成不必要的负担。因此，无线电规则委员会责成无线电通信局接受第5.453款中所列主管部门以典型电台的形式对移动（航空移动除外）电台的通知，条件是最大等效全向辐射功率不超过1 W，这意味着在5 670-5 725 MHz频段（等效全向辐射功率小于或等于1 W）内可接受的每个典型电台通知都被认为是一个WAS的一部分。

5.458

在6 425-7 075 MHz和7 075-7 250 MHz频段内并无分配给卫星地球探测（无源）和空间研究（无源）业务的频率。无线电通信局将认为，6 425-7 075 MHz和7 075-7 250 MHz频段内分配给卫星地球探测（无源）和空间研究（无源）业务的频率指配通知与《频率划分表》不符。

5.484

见关于第5.441款的程序规则的说明。

5.485

1	此款的措辞提出了以下基本问题：“是否把2区11.7-12.2 GHz频段划分给了卫星广播业务？”无线电规则委员会认为：

a)	此款并未冠以“附加划分”。有些条款没有这样的标题也被无线电规则委员会认为是附加划分。然而，在这种情况下，是不是打算允许附加划分就不清楚；

b)	此款指出“卫星固定业务空间站上的转发器还可额外地用于卫星广播业务发射……”：“额外地”一词的使用，与最后一句“该频段主要用于卫星固定业务”一起，导致了这样的理解：卫星广播业务使用该频段与一个划分了某个频段的业务对该给定频段的使用不是同样性质的；

c)	此款提到了转发器，转发器被认为是发射电台。由于第9条的程序适用于每个指配，每个转发器都应被认为是与其他转发器独立的。因此此款采用如下两种方法中的哪一种解释都可以：(MOD RRB21/479)

–	第一种解释在于认为一些转发器会用于卫星固定业务，而另外一些会用于卫星广播业务，这相当于两个业务共用频段，于是“主要”一词就成了问题：这两项业务每项允许使用多少个转发器？

–	第二种解释在于认为卫星固定业务的一个给定的转发器可以在一个给定的时间段用于广播（勿与在两个固定点之间传送图像信号的卫星固定业务相混淆）。如果此时此款被认为是一个附加划分的话，要实施的程序就成了问题：对于FSS或者BSS而言，是实施第9条的相关条款吗？(MOD RRB21/479)

2	考虑到上述说明，无线电规则委员会得出结论，11.7-12.2 GHz频段在2区不是划分给卫星广播业务的。那些用于卫星广播目的的卫星固定业务的转发器将按照针对FSS的第9条相关条款处理（如果要求规定区域间共用的话，按附录30处理）。如果通知单中表明了这样的使用，无线电通信局就会假设网络的协调是基于在转发器用于广播的时间段内，等效全向辐射功率不超过通知用于卫星固定业务的等效全向辐射功率。考虑到卫星固定业务使用较低的等效全向辐射功率，无线电通信局会认为53 dBW这个值是一个不能超过的限值。(MOD RRB21/479)

5.488

功率通量密度（PFD）第9.14款协调门限（2区11.7-12.2 GHz频段内的GSO FSS）对可调波束的应用

1	可调波束的使用越来越广泛。可调波束的指配产生的PFD值经常超过这些波束的某些位置或所有位置适用的PFD协调门限。在这种情况下，主管部门趋向于声明PFD协调门限不会被超出，而且有时提供做到这一点的适当技术描述。

2	为了提高透明度和为可接受的PFD控制范围设置一个上限以及避免在PFD控制方法的评价上的主观性，无线电规则委员会得出结论，在制定相关的ITU-R建议书之前，下列规则临时适用。

3	有些情况下，11.7-12.2 GHz频段内操作的某个GSO FSS卫星网络的可调波束的频率指配在这些波束的特定位置会超过PFD门限，引发按照第9.14款与陆地业务电台的协调，无线电通信局将确定只有在下述情况下才不要求协调：

a)	可调波束至少有一个位置在不降低已通知的功率密度的情况下不超过适用的PFD协调门限；

b)	主管部门声明，在可调波束的其他位置采用某种方法以便不超过适用的PFD协调门限，该方法的详细描述应提交无线电通信局。此种方法的一个可能例子在关于第21.16款的程序规则的附件中说明。

5.492

1	无线电规则委员会得出结论，附录30覆盖的频段没有划分给须遵守附录30规划的卫星广播业务所在各区的卫星固定业务。那些用于卫星固定业务的卫星广播业务转发器将按附录30的第5条处理。

2	接收来自卫星广播业务转发器的卫星固定业务发射的地球站将被视为卫星广播业务的地球站，不作为独立的地球站通知。

5.496

1	此款所列国家的固定和移动（航空移动除外）业务：

–	与脚注中所列国家的卫星固定业务具有同等权利，就各业务的关系而言卫星固定业务也具有同等权利，且第9.17和第9.18款的协调适用；

–	就1区其他国家内的卫星固定业务而言，应按照第5.43款操作，且不能按第9.17款与地球站进行协调。固定和移动电台均适用第9.18款的协调；

–	与2区和3区划分了该频段的业务具有同等权利。

2	关于第5.164款的程序规则的说明适用。

5.502

1	自2003年7月5日起，在13.75-14 GHz频段，第5.502款分别为GSO和非GSO卫星固定业务网络的地球站规定了1.2 m和4.5 m的最小天线直径。随着WRC-03修改的附录4的生效，从2004年1月1日起，申报天线直径信息成为强制性的。为了覆盖对这两个日期之间收到的申报的审查，责成无线电通信局使用以下的最大地球站天线增益代替天线直径：最大天线增益42.3 dBi代替D = 1.2 m，53.8 dBi代替D = 4.5 m（增益和直径之间的关系按频段的最低频率算出，即f = 13.75 GHz，天线效率57.2%）。

2	第5.502款的功率通量密度（PFD）限值自2003年7月5日起实施。依照
WRC-03修改的附录4（数据项A.16.b），在通知或协调一个直径 1.2 m且 4.5 m的特定地球站时，要求主管部门提出遵守这些限值的承诺。对于2003年7月5日和2004年1月1日（修改的附录4的生效日期）之间收到的申报，若主管部门尚未提出承诺，无线电通信局应得出合格的审查结论并要求负责的主管部门在2004年1月1日后提出承诺。如果在发出该要求的30天内没有提出承诺，则审查结论应变为不合格。

5.503

1	第5.503款规定了13.77-13.78 GHz频段中FSS发射地球站的最大e.i.r.p.发射密度。不符合上述限值将导致按照第9.35/11.31款的审查结果不合格。只要FSS空间电台的功率通量密度不会因为使用在晴天条件下e.i.r.p.符合上述限值的地球站而超过相关数值，第5.503款亦允许超出这些限值，以便对雨衰进行补偿。然而，第5.503款和附录4未规定提供哪些功率密度值和发射总功率值（及其所形成的最大天线增益轴上e.i.r.p.密度和e.i.r.p.)：

i)	在晴天条件下的数值，或

ii)	降雨条件下的数值。

无线电规则委员会因此决定，对于第5.503款适用的频率指配，各主管部门应在要求对卫星网络或地球站进行协调或发出通知时，提供晴天最大功率密度值（附录4 C.8.a.2 或 C.8.b.2数据项）和最大发射功率（附录4 C.8.a.1或C.8.b.1）。这将适用于自2009年1月1日起收到的协调和通知请求。

2	在第5.503款中，WRC-03纳入了作为天线直径的函数的地球站等效全向辐射功率密度限值（e.i.r.p.）。这些限值从2003年7月5日起实施。由于在2004年1月1日前未提供天线直径（见关于第5.502款的程序规则），对于在2003年7月5日和2004年1月1日之间收到的申报，无线电通信局应使用以下作为最大地球站天线增益（或天线直径）函数的e.i.r.p.进行审查。

| 在13.77-13.78 GHz频段与GSO空间站一起操作的卫星固定业务的地球站的等效全向辐射功率密度限值 |  |
| --- | --- |
| 地球站天线尺寸 （测量直径D(m) 或最大天线增益， G(dBi)） | 对于必要带宽为下值的发射 |  |
|  | 40 kHz |  40 kHz |
| 42.3 dBi ≤ G < 53.8 dBi (1.2 m ≤ D < 4.5 m) | 0.04324×10G/20+28 dB(W/40 kHz) (4.7 D +28 dB(W/40 kHz)) |  |
| 53.8 dBi G < 70.8 dBi (4.5 m D < 31.9 m) | G - 4.6 dB(W/40 kHz) (49.2 + 20 log(D/4.5)) dB(W/40 kHz) | 56.2 dB(W/40 kHz) |
| G 70.8 dBi (D 31.9 m) | 66.2 dB(W/40 kHz) |  |

等效全向辐射功率限值从天线直径的函数转换到最大天线增益的函数是采用
13.75 GHz的频率和57.2%的天线效率进行计算的。

5.504B

鉴于WRC-15对第5.504B款进行了修改，关于按照第5.504B、第5.504C、第5.508A、第5.509A款遵守ITU-R M.1643-0建议书中适用于次要业务的卫星航空移动业务中操作的航空器地球站的强制性功率通量密度限值和其它条件，无线电规则委员会的意见是遵守这些限值和条件是一个操作的问题。因此提交通知的卫星网络的主管部门和提交通知的航空器地球站的主管部门负责保证遵守这些限值。无线电通信局将不进行第9.35/第11.31款与这些条件的一致性相关的审查。

5.504C

见关于第5.504B款的程序规则。

5.506A

自2003年7月5日始，第5.506A款要求14-14.5 GHz频段内e.i.r.p.大于21 dBW的船舶地球站按照第902号决议（WRC-03）的规定，在与船载地球站相同的条件下进行操
作。该决议附件2规定天线的最小直径为1.2，但是附录4并未将这些船舶地球站的天线直径作为所要求的数据内容。决议责成无线电通信局在检查船舶地球站天线是否符合最小天线直径要求时，使用42.5 dBi的天线增益值（从频段的最低频率，即，
f = 14 GHz，天线效率为57.2%，可以得出增益与直径之间的关系）。

5.508A

见关于第5.504B款的程序规则。

5.509A

见关于第5.504B款的程序规则。

5.509D和
5.509E

当一主管部门提交第163号决议（WRC-15）或第164号决议（WRC-15）规定的卫星网络空间站的频率指配通知或协调请求时，该通知应含有附录4附件2第A.16 c)段所要求的主管部门的承诺，注明与申报卫星网络相关的任何地球站将符合第5.509E款所规定的间隔距离以及第5.509D款所规定的功率通量密度。

委员会决定责成无线电通信局在根据第9.35/11.31款进行一卫星网络频率指配的审查时，利用第A.16 c)段的来确定是否与第5.509D 款和第 5.509E款保持一致。

然而，无线电通信局根据第11.31款对按照第11条通知的一地球站的频率指配的规则审议将包括审查此地球站产生的功率通量密度限值是否符合第5.509D款以及是否与第5.509E款注明的距离保持一致。

对于按照第509D款进行的审查，无线电通信局须在国际电联数字化世界地图（IDWM）的基础上计算所有海岸朝海方向22公里处海平面直至19 000米视线可及处所有高度的自由空间传播条件下的功率通量密度。

5.523A

第5.523A款责成在1995年11月8日以前已向无线电通信局申报18.8-19.3 GHz和28.6-29.1 GHz频段对地静止卫星系统的主管部门，“应尽最大可能按照第9.11A款与无线电通信局在该日期前收到通知资料的非对地静止卫星网络合作协调，以便达成相关的各方都能接受的结果”。由于在这方面无线电通信局没有形成审查结论的依据，无线电规则委员会决定采取下述措施：

负责GSO卫星网络的主管部门在向无线电通信局通知指配时，应该包括一个陈述，指出此款中提到的“应尽最大可能合作”的义务已经履行，无线电通信局随后应在其BR IFIC中公布这一信息。

上述程序规则自1998年7月14日起由各主管部门和无线电通信局实施。

5.523B, 5.523C, 
5.523D, 5.523E

第5.523B、第5.523C、第5.523D和第5.523E款的规定提供了适用于19.3-19.7 GHz频段卫星固定业务的不同约束和程序的信息。无线电规则委员会研究了不同卫星固定业务使用之间以及卫星固定业务与地面电台之间的相互关系。下面有关19.3-19.6 GHz和19.6-19.7 GHz频段的表包含无线电规则委员会关于该问题的结论。

表19.3-19.6 GHz

| 协调请求 （CR）： 列与行() | 非GSO FSS （MSS馈线链路） （《无线电规则》 款号） | 非GSO FSS （MSS馈线链路） （《无线电规则》款号） | 非GSO FSS （其他） （《无线电规则》款号） | GSO FSS （CR<18.11.95） （《无线电规则》款号） | GSO FSS （18.11.95≤ CR） （《无线电规则》款号） | 地面 （《无线电 规则》 款号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非GSO FSS (MSS馈线链路) | 9.12 (5.523B) | 9.12 (5.523B/5.523D) | 无须CR (5.523D) | 22.2 (5.523C) | 9.12A (5.523B) | --- (5.523B) |
| 地球站 | --- | 9.17A | 9.17A | 9.17A | 9.17A | 9.15 |
| 非GSO FSS (MSS馈线链路) | 9.12 (5.523B/5.523D) | 9.12 (5.523D) | 无须CR (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.12A (5.523D) | ---- 功率通量密度限值 (5.523D) |
| 地球站 | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.15 |
| 非GSO FSS (其他) | 无须CR (5.523D) | 无须CR (5.523D) | 无须CR (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | --- 功率通量密度限值 (5.523D) |
| 地球站 | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| GSO FSS (CR<18.11.95) | 22.2 (5.523C) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | --- | --- 功率通量密度限值 |
| 地球站 | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| GSO FSS (18.11.95≤ CR) | 9.13 (5.523B) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- 功率通量密度限值 |
| 地球站 | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| 地面 | --- | 9.16 (5.523D) | 9.18 (5.523D) | 9.18 | 9.18 | --- |

表19.6-19.7 GHz

| 协调请求(CR): 列与行() | 非GSO FSS (MSS馈线链路) (《无线电规则》 款号) | 非GSO FSS (其他) (《无线电规则》 款号) | 非GSO FSS (MSS馈线链路) (《无线电规则》 款号) | 非GSO FSS (其他) (《无线电规则》 款号) | GSO FSS (CR＜21.11.97) (《无线电规则》 款号) | GSO FSS (CR＜21.11.97) (《无线电规则》 款号) | GSO FSS (21.11.97≤ CR) (《无线电规则》 款号) | GSO FSS (21.11.97≤ CR) (《无线电规则》 款号) | 地面 (《无线电规则》 款号) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非GSO FSS (MSS馈线链路) | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 无须CR | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523E) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | (5.523D) |
| 地球站 | --- | --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.15 |
| 非GSO FSS (其他) | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 无须CR | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | (5.523D) |
| 地球站 | --- | --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.15 |
| 非GSO FSS (MSS馈线链路) | 9.12 | 9.12 | 9.12 (5.523D) | 无须CR (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523E) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | 功率通量密度限值 (21/第V节) (5.523D) |
| 地球站 | 9.17A | 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.15 |
| 非GSO FSS (其他) | 无须CR | 无须CR | 无须CR (5.523D) | 无须CR (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 功率通量密度限值 (21/第V节) (5.523D) |
| 地球站 | 9.17A | 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17 |
| GSO FSS (CR＜21.11.97) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- | --- | --- |
| 地球站 | --- | --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.17 |
| GSO FSS (CR＜21.11.97) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- | --- | 通量密度限值 (21/第V节) |
| 地球站 | 9.17A | 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | --- | --- | 9.17 |
| GSO FSS (21.11.97≤ CR) | 9.13 (5.523E) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | --- |
| 地球站 | --- | --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.17 |
| GSO FSS (21.11.97≤ CR) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 通量密度限值 (21/第V节) |
| 地球站 | 9.17A | 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17 |
| 地面 | --- | --- | 9.16 (5.523D) | 9.18 (5.523D) | --- | 9.18 | --- | 9.18 | --- |

5.538

对于上行链路功率控制信标，此款设定了一个“在对地静止卫星轨道中相邻卫星的方向上”的等效全向辐射功率限值。

无线电规则委员会持这样的意见：此款的意图是保护“在受审查网络位置与对地静止卫星轨道侧切”方向上与受审查卫星相邻的对地静止卫星轨道弧部分。

5.543

无线电通信局得出结论，此款是一个对卫星间链路的卫星地球探测业务的附加划分。词语“遥测、跟踪和控制目的”的使用导致无线电规则委员会认为此用途是限于空间操作的。

5.554

此款未提供款中指定频段内卫星固定业务的附加划分。此款规定了在MSS或卫星无线电导航业务中的指定固定点处陆地电台之间的链路。上文中后面两项业务中的陆地电台指一陆地地球站，按照定义，该地球站是一个馈线链路地球站。因此，在第5.554款中列出的频段内未规定卫星固定业务中的空间站或地球站（台站类别是EC或TC）（划分了卫星固定业务的123-130 GHz频段除外），而是规定了MSS或卫星无线电导航业务的特定（相对于典型而言）特定馈线链路地球站（如台站类别为VA或TI，或类似的）之间的链路。

5.556

在此款列出的频段内没有给射电天文业务的划分。无线电规则委员会得出结论，词语“本国安排”是指需在每一个国家做出的安排。这些安排不要求与无线电通信局沟通。对这些频段内射电天文电台频率划分的通知会被无线电通信局认为与频率划分表不一致。

______________

_______________