(ADD RRB24/510)

القواعد المتعلقة

بالقرار 8 (WRC-23)

# التفاوتات المسموح بها لبعض الخصائص المدارية للمحطات الفضائية المنشورة كجزء من
الأنظمة المدار الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية أو الخدمة الإذاعية الساتلية أو الخدمة المتنقلة الساتلية

1	عند التبليغ عن تعديل تخصيص ترددات يخضع للقسم ‎II ‏من المادة ‎9 ‏تطبيقاً للفقرة 9 من "يقرر" ‏من القرار 8 (WRC-23)‏، يُفحص هذا التعديل بموجب الرقم ‎43A.11 ‏لتحديد ما إذا كانت متطلبات التنسيق ظلت دون تغيير وفقاً للإجراء المبين في الفقرة ‎2 ‏من القاعدة الإجرائية بشأن الرقم ‎43A.11. ‏وإذا حُددت، بسبب التعديلات، متطلبات تنسيق جديدة لتخصيصات ترددات تخضع للقرار ‎135 (Rev.WRC-23) ‏ولها محطات فضائية كانت انحرافاتها في الارتفاع أو الميل هي أساس التعديلات، خلصت اللجنة إلى أن تخصيصات الترددات هذه يجب أن تتلقى نتيجة غير مؤاتية وأن تعاد إلى الإدارة المبلِّغة.

2	وعند تطبيق الفقرة ‎9 ‏من "يقرر" وبغية تبرير عدم زيادة في التداخل وعدم الزيادة اللاحقة في متطلبات التنسيق باتباع الطريقة الواردة في الفقرة ‎2 ‏من القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم ‎43A.11 ‏وفي غياب المعايير أو أساليب الحساب المناسبة، قررت اللجنة أن الإدارة المبلِّغة يمكن أن تقدم مبررات تقنية تستند إلى تقييمات دينامية للتداخل، في شكل دالة توزيع تراكمي لمستوى التداخل، يعبَّر عنها بنسبة تداخل إلى ضوضاء (‎I/N ) في مواقع مختلفة ونسب مئوية من الوقت، تجرى لأنظمة المدار الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض (‎non-GSO) ‏أو شبكات المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض (‎GSO) المبلَّغ عنها لاحقاً. ‏ويقوم المكتب بدراسة مستفيضة للمبررات التقنية المقدمة من الإدارة المبلِّغة من أجل التوصل إلى استنتاجاته بموجب الرقم ‎43B.11.

3	لاحظت اللجنة أن الفقرة ‎16 ‏من "يقرر" في القرار ‎8 (WRC-23) ‏تقصر التعديلات التي يتعين تقديمها بموجب فقرة "يقرر" على أي بنود فرعية من بند البيانات A.4.ب.4 ‏في التذييل ‎4‏، باستثناء بند البيانات A.4.ب.4.ب (‏أي عدد السواتل في المستوي المداري)، وأي بنود فرعية لبنود البيانات A.14 وA.4.ب.6.أ وA.4.ب.7. و‏تقدَّم التعديلات التي تنطوي على تغيير بند بيانات التذييل 4، ‎.4.A‏ب.‎4.‏ب (أي نقصان في عدد السواتل في المستوي المداري) بموجب الفقرة ‎11 ‏ج) من "يقرر" في القرار (‎35 (Rev.WRC-23.

ولكن اللجنة إذ أخذت علماً بشرط التوصل إلى نتيجة مؤاتية بموجب الرقم ‎43B.11 ‏الموصوف في الفقرة ‎14 ‏ج)’2‘ من "يقرر" ‏في القرار 235 (REV.WRC-23)‏، قررت أن تعديلاً مقدماً بموجب الفقرة ‎10 ‏من "يقرر" في القرار ‎8 (WRC-23) ويتضمن تغيير بند البيانات ‎4.A.‏ب.‎4.‏ب سيعامل على أنه ملتزم بشرط الفقرة ‎16 ‏ج)’2‘ من "يقرر"‏، شريطة أن تبين الإدارة المبلِّغة أن التعديل مقدَّم بالتطبيق المتزامن للفقرة ‎11 ‏من "يقرر" في القرار (‎35 (Rev.WRC-23 ‏والفقرة ‎10 ‏من "يقرر" في القرار ‎8 (WRC-23). ‏وبالمثل، يمكن اعتبار هذا التعديل ملتزماً بشرط الفقرة ‎14 ‏ج)’2‘ ‏من "يقرر" في القرار (‎35 (Rev.WRC-23 ‏إذا كان ينطوي على تغييرات، في أي بند فرعي من بند البيانات ‎4.A‏ب، غير مدرجة في الفقرة ‎14 ‏ج)’2‘ ‏من "يقرر" في القرار (‎35 (Rev.WRC-23 ‏عندما يرتبط هذا التعديل بتطبيق الفقرة ‎10 ‏من "يقرر" في القرار (‎8 (WRC-23.

‏وفي حال عدم الإيفاء بأي من الشروط الواردة في الفقرات ‎16 ‏ج)’1‘ أو ‎16 ‏ج)’2‘ ‏أو ‎16 ‏ج)’3‘‏، عدا عدم الإيفاء بالشرط الوارد في الفقرة ‎16 ‏ج)’2‘ ‏من "يقرر" بسبب انخفاض عدد السواتل الوارد في بند البيانات A.4.ب.4.ب ‏في التطبيق المتزامن للفقرة ‎11 ‏من "يقرر" في القرار (‎35 (Rev.WRC-23‏ والفقرة ‎10 ‏من "يقرر" في القرار (‎8 (WRC-23‏، قررت اللجنة كذلك أن تتلقى جميع تخصيصات الترددات الخاضعة للقرار (‎35 (Rev.WRC-23 ‏نتيجة غير مؤاتية وأن تعاد إلى الإدارة المبلِّغة.

4	ستدعى الإدارة المبلِّغة إلى تطبيق القسم ‎II ‏من المادة ‎9 ‏على جميع تخصيصات الترددات التي تتلقى نتائج غير مؤاتية بموجب الفقرتين ‎1 ‏و‎3 ‏أعلاه.‎

______________

____________________

1	إن تخصيصات الترددات الخاضعة للقرار (‎35 (Rev.WRC-23 ‏هي تخصيصات ترددات الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات الترددات وفي الخدمات المدرجة في الجدول الوارد تحت الفقرة‎ 1 من "يقرر" في القرار (‎35 (Rev.WRC-23.

2	إذا اقتصرت التعديلات على خفض عدد المستويات المدارية (بند البيانات A.4.ب.2 في التذييل 4) وتعديلات في خط طول العقدة الصاعدة (بند البيانات A.4.ب.4.ي في التذييل 4) فيما يتعلق بما تبقى من المستويات المدارية، أو بخفض عدد المحطات الفضائية لكل مستوٍ (بند البيانات A.4.ب.4.ب في التذييل 4) وتعديلات في زاوية الطور الأولي للمحطات الفضائية (بند البيانات A.4.ب.4.ح في التذييل 4) ضمن المستويات.