(ADD RRB24/510)

القواعد المتعلقة

بالقرار 678 (WRC-23)

# استعمال خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء-فضاء( و) أرض-فضاء) و(فضاء- أرض)
لنطاق التردد GHz 15,35-14,8 والتدابير الانتقالية ذات الصلة

1	لكي يتمكن المكتب من فحص الالتزام بمستوى كثافة تدفق القدرة (‎pfd) ‏الوارد في الفقرة ‎1.1 ‏من "يقرر" في القرار ‎678 (WRC-23)‏، قررت اللجنة أن الالتزام مطلوب بعدم تجاوز مستوى كثافة تدفق القدرة البالغ –‎dB(W/m2) 156 ‏لأكثر من ‎%2 ‏من الوقت في عرض نطاق ‎MHz 50 ‏وفي نطاق الترددات ‎GHz 15,4-15,35‏، في أي موقع لعلم الفلك الراديوي يرصد في نطاق الترددات ‎GHz 15,4-15,35‏، عند التبليغ عن محطات أرضية عاملة في خدمة الأبحاث الفضائية في نطاق الترددات ‎GHz 15,35-14,8.

2	ترد في الفقرة ‎5.1 ‏من "يقرر" ثلاثة حدود لكثافة تدفق القدرة على سطح الأرض على أنها تنطبق على المحطات الفضائية في خدمة الأبحاث الفضائية في نطاق الترددات ‎GHz 15,35-14,8. ويسري‏ حد كثافة تدفق القدرة 145,6− ‎dB(W/(m2 · MHz))، ‏الناتج في أي نقطة على سطح الأرض والذي لا يجوز تجاوزه لأكثر من ‎%1 ‏من الوقت خلال فترة ‎24 ‏ساعة، على وصلات فضاء-فضاء. فقررت اللجنة أن المكتب ينبغي أن يطبق المنهجية التالية من أجل تحديد النتائج بموجب الرقم ‎31.11 ‏المتعلق بحد كثافة تدفق القدرة هذا.‎

1.2	اتجاه الإرسال

لا تتحدد نتيجة إلا لتخصيصات الترددات في حزم الإرسال الساتلية. وفي حالة حزمة استقبال عندما تقوم محطة فضائية مرتبطة بها بالإرسال، يتعين تحديد النتيجة لتخصيصات ترددات هذه المحطة الفضائية المرتبطة بها.‎

2.2	الحالة التي تستخدم فيها المحطتان الفضائيتان كلتاهما المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض‎

يُحسب مستوى كثافة تدفق القدرة (pfd) باستخدام الشكل الهندسي الساكن. ويعتبر حد كثافة تدفق القدرة ‏متجاوَزاً في حال تجاوز مستوى كثافة تدفق القدرة البالغ 145,6− ‎dB(W/(m2 · MHz)) ‏في أي نقطة على سطح الأرض.‎

3.2	الحالة التي تستعمل فيها أي من المحطتين الفضائيتين مداراً ساتلياً غير مستقر بالنسبة إلى الأرض‎

يُحسب مستوى كثافة تدفق القدرة عند كل نقطة شبكية على سطح الأرض من خلال محاكاة دينامية عبر فترة كافية لتشغيل محاكاة. وتُنشأ وصلة فضاء-فضاء لكل خطوة زمنية باستعمال أقرب محطتين فضائيتين. ‎

‏ولتحديد تجاوز حد كثافة تدفق القدرة، يُنظر في أسوأ فترة ‎24 ‏ساعة (أي أن العدد الأقصى لأحداث تجاوز قيمة 145,6− ‎dB(W/(m2 · MHz)) ‏في أي نقطة شبكية)‎.

4.2	مخططات إشعاع هوائي المحطة الفضائية

‏يجب على الإدارات التي تبلِّغ عن محطات فضائية في خدمة الأبحاث الفضائية في نطاق الترددات ‎GHz 15,35-14,8 ‏أن تبين مخطط إشعاع هوائي محطة فضائية معيارية أو أن تدرج مخطط إشعاع هوائي غير معياري في البرمجية البيانية لإدارة التداخل (‎GIMS).

5.2	حالة التبليغ عن المحطة الفضائية المصاحبة

‏في الحالات التي يبلَّغ فيها عن محطة فضائية في خدمة الأبحاث الفضائية في نطاق الترددات GHz 15,35-14,8 للتنسيق، ولكن المحطة الفضائية المصاحبة لها في مدار ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض لم تبلَّغ بعد إلى المكتب، يضع المكتب نتيجة مؤاتية مشروطة تُستعرض في مرحلة التبليغ.‎

‏وفي الحالات التي تقدَّم فيها محطة فضائية في خدمة الأبحاث الفضائية في نطاق الترددات GHz 15,35-14,8 للتبليغ، ولكن المحطة الفضائية المصاحبة ليست في مرحلة النشر المسبق أو التنسيق (حسب الاقتضاء) أو التبليغ، يُعتبر استلام تخصيصات الترددات المقابلة للمحطة الفضائية المبلَّغ عنها غير مقبول (انظر القسم ‎3.3.4 ‏من القواعد المتعلقة بقابلية الاستقبال).‎

______________

____________________