# 关于《无线电规则》

# 第11条的程序规则

将一个主管部门提交的同一轨位上不同的
对地静止卫星网络的频率指配合并为
一个卫星网络的频率指配

# 1	引言

委员会注意到WRC-12有关详细说明无线电通信局针对主管部门提交的同一轨位上不同的对地静止（GSO）卫星网络的频率指配合并为一个卫星网络的频率指配所采取行动的要求。

针对这一问题，委员会认为，只有在发出通知的主管部门针对成功地履行了通知程序、已经在国际频率登记总表中登记的GSO卫星网络的频率指配提出请求后，才可合并卫星网络，并且将适用下述原则。

# 2	通知的结构

将若干网络已登记的频率指配合并为一个网络，在于累加与无线电通信局空间网络系统数据库（SNS）中的相关GSO卫星网络的频率指配有关的所有字母数字数据与图形干扰管理软件（GIMS）参考数据库中的相关图形数据。

## 2.1	卫星网络的标识（附录4的附件2 A1）

只有那些具有完全一致的发出通知的主管部门相关信息的卫星网络才可以合并：

–	A.1.f.1		发出通知的主管部门

–	A.1.f.2		一组主管部门

–	A.1.f.3		政府间卫星组织

## 2.2	轨道信息（附录4的附件2 A4）

将要合并的卫星网络须具备相同的轨道特性（A.4.a.1）。

在经度容限（A.4.a.2.a.b）和/或倾斜偏离（A.4.a.2.c）数值不同的情况下，将最小值用于合并网络。合并卫星网络的操作将在更小的经度容限和/或倾角偏差内。

## 2.3	天线波束和频率组的特性（附录4的附件2B和C）

除非发出通知的主管部门提出请求，否则在合并后的卫星网络的单一通知中，卫星天线波束的指定和相关单一特性（增益和增益等值线图，在GSO未受到地球和服务区阻碍的一方的天线辐射方向图和天线增益图）将作为不同的波束而保持不变。

无论其特性如何，一个卫星天线波束的每组频率指配（包括根据第9.34款收到完整资料的日期）将保持不变和各自独立。

对于包含波束捆绑表和波束名称（当相同波束名称出现在多个合并网络时）的卫星网络通知的合并，将在个案的基础上开展特定研究。

## 2.4	通知和组的标识符

合并后的通知将仅保留一个标识符（通知标识）；已在MIFR中登记的其他相关网络的通知标识在系统中将被取消。频率指配组独一的原始标识符（组标识）将予以保留。

# 3	BR IFIC（空间业务）和BR IFIC附件

## 3.1	I-S部分

有关合并网络的资料（包括对相关卫星网络的参考引证）将发表在BR IFIC（空间业务）I-S部分，并通过空间BR_IFIC的DVD光盘分发至相应数据库（SRS、SPS、AP30B、GIMS、SNL）。

## 3.2	特节

在MIFR登记的合并后卫星网络中述及的不同卫星网络的特节（API/A、CR/C、CR/D、AP30/E、AP30A/E、AP30-30A/E/、AP30B/A6B……）无需进行新的发布。将在附录4第A.13项下对相关的特节信息以及合并后卫星网络的I-S部分做出说明（对已公布的BR IFIC特节的参考引证）。

11.13			(MOD RRB24/510)

1	此款规定，指定由某一特定业务的电台共同使用的频率无须通知。根据这一规定，无线电通信局确定了划入该类别的频率列表。该列表在国际频率信息通报（BR IFIC）的前言中按照频率的顺序定期更新和公布（该前言的第六章）。共用频率在国际频率登记总表（登记总表）和BR IFIC中均有体现。

2	指定由共同使用的频率/频段归纳如下：

–	采用DSC技术的遇险和安全呼叫的全球海上遇险和安全系统（GMDSS）频率
（2 187.5 kHz, 4 207.5 kHz, 6 312 kHz, 8 414.5 kHz, 12 577 kHz, 16 804.5 kHz和156.525 MHz）；

–	无线电话使用的遇险和安全业务的GMDSS频率（2 182 kHz,  4 125 kHz, 6 215 kHz, 
8 291 kHz, 12 290 kHz, 16 420 kHz和156.8 MHz）；

–	用于搜索和救援行动的国际频率（2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz, 
10 003 kHz, 14 993 kHz, 19 993 kHz, 121.5 MHz, 123.1 MHz, 156.3 MHz, 156.8 MHz, 161.975 MHz, 162.025 MHz和243 MHz）；

–	用于除遇险和安全以外目的的数字选择性呼叫的国际频率（455.5, 458.5, 
2 177, 2 189.5, 4 208, 4 208.5, 4 209, 4 219.5, 4 220, 4 220.5, 6 312.5, 6 313, 6 313.5, 
6 331, 6 331.5, 6 332, 8 415, 8 415.5, 8 416, 8 436.5, 8 437, 8 437.5, 12 577.5, 
12 578, 12 578.5, 12 657, 12 657.5, 12 658, 16 805, 16 805.5, 16 806, 16 903, 16 903.5, 
16 904, 18 898.5, 18 899, 18 899.5, 19 703.5, 19 704, 19 704.5, 22 374.5, 22 375, 
22 375.5, 22 444, 22 444.5, 22 445, 25 208.5, 25 209, 25 209.5, 26 121, 26 121.5和
26 122 kHz）；

–	船舶和海岸电台使用数字选择性呼叫的自动连接系统（ACS）的国际频率（2 174.5, 4 177.5, 6 268, 8 376.5, 12 520和16 695 kHz）；

–	用于无线电话呼叫的国际频率（4 125, 4 417, 6 215, 6 516, 8 255, 8 779, 12 290, 
12 359, 13 137, 16 420, 16 537, 17 302, 18 795, 19 770, 22 060, 22 756, 25 097和
26 172 kHz）；

–	国际船舶对海岸工作频率或船舶间频率（2 045, 2 048, 2 635和2 638 kHz）；

–	410 kHz，世界范围内水上无线电导航业务的无线电定向频率；

–	75 MHz，世界范围内指配给航空标识信标的频率。

3	如果这些频率在其他业务中使用并且/或者应用于《无线电规则》指定以外的其他目的，应按照第11条的相关规定进行通知，在某些情况下，按照第4.4条的规定进行通知。

11.14

1	此款特别规定，船舶电台和其他业务的移动电台的频率指配不必按照第11条进行通知。另一方面，第11.2款规定了哪些情况下接收电台需要向无线电通信局进行通知。相似地，第11.9款规定了哪些情况下移动电台的陆地接收电台需要向无线电通信局进行通知。将上述规定涵盖的情况汇总，无线电规则委员会认为以下类别电台不需要向无线电通信局进行通知：

–	世界范围内，船舶和海岸单边带无线电话电台单工（单频）操作、船舶电台之间跨频段（双频）使用的频率（B部分，第一节附录17的B小节中说明的频率）；

–	世界范围应用于窄带直接印字（NBDP）电报和非成对数据传输系统的船舶电台的工作频率（附录17，B部分第三节说明的频率）。

2	如果上述第1段中提到的频率在其他业务中使用并且/或者应用于《无线电规则》指定目的以外的其他目的，应按照第11条的相关规定进行通知，在某些情况下，应按照第4.4款的规定进行。

3	需铭记的是，在航空移动（R）和航空移动（OR）业务排他使用的高频
（HF）频段中通信是通过单频单工模式操作的，通知的航空器电台发射频率应足以保证相关频率的使用，机载电台的接收电台不需要进行通知。因此，无线电规则委员会指示无线电通信局不接收任何与附录26、27规定频段内航空器电台接收频率相关的指配通知。

11.17

第11.18至第11.21B款分别规定地面电台需要进行通知的频率指配。在主管部门认为合适的情况下，所有其他指配、、既可以作为典型电台也可以作为单独电台进行通知。那些需要按照第11条处理步骤进行单独频率指配通知的情况如下所示：

1	附录25、26、27分配规划（第11.18款）以及任何频率指配规划所包含电台的频率指配；

2	任何频段的广播业务电台的指配（第11.19款）；

3	如果地面电台申报的带宽部分或全部进入以同等权利划分给地面和空间业务的频段，并且按照附录5表5-1的要求需要进行协调的情况下，在某一地球站协调区内所有地面电台的指配（第11.20款）；

按照第11.20款的规定，位于一地球站的协调区内的典型地面电台的通知均不予接收。考虑到当收到通知时，无线电通信局很难确定地面电台是在一个已经存在的地球站的协调区内还是地球站协调已经开始，在地面电台的通知带宽部分或全部地位于以同等权利由地面业务和空间业务共用的款段内且空间业务的划分包含空对地方向的情况下，无线电规则委员会责成无线电通信局鼓励各主管部门向地面电台提交单独的频率指配通知。如果提交通知的主管部门愿意，无线电通信局同样可以接受上述频段典

型电台的通知，理解是，如果无线电通信局的审查证实被通知典型地面电台工作的地理区域与一地球站的协调区发生重叠，所述通知表可能在晚些时候返回给提交通知的主管部门。这类通知将在《无线电通信局国际频率信息通报》的第1部分公布，并加上特殊符号以便引证本《程序规则》。

4	对于超出附录7表8a、8b、8c、8d和第21.3款（第11.21款）规定的地面电台参数限制的、以同等权利与空间业务共享频段的任何地面台站的指配。

无线电规则委员会做出结论，在地面电台e.i.r.p.很高的情况下，此款的第一部分旨在为接收地球站提供适当的保护。考虑到附录7相关表格中规定的各种情况，无线电规则委员会做出决定，当e.i.r.p.超过以下限制时，主管部门须提交单独的通知：

对于表8a和8b中涉及的3 GHz以下频段，模拟调制为50 dBW，数字调制为
37 dBW；

对于表8b和8c中涉及的3 GHz到15 GHz频段，模拟调制为55 dBW，数字调制为
42 dBW；

对于表8c和8d中涉及的15 GHz以上频段，模拟调制为55 dBW4，数字调制为
40 dBW。

5	表21-2所列频段内地面电台的指配（第11.21A款）；

无线电规则委员会做出结论，此款的目的在于保护GSO。不论地面业务的划分类别为何，此款均适用于上述频段内的所有地面业务。

6	按照第9.21款（第11.21B款）需采取寻求同意程序的地面电台的频率指配。

11.28

与按照第9条要求提交的数据的比较

第11.28款没有提到将通知特性和涉及提前公布、协调、协调结果/状态的特节中已公布的数据进行比较的必要性。当根据第11.2或第11.9款要求提交的频率通知的特性与特节公布数据不同时，无线电通信局有必要考虑采取恰当的行动。须采取的行动如下：

1)	如果卫星网络或系统无须遵守第9条第II节，则空间站的启用日期数据须与收到的按照第9.1或9.2款提交的相关完整资料中的日期进行比较；如果卫星网络或系统须遵守第9条第II节，则收到的与按照第9.1A款提交的资料中的日期进行比较。如果时间超过七年，通知将被退回给提交通知的主管部门，并建议重新开始第9条的程序。

2)	通知特性与主管部门提交或无线电通信局自动形成的提前公布相关的特节所公布内容存在差异时，须按照第9.2款审查是否有必要再次采用第9条的程序。如果有必要，通知将被退回给提交通知的主管部门，并建议重新开始第9条的程序。

3)	通知特性与适当协调请求提前公布相关特节所公布的内容存在差异时，将假定该差异是协调的结果。

4)	在实际情况中，无线电通信局无法系统地对包含在按照第11.2或第11.9款要求提交的通知单和协调过程中涉及的大量信件中的协调资料进行比较，因此，无线电规则委员会决定由无线电通信局承担的第11.32款审查应基于从通知单（A5/A6框）中得到的协调资料。如果提交的是用于审查的最新资料，则无线电通信局须将通知单中提交的网络通知数据作为与A5/A6框中涉及的国家进行过协调的数据。

11.31

1	第11.31.2款要求应将第11.31款中提到的“其他条款”予以确定并包含在《程序规则》中，此章旨在回答以上问题。

第11.31款中的规则性审查包括以下几点：

–	与频率划分表的一致性审查，包括脚注以及和脚注相关的决议或建议；

–	当涉及脚注中规定时（也可参照第9.21和第11.37款相关程序规则），第9.21款的成功应用；

–	第21条到57条包括了所有“其他”的强制规定，以及与业务、电台使用频段相关的《无线电规则》附录和/或决议。

2	关于对地面业务（第2.1至第2.5.2段）或空间业务（第2.6至第2.6.7段）的电台进行审查的在第11.31.2款中提到的“其他条款”如下所述：

2.1	广播业务：第23.7款中包括对在热带地区使用第23.6款所列频段、功率限值50 kW的广播发射机的规定。

2.2	固定业务：第24.2款规定在30 MHz以下频段固定业务禁止使用F3E和G3E发射。

2.3	航空移动业务：有一些强制性条款仅针对专门划分给航空移动业务使用的频段。附录26和27中含有关于必要信道分配、允许辐射等级、功率限制的强制性规定。第43.4款也属于此类强制性规则条款，例如，禁止将专门划分给航空移动业务使用的频段用于任何形式的公众通信。

2.4	水上移动业务：绝大多数强制性条款均与专门划分给水上移动业务使用频段相关，包括关于必要信道分配、允许发射类别、功率限制等规定。但是也有许多条款适用于水上移动业务的非专用划分频段。适用于需进行通知的频率指配的相关条款如下表所示：

|  | 条款编号 |
| --- | --- |
| 功率限值 | 52.104 52.117、52.127（仅限1区）、52.143、52.144、52.172 52.184-52.186、52.188、52.202（仅限1区） 52.219、52.220、52.227、52.265、52.266 |
| 发射类别 | 52.2、52.3、 52.101、52.177、52.183、52.188、52.198、52.217 |
| 强制性分区 | 52.10（仅限1区）、52.13 附录 17 |

2.5	第11.31.2款中提到的那些涉及对以同等权利划分给地面和空间业务频段的地面业务电台的通知进行审查的“其他条款”清单如下所述：

2.5.1	对表21-2（第21.3、第21.4、第21.5A和第21.6款）显示的业务和频段的最大等效全向辐射功率（e.i.r.p.）和限值进行一致性审查。

2.5.2	对表21-2（第21.5和第21.6款）显示的业务和频段的固定或移动业务的发射机输出端到天线输入端的功率和限值（1-10 GHz为13 dBW，10 GHz以上为10 dBW）进行一致性审查。

2.6	适用于空间业务的、在第11.31.2款中提到的“其他条款”清单，其中与第21、第22条相关内容提供如下：

2.6.1	在考虑到第21.9和第21.11款的情况下，以及在第22.30、第22.31、第22.34到第22.39款中说明的特定条件下，需与第21.8、第21.10、第21.12、第21.13和第21.13A款所规定地球站功率限制保持一致，同时在第22.26至第22.28或第22.32款（如果适用）也做出了规定，据此地球站亦需考虑功率限制（亦见附录4第A.16段）；

2.6.2	关于第21.14和第21.15款的规定中关于地球站最小仰角的一致性审查；

2.6.3	关于表21-4（第21.16款）9中显示的空间站在地球表面产生的功率通量密度限值，以及表22-1A到22-1E（第22.5C）中显示的下行等效功率通量密度限值进行一致性审查，可适当地考虑第21.17和第22.5CA的规定；

2.6.4	关于第22.5和第22.5A中GSO在地球表面产生的功率通量密度限值，以及表22-3（第22.5F第）中的等效功率通量密度（epfdis）限值进行一致性审查；

2.6.5	关于表22-2（第22.5D款）中GSO（epfd↑）地球站产生的上行等效功率通量密度限值进行一致性审查；

2.6.6	是否满足第22.5L款规定的卫星固定业务非静止卫星系统的单入限值；

2.6.7	遵守第22.40款规定的地球站在GSO处产生的功率通量密度（pfd）限值；

2.6.8	关于第22.8、第22.13、第22.17、第22.19款说明的限值进行一致性审查。

3	在根据第11.31款进行规则性审查时，将不考虑第21和第22条的其他条款，无线电规则委员会的理解是，这些条款应该在各主管部门之间应用。

4	（未使用）

# 5	与频率划分表保持一致

频率划分表一致性审查包括确定被审查电台的辐射的指配频率和/或必要带宽是否在划分给所述电台进行的业务的频段范围内以及根据频率划分表确定业务的种类。在此需采用下列规则：

5.1	带外发射：当运行电台的指配频率不在划分给该业务的频段范围内时，指配通知将被判定审查结果不合格。如果指配频率处于未划分给该业务的频段范围边缘，仍将判定审查结果不合格。

5.2	重叠发射：当指配频率处于划分给该业务的频段范围内，但是必要带宽与紧邻的未分配给该业务的频段发生重叠时，指配通知被判定审查不合格。

5.3	地面业务接收点所处区域未被划分给该业务：在线路的发射点位于频率已划分给该业务的国家、次区域或区域，但是其接收点所处区域未划分给该业务的情况下，审查结果将被判定为不合格。

5.4	第1号决议（WRC-97，修订版）涵盖了提交通知的主管部门和电台所处地域之间的关系（亦见关于第9.3款的程序规则的说明和第1号决议（WRC-97，修订版））。对空间站的指配通知提出以下问题：

–	在世界范围频率划分的情况下，提交通知的主管部门所处领土和空间站轨道位置之间是否存在联系？

–	在区域性划分、对国家集团的划分或单独国家的划分之间是否应有此类关系？

为回答这些问题，无线电规则委员会得出以下结论：

a)	在有世界范围划分而没有在脚注中加以特别限制的情况下，任何主管部门均可对任何轨道位置和空间站可视的地球表面的任何服务区进行通知。

b)	当划分存在地域限制时，例如限制在某个国家使用，服务区必须限制在该区域
中。

c)	在区域划分的情况下，分隔三个区域的限值并没有考虑对地静止卫星轨道。对地静止卫星轨道不是决定区域划分的因素；只有服务区是决定审查的唯一因素；如果服务区完全位于一个单一的划分区域中，审查是合格的，否则将是不合格的。当脚注中没有特别限制时，任何主管部门，不论是否属于划分区域，都可以对任何轨道位置和任何划分区域中的服务区进行通告。

d)	上述c)可以同样地应用于一次区域（sub-Region）或一个国家。

e)	上述c)和d)中，一个主管部门进行通知的服务区不一定位于该主管部门的领土范围内。当被通知的服务区全面或部分覆盖其他主管部门的领土时，应假设（除非一个主管部门表示相反的意见不接受这样的操作）主管部门之间存在协议。当在无线电通信局的国际频率信息通函上公布指配后，如果某个主管部门对指配服务区表示反对，无线电通信局将把收到的建议告知提交通知的主管部门并在征得其同意后对服务区进行修改。

f)	一个空间站的“覆盖区域”通常包括“服务区”。第1条并没有对这些术语进行定义，但是可以使用附录30附件5中的定义。通常覆盖区域将导致空间站不可避免地对其他国家领土产生辐射，上述e)中所述的建议不适用于这种不可避免的部分交叠的情况。

5.5	划分种类：当指配带宽同时交叠两个划分给不同种类业务的频段时，随着两种划分中较低级别划分的确定，合格判定完成。

5.6	热带地区广播频段：第23.6款罗列的频段在共用基础上划分给热带广播、固定和移动业务（亦见第5.113款）。在热带区（第5.16-5.21款），广播业务较之其他业务具有更高的优先级。在对于广播业务电台的频率指配中，其他业务电台表现为较低的地位，对于非广播业务的指配，无论在热带区以内还是以外的地区，其他业务电台可保持其地位不变（13B2列的符号V）。

6	第11.31款的审查应该向基于无线电通信局提交通知表中关于协调协议的状态信息，以确认第9.21款是否成功应用。

7	按照第21和第22条的规定，对于超过条款规定限值的情况需要进行审查。当预见到主管部门之间可能达成协议，并只有在将该协议的存在通知无线电通信局的情况下，无线电通信局将根据第11.31款判定审查合格。无线电通信局将对此协议和协调协议分开处理。

8	为审查是否符合功率限值，包括功率通量密度限值和e.i.r.p限值，委员会注意到，在频率指配发射电平下定义的传输特性与相关天线增益特性一起使用。发射功率电平取自附录4数据项C.8.a.1/C.8.b.1 – 最大/总峰包功率和数据项C.8.a.2/C.8.b.2 – 最大功率密度。委员会决定，其他提供最大或平均波束峰值e.i.r.p.作为单一值或仰角函数的附录4数据项（附录4数据项B.4.b.4.a、B.4.b.4.a之二、B.4.b.4.a之三、B.4.b.4.b、B.4.b.4.c、B.4.b.4.c之二、B.4.b.4.c之三、B.4.b.4.d）不能用来计算发射功率，用于根据第11.31款进行审查。但是，在主管部门之间的双边协调中可使用这些数据项。     (ADD RRB24/510)

9	在包含业务链路频率指配的卫星网络或系统（见附录4附件2数据项A.1.c下提交的资料）与馈线链路的频率指配不属于同一个通知主管部门、且包含业务链路的卫星网络或系统的通知主管部门不同意此种使用的情况下，无线电规则委员会决定，后一主管部门须通知馈线链路的通知主管部门和无线电通信局。在收到此类信息后，如果没有相反的资料，无线电通信局将根据第11.31款审议对馈线链路频率指配的审查结论。    (ADD RRB24/510)

11.32

# 1	空间台站频率指配的审查

1.1	对此款的字面应用将导致对第9.27款确认的任何电台的指配通知进行审查，即使该审查全部或大部分工作都已经在协调程序中完成。无线电通信局采用以下实际操作步骤完成审查：     (MOD RRB24/510)

a)	某个主管部门提交通知中的网络已经根据第9.7或第9.7B达成协调协议，但是没有完成计算。应假设通知中所有特性都已被调整得与第9.7或第9.7B中相关特节公布数据相同，并被主管部门接受。

b)	如果A5/A6框格中没有完全涵盖上面提到的相关特节确认的主管部门，也没有提到附录5的第6段或第11.32A款，根据第11.32款规定，通知将被判定审查不合格并送回主管部门。在操作层面，当根据第11.32款做出的这样的判定时，就不需要再根据第11.31款进行审查。

（见1998年8月第104号通函和第9.52C款的程序规则）

c)	为了确定其他受影响的主管部门，指配特性将与那些上面提到的特节中公布的数据进行比较，如果公布数据确认或包含指配特性，那么将应用特节中的计算/审查结果。

d)	如果指配特性和公布数据不同，那么将根据附录5进行计算。如果因为修改数据而引起更多的干扰或者确认使得另外的主管部门（除了那些在A5/A6框格相应的特节已经进行说明的主管部门）较之前可能受到更多干扰，那么审查结果将被判定为不合格并返回提交通知的主管部门。并要求提交通知的主管部门在特节中公布有疑问的修改，并重新开始与由特节的修改而确认的主管部门之间的协调。如果确认数据修改没有引起更多的干扰并且没有新增主管部门较之前可能受到更多的干扰，那么通知将被判定审查合格。亦见关于第9.27款的程序规则。

1.2	委员会注意到，世界无线电通信大会（2023年，迪拜）（WRC-23）废止了附录4附件2中的以下数据项：A.4.b.4.g – 升交点赤经（RAAN）和A.4.b.4.k/ A.4.b.4.l（《无线电规则》2020版） – 卫星处于升交点经度所定义位置的日期和时间。委员会决定，对于按照第9条第II节的规定在2025年1月1日前提交的非对地静止轨道（non-GSO）系统轨道平面的升交点赤经资料，在没有相同轨道平面的升交点经度信息（见

附录4附件2的数据项A.4.b.4.j）或其不同于现有升交点经度的情况下，在协调期间（包括在适用有关第9.27款的程序规则对non-GSO系统频率指配的修改进行审查期间），应继续使用。    (ADD RRB24/510)

# 2	与第9.7、第9.12、第9.12A和第9.13款的实施有关的对地球站频率指配的审查

a)	就空间网络与空间网络之间的协调而言，此项审查通常涉及对每个地球站的每项频率指配采用附录5的表5-1，涉及将由此得到的结果与已经公布的或通知的地球站的相应数值加以比较，并涉及识别受影响的主管部门。

b)	在实践中已注意到，主管部门在协调其卫星网络时通常会考虑地球站的特性是否已经公布。WARC Orb-88考虑到前第11条（现第9条）和第13条（现第11条）程序的复杂性，主要是对地球站实施时的复杂性，决定采用一种网络协调的步骤。有鉴于此，无线电规则委员会决定采用下述简化程序。

## 2.1	对首次收到的地球站指配的审查

与第9.7、第9.12、第9.12A和第9.13款的实施有关的对地球站频率指配的审查，应通过对相关空间电台（即卫星网络）相应指配状态的验证完成。

### 2.1.1	空间电台指配记录于登记总表的情况

a)	对于记录为第11.32款审查结论合格（成功协调或者不需要协调）的空间电台，对相关地球站的指配应假设已经完成协调，得出第11.32款审查合格的结论，并在BR IFIC第II-S部分的A5/A6框内说明如下：

–	Z/9.7、9.12、9.12A和9.13（视情况而定）/---（见前言）后跟在Z/9.7、9.12、9.12A和9.13（视情况而定）/---下的A5/A6框中出现的相关空间电台的主管部门的名称（如果因实施附录5的第6段而未列出主管部门的名称，则只标明Z/9.7、9.12、9.12A和9.13（视情况而定）；

–	第9.7、9.12、9.12A和9.13款（视情况而定）/---后酌情跟地球站通知单中标明的主管部门的名称。

b)	如果在BR IFIC第II部分公布某个地球站的这种指配之后，有主管部门对上面a)中所述的无线电通信局的措施表示反对，无线电通信局应采用附录5规定的标准和方法对涉及第9.7、第9.12、第9.12A和第9.13款的地球站指配的记录进行审查。根据这一审查的结果，无线电通信局将复审或保留原先就有关指配达成的审查结论，并将其结论通知对记录表示反对的主管部门。

c)	上述a)和b)的方法可以扩展到在第11.32A款审查合格（审查有害干扰的概率）的空间站。相关地球站的指配应按照上述a)段所述，在应用第9.7、第9.12、第9.12A和第9.13款方面获得第11.32款审查合格的结论，并在A5/A6框内做出适当说明。

d)	同样，上述a)和b)段所述方法被延伸用于按照第11.41款进行记录的空间站（按照第11.32A款予以审查的不合格审查结果）。如上述a)段所述，根据第11.32款进行的、地球站指配在应用第9.7、9.12、9.12A和9.13款方面将得到审查合格的结果，并在A5/A6框和Z/11.41中做出适当说明，之后为11.41符号下的、出现在相关地球站A5/A6框中的有关主管部门的名称。

e)	在相关空间站被判定第11.36款审查不合格（按照第4.4款操作）的情况下，对地球站给出规则性审查结果（第11.31款）（独立于空间站的、规划审查不合格的结
论），或在可行的情况下，给出符合协调要求的审查结果。该符合协调要求的审查结果将只涉及到第9.15、第9.17、第9.17A和第9.19款的协调程序。在记录中指配将被添加一个描述这种状态的标记，说明处于这种情况下的地球站仅涉及与地面业务以及相反发射方向地球站的协调，在空间网络协调（第9.7、第9.12、第9.12A和第9.13款）方面未得到认可。

### 2.1.2	空间站指配未记录于登记总表的情况

此类别包括以下几种情况：

a)	适用第9条第II节程序、但尚未按照第9.30和第9.32款的要求通知无线电通信局的空间站；

b)	正在进行协调过程中的空间站（协调程序尚未完成，空间站还未按照第11.15款进行通知）；

c)	成功完成第9条的程序但尚未按照第11.15款通知无线电通信局的空间站；

d)	已按照第11.15款完成通知，但因为第11.31或11.32或11.32A款的审查不合格而将通知退回主管部门的空间站；

e)	已（按照第11.15款）完成通知但尚未记录的空间站（无线电通信局正在处理）。

2.1.2.1	按照空间网络的主要网元为空间站的原则，并考虑到在频率登记总表中记录其空间站（网络）未予记录的地球站会引起误解，因此无线电规则委员会决定，在将与地球站相关的空间站记录于频率登记总表之前，不可在该总表中记录地球站。有鉴于此，上述第2.1.2节a)至d)段所述类别的地球站将得到第11.32款审查不合格的审查结果。

2.1.2.2	无线电通信局将对第2.1.2节e)段所述类别的地球站通知与其相关空间站一并进行处理，并将采用第2.1.1a)（审查结果合格）或2.1.2.1段（审查结果不合格）的审查结果给出根据第11.32款进行的、有关应用第9.7、9.12、9.12A和9.13款方面的审查结果。

### 2.1.3	地球站位于相关空间站服务区之外

地球站位于相关空间站服务区以外时，应假设相关空间站的协调没有考虑服务区外的地球站，应用第9.7、第9.12、第9.12A和第9.13款将被判定第11.32款审查不合格。

## 2.2	地球站指配记录修改的审查

对地球站指配的修改可能考虑到：

–	相关空间站轨道位置的改变；或者

–	相关空间站被替换；或者

–	任何其他特性的修改

### 2.2.1	相关空间站轨道位置的改变

相关空间站轨道位置的改变可能影响其他的卫星网络并可能要求主管部门负责重新应用协调程序。无线电通信局假设针对相关空间站修改进行的协调将考虑受影响的地球站，并因此应用上述第2.1段中显示的规则。

### 2.2.2	相关空间站被替换

无线电规则委员会考虑到相关空间站的替换将引起地球站所属网络的变化。因此，关于修改的通知可以认为是第一次通知，通知将被修改，主管部门也将被相应的告知。按照第11.32款进行的审查将应用第9.7、第9.12、第9.12A和第9.13款，并将按照第2.1段执行。

### 2.2.3	其它特性的修改

无线电规则委员会假设有关地球站特性的修改也将在相关空间站的协调中加以考虑，因此将应用第2.1段的规则。

## 2.3	空间站指配的取消

如果提交通知的主管部门取消了空间站的指配，无线电通信局将重新审查地球站和空间站，并建议提交通知的主管部门依照第13.13款的要求取消或适当修改条目的基本特性。

# 3	关于应用第9.15、第9.17、第9.17A和第9.19款对地球站频率指配的审查

见关于第9.27款的程序规则的说明（第3.1和第3.2段）。

# 4	对以同等权利与空间业务共用频段的地面业务电台的频率指配通知的审查

4.1	在对以同等权利与空间业务共用频段的地面业务电台的频率指配通知进行审查时，为与其他主管部门地球站协调的程序保持一致性，无线电通信局将考虑在登记总表中登记的其他主管部门的地球站。为此，无线电通信局采用与地球站对应的协调等值线，其计算方法和参数在地球站提交通知时生效。

如果在地面业务电台提交通知之日后的三年内10，无线电通信局收到另外一个主管部门的意见，认为有关指配包含在其依照9.29款开始的涉及地球站协调（按第9.15或第9.17款进行）的协调程序中，并且不同意该指配或对技术特性表示不同意见。无线电通信局将重新审查这种状况，以保证和第14条的相关规定保持一致，并采取相应的行动。

# 5	对在相反发射方向操作的地球站的频率指配通知的审查

5.1	对在相反发射方向操作的地球站频率指配通知的审查中，为与其他主管部门地球站协调的程序保持一致性，无线电通信局将考虑已登入登记总表的地球站。

如果在相反发射方向操作的地球站提交通知之日后的三年内10，无线电通信局收到另一主管部门的意见，认为有关的指配包含在其依照9.29款开始的涉及地球站协调（按第9.17A款进行）的协调程序中，并且不同意该指配、或对技术特性表示不同意见，无线电通信局将重新审查这种状况，以保证和第14条的相关规定保持一致，并采取相应的行动。

# 6	对对地静止轨道卫星空间站和非对地静止轨道卫星空间站星间链路频率指配通知的审查

6.1	无线电通信局注意到星间链路一端是GSO空间站而另一端是non-GSO空间站的特殊情况。按照第9条（第9.7款）的要求可以对GSO网络的频率指配进行有效的协调，但是却没有类似的对于non-GSO网络指配的要求。因此还不能确定是否按照第9条第二节进行协调：

a)	在星间链路的两端，无论是GSO还是non-GSO电台，实行完全的链路协调（与其它协调情形相同）；或者

b)	仅在GSO电台端进行协调，非GSO端不做协调；或者

c)	星间链路两端和整个链路都不进行协调（与不进行协调的情形类似，例如non-GSO网络）。

6.2	在上述观点中，无线电规则委员会决定在WRC对该内容进行澄清之前，GSO和non-GSO空间站星间链路的指配应按照以下方法处理：

6.2.1	按照第9条第IA分节的要求，星间链路的全面描述应送至无线电通信局以提前公布；

6.2.2	这些指配暂时不得认为是受第9条第二节协调程序的影响；

6.2.3	在通知阶段，不得按照第11.32款（13A2栏）给予审查合格的结论，将在13B2栏插入符号“K”，其含义为：

“K”：无线电通信局按照11.32款进行的审查中没有考虑GSO空间站与non-GSO空间站进行通信的星间链路的频率指配。

6.3	对于无线电通信局已将指配记录在登记总表的情况，按照规定不应该再重新审查。

6.4	此规则适用于除《无线电规则》中明确规定要求协调的情况以外任何其它空间业务划分频段GSO和non-GSO卫星间链路以及空-空方向的其他空间业务。此规则尤其不适用于在频率划分表脚注中提到的需要按照第9.11A、第9.12A或第9.13款进行协调的情况（亦见关于第9.11A款的程序规则）。

注：WRC-15第8次全体会议期间就有关第11.32款的《程序规则》做出了决定（CMR15/505号文件第1.39至1.42段），并批准了有关4(Add2)(Rev1)号文件第3.2.3.2节的CMR15/416号文件，具体如下：

“考虑到受到影响的主管部门可以在第II-S部分公布之前或之后的任何时候提交有关不同协调状态的资料，同时为避免对通知资料的处理造成不当拖延，无线电通信局将根据第11.32款按照以下步骤对通知资料进行审查：

i)	如在无线电通信局每周批准会议之前完成查询程序，则基于查询结果产生的协调状态将考虑在审查结论的拟定中；

ii)	如查询程序未在无线电通信局每周批准会议之前完成，则受到影响的主管部门的审查结果将依据通知主管部门在提交通知时提交的协调状态。在无线电通信局的查询程序结束后，无线电通信局将就是否重新审议审查结果采取适当的行动。”

11.32A

有害干扰概率评估的计算方法以及无线电通信局按照第9.7款确立的协调审查结论的标准包含在《程序规则》B3中，第11.32A.2和第762号决议（WRC-15）所述情况除外。

11.34

# 1	受附录25制约的频段

1.1	对于需按照附录25分配规划进行的一致性审查，无线电规则委员会考虑到以下因素：

1.1.1	在MWARC-74产生的“原始”规划中仅就给定信道说明了分配区域。应使用《无线电规则》中的信息和其他概括的强制性规定就相关指配和分配的一致性在信道安排、辐射等级和发射功率几个方面进行审查。

1.1.2	在规划的升级中，考虑了前版《无线电规则》第16条（1990年版，1994年修订）的程序以及附录25第一部分的应用，包括了更多的数据：发射功率、天线特性、操作时间和服务区，这些参数也是相关主管部门间协调的结果。因此，通知指配的特性必须与协调结果中的特性相吻合。

1.1.3	为落实第325号决议（Mob-87）*，前国际频登会（IFRB）曾要求（并且获得）关于希望使用的在WARC Mob-87上成为可使用的新信道的更加精确的数据。但是，许多主管部门指出这些信息不得不作为初步假设进行考虑，因为分配的确定（每信道分配的数目、其他分配的特性以及其他主管部门对分配的实际使用）决定了定义特性。因此，如1991年3月22日前IFRB第860号通函中显示的，进入附录25规划的新信道中的指配的特性仅仅被认为是初步假设而不提供计算的环境。

1.1.4	但是，按照第325号决议（Mob-87）附录25规划的以前信道中包含的新的分配已经在某些主管部门坚定地执行了，受影响最小信道的寻找必须建立在严格遵守相关要求特性（功率、工作时间、操作的峰值时间、服务区、通信信息）的基础上。如果特性改变，受影响最小信道也将不同。

1.2	考虑上述观点，从与附录25规划相应分配的一致性审查的角度出发，无线电规则委员会决定采用下列按照第11.34款关于频率指配通知审查的规定：

1.2.1	对应于“原始”附录25规划（MWARC-74批准）的分配或按照第325号决议（Mob-87），在WARC Mob-87批准附录25规划的以前信道中包含的新的分配的频率指配通知的特性只有在工作于通常情况下的双工无线电话信道（附录17，B部分，A子部分，第一节的信道分配的一致性审查；52.177、52.217、52.219和52.220一致性审查）以及在附录25的规划中包含的考虑海岸电台发射台位置的情况时才对频率指配通知的特性进行审查。

1.2.2	只有在符合附录25规划相关分配的规定的条件下，对应于依照以前的《无线电规则》第16条或附录25第一节的程序而进入附录25规划的分配以及依据第325号决议（Mob-87）附件第五章而进入以前附录25规划的信道的分配（依据主管部门的强调而决定的最小干扰信道）的频率指配通知的特性才会进行一致性审查（例如，海岸电台发射台位置和分配区域的比较，功率限制、操作时间）。

1.2.3	对于与附录25规划相关特性不一致的情况，将被判定第11.34款审查不合格，对这些特性的修改将应用《无线电规则》附录25第一节的程序。

# 2	受区域性分配或指配规划制约的频段

2.1	如果通知单的审查显示与区域性协议所附的规划不相符合，无线电通信局应采取下列行动：

2.1.1	如果由区域性协议管理的频段内的频率指配未在频率划分表内明确提出，应采取以下的方式处理：

2.1.1.1	如果提交的频率指配通知没有引证第4.4款，将退回提交通知的主管部门；

2.1.1.2	按照第4.4款规定提交的频率指配通知应记录为在第4.4款的情况下被判定为第11.31款审查不合格。

2.2	由区域协议指导而不是频率划分表单独指派的频段分配应采取以下的方式处理：

2.2.1	协议中允许与相关规划（例如，GE75、RJ81、GE85-MM-R1、GE85-EMA和GE06）：不符的指配使用的可能性：根据协议中指定的条件对指配进行审查，如果条件满足指配将随之被记录。如果条件不能满足，指配将按下述第2.2.2段的方式处理，按照GE06协议提交的资料除外。

2.2.2	在协议中没有说明允许与相关规划（例如，地区协议ST61、GE84和GE89指导的频段）不符的指配可以使用，指配通知将返回主管部门并建议应用必要的程序或进行必要的修改以和规划保持一致。如果主管部门坚持对通知重新考虑，指配将记录为第11.31款审查合格，但是同时将标注那些规划和指配可能受到影响的主管部门的名字，说明对于符合规划的电台，被记录指配既不能引起有害的干扰也不能要求不受其产生有害干扰的保护。

2.2.3	GE06协议涉及、但不符合广播规划或其它主要地面业务指配表的提交资料应按照GE06协议第5条规定的现行程序予以处理。

11.36

见关于第4.4款的程序规则的说明，此款禁止《无线电规则》没有指出的任何其他用途。

11.37

参照第4.4款，指配只有在被判定第11.31款审查不合格的情况下能够进入登记总表的记录，例如，与频率划分表不一致（见第11.36款）。这意味着当划分表（见第11.31.1款）一脚注提到此款时，第4.4款也可适用于与第9.21款协调要求不一致的情况。从以上可以推论，与频率划分表一致的指配在没有完成相关协调程序（例如第9.7到9.19款）的情况下按照第4.4款的要求也不能进入记录。在给定的条件下，其他条款（例如第11.32A、第11.33和第11.41款）可能导致在协调还未生效的情况下指配也能够进入记录。

11.41和11.41.2

第11.41.2款的规定要求通知主管部门在应用第11.41款提交通知时向无线电通信局表明已经努力与那些导致根据第11.38款得出不合格结论的指配所属的主管部门进行了协调，但未取得成功。如果没有该说明，根据第11.38款退回的通知单根据第11.41款重新提交时须视为不可受理并退回其主管部门。

11.43A

1	在协调过程中空间网络可能进行修改，第9.27（第2段）、第9.58、第11.28、第11.32款中包含的《程序规则》的说明涵盖了这种情况。     (MOD RRB22/484)

2	如果被修改的频率指配包含的频段没有被其他已经记录于登记总表的指配所涵盖，应用第11.2或第11.9款而不是第11.43A将更加合适。

根据第11.43A款进行审查的目的是为确定协调要求是否保持不变，或在适当情况下，可能存在的有害干扰是否没有增加（亦见关于第11.28和第11.32款的程序规则）。在这些情况下，应用第11.43B款的规定将保持指配的地位（审查结论）和保护日期不变。如果由于修改的原因，通过比较考虑初始特性和修改后特性所产生的干扰电平（例如T/T）（亦见关于第9.27款的程序规则第2.3和2.4段），确定了新的协调要求，则须给出审查不合格的结论，并须将通知表退回通知主管部门。应要求通知主管部门适用第9条第II节。与第11.32款有关的审查结果是根据为满足新的协调要求而达成的协调协议确定的。在此情况下，当适用第11.32A和第11.33款的规定，且审查显示与初始审查相比，存在有害干扰的可能性增加，则通知的审查结论为不合格，并须根据第11.38款予以退回。亦见关于第11.43B款的程序规则。     (MOD RRB24/510)

3	第11.44、11.44.1、11.47和11.48所述的七年规则期限应视为自无线电通信局收到第11.43A款所述修改通知资料之日起的五年（亦参见按照关于第11.44B款的程序规则提出的意见）。

4	地球站改变相关空间站或者波束的情况并在第11.32款的范围内，按照第11.32款中第2.2.2和第2.2.3段程序规则的说明进行处理；

5	当按照第9.15、第9.17和第9.17A款进行地球站频率指配通知审查时，在每个方位角都需要进行协调距离的计算，只有那些因为修改而导致本国领土内的协调距离增加的主管部门才需要按照9.15、第9.17和第9.17A进行协调（见关于第9.27款（第3.1和第3.2段）的程序规则的说明）。

6	当按照第9.19款进行频率指配通知审查时，在BSS服务区边缘的特性被修改的发射电台（地面业务电台或FSS地球站）的功率通量密度将被计算，只有那些因为修改而导致在BSS服务区功率通量密度上升并超过允许限值的国家才需要按照第9.19款进行协调（见关于第9.27款（第3.1和第3.2段）的程序规则的说明）。

11.43B

1	此款详细说明了当特性改变时应按照11.32和11.34进行适合的审查。

1.1	在按照第11.32或第11.32A款进行的空间网络审查中，关于第11.43A款的《程序规则》的说明指出，某些情况应该被认为是第一次通知（新的接收日期）而不是在原有基础上的修改。可通过核对附录5中的6a)至6c)段的适用情况进行审查（另见关于第9.27款的《程序规则》的2.3和2.4 c)段）。在没有计算方法并且/或者标准可以对这些规定的适用情况进行核对时，无线电通信局应该把这些修改作为新的指配通知进行处理。第11.43B款针对的是有害干扰概率增加的情况。有害干扰概率（C/I）将在第11.32A和第11.33款的审查中进行计算，第11.32款中进行的审查将使用附录5指定的门限值/条件。如果附录5规定的门限值/条件中没有技术标准，主管部门可使用适当的计算方法和/或标准（包括ITU-R制定的标准）向无线电通信局提供分析，以验证附录5中的6 a)至6 c)段的适用情况，以进行第11.32款中规定的审查。     (MOD RRB22/484)

1.2	值得注意的是在按照第11.32A款进行的审查中，已经按照第9.38或第9.58款公布但是还没有通知的指配也将被考虑。因此，从规定的实用角度出发，这些指配将和已经在登记总表中登记的指配一同被考虑。

2	这条规定作为“登记总表的原始记录日期”的参考，无线电规则委员会认为该日期就是接受原始通知的日期。但是对于1999年1月1日前收到的通知，无线电规则委员会认为该日期等效为记录于栏2A、2B或2D中的日期。

11.43C

无线电规则委员会做出结论，只有在第11.31款审查仍然得出合格的结论，重新提交的指配才能被记录。

11.44

关于投入使用日期的信息应在以下情形中提供：

–	按照第11.15款提交的AP4通知表；以及

–	按照第11.44.2、11.47、11.44B、11.44C、11.44D和11.44E款确认投入使用日期。

值得注意的是，投入使用日期的信息须按每一个指配或每一组指配提供（亦见关于第11.44B、11.44C、11.44D和11.44E款的程序规则）。

11.44B、1144C、1144D和11.44E

1	这些条款涉及空间电台的频率指配的投入使用问题。要将某个频率指配视为已投入使用，通知主管部门需在在第11.44B或11.44C款规定的九十天期限结束之日起或对于涉及第11.44D或11.44E款的情况，在第11.44款规定的期间届满之日起的三十天内，将这些条款规定的部署信息通报无线电通信局。

2	无线电规则委员会详细研究了根据第11.43A、11.44、11.44.2、11.44.3、11.44B、11.44B.1、11.44B.2、11.44C、11.44C.1、11.44C.2、11.44C.3、11.44C.4、11.44D、11.44D.1、11.44D.2、11.44D.3、11.44E、11.44E.1和11.47等有关卫星网络或系统频率指配启用的不同条款之间的关系，并得出结论认为，无线电通信局应应用下列程序。

3	第11.4411款规定了启用空间电台频率指配的规则时限并表明，无线电通信局须删除未在要求的规则时限内启用的那些频率指配。第11.44B、11.44C、11.44D和11.44E以及11.44B.2和11.44C.3款规定了空间电台的频率指配视为已经启用的条件。无线电通信局会将第11.44B或11.44C款所规定的九十天期限的开始之日，或第11.44D或11.44E款规定的部署之日，或主管部门根据第11.44B.2或11.44C.3款提供的日期登记为指配启用之日（参见第11.44.2款）。有关指配的启用日期将在无线电通信局网页上发布并表明确认状态，随后在BR IFIC第II-S部分中公布（如果指配将记录在MIFR中）。如果未收到第11.44B、11.44C、11.44D和11.44E款以及第11.44B.2和11.44C.3款规定的确认信息，则无线电通信局须酌情取消按照第11.4412款临时登记在MIFR中的指配和/或删除按照第11.4813款公布的相关特节。

4	主管部门已提交用于登入频率总表的通知资料、但未提交第11.44B、11.44C、11.44D和11.44E款要求的强制性信息的指配将会临时登入频率总表。此后，在第11.44款规定的期限结束时，无线电通信局须按照第11.47和/或11.44B、11.44C、11.44D和11.44E款的规定采取行动。

11.46

该款规定了无线电通信局在将原通知单退回六个月之后才收到重新提交通知单时应采取的行动。委员会研究了其适用于空间和地面通知单的问题并做出结论：

a)	本款第一句所载的要求，即在退回之后超过六个月才收到重新提交的通知单视为一份新通知单，须适用于空间和地面台站的频率指配；

b)	第11.46款的所有其他要求以及第11.46.1款的规定须仅适用于空间电台的频率指配。

11.47

第11.47款中对第11.44款及其规则期限的参引料应视为从收到第11.43A款所述通知修改之日起的五年。（亦见关于第11.43A和11.44B款的《程序规则》的意见。）

注：WRC-19在第8次全体会议上做出了以下涉及在临时登记时实施第11.47款的决定，请参见CMR19/569号文件中有关批准CMR19/451号文件中涉及CMR19/4 (Add.2)号文件3.1.4.3节的3.11至3.15部分：

“在审议关于“临时登记时实施《无线电规则》第11.47款的可能修订结果”的第3.1.4.3节时，WRC-19就本节解决该问题的两个倾向性选项中的第二个做出决定如下：

如果无线电通信局自预期投入使用日的4个月内没有收到确认，则责成无线电通信局将数据库中的预期投入使用日期自动延长至根据《无线电规则》第11.44款确定的规则期限到期日：不会公布对投入使用日期的这一修改，但能够在无线电通信局网站上查阅到这一信息。此选项不要求对现行《无线电规则》进行任何修改。”

11.48和11.48.1		(MOD RRB23/498)

在委员会决定批准延长卫星网络频率指配的启用期限后，无线电通信局采取的行动

当委员会决定延长启用卫星网络频率指配的规则期限时，就提出了提交第49号决议（WRC-19，修订版）、第552号决议（WRC-19，修订版）和通知资料信息的最后期限是否也应该延长的问题。实际上，第11.48和第11.48.1款不仅涉及启用，而且还要求无线电通信局在7年规则规定期限结束之前收到根据第11.15款登记频率指配的第一份通知资料并在7年规则规定期限结束后至少30天，收到根据第49号决议（WRC-19，修订版）和/或第552号决议（WRC-19，修订版）提交的应付努力信息。

无线电通信局的理解是，除非委员会另有明确规定，延长启用卫星网络频率指配的日期并不意味着延长根据第11.48和第11.48.1款要求提交通知资料和提交的第49号决议（WRC-19，修订版）和/或第552号决议（WRC-19，修订版）信息的规定期限。因为关于计划中的频率使用和协调状态的此类信息会对于其他主管部门规划卫星项目及其协调活动有用。因此，如果在委员会批准延长启用的最后期限这一决定之前没有提供这些信息，无线电通信局将在委员会决定后告知通知主管部门它仍然需要根据第11.48和第11.48.1款在七年期限内提供通知资料，并在7年规则规定期限结束后至少30天提交面临不可抗力情况的卫星的第49号决议（WRC-19，修订版）和/或第552号决议（WRC-19，修订版）信息或同乘发射推迟信息。

如果在委员会做出延长启用时限的决定之前，通知主管部门便已将第49号决议（WRC-19，修订版）和/或第552号决议（WRC-19，修订版）的信息提交无线电通信局，则通知主管部门须向无线电通信局提交更新后的第49号决议（WRC-19，修订版）和/或第552号决议（WRC-19，修订版）信息。如在延长期结束的30天后，通知主管部门未向无线电通信局提供此类最新的第49号决议（WRC-19，修订版）和/或第552号决议（WRC-19，修订版）资料，相关频率指配须失效，且须酌情取消根据9.1A、9.2B和9.38款发布的相应信息。如通知主管部门在上述截止日期一个月前未向无线电通信局提供最新第49号决议（WRC-19，修订版）和/或第552号决议（WRC-19，修订版）信息，无线电通信局须立即向通知主管部门发出提醒函。

11.49和
11.49.114

# 1	暂停指配

1.1	根据第11.49款的规定，无线电规则委员会理解，主管部门可通知无线电通信局某个空间电台频率指配暂停不超过三年的时间且在此期间，该频率指配须继续享有已经达成的协调协议中给予的保护。

1.2	无线电规则委员会决定，须应用下述程序。该程序仅对重新启用之前没有进行修改的停用指配有效。

# 2	关于暂停使用的记录

2.1	当无线电通信局按照第11.49款或通过按照第13.6款的询问答复得知在《频率总表》中登记的某一空间电台的频率指配暂停使用时，该资料将在BR IFIC的相关部分公布并在无线电通信局为此建立的网页（以通告所有的主管部门）上发布，同时将修改《频率总表》中的相关条目，以包含通知主管部门表明的预期恢复使用的日期。

2.2	通知暂停时间不超过三年的空间电台的频率指配在根据第9.36、11.31.1、11.32、11.32A和11.33款进行的其他指配的审查中将继续得到考虑，直到关于重新使用的磋商完成时为止（见以下第2.4段）。

2.3	通知暂停时间超过三年的空间电台的频率指配，从通知之日或得到主管部门确认暂停时间超过三年后，在根据第9.36、11.31.1、11.32、11.32A和11.33款进行的其他指配的审查中将不予以考虑，并须删除。

2.4	关于指配重新使用的磋商

在频率暂停使用期届满时，应就频率的重新使用与通知主管部门进行磋商。根据磋商结果，无线电通信局将应用如下程序：

2.4.1	当主管部门告知已，前提是通知主管部门在暂停使用日期起的六个月内已通知无线电通信局这一暂停情况）恢复使用，则该信息将酌情在BR IFIC的II-S部分和/或网页中公布，前提是主管部门提出的恢复使用生效日期在第11.49款规定的恢复使用时限之前。如果涉及到对地静止轨道卫星网络频率指配的恢复使用，则只有在通知主管部门确认已根据第11.49.1款的规定部署并保持对地静止轨道卫星网络时，无线电通信局才在BR IFIC的II-S部分中公布这一恢复使用信息。亦见第40号决议（WRC-19，修订版）。

2.4.2	当主管部门通知恢复使用的日期将晚于第11.49款规定的恢复使用时限，须根据第11.49款的规定删除这些指配。对于恢复使用时间晚于第11.49款规定时限的那些指配，负责该指配的主管部门须酌情重新开始第9条、附录30、30A和30B的相关程序，前提是通知主管部门在暂停使用日期起的六个月内已通知无线电通信局这一暂停情况。

注：WRC-15第12次全体会议期间就有关第11.49和11.49.1款的《程序规则》做出了决定（CMR15/509号文件第3.1至3.8段），并批准了CMR15/453号文件，具体如下：

“WRC-15决定无线电规则委员会在应用WRC-15修订的第11.49款时考虑到任何可能造成通知主管部门无法满足六个月期限的合法缓解条件。如无线电通信局掌握可靠的信息表明，频率指配使用已中止，但仍在六个月期限内，鼓励无线电通信局出于礼节提醒通知主管部门，其有责任按照第11.49款向无线电通信局通报中止情况。”

11.50

本款责成无线电通信局定期审查频率总表（MIFR），以维护或提高其准确性，并特别关注对各项审查结论的复审，以便在每届世界无线电通信大会之后根据变化的划分情况对其进行调整。关于该款的后半部分“…重点是…”，鉴于划分存在多种变更情况且频率总表中有大量字段用于存储审查结论，委员会做出结论，就复审审查结论问题向无线电通信局做出指示的最适当方式是，确定此类复审的主要要素。因此，委员会决定，在根据第11.50款复审审查结论时，须适用以下主要原则，除非大会另行决定：

1	当新的或修订后的规则条款生效时，相关登记指配的审查结论须由无线电通信局修订和更新，以反映出这些指配是否符合修订后的规则条款/划分。

2	在采取任何行动前，无线电通信局均须就相关支配的复审审查结论一事联系各相关通知主管部门，并提供有关可能的行动方案的相关信息，这一切均应以下述3-6项中规定的原则为基础。如果在无线电通信局规定的截止期限（通常为无线电通信局发函后30天内）内未收到回复，无线电通信局须发送提醒函。如果在提醒函发出15天后仍未收到回复，则无线电通信局须实施拟议行动。

3	当第5条的变更导致某个无线电通信业务的划分被取消时，相关的登记指配应从频率总表中删除。如果通知主管部门要求保留该指配，并表示将根据第4.4款操作该指配，则该指配须根据第8.5款规定的条件，作为情况通报而保留在频率总表中。

4	当第5条的变更导致划分的类别降级且降级后的划分不适用任何额外条件时，或当已登记的指配符合降级后划分适用的条件时，相关登记指配的地位亦须相应降级且该指配须保留在频率总表中，除非通知主管部门要求将其删除。

当降级后的划分适用额外条件，且未满足与第11.31款规则审查有关的条件（如功率限值、限于国内操作、要求根据第9.21款达成协议、间隔距离等）时，无线电通信局须建议删除发出通知的主管部门的该指配，或者修改其特性以符合新的条件。如果通知主管部门要求保留该指配且其特性不变时，并表示将根据第4.4款操作该指配，则该指配须根据第8.5款规定的条件，作为情况通报而保留在频率总表中。关于相关协调程序的运用，无线电通信局应建议通知主管部门删除或重新提交该指配以运用这些程序。关于第11.32款规定的审查，已登记的、且特性未发生变化的指配应被认为自在频率总表中原登记日期起，就权利平等划分的业务而言，已成功完成了适用的协调程序。

5	如第5条的变更导致为新业务做出划分或将现有业务的类别升级，则无线电通信局须提请通知主管部门注意以前级别较低或根据第4.4款登记的相关已登记的指配，并建议主管部门提交新的指配以取代以前的指配。新提交的指配须适用相关协调程序，且在此过程中不得享有特别的优先权。只有在满足《无线电规则》所有相关规定后，该指配的地位才应升级。如第5条的变更不仅导致为新业务做出划分（S2）或升级，而且导致同频段内另一现有业务类别的升级（S1），则无线电通信局须提请主管部门注意其已登记在MIFR中的S1业务指配或在大会决定前已收到协调要求的该指配，并建议主管部门在有关提交资料的四个月期限内，提交新的指配以取代此前的指配。之后无线电通信局须认为，在上述期限内收到的这些指配无需与S2新业务或升级指配进行协调。

6	当第5条的变更导致划分条件而非划分类别发生改变（如额外的规则/技术限制或新的/修订的协调程序等）时，相关登记指配的原始审查结论是否保留取决于其是否符合新的条件。在这种情况下，无线电通信局须询问通知主管部门是否修改指配的特性，以满足新的条件。如果通知主管部门未回复无线电通信局的查询（见以上第2段）或如果不符合条件，无线电通信局须建议删除发出通知的主管部门的该指配。如果通知主管部门要求保留该指配且其特性不变时，并表示将根据第4.4款操作该指配，则该指配须根据第8.5款规定的条件，作为情况通报而保留在频率总表中。

关于对频率指配进行审查以确定其是否符合第11.34款规定的世界或区域规划，当适用规划的条件发生变化时，已登记指配的原始审查结果是否予以保留取决于是否符合新的条件。如何不符合条件，相应的指配可以被保留在频率总表中，但要注明第11.34款规定的不利调查结果。

7	委员会注意到第5条包含一系列条款，根据这些条款，例如第5.175、5.188款，无线电业务的划分需要获得相关主管部门的同意，且为此无需参引第9.21款。此类同意既不受第9条的管辖也不受程序规则的约束，而是由相关主管部门直接达成。此外，当审议相关频率指配通知时，无线电通信局不会认证此类协议。根据上述情况，委员会决定在审议相关指配审查结果过程中，无线电通信局无须在撰写新审查结论时考虑其它主管部门间是否存在协议。

8	在完成审查结论的复审后，相关频率指配须与修订后审查结论一并公布在BR IFIC的相关部分中，并须在BR IFIC中附上说明注释，提醒主管部门注意审查结论的复审并解释复审的理由和内容。

______________

_______________

在《国际频率表》前言第六章列出的共同使用的频率无须进行通知。

业余业务电台的频率指配（第11.14款）进行通知。

在5 900 kHz和26 100 kHz划分给广播业务的高频频段中、受第12条程序影响的广播电台的频率指配无须按第11条进行通知（见第11.14款）。

附录7表8c和8d中给出的e.i.r.p.是按总e.i.r.p.为55 dBW算出的。

关于此款对BSS指配的适用性，见关于第23.13B和23.13C款的程序规则的说明。(MOD RRB21/479)

在地面和空间无线电通信业务共用频段，主管部门可以在固定业务（无线电接力系统）使用无源中继站。尽管通常无源中继站和发射台或接收台比较接近，但这通常使得电台最大辐射方向发生显著的改变，因而对轨道位置产生较大的影响；为此，无线电规则委员会决定，须要求主管部门对链路的两端，即，发射台到无源中继站、无源中继站到接收电台，都需要作为单独的电台进行通知；每项通知都应包含附录4要求的资料，并作为代表一单个电台的单独频率指配处理。

见关于第21.11款的程序规则。

见关于第21.14款的程序规则。

9	注：WRC-19在第8次全体会议中做出了以下涉及17.7-19.3 GHz频段non-GSO FSS卫星系统的频率指配是否符合《无线电规则》第21条可适用pfd限值的决定，请参见CMR19/569号文件中有关批准CMR19/451号文件的3.11至3.15部分：

“WRC-19（…）责成无线电通信局在审查non-GSO FSS卫星系统的频率指配是否符合适用于17.7-19.3 GHz频段的《无线电规则》第21条pfd限值的情况时，根据《无线电规则》第9.35/11.31款给予有条件的审查合格结论，如果通知主管部门要求它这样做的话。这种做法须适用于自2019年11月23日直至WRC-23最后一天收到的non-GSO FSS卫星系统协调请求。”

10 	如果在通知之日起三年内无线电通信局未能按照第11.28款的要求公布通知数据，无线电通信局应对在公布之日起3个月以后收到的意见进行考虑。

* 	秘书处的说明：该决议已由WRC-95删除。

秘书处的说明：该决议已由WRC-95删除。

11 	同样适用于附录30和30A第4条的第4.1.3或4.1.3之二或4.2.6或4.2.6之二段以及附录30B第6条的第6.1或6.31之二及6.33段。

12 	同样适用于附录30和30A第5条的第5.3.1段以及附录30B的第8条第8.16段。

13 	同样适用于附录30和30A第4条的第4.1.3或4.1.3之二或4.2.6或4.2.6之二段以及附录30B第6条的第6.33段。

14 	同样适用于附录30和30A第5条的第5.2.10和5.2.11段以及附录30B第8条的第8.17段。