(ADD RRB24/510)

# 有关

## 第8号决议（WRC-23）的程序规则

# 作为卫星固定业务、卫星广播业务或卫星移动业务的
非对地静止轨道系统一部分部署的空间电台的
某些轨道特性容限

1	当根据第8号决议（WRC-23）做出决议9提交须受第9条II节约束的频率指配修改时，须按照第11.43A款进行审查，以确定协调要求是否按照关于第11.43A款的程序规则第2段所述程序保持不变。如果由于这些修改，确定了适用第35号决议（WRC-23，修订版）和第8号决议（WRC-23）的频率指配的新协调要求，且空间电台的高度或倾角偏差是进行修改的基础，则无线电规则委员会得出结论，此类频率指配应得到不合格的审查结论并退回通知主管部门。

2	在应用做出决议9时，为了说明按照有关第11.43A款的程序规则第2段所含方法并且在缺乏适当标准或计算方法的情况下不增加干扰和随后不增加协调要求的合理性，无线电规则委员会决定，通知主管部门可以根据动态干扰评估（以干扰电平累积分布函数的形式，表示为在后续申报的非对地静止卫星轨道（non-GSO）系统或对地静止卫星轨道（GSO）网络中产生的不同位置和时间百分比的干扰噪声（I/N）比）提供技术论据。无线电通信局须仔细研究该通知主管部门提供的技术论据，以便根据第11.43B款做出审查结论。

3	无线电规则委员会注意到，第8号决议（WRC-23）做出决议16将根据该做出决议提交的修改仅限于附录4数据项A.4.b.4的子项（数据项A.4.b.4.b（即轨道平面中的卫星数量）除外）和数据项A.14、A.4.b.6.a和A.4.b.7的任何子项。涉及修改附录4数据项A.4.b.4.b（即减少轨道平面中的卫星数量）的修改应根据第35号决议（WRC-23，修订版）做出决议11 c)提交。

然而，注意到第35号决议（WRC-23，修订版）做出决议14 c) ii)所述根据第11.43B款得出合格审查结论的条件，无线电规则委员会决定，根据第8号决议（WRC-23）做出决议10提交的、涉及数据项A.4.b.4.b修改将被视为满足做出决议16 c) ii)中的条件，前提是通知主管部门表明，在同时应用第35号决议（WRC-23，修订版）做出决议11和第8号决议（WRC-23）做出决议10的情况下提交修改。同样，如果涉及对第35号决议（WRC-23，修订版）做出决议14 c) ii)中未列出的数据项A.4.b任何子项的修改，且此类修改与应用第8号决议（WRC-23）做出决议10相关，则可被视为符合第35号决议（WRC-23，修订版）做出决议14 c) ii)中的条件。

如果由于修改而导致未能满足做出决议 16 c) i)、16 c) ii) 或 16 c) iii)所包含的条件，但因同时应用第35号决议（WRC-23，修订版）做出决议11和第8号决议（WRC-23）做出决议10导致数据项A.4.b.4.b中的卫星数量减少而不予满足的情况除外，无线电规则委员会进一步决定，所有适用第35号决议（WRC-23，修订版）的频率指配将收到不合格的审查结论并退回通知主管部门。

4	请通知主管部门将第9条II节用于根据上述第1和第3段收到不合格审查结论的所有频率指配。

____________________

_______________

受第35号决议（WRC-23，修订版）约束的频率指配是指在第35号决议（WRC-23，修订版）做出决议1下的表格所列出的频段和业务中non-GSO系统的频率指配。

修改仅限于减少轨道平面的数量（附录4数据项A.4.b.2）和修改与剩余轨道平面相关的升交点经度（附录4数据项A.4.b.4.j），或减少每个平面的空间电台数量（附录4数据项A.4.b.4.b）和修改平面内空间电台的初相角（附录4数据项A.4.b.4.h）。