(ADD RRB24/510)

# Reglas relativas a la

RESOLUCIÓN  8 (CMR-23)

Tolerancias de determinadas características orbitales de estaciones espaciales desplegadas como parte de un sistema en la órbita de los satélites no geoestacionarios de los servicios fijo por satélite, radiodifusión por satélite y móvil por satélite

1	Cuando la modificación de una asignación de frecuencias sujeta a la Sección II del Artículo 9 se presenta en aplicación del resuelve 9 de la Resolución 8 (CMR-23), se examinará con arreglo al número 11.43A para determinar si los requisitos de coordinación permanecieron inalterados siguiendo el procedimiento indicado en el § 2 de la Regla de Procedimiento relativa al número 11.43A. Si debido a las modificaciones se identifican nuevos requisitos de coordinación para las asignaciones de frecuencia sujetas a la Resolución 35 (Rev.CMR-23) y la Resolución 8 (CMR-23)1 y que tienen estaciones espaciales cuyas desviaciones de altitud o inclinación fueron el motivo de las modificaciones, la Junta concluyó que dichas asignaciones de frecuencia recibirán una conclusión desfavorable y se devolverán a la administración notificante.

2	Al aplicar el resuelve 9 y con el fin de justificar que no se produce un aumento de las interferencias ni el consiguiente incremento de los requisitos de coordinación siguiendo el método previsto en el § 2 de la Regla de Procedimiento relativa al número 11.43A y a falta de criterios o métodos de cálculo adecuados, la Junta decidió que la administración notificante podrá presentar justificaciones técnicas basadas en evaluaciones dinámicas de la interferencia en la forma de una función de distribución acumulativa del nivel de interferencia, expresada como relación interferencia/ruido (I/N), para distintas ubicaciones y porcentajes de tiempo diversos, creada en los sistemas en la órbita de satélites no geoestacionarios (no OSG) o redes en la órbita de satélites geoestacionarios (OSG) que se hayan presentado ulteriormente por los sistemas no OSG existentes sobre la base de sus características iniciales y modificadas, respectivamente. La Oficina estudiará minuciosamente las justificaciones técnicas proporcionadas por la administración notificante para formular sus conclusiones con arreglo al número 11.43B.

3	La Junta observó que el resuelve 16 de la Resolución 8 (CMR-23) limita las modificaciones que deben presentarse en virtud de dicho resuelve a cualquier subapartado del punto A.4.b.4 del Apéndice 4, a excepción del punto A.4.b.4.b (es decir, el número de satélites en el plano orbital), y de los puntos A.14, A.4.b.6.a y A.4.b.7. Las modificaciones que impliquen el cambio del punto A.4.b.4.b del Apéndice 4 (es decir, una disminución del número de satélites en el plano orbital) se presentarán con arreglo al resuelve 11 c) de la Resolución 35 (Rev.CMR-23).

Ahora bien, habida cuenta de la condición para obtener una conclusión favorable en virtud del número 11.43B descrita en el resuelve 14 c) ii) de la Resolución 35 (Rev.CMR-23),9 la Junta decidió que toda modificación presentada en virtud del resuelve 10 de la Resolución 8 (CMR-23) que implique un cambio en el punto A.4.b.4.b se considerará que cumple la condición del resuelve 16 c) ii), siempre y cuando la administración notificante indique que la modificación se presenta en aplicación simultánea del resuelve 11 de la Resolución 35 (Rev.CMR-23) y del resuelve 10 de la Resolución 8 (CMR-23). Asimismo, se podrá considerar que dicha modificación cumple la condición del resuelve 14 c) ii) de la Resolución 35 (Rev.CMR-23) si implica cambios en cualquier subapartado del punto de datos A.4.b que no figure en el resuelve 14 c) ii) de la Resolución 35 (Rev.CMR-23) cuando dicha modificación está relacionada con la aplicación del resuelve 10 de la Resolución 8 (CMR-23).

Si debido a modificaciones no se cumple alguna de las condiciones contenidas en los resuelve 16 c) i), 16 c) ii) o 16 c) iii), salvo cuando la condición del resuelve 16 c) ii) no se cumpla debido a que se ha reducido el número de satélites del punto de datos A.4.b.4.b en aplicación simultánea del resuelve 11 de la Resolución 35 (Rev.CMR-23) y del resuelve 10 de la Resolución 8 (CMR-23), la Junta decidió además que todas las asignaciones de frecuencia sujetas a la Resolución 35 (Rev.CMR-23) recibirán una conclusión desfavorable y se devolverán a la administración notificante.

4	Se invitará a la administración notificante a aplicar la Sección II del Artículo 9 a todas las asignaciones de frecuencias que reciban conclusiones desfavorables con arreglo a los § 1 y 3 anteriores.

____________________

_______________

1 	Las asignaciones de frecuencias sujetas a la Resolución 35 (Rev.CMR-23) son las asignaciones de frecuencias de los sistemas no OSG en las bandas de frecuencias y en los servicios enumerados en el cuadro que figura en el resuelve 1 de la Resolución 35 (Rev.CMR-23).

9	Las modificaciones se limitan a la reducción del número de planos orbitales (punto A.4.b.2 del Apéndice 4) y la modificación de la longitud del nodo ascendente (punto A.4.b.4.j del Apéndice 4) asociadas con los planos orbitales restantes o la reducción del número de estaciones espaciales por plano (punto A.4.b.4.b del Apéndice 4) y la modificación del ángulo de fase inicial de las estaciones espaciales (punto A.4.b.4.h del Apéndice 4) en los planos.