# Правила, касающиеся

## СТАТЬИ 11 РР

11.13

1	Это положение оговаривает, что не делаются никакие заявления на частоты, предписанные для общего использования станциями данной службы. Согласно этому положению Бюро установило список частот, попадающих в эту категорию. Такой список регулярно обновляется и публикуется в Предисловии к Международному информационному циркуляру БР по частотам (ИФИК БР), в порядке возрастания частоты (Глава VI Предисловия). Частоты для общего использования приведены в Международном справочном регистре частот (Справочном регистре) и в ИФИК БР.

2	Сводка частот/полос частот, предписанных для общего использования, приведена ниже:

–	частоты ГМСББ для вызова в случаях бедствия и для обеспечения безопасности с использованием технологий цифрового избирательного вызова (2187,5 кГц; 4207,5 кГц, 6312 кГц; 8414,5 кГц; 12 577 кГц; 16 804,5 кГц и 156,525 МГц);

–	частоты ГМСББ для обмена сообщениями в случаях бедствия и для обеспечения безопасности с использованием радиотелефонии (2182 кГц, 4125 кГц, 6215 кГц, 8291 кГц, 12 290 кГц, 16 420 кГц и 156,8 МГц);

–	международные частоты для поисково-спасательных операций (2182 кГц; 3023 кГц; 5680 кГц; 8364 кГц; 10 003 кГц; 14 993 кГц; 19 993 кГц; 121,5 МГц; 123,1 МГц; 156,3 МГц; 156,8 МГц; 161,975 МГц; 162,025 МГц и 243 МГц);

–	международные частоты для цифрового избирательного вызова для целей, не связанных со случаями бедствия и обеспечением безопасности (455,5; 458,5; 2177; 2189,5; 4208; 4208,5; 4209; 4219,5; 4220; 4220,5; 6 312,5; 6313; 6313,5; 6331; 6331,5; 6332; 8415; 8415,5; 8416; 8436,5; 8437; 8437,5; 12 577,5; 12 578; 12 578,5; 12 657; 12 657,5; 12 658; 16 805; 16 805,5; 16 806; 16 903; 16 903,5; 16 904; 18 898,5; 18 899; 18 899,5; 19 703,5; 19 704; 19 704,5; 22 374,5; 22 375; 22 375,5; 22 444; 22 444,5; 22 445; 25 208,5; 25 209; 25 209,5; 26 121; 26 121,5 и 26 122 кГц);

–	международные частоты для системы автоматического соединения (ACS) с использованием цифрового избирательного вызова для судовых и береговых станций (2174,5; 4177,5; 6268; 8376,5; 12 520 и 16 695 кГц);

–	международные частоты для радиотелефонных вызовов (4125; 4417; 6215; 6516; 8255; 8779; 12 290; 12 359; 13 137; 16 420; 16 537; 17 302; 18 795; 19 770; 22 060; 22 756; 25 097 и 26 172 кГц);

–	международные частоты для связи судно–берег или для связи между судами (2045, 2048, 2635 и 2638 кГц);

–	410 кГц, всемирная частота для радиопеленгации в морской радионавигационной службе;

–	75 МГц, всемирная частота, присвоенная воздушным маркерным маякам.

3	Если эти частоты используются другими службами и/или для целей, отличных от определенных Регламентом радиосвязи, они должны быть заявлены согласно соответствующим положениям Статьи 11 и, в отдельных случаях, согласно положениям п. 4.4.

11.14

1	Данное положение оговаривает, помимо прочего, что частотные присвоения судовым станциям и подвижным станциям других служб не заявляются в соответствии со Статьей 11. С другой стороны, положения п. 11.2 оговаривают условия, согласно которым приемные станции должны быть заявлены в Бюро. Таким же образом, положения п. 11.9 оговаривают условия, согласно которым сухопутная станция для приема сообщений подвижных станций должна быть заявлена в Бюро. Объединяя условия всех этих положений, Комитет пришел к заключению, что в Бюро не должны заявляться следующие категории:

–	всемирные частоты для использования судовыми и береговыми ОБП радиотелефонными станциями в симплексном (одночастотном) режиме и для двусторонней межсудовой (двухчастотной) связи с частотным разнесением (частоты указаны в Подразделе B Раздела I Части B Приложения 17);

–	всемирные рабочие частоты для судовых станций, оборудованных системами узкополосной буквопечатающей телеграфии и передачи данных на основе непарных частот (частоты указаны в Разделе III Части B Приложения 17).

2	Если частоты, указанные в § 1, выше, используются другими службами и/или для целей, отличных от определенных Регламентом радиосвязи, они должны быть заявлены согласно соответствующим положениям Статьи 11 и, в отдельных случаях, согласно положениям п. 4.4.

3	Принимая во внимание, что все передачи в воздушной подвижной (R) и (OR) службах в ВЧ полосах частот исключительного пользования осуществляются в одночастотном симплексном режиме работы, использование соответствующей частоты надлежащим образом обеспечивается посредством заявления передающей воздушной станции, и при этом нет необходимости в заявлении соответствующей приемной станции (для приема передач от станций на борту воздушных судов). В связи с этим Комитет поручил Бюро не принимать никаких заявок на частотные присвоения, связанные с приемными воздушными станциями в полосах, регламентируемых Приложениями 26 и 27.

11.17

Данное положение и положения пп. 11.18–11.21B определяют присвоения наземным станциям, которые должны заявляться по отдельности. Все другие присвоения1, 2, 3 могут заявляться в виде характеристик либо типовой станции, либо отдельных станций, как сочтет нужным заинтересованная администрация. По отдельности, согласно процедуре Статьи 11, заявляются следующие частотные присвоения:

1	присвоения станциям, охватываемым Планами выделений Приложений 25, 26 и 27 (п. 11.18) и любым Планом частотных присвоений;

2	присвоения станциям радиовещательной службы в любой полосе (п. 11.19);

3	присвоения станциям всех наземных служб, расположенным в пределах координационной зоны земной станции (п. 11.20), если заявленная ширина полосы наземной станции частично или полностью попадает в пределы полосы частот, распределенной на равных правах наземной и космической службам, в связи с чем требуется координация согласно Таблице 5-1 Приложения 5.

Согласно п. 11.20, никакие заявления, относящиеся к типовой наземной станции, не принимаются, если наземная станция расположена в пределах координационной зоны земной станции. Ввиду существующих трудностей, с которыми сталкивается Бюро для того, чтобы определить в момент приема заявки, располагается ли наземная станция в пределах координационной зоны существующей земной станции, или станции, в отношении которой проводился или инициирован процесс координации, Комитет поручил Бюро рекомендовать администрациям представлять отдельные заявки на наземные станции во всех случаях, когда заявленная ширина полосы наземной станции попадает целиком или частично в любую из полос, используемую совместно на равной основе наземными и космическими службами, и

если распределение космической службе включает направление космос-Земля. Бюро может также принять заявление на типовую станцию в этих полосах, если так пожелает заявляющая администрация, предполагая при этом, что данная форма заявки может быть возвращена заявляющей администрации на более позднем этапе, если рассмотрение Бюро подтвердит, что заявленная географическая зона действия типовой наземной станции имеет перекрытие с координационной зоной земной станции. Такая заявка при публикации в Части I ИФИК БР имеет специальное условное обозначение, ссылающееся на данное Правило процедуры.

4	Присвоения любым наземным станциям в полосах частот, используемых совместно на равной основе с космическими службами, при превышении предельных значений параметров наземных станций, определенных в Таблицах 8a, 8b, 8c и 8d Приложения 7 и в п. 21.3 (п. 11.21).

Комитет пришел к заключению, что первая часть данного положения призвана обеспечить соответствующую защиту приемным земным станциям при использовании наземными станциями, когда используются высокие уровни э.и.и.м. Учитывая разнообразие условий, определенных в указанных таблицах Приложения 7, Комитет решил, что администрации представляют отдельные заявки в случаях, если э.и.и.м. превышает следующие пределы:

50 дБВт (для аналоговой модуляции) и 37 дБВт (для цифровой модуляции) в любой из полос частот ниже 3 ГГц и, которые указаны в Таблицах 8а и 8b;

55 дБВт (для аналоговой модуляции)4 и 42 дБВт (для цифровой модуляции) в любой из полос частот между 3 ГГц и 15 ГГц, которые указаны в Таблицах 8b и 8c;

55 дБВт (для аналоговой модуляции)4 и 40 дБВт (для цифровой модуляции) в любой из полос частот выше 15 ГГц, которые указаны в Таблицах 8c и 8d.

5	Присвоения наземным станциям в полосах частот, указанных в Таблице 21-2 (п. 11.21A).

Комитет пришел к заключению, что это положение призвано защищать ГСО. Оно должно применяться ко всем наземным службам в указанных выше полосах частот, независимо от их категории распределения.

6	Присвоения наземным станциям, которые делаются в соответствии с процедурами соглашения согласно п. 9.21 (п.11.21B).

11.28

Сравнение данных с данными, представленными согласно Статье 9

В п. 11.28 не оговаривается необходимость сравнения заявленных характеристик с теми, которые опубликованы в Специальных секциях для предварительной публикации, координации и результата/состояния координации. Заявка на частоту, представленная согласно п. 11.2 или 11.9, в которой характеристики отличаются от характеристик, опубликованных в Специальных секциях, требует обязательного рассмотрения Бюро для определения соответствующих действий. Предпринимаются следующие действия:

1)	Дата ввода в действие частотных присвоений космической станции сравнивается с датой получения соответствующей полной информации согласно п. 9.1 или п. 9.2 в случае спутниковых сетей или систем, не подпадающих под действие раздела II Статьи 9, или согласно п. 9.1A в случае спутниковых сетей или систем, подпадающих под действие раздела II Статьи 9. В случае, если этот период превышает семь лет, заявка возвращается заявляющей администрации с рекомендацией заново начать процедуру по Статье 9.

2)	Если заявленные характеристики отличаются от характеристик, опубликованных в Специальной секции, относящейся к предварительной публикации, представленной администрацией или выработанной Бюро автоматически, то согласно п. 9.2. должна быть рассмотрена необходимость повторного применения процедуры Статьи 9, если потребуется, заявка возвращается заявляющей администрации с рекомендацией начать повторно процедуру Статьи 9.

3)	Если заявленные характеристики отличаются от характеристик, опубликованных в Специальной секции, относящейся к предварительной публикации запроса о координации, в зависимости от ситуации, то считается, что это различие возникло в результате координации.

4)	По практическим соображениям Бюро не в состоянии систематически сравнивать информацию о координации, содержащуюся в форме заявки, представленной согласно пп. 11.2 или 11.9, и в обширной корреспонденции на этапе координации. Поэтому Комитет решил, что рассмотрение Бюро по п. 11.32 основывается на информации о координации, содержащейся в формах заявки (ячейки A5/A6). Эта информация является наиболее свежей для рассматриваемого случая, и Бюро будет считать заявленные данные сети, представленные в форме заявки, как скоординированные со странами, указанными в ячейках A5/A6.

11.31

1	Положение п. 11.31.2 требует, чтобы "другие положения", упомянутые в п. 11.31, были определены и включены в Правила процедуры. Данная глава предназначена для решения этой проблемы.

Регламентарное рассмотрение согласно п. 11.31 включает следующее5:

–	соответствие Таблице распределения частот, включая ее примечания и любые Резолюции и Рекомендации, на которые ссылаются эти примечания;

–	успешное применение п. 9.21, если это положение указано в примечании (см. также Правила процедуры, касающиеся пп. 9.21 и 11.37);

–	все "другие" обязательные положения, содержащиеся в Статьях 21–57, в Приложениях к Регламенту радиосвязи и/или в Резолюциях, которые относятся к данной службе в полосе частот, в которой функционирует станция этой службы.

2	Список этих "других положений", упомянутых в п. 11.31.2, в отношении которых рассматриваются заявки на станции наземных (§ 2.1–2.5.2) или космических служб (§ 2.6–2.6.7), приводится ниже:

2.1	Радиовещательная служба: Положения п. 23.7, касающиеся предельной мощности (50 кВт) радиовещательных передатчиков, работающих в Тропической зоне в полосах частот, перечисленных в п. 23.6.

2.2	Фиксированная служба: Положения п. 24.2, оговаривающие запрет на использование излучений F3E и G3E в фиксированной службе ниже 30 МГц.

2.3	Воздушная подвижная служба: Существуют обязательные положения только для полос частот, распределенных исключительно воздушной подвижной службе. Эти положения (соглашения об обязательном разделении каналов, разрешенные классы излучения, ограничения мощности) содержатся в Приложениях 26 и 27. Положения п. 43.4 также попадают в категорию обязательных регламентарных положений, т. e. запрещение использования полос частот, распределенных исключительно воздушной подвижной службе, для любых видов общественной корреспонденции.

2.4	Морская подвижная служба: Большинство положений относится к полосам частот, распределенным исключительно морской подвижной службе (соглашения об обязательном разделении каналов, разрешенные классы излучения, ограничения мощности и т. д.); однако многие из них могут применяться также к распределениям морской подвижной службе не исключительного пользования. Сводка положений, применимых к частотным присвоениям, которые подлежат процедуре заявления, приведена в таблице ниже:

|  | Положение пункта |
| --- | --- |
| Ограничения мощности | 52.104 52.117, 52.127 (только Район 1), 52.143, 52.144, 52.172 52.184–52.186, 52.188, 52.202 (только Район 1) 52.219, 52.220, 52.227, 52.265, 52.266 |
| Класс излучения | 52.2, 52.3 52.101, 52.177, 52.183, 52.188, 52.198, 52.217 |
| Обязательное подразделение | 52.10 (только Район 1), 52.13 Приложение 17 |

2.5	Список этих "других положений", упомянутых в п. 11.31.2, в отношении которых рассматриваются заявки на станции наземных служб6 в полосах, используемых совместно и на равной основе с космическими службами, приведен ниже:

2.5.1	соответствие ограничениям, касающимся максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.), в контексте служб и полос частот, указанных в Таблице 21-2 (пп. 21.3, 21.4, 21.5A и 21.6);

2.5.2	соответствие ограничениям, касающимся подаваемой к антенне мощности передатчика станции фиксированной или подвижной служб (13 дБВт в полосах частот между 1 ГГц и 10 ГГц, 10 дБВт в полосах частот выше 10 ГГц), в контексте служб и полос частот, указанных в Таблице  21-2 (пп. 21.5 и 21.6).

2.6	Список этих "других положений", на которые делается ссылка в п. 11.31.2, применимых к космическим службам, приведен ниже в той степени, в какой это касается Статей 21 и 22:

2.6.1	соответствие ограничениям мощности земных станций, оговоренным положениями пп. 21.8, 21.10 и 21.12, 21.13, 21.13A с учетом пп. 21.9 и 21.117, а также положениями 
22.26–22.28 или 22.32 (в зависимости от случая), согласно условиям, определенным в пп. 22.30, 22.31 и 22.34–22.39, если на земные станции распространяются эти ограничения мощности (см. также § A.16 Приложения 4);

2.6.2	соответствие минимальному углу места земных станций, оговоренному положениями пп. 21.148 и 21.15;

2.6.3	соответствие указанным в Таблице 21-4 (п. 21.16)9 пределам плотности потока мощности, создаваемой у поверхности Земли космическими станциями, а также пределам э.п.п.м. в Таблицах 22-1A–22-1Е (п. 22.5C), принимая во внимание, если это уместно, положения пп. 21.17 и 22.5CA;

2.6.4	соответствие указанным в пп. 22.5 и 22.5A пределам плотности потока мощности, создаваемой на геостационарной орбите космическими станциями, а также пределам э.п.п.м.мс в Таблице 22-3 (п. 22.5F);

2.6.5	соответствие указанным в Таблице 22-2 (п. 22.5D) пределам эквивалентной плотности потока мощности (э.п.п.м.), создаваемой на геостационарной орбите земными станциями (э.п.п.м.);

2.6.6	соответствие указанному в п. 22.5L пределу единичной помехи для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы;

2.6.7	соответствие предусмотренному в п. 22.40 пределу плотности потока мощности (п.п.м.), создаваемой на геостационарной орбите земными станциями;

2.6.8	соответствие пределам, указанным в пп. 22.8, 22.13, 22.17 и 22.19.

3	Другие положения Статей 21 и 22 не будут учитываться при регламентарном рассмотрении согласно п. 11.31, и Комитет полагает, что эти положения должны применяться между администрациями.

4	(Не используется)

# 5	Соответствие Таблице распределения частот

Проверка соответствия Таблице распределения частот заключается в определении, находится ли присвоенная частота и/или необходимая ширина полосы излучения в пределах полосы частот, распределенной службе, в которой функционирует рассматриваемая станция. Другим элементом является определение категории службы согласно Таблице распределения частот. В этой связи применяются следующие правила:

5.1	Внеполосные излучения: В случае, если присвоенная частота расположена в полосе, не распределенной службе, в которой функционирует станция, заявка получает неблагоприятное регламентарное заключение. Если присвоенная частота расположена на границе полосы, не распределенной данной службе, заключение также будет неблагоприятным.

5.2	Перекрывающиеся излучения: В случае, если присвоенная частота находится в полосе, распределенной данной службе, но необходимая ширина полосы имеет перекрытие с непосредственно прилегающей полосой, не распределенной данной службе, заявка получает неблагоприятное регламентарное заключение.

5.3	Пункт приема наземной службы расположен в регионе, где данное распределение службе отсутствует: В случае линии связи, пункт передачи которой расположен в стране, Подрайоне или Районе, где данная частота распределена соответствующей службе, а пункт приема – нет, принимается неблагоприятное регламентарное заключение.

5.4	Взаимосвязь между заявляющей администрацией и территорией, на которой расположена станция, определяется Резолюцией 1 (Пересм. ВКР-97) (см. также замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.3, и Резолюцию 1 (Пересм. ВКР-97)). В связи с заявлениями частотных присвоений космическим станциям возникают следующие вопросы:

–	должна ли существовать какая-либо взаимосвязь между территорией заявляющей администрации и орбитальной позицией космической станции в случае всемирных распределений?

–	должна ли существовать такая взаимосвязь в случае региональных распределений, распределений группам стран или отдельным странам?

Отвечая на эти вопросы, Комитет пришел к следующим выводам:

a)	В случае всемирных распределений без каких-либо конкретных ограничений в примечаниях, любая администрация может заявить любую орбитальную позицию и любую зону обслуживания в любой части Земли, видимой с космической станции.

b)	Если распределение имеет территориальное ограничение, как, например, для национального использования, зона обслуживания должна быть ограничена этой территорией.

c)	В случае регионального распределения, так как границы, разделяющие три Района, не связаны с геостационарной орбитой, орбитальная позиция не принимается во внимание при проверке соблюдения регионального распределения; при формулировании заключения рассматривается только зона обслуживания; это заключение благоприятно, если зона обслуживания полностью расположена в пределах Района, для которого предназначено распределение, и неблагоприятно в противном случае. Если в примечании не содержится особых ограничений, то любая администрация, относящаяся или нет к Району, для которого предназначено распределение, может заявить любую орбитальную позицию и любую зону обслуживания в пределах Района, к которому относится данное распределение.

d)	Пункт с), выше, применяется на равной основе к распределению Подрайона или страны.

e)	Как показано в пунктах c) и d), выше, зона обслуживания, заявляемая администрацией, не обязательно должна быть территорией заявляющей администрации. Если заявленная зона обслуживания покрывает целиком или частично территорию другой администрации, считается (если только администрацией, не принимающей такую практику, не заявлено обратное), что существует соглашение между заинтересованными администрациями. Если после публикации присвоения в ИФИК БР, какая-либо администрация возражает против заявленной зоны обслуживания, Бюро информирует заявляющую администрацию о полученных замечаниях и изменяет зону обслуживания только при соответствующем запросе заявляющей администрации.

f)	Космическая станция имеет "зону покрытия", которая в общем случае включает "зону обслуживания". Статья 1 не содержит определений этих терминов; однако, можно использовать определения, данные в Дополнении 5 к Приложению 30. В общем случае зона покрытия ассоциируется с неизбежной передачей над территорией других стран, и к такому неизбежному перекрытию не применяются замечания в пункте e), выше.

5.5	Категории распределения: В случае, когда присвоенная ширина полосы имеет перекрытие с двумя полосами частот, причем обе они распределены рассматриваемой службе, но с различными категориями распределения, благоприятное регламентарное заключение сопровождается указанием статуса, соответствующего низшей из двух категорий распределения.

5.6	Полосы для радиовещания в Тропической зоне: Полосы частот, перечисленные в п. 23.6, распределены на основе совместного использования радиовещанию в Тропической зоне, фиксированной и подвижной службам (см. также п. 5.113). В Тропической зоне (пп. 5.16–5.21) радиовещательная служба в этих полосах частот имеет приоритет перед всеми остальными службами, и частотные присвоения службам, отличным от радиовещательной, указываются как имеющие более низкий статус по отношению к частотным присвоениям станциям радиовещательной службы, при сохранении их статуса по отношению к присвоениям не радиовещательным службам как в пределах, так и за пределами Тропической зоны (Обозначение V в графе 13B2).

6	Рассмотрение по п. 11.31 относительно успешного применения п. 9.21 производится на основании информации о статусе координационного соглашения, доступного Бюро в виде формы заявки.

7	Рассмотрение согласно Статьям 21 и 22 может приводить к случаям, когда превышаются оговоренные в этих Статьях пределы. Если предполагается получить согласие других администраций, Бюро формулирует благоприятное заключение по п. 11.31, только если оно проинформировано о том, что такое согласие существует. Это соглашение рассматривается Бюро отдельно от координационного соглашения.

8	При рассмотрении на соответствие пределам мощности, в том числе пределам плотности потока мощности и пределам э.и.и.м., Комитет отметил, что характеристики передачи, определенные на уровне излучения частотного присвоения, используются вместе с соответствующими характеристиками усиления антенны. Уровни передаваемой мощности выводятся из элементов данных Приложения 4: C.8.a.1/C.8.b.1 – максимальное значение/общая пиковая мощность огибающей и C.8.a.2/C.8.b.2 – максимальная плотность мощности. Комитет принял решение, что другие элементы Приложения 4, в которых указывается максимальная или средняя пиковая э.и.и.м. луча в виде отдельного значения или в зависимости от угла места (элементы данных B.4.b.4.a), B.4.b.4.abis, B.4.b.4.ater, B.4.b.4.b.b.b.4.c, B.4.b.4.cbis, B.4.b.4.cter, B.4.b.4.d Приложения 4), не могут использоваться для расчета передаваемой мощности для целей рассмотрения в соответствии с п. 11.31. Однако эти элементы возможно использовать в процессе двусторонней координации между администрациями.

9	Комитет принял решение, что в тех случаях, когда спутниковая сеть или система, содержащая частотные присвоения служебной линии (см. информацию, представленную в элементе данных A.1.c Дополнения 2 к Приложению 4), не принадлежит той же заявляющей администрации, что и частотные присвоения фидерной линии, и заявляющая администрация спутниковой сети или системы, содержащей служебную линию, не согласна с таким использованием, последняя администрация должна информировать заявляющую администрацию фидерной линии и Бюро. После получения такой информации и при отсутствии иной противоречащей информации Бюро пересмотрит заключение по частотным присвоениям фидерной линии согласно п. 11.31.

11.32

# 1	Рассмотрение частотного присвоения космической станции

1.1	Буквальное применение этого положения приведет к рассмотрению заявленного присвоения по каждой станции, определенной при применении п. 9.27, в то время как такое рассмотрение (или большая его часть) уже было проведено в процессе применения процедуры координации. Комитет принял практический подход, заключающийся в следующем:

a)	Расчеты в отношении сетей администрации, указанной в заявке как давшей свое согласие на координацию по пп. 9.7 или 9.7B, не производятся, так как предполагается, что любые возможные различия между заявленными характеристиками и характеристиками, опубликованными в соответствующей Специальной секции согласно пп. 9.7 или 9.7B, скоординированы и приняты этой администрацией.

b)	Если все администрации, указанные в упомянутых выше соответствующих Специальных секциях, не включены в ячейки A5/A6 без какой-либо ссылки на § 6 Приложения 5 или п. 11.32A, заявка должна быть возвращена администрации с неблагоприятным заключением по п. 11.32. Из практических соображений, если неблагоприятное заключение по п. 11.32 выносится на этом этапе, рассмотрение по п. 11.31 не должно производиться.

(См. Циркулярное письмо № 104 от 10 августа 1998 г. и Правила процедуры, касающиеся п. 9.52C.)

c)	Для определения других администраций, которые могут быть затронуты, заявленные характеристики сравниваются с характеристиками, опубликованными в указанной выше Специальной секции, и, если они идентичны или же охватываются характеристиками, опубликованными в соответствующих Специальных секциях, то используется результат расчетов/рассмотрения, уже выполненных для этих Специальных секций.

d)	Если заявленные характеристики отличаются от опубликованных характеристик, проводятся расчеты на основе данных Приложения 5 и, если будут определены дополнительные администрации (не вошедшие в списки соответствующих Специальных секций в ячейках A5/A6), которые или будут испытывать или создавать более сильные помехи вследствие измененных характеристик, чем помехи, принимавшиеся или создававшиеся ранее, то выносится неблагоприятное заключение, и форма заявки возвращается заявляющей администрации. Заявляющей администрации будет направлена просьба опубликовать изменения в рассматриваемой Специальной секции и начать координацию с администрациями, определенными в этой измененной Специальной секции. Если не окажется дополнительных администраций, которые будут испытывать или создавать более сильные помехи вследствие измененных характеристик, чем помехи, принимавшиеся или создававшиеся ранее, то выносится благоприятное заключение. См. также Правила процедуры, касающиеся п. 9.27.

1.2	Комитет отметил, что Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.) (ВКР-23) исключила следующие элементы данных в Дополнении 2 к Приложению 4: элемент A.4.b.4.g – прямое восхождение восходящего узла (ПВВУ) и элементы A.4.b.4.k/A.4.b.4.l (издание РР 2020 г.) – дата и время, в которое спутник находится в позиции, определяемой долготой восходящего узла. Комитет принял решение, что представленную до 1 января 2025 года информацию о прямом восхождении восходящего узла орбитальных плоскостей для систем на

негеостационарной спутниковой орбите (НГСО), подпадающих под действие Раздела II Статьи 9, следует продолжать использовать в процессе координации (в том числе в процессе рассмотрения изменения частотных присвоений систем НГСО при применении Правила процедуры, касающегося п. 9.27) при отсутствии информации о долготе восходящего узла (см. элемент данных A.4.b.4.j Дополнения 2 к Приложению 4) для той же орбитальной плоскости или если эта долгота отличается от существующей долготы восходящего узла.

# 2	Рассмотрение частотного присвоения земной станции в отношении применения пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13

a)	Данное рассмотрение обычно включает применение Таблицы 5-1 Приложения 5 в отношении координации между космическими сетями для каждого частотного присвоения каждой земной станции, сравнение полученных результатов со значениями, соответствующими уже опубликованным или заявленным земным станциям, и определение затронутых администраций.

b)	Было отмечено, что на практике, при координации своих спутниковых сетей, администрации обычно учитывают земные станции, независимо от того, были опубликованы их характеристики или нет. ВАРК Орб-88 приняла во внимание сложность процедур бывших Статей 11 (теперь 9) и 13 (теперь 11), особенно в отношении их применения к земным станциям, и решила принять подход с координацией сети. В свете вышеизложенного Комитет решил, что должна применяться следующая упрощенная процедура.

## 2.1	Рассмотрение первоначально полученного присвоения земной станции

Рассмотрение частотных присвоений земным станциям в отношении применения пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13 осуществляется посредством проверки статуса соответствующих присвоений связанной с ними космической станции (т. e. спутниковой сети).

### 2.1.1	Случай, когда присвоения космической станции занесены в Справочный регистр

a)	В случае, когда космическая станция зарегистрирована с благоприятным заключением согласно п. 11.32 (успешно скоординирована или не требует координации), присвоение соответствующей земной станции рассматривается как скоординированное и получает благоприятное заключение согласно п. 11.32 с приведенными ниже обозначениями в ячейках A5/A6 Части II-S ИФИК БР:

–	Z/9.7, 9.12, 9.12A и 9.13 в зависимости от обстоятельств/--- (см. Предисловие), за которыми следуют названия администраций, приведенные в ячейках A5/A6 в виде номеров пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13, в зависимости от обстоятельств/---, соответствующей космической станции (если администрации в списке отсутствуют ввиду применения § 6 Приложения 5, то могут быть указаны только пп. Z/9.7, 9.12, 9.12A и 9.13, в зависимости от обстоятельств); а также

–	пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13, в зависимости от обстоятельств/---, за которыми следуют названия администраций, перечисленных в форме заявки на земную станцию, если это целесообразно.

b)	Если после публикации такого присвоения земной станции в Части II ИФИК БР какая-либо администрация возражает против действий Бюро, описанных в пункте a), выше, Бюро рассматривает уже зарегистрированное присвоение земной станции в отношении пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13 посредством  применения  критериев  и  методов, предписанных Приложением 5. По результатам этого рассмотрения Бюро либо пересмотрит, либо сохранит первоначальное заключение по данному присвоению и в любом случае сообщит о своих заключениях администрации, возражавшей против регистрации.

c)	Подход, указанный в пунктах a) и b), выше, был распространен на случай космической станции, зарегистрированной с благоприятным заключением согласно п. 11.32A (рассмотрение возможности вредных помех). Присвоение соответствующей земной станции получает благоприятное заключение согласно п. 11.32 в отношении применения пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13 с надлежащими обозначениями в ячейках A5/A6, как описано в пункте a), выше.

d)	Подход, указанный в пунктах а) и b), выше, был также распространен на случай космической станции, зарегистрированной в соответствии с положениями п. 11.41 (с неблагоприятным заключением согласно п. 11.32А). Присвоение земной станции осуществляется с благоприятным заключением согласно п. 11.32 в отношении применения пп. 9.7, 9.12, 9.12А и 9.13 с соответствующими обозначениями в ячейках А5/А6, как описано в пункте а), выше, и Z/11.41, за которыми следуют названия соответствующих администраций, приведенные в ячейках А5/А6 взаимодействующей космической станции под условным обозначением согласно 11.41.

e)	В случае взаимодействующей космической станции, зарегистрированной с неблагоприятным заключением согласно п. 11.36 (работающей в соответствии с п. 4.4), земная станция получит регламентарное (п. 11.31) заключение и, если возможно, заключение о координационном соответствии независимо от неблагоприятного регламентарного заключения по космической станции. Тем не менее, заключение о координационном соответствии затрагивает только соответствие координационной процедуре согласно пп. 9.15, 9.17, 9.17A и 9.19. При регистрации присвоению также будет добавлено условное обозначение для описания данной ситуации, которое показывает, что земная станция имеет этот статус только в отношении координации с наземными службами; и в отношении земных станций, работающих в противоположном направлении передачи; и не имеет признанного статуса в контексте координации космической сети (пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13).

### 2.1.2	Случай, когда присвоения космической станции не занесены в Справочный регистр

Эта категория может включать следующие случаи:

a)	космическая станция, в отношении которой применима процедура Раздела II Статьи 9 и информация о которой еще не передана в Бюро согласно пп. 9.30 и 9.32;

b)	космическая станция в процессе координации (процедура координации еще не завершена и космическая станция еще не заявлена согласно п. 11.15);

c)	космическая станция успешно завершила процедуру Статьи 9, но еще не заявлена в Бюро согласно п. 11.15;

d)	космическая станция заявлена (п. 11.15), но возвращена администрации с неблагоприятным заключением в отношении пп. 11.31 или 11.32 и 11.32A; а также

e)	космическая станция уже заявлена (п. 11.15), но еще не зарегистрирована (заявка обрабатывается Бюро).

2.1.2.1	Исходя из принципа, что основным элементом космической сети является космическая станция и что было бы неверным вносить в Справочный регистр земные станции, если соответствующая космическая станция (сеть) не зарегистрирована, Комитет решил, что земная станция не может быть зарегистрирована в Справочном регистре раньше соответствующей космической станции. Следовательно, земные станции категорий § 2.1.2 a)d), выше, получат неблагоприятное заключение по п. 11.32.

2.1.2.2	Заявки на земные станции категории § 2.1.2 e), выше, обрабатываются Бюро вместе с соответствующей космической станцией, и заключение по п. 11.32 в отношении применения пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13 будет дано в соответствии с заключением по космической станции либо при применении § 2.1.1 a) (благоприятное заключение), либо 2.1.2.1 (неблагоприятное заключение).

### 2.1.3	Земные станции за пределами зоны обслуживания соответствующей космической станции

Земным станциям за пределами зоны обслуживания соответствующей космической станции будет вынесено неблагоприятное заключение по п. 11.32 в отношении применения пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13, в зависимости от ситуации, в предположении, что координация соответствующей космической станции могла не учитывать земные станции за пределами зоны обслуживания.

## 2.2	Рассмотрение изменения зарегистрированного присвоения земной станции

Изменение присвоения земной станции может касаться:

–	изменения орбитальной позиции соответствующей космической станции; либо

–	замены соответствующей космической станции на другую; либо

–	изменения любой другой характеристики (характеристик).

## 2.2.1	Изменение орбитальной позиции взаимодействующей космической станции

Изменение орбитальной позиции взаимодействующей космической станции может затронуть другие спутниковые сети и вынудить администрацию, ответственную за космическую станцию, повторно применить процедуру координации. Комитет полагает, что заинтересованные земные станции были учтены при координации изменения соответствующей космической станции, и поэтому будет применять Правила, указанные в § 2.1, выше.

## 2.2.2	Замена взаимодействующей космической станции

Комитет считает, что замена взаимодействующей космической станции приводит к включению земной станции в другую сеть. Поэтому заявление об изменении будет рассматриваться как первичное заявление, заявка будет изменена, а администрация соответствующим образом проинформирована. Будет произведено рассмотрение согласно п. 11.32 в отношении применения пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13, в зависимости от ситуации, как указано в § 2.1, выше.

## 2.2.3	Изменение других характеристик

Комитет полагает, что измененные характеристики заинтересованных земных станций были учтены при координации соответствующей космической станции, и поэтому будет применять Правила, указанные в § 2.1, выше.

## 2.3	Аннулирование присвоения космической станции

Если присвоение космической станции аннулировано заявляющей администрацией, Бюро рассматривает земную(ые) станцию(и), связанную(ые) с этой космической станцией, и в соответствии с п. 13.13 предлагает заявляющей администрации либо аннулировать, либо надлежащим образом изменить основные характеристики соответствующей записи.

# 3	Рассмотрение частотного присвоения земной станции в отношении применения пп. 9.15, 9.17, 9.17A и 9.19

См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.27 (§ 3.1 и 3.2).

# 4	Рассмотрение заявок на частотные присвоения станциям наземных служб в полосах, используемых совместно и на равной основе с космическими службами

4.1	При рассмотрении заявки на частотное присвоение станции наземной службы в полосах, используемых совместно и на равной основе с космическими службами, с точки зрения ее соответствия процедурам, касающимся координации в отношении земных станций других администраций, Бюро учитывает те земные станции, которые зарегистрированы в Справочном регистре. С этой целью Бюро использует координационный контур, связанный с соответствующей земной станцией, и производит вычисления согласно методу и параметрам расчета, действующими в момент заявления земной станции.

Если в течение трех лет после даты заявления наземной станции Бюро получит замечания от другой администрации, показывающие, что рассматриваемое присвоение было включено в координационную процедуру, инициированную этой последней администрацией согласно п. 9.29 в отношении координации ее земной(ых) станции(й) в соответствии с пп. 9.15 или 9.17, и не было согласовано, или было согласовано с другими техническими характеристиками, Бюро пересмотрит ситуацию в соответствии с надлежащими положениями Статьи 14 и будет действовать соответствующим образом.

# 5	Рассмотрение заявок на частотные присвоения земным станциям, работающим в противоположном направлении передачи

5.1	При рассмотрении заявки на частотное присвоение земной станции, работающей в противоположном направлении передачи, с точки зрения ее соответствия процедурам, касающимся координации в отношении земных станций других администраций, Бюро учитывает те земные станции, которые зарегистрированы в Справочном регистре.

Если в течение трех лет после даты заявления10 земной станции, работающей в противоположном направлении передачи, Бюро получает замечания от другой администрации, показывающие, что рассматриваемое присвоение было включено в координационную процедуру, инициированную этой последней администрацией согласно п. 9.29 в отношении координации ее земной(ых) станции(й) в соответствии с п. 9.17A, и не было согласовано, или было согласовано с другими техническими характеристиками, Бюро пересмотрит ситуацию в соответствии с надлежащими положениями Статьи 14 и будет действовать соответствующим образом.

# 6	Рассмотрение частотных присвоений межспутниковой линии геостационарной космической станции, взаимодействующей с негеостационарной космической станцией

6.1	Комитет отметил особую природу линий межспутниковой связи в случае, когда одним концом линии является  геостационарная космическая станция, а другим – негеостационарная космическая станция. В соответствии со Статьей 9 (п. 9.7) существует требование проведения координации для частотных присвоений ГСО сетей, но не существует аналогичного требования для НГСО сетей. Непонятно, применима ли координация в соответствии с Разделом II Статьи 9:

a)	к обоим концам межспутниковой линии т. п. и к ГСО, и к НГСО станции линии, делая, таким образом всю линию скоординированной (как в случае других форм координации); или

b)	только к ГСО станции межспутниковой линии, оставляя другой ее конец нескоординированным; или

c)	ни к одной из станций межспутниковой линии, оставляя всю линию нескоординированной (как в случае, когда координация не применяется, например, для НГСО сетей).

6.2	Принимая во внимание вышесказанное, Комитет решил, что до тех пор, пока ВКР не прояснит данный вопрос, присвоения межспутниковым линиям между ГСО и НГСО космическими станциями обрабатываются следующим образом:

6.2.1	Общее описание межспутниковой линии представляется в Бюро для предварительной публикации в соответствии с подразделом IA Статьи 9.

6.2.2	Предварительно, эти присвоения не рассматриваются как подлежащие процедуре координации в соответствии с Разделом II Статьи 9.

6.2.3	На этапе заявления, никакие заключения не выдаются в соответствии с п. 11.32 (столбец 13A2) и  в столбец 13B2 будет вставлено обозначение "K" со следующим значением:

"K":	это частотное присвоение межспутниковой линии геостационарной космической станции, взаимодействующей с негеостационарной космической станцией, не учитывается Бюро в ходе его рассмотрения согласно п. 11.32.

6.3	Те случаи, что уже занесены Бюро в Справочный Регистр, в соответствии с данным Правилом не рассматриваются.

6.4	Данное правило применяется к линиям между ГСО и НГСО спутниками во всех полосах частот, распределенных межспутниковой службе, а также другим космическим службам в направлении космос-космос, за исключением тех случаев, когда необходимость координации явно оговорена в Регламенте радиосвязи. В частности, это правило не применимо к случаям, для которых необходимость координации указана в пп. 9.11A, 9.12A или 9.13, либо такой случай может быть отмечен в примечании к Таблице распределения частот (см. также Правило процедуры, относящееся к п. 9.11A).

Примечание. − На ВКР-15, во время 8-го пленарного заседания, было принято решение, касающееся Правила процедуры по п. 11.32, пп. 1.39−1.42 Док. CMR15/505, с утверждением Док. CMR15/416 в отношении раздела 3.2.3.2 Док. 4(Add.2)(Rev.1) в следующей редакции:

"Учитывая, что затронутые администрации могут предоставлять информацию о различном статусе координации в любое время до или после опубликования Части II-S, и с тем чтобы не создавать излишней задержки в обработке представлений о заявлении, Бюро рассматривает информацию о заявлении согласно п. 11.32 следующим образом:

i)	если процесс расследования завершается до еженедельного утверждающего собрания Бюро, то статус координации на основе результатов расследования будет учтен при формулировании заключений;

ii)	если процесс расследования еще не завершен до еженедельного утверждающего собрания Бюро, заключения в отношении затронутой администрации будут основаны на статусе координации, представленном заявляющей администрацией во время заявления. Затем Бюро примет надлежащее решение относительно того, пересматривать ли заключения, по завершении процесса расследования Бюро".

11.32A

Метод расчета для оценки вероятности вредных помех и критерии для формулирования заключений Бюро по координации согласно п. 9.7 содержатся в Правилах процедуры B3, за исключением случаев, упомянутых в п. 11.32А.2 и Резолюции 762 (ВКР-15).

11.34

# 1	Полосы частот, регламентируемые Приложением 25

1.1	В отношении этих проверок совместимости с Планом выделения частот Приложения 25 Комитет принимает во внимание следующие элементы:

1.1.1	"Первоначальный" План, разработанный на ВМАРК-74, содержит только указание зон выделений для данного канала. Соответствие надлежащих присвоений выделениям проверялось с использованием этой информации и других общих обязательных положений Регламента радиосвязи, касающихся соглашений о разделении каналов, класса излучений и мощности передатчика.

1.1.2	Обновления Плана, произведенные путем применения процедуры бывшей Статьи 16 Регламента радиосвязи (издание 1990 г., пересмотр 1994 г.) и Раздела I Приложения 25, содержат дополнительные данные, в особенности информацию о мощности передатчика, характеристиках антенны, часах работы и зоне обслуживания, как результат координации с заинтересованными администрациями. Следовательно, характеристики заявляемых присвоений должны соответствовать характеристикам, полученным при координации.

1.1.3	С целью выполнения Резолюции 325 (Подв-87)*, бывший МКРЧ запросил (и получил) более точные данные, касающиеся планируемого использования новых каналов, которые были предоставлены ВАРК Подв-87. Однако, многие администрации отметили, что информация по этому вопросу должна рассматриваться как рабочее допущение, так как окончательные характеристики будут зависеть от установленных соглашений по выделениям (число выделений на канал, характеристики других выделений и фактическое использование выделений другими администрациями). Поэтому характеристики выделений, включенные в новые каналы Плана Приложения 25, как показано в Циркулярном письме бывшего МКРЧ № 860 от 22 марта 1991 г., рассматриваются только как рабочие допущения, а не как обязательные условия.

1.1.4	Однако по настоянию заинтересованных администраций было произведено включение новых выделений в старые каналы Плана Приложения 25 в соответствии с Резолюцией 325 (Подв-87)*, и был осуществлен поиск наименее затронутого канала на базе четко определенных характеристик соответствующей заявки (мощность, часы работы, часы наибольшей нагрузки, зона обслуживания, информация о трафике). Если характеристики отличаются от вышеуказанных, наименее затронутый канал будет другим.

1.2	Учитывая вышеизложенное, Комитет решил принять следующие правила, касающиеся рассмотрения заявок на частотные присвоения согласно п. 11.34, с точки зрения их соответствия надлежащим выделениям Плана Приложения 25:

1.2.1	Характеристики заявок на частотные присвоения, соответствующие выделениям "первоначального" Плана Приложения 25 (принятого ВМАРК-74), либо выделениям, включенным в новые каналы Плана Приложения 25 согласно Резолюции 325 (Подв-87)*, предоставленные ВАРК Подв-87, будут проверяться только в отношении общих условий, касающихся использования каналов для дуплексной радиотелефонии (соответствие соглашениям о разделении каналов Подраздела A Раздела I Части B Приложения 17: соответствие положениям пп. 52.177, 52.217, 52.219 и 52.220) и, где применимо, в отношении условий, содержащихся в Плане Приложения 25, касающихся местоположения передающей береговой станции;

1.2.2	Характеристики заявок на частотные присвоения, соответствующие выделениям, включенным в План Приложения 25 путем применения процедур бывшей Статьи 16 Регламента радиосвязи, или процедуры Раздела I Приложения 25, а также выделениям, включенным в старые каналы Плана Приложения 25 в соответствии с § 5 Дополнения к Резолюции 325 (Подв‑87)* (определение наименее затронутого канала согласно настоянию администрации), будут проверяться в отношении их соответствия всем условиям, оговоренным для соответствующего выделения Плана Приложения 25 (т. e. местоположение передающей береговой станции относительно зоны выделения, предел мощности, часы работы).

1.2.3	Несоответствие надлежащим характеристикам Плана Приложения 25 приведет к неблагоприятному заключению в отношении п. 11.34, а изменение этих характеристик будет подпадать под применение процедуры Раздела I Приложения 25 к Регламенту радиосвязи.

# 2	Полосы, регламентируемые Региональными планами частотных выделений или присвоений

2.1	Если рассмотрение заявки показало, что она не соответствует Плану, приложенному к Региональному соглашению, Бюро предпринимает следующие действия:

2.1.1	Частотные присвоения в полосах, регламентируемых Региональными соглашениями, на которые имеется прямая ссылка в Таблице распределения частот, обрабатываются следующим образом:

2.1.1.1	заявки на частотное присвоение, представленные без ссылки на п. 4.4, возвращаются заявляющей администрации;

2.1.1.2	заявки на частотное присвоение, представленные согласно положениям п. 4.4, регистрируются с неблагоприятным заключением в отношении п. 11.31 и на условиях п. 4.4.

2.2	Частотные присвоения в полосах, регламентируемых Региональными соглашениями, на которые отсутствует прямая ссылка в Таблице распределения частот, обрабатываются следующим образом:

2.2.1	Для Соглашений, предоставляющих возможность ввода в действие присвоений, не соответствующих подходящему Плану (т. e. GE75, RJ81, GE85-MM-R1, GE85-EMA и GE06): присвоение рассматривается на соответствие условиям, определенным в Соглашениях, и если эти условия выполнены, присвоение соответствующим образом регистрируется. Если условия не выполнены, присвоение рассматривается в соответствии с § 2.2.2, ниже, за исключением представлений, регламентируемых Соглашением GE06.

2.2.2	Для Соглашений, которые не содержат никаких указаний на ввод в действие присвоений, которые не соответствуют подходящему Плану (т. e. в полосах, регламентируемых Региональными соглашениями ST61, GE84 и GE89), заявка возвращается администрации с предложением применения необходимой процедуры или внесения необходимых изменений в заявку для достижения соответствия Плану. Однако, если администрация настаивает на повторном рассмотрении заявки, присвоение регистрируется с благоприятным заключением в отношении п. 11.31 вместе с названием администрации(й), чье (чьи) присвоение(я) в рамках Плана может (могут) быть затронуто (затронуты), и с указанием, что в отношении этой(этих) администрации(й) зарегистрированное присвоение будет эксплуатироваться, не создавая вредных помех станции, работающей в соответствии с Планом, и не требуя защиты от вредных помех со стороны этой станции.

2.2.3	Представления, регламентируемые Соглашением GE06, которые не соответствуют радиовещательным Планам или Списку присвоений другим первичным наземным службам, должны рассматриваться в соответствии с применяемыми процедурами, предусмотренными в Статье 5 Соглашения GE06.

11.36

См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 4.4 в отношении полос частот, которые запрещено использовать иначе, чем указано в Регламенте радиосвязи.

11.37

Присвоение может быть зарегистрировано в Справочном регистре со ссылкой на п. 4.4 только в случае неблагоприятного заключения в отношении п. 11.31, например несоответствия Таблице распределения частот (см. п. 11.36). Это подразумевает, что п. 4.4 также применим к несоответствию требованиям по координации согласно п. 9.21, если на это положение есть ссылка в примечании к Таблице (см. п. 11.31.1). Следствием вышеизложенного является то, что присвоение, соответствующее Таблице распределения частот, для которого соответствующая процедура координации (например, пп. 9.7–9.19) не завершена, не может быть зарегистрировано согласно п. 4.4. Существуют другие положения (например, пп. 11.32A, 11.33 и 11.41), которые допускают, при определенных обстоятельствах, регистрацию без успешного завершения процедуры координации.

11.41 и 11.41.2

В положениях п. 11.41.2 требуется, чтобы при представлении заявок согласно п. 11.41, заявляющая администрация указала Бюро, что были предприняты усилия для осуществления координации с теми администрациями, присвоения которых послужили основной для неблагоприятных заключений в соответствии с п. 11.38, но безрезультатно. При отсутствии такого указания повторное представление согласно п. 11.41 после возврата заявки согласно п. 11.38 должно считаться неприемлемым и возвращается администрации.

11.43A

1	Изменение характеристик космической сети может иметь место в течение процесса координации; этот случай охватывается замечаниями к Правилам процедуры, касающимся пп. 9.27 (§ 2), 9.58, 11.28 и 11.32.

2	п. п. Если изменение касается заявления присвоения(й) в полосе(полосах) частот, не охваченных другим(и) присвоением(ями), уже записанным(и) в Справочный Регистр, то п. 11.43A не применяется и это изменение обрабатывается в соответствии с п. 11.2 или 11.9, в зависимости от случая.

Целью рассмотрения согласно п. 11.43A является определение, остаются ли требования к координации неизменными, или, когда это уместно, не возросла ли вероятность вредных помех (см. также Правила процедуры, касающиеся пп. 11.28 и 11.32). В этих случаях применяются положения п. 11.43B, позволяющие сохранить неизменными статус (заключение) и дату защиты присвоения. Если в результате изменений посредством сравнения уровня помех (в виде T/T) (см. также §§ 2.3 и 2.4 Правил процедуры, касающихся п. 9.27) при исходных и измененных характеристиках определяются новые требования к координации, то в этом случае выносится неблагоприятное заключение, и форма заявки возвращается заявляющей администрации. Заявляющей администрации должно быть предложено применить Раздел II Статьи 9. Заключения в отношении п. 11.32 определяются на основании координационных соглашений, достигнутых в соответствии с новыми требованиями к координации. В случае, когда применяются положения пп. 11.32A и 11.33 и рассмотрение показывает повышение вероятности вредных помех по сравнению с полученными данными при первоначальном рассмотрении, заключение будет неблагоприятным и заявка возвращается в соответствии с положением п. 11.38. См. также Правила процедуры, касающиеся п. 11.43B.

3	Ссылка в пп. 11.44, 11.44.1, 11.47 и 11.48 на семилетний регламентарный период должна рассматриваться как пять лет с даты получения Бюро заявления об изменении, указанного в п. 11.43A. (См. также примечания к Правилам процедуры, касающимся п. 11.44B.)

4	Изменение характеристик земной станции посредством изменения характеристик соответствующей космической станции или связанного с ней луча в той степени, в какой это касается п. 11.32, охватывается замечаниями к Правилам процедуры, касающимся п. 11.32 в § 2.2.2 и 2.2.3.

5	Когда изменение частотного присвоения земной станции рассматривается с применением пп. 9.15, 9.17 и 9.17A, координационное расстояние рассчитывается по каждому азимуту, и координация согласно пп. 9.15, 9.17 и 9.17A требуется только с теми странами, на чьей территории координационное расстояние увеличивается вследствие внесения изменений (см. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.27 (§ 3.1 и 3.2)).

6	Когда изменение частотного присвоения рассматривается в применении п. 9.19, рассчитывается плотность потока мощности передающей станции (наземной станции или земной станции ФСС) с измененными характеристиками на границе зоны обслуживания РСС, и координация согласно п. 9.19 требуется только с теми странами, где предельное значение плотности потока мощности на краю зоны обслуживания РСС увеличивается в результате изменения характеристик передающей станции и превышает допустимый уровень (см. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.27 (§ 3.1 и 3.2)).

11.43B

1	Данное положение оговаривает, что изменение характеристик рассматривается согласно пп. 11.32–11.34, в зависимости от случая.

1.1	В случае рассмотрения космических сетей согласно пп. 11.32 или 11.32A, замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 11.43A, отображают случаи, которые должны рассматриваться не как изменения, а как первичные заявления (с новой датой получения). Такие рассмотрения должны выполняться путем проверки применения § 6 a)–6 c) Приложения 5 (см. также §§ 2.3 и 2.4 c) Правил процедуры, касающихся п 9.27). В тех случаях, когда отсутствует метод расчета и/или критерии для проверки применения этих положений п. , Бюро рассматривает эти изменения как новые заявления присвоений. В п. 11.43B делается ссылка на повышение вероятности вредных помех. Вероятность вредных помех (C/I) рассчитывается только при рассмотрении по пп. 11.32A и 11.33. Рассмотрение по п. 11.32 осуществляется с использованием пороговых уровней/условий, определенных в Приложении 5. В случае если в пороговом уровне/условии, определенном в Приложении 5, отсутствуют технические критерии, администрации могут представить в Бюро результаты анализа с использованием соответствующих методов расчета и/или критериев (в том числе разработанных в МСЭ-R) для проверки применимости §§ 6 a) – 6 c) Приложения 5 в целях рассмотрения в соответствии с п. 11.32.

1.2	Необходимо отметить, что при рассмотрении согласно п. 11.32A также учитываются присвоения, опубликованные согласно п. 9.38 или п. 9.58, но еще не заявленные. Поэтому, из практических соображений, при применении данного положения такие присвоения также принимаются во внимание в дополнение к присвоениям, уже зарегистрированным в Справочном регистре.

2	Данное положение ссылается на "первоначальную дату внесения в Справочный регистр". Комитет считает этой датой дату получения первичной заявки. Однако, в отношении заявок, полученных до 1 января 1999 г., Комитет считает эту дату эквивалентной дате, записанной в графе 2A, 2B, или 2D, в зависимости от случая.

11.43C

Комитет пришел к выводу, что повторно представленные присвоения будут регистрироваться только в том случае, если заключение в отношении п. 11.31 остается благоприятным.

11.44

Информация, касающаяся даты ввода в действие, обычно предоставляется в следующих случаях:

–	в формах заявки AP4, предоставляемых согласно п. 11.15; и

–	при подтверждении даты ввода в действие согласно пп. 11.44.2, 11.47, 11.44B, 11.44C, 11.44D и 11.44E.

Необходимо отметить, что информация, касающаяся даты ввода в действие, предоставляется по каждому присвоению или по группе присвоений. (См. также Правила процедуры, касающиеся п. 11.44B, 11.44C, 11.44D и 11.44E.)

11.44B, 11.44C, 11.44D и 11.44E

1	Настоящие положения касаются ввода в действие частотного присвоения космической станции. Для того чтобы частотное присвоение считалось введенным в действие, заявляющая администрация должна сообщить Бюро в течение тридцати дней с даты ‎окончания периода в девяносто дней, определенного в пп. 11.44B или 11.44C, или с даты окончания периода, указанного в п. 11.44, для случаев, которые относятся к пп. 11.44D или 11.44E, информацию о развертывании, определенную в этих положениях.

2	Комитет тщательно изучил взаимосвязь между различными положениями, относящимися к вводу в действие частотных присвоений спутниковой сети или системы согласно положениям пп. 11.43A, 11.44, 11.44.2, 11.44.3, 11.44B, 11.44B.1, 11.44B2, 11.44C, 11.44C.1, 11.44C.2, 11.44C.3, 11.44C.4, 11.44D, 11.44D.1, 11.44D.2, 11.44D.3, 11.44E, 11.44E.1 и 11.47, и пришел к заключению, что Бюро должно применять следующую процедуру.

3	В п. 11.4411 устанавливается регламентарный предельный срок ввода в действие частотных присвоений космической станции и указывается, что Бюро должно аннулировать частотные присвоения, не введенные в действие в требуемый регламентарный период. В пп. 11.44B, 11.44C, 11.44D и 11.44E, а также в пп. 11.44B.2 и 11.44C.3 определены условия, при которых частотное присвоение космической станции должно рассматриваться как введенное в действие. Бюро зарегистрирует дату начала срока в девяносто дней, определенного в пп. 11.44B или 11.44C, или дату развертывания, определенную в пп. 11.44D или 11.44E, или дату, сообщенную администрацией согласно пп. 11.44B.2 или 11.44С.3, как заявленную дату ввода в действие (см. п. 11.44.2). Дата ввода в действие присвоения будет отражена на веб-сайте БР с указанием статуса подтверждения и далее будет опубликована в Части II-S ИФИК БР, если это присвоение должно быть зарегистрировано в МСРЧ. При отсутствии подтверждающей информации согласно пп. 11.44B, 11.44C, 11.44D и 11.44E, а также пп. 11.44В.2 и 11.44С.3 Бюро должно аннулировать предварительно зарегистрированные в МСРЧ присвоения согласно п. 11.4412 и/или удалить соответствующие специальные секции согласно п. 11.4813, в зависимости от случая.

4	Частотные присвоения, в отношении которых администрация представила информацию о заявлении для регистрации в МСРЧ и не представила обязательную информацию, требуемую согласно положению пп. 11.44B, 11.44C, 11.44D и 11.44E, будет зарегистрировано в МСРЧ на временной основе. После этого по истечении периода, предусмотренного согласно п. 11.44, Бюро должно действовать в соответствии с положениями п. 11.47 и/или пп. 11.44B, 11.44C, 11.44D и 11.44E.

11.46

В настоящем положении описываются действия Бюро в отношении повторно представляемых заявок, которые получены более чем через шесть месяцев, считая с даты возвращения первоначальной заявки. Комитет рассмотрел его применимость к заявкам на космические и наземные системы и пришел к следующему выводу:

a)	требование, содержащееся в первом предложении данного положения, согласно которому повторно представляемая заявка, полученная более чем через шесть месяцев после даты возвращения, считается новым заявлением, должно применяться к частотным присвоениям космическим и наземным станциям;

b)	все другие требования п. 11.46, а также положение п. 11.46.1 применяются только к частотным присвоениям космическим станциям.

11.47

Ссылка в п. 11.47 на п. 11.44 и указанный в нем регламентарный период должна рассматриваться как пять лет с даты получения заявления об изменении, указанного в п. 11.43A. (См. также примечания к Правилам процедуры, относящимся к пп. 11.43A и 11.44В.)

Примечание. − ВКР-19 на восьмом пленарном заседании приняла следующее решение относительно применения п. 11.47 РР в отношении временной регистрации, см. пп. 3.11–3.15 Док. CMR19/569, утверждение Док. CMR19/451 в отношении раздела 3.1.4.3 Док. CMR19/4(Add.2):

"При рассмотрении раздела 3.1.4.3 "Возможный пересмотр применения п. 11.47 РР в отношении временной регистрации" в данном разделе Отчета для решения поднятых вопросов в качестве предпочтительных были предусмотрены два варианта. В отношении второго варианта ВКР-19 приняла следующее решение:

Бюро поручено автоматически продлевать предусмотренные в базе данных даты ввода в действие до конца регламентарного периода, установленного п. 11.44 РР, если Бюро не получает подтверждения в течение четырех месяцев после предполагаемой даты ввода в действие: публикация по этому пересмотру даты ввода в действие не будет выпущена, но эта информация будет размещена на веб-сайте БР. Данный вариант не требует внесения каких-либо изменений в действующий Регламент радиосвязи".

11.48 и 11.48.1

Действия Бюро после принятия Комитетом решения предоставить продление ввода в действие частотных присвоений спутниковой сети

Если Комитет решает продлить регламентарный предельный срок ввода в действие частотных присвоений спутниковой сети в случаях форс-мажорных обстоятельств или задержки запуска, вызванной неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе, возникает вопрос о том, следует ли продлить также предельный срок представления данных согласно Резолюции 49 (Пересм. ВКР-23), Резолюции 552 (Пересм. ВКР-23) и информации для заявления. Действительно, пп. 11.48 и 11.48.1 не только относятся к вводу в действие, но также требуют, чтобы Бюро получило первую заявку для регистрации частотных присвоений в соответствии с п. 11.15 до окончания семилетнего регламентарного периода и информацию по процедуре надлежащего исполнения в соответствии с Резолюцией 49 (Пересм. ВКР-23) и/или Резолюцией 552 (Пересм. ВКР-23) не позднее чем через 30 дней после окончания семилетнего регламентарного периода.

Если в решении Комитета явно не оговорено иное, продление срока ввода в действие частотных присвоений спутниковой сети не подразумевает продления регламентарного предельного срока представления информации для заявления и информации по Резолюции 49 (Пересм. ВКР-23) и/или Резолюции 552 (Пересм. ВКР-23) в соответствии с пп. 11.48 и 11.48.1, поскольку такая информация о планируемом использовании частот и статусе координации была бы полезна для других администраций при планировании ими своих спутниковых проектов и своей деятельности по координации. Следовательно, в тех случаях, когда эта информация не получена до принятия Комитетом решения о предоставлении продления предельного срока ввода в действие, Бюро будет сообщать заявляющей администрации после принятия Комитетом решения, что она по-прежнему должна представить в соответствии с пп. 11.48 и 11.48.1 информацию для заявления в течение семилетнего периода, а также информацию по Резолюции 49 (Пересм. ВКР-23) и/или Резолюции 552 (Пересм. ВКР-23), относящуюся к спутнику, запуск которого задержан вследствие форс-мажорных обстоятельств или неготовности одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе, не позднее чем через 30 дней после окончания семилетнего периода.

Если информация по Резолюции 49 (Пересм. ВКР-23) и/или Резолюции 552 (Пересм. ВКР-23) была представлена в Бюро до принятия Комитетом решения о предоставлении продления предельного срока ввода в действие, заявляющая администрация должна представить в Бюро обновленную информацию по Резолюции 49 (Пересм. ВКР-23) и/или Резолюции 552 (Пересм. ВКР-23). Если в течение 30 дней после завершения периода продления, заявляющая администрация не представит в Бюро такую обновленную информацию, предусмотренную Резолюцией 49 (Пересм. ВКР-23) и/или Резолюцией 552 (Пересм. ВКР-23), соответствующие частотные присвоения будут аннулированы, а соответствующая информация, опубликованная согласно пп. 9.1A, 9.2B и 9.38, в зависимости от случая, должна быть исключена. Если за месяц до указанного выше предельного срока заявляющая администрация не представит в Бюро обновленную информацию по Резолюции 49 (Пересм. ВКР-23) и/или Резолюции 552 (Пересм. ВКР-23), Бюро должно незамедлительно направить заявляющей администрации напоминание.

11.49 и 11.49.114

# 1	Приостановленное использование присвоений

1.1	Согласно положениям п. 11.49, Комитет полагает, что администрация может информировать Бюро о приостановке использования частотного присвоения космической станции на период, не превышающий три года, и при этом продолжать пользоваться защитой, предоставляемой полученными координационными соглашениями.

1.2	Комитет решил, что применяется описанная ниже процедура. Процедура действительна только для приостановленного использования присвоений, которые не будут изменяться перед повторным вводом в действие.

# 2	Регистрация приостановки использования

2.1	Если Бюро проинформировано либо по п. 11.49, либо в ответ на какой-либо запрос по п. 13.6, что использование частотного присвоения космической станции, зарегистрированного в Справочном регистре, приостановлено, эта информация публикуется в соответствующей Части ИФИК БР и на веб-странице БР, которая ведется с этой целью (с целью информирования всех администраций), а запись в Справочном регистре изменяется путем внесения ожидаемой даты возобновления использования, указанной заявляющей администрацией.

2.2	Частотные присвоения космическим станциям, приостановка использования которых заявлена на период не более трех лет, продолжают учитываться при рассмотрении других присвоений в соответствии с пп. 9.36, 11.31.1, 11.32, 11.32A и 11.33 до момента завершения консультаций, касающихся возобновления их использования (см. § 2.4, ниже).

2.3	Частотные присвоения космическим станциям, приостановка использования которых заявлена на период более трех лет, не будут учитываться при рассмотрении других присвоений в соответствии с пп. 9.36, 11.31.1, 11.32, 11.32A и 11.33 после даты соответствующего уведомления либо после подтверждения администрацией, что период приостановки превышает три года, и присвоение аннулируется.

2.4	Консультации, касающиеся возобновления использования присвоения

По окончании периода приостановки использования частоты с заявляющей администрацией проводится консультация по вопросу даты возобновления использования. В соответствии с результатами этих консультаций Бюро применяет следующие процедуры:

2.4.1	Если администрация инфoрмирует, что использование присвоения было возобновлено, эта информация публикуется в Части II-S ИФИК БР и/или на веб-странице, в зависимости от случая, при условии что фактическая дата возобновления, указанная администрацией, наступает ранее предельного срока возобновления использования, определенного согласно п. 11.49. Если возобновление использования частотных присвоений относится к спутниковой сети ГСО, Бюро опубликует информацию о возобновлении использования в Части II-S ИФИК БР только если заявляющая администрация подтвердит развертывание и удержание спутниковой сети ГСО в соответствии с положением п. 11.49.1. См. также Резолюцию 40 (Пересм. ВКР-19).

2.4.2	Если администрация заявляет, что использование присвоения возобновится в дату, которая наступает позднее предельного срока возобновления использования, определенного согласно п. 11.49, то эти присвоения аннулируются согласно положениям п. 11.49. Что касается тех присвоений, использование которых могло бы возобновиться после предельной даты, установленной согласно п. 11.49, то ответственная за присвоение администрация должна повторно применить соответствующую процедуру по Статье 9, Приложения 30, 30A и 30B, в зависимости от ситуации.

Примечание. − На ВКР-15, во время 12-го пленарного заседания, было принято решение, касающееся Правил процедуры по пп. 11.49 и 11.49.1, пп. 3.1−3.8 Док. CMR15/509, с утверждением Документа CMR15/453 в следующей редакции:

"ВКР-15 приняла решение предложить Радиорегламентарному комитету при применении п. 11.49, пересмотренного ВКР-15, принимать во внимание любые законные смягчающие обстоятельства, которые могут привести к неспособности заявляющей администрации соблюдать предельный шестимесячный срок. Если Бюро располагает надежной информацией о приостановке использования частотного присвоения, но шестимесячный период еще не истек, Бюро рекомендуется напомнить, в порядке вежливости, заявляющей администрации о ее обязанности информировать Бюро о приостановке использования согласно п. 11.49".

11.50

В данном положении Бюро поручается периодически пересматривать Справочный регистр (МСРЧ) с целью поддержания или повышения его точности, придавая особое значение пересмотру заключений, с тем чтобы корректировать их в соответствии с изменяющейся ситуацией распределения частот после каждой всемирной конференции радиосвязи. В том, что касается последней части данного положения "…придавая особое значение…", Комитет пришел к выводу, что с учетом большого разнообразия возможных изменений в ситуациях распределения частот и значительного количества полей, используемых для хранения в МСРЧ информации о заключениях, наиболее целесообразный путь предоставления Бюро поручений, связанных с пересмотром заключений, состоял бы в определении основных элементов такого пересмотра. Комитет в связи с этим принял решение о том, что при пересмотре заключений согласно п. 11.50 необходимо применять следующие принципы, если Конференция не примет иного решения:

1	При вступлении в силу новых или измененных регламентарных положений Бюро должно пересматривать и обновлять заключения по соответствующим зарегистрированным присвоениям, с тем чтобы отражать их соответствие измененным регламентарным положениям/распределениям.

2	Прежде чем предпринимать какие-либо действия, Бюро должно связаться с каждой заявляющей администрацией, заинтересованной в пересмотре заключений по соответствующим присвоениям, и предоставить информацию о возможном порядке действий, который должен основываться на принципах, указанных в пунктах 3−6, ниже. Если до окончания предельного срока, установленного Бюро (как правило, 30 дней с даты отправки сообщения Бюро), ответ не поступает, Бюро должно направить напоминание. Если в течение 30 дней с даты отправки напоминания ответ не поступает, Бюро должно применять предлагаемый порядок действий.

3	Если какое-либо изменение в Статье 5 приводит к аннулированию распределения службе радиосвязи, соответствующее зарегистрированное присвоение должно быть исключено из Справочного регистра. Если заявляющая администрация просит сохранить присвоение и указывает, что оно будет работать в соответствии с п. 4.4, такое присвоение должно быть оставлено в МСРЧ для целей информации согласно условиям п. 8.5.

4	Если какое-либо изменение в Статье 5 приводит к понижению категории распределения и к понижаемому в статусе распределению не применяются какие-либо дополнительные условия или если зарегистрированное присвоение отвечает всем дополнительным условиям, которые применяются к понижаемому в статусе распределению, то статус соответствующего зарегистрированного присвоения должен быть соответствующим образом понижен, и присвоение должно быть сохранено в Справочном регистре, если только заявляющая администрация не обратится с просьбой о его исключении.

Если к понижаемому в статусе распределению применяются какие-либо дополнительные условия и условия, касающиеся регламентарного рассмотрения согласно п. 11.31 (например, пределы мощности, ограничения в отношении национальной эксплуатации, требования о достижении согласия в соответствии с п. 9.21, расстояния разноса и т. д.), не соблюдаются, Бюро должно предложить заявляющей администрации исключить это присвоение или изменить его характеристики, с тем чтобы оно соответствовало новым условиям. Если администрация просит сохранить присвоение с неизмененными характеристиками и указывает, что оно будет работать в соответствии с п. 4.4, такое присвоение должно быть оставлено в МСРЧ для целей информации согласно условиям п. 8.5. В том, что касается применения соответствующих процедур координации, Бюро должно предложить заявляющей администрации исключить или повторно представить присвоение для применения этих процедур. В том, что касается рассмотрения согласно п. 11.32, зарегистрированное присвоение с его неизмененными характеристиками должно считаться, с даты его первоначальной регистрации в МСРЧ, успешно завершившим применимые процедуры координации в отношении служб, имеющих распределения с такими же правами.

5	Если какое-либо изменение в Статье 5 приводит к распределению новой службе или к повышению категории какой-либо существующей службы, Бюро должно привлечь внимание заявляющей администрации к соответствующему зарегистрированному присвоению, которое ранее имело более низкий статус или было зарегистрировано согласно условиям п. 4.4, и предложить этой администрации представить новое присвоение для замены прежнего. К новому представленному присвоению должны применяться соответствующие процедуры координации, и в рамках этого процесса ему не должен отдаваться какой-либо особый приоритет. Статус присвоения должен быть повышен лишь в том случае, если все соответствующие положения РР были применены. Если одновременно с вышеупомянутым новым распределением или повышением категории распределения какой-либо службе (S2) изменение в Статье 5 приводит также к повышению категории другой существующей службы (S1) в той же полосе частот, Бюро должно обратить внимание администрации на ее присвоения службе S1, зарегистрированные в МСРЧ или полученные для координации до решения конференции, и предложить администрации представить новое присвоение для замены прежнего в течение предусмотренного для представления срока, который составляет не более четырех месяцев. Бюро далее должно считать, что к любому такому новому представлению присвоения S1, полученному в рамках этого периода времени, не должна применяться соответствующая процедура координации с присвоениями новой службы или службы, категория которой была повышена, – S2.

6	Если какое-либо изменение в Статье 5 приводит к изменению условий для распределения без изменения категории распределения (например, дополнительные регламентарные/технические ограничения или новые/измененные процедуры координации), то первоначальные заключения по соответствующему зарегистрированному присвоению могут быть сохранены только в зависимости от соответствия новым условиям. В таком случае Бюро должно обратиться к заявляющей администрации с вопросом о том, будут ли изменены характеристики присвоения, с тем чтобы оно соответствовало новым условиям. Если заявляющая администрация не представит ответ на запрос Бюро (см. пункт 2, выше) или если условия не соблюдены, то Бюро должно предложить заявляющей администрации аннулировать это присвоение. Если администрация просит сохранить присвоение с неизмененными характеристиками и указывает, что оно будет работать в соответствии с п. 4.4, такое присвоение должно быть оставлено в МСРЧ для целей информации согласно условиям п. 8.5.

В том, что касается рассмотрения частотных присвоений на предмет их соответствия всемирному или региональному плану согласно п. 11.34, если условия применимого плана изменились, то первоначальные заключения по зарегистрированному присвоению могут быть сохранены только в зависимости от их соответствия новым условиям. Если же условия не соблюдены, то соответствующее присвоение может быть оставлено в МСРЧ с неблагоприятным заключением согласно п. 11.34.

7	Комитет отметил, что в Статье 5 содержится ряд положений, в соответствии с которыми то или иное распределение службе радиосвязи обусловливается согласием заинтересованных администраций, например пп. 5.175, 5.188 и т. д., без ссылки на п. 9.21. Получение такого согласия не регулируется какими-либо процедурами Статьи 9 или Правилами процедуры и должно достигаться непосредственно между заинтересованными администрациями. Кроме того, при рассмотрении соответствующих заявок на частотные присвоения Бюро не осуществляет проверки достижения такого согласия. В свете вышеизложенного Комитет принял решение о том, что в случае пересмотра заключений в отношении соответствующих присвоений Бюро при составлении новых заключений не должно принимать во внимание наличие или отсутствие согласия других администраций.

8	После завершения пересмотра заключений соответствующие частотные присвоения с измененными заключениями должны быть опубликованы в соответствующих Частях ИФИК БР, и в ИФИК БР должно быть включено информационное примечание, в котором внимание администраций обращается на пересмотр заключений и объясняются причины и содержание пересмотра.

__________________

1 	Частоты для общего использования, перечисленные в Разделе VI Предисловия к МСЧ, не заявляются.

2 	Частотные присвоения станциям любительской службы не заявляются (п. 11.14).

3 	Частотные присвоения радиовещательным станциям в полосах высоких частот, распределенных радиовещательной службе между 5900 кГц и 26 100 кГц, которые подчиняются процедуре Статьи 12, не заявляются согласно Статье 11 (см. п. 11.14).

4 	Значения э.и.и.м., приведенные в Таблицах 8c и 8d Приложения 7, получены из полной э.и.и.м. 55 дБВт.

5 	В отношении применения этого положения к присвоениям РСС см. замечания к Правилам процедуры, касающимся пп. 23.13B и 23.13C.

6 	В полосах частот, совместно используемых наземными и космическими службами радиосвязи, администрация может использовать в фиксированной службе пассивные ретрансляторы (радиорелейные системы). В связи с тем, что в общем случае пассивный ретранслятор располагается близко к передающей или приемной станции, он обычно вносит существенные изменения в направление максимального уровня излучения, что может в дальнейшем повлиять на использование орбиты; поэтому Комитет решил, что необходимо предложить администрациям заявлять обе части линии связи как отдельные станции (т. e. передающие станции до пассивного ретранслятора и пассивный ретранслятор до приемных станций), и что каждая заявка, содержащая информацию согласно Приложению 4, рассматривается как отдельное присвоение для отдельной станции.

7 	См. Правила процедуры, касающиеся п. 21.11.

8 	См. Правила процедуры, касающиеся п. 21.14.

9	Примечание. − ВКР-19 на восьмом пленарном заседании приняла следующее решение в отношении соответствия частотных присвоений спутниковым системам НГСО ФСС пределам п.п.м. в Статье 21 РР, применимым в полосе частот 17,7–19,3 ГГц, см. пп. 3.11–3.15 Док. CMR19/569, утверждение Док. CMR19/451:

"ВКР-19 (…) поручает Бюро радиосвязи подготовить условно благоприятные заключения по пп. 9.35/11.31 РР при рассмотрении соответствия частотных присвоений спутниковым системам НГСО ФСС пределам п.п.м. в Статье 21 РР, применимым в полосе частот 17,7−19,3 ГГц, если заявляющая администрация представит просьбу относительно этого. Такая практика должна применяться к спутниковым системам НГСО ФСС, в отношении которых запросы о координации были получены в период с 23 ноября 2019 года до последнего дня ВКР-23".

10 	В случаях, когда Бюро не может опубликовать данные о заявлении согласно п. 11.28 в течение трех лет после даты заявления, оно учитывает замечания, полученные через три месяца после даты публикации.

* 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-95.

* 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была исключена ВКР-95.

11 	Аналогично применимо к §§ 4.1.3 или 4.1.3bis, или 4.2.6, или 4.2.6bis Статьи 4 Приложений 30 и 30A и §§ 6.1 или 6.31bis, а также 6.33 Статьи 6 Приложения 30B.

12 	Аналогично применимо к § 5.3.1 Статьи 5 Приложений 30 и 30A и § 8.16 Статьи 8 Приложения 30B.

13 	Аналогично применимо к §§ 4.1.3 или 4.1.3bis, или 4.2.6, или 4.2.6bis Статьи 4 Приложений 30 и 30A, а также § 6.33 Статьи 6 Приложения 30B.

14 	Аналогично применимо к §§ 5.2.10 и 5.2.11 Статьи 5 Приложений 30 и 30A, а также § 8.17 Статьи 8 Приложения 30B.