# Правила, касающиеся

## СТАТЬИ 22 РР

22.5K

Отметив, что Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.) (ВКР-23) не обновила ссылки на Резолюцию 76 (Пересм. ВКР-23) в п. 22.5K, Комитет принял решение, что это положение применяется к системам на негеостационарной спутниковой орбите (НГСО), работающим в фиксированной спутниковой службе в полосах частот и Районах, перечисленных в Таблицах 1A, 1B, 1C и 1D Резолюции 76 (Пересм. ВКР-23). Кроме того, Комитет пришел к заключению, что это положение не применяется к системам НГСО, работающим в фиксированной спутниковой службе в полосе частот 17,3–17,7 ГГц в Районе 2.

22.10

По мнению Комитета, данное положение означает, что именно заинтересованная администрация должна решать, может она или не может соответствовать ограничениям, определенным по п. 22.8. Что касается проводимой Бюро проверки соответствия в отношении п. 22.10, Бюро выносит благоприятное заключение согласно п. 11.31 при рассмотрении обоснованности допустимого отклонения по долготе только в следующих случаях:

a)	если допустимое отклонение находится в пределах 0,1°, или

b)	если администрация указывает, что ее космическая станция имеет возможность при необходимости поддерживать свое положение в пределах 0,1°.

22.14

Применяются замечания к Правилам процедуры, касающиеся п. 22.10, с заменой 0,1° на 0,5°.

22.19

В случае точности наведения отсутствуют обязательные значения, которые должны соблюдаться. Администрация должна показать, что ее космическая станция имеет возможность поддерживать точность наведения в пределах, указанных в данном положении. В случае отсутствия такого заявления Бюро выносит неблагоприятное заключение согласно п. 11.31.

_________________